# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：双鸭山至时代公路提质改造工程

建设单位（盖章）：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

编制日期：          2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 双鸭山至时代公路提质改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 王国栋 | 联系方式 | 18646920000 |
| 建设地点 |  |  | 本项目拟建于岭东区，工程起点为双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 本项目工程起点为双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接。建设起点、终点坐标见下表 序号; 起点; 终点; 走向. 经度; 纬度; 经度; 纬度. 1; 131°4′12.093; 46°35′43.706; 131°2′55.093; 46°35′55.552; 东西. |
| 建设项目 行业类别 |  |  | 五十二、交通运输业、管道运输业-130等级公路（不含维护：不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）－其他 | 用地（用海）面积（m2） | 37864m2（永久占地32055.8m2，临时占地5808.2m2） |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  |  | 1400.00 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 3.2 | 施工工期 | 2025年6月开工，2025年9月竣工 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目不属于水力发电；不属于人工湖、人工湿地项目；不属于防洪除涝工程；不属于河湖整治。; 不需设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不属于石油和天然气开采。不开采地下水；; 不需设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目为公路项目，涉及水土流失重点预防区和治理区，应设置生态专项评价; 设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不属于油气、液体化工码头项目。不属于干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头; 不需设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为“公路、铁路、机场等交通运输业，南侧为平房居民，属于涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）”的项目; 设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不属于石油开采项目，不属于油气、液体化工码头项目，不属于原油、成品油、天然气管线项目; 不需设置. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性分析 - 与生态保护红线符合性 根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）分区管控和《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）以及《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新的通知》中要求，本项目不涉及永久基本农田、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等区域；本项目位于双鸭山市岭东区，属于省级水土流失重点治理区，涉及水土流失重点预防区和重点治理区，本项目与敏感区位置关系见附件3生态环境分区管控分析报告中示意图。结合双鸭山至时代公路提质改造工程黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台分析报告，本项目不涉及生态保护红线。 - 与环境质量底线符合性 - ①大气 - 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》（黑龙江生态环境监测中心2024年1月）可知，双鸭山市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO 24小时平均第95百分位数，O3日最大8小时平均第90百分位数均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，因此，双鸭山市为环境空气质量达标区。 施工期产生的主要大气污染物为施工扬尘、施工机械废气和运输车辆产生的汽车尾气。施工期采用洒水降尘、原料苫盖，制定封闭围挡等措施，能有效降低施工扬尘对周边环境的污染，本项目对环境空气影响可以接受。 ②水环境 - 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》公布数据，安邦河双鸭山市区段水质满足Ⅲ类水质。因此，本项目所在河段符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 本项目施工期施工用水沉淀回用，生活污水利用南侧平房居民防渗旱厕，不外排放。本项目施工期不会对地表水环境造成影响。 - ③声环境 - 本项目施工期合理控制施工时间，夜间和午休时间严禁施工，在施工处两侧安装隔声屏障，减少噪声对环境影响；对机械设备定期维护保养，减少因设备破坏造成的不必要噪声。 - 通过上述措施，施工场地能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，对环境造成影响较小。 - ④固体废物 - 本项目产生的固体废物通过采取相应的处理措施后，可实现固体废物处理的无害化、减量化及资源化的目标。 - 本项目的建设不会降低项目所在地周边环境的环境功能质量，符合环境质量控制底线要求。 - （3）与资源利用上线符合性分析 - 本项目为道路建设项目，营运期不消耗水量，在运营中特别注意保持路面雨水的收集和导排能力，并加强道路路面的清洁环卫工作。本项目道路径流污染物通过雨水管网汇入马蹄河后，经过稀释、自净作用，最终排入安邦河，对安邦河水质产生的影响较小。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 - 本项目为道路改建项目，利用原有道路改造，旧路利用率为100%，根据项目用地预审与选址意见书，本项目永久占地32055.8m2，临时占地5808.2m2。永久占地公路用地3.2012公顷、耕地0.00438公顷。临时用地建设用地0.0618公顷、未利用地0.1331公顷、耕地0.38592公顷。本项目占用耕地为闲置耕地，不占用水田，不占用永久基本农田。本项目建设少部分改变原有土地性质，对占用耕地进行补偿，不影响区域资源土地总量，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破土地资源利用上线。 - （4）负面清单符合性 本项目位于岭东区，工程起点位于双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接，根据黑龙江省发展和改革委员会2017年10月发布的《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》（黑发改规〔2017〕4号），本项目不属于《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》限制类产业和禁止类产业。故项目的建设符合《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》。 根据《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2 号），根据《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）、《双鸭山至时代公路提质改造工程生态环境分区管控分析报告》，本项目与相应管控单元的生态环境准入要求的符合性分析如下。 表1-1 生态环境准入清单管控要求符合性分析 管控单元类别; 岭东区一般生态空间 ZH23050310002; 本项目; 符合性分析. 优先保护单元; 1.区域准入要求“1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。” 2.双鸭山市寒葱沟水库饮用水水源同时执行“1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：（1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。（2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。（3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。（4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。（5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。（6）禁止设置排污口。2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：（1）一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。（2）二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。（3）准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。3）国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。4）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。（1）一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。（2）二级保护区内：①对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。②对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。（3）准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。”; 本项目为道路提升改造项目，建设活动与生态功能一致。本项目不属于农业开发项目。建设地点不属于双鸭山市寒葱沟水库饮用水水源地。; 符合. 管控单元类别; 岭东区城镇空间 ZH23050320005; 本项目; 符合性分析. 管控要求; 空间布局约束; 1.执行：1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。”; 本项目为双鸭山至时代公路提质改造工程，不属于在人口密集区建设危险化学品项目。不属于畜禽养殖场、养殖小区项目。不属于有色金属冶炼、焦化等行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行：“1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目为道路改造项目，不属于锅炉项目，不属于煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑项目。; 符合. 环境风险防控; 1.执行“化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。” 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目不属于化工园区项目。不属于在居民区、学校、医疗和养老机构周边建设有色金属冶炼、焦化等行业。; 符合. 资源开发效率要求; 1.执行“1）推进污水再生利用设施建设。2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。” 2.高污染燃料禁燃区同时执行“1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。”; 本项目为公路改造项目，不属于污水再生利用设施建设，不属于在禁燃区内建设高污染燃料的设施。不属于新建、扩建燃煤供热锅炉项目。; 符合. 管控单元类别; 岭东区大气环境布局敏感重点管控区 ZH23050320006; 本项目; 符合性分析. 重点管控单元; 空间布局约束; 执行“1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。”; 本项目为道路改造项目，不属于两高行业。不属于利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目。; 符合. 污染物排放管控; 执行“1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目不属于煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑项目。不属于燃煤锅炉项目。; 符合. 环境风险防控; 执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。”; 本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区同时执行“1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。”; 本项目不属于高污染燃料项目，不属于使用高污染燃料设施。不属于锅炉项目。; 符合. （5）“三线一单”符合性结论 本项目为双鸭山至时代公路提质改造工程，项目的建设将解决岭东区中双石墨和新时代水泥厂企业交通出行及运输问题，解决企业实际需求，提高企业效益，促进企业生产，加速岭东区经济发展。 综上，本项目选址不涉及双鸭山市划定的生态保护红线，同时符合环境质量底线、资源利用上线以及环境准入负面清单管理要求，项目建设符合“三线一单”相关要求。 2、产业政策符合性分析 依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“二十二、城镇基础设施－1城市公共交通：城市公共交通建设”，属于鼓励类。同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止事项，符合相关产业政策。本项目已于2023年3月29日取得了《双鸭山市交通运输局关于双鸭山至时代公路（K6+050-K8+175段)提质改造工程施工图设计的批复》（双交字[2023]32号）。综上所述，本项目符合相关国家和地方的相关产业政策。 4、与《黑龙江省综合立体交通网规划纲要》符合性分析 “黑龙江省交通运输发展不平衡不充分问题仍然存在。综合交通网络布局仍需完善，通道能力和品质有待提高，部分干线铁路、普通国省道、内河航道等级标准亟待提升，铁路网、高速公路网、运输机场的覆盖联通水平仍需进一步拓展。综合交通统筹融合亟待加强，资源集约利用水平有待提高，交通运输与相关产业协同融合尚需深化，安全智慧绿色发展水平仍需进一步提高”。 “黑龙江省综合立体交通网覆盖全省所有乡镇，连接所有县级及以上行政区、边境口岸、国防设施、主要景区等节点。以统筹融合为导向，加快铁路、公路、水运、民航、邮政快递等基础设施网络建设，构建以铁路为主干，以公路为基础，水运、民航比较优势充分发挥的现代化高质量综合立体交通网”。 项目建成后，将有力完善路网体系，使各大路网形成有效的连接，同时改善居民出行条件。本项目建设还将新增周边地区交通量和更多交通需求，加速公路沿线经济发展，特别是助力产业的快速发展具有重要的意义。 5、与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性分析 （1）相关内容 “第二十二条 黑土地保护利用实行土地用途管制制度。严格限制农用地转为建设用地，严格控制耕地转为非耕地，禁止违法占用耕地。 第二十三条 禁止偷采盗挖、污染损害、非法买卖、违法加工运输黑土和泥炭，禁止非法开垦黑土地。 第四十六条 禁止在草原上挖草皮、草垡、草炭。” （2）符合性分析 本项目已取得双鸭山市自然资源局出具的黑龙江省双鸭山至时代公路提质改造工程建设项目用地预审与选址意见书（双自然资用字第230503202300001号），用地总规模3.7864公顷，其中公路用地3.2012公顷、耕地0.3903公顷、建设用地0.0618公顷、未利用地0.1331公顷。 根据附图8双鸭山市自然资源规划服务中心出具土地利用现状图，本项目不占用永久基本农田，不占压黑土地，符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》要求。 6、与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规﹝2021﹞2号）符合性分析 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》中“二、临时用地选址要求和使用期限”，建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌和站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规﹝2019﹞1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。 本项目施工期无取土场、桥梁预制场、拌和站、施工营地等其他临时工程，本项目设临时表土堆场、临时弃渣场设置在红线范围内，本工程所需筑路材料片石、碎石由合鑫采石场购进，运距5km；所选用的中粗砂由富锦砂场购进。本项目弃土运至建筑垃圾处置消纳场，建筑垃圾处置消纳场位于尖山区窑地路中段，运距12km。在施工结束后及时清理施工痕迹，恢复地表原貌。本项目临时占地不涉及永久基本农田。因此，本工程的建设符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规﹝2021﹞2号）管理要求。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 本项目拟建设地点位于双鸭山市岭东区，工程起点为双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 主要工程建设内容 本项目工程起点为双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接，全长2125m。本项目主要建筑内容为道路工程。 本项目具体建设内容见下表。 表2-1 建设内容一览表 项目; 工程内容; 主要建设内容. 主体工程; 道路工程; 路面工程; 长度; 宽度; 设计车速; 等级; 车道; 车流量比%; 昼夜比; 备注. 2125m; 路面宽度9m，两侧路肩宽度1m; 40km/h; 二级公路; 对向双车道; 小型车55; 昼夜比为8:2; 道路改造路面面积21250m2. 中型车15. 大型车30. 路基工程; 本项目主体道路路基利用现有道路路基，现有旧路基可满足《公路技术状况评定标准》及《公路养护技术规范》要求，可以利用。对现有旧路基进行找平碾压，路基宽度10m，路基填筑采用级配较好的砂性土、砂类土等粗粒土作为填料，最大粒径应小于100mm。 弯道处为特殊路段，需对内侧弯道进行路基加宽处理，防止车辆行驶时减少因内侧弯道路基宽度不足导致行驶空间不足。增加转弯半径，本项目路段多为大型货车行驶，转弯半径较大，需增加路基宽度保证更大空间来完成车辆转弯。也能保证在转弯会车时提高通行能力，较少交通拥堵。弯道处路基加宽也能延长道路使用寿命。增加防护墙，增加道路的整体稳定性。特殊路段路基占地面积6565m2；路基防护墙永久占地面积43.2m2。. 桥涵工程; 改造现有道路涵洞，现有涵洞已不能满足泄洪能力，将K6+240、K6+757处波纹管涵改建为1-5.0x2.0m钢筋混凝土箱涵。. 边沟工程; 在K6+760~K8+100路段右侧建设1340m排水边沟，在K7+775~K8+025左侧建设250m排水边沟。用于路基路面排水。边沟工程永久占地面积4197.6m2. 征地拆迁; 征地; 用地总规模3.7864公顷，其中公路用地3.2012公顷、耕地0.3903公顷、建设用地0.0618公顷、未利用地0.1331公顷。已取得双鸭山市自然资源局出具的黑龙江省双鸭山至时代公路提质改造工程建设项目用地预审与选址意见书（双自然资用字第230503202300001号）。本项目占用耕地为闲置耕地，不占用水田，不占用永久基本农田。永久占地32055.8m2，其中包括道路永久占地面积21250m2，边沟永久占地面积4197.6m2，特殊路段为弯道处路段，弯道处需进行路基加宽方式处理，加宽方式见附图11。特殊路段路基占地面积6565m2；路基防护墙永久占地面积43.2m2。临时占地5808.2m2，临时施工工场占地面积2131m2；临时弃渣场占地1897.2m2。临时表土堆场占地面积500m2。桥涵施工临时便道面积1280m2。. 拆迁; 本项目不涉及拆迁、砍伐。. 临时工程; 施工工场; 位于项目南侧，设置施工工场用于暂存施工材料与施工器械，占地面积2131m2。. 施工便道; 本项目主体工程不设施工便道，本项目为对向2车道，单向车道进行施工，保留道路作为施工便道。本项目利用旧路建设，不对原有路面破坏，在施工准备期间已完成挖方工程，因此弃渣运输利用现有道路，不设施工便道。本项目新设2处施工便道，位于桩号K6+240、K6+757。K6+240处便道长度80m，K6+757处便道长度80m。宽度8m。施工便道总占地面积1280m2。此处为涵洞处施工地，设立临时便道用于涵洞施工期间的材料以及弃渣运输。. 施工营地; 本项目不设置施工营地。. 料场; 本工程所需筑路材料片石、碎石由合鑫采石场购进，运距5km；所选用的中粗砂有富锦砂场购进。. 弃渣场; 施工期废渣土，废砂石及时清理，设置临时弃渣场，占地面积1897.2m2，弃渣定期转运。不设永久废弃渣场。临时表土堆场占地面积500m2。. 环保工程; 施工期; 废气处理; 施工点周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于2米；施工道路定期洒水降尘；运输车辆采用苫布遮盖；加强施工管理，降低扬尘影响。. 废水处理; 施工人员生活污水：施工人员如厕依托南侧平房居民防渗旱厕，盥洗水经沉淀池沉淀处理，处理后回用车辆冲洗。 施工过程中，冲洗废水沉淀池沉淀后回用，不外排；车辆维修产生含油废水集中收集交有资质单位，施工工场不暂存。沉淀池设于施工工场处，沉淀池规格为6m×3m×2m。沉淀池上方为沥水板，车辆冲洗后冲洗水进入沉淀池沉淀，冲洗水经沉底后回用，不外排。施工结束后拆除沉淀池，恢复原有地貌。. 噪声处理; 合理安排施工时间，夜间、午休期间禁止施工，加强施工管理，尽量使用低噪音设备，施工期加装隔音屏障。. 固体废物; 施工人员生活垃圾、固体废物统一收集，委托环卫部门处置。建筑垃圾、弃土、弃渣拉运至双鸭山市建筑垃圾处置消纳场。建筑垃圾处置消纳场位于尖山区窑地路中段，运距12km，途径双西路、南环路、窑地路；汽车维修产生的油水混合物经收集后交有资质单位处置，本项目不建设危废贮存点，危险废物由施工单位统一收集后委托有资质单位处置。. 生态环境; 施工期生态保护措施 植被保护：严格依据设计文件明确施工范围，禁止施工人员与车辆进入非施工区域，避免破坏周边植被。优化施工方案，加快施工进度，减少对植被影响时长，同时避开雨天施工。严格控制路基开挖作业面，减少水土流失。定期检查维护施工机械、车辆，防止油污污染土壤。及时处理各类固体废物，杜绝超范围用地。施工结束后，清理施工痕迹，恢复地表原貌。若施工中发现重点保护野生植物，应立即报告相关部门并实施保护、移栽。 动物保护：加强施工人员教育，使其遵守野生动物保护法，严禁在施工区及周边捕猎野生动物，发现保护动物及时上报。明确施工用地范围并标桩划界，禁止施工人员和机械进入非施工区，减少对野生动物干扰。合理安排施工时间，避开野生动物繁殖期，选用低噪声机械，减少噪声惊扰。设立环保监督机构和专职人员，加强监管和教育，依法处置违法行为。 占地恢复：施工单位严格按设计施工，减少占地面积。施工监理按标准和设计文件监督施工。施工前剥离表土并集中堆存、覆盖，用于后期绿化。临时占地需依法办理手续，施工结束后恢复土地功能和原有地貌。项目在投资估算中考虑占地补偿及耕地复垦费用，按规定缴纳相关费用，弥补耕地损失。 水土保持：合理安排工期，避免雨季开挖路基，减少土石方堆放。完善排水工程，确保排水通畅。路基工程区两侧设边沟排水，施工后进行边坡防护；挖方弃渣临时堆放并做好防护。表土暂存场区施工结束后进行植被恢复，临时堆土做好拦挡、苫盖及排水、沉砂措施。施工工场施工前剥离表土，结束后用于植被恢复，临时堆土防护，周边设排水沟和沉砂池。. 运营期; 废水; 加强路面洁净度，定期委托环卫工人清理路面，减少因汽车漏油造成地面污染，减少因降雨导致地表径流经雨水排放口排放至马蹄河造成污染。. 废气; 定期路面养护，市政部门定期安排洒水车等洒水降尘。控制车速，减少车辆行驶起尘。控制车辆速度，车轮携带大量泥沙禁止上路上桥。. 噪声; 控制车速，道路沿线禁止鸣笛，种植绿植，降低噪声对环境影响。. 固废; 道路沿线设置垃圾桶，定期清掏外运至垃圾填埋场。委托环卫工人清扫，减少垃圾对环境的污染。. 生态环境; 运营期生态保护措施 道路维护与生态保护：加强道路维护，确保排水工程和涵洞正常运行，防止植被受淹，保障水路畅通。 运输管理与生态防护：强化运输车辆管理，防止车辆对自然生态造成破坏，预防林火和树木病虫害发生。 防止侵占与植被恢复：在道路沿线设置标识牌，禁止在林地内非法开垦、放牧、砍伐。加强道路巡查，及时发现和制止侵占林地、破坏植被行为。对因道路建设或运营造成的植被破坏，及时选用与周边相似的植物进行恢复种植，保障生态连贯性。. 三、道路工程 - 1、路基横断面 - （1）路基宽度 - 路基宽度为10m。 - （2）路拱横坡 - 全线路基设计线为路基中心线，设计标高为路基中心线处路面顶标高。行车道、硬路肩横坡为1.5%，土路肩为2.5%。 图2-1 路基标准横断面图 （3）路基高度 本路段所经地带属平原微丘区，路基高度主要受地形、大型构造物、主要被交叉道路、路线平面线形及路线纵坡等控制。主线路基设计标高为路基中心线标高，二级公路路基设计洪水频率为1/25。 2、路面工程 2.1路面类型 根据道路等级、沿线气候、水文、地质、交通量和筑路材料等条件，拟建项目路段经常走重车因此本项目采用重点交通设计拟定了路面方案： 面层：24cm普通水泥混凝土 基层：20cm4.5%水泥稳定级配碎石 底基层：20cm4.0%水泥稳定级配碎石 为了提高路面抗滑能力，采用普通硅酸盐水泥混凝土路面并做拉毛处理，路面表面构造深度控制在0.50-1.00mm之间。水泥混凝土道路路面横向缩缝采用假缝形式。横向胀缝设置在不同道路衔接处，本项目在道路起终点处设置了2对胀缝，邻近胀缝的3道缩缝设置传力杆。 2.2道路平面 本项目路线为现有道路改造建设项目，按照以充分利用现有旧路不侵占基本农田为原则，将旧路线形采用凸型曲线、圆曲线等拟合回归后均满足设计速度40km/h的线形指标，旧路线型利用率100%，全长为2.125km。该平面线形控制仍以旧路线形回归为原则，维持旧路线形不变。全线设圆曲线8个，最小半径90m。 表2-2 平面设计指标及采用值 项目; 设计速度（km/h）; 40. 线性指标值; 规范规定值; 采用值. 圆曲线 半径; 不设超高最小半径（m）; 300. 设超高最小半径; 一般值（m）; 150; 90. 极限值（m）; 70. 不设缓和曲线最小半径（m）; 500. 曲线长度; 平曲线最小长度; 一般值（m）; 110. 极限值（m）; 70. 圆曲线最小长度（m）; 35. 缓和曲线最小长度（m）; 35. 超高横坡; 最大超高横坡（%）; 2. 2.3道路纵断面 表2-3 纵断面设计指标及采用值 项目; 设计速度（km/h）; 40. 线形指标; 规范规定值; 采用值. 坡度; 最小纵坡; %; 0.3. 最大超高横坡; %; 2. 最大纵坡; 一般值; %; 6; 2.21. 极限值; %; 7. 纵坡最小坡长; m; 110; 150. 凸形竖曲线半径; 一般最小半径; m; 600; 6000. 极限最小半径; m; 400. 凹形竖曲线半径; 一般最小半径; m; 700; 6000. 极限最小半径; m; 450. 竖曲线最小长度; 一般值; m; 90. 极限值; m; 35. 2.4拉毛设计 为了提高水泥混凝土路面抗滑能力，在确保混凝土强度和石料抗磨耗能力下（与普通水泥混凝土路面要求基本相同），采用人工拉毛表面处理技术。控制槽深（控制在0.5-1.00mm之间），同时在拉毛操作过程中，速度均匀，中间不宜停顿，形成粗糙的路面表面构造。 2.5材料要求 A.水泥混凝土面层材料要求 水泥混凝土面层混凝土的集料公称最大粒径不大于26.5mm，水泥用量不得少于320kg/m3，混凝土板弯拉强度4.0MPa。混凝土中必须掺加引气剂，引气剂掺加量根据混凝土的含气量并经试验确定。 a.水泥料 表2-4 水泥性能表 水泥指标项目; 品质要求. 铝酸三钙; 不得>7.0%. 铁铝酸四钙; 不得〈15.0%. 游离氧化钙; 不得〉1.0%. 氧化镁; 不得>5.0%. 三氧化硫; 不得>3.5%. 碱含量; Na2O+0.658K2O≤0.6%. 混合材料种类; 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、石灰、石粉和粘土. 出磨时安定性; 雷氏夹或蒸煮法检验必须合格. 标准稠度需水量; 不>28%. 烧矢量; 不得>3.0%. 比表面积; 300~450m2/kg. 细度（80μm）; 筛余量>10%. 初凝时间; 不早于1.5h. 终凝时间; 不迟于10h. 28d干缩率; 不得>0.09%. 耐磨性; 不得>3.6kg/m2. b.路面用粗集料要求 碎石：要求具有良好的颗粒形状，以接近立方体和多棱角为宜。路面碎石应质地坚硬、耐久、洁净。 表2-5 碎石技术要求 项目; 石料等级; 碎石压碎指标（％）; 坚固性（按质量损失计％）; 针片状颗粒含量（按质量计％）; 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计％）; 有机物含量（比色法）; 含泥量（按质量计％）. 技术要求; Ⅱ级; <15; <8; <15; <1.0; 合格; <1.0. c.路面用细集料要求 砂的质量应质地坚硬、耐久、洁净、干燥、无风化、无杂质，应有适当级配的天然砂 表2-6 路面用砂技术要求 项目; 细度模数; 含泥量（按质量计％）; 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计％）; 有机物含量（比色法）; 轻物质（按质量计％）. 技术要求; 2.0-3.5; <2.0; <0.5; 合格; <1.0. d.材料级配 水泥混凝土路面碎石的级配采用连续式级配标准，最大粒径不应超过19.0mm，水泥混凝土路面碎石和砂级配如下 碎石 砂 e.填缝料：采用沥青玛蹄脂。 f.钢筋：水泥混凝土路面所用钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断，断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成2～3mm圆倒角。钢筋应符合国家有关标准的技术要求。 B.水泥稳定碎石基层材料要求 水泥：基层、底基层采用42.5级普通硅酸盐水泥，物理性能与化学成分指标应符合现行国家规定标准，各层混合料级配应满足下表要求 表2-7 集料颗粒组成范围 结构层; 通过下列方孔筛筛孔（mm)质量百分率（%). 26.5; 19; 16; 13.2; 9.5; 4.75; 2.36; 1.18; 0.6; 0.3; 0.15; 0.075. 基层; 100; 93-88; 86-76; 72-60; 45-35; 31-22; 22-13; 15-8; 10-5; 7-3; 5-2. 底基层; 100; 86-82; 79-73; 72-65; 62-53; 45-35; 31-22; 22-13; 15-8; 10-5; 7-3; 5-2. 基层压实度不小于97%，无侧限抗压强度不小于3.0MPa。底基层压实度不小于95%，无侧限抗压强度不小于2.0MPa。 3、技术指标 表2-8 工程技术指标 道路名称; 道路等级; 设计车速（km/h）; 规划红线宽度（m）; 设计长度（m）; 车道; 路面; 备注. 双鸭山至时代公路提质改造工程; 二级公路; 40; 18; 2125; 对向双车道; 混凝土路面; 改建. - 四、桥涵工程 - 经实地调查，本路段现有涵洞2道，其中1-1.5m流纹管涵1道，2-1.5m流纹管涵1道。近年来，由于车流量的增加，波纹管涵洞破损严重，荷载等级及泄洪能力已不能满足要求。 - （一）桥涵设计标准及标准采用情况 - 汽车荷载等级：公路-Ⅱ级 - 设计基准期：100年 - 设计安全等级：二级 - 环境类别：I类 - 设计洪水频率：中桥：P=1/50 - 地震作用：地震动峰值加速度系数小于0.05g，本次设计只进行构造设防措施，不进行专门抗震设计。 - （二）建设地点 - 拟将K6+240、K6+757处波纹管涵改建为1-5.0x2.0m 钢筋混凝土箱涵。 五、绿化工程 双鸭山至时代公路提质改造工程位于双鸭山市岭东区，工程起点为双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接，全长2125m，桩号K6+050~K8+175。道路两侧现状为乔木林地，施工不会破坏现有植被，无须进行绿化工程。 六、征地与拆迁 1、征地 根据双鸭山市自然资源局出具的黑龙江省双鸭山至时代公路提质改造工程建设项目用地预审与选址意见书（双自然资用字第230503202300001号），用地总规模3.7864公顷，其中公路用地3.2012公顷、耕地0.3903公顷、建设用地0.0618公顷、未利用地0.1331公顷。 2、拆迁 本工程不涉及拆迁和砍伐。 七、土石方平衡分析 本项目挖方总量为11531.9m3，表土方挖方量2263.28m3，产生弃方量10101.9m3，产生弃方暂存临时弃渣场，定期拉运至双鸭山建筑垃圾处置消纳场，建筑垃圾处置消纳场位于尖山区窑地路中段，运距12km，途径双西路、南环路、窑地路。表土转运用于植被恢复，本项目土石方及平衡见下表。 表2-9 本项目整体土石方平衡 挖方量m3; 表土方m3; 填方量m3（成品方）; 利用方m3; 借方m3; 弃方量m3; 弃方去向; 表土去向. 11531.9; 2263.28; 13394.8; 1430; 5288; 10101.9; 拉运至建筑垃圾处置消纳场; 转运用于植被恢复. |
| 总平面及现场布置 | - 总平面布置 本项目起点双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接。双鸭山至时代公路提质改造工程位于双鸭山市岭东区，项目北侧为林业局林地，南侧为平房居民。 本项目位于双鸭山岭东区，运输便捷，土石方均从市场采购成品，施工现场不设临时性拌合站，不设临时取土石方场，工程所需筑路材料片石、碎石由合鑫采石场购进，运距5km，不会对陆生植被造成影响；不设施工生活营地，生活污水利用南侧平房居民的防渗旱厕。施工人员每日施工结束后撤场。 本项目土方采用外购于合鑫采石场，本工程不设置取土场；本项目弃土无须设置永久弃土场，弃土、弃渣临时暂存于临时弃渣场，而后拉运至建筑垃圾处置消纳场；本工程不设置施工驻地；本项目不设置基层、面层拌合站，所用柴油、水泥混凝土及涵洞预制件等外购，可以通过车辆直接运输至项目场地。本项目临时占地5808.2m2，主要为临时弃渣场和施工工场，施工工场主要为施工原料、器械堆放，均位于项目临时占地范围内。 图2-2 施工工厂平面布置 |
| 施工方案 | 一、道路施工 本项目道路为砂石路面，旧路利用率100%，不涉及旧路拆除。 （一）施工准备 场地清理：清除路基范围内的树木、垃圾、建筑物，排除地面积水。 测量放线：做好平面控制点与水准点的保护工作，按设计文件进行施工复测及放样。 材料与设备准备：选择施工机械，检查摊铺前材料与设备，对路基和基层进行检测和修整。收集月、周、日天气预报，制定不同天气下的施工方案。 （二）路基施工 路基处理：按设计进行施工，避免在雨季施工，注意施工期间的排水，处理到位，避免留有隐患。 土方施工：采用汽车运输、机械碾压方法施工。路基土方必须分层碾压，严格控制最佳含水量，达到要求的压实度。路基横坡控制在3%-4%之间，以便于排水畅通，路基封顶时，找平为2%。采用推进法施工作业，使运输车辆在已经填筑的路基上行驶，相邻施工路段填土高差不得大于一层填土厚度，并采取措施保证结合部位路基压实质量。 （三）路面施工 基层施工：基层采用集中外购、汽车运输、摊铺机一次摊铺，碾压成形的施工方法进行施工。含水量处于或略大于最佳含水量时进行碾压，达到压实度标准；施工期最低气温应保证在5℃以上。尽可能缩短加水拌和至碾压完成时间，一般控制在2-3小时内。水泥稳定集料压实后，即开始养生，封闭交通。铺筑上层前，保持下层表面的湿润，以增加上下层之间的联结性。严格掌握基层厚度和高程，路拱横坡应做成与面层一致。 面层施工：铺筑试验路段后进行正式摊铺。面层混凝土按混凝土配合比拌制水泥混凝土，随时检测砂、石含水量以便于严格控制水灰比。混凝土出机时测定坍落度并制作试件。采用搅拌运输车运输，避免车辆颠簸，造成混凝土离析。混凝土振捣之前进一步检查模板合格后，然后浇筑、振捣。振捣采用扦入式振捣棒、平板振捣器共同作业的方式，振捣过程中，辅以人工找平。养生方法为应湿润混凝土，然后人工覆盖薄膜。在7天内加强保湿养生，15天内常规养生。养生期应封闭交通，不允许任何车辆通行。 （四）桥涵施工 基础施工：施工箱涵基础前必须进行定位复测，并采取措施保障基础强度满足150MPa要求。涵洞施工前应认真核对交角和进、出水口标高，以确保水流顺畅。 钢筋施工：凡需焊接的钢筋均应满足可焊性的要求，焊接钢筋骨架要严格检查焊接质量和几何尺寸。 涵身施工：当涵身强度达到75%的设计强度时，才能进行台背填土，并在不小于2倍孔径范围内采用透水性良好的砂质土或砂砾土等对称填筑分层压实；翼墙、侧墙背后回填土，应在涵身混凝土强度达到设计强度的100%方可进行。同时，要求侧墙两边各2m范围内分层、对称填土并压实，不得采用大型机械填土，不得只在一侧填土，为了减少涵洞两侧泥土的沉陷量，应以砂砾石或透水性好的砂性土回填在两侧墙以外各2m的范围内。 交通疏导：在旧路上施工时应注意交通的疏导，各种警示装置布置齐全后方可动工。施工过程中禁止破坏破拆范围以外的原有旧路路面及旧路附属构造物。 （五）附属工程施工 项目配套建设道路交通设施，包括交通标志、路面标线、立面标志。 图2-3施工期工艺流程及产污节点 施工期污染物产生情况： - 废气 主要为施工过程中场地清理扬尘、施工扬尘、运输车辆尾气、施工机械废气。 - 废水 主要为施工人员生活污水、施工废水（车辆冲洗+道路养护）。 （3）噪声 在施工过程中，施工机械、运输车辆噪声。 （4）固体废物 施工期固体废弃物主要包括清理垃圾、建筑物拆除废弃物（废桥涵）、废弃土石方。 （5）生态 破坏原有植被，改变土地类型，改变地表形态。 二、施工时序 道路施工的先后顺序为准备工作、路基土方工程、排水与防护、涵洞工程、路面基层、路面面层、交通工程及沿线设施。 准备工作工期为2025年6月，路基土方工程工期为2025年7月至2025年8月，桥涵工程工期为2025年8月，路面工程、交叉工程、沿线设施及其它工期为2025年9月。 三、建设周期 本项目计划于2025年6月开工，2025年9月底建成通车，建设周期4个月。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区规划和生态功能区划情况 1、项目与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析 该项目起点为双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接。2014年修建，砂石路面。现有道路路基状况良好。 项目的建成后可以提升幸福感指数、带动区域经济发展、促进社会和谐稳定、提升城市、镇综合实力。 功能定位：全省重要的能源、煤电化基地和钢铁生产基地，安全优质农畜产品生产加工基地。 产业发展方向及布局：发展煤炭、电力、煤化工、钢铁、农畜产品加工、新建材、新能源等七大主导产业。煤化工产业重点发展煤炭气化、液化为路径的甲醇、合成氨、尿素等石化替代产业及其下游产品开发、石油和天然气的开发利用。钢铁产业重点发展优质特种钢和铸造、机械加工等产业。发展绿色食品精深加工、生物质能、生物化工、新建材、新能源等产业。岭东区重点发展现代服务业；岭东区重点发展煤炭、煤化工、冶金、建材产业；四方台区重点发展煤炭、煤炭深加工、建材、特种物流业以及煤化工产业配套行业；宝山区重点发展煤炭、电力以及能源综合利用产业。 生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复、环境治理和水资源保护，加强煤矸石、粉煤灰、钢渣等废弃物和采煤沉陷区综合治理，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。 基础设施建设：提升城市总体功能，完善各类产业园区的外部配套基础设施，加快东部煤、粮、钢等大宗物品的仓储物流以及运输通道建设，逐步实施城市中心区扩大工程。 本工程的新建为双鸭山市城市发展建设及城市总体规划提供保障，项目的建设将改善公共基础设施与建设不协调的状况，项目的建设将解决岭东区中双石墨和新时代水泥厂企业交通出行及运输问题，解决企业实际需求，提高企业效益，促进企业生产，加速岭东区经济发展。 2、项目与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析 本项目位于双鸭山市岭东区。根据《黑龙江省生态功能区划》相关内容：项目位于“Ⅰ—3—2—3双鸭山—集贤矿业与林业、农业生态功能区”，该区主要环境问题为“矿山开采导致生态环境极为脆弱；资源超采严重；产业结构不合理，物能消耗高，产生较大的环境压力”；区域生态敏感性为“大部分地区土地沙漠化敏感性为高度敏感；土壤侵蚀敏感性为中度敏感”。该区主要生态系统服务功能为“土地沙漠化控制、土壤保持、矿、林、农业生产”。该区的保护措施与发展方向：“加大对开采迹地的恢复工作，调整产业结构，加大城市环境基础设施建设”。 本项目为双鸭山至时代公路提质改造工程，本项目的建设，对双鸭山市交通的完善、市区基础设施的建设以及城区环境的改善起到重要的作用。 二、生态环境现状 - 本项目临时用地为闲置耕地、建设用地和未利用地，不占用基本农田。本项目为工业、城镇生态系统，区域范围内不存在重点野生保护植物。动物均为一般野生动物，不存在珍稀濒危物种，根据现有生态现状调查，现有工程未造成重大生态影响，生态系统稳定。具体详细内容详见生态环境影响专项评价。 4、环境空气质量 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》（黑龙江生态环境监测中心2024年1月）可知，双鸭山市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO24小时平均第95百分位数，O3日最大8小时平均第90百分位数均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，因此，双鸭山市为环境空气质量达标区。 本项目采用双鸭山市365天环境空气质量逐日例行监测数据进行分析，双鸭山环境空气质量监测站共有四个，分别为双合村站、南小市站、环保局站、苗圃站（对照点），本项目采用双合村站例行监测点的365天环境空气质量逐日例行监测数据，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行区域环境空气质量达标情况判断。具体见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/; 标准值/; 占标率（%）; 达标情况. (μg/m3); (μg/m3). SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.4; 达标. 98百分位数日平均质量浓度; 18; 150; 12; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 41.7; 达标. 98百分位数日平均质量浓度; 40; 80; 49.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 73.3; 达标. 95百分位数日平均质量浓度; 59; 75; 78.7; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 58.7; 达标. 95百分位数日平均质量浓度; 91; 150; 60.7; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 90百分位数最大8小时滑动平均值; 110; 160; 68.6; 达标. 根据统计结果，各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值，双鸭山市为环境空气质量达标区，区域环境空气质量现状良好。 5、地表水环境质量现状 本项目所在区域水体为安邦河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》（黑龙江省）可知，寒葱沟水库库尾至窑地村执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II~III类水体标准。根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》公布数据，安邦河双鸭山市区段水质满足III类水质。因此，本项目所在河段符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 6、声环境质量现状 - 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》可知，双鸭山市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为54.4dB(A)，夜间声环境质量为二级，等效声级为44.9dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为67.7dB(A)，夜间声环境质量为一级，等效声级为54.5dB(A)；功能区昼间达标率100%；功能区夜间达标率100%。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1.现有道路工程分析 双鸭山至时代公路（K6+050-K8+175段）于2014年修建，未开展环境影响评价工作。旧路为砂石路面，路面宽度为8m-12m不等，旧路路基高度在0.6-2.0m。未进行道路等级确定，未设计时速。 2.现有道路现状 拟建项目现有道路修建时间较早，为砂石路面，平面线形差、纵坡较大，道路转弯半径小，涵洞破损和堵塞，交安设施不够完善；随着经济社会的快速发展，运输需求不断升级，项目目前已无法满足现有经济发展需求，且车辆会车亦存在较大风险。旧路存在沉陷等病害。 旧路共有涵洞2道，为1-1.5m、2-1.5m流纹管涵，近年来，由于车流量的增加，波纹管涵洞破损严重，荷载等级及泄洪能力已不能满足要求。 3.与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 现有的道路改建年代较久，等级较低，线形指标差，路基宽度较窄，路面整体强度不足，通行能力低，行车舒适性差，已无法满足交通运输发展的需求。 现有的主要环境问题为车辆行驶产生的扬尘，因路面平整度不足，使车辆行驶噪声增大，因路面不平整，导致排水不畅造成路面积水，长期如此造成路面塌陷。 本项目为道路改建项目，项目建成后，能够改善现有环境问题，改建后为水泥混凝土路面，路面平整，减少行驶噪声，减少行驶扬尘。本项目道路两侧设有排水沟、涵洞，建成后路面排水与泄洪情况得到有效缓解。通过采用上述以新带老措施，本项目建成后可有效解决现有产生的环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 本项目大气环境、声环境评价范围均为道路中心线两侧200m范围内，生态评价范围均为道路中心线两侧300m范围内，水环境评价范围为项目中心线两侧200m范围内的地表水体。 - 1、声环境 - 本项目200m保护目标为南侧平房居民，详细信息见声专项评价。 2、地下水环境 本项目道路中心线两侧200m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、大气环境 - 表3-2 大气环境保护目标 序号; 敏感目标名称; 涉及桩号; 项目方位; 距本项目道路边界/中心线距离（m); 敏感目标基本情况. 1; 南侧平房居民; K6+760~K8+175; 路北; 10/15; 平房1层. 图3-1 大气环境敏感目标现状图 4、生态环境 本项目位于双鸭山市岭东区，永久占地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不涉及国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物等保护目标环境敏感区，项目区生物多样性水平较低，植被类型相对单一，主要为草地、林地，无野生珍稀或濒危植物分布，植物群落的物种组成及结构较为单一，均为该地区的广布种、常见种。 多年来，在车辆来往的共同影响下，评价区对动物产生的趋避作用，使得评价区附近无大型兽类出没。本项目周围无生态环境敏感点，评价区域内无国家级、省级重点保护珍稀或濒危物种。野生动物一般多为常见的麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类，此外还有一些常见昆虫，无重点保护的野生动物栖息地。评价区生态系统保持着完整性和稳定性。 5、地表水环境 表3-3 地表水环境保护目标 环境要素; 工程类别; 坐标/°; 保护对象; 环境功能区; 相对方位; 相对距离m. 经度; 纬度. 地表水; 道路工程; 131.071027; 46.596169; 马蹄河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类; 东; 50. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 本项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准的浓度限值，标准值见下表。 环境质量标准： 表3-4环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 24小时平均; 300μg/m3. 年平均; 200μg/m3. （2）地表水 本项目所处区域地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准值见下表。 表3-5 地表水环境质量标准 污染物名称; pH; DO; CODCr; BOD5; TP; 氨氮. Ⅳ类标准限值（mg/L）; 6~9; ≥3; ≤30; ≤6; ≤0.1; ≤1.5. （3）声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、《双鸭山市人民政府关于双鸭山市市区声环境功能区划的公告》，位于交通干线两侧一定距离内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求，本项目道路红线区域内执行4a类声环境功能区。交通干线边界线外其他区域为2类声环境功能区。道路红线两侧40m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，道路红线两侧40m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-6 声环境质量标准 等效声级Leq：dB（A） 标准; 标准值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》GB3096-2008）中的2类标准; 60; 50. 《声环境质量标准》GB3096-2008）中的4a类标准; 70; 55. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求，具体标准值见下表。 表3-7 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度. 监控点; 浓度. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目运行期车辆行驶尾气执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6—2016代替 GB18352.5—2013）、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》(GB 17691—2018代替GB 17691-2005)。车辆行驶扬尘TSP执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准的浓度限值。 （2）噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 标准来源; 单位; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求; dB(A); 70; 55. （3）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。 （4）废水 本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和车辆冲洗废水。生活污水依托南侧平房居民防渗旱厕。车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用车辆冲洗，本项目施工期废水不外排放，因此本项目无废水排放执行标准。 |
| 其他 | 无 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期环境影响分析 1、施工期水环境影响分析 本项目施工期产生的污水主要为施工废水、施工工人产生的生活污水、运输车辆冲洗废水及施工机械、车辆检修、维护过程中产生一定量的含油废水。 ①施工废水 本项目施工期使用的混凝土和水泥砂浆不在现场预制，均为外购成品。施工期产生的施工废水为水泥路面养护废水及暴雨冲刷引起的地表径流。主要污染物为悬浮物。 ②生活污水 根据以往施工经验，本项目预计施工期间施工人员为50人。本项目不设置施工营地，产生的生活污水主要为工人盥洗、如厕产生的废水。根据《黑龙江省地方标准〈用水定额〉（DB23/T727-2021）》，生活用水按80L/d计。本项目预计施工期共100天，则生活用水使用量为400t。排水量按用水量80%计。则施工期生活污水排水量为320t。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。如厕依托南侧平房居民防渗旱厕，盥洗废水经沉淀池沉淀处理后回用车辆冲洗。施工期产生的生活污水不会对地表水环境产生影响。 ③运输车辆冲洗废水 施工产生的废水主要以原材料运输车辆冲洗废水为主，在施工集中的区域附近修建简易沉淀池，对运输车辆冲洗废水进行处理达标后循环使用。运输车辆冲洗废水采用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒，沉淀时间不少于30分钟，在施工区布置临时沉淀池，沉淀池规格为6m×3m×2m。施工区设置废水收集系统，沉淀池上方为沥水板，车辆冲洗后冲洗水进入沉淀池沉淀，冲洗水经油水分离、沉底后回用，不外排。施工结束后拆除沉淀池，恢复原有地貌。施工区设置废水收集系统，集中收集沉淀后循环利用，定期清淘沉淀池中固体废弃物。 ④施工机械、车辆检修、维护过程中产生一定量的含油废水； 根据施工进度安排，在施工区的机械及车辆维修厂设置集水装置，收集维修废水，收集含油废油脂废水直接交由有资质单位处置，不暂存。 本项目施工位于马蹄河西侧，施工期间材料、土石方堆场采用遮盖、围挡等措施，不会因雨水冲刷污染地表水。本项目生活污水利用南侧平房居民防渗旱厕，车辆冲洗水沉淀后回用降尘，机械维修产生含油废水集中收集交有资质单位，综上所述，本项目建设不会对马蹄河水质造成影响。 2、施工期大气环境影响分析 施工期产生的主要大气污染物为施工扬尘、施工机械废气和运输车辆产生的汽车尾气 ①施工扬尘 施工扬尘主要为施工期开挖、填料、路面铺设产生的粉尘和施工材料运输、装卸、堆存产生的粉尘。施工扬尘分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要为裸露堆存的物料和施工产生的浮土因大风天气产生的风力扬尘。动力扬尘为因砂石料装卸、运输速度较快的情况下产生的扬尘。 为减少施工扬尘起尘量，夏季施工时采取洒水降尘措施。对施工场地采取全围挡措施，围挡高度不小于2m，严禁在围挡外进行装卸运输活动。对临时堆土采取苫盖措施，运输车使用篷布进行遮挡。通过上述措施，能够有效控制防止施工扬尘产生。减少对周边环境的影响。施工场界颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 ②施工机械废气、汽车尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气主要为燃油烟气，其主要污染物为CO及NO2。施工期间施工机械和汽车运输为分段施工和分段运输，不会集中产生大量燃油烟气，通过合理安排施工时间，降低烟气排放。通过空气稀释，施工机械废气和汽车尾气对周边空气产生影响较小。 ③运输扬尘、汽车尾气 汽车运输时所排放的尾气主要为燃油烟气，其主要污染物为CO、NOx、THC。施工期间汽车运输为分段运输，不会集中产生大量燃油烟气，通过合理安排施工时间，降低烟气排放。通过空气稀释，施工机械废气和汽车尾气对周边空气产生影响较小。 根据类比分析，类比TSP浓度监测结果见表4-1。 表4-1施工现场TSP浓度 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 装卸、运输; 2.5; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5.0. 石料; 运输; 2.5; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5.0. 由表4-1分析可知，施工期运输产生的TSP污染严重，风速为2.5m/s的情形下，土方在装卸、运输及砂石运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达8.8mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，均超过了GB3095—2012《环境空气质量标准》的要求，施工期TSP影响较严重。虽然这种影响是短暂的，也应采取有效的措施，尽量减少粉尘的排放。 3、施工期噪声影响分析 详见噪声专项评价。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为挖方施工过程产生的弃土渣、车辆冲洗产生的沉淀砂石和施工人员产生的生活垃圾。 ①生活垃圾 本项目不设置施工营地，本项目施工人数为50人，不在施工现场食宿，产生的生活垃圾量为0.05kg/d。本项目生活垃圾产生量为2.5kg/d，施工期共产生生活垃圾0.25t。产生的生活垃圾交环卫部门清运处理。 ②弃土渣 本项目在道路工程的建设中将产生挖方废料，主要是弯道处路基、边沟、桥涵、基础道路开挖产生的弃土渣，产生约有10101.9m3，工程建设过程中产生的弃土渣统一送至指定建筑垃圾处置消纳场，不会对环境产生二次污染。 ③沉淀砂石 本项目施工时间为100天，约15周，每周产生沉淀砂石0.5t，施工期产生沉淀砂石量为7.5t。沉淀池设于施工工场处，沉淀池规格为6m×3m×2m。沉淀池上方为沥水板，车辆冲洗后冲洗水进入沉淀池沉淀，冲洗水经沉底后回用，不外排。施工结束后拆除沉淀池，恢复原有地貌。产生沉淀砂石拉运至双鸭山市建筑垃圾处置消纳场处理。 5、施工期对生态环境的影响分析 具体影响见生态专项评价。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、营运期废水影响分析 项目建成后废水主要为雨季降雨产生的地表径流。因车辆的驶入可能会存在车辆燃油、机油滴漏到路面及桥面，车辆的行驶也会携带泥沙等，污染物主要是COD、石油类、SS等。 地面径流污染影响主要取决于降雨量和两场降雨之间的间隔时间，两场雨之间的间隔时间越长，则路面及大气中积累的污染物量越多，降雨量的大小直接影响着初期雨水中污染浓度的大小。一般情况下，路面径流污染物随着降雨和路面及大气污染的增大而增大，排污速率随着降雨时间的延长而减少。相关研究资料表明，在正常状态下，路面径流污染物浓度不大，基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响。 在运营期中应特别注意保持路面雨水的收集和导排能力，并加强道路路面的清洁环卫工作。本项目道路径流污染物通过道路两侧边沟汇入马蹄河后经过稀释、自净作用，对地表水环境影响较小。 2、营运期大气影响分析 营运期废气主要为道路建成后行驶车辆产生的汽车尾气以及汽车携带的粉尘颗粒物，汽车尾气的主要污染物为HC、CO、NOx等。实施后增加了道路沿线绿化面积，可在一定程度上减轻汽车尾气污染，同时对携带大量泥沙的汽车禁止进入。减少车辆行驶产生的交通扬尘。 3、噪声 - 详见噪声专项评价。 - 4、固体废物 道路本身不产生固体废物。运营期固体废物主要包括降尘、载重汽车散落的固体废物，以及行人随意丢弃的垃圾废物。项目营运期产生的固体废物数量较有限，道路建成后，建议市政部门应委派专人负责清理，及时清运和妥善处置后，对环境影响不大。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“附录A地下水环境影响评价行业分类表”中的“五十二、交通运输业、管道运输业-130等级公路（不含维护：不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路)-其他”，属于地下水环境影响评价Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价工作。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”中的“全部”类别，为土壤环境Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、道路运输风险 项目运营后，车辆运输过程中会不可避免地涉及危险货品。当危险品运输车辆通过本项目时，若发生翻车、交通事故等突发状况，危险化学品可能发生泄漏并进入项目周边土壤及环境空气。不过，由于本项目所建设道路地势平坦且路况良好，运输危险化学品的车辆在该路段发生事故的概率相对较低。可通过加强对运输车辆的管理，提醒危险品运输司机在该路段减速行驶，以降低危险事故的发生概率。一旦发生风险事故，应立即通知风险应急小组，及时启动突发环境事件应急预案。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 一、临时占地合理性分析 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号)，铁路公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌和站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号)中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。施工驻地等临时占地不得占用国家重点公益林，不得占用特殊、重要生态环境敏感区或饮用水水源保护区；沥青拌和站距环境保护目标距离不宜小于300m，混凝土拌和站距环境保护目标距离不宜小于200m，且位置应交通便利，避免运距过长，减少施工便道的修建。“项目不设置集中取土场、不设永久弃土场，所用筑路材料外购合鑫采石场；本项目弃土、弃渣暂存至临时弃渣场，弃渣拉运至双鸭山建筑垃圾处置消纳场处理。项目不设置基层、面层拌和站，所用水泥混凝土、沥青混凝土均外购。不设置施工驻地。本项目临时占地5808.2m2，主要为施工工场、临时弃渣场、表土堆场以及桥涵施工的临时便道，占地类型为建设用地、未利用地、闲置耕地，施工结束后均恢复为原地貌。因此，本项目临时占地选址合理。” 二、选线环境合理性分析 在施工期间，本项目主要会对环境产生以下影响：施工扬尘、废水排放、施工人员产生的生活污水、噪声污染以及固体废弃物。然而，由于施工期相对较短，这些影响将是暂时的。进入运营期后，主要的环境影响将转变为交通噪声和汽车尾气排放。在确保遵循报告表中提出的环境保护措施的前提下，本项目的线路选择对环境的影响被认为是可接受的。 一旦该工程投入运营，它将显著改善城区的交通条件，进而加速该区域的社会发展。交通的便利性和对外联系的增强，将推动影响区内第一，二、三产业的快速发展，并提高项目建设区域人民的经济收入和生活水平。随着物质生活水平的提升，这将有力地促进社会经济活动、文化教育以及通信等事业的进步，最终提升城区居民的生活质量。 此外，本项目也是完善交通配套设施、改善地区环境、方便居民出行的必要举措。项目的实施将带动该区域市政配套设施的建设，解决雨水和污水的排放问题，实现统一收集、统一排放。这将有助于改善地区环境和沿线交通环境，推动道路配套设施的完善，并充分发挥基础设施建设工程的整体效益。 关于施工区域，本项目所在的区域交通便利，混凝土、土石方等施工材料均从市场采购成品。项目不设取土场、临时性拌和站，表土的临时堆放场位于道路红线内。不设施工生活营地，施工人员每日施工结束后即撤离现场。本项目的临时占地均位于道路规划红线范围内，选址合理。 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。 项目施工段属城市，无陆生珍稀动物，不会造成原有生态环境的破坏。项目不设取土场、永久弃土场。本项目工程选址、选线合理可行。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1、废水 - 施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水 - （1）生活污水 - 施工期间，本项目不设置施工营地，生活污水为工人盥洗和如厕废水。施工期间如厕依托南侧平房居民防渗旱厕，盥洗废水排入沉淀池沉淀后回用，不外排放。施工期间生活污水排放量为320t。 - （2）施工废水、车辆冲洗水、维修废水 - 本项目施工用水为机械设备冲洗和汽车冲洗。主要污染物为悬浮物，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排放。维修产生含油废水集中收集委托有资质单位处置，施工场区不设置暂存场所。 - 2、废气 - 施工废气主要为施工扬尘、汽车尾气、施工机械燃油废气、运输扬尘废气。 - （1）施工扬尘 扬尘污染造成大气中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工临时渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。项目施工过程中必须做好原料临时堆放的扬尘防治措施。具体防治措施如下： ①施工现场实行封闭式管理，设置不小于2m围挡，严禁敞开式作业，有专人负责施工场地的洒水工作，洒水频率决定于天气状况，建议至少洒水4-5次，以防止二次扬尘污染。 ②运输建筑材料和建筑垃圾时需用密封车辆运输，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净，同时进出需低速行驶，减少产尘量。 ③合理安排施工、运输时间，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期、以缓解交通压力。 ④对堆放、装、运确易产生扬尘的物料，应采取遮盖、封闭、压实、洒水等压尘措施。 ⑤使用预拌砂浆、混凝土，禁止现场搅拌，运土方和建筑材料等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理。 ⑥建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。 ⑦施工工地全部严格采取封闭、高栏围挡、喷淋等工程措施，现场主要道路和模板存放、料具码放等场地进行硬化，其他场地全部进行覆盖或者绿化，土方集中堆放并采取覆盖或者固化等措施，现场出入口应设置冲洗车辆设施。建设单位须对暂时不开发的空地实施简易绿化等措施。禁止现场搅拌混凝土。施工单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应全部采用密闭运输车辆，并按指定路线行驶。 ⑧施工现场实施扬尘防治制度化管理。施工现场应制定扬尘防治管理制度，细化实施细则，配备专职文明施工标准化管理员，负责围墙（围挡）清洗保洁、施工道路湿法清扫、冲洗除尘等管理，并在文明施工日志上做好相应记录。对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫；施工道路定时洒水抑尘，保持施工场地路面清洁，减少施工扬尘。 经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为1.5～3.0mg/m3，在距施工场地50m处，施工场地产生的扬尘（TSP）≤1.00mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值。 （2）施工机械废气 施工过程用到的机械，主要为挖掘机、推土机等，该类机械均以柴油为燃料，在运行过程中产生一定的废气，废气中主要污染物为CO、NOx、HC等，该类大气污染物属于分散间歇式排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放时间有限，加之施工场地开阔，扩散条件好，不会对周围环境产生明显影响。在施工期间应多加注意施工设备的维护，禁止其超负荷工作，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率，减少施工机械及车辆废气污染物的排放。 （3）运输扬尘废气 车辆管理 密闭运输：运输车辆必须配备完好的密闭装置，如篷布、密闭车厢等，确保运输的土方、砂石、水泥等物料不会外漏。在装载物料时，严禁超载超高，避免物料在运输途中因颠簸洒落，产生扬尘。 车辆清洗：在施工现场出入口设置专门的车辆冲洗设施，车辆出场前，必须对车身、轮胎、底盘等部位进行全面冲洗，确保无泥土、物料附着。同时，安排专人负责监督车辆冲洗情况，确保每辆出场车辆都冲洗干净。 运输路线规划 合理选择路线：综合考虑施工场地周边的交通状况、居民区分布、环境敏感点等因素，规划合理的运输路线。尽量避开人口密集区、学校、医院等环境敏感区域，减少扬尘对周边居民的影响。同时，选择路况较好、路面平整的道路，降低车辆行驶过程中的颠簸，减少物料洒落和扬尘产生。 优化运输时间：根据交通流量和当地气象条件，合理安排运输时间。在交通高峰期，如早晚高峰时段，减少运输车辆的出行，避免因交通拥堵导致车辆怠速时间过长，增加扬尘排放。在大风、干燥等不利于扬尘控制的天气条件下，暂停或减少运输作业，降低扬尘产生风险。 监督与管理 建立监管制度：施工单位应建立健全运输扬尘防治监管制度，明确各部门和人员的职责，加强对运输扬尘防治工作的监督检查。定期对运输车辆、物料堆放场地、运输路线等进行检查，发现问题及时整改。 加强人员培训：对施工人员和运输车辆驾驶员进行环保知识培训，提高其环保意识和操作技能。使其了解运输扬尘的危害和防治措施，掌握正确的运输和装卸操作方法，自觉遵守环保规定。 接受社会监督：设立举报电话和邮箱，接受社会公众对道路施工运输扬尘问题的举报和监督。对接到的举报信息，应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给举报人。通过社会监督，促使施工单位加强运输扬尘防治工作，提高防治效果。 - 3、噪声 - 详见噪声专项评价。 - 4、固体废物 - 施工期产生的固体废弃物包括施工人员产生的生活垃圾、施工建筑垃圾和道路开挖产生的弃土渣。这些固体废物若堆放、处置不当，将直接破坏公路沿线的生态、植被、景观，对生态环境产生不良影响。 - 项目施工期间，施工人员按照50人计，产生的生活垃圾按0.05kg/（人·d)计，则在施工期生活垃圾产生总量为0.25t；项目产生弃方量约10101.9m3。沉淀砂石7.5t。 - 生活垃圾：施工人员每日产生的生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，以避免对附近区域环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 弃土渣：施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标识牌)并进行防雨、防泄漏处理。弃土渣等应集中堆放，定时清运到政府指定的建筑垃圾清放点，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 双鸭山建筑垃圾处置消纳场位于尖山区窑地路中段，距本项目12km，途经双西路、南环路、窑地路。建筑垃圾处置消纳场于2023年10月17日建成启动。年可处理建筑垃圾60万吨。本项目产生的弃渣量为10101.9m3，沉淀砂石7.5t。双鸭山建筑垃圾处置消纳场可完整收纳本项目产生的建筑垃圾和沉淀砂石，因此建筑垃圾依托双鸭山建筑垃圾处置消纳场处置可行。 5、生态保护措施 - 本项目采取了一系列生态保护措施，可有效防止对生态的破坏。详见生态环境影响专项评价。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废水保护措施 工程建成后拟由市政环卫部门定期对路面进行清扫，定期由洒水车对路面进行洒水降尘，保持路面的整洁，采取该措施后，可改善城区道路的环境卫生质量，进而减轻雨水冲刷对沿线水环境的影响。 2、废气保护措施 工程建成后环境空气影响主要来自行驶车辆产生的汽车尾气，工程从加强交通管理，减少因拥挤塞车、怠速行驶造成的大气污染，从而减轻对环境空气质量的影响。 在道路两侧现存在多种类型树种，可有效地净化吸收车辆尾气中的污染物，可美化环境和沿线景观。 加强组织管理，对上路车辆进行检查，禁止车况差、超载、遮盖不严容易洒落的车辆上路。 3、噪声保护措施 详见噪声专项评价。 4、固体废物保护措施 道路本身不会产生固体废物。可通过制定并宣传法规，禁止乘客在道路上随意丢弃饮料袋、易拉罐等垃圾，以此确保行车安全以及道路两侧的清洁卫生。对于运输易散落物品的车辆，应要求其加盖苫布或进行密闭运输。 5、生态保护措施 详见生态专项评价。 |
| 其他 | 一、环境管理内容 项目施工过程中会产生扬尘、噪声、建筑垃圾等。施工期间需执行监督的环境影响缓解措施内容包括： （1）项目建设期间，应根据国家和双鸭山市生态环境局的规定和要求，重点检查工程进展情况是否符合“三同时”原则，项目的污染防治措施是否按计划与主体工程同时施工，质量是否符合要求； （2）建筑垃圾、施工材料装卸、运输是否按规定进行； （3）对施工产生的废水经沉淀后回用，不得排放； （4）施工单位是否按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）对施工过程中产生的扬尘、噪声、废水、固废等进行合理、有效的治理或处置； （5）施工过程中使用的各类机械设备是否依据有关法规要求控制噪声污染，同时严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求，合理安排施工作业，防止施工噪声对周围环境造成影响，本项目不进行夜间施工； （6）建筑工地生活污水和生活垃圾是否进行妥善处置； （7）工程竣工后，施工单位是否及时将工地建筑垃圾清除干净，建设单位应负责监督、检查，保证处置和清运率达到100%要求。 二、环境监测 表 5-1 本项目施工期与运营期环境跟踪监测计划 阶段; 监测内容; 次数; 时间; 监测点位. 施工期; 施工噪声; 声级（LeqA）; 1次/月; 施工期每季度一次，1天2次（昼夜各一次）; 工地两侧. 环境空气; TSP; 1次/月; 每次监测三天，每天取4个1小时平均值与1个24小时平均值; 工地两侧. 运营期; 环境噪声; 声级 (LeqA); 运营近期、中期、远期各1次; 连续2天，昼夜各一次; 南侧平房居民. 环境空气; TSP、CO、NO2; 运营近期、中期、远期各1次; 每次监测三天，每天取4个1小时平均值与1个24小时平均值; 道路两侧. 三、施工期间交通组织方案 （1）加强道路自身保通，应重点保证施工路段的自身通行能力，行人及非机动车保持正常通行。 （2）进一步优化重要节点，以减小施工的影响，确保重要节点的畅通。 （3）积极疏导交通，尽可能减小车流对施工道路的交通影响。 |
| 环保投资 | 本工程总投资1400万元，环保投资45万元，占总投资3.2%，本项目环保投资见下表。 表5-2 本项目主要环保投资一览表 单位：万元 时期; 项目; 具体措施; 投资 （万元）. 施工期; 废气; 临时堆存点应覆盖防尘布，并定期喷水抑尘、开挖敷设段施工作业带两侧设置围挡; 10. 废水; 设置隔油池、沉淀池、防渗旱厕; 3. 噪声; 设备隔声、减振措施；设备养护；隔声、隔尘挡板; 2. 固体废物; 生活垃圾、施工垃圾集中收集，清运车辆等; 2. 生态环境; 临时占地平整及恢复; 3. 运营期; 噪声; 专设限速、禁鸣标志、减速带; 2. 环境风险; 制定环境风险应急预案; 3. 宣传教育; 2. 环境保护管理; 5. 预留资金; 10. 环保验收; 3. 总计; 45. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工范围，禁止超范围占地；加强对施工人员对有关野生动物保护的宣传教育，严禁猎杀野生动物。 | 对两侧道路采取植被恢复措施 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工场地建设隔油池、沉淀池，沉淀水回用于车辆、机械冲洗。不外排放；施工场地设置临时防渗旱厕。防渗旱厕定期清掏外运堆肥，不外排放。 | 废水不外排放 | 加强道路的管理，对路面定期清扫、保持路面清洁，及时清除车辆抛洒在路面的污染物。 | 避免对地表水产生影响 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 定期维护施工设备，保证施工设备正常稳定运行；合理控制施工时间，禁止在休息时间施工；设置隔音屏障，减少噪声对敏感目标的影响 | 施工场地噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值 | 保持限速40km/h行驶，减少车辆行驶中产生的噪声。定期对道路维护保养，保持路面平整，填补坑洼措施。减少车辆行驶的噪声。 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 设置公示牌；使用商品混凝土、预拌砂浆，建筑材料采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时采取防尘措施，建筑垃圾及时清运，道路硬化并洒水，露天装卸作业采取洒水等防尘措施。 | 施工扬尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。 | 加强道路路面的清扫和养护，防止积尘。加强运输散装物资如煤、水泥、砂石材料及简易包装的化工原料等车辆的管理，运送上述物品需加盖苫布或密闭运输。执行环境空气监测计划，根据监测结果确定采取补充的环保措施。加强对车辆的管理，尾气超标车辆严禁上路。大力推广清洁燃料的使用。 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准 |
| 固体废物 | 对产生的少量生活垃圾进行统一定点收集，每天由附近环保工人清运处理；施工过程中产生的建筑垃圾和弃土弃渣委托市政公用局车辆运至当地政府指定地点统一进行处置 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； | 沿途设置垃圾桶，环卫部门定期对其进行转运处置。环卫部门的定期清扫、收集。运送易散落的物品的车辆应加盖苫布或密闭运输。 | 路面整洁，不产生二次污染 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

综上所述，本项目建设符合当前国家产业政策，选线合理。项目运行后将改善区域交通环境，促进地方经济发展。项目实施对周边生态环境有一定影响，但对环境不利影响可通过采取相应环保对策措施予以减免，同时要求施工过程中合理布设临时工程，采取相应环保措施降低对环境及敏感点的影响，该项目正面效应大于负面效应。因此，从环境保护的角度分析，本项目选线及建设是可行的。

# 附图1 本项目地理位置图

本项目

# 附图2 黑龙江主体功能区分图

本项目

# 附图3黑龙江生态功能区划图

本项目

# 附图4 双鸭山市环境管控单元分布图

本项目

# 附图5总平面布置图

# 附图6 路线纵断面图

# 附图7 环境保护目标分布图

图例

4a类区

2类区

运营期噪声评价范围

施工期噪声、大气评价范围

生态评价范围

保护目标

# 附图 8 土地利用现状图

图例

乔木林地

旱地

其他林地

住宅用地

果园

养殖坑塘

农村道路

公路用地

物流仓储用地

采矿用地

其他草地

灌木林地

# 附图9 施工总布置图

本项目

桥涵施工临时便道

施工工场+临时弃渣场

边沟工程

# 附图10主要生态环境保护措施设计图

图例

临时暂存场

施工便道

边沟

# 附图11 弯道太特殊路段加宽方式

# 附件1营业执照

# 附件2 施工图设计批复

# 附件3 生态环境分区管控分析报告

# 附件4 选址意见书

# 附件5 噪声检测报告

双鸭山至时代公路提质改造工程

# 生态环境影响专项评价

2025年2月

- 一、总论

1.1项目基本情况

- 项目名称：双鸭山至时代公路提质改造工程

- 建设性质：改建

- 建设单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

- 建设地点：拟建于岭东区，工程起点为双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接。工程起点坐标：东经131.070026°，北纬46.595474°，终点坐标东经131.048637°北纬46.59876450°呈东西走向。全长2125m。

- 占地面积：37864m2（永久占地32055.8m2，其中包括道路改造占地面积21250m2；弯道特殊路段加宽占地面积6565m2；边沟工程占地面积4197.6m2；路基永久防护墙占地面积43.2m2。临时占地5808.2m2，其中包括临时施工工场占地面积2131m2；临时弃渣场占地面积1897.2m2；临时表土堆场占地面积500m2；临时施工便道占地面积1280m2）。

- 建设规模：本项目建设主体工程主要为道路工程，涵洞工程和边沟工程。道路工程总长度2125m。路面宽度9m，路肩宽度1m，为二级公路，道路改造路面面积21250m2。桥涵工程为改造现有道路涵洞，现有涵洞已不能满足泄洪能力，将K6+240、K6+757处波纹管涵改建为1-5.0x2.0m钢筋混凝土箱涵。在K6+760~K8+100路段右侧建设1340m排水边沟，在K7+775~K8+025左侧建设250m排水边沟。用于路基路面排水。

表1.1-1  建设内容一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 主要建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 道路工程 |  | 路面工程 | 长度 | 宽度 | 设计车速 | 等级 | 车道 | 车流量比% | 昼夜比 | 备注 |
|  |  |  |  | 2125m | 路面宽度9m，两侧路肩宽度1m | 40km/h | 二级公路 | 对向双车道 | 小型车55 | 昼夜比为8:2 | 道路改造路面面积21250m2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中型车15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型车30 |  |  |
|  |  |  | 路基工程 | 本项目主体道路路基利用现有道路路基，现有旧路基可满足《公路技术状况评定标准》及《公路养护技术规范》要求，可以利用。对现有旧路基进行找平碾压，路基宽度10m，路基填筑采用级配较好的砂性土、砂类土等粗粒土作为填料，最大粒径应小于100mm。 弯道处为特殊路段，需对内侧弯道进行路基加宽处理，防止车辆行驶时减少因内侧弯道路基宽度不足导致行驶空间不足。增加转弯半径，本项目路段多为大型货车行驶，转弯半径较大，需增加路基宽度保证更大空间来完成车辆转弯。也能保证在转弯会车时提高通行能力，较少交通拥堵。弯道处路基加宽也能延长道路使用寿命。增加防护墙，增加道路的整体稳定性。特殊路段路基占地面积6565m2；路基防护墙永久占地面积43.2m2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥涵工程 |  | 改造现有道路涵洞，现有涵洞已不能满足泄洪能力，将K6+240、K6+757处波纹管涵改建为1-5.0x2.0m钢筋混凝土箱涵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 边沟工程 |  | 在K6+760~K8+100路段右侧建设1340m排水边沟，在K7+775~K8+025左侧建设250m排水边沟。用于路基路面排水。边沟工程永久占地面积4197.6m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 征地拆迁 | 征地 |  | 用地总规模3.7864公顷，其中公路用地3.2012公顷、耕地0.3903公顷、建设用地0.0618公顷、未利用地0.1331公顷。已取得双鸭山市自然资源局出具的黑龙江省双鸭山至时代公路提质改造工程建设项目用地预审与选址意见书（双自然资用字第230503202300001号）。本项目占用耕地为闲置耕地，不占用水田，不占用永久基本农田。永久占地32055.8m2，其中包括道路永久占地面积21250m2，边沟永久占地面积4197.6m2，特殊路段为弯道处路段，弯道处需进行路基加宽方式处理，加宽方式见附图11。特殊路段路基占地面积6565m2；路基防护墙永久占地面积43.2m2。临时占地5808.2m2，临时施工工场占地面积2131m2；临时弃渣场占地1897.2m2。临时表土堆场占地面积500m2。桥涵施工临时便道面积1280m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆迁 |  | 本项目不涉及拆迁、砍伐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时工程 | 施工工场 |  | 位于项目南侧，设置施工工场用于暂存施工材料与施工器械，占地面积2131m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工便道 |  | 本项目主体工程不设施工便道，本项目为对向2车道，单向车道进行施工，保留道路作为施工便道。本项目利用旧路建设，不对原有路面破坏，在施工准备期间已完成挖方工程，因此弃渣运输利用现有道路，不设施工便道。本项目新设2处施工便道，位于桩号K6+240、K6+757。K6+240处便道长度80m，K6+757处便道长度80m。宽度8m。施工便道总占地面积1280m2。此处为涵洞处施工地，设立临时便道用于涵洞施工期间的材料以及弃渣运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工营地 |  | 本项目不设置施工营地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 料场 |  | 本工程所需筑路材料片石、碎石由合鑫采石场购进，运距5km；所选用的中粗砂有富锦砂场购进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃渣场 |  | 施工期废渣土，废砂石及时清理，设置临时弃渣场，占地面积1897.2m2，弃渣定期转运。不设永久废弃渣场。临时表土堆场占地面积500m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保工程 | 施工期 | 废气处理 | 施工点周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于2米；施工道路定期洒水降尘；运输车辆采用苫布遮盖；加强施工管理，降低扬尘影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水处理 | 施工人员生活污水：施工人员如厕依托南侧平房居民防渗旱厕，盥洗水经沉淀池沉淀处理，处理后回用车辆冲洗。 施工过程中，冲洗废水沉淀池沉淀后回用，不外排；车辆维修产生含油废水集中收集交有资质单位，施工工场不暂存。沉淀池设于施工工场处，沉淀池规格为6m×3m×2m。沉淀池上方为沥水板，车辆冲洗后冲洗水进入沉淀池沉淀，冲洗水经沉底后回用，不外排。施工结束后拆除沉淀池，恢复原有地貌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声处理 | 合理安排施工时间，夜间、午休期间禁止施工，加强施工管理，尽量使用低噪音设备，施工期加装隔音屏障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固体废物 | 施工人员生活垃圾、固体废物统一收集，委托环卫部门处置。建筑垃圾、弃土、弃渣拉运至双鸭山市建筑垃圾处置消纳场。建筑垃圾处置消纳场位于尖山区窑地路中段，运距12km，途径双西路、南环路、窑地路；汽车维修产生的油水混合物经收集后交有资质单位处置，本项目不建设危废贮存点，危险废物由施工单位统一收集后委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 | 施工期生态保护措施 植被保护：严格依据设计文件明确施工范围，禁止施工人员与车辆进入非施工区域，避免破坏周边植被。优化施工方案，加快施工进度，减少对植被影响时长，同时避开雨天施工。严格控制路基开挖作业面，减少水土流失。定期检查维护施工机械、车辆，防止油污污染土壤。及时处理各类固体废物，杜绝超范围用地。施工结束后，清理施工痕迹，恢复地表原貌。若施工中发现重点保护野生植物，应立即报告相关部门并实施保护、移栽。 动物保护：加强施工人员教育，使其遵守野生动物保护法，严禁在施工区及周边捕猎野生动物，发现保护动物及时上报。明确施工用地范围并标桩划界，禁止施工人员和机械进入非施工区，减少对野生动物干扰。合理安排施工时间，避开野生动物繁殖期，选用低噪声机械，减少噪声惊扰。设立环保监督机构和专职人员，加强监管和教育，依法处置违法行为。 占地恢复：施工单位严格按设计施工，减少占地面积。施工监理按标准和设计文件监督施工。施工前剥离表土并集中堆存、覆盖，用于后期绿化。临时占地需依法办理手续，施工结束后恢复土地功能和原有地貌。项目在投资估算中考虑占地补偿及耕地复垦费用，按规定缴纳相关费用，弥补耕地损失。 水土保持：合理安排工期，避免雨季开挖路基，减少土石方堆放。完善排水工程，确保排水通畅。路基工程区两侧设边沟排水，施工后进行边坡防护；挖方弃渣临时堆放并做好防护。表土暂存场区施工结束后进行植被恢复，临时堆土做好拦挡、苫盖及排水、沉砂措施。施工工场施工前剥离表土，结束后用于植被恢复，临时堆土防护，周边设排水沟和沉砂池。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 废水 | 加强路面洁净度，定期委托环卫工人清理路面，减少因汽车漏油造成地面污染，减少因降雨导致地表径流经雨水排放口排放至马蹄河造成污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 | 定期路面养护，市政部门定期安排洒水车等洒水降尘。控制车速，减少车辆行驶起尘。控制车辆速度，车轮携带大量泥沙禁止上路上桥。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 控制车速，道路沿线禁止鸣笛，种植绿植，降低噪声对环境影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固废 | 道路沿线设置垃圾桶，定期清掏外运至垃圾填埋场。委托环卫工人清扫，减少垃圾对环境的污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 | 运营期生态保护措施 道路维护与生态保护：加强道路维护，确保排水工程和涵洞正常运行，防止植被受淹，保障水路畅通。 运输管理与生态防护：强化运输车辆管理，防止车辆对自然生态造成破坏，预防林火和树木病虫害发生。 防止侵占与植被恢复：在道路沿线设置标识牌，禁止在林地内非法开垦、放牧、砍伐。加强道路巡查，及时发现和制止侵占林地、破坏植被行为。对因道路建设或运营造成的植被破坏，及时选用与周边相似的植物进行恢复种植，保障生态连贯性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目

- 图1.1-1 路线起点、终点位置图

- 涵洞工程：本路段现有涵洞2道，其中1-1.5m流纹管涵1道，2-1.5m流纹管涵1道。近年来，由于车流量的增加，波纹管涵洞破损严重，荷载等级及泄洪能力已不能满足要求。拟将K6+240、K6+757处波纹管涵改建为1-5.0x2.0m 钢筋混凝土箱涵。

- 工程占地：根据双鸭山市自然资源局出具的黑龙江省双鸭山至时代公路提质改造工程建设项目用地预审与选址意见书（双自然资用字第230503202300001号），用地总规模3.7864公顷，其中公路用地3.2012公顷、耕地0.3903公顷、建设用地0.0618公顷、未利用地0.1331公顷。其中永久占地32055.8m2，其中道路永久占地面积21250m2，边沟永久占地面积4197.6m2，特殊路段路基占地面积6565m2；路基防护墙永久占地面积43.2m2。临时占地5808.2m2，其中临时施工工场占地面积2131m2；临时弃渣场占地1897.2m2。临时表土堆场占地面积500m2。

- 拆迁：本工程不涉及拆迁。

- （10）砍伐：本项目未砍伐树木。

- （11）土石方平衡本项目挖方总量为11531.9m3，表土方挖方量2263.28m3，产生弃方量10101.9m3，产生弃方拉运至建筑垃圾处置消纳场，表土转运用于植被恢复

表1.1-2  本项目整体土石方平衡

| 挖方量m3 | 表土方m3 | 填方量m3（成品方） | 利用方m3 | 借方m3 | 弃方量m3 | 弃方去向 | 表土去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11531.9 | 2263.28 | 13394.8 | 1430 | 5288 | 10101.9 | 拉运至建筑垃圾处置消纳场处理 | 转运用于植被恢复 |

1.2 编制依据

- 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

- 2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日起施行；2018年12月29日修订；

- 3、《中华人民共和国水土保持法实施条例》，1993年8月1日发布，2011年1月8日修订；

- 4、《中华人民共和国水土保持法》，1991年6月29日发布并施行，2010年12月25日修订；

5、《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

6、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2016）；

7、《环境影响评价技术导则--生态影响》（HJ19-2022）；

8、《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年1月1日修正）；

9、《中华人民共和国森林法》（2009年8月27日修正）；

10、《黑龙江省主体功能区规划》；

11、《黑龙江省生态功能区划》；

12、《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

13、《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）；

1.3 评价工作等级和评价范围

1.3.1 评价工作等级划分方法

- 根据《环境影响评价技术导则—公路建设项目》（HJ1358—2024）7.1.1生态影响评价宜根据沿线敏感程度分段确定评价等级，评价等级按HJ 19判定：

- a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境的路段，评价等级为一级；

- b）涉及自然公园的路段，评价等级为二级；

- c）涉及生态保护红线或占地规模大于20 km2的路段（包括永久和临时占用陆域和水域）或根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的路段，评价等级不低于二级；改扩建公路建设项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

- d）除本条a）、b）、c）以外的路段，评价等级为三级；

- e）当同一路段评价等级判定同时符合上述多种情况时，采用其中最高的评价等级；

- f）地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久占地、临时用地的，评价等级可下调一级。

- 本项目为公路提升改造项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）本项目为五十二、交通运输业、管道运输业-130等级公路（不含维护：不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路)-其他。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016），本项目为Ⅳ类项目，项目的建设不会影响地下水水位，不进行地下水评价，不设置评价范围；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行)》（HJ 964-2018），本项目属Ⅳ类项目，不开展土壤评价工作，不设置评价范围。其次，本项目北侧的岭西林场属于人工林，不属于天然林、公益林。

- 根据上述判定依据，本项目属于a、b、c、以外的情况，评价等级为三级。

1.3.2评价范围

- 根据《环境影响评价技术导则—公路建设项目》（HJ 1358—2024）7.2.1.2不涉及生态敏感区的一般路段，以路中心线向两侧各外延300 m为参考评价范围。7.2.1.3临时用地，以用地边界外扩200 m为参考评价范围。临时用地不涉及生态敏感区。

本项目

评价范围

临时用地评价范围

- 图1.3-1 本项目生态评价范围

1.3.3评价时段

- 本生态专题报告的评价时段为施工期和运营期。

1.3.4 评价目的

- 生态影响评价是识别、分析或预测评价（尽可能量化）某项活动对生态系统或其组分可能造成的直接影响或间接影响的过程，并结合实际情况提出减少影响或改善生态的策略和措施。生态环境影响评价的主要目的是通过评价，为保护生态环境、自然资源和人类的可持续发展服务。生态影响评价工作过程主要包括影响识别、现状调查、现状评价、影响预测、提出预防和恢复措施等。评价的内容依据项目的特性确定，评价的范围通过现状调查得出，通过实际调研，选取适当的评价因子和评价模型，确定定量、定性或两者结合的评价方法，最后根据项目的影响特性和所处区域对生态环境保护的要求提出合理的生态恢复和污染防治措施。

1.3.5评价因子

表1.3-1 施工期生态影响评价因子

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 种群数量、种群结构 | 施工期的直接生态影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、质量、连通性 | 施工期的直接生态影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 施工期的直接生态影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生态系统功能 | 施工期的直接生态影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 生境内生物多样性 | 施工期的直接生态影响 | 短期、可逆 | 弱 |

表1.3-2 运行期生态影响评价因子

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动物 | 分布范围、行为 | 噪声干扰、阻隔影响/直接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、连通性、质量 | 车辆运行/直接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
| 生态系统 | 分布情况、稳定性 | 车辆运行/间接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种、生态系统多样性 | 车辆运行/间接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |

1.4 生态环境保护目标

本项目位于双鸭山市岭东区，永久占地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不涉及国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物等保护目标环境敏感区，项目区生物多样性水平较低，植被类型相对单一，主要为草地、林地，无野生珍稀或濒危植物分布，植物群落的物种组成及结构较为单一，均为该地区的广布种、常见种。

- 多年来，在车辆来往的共同影响下，评价区对动物产生的趋避作用，使得评价区附近无大型兽类出没。本项目周围无生态环境敏感点，评价区域内无国家级、省级重点保护珍稀或濒危物种。野生动物一般多为常见的麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类，此外还有一些常见昆虫，无重点保护的野生动物栖息地。评价区生态系统保持着完整性和稳定性。

- 表1.4-1 主要生态保护目标一览表

| 生态环境保护目标 | 保护内容 | 分布位置 |
| --- | --- | --- |
| 植被 | 植被覆盖率、生物量、群落完整的保护与恢复 | 工程沿线区域零星分布 |
| 野生动物 | 沿线野生动物 | 工程沿线区域零星分布 |

- 二、评价区域生态现状调查

2.1 主体功能区

本项目

- 图2.1-1 黑龙江主体功能区分图

功能定位：全省重要的能源、煤电化基地和钢铁生产基地，安全优质农畜产品生产加工基地。

产业发展方向及布局：发展煤炭、电力、煤化工、钢铁、农畜产品加工、新建材、新能源等七大主导产业。煤化工产业重点发展煤炭气化、液化为路径的甲醇、合成氨、尿素等石化替代产业及其下游产品开发、石油和天然气的开发利用。钢铁产业重点发展优质特种钢和铸造、机械加工等产业。发展绿色食品精深加工、生物质能、生物化工、新建材、新能源等产业。岭东区重点发展现代服务业；岭东区重点发展煤炭、煤化工、冶金、建材产业；四方台区重点发展煤炭、煤炭深加工、建材、特种物流业以及煤化工产业配套行业；宝山区重点发展煤炭、电力以及能源综合利用产业。

生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复、环境治理和水资源保护，加强煤矸石、粉煤灰、钢渣等废弃物和采煤沉陷区综合治理，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。

- 基础设施建设：提升城市总体功能，完善各类产业园区的外部配套基础设施，加快东部煤、粮、钢等大宗物品的仓储物流以及运输通道建设，逐步实施城市中心区扩大工程。

- 本工程的新建为双鸭山市城市发展建设及城市总体规划提供保障，项目的建设将改善公共基础设施与建设不协调的状况，项目的建设将解决岭东区中双石墨和新时代水泥厂企业交通出行及运输问题，解决企业实际需求，提高企业效益，促进企业生产，加速岭东区经济发展。

2.2生态功能区划

本项目

图2.2-1 黑龙江生态功能区划图

本项目位于双鸭山市岭东区。根据《黑龙江省生态功能区划》相关内容：项目位于“Ⅰ—3—2—3双鸭山—集贤矿业与林业、农业生态功能区”，该区主要环境问题为“矿山开采导致生态环境极为脆弱；资源超采严重；产业结构不合理，物能消耗高，产生较大的环境压力”；区域生态敏感性为“大部分地区土地沙漠化敏感性为高度敏感；土壤侵蚀敏感性为中度敏感”。该区主要生态系统服务功能为“土地沙漠化控制、土壤保持、矿、林、农业生产”。该区的保护措施与发展方向：“加大对开采迹地的恢复工作，调整产业结构，加大城市环境基础设施建设”。

- 本项目为双鸭山至时代公路提质改造工程，本项目的建设，对双鸭山市交通的完善、市区基础设施的建设以及城区环境的改善起到重要的作用。

2.3 地理位置

- 双鸭山市位于黑龙江省东北部，东经130°54′至134°46′与北纬46°20′至48°52′之间，地处完达山山脉北麓低山丘陵区，北临辽阔的三江平原腹地，南面是连绵的群山，总的地势是西南高、东北低，距省会哈尔滨市460公里。东隔乌苏里江与俄罗斯哈巴罗夫斯克比金市相望，南与虎林、密山、桦南县毗邻，西与佳木斯市、七台河市相连，北与富锦市、同江市、抚远市、桦川县接壤。市区坐落在完达山麓、安邦河畔。市域总面积21897.2平方公里。

- 拟建于岭东区，工程起点为双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接。工程起点坐标：东经131.070026°，北纬46.595474°，终点坐标东经131.048637°北纬46.59876450°呈东西走向。全长2125m。

- 2.4地形地貌

- 双鸭山市地处完达山脉北麓的低山丘陵区，属古老山地，坡度平缓、山头低矮，山上泥土肥厚，生长着阔叶和针阔叶混交林。境内地势西南高、东北低，平均海拔450米。市境南部为山地，西南部海拔在500至600米左右，只有七星砬子和十二道坝南山分别高达852米和755米，切割深度在200至400米之间，属低山区。随山地走向成西东、南北山谷共45条，较大的山谷4条。市区的北部为丘陵地带，地面波状起伏，独立小山较多，海拔除双鸭山406米、大山426米外，其他均在200至300米左右，切割深度多在数十米至百米不等，北部最低海拔108米，成东西长形地带。山脉主要分布在市区南部，全市共有大小山头101个，主要展布在北、南、东北和西北方向，均属完达山脉分水岗南北延伸的支脉。有5条河流蜿蜒其间，大体为八山半水、一丹半田。

- 双鸭山至时代公路提质改造工程位于双鸭山西北部，为山岭微丘地带类型，其路线基本走向由东北向西南。原地势起伏不大。

- 2.5 地表水

- 双鸭山市境内有大小河流百条，大都属于老龄期河道，河床窄小，无自然湖泊，主要河流有安邦河、二道河、小黄河、（外）七星河、挠力河。安邦河属于松花江水系，由南向北注入松花江；二道河、小黄河、七星河、挠力河属于乌苏里江水系，由西向东流入乌苏里江。

- 本工程沿线河流主要有马蹄河，并有许多小支流河渠纵横交错。

- 全线属松花江水系，洪水多集中在每年7~8月份。其路线处于山区，路线多以沿溪为主，山区河流形成洪水时间短，来势凶猛、破坏性较大，河滩相对较稳定。

- 流域内径流主要受降雨支配，多年平均降水量为490.9mm，在我省属中等降水区。夏季雨量较充沛，降雨多发生在7、8月份，夏秋两季降水量占全年降水的80%以上，极易形成暴雨洪灾，属雨洪型河流，冬季枯水多雪，春季降水较少，约占全年的10%。故本项目设计流量，采用暴雨洪水流量。本项目均无水文观测资料。

- 项目区域内地形起伏变化较大，地貌单元为丘陵漫岗及阶地和漫滩。新构造运动自晚更新世以来始终处于以沉降为主的相对稳定阶段。河床下多为低液限粉、粘土或砾、砂层；4米以下多为风化岩层。

- 2.6气候气象

- 双鸭山市属中温带大陆季风气候。受极地大陆气团和季风的影响，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季短且温热多雨。由于季风交替，春秋两季短暂，气候变化急剧，年温差较大。年平均气温3.3℃，最高气温为35.4℃，最低气温为-35.6℃；极端最高气温38.5℃，出现在6月份；极端最低气温-37.1℃，出现在1月份。年平均降雨量为540mm，降雨期集中在7-8月份；多年平均风速4.3m/s，最大风速34m/s，主导风向为SW；多年平均降水量为523.4mm，主要集中在7、8月份，约占全年的44%，最大降水量为873mm，最小为336mm。年平均日照在1897.2h，无霜期平均147d，最大冻深228cm。年积温2718℃，年日照约2617h。最大冻土深度为2m左右。多年平均蒸发量1290mm（20cm蒸发皿）。日照平均时数2605h，年平均气压1001.9Pa，冬季高，夏季低，无霜期147d。

- 项目所在地区属于寒温带大陆性季风气候区，冬季漫长而严寒，夏季炎热而短促，气温差异较大，年平均气温2.4℃，最高气温34℃，最低气温-32℃，平均湿度70%，最大土壤冻深2.50m，年冻结日数平均148天，一般始于11月中旬，终于翌年4月中下旬，年平均降雨量564mm，蒸发量1057.2～1226.2mm。冬季主要风向为西北风及西风，冬季最大风速28m/s。

- 2.7 土地利用现状

- 2.7.1永久占地

- 永久占地32055.8m2，其中包括道路改造占地面积21250m2；弯道特殊路段加宽占地面积6565m2；边沟工程占地面积4197.6m2；路基永久防护墙占地面积43.2m2。占地中公路用地3.2012公顷、耕地0.00438公顷，本项目利用土地现状进行改建，不涉及砍伐。

- 图2.7-1 本项目土地利用现状图

表2.7-1   项目永久占用土地数量表

| 种类 | 占地数量（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 耕地 | 0.00438 | 0.14 |
| 公路用地 | 3.2012 | 99.86 |
| 合计 | 3.20558 | 100 |

- 2.7.2 临时占地

- 本项目临时占地5808.2m2，其中包括临时施工工场占地面积2131m2；临时弃渣场占地面积1897.2m2；临时表土堆场占地面积500m2；临时施工便道占地面积1280m2。主要占地类型为闲置荒废耕地、建设用地和未利用地。主要为施工工场和临时弃渣场，占地类型为建设用地、未利用地，施工结束后均恢复为原地貌，临时占地原有植被为荒草。主要地表植被为羊草、星星草。

表2.7-2    项目临时占用土地数量表

| 种类 | 占地数量（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 耕地 | 0.38592 | 66.45 |
| 建设用地 | 0.0618 | 10.64 |
| 未利用地 | 0.1331 | 22.91 |
| 合计 | 0.58082 | 100 |

- 2.8 植被现状调查

- 经现场勘查，本项目所在区域涵盖森林生态系统以及工业、城镇生态系统，其中以森林生态系统为主导。项目涉及的旧路已存在多年，周边区域已形成稳定的生态系统，人为干扰程度较低，生态环境质量良好。

- 在项目影响区域内，未发现国家级重点保护的珍稀濒危物种、黑龙江省重点保护物种以及古树名木。项目两侧已林地分布居多，项目两侧为岭西林场林地，林场主要树种有樟子松、落叶松、柞树、椴树、山杨、白桦、黑桦、榆树、枫桦、色木等，其中项目评价范围内主要为柞、桦、杨等天然阔叶混交林及红、落、樟等人工林。评价范围草本类植被主要以蕨类植物、苔草类植物，主要植物种类羊胡子草、四花苔草、木贼、唐松草、水金凰、鹿蹄草、紫丁花、车前草、蒲公英等草本植被，均为常见草本植物。评价范围不存在重点野生保护植物。

针阔混交林

草本植物

现状道路

养殖坑塘

工厂

- 图2.8-1 本项目评价范围内植被覆盖图

- 2.9 动物现状调查

经现场勘查，本项目地处平原地区，所在区域涵盖森林生态系统、农业生态系统以及城镇生态系统，其中以森林占主导。项目涉及的旧路已存在多年，周边区域已形成稳定的生态系统，但由于区内人类活动频繁，整体生态环境受一定程度影响。不过，当前区域生态环境质量仍维持在较好水平。

在项目影响区域内，未发现国家级重点保护的珍稀濒危物种、黑龙江省重点保护物种。动物分布相对较少，且无珍稀濒危动物，主要为普通鸟类、小型兽类和两栖类。具体动物资源情况如下：

- 鸟类资源：经现场调查，山禽主要包括灰喜鹊（Cyanopica cyanus）、大杜鹃（Cuculus canorus）、麻雀（Passer montanus）和大嘴乌鸦（Corvus macrorhynchos）等。

- 兽类资源：常见哺乳动物以鼠类为主。在农田、森林生境中，主要分布的小型兽类有黑线仓鼠（Cricetulus barabensis）、东方田鼠（Microtus fortis）和小家鼠（Mus musculus）等常见物种。

- 两栖类：两栖动物中无国家重点保护动物，主要有东方铃蟾 (Bombina orientalis)、中华大蟾蜍（Bufo bufogargarizans）、东北雨蛙（Hyla japonica），均属于一般野生动物。

- 2.10水土流失现状

根据《2022年黑龙江省水土保持公报》，双鸭山市水土流失为水力侵蚀。水土流失总面积4309.62km2，其中：轻度侵蚀面积3666.23km2，占总面积的85.07%；中度侵蚀面积380.21km2，占总面积8.82%；强烈侵蚀面积151.19kkm2，占总面积3.51%；极强烈侵蚀面积90.07km2，占总面积2.09%；剧烈侵蚀面积21.92km2，占总面积0.51%。双鸭山市岭东区水土流失为水力侵蚀，水土流失总面积223.42km2，其中：轻度侵蚀面积179.23km2，占总面积的80.22%；中度侵蚀面积16.37km2，占总面积7.33%；强烈侵蚀面积16.27kkm2，占总面积7.28%；极强烈侵蚀面积8.18km2，占总面积3.66%；剧烈侵蚀面积3.37km2，占总面积1.51%。

表2.11-1 双鸭山市水土流失现状统计表

| 项目所在地 | 侵蚀面积（km2) |  | 各级别强度土壤侵蚀面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻度 |  | 中度 |  | 强烈 |  | 极强烈 |  | 剧烈 |  |
|  |  |  | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % |
| 双鸭山市 | 4309.62 | 水蚀 | 3666.23 | 85.07 | 380.21 | 8.82 | 151.19 | 3.51 | 90.07 | 2.09 | 21.92 | 0.51 |

表2.11-2 双鸭山市岭东区水土流失现状统计表

| 项目所在地 | 侵蚀面积（km2) |  | 各级别强度土壤侵蚀面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻度 |  | 中度 |  | 强烈 |  | 极强烈 |  | 剧烈 |  |
|  |  |  | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % |
| 岭东区 | 223.42 | 水蚀 | 179.23 | 80.22 | 16.37 | 7.33 | 16.27 | 7.28 | 8.18 | 2.09 | 3.37 | 1.51 |

- 2.11 评价区现有生态保护措施评价及问题

- 根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2022），对于改扩建、分期实施的建设项目，应对既有工程、前期已实施工程的实际生态影响、已采取的生态保护措施的有效性和存在问题进行评价。本项目为改建工程，现有道路前期施工生态保护措施如下：

- 植被保护与恢复措施：在道路建设初期，对施工区域内的植被进行详细调查。对于无法避让的植被，采取移栽措施。同时，在道路两侧和施工临时占地范围内，根据当地的生态环境和植被类型，选择合适的本地植物进行绿化种植，如适合本地生长的草本植物、灌木和乔木等，以恢复因施工破坏的植被覆盖，减少水土流失。

- 动物保护措施：考虑到区域内存在普通鸟类、小型兽类和两栖类动物，在施工前对施工人员进行生态保护知识培训，增强施工人员对动物保护的意识。在施工过程中，合理安排施工时间，避免在动物繁殖期和迁徙期进行高强度施工活动。保证动物的正常活动不受阻碍。

- 水土流失防治措施：道路建设初期，为防止因土方开挖和填筑导致的水土流失，在施工场地周边设置临时挡土墙和截排水沟，拦截和疏导地表径流，避免雨水直接冲刷施工坡面。对于临时堆放的土方，采用密目网覆盖或种植速生草皮进行防护。

- 生态监测措施：在道路建设初期，建立生态监测体系，对施工区域及周边的生态环境进行定期监测。

- 根据现有生态现状调查，现有道路施工期生态防护措施良好，未造成重大生态影响，生态系统总体稳定。

- 三、生态影响预测与评价

- 3.1施工期生态影响预测与评价

- 3.1.1 占地影响

- 本项目用地总规模3.7864公顷，其中公路用地3.2012公顷、耕地0.3903公顷、建设用地0.0618公顷、未利用地0.1331公顷。本项目所在施工区域，运输便捷，土石方均从市场采购成品。本项目不设取土场，施工现场不设临时性拌和站；物料临时堆放场位于道路红线内；临时便道依托附近其他城市道路；不设施工生活营地，施工人员每日施工结束后撤场。本项目临时占地均位于道路规划红线范围内，临时占地选址合理。从区域层面分析，本项目占地面积较小，建设完成后，各类土地利用类型的面积和占比基本维持现状。项目建设不会对生态系统的稳定性产生负面影响，生态结构能够保持稳定状态，对生态环境的影响处于可接受范围。

- 3.1.2植被影响

- 本项目施工期不进行砍伐，利用现有道路进行改造，影响植被主要为道路两侧羊草、星星草及鹅绒委陵菜等；施工期主要影响为植物密度较高，不利于粉尘和大气污染物的扩散，仅在施工场地及其周边50m左右的范围内，总悬浮颗粒物暂时阶段性升高，粉尘降落在植物的叶子上，阻碍了植物的光合作用和呼吸作用，影响植物生长，随着施工的结束，消除了粉尘污染源，这些影响也将消失，不会对植物产生长期影响。

- 3.1.3动物影响

- 评价区内野生动物很少，本项目范围内野生动物主要以麻雀、家燕、喜鹊等居民点常见鸟类为主，此外还有鼠类和农田啮齿类哺乳动物，经调查没有发现珍稀濒危野生动物及其栖息繁殖。鸟类的飞行高度远大于路基和车辆高度，飞行距离远大于公路宽度，施工期间，人为活动频繁，施工噪声等会惊吓干扰上述鸟类，其将通过迁移和飞翔来避免项目施工对其栖息和觅食的影响。由于项目区域或类似生境丰富，且野生动物可随道路建设结束而逐渐回迁到公路两边地域，故道路施工期对其影响是暂时的。

- 3.1.4土石方平衡影响

- 本项目挖方总量为11531.9m3，表土方挖方量2263.28m3，产生弃方量10101.9m3，产生弃方拉运至建筑垃圾处置消纳场，表土转运用于植被恢复。

- 3.1.5水土流失影响

①水土流失因素分析

根据项目特点、施工方法及工期，在施工期内由于道路工程的施工以及临时工程占地将扰动土壤，引起水土流失，而工程道路营运后已经对上述责任区采取了缓解措施，一些植被得到恢复，防治水土流失措施也得到落实，不再涉及水土流失问题，因此确定工程水土流失预测时段为施工期。

施工期的水土流失属于短期行为，本项目评价重点放在对水土流失产生的原因、水土流失的发生时期等分析上，寻求合理的施工方案，尽可能地减少水土流失量。

本工程在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面在施工过程中，地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失。产生水土流失主要表现在以下几个方面：施工时破坏植被产生水土流失；基础开挖产生水土流失；表土堆存不当，未设置防护措施导致水土流失。

因此，施工期的水土流失原因主要是施工期产生挖方、填方和表土堆场的表土较为疏松或未进行表土剥离硬化地面，或未铺设防水层导致水土流失，降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失，在一定程度上加剧了当地的水土流失。营运期水土流失量将有所减少，原因是城市道路营运后，一些植被得到恢复，防治水土流失措施也得到落实。

②水土流失危害性分析

在本项目的施工进程中，征地所覆盖的区域其地表将会面临不同程度的破坏，地形地貌发生显著变化。若未能实施有效的水土保持举措，将会引发水土流失问题，进而对该地区的土地资源及生态环境造成不同程度的负面影响。

③对土地生产力的影响

水土流失最为直接的后果是导致土层逐渐变薄。在长期的雨水冲刷和风蚀作用下，地表土壤被大量带走，使得原本肥沃的土层变得贫瘠。减少了土地资源的有效厚度，破坏了土壤的结构和肥力，导致土壤退化。这种退化现象会降低土地的农业利用价值，使得作物生长受限，进而影响土地的整体生产力。水土流失不仅影响土地本身的生产力，还会对整个生态环境造成负面影响。例如，水土流失会加剧旱灾和洪涝灾害的发生频率和严重程度，破坏生态平衡，影响生物多样性。

④对工程本身的影响

水土流失对工程影响严重：导致进度受阻、成本增加、质量受损及人员安全受威胁。地表扰动和植被破坏加剧水土流失，泥土沙石进入现场影响施工，排水系统失效拖延工期；土方流失和坍塌增加修复成本，影响周边农业生产；土体坍塌破坏工程基础，降低稳定性；土方坍塌和滑落威胁人员安全。需加强水土流失防治，采取水土保持措施，加强安全管理和人员培训。

⑤对周边环境的影响

- 在项目的建设施工过程中，如果未能及时对临时堆土等采取有效防护措施，也未对开挖扰动区域进行及时处理，那么径流冲刷下的泥沙就有可能进入地表水体，导致河水含沙量上升，进而对水质产生不良影响。

- 3.1.6对生态系统的影响

- 本项目的永久占地是沿用已有的道路，不涉及树木砍伐。至于临时用地，则主要选用的是未被充分利用的耕地、建设用地和未利用地。这些临时用地多已有人为活动的痕迹，植被主要由人工种植的草本植物构成。在施工期间，这些草本植物会被暂时移除，从而导致一定的植被覆盖减少。但施工完成后，施工单位会按照原有的植被类型重新播种草种，以恢复植被。鉴于本项目的施工周期相对较短，因此对当地的生态系统产生负面影响较小，在可接受范围内。

- 3.1.7对生物多样性影响

- 施工占地造成局部地段植被破坏，对生态环境产生干扰与影响，工程占地范围内未发现国家重点保护植物分布，分布植被基本均为常见物种，该物种在周边区域都有大量分布，所以工程施工和运行对评价范围内植物物种多样性基本无影响。工程施工时，可能会影响公路周围分布的普通田鼠等啮齿类动物和中小型动物的生存，也会影响灰喜鹊、麻雀等鸟类动物的活动，导致施工区域内的野生动物迁移到其他区域，野生动物数量在一定的时期内有所变化。但施工结束后，施工区域生态环境基本恢复，野生动物会逐渐恢复原有状态，对评价范围内动物物种多样性影响不大。施工结束后，进入运营期，道路车辆产生的噪声和汽车尾气依然会对野生动物造成影响，噪声将对公路两侧区域分布动物的生活习性产生一定的影响，使生活在宁静环境中的动物受噪声干扰而烦躁不安，也会对范围内的动物产卵产生一定的影响，但项目为改建项目，既有公路产生的影响该区域动物已适应，工程完成后，对动物产卵的影响程度变化不大，可被动物所接受。

- 3.2运营期生态影响预测

- 3.2.1植物

- 项目建成后，除公路路面、建筑物及硬化防护措施外，对路基边沟等用地，都将进行植被恢复。同时，在施工结束后也将对施工临时用地进行恢复植被。以上措施可有效减缓公路占地对植被产生的影响。且项目运营期间，不会有新的自然植被遭到破坏，项目区内的工程活动全部结束，施工道路等临时占地内受影响的植物群落和植物物种也进入恢复期，运行期工程对植物和植被的影响降到工程建设前的水平。

- 3.2.2动物

- 营运期对陆生动物的影响主要为交通噪声和夜间车辆行驶时灯光对动物的栖息和繁殖有一定的不利影响，例如影响动物的交配和产卵。公路交通产生很多干扰因子（噪声污染、视觉污染、污染物的排放）其中噪声污染影响显著，动物选择生境和建立巢区时通常会回避和远离公路。可能迫使一些动物向公路两侧迁徙，但对该地区陆栖脊椎动物整体的物种数量和个体数量不会产生明显的不良影响。

- 根据沿线生态环境现状调查情况可知，项目建设直接经过地区没有受国家保护的珍稀濒危野生动物存在，也没有大型的野生动物栖息地。因此，该项目对野生动物的栖息生存影响较小。

3.2.3景观

本项目涉及的旧路已投入运行多年，公路两侧已形成稳定的生态系统，植物群落状态稳定。此次改建工程属于大中修工程，道路选线维持不变，因此不会对周围景观环境产生新的分割影响，工程所造成的阻隔效应与边缘化效应并不显著。整体而言，该工程对景观环境的破碎化程度较低，对景观生态环境的影响较小。

- 四、生态保护与恢复措施

- 4.1 施工期生态保护与恢复措施

4.1.1施工期植被保护措施

①严格按照设计文件确定施工范围，进行地表植被清理工作；禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。

②优化施工方案，合理安排施工进度，加快施工进程，缩短周期，减少影响的时间；避开雨天施工。

③严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被；对于坡面工程应及时采取工程或植物措施加以防护以减少水土流失现象发生。

④各种机械、车辆应定期检查维护，减少跑、冒、滴、漏等环节对土壤的污染。

⑤及时处理固体废物如生活垃圾、施工物料和施工垃圾等，杜绝超范围用地。

⑥本项目临时弃渣场、施工工场设置临时占地范围内，施工结束后恢复原有地貌；本项目土方采用外购方式，本工程不设置取土场；本项目不设置永久弃土场；本工程不设置施工驻地。本项目不设置基层、面层拌合站，所用水泥混凝土、沥青混凝土及桥梁预制件等外购，可以通过车辆直接运输至项目场地，在施工结束后将临时便道拆除，及时清理施工痕迹，恢复地表原貌。

⑦在施工过程中发现国家或省级重点保护野生植物时，应报告当地林业和环境保护部门，并立即实施抢救和妥善保护，并在最近区域内寻找相似生境进行移栽。

4.1.2施工期动物保护措施

①增强施工人员的保护意识，使其必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物；施工过程中若发现国家级及省级重点保护动物，应及时进行护养或放归。

②根据施工总平面布置图确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员、施工机械进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动；禁止施工人员野外用火，使对野生动物的干扰降至最低程度。

③做好施工方案和工序安排，合理安排施工时间，尽可能避开野生动物繁殖期施工，避开晨昏、正午进行大规模、高噪声设备集中作业；加强施工管理，减少工程施工噪声对野生动物的惊扰。选用噪声低的施工机械，减少噪声对动物的影响。

④加强工程建设环境保护监督管理、统筹安排，设立环境保护监督机构和环保专职人员，加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员盗猎野生动物，对违法行为进行依法处置。

4.1.3占地恢复措施

①施工单位要严格按照施工图设计文件进行施工，严禁任何单位、个人、机械设备占用施工图范围以外的用地，尽可能减少占地面积。

②严格执行施工监理，施工监理单位要严格按照国家有关标准、规范以及施工图设计文件监督施工过程。

③施工前，应将表土（30cm～40cm）剥离，集中堆存，采取覆盖措施，防止水土流失，用于后期绿化。

④本项目临时占地建设单位要依法、依规办理相关用地手续后方可继续进行工程建设，施工结束后要恢复临时占地施工前的土地功能，恢复原有地貌。

⑥根据《中华人民共和国土地管理法》《国务院关于深化改革严格土地管理的规定》（国发〔2004〕28）对耕地开垦费的缴纳和使用有专门要求。本项目在投资估算中考虑占地补偿及耕地复垦费用，按照省政府规定的标准按时缴纳耕地开垦费、土地复垦费等，沿线耕地补偿可在省政府、省自然资源厅的统一部署下来补偿本项目造成的耕地损失，弥补本项目占用耕地带来的不利影响。

4.1.4水土保持措施

做好公路沿线水土保持工作，减少水土流失，施工中合理安排工期，尽量避免和减少雨季进行路基开挖，减少土石方堆放量，严格按照设计和水保措施进行施工，施工中应完善边沟、排截水沟等排水工程，保持排水通畅，施工中若造成堵塞，应及时清除。具体水土保持措施如下：

1、路基工程区

工程措施：主体设计施工前路基工程区进行对原有路面进行开挖；路基两侧布设边沟等排水工程，与自然沟道衔接；施工结束后对路基边坡进行表土回覆用于路基边坡防护，采用边坡流水带拱形防护等方式进行边坡防护。

临时措施：路基工程区挖方产生弃渣临时堆放到临时堆场，做好临时拦挡和苫盖措施。

2、表土暂存场区

植物措施：施工结束后对表土暂存场可绿化区域全面整地、撒播种草恢复植被。

临时措施：表土暂存场区内临时堆土做好临时拦挡和苫盖，表土暂存场区周围布设临时排水、沉砂措施。

3、施工工场

工程措施：施工前对施工工场临时用地处进行表土剥离；施工结束后表土回覆用于植被恢复。

植物措施：施工结束后回覆表土，进行播撒草种进行植被恢复。

临时措施：施工工场剥离的表土临时堆放到临时表土堆场，对临时堆土进行临时拦挡、苫盖措施；施工工场周边设置排水沟，在排水沟下游设置沉砂池。

4.2 运营期生态保护措施

①加强道路的维护工作能起到保护沿线森林的作用。例如，加强排水工程维护防止植被受淹；维护桥涵能够保证了水路的畅通，既不影响沿线植被用水，又有利排水。

②加强运输车辆管理、加强对自然生态的保护，保护一草一木及野生动物，防止林火和树木病虫害的发生。

③防止侵占

在道路沿线设置明显的标识牌，明确禁止在林地范围内进行非法开垦、放牧、砍伐等破坏植被的行为。

④施工结束后，各种临时用地必须尽快进行土地整治、覆土植被或复耕，避免形成新的水土流失。

加强道路巡查，及时发现并制止侵占林地、破坏植被的行为。

对于因道路建设或运营过程中造成的局部植被破坏，及时进行恢复种植。选择与周边林地相似的植物种类，确保生态的连贯性。

- 五、结论

用地总规模3.7864公顷，其中公路用地3.2012公顷、耕地0.3903公顷、建设用地0.0618公顷、未利用地0.1331公顷。永久占地32055.8m2，其中包括道路改造占地面积21250m2；弯道特殊路段加宽占地面积6565m2；边沟工程占地面积4197.6m2；路基永久防护墙占地面积43.2m2。临时占地5808.2m2，其中包括临时施工工场占地面积2131m2；临时弃渣场占地面积1897.2m2；临时表土堆场占地面积500m2；临时施工便道占地面积1280m2。

项目的建设会对沿线动物的生存环境产生一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，许多外迁的动物会陆续回到原来的栖息地。对该地区陆栖动物整体的物种数量和个体数量不会产生明显的不良影响。

根据沿线生态环境现状调查情况可知，项目建设直接经过地区没有受国家保护的珍稀濒危野生动物存在，也没有大型的野生动物栖息地。综上所述，在采取有效防控措施，加强管理的情况下，可有效降低本项目对周边环境的影响。项目建设对周边的生态环境产生的影响较小，项目的建设对周边生态环境的影响是可接受的，项目建设是可行的。

双鸭山至时代公路提质改造工程

# 声环境影响专项评价

2025年2月

1、建设项目概况

1.1建设项目名称、性质、建设地点

项目名称：双鸭山至时代公路提质改造工程

建设性质：改建

建设单位：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局

建设地点：本项目位于双鸭山市岭东区。起点为双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾，终点与水泥厂水泥混凝土硬化路相接。

主要控制点：南侧平房居民。

1.2项目建设内容及规模

本项目道路长度2125m。工程组成详见下表。

表1  本项目工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 主要建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 道路工程 |  | 路面工程 | 长度 | 宽度 | 设计车速 | 等级 | 车道 | 车流量比% | 昼夜比 | 备注 |
|  |  |  |  | 2125m | 路面宽度9m，两侧路肩宽度1m | 40km/h | 二级公路 | 对向双车道 | 小型车55 | 昼夜比为8:2 | 道路改造路面面积21250m2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中型车15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型车30 |  |  |
|  |  |  | 路基工程 | 本项目主体道路路基利用现有道路路基，现有旧路基可满足《公路技术状况评定标准》及《公路养护技术规范》要求，可以利用。对现有旧路基进行找平碾压，路基宽度10m，路基填筑采用级配较好的砂性土、砂类土等粗粒土作为填料，最大粒径应小于100mm。 弯道处为特殊路段，需对内侧弯道进行路基加宽处理，防止车辆行驶时减少因内侧弯道路基宽度不足导致行驶空间不足。增加转弯半径，本项目路段多为大型货车行驶，转弯半径较大，需增加路基宽度保证更大空间来完成车辆转弯。也能保证在转弯会车时提高通行能力，较少交通拥堵。弯道处路基加宽也能延长道路使用寿命。增加防护墙，增加道路的整体稳定性。特殊路段路基占地面积6565m2；路基防护墙永久占地面积43.2m2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥涵工程 |  | 改造现有道路涵洞，现有涵洞已不能满足泄洪能力，将K6+240、K6+757处波纹管涵改建为1-5.0x2.0m钢筋混凝土箱涵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 边沟工程 |  | 在K6+760~K8+100路段右侧建设1340m排水边沟，在K7+775~K8+025左侧建设250m排水边沟。用于路基路面排水。边沟工程永久占地面积4197.6m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 征地拆迁 | 征地 |  | 用地总规模3.7864公顷，其中公路用地3.2012公顷、耕地0.3903公顷、建设用地0.0618公顷、未利用地0.1331公顷。已取得双鸭山市自然资源局出具的黑龙江省双鸭山至时代公路提质改造工程建设项目用地预审与选址意见书（双自然资用字第230503202300001号）。本项目占用耕地为闲置耕地，不占用水田，不占用永久基本农田。永久占地32055.8m2，其中包括道路永久占地面积21250m2，边沟永久占地面积4197.6m2，特殊路段为弯道处路段，弯道处需进行路基加宽方式处理，加宽方式见附图11。特殊路段路基占地面积6565m2；路基防护墙永久占地面积43.2m2。临时占地5808.2m2，临时施工工场占地面积2131m2；临时弃渣场占地1897.2m2。临时表土堆场占地面积500m2。桥涵施工临时便道面积1280m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆迁 |  | 本项目不涉及拆迁、砍伐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时工程 | 施工工场 |  | 位于项目南侧，设置施工工场用于暂存施工材料与施工器械，占地面积2131m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工便道 |  | 本项目主体工程不设施工便道，本项目为对向2车道，单向车道进行施工，保留道路作为施工便道。本项目利用旧路建设，不对原有路面破坏，在施工准备期间已完成挖方工程，因此弃渣运输利用现有道路，不设施工便道。本项目新设2处施工便道，位于桩号K6+240、K6+757。K6+240处便道长度80m，K6+757处便道长度80m。宽度8m。施工便道总占地面积1280m2。此处为涵洞处施工地，设立临时便道用于涵洞施工期间的材料以及弃渣运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工营地 |  | 本项目不设置施工营地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 料场 |  | 本工程所需筑路材料片石、碎石由合鑫采石场购进，运距5km；所选用的中粗砂有富锦砂场购进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃渣场 |  | 施工期废渣土，废砂石及时清理，设置临时弃渣场，占地面积1897.2m2，弃渣定期转运。不设永久废弃渣场。临时表土堆场占地面积500m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保工程 | 施工期 | 废气处理 | 施工点周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于2米；施工道路定期洒水降尘；运输车辆采用苫布遮盖；加强施工管理，降低扬尘影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水处理 | 施工人员生活污水：施工人员如厕依托南侧平房居民防渗旱厕，盥洗水经沉淀池沉淀处理，处理后回用车辆冲洗。 施工过程中，冲洗废水沉淀池沉淀后回用，不外排；车辆维修产生含油废水集中收集交有资质单位，施工工场不暂存。沉淀池设于施工工场处，沉淀池规格为6m×3m×2m。沉淀池上方为沥水板，车辆冲洗后冲洗水进入沉淀池沉淀，冲洗水经沉底后回用，不外排。施工结束后拆除沉淀池，恢复原有地貌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声处理 | 合理安排施工时间，夜间、午休期间禁止施工，加强施工管理，尽量使用低噪音设备，施工期加装隔音屏障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固体废物 | 施工人员生活垃圾、固体废物统一收集，委托环卫部门处置。建筑垃圾、弃土、弃渣拉运至双鸭山市建筑垃圾处置消纳场。建筑垃圾处置消纳场位于尖山区窑地路中段，运距12km，途径双西路、南环路、窑地路；汽车维修产生的油水混合物经收集后交有资质单位处置，本项目不建设危废贮存点，危险废物由施工单位统一收集后委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 | 施工期生态保护措施 植被保护：严格依据设计文件明确施工范围，禁止施工人员与车辆进入非施工区域，避免破坏周边植被。优化施工方案，加快施工进度，减少对植被影响时长，同时避开雨天施工。严格控制路基开挖作业面，减少水土流失。定期检查维护施工机械、车辆，防止油污污染土壤。及时处理各类固体废物，杜绝超范围用地。施工结束后，清理施工痕迹，恢复地表原貌。若施工中发现重点保护野生植物，应立即报告相关部门并实施保护、移栽。 动物保护：加强施工人员教育，使其遵守野生动物保护法，严禁在施工区及周边捕猎野生动物，发现保护动物及时上报。明确施工用地范围并标桩划界，禁止施工人员和机械进入非施工区，减少对野生动物干扰。合理安排施工时间，避开野生动物繁殖期，选用低噪声机械，减少噪声惊扰。设立环保监督机构和专职人员，加强监管和教育，依法处置违法行为。 占地恢复：施工单位严格按设计施工，减少占地面积。施工监理按标准和设计文件监督施工。施工前剥离表土并集中堆存、覆盖，用于后期绿化。临时占地需依法办理手续，施工结束后恢复土地功能和原有地貌。项目在投资估算中考虑占地补偿及耕地复垦费用，按规定缴纳相关费用，弥补耕地损失。 水土保持：合理安排工期，避免雨季开挖路基，减少土石方堆放。完善排水工程，确保排水通畅。路基工程区两侧设边沟排水，施工后进行边坡防护；挖方弃渣临时堆放并做好防护。表土暂存场区施工结束后进行植被恢复，临时堆土做好拦挡、苫盖及排水、沉砂措施。施工工场施工前剥离表土，结束后用于植被恢复，临时堆土防护，周边设排水沟和沉砂池。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 废水 | 加强路面洁净度，定期委托环卫工人清理路面，减少因汽车漏油造成地面污染，减少因降雨导致地表径流经雨水排放口排放至马蹄河造成污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 | 定期路面养护，市政部门定期安排洒水车等洒水降尘。控制车速，减少车辆行驶起尘。控制车辆速度，车轮携带大量泥沙禁止上路上桥。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 控制车速，道路沿线禁止鸣笛，种植绿植，降低噪声对环境影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固废 | 道路沿线设置垃圾桶，定期清掏外运至垃圾填埋场。委托环卫工人清扫，减少垃圾对环境的污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 | 运营期生态保护措施 道路维护与生态保护：加强道路维护，确保排水工程和涵洞正常运行，防止植被受淹，保障水路畅通。 运输管理与生态防护：强化运输车辆管理，防止车辆对自然生态造成破坏，预防林火和树木病虫害发生。 防止侵占与植被恢复：在道路沿线设置标识牌，禁止在林地内非法开垦、放牧、砍伐。加强道路巡查，及时发现和制止侵占林地、破坏植被行为。对因道路建设或运营造成的植被破坏，及时选用与周边相似的植物进行恢复种植，保障生态连贯性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，声环境评价工作等级的划分是由建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度、受建设项目影响的人口数量而确定的，声环境评价级别判据详见下表。

表2  声环境评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)-5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下时（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大 |

本工程沿线所处的声环境功能区为GB3096规定的2类区，项目建设前后噪声噪声级增高量为高于3dB（A），受影响人口数量基本无变化，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则，本次声环境评价工作等级确定为二级。

评价范围：施工期以线路施工边界线向两侧外延200m范围内，施工边界线为道路边界线，本项目施工边界线为道路边界线，本项目为改建项目，利用原有道路改建，不增加道路宽度，不涉及扩建内容。运营期以道路中心线向两侧外延200m范围。评价范围详见附图6。

3、噪声保护目标调查

本项目环境保护目标见表3及附图7。

表3  声环境保护目标

| 序号 | 保护目标名称 | 所在路段 | 里程范围 | 线路形式 | 方位 | 距道路边界线/中心线距离（m） | 声环境保护目标预测点与路面高差（m） | 不同功能区户数 | 层数 | 不同功能区人口数量 | 环境特征 | 敏感点卫星图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南侧平房居民 | 桩号 K6+760~K8+175 | 980m | 路基 | 左侧 | 10/15 | 0-2 | 48 | 1 | 4a类区27人 | 本项目北侧为岭西林场，南侧为平房居民 |  |
| 2 | 南侧平房居民 | 桩号 K6+760~K8+175 | 980m | 路基 | 左侧 | 40/15 | 0-2 | 48 | 1 | 2类区117人 | 本项目北侧为岭西林场，南侧为平房居民 |  |

图1 4a类区敏感目标现场照片

图2  2类区敏感目标现场照片

4、环境质量标准及污染物排放标准

①、声环境质量标准

根据国家环保总局环发[2003]94号《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》中的第三条的有关规定，“公路、铁路（含轻轨）通过的乡村生活区域，其区域声环境功能区由县级以上地方人民政府参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）确定用地界外合理的噪声防护距离。评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑，其室外昼间按60分贝、夜间按50分贝执行（2类标准）”。

结合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中关于乡村声环境功能的确定：“村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求”。

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的规定，4a类标准适用区域的范围分别为：相邻区域为1类声环境功能区，距离为50±5m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为35±5m。

根据以上规定，确定本项目声环境执行下述标准：

现状评价：本项目公路所经过的区域主要为工业活动较多的村庄，现状评价农村居住环境声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；

预测评价：本项目建成后，道路边界线40m以内的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，40m以外区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。

表4    声环境质量标准    单位：dB（A）

| 声功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) |
| 4a类 | 70 | 55 |  |

②、噪声污染排放标准

施工期：施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准。具体标准值见下表。

表5  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期：拟改建公路运行后，道路边界线外40m内区域执行4a类标准，位于4a类区域外的环境敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。

表6   环境噪声排放标准    单位：dB（A）

| 标准 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类标准 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) |
| 4a类标准 | 70 | 55 |  |

- 5、噪声现状调查与评价

（1）监测布点

本项目在南侧敏感点共布设3个噪声监测点，具体位置见下表和监测布点图1。并在N2点处距道路最近点位同步记录车流量，记录时间不少于20分钟。

表7    声环境质量现状监测点布置表

| 序号 | 监测点编号 | 敏感点名称 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N1 | 南侧平房居民 | 道路边界线外40m外区域的敏感点 | N2处同步记录大、中、小车流量 |
| 2 | N2 | 南侧平房居民 | 距离公路最近住宅第一排窗前1m |  |
| 3 | N3 | 南侧平房居民 | 不受拟改建的既有公路噪声影响的区域 |  |

（2）监测布点合理性分析

N1为2类区监测点，N2为4a类区监测点，N1、N2为具有代表性监测对象，N3距离道路边界线200m，处于现状道路影响范围外，可作为噪声背景监测点。

（3）监测因子

连续等效声级Leq（A）。

（4）监测时间及频次

监测2天（2025年3月9日-3月10日），昼、夜各一次。

（5）评价方法

采用监测值与标准值对照分析的方法进行评价，评估污染现状。

（6）评价标准

根据声功能划分，本项目2类功能区敏感点声环境监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A），4a类功能区敏感点声环境监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

（7）噪声现状监测及评价结果

噪声现状监测汇总及评价结果见表8，车流量记录见表9。

表8     噪声现状监测结果

| 编号 | 测点名称 | 检测结果Leq dB（A） |  | 检测结果Leq dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025年3月9日 |  | 2025年3月10日 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 南侧居民2类区监测点 | 53 | 44 | 51 | 42 |
| 2# | 南侧居民4a类区监测点 | 58 | 49 | 56 | 48 |
| 3# | 不受道路现有道路影响监测点 | 52 | 43 | 51 | 43 |

表9    车流量统计

| 序号 | 监测点位 | 监测日期 | 监测时段 | 车流量(辆/20min) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |
| ▲2# | # 距离公路最近住宅第一排窗前1m | 2025.03.09 | 昼间 | 9 | 5 | 26 |
|  |  |  | 夜间 | 3 | 1 | 7 |
|  |  | 2025.03.10 | 昼间 | 7 | 4 | 20 |
|  |  |  | 夜间 | 2 | 1 | 6 |

采用直接比较的方法评价区域的声环境质量状况，由表8可见，本项目1#监测点位噪声监测值能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类区标准，2#监测点位噪声监测值能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类区标准，3#监测点满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类区标准。评价区域声环境质量良好。

图3噪声监测布点图

6、交通量预测

本项目2025年6月开工，2025年9月末竣工通车，根据《环境影响评价技术导则公路建设项目》（HJ 1358—2024）选取运营第1、7和15年作为运营近、中、远期的代表年份，本项目预测特征年为2026年、2032年、2040年。以2026年为近期，2032年为中期，2040年为远期。

根据现状调查，本项目沿线多为工业企业，包括建龙矿业、建龙化工、水泥厂、中双石墨等企业，项目的建设也承担沿线工业企业的运输要求。因此大型车辆占比相比同类、同等级公路较高。占比可在30%。因此本项目小型车、中型车、大型车的占比为：大型车30%；中型车15%；小型车55%。

昼夜间一般分为：昼间06:00~22:00，夜间22:00~06:00。昼夜车流量比为8:2，根据项目可行性研究报告所提供的各预测特征年日均交通量。由此，可推算出各类车型的昼夜间平均小时交通量，计算结果见表11。

表10 本项目特征年日交通量      单位：pcu/d

| 序号 | 年份 | 交通量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 近期（2026） | 3876 |
| 2 | 中期（2032） | 4107 |
| 3 | 远期（2040） | 4573 |

表11 车型比参数

| 车型 |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车型比例（%） | 近期（2026） | 55 | 15 | 30 |
|  | 中期（2032） | 55 | 15 | 30 |
|  | 远期（2040） | 55 | 15 | 30 |

表12  各类车型交通量预测

| 年份 | 车型 | 年均日交通量 （辆/d） | 昼间 （辆/h） | 夜间 （辆/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 小型车 | 2132 | 142 | 36 |
|  | 中型车 | 581 | 39 | 10 |
|  | 大型车 | 1163 | 78 | 19 |
| 2032 | 小型车 | 2259 | 151 | 38 |
|  | 中型车 | 616 | 41 | 10 |
|  | 大型车 | 1232 | 82 | 21 |
| 2040 | 小型车 | 2515 | 168 | 42 |
|  | 中型车 | 686 | 46 | 11 |
|  | 大型车 | 1372 | 91 | 23 |

7、噪声污染源分析

（1）施工期噪声污染源分析

道路施工期，作业机械品种较多，机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生暂时的严重影响。根据《公路建设项目环境影响评价规范》，公路工程机械噪声测试值详见下表：

表13  施工机械噪声测试值

| 序号 | 机械类型 | 测点距离（m） | 最大声级Lmax(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 5 | 84 |
| 2 | 推土机 | 5 | 86 |
| 3 | 压路机 | 5 | 81 |
| 4 | 大型运输机 | 5 | 90 |
| 5 | 打桩机 | 5 | 90 |
| 6 | 摊铺机 | 5 | 82 |

（2）营运期噪声污染源分析

车速及平均辐射声级

根据项目直接影响区相似公路车辆运行状况分析确定车速。本项目设计车速40km/h。本项目按设计车速计算，不计算平均车速。

本次评价第i种车型车辆在参照点（7.5m）处的平均辐射噪声级（dB）Loi参照下式公式计算：

根据项目直接影响区相似公路车辆运行状况分析确定车速。

①单车行驶辐射噪声级Loi

a.第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级dB（A）

Loi按下式计算：

小型车      LOS=12.6+34.73lgVS+△L路面

中型车      L0M=8.8+40.48lgVM+△L纵坡

大型车      L0L=22.0+36.32lgVL+△L纵坡

式中：S、M、L——分别表示小、中、大型车；

Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

- 源强修订

公路纵坡引起的交通源强修正量△L纵坡计算取值详见表14。

表14   路面纵坡噪声级修正值

| 纵坡（%） | 噪声级修正值dB（A） |
| --- | --- |
| ≤3 | 0 |
| 4~5 | +1 |
| 6～7 | +2 |
| >7 | +3 |

本项目纵坡小于3%，噪声级修正值取0。

公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面取值详见表15。

表15  常规路面修正值△L路面

| 路面 | △L路面 |
| --- | --- |
| 沥青混凝土路面 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | +1～2 |

注：本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。本项目为水泥路面，修正值取1。

- ②预测结果

本次评价进行近期、中期、远期进行预测。本公路车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级计算结果见下表。

表16  各车型平均时速计算结果及7.5m处平均辐射噪声级预测结果表

| 车型 | 2026年近期 |  |  |  |  |  | 2032年中期 |  |  |  |  |  | 2040年远期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
|  | 车速 | 车流量 | 声级 | 车速 | 车流量 | 声级 | 车速 | 车流量 | 声级 | 车速 | 车流量 | 声级 | 车速 | 车流量 | 声级 | 车速 | 车流量 | 声级 |
|  | km/h | 辆/h | dB(A) | km/h | 辆/h | dB(A) | km/h | 辆/h | dB(A) | km/h | 辆/h | dB(A) | km/h | 辆/h | dB(A) | km/h | 辆/h | dB(A) |
| 小型车 | 40 | 142 | 69.168 | 40 | 36 | 69.168 | 40 | 151 | 69.168 | 40 | 38 | 69.168 | 40 | 168 | 69.168 | 40 | 42 | 69.168 |
| 中型车 | 40 | 39 | 73.568 | 40 | 10 | 73.568 | 40 | 41 | 73.568 | 40 | 10 | 73.568 | 40 | 46 | 73.568 | 40 | 11 | 73.568 |
| 大型车 | 40 | 78 | 80.112 | 40 | 19 | 80.112 | 40 | 82 | 80.112 | 40 | 21 | 80.112 | 40 | 91 | 80.112 | 40 | 23 | 80.112 |

8、噪声影响预测与评价

⑴、施工期声环境质量影响预测与评价

①施工期噪声源及其特点

本项目施工中使用多种大中型设备进行机械化施工作业，施工噪声有其自身特点，主要表现为：

a施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就决定了施工噪声的随意性和没有规律性。

b不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大。

c公路施工机械一般都是暴露在室外的，而且还会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声源还是在局部范围内的，施工机械噪声可视为点声源。

d施工期噪声相对于营运期对环境的影响虽然是短暂的，但机械噪声不同于车辆噪声，由于功率、声频、源强均较大，所以常使人感到刺耳，施工过程中如不加以重视和采取相应的措施，会产生严重的扰民噪声，影响沿线人们的正常生活环境，产生不良后果。

根据工程分析，公路施工噪声源一般在81～90dB（A），施工机械噪声源详见表16。

②施工机械噪声影响预测

鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本报告书根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减可按如下模式进行计算：

式中：－预测点（）处的施工噪声预测值，dB(A)；

－无指向性点声源参考点（）处的噪声值，dB(A)；

－几何发散衰减量，dB(A)；

－空气吸收引起的衰减量，dB(A)；

－地面效应衰减量，dB(A)；

－大气吸收衰减系数，dB/km；本次计算取值为5.0dB/km。

－传播路径的平均离地高度，m；取值按1m计算。

，－分别为预测点和声源参考点的距离，m。

根据上述预测模式，各类施工机械在不同距离处的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见表17。

表17    工程主要施工机械施工噪声的影响范围

| 施工阶段 | 施工机械 | 预测结果（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准（dB） |  | 达标距离（m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 距离（m） | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 200 | 300 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|  | 挖掘机 | 84 | 78 | 68 | 64 | 61 | 59 | 58 | 52 | 48 | 70 | 55 | 30 | 200 |
|  | 推土机 | 86 | 80 | 70 | 66 | 63 | 61 | 60 | 54 | 50 |  |  | 30 | 200 |
|  | 压路机 | 81 | 75 | 65 | 61 | 58 | 56 | 55 | 49 | 45 |  |  | 30 | 100 |
|  | 大型运输机 | 90 | 84 | 74 | 70 | 67 | 65 | 64 | 58 | 54 |  |  | 50 | 300 |
|  | 打桩机 | 90 | 84 | 74 | 70 | 67 | 65 | 64 | 58 | 54 |  |  | 50 | 300 |
|  | 摊铺机 | 82 | 76 | 66 | 62 | 59 | 57 | 56 | 50 | 46 |  |  | 30 | 200 |
|  | 多台设备叠加值 | 94.67 | 89 | 79 | 75 | 72 | 70 | 69 | 63 | 59 |  |  | 90 | / |
|  | 叠加后降噪噪声值 | 74.67 | 69 | 59 | 55 | 52 | 50 | 49 | 43 | 39 |  |  | 10 | 50 |

由上表能够得知，在单台机械设备未设置隔声屏障的情况下，其昼间噪声于50米处能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的标准限值；而夜间则需在300米处才能够满足该标准（GB12523-2011）的标准限值要求。施工现场往往是多种施工机械同时进行作业，在多台设备施工作业时，未设置隔声屏障的情况下，昼间噪声于90m外才能够《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。在设置隔声屏障后，昼间施工噪声的达标距离约10m。本项目夜间不进行施工。因此昼间施工产生噪声对环境造成的影响较大。

③施工机械噪声对敏感点影响预测

根据评价范围，施工期评价范围为施工边界线外延200m，昼间施工200m范围内可满足标准，夜间单台器械施工则需要在200m外才能达标，因此施工期要禁止夜间施工。本项目施工机械主要集中在机动车道上，距离敏感点的距离约10m，路基、路面施工中，施工机械噪声不可避免的对南侧200m范围内敏感点产生影响，通过现场踏查可知，距离本项目施工边界最近的敏感点为南侧平房居民，最近距离为10m。施工机械主要集中在机动车道上。施工期敏感点噪声预测值在76-84dB（A）之间，对敏感点影响较大。建议采取控制施工时间，严禁在休息时间和夜间施工。避开居民的休息时间，可对敏感点居民施工处设置隔声屏障，高度为3m，尽量降低施工期噪声对其声环境的影响。

本项目的道路施工噪声给周边声环境造成污染也是不可避免的，但污染是短期的，施工结束后，施工噪声的影响随即消失。

- ⑵、营运期声环境质量影响预测与评价

①交通噪声预测模式

根据拟建公路特点、沿线的环境特征以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公路交通运输噪声预测模式。预测时需将各种车辆按其噪声大小分成大型车、中型车、小型车，分别预测某一类车辆的等效声级，然后把三类车辆的等效声级叠加得到总声级。

a第i型车辆等效声级的预测模式：

Leqℎi=L0Ei+10lgNiViT+ΔL距离+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16

式中：－第i类车的小时等效声级，dB(A)；

－第i类车速度为 Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

－昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r－从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m的预测点的噪声预测

－第i类车的平均车速，km/h；

ΔL距离—距离衰减量，dB(A)，

小时车流量大于等于300辆/小时，△L距离=10lg7.5r

小时车流量小于300辆/小时，△L距离=15lg7.5r

－计算等效声级的时间，1h；

，－为预测到有限长路段两端的张角（rad）；见图2，图中A、B为路段，P为预测点。

图4   有限长路段张角示意图

－由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算；

式中：－线路因素引起的修正量，dB(A)；

－公路纵坡修正量，dB(A)；

－公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

－声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

－由反射等引起的修正量，dB(A)。

b总车流等效声级为：

式中：－预测点接受到交通噪声值，dB(A)；

、、－分别为大、中、小型车辆预测点接受的噪声值，dB(A)；

如某个预测点受多条线路交通噪声影响，应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

c预测点环境噪声预测值的计算公式：

式中：－预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)；

－预测点的环境噪声背景值，dB(A)。

②预测模式参数的确定

a车型划分及交通量预测

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），车型可分为小、中、大三种车型。

b交通量及交通特性参数的确定

各预测特征年公路交通量预测结果见表11”。

- a运营期的车速确定

运营期车速为40km/h。

- b单车行驶辐射噪声级

车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级结果见表16”。

③修正量和衰减量的计算

线路因素引起的修正量（△L1）

a.纵坡修正量（△L坡度）

公路纵坡修正量△L坡度可按下式计算：

大型车：△L坡度=98×β  dB(A)

中型车：△L坡度=73×β  dB(A)

小型车：△L坡度=50×β  dB(A)

式中：β—公路纵坡坡度，%。

b.路面修正量（△L路面）

不同路面的噪声修正量见表18。

表18  常见路面噪声修正量   单位：dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

注：本项目为水泥混凝土路面，车速40km/h，修正值为1.5dB（A）

c.空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm=

a(r-r0)

1000

式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表。

表19  倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

| 温度 ℃ | 相对湿度 % | 大气吸收衰减系数α，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

d.地面效应衰减（Agr）

地面类型可分为：

ⅰ、坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

ⅱ、疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

ⅲ、混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算：

式中：

r─声源到预测点的距离，m；

hm─传播路径的平均离地高度，m；可按图5.2-3进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

图5   估计平均高度hm的方法

④交通噪声预测

在不考虑树林引起的噪声衰减量、建筑物引起的噪声衰减量以及采取措施的削减量的情况下，根据建设项目运行后项目噪声源情况，利用上述预测模式和参数，本评价根据预测模式和相关参数，计算出本工程道路营运期，本次评价需预测近期：2026年，中期：2032年，远期2040年。营运期各时段各路段的交通噪声预测值和两个评价时段的交通噪声预测值达标距离。营运期不同时段、不同路段的噪声预测结果见表20，等声级线图见下图。

表20  公路运营期交通噪声预测结果一览表    单位：dB（A）

| 路段 | 距道路中心线距离m | 近期2026年 |  | 中期2032年 |  | 中期2040年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 双鸭山至时代公路钢铁桥桥尾与水泥厂水泥混凝土硬化路交汇路段 | 10 | 66.36 | 60.26 | 66.58 | 60.64 | 67.83 | 61.04 |
|  | 20 | 60.01 | 53.91 | 60.23 | 54.29 | 62.76 | 54.69 |
|  | 40 | 54.1 | 48.01 | 54.32 | 48.38 | 58.29 | 48.78 |
|  | 60 | 50.85 | 44.75 | 51.07 | 45.13 | 56.01 | 45.53 |
|  | 80 | 48.55 | 42.46 | 48.77 | 42.83 | 54.4 | 43.23 |
|  | 100 | 46.83 | 40.73 | 47.05 | 41.11 | 53.19 | 41.51 |
|  | 120 | 45.42 | 39.32 | 45.64 | 39.7 | 52.19 | 40.1 |
|  | 140 | 44.17 | 38.08 | 44.39 | 38.45 | 51.3 | 38.85 |
|  | 160 | 43.15 | 37.06 | 43.37 | 37.43 | 50.57 | 37.83 |
|  | 180 | 42.11 | 36.02 | 42.33 | 36.39 | 49.81 | 36.79 |
|  | 200 | 41.24 | 35.15 | 41.46 | 35.52 | 49.15 | 35.92 |

本项目交通噪声影响评价结果如下：

随着距道路路肩距离的增加，交通噪声的影响逐渐减小；同时，随着营运期的增长，车流量的增大，交通噪声声级值也随之增强。其中昼夜间的交通噪声最大值均出现在2042年，在距路肩5m处，昼间交通噪声最大值为67.83dB，夜间交通噪声最大值为61.04dB。

根据GB3096-2008《声环境质量标准》及GB/T15190-94《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》，结合项目所在区域功能，项目建成后，区域内声环境功能区划分如下：本项目拟改建道路南侧临路的一层平房建筑为主，交通干线边界线外40m以内区域为4a类区，交通干线边界线外40m以外区域为2类区。根据上述预测结果，距道路中线60m处为2类区。2类区近期、中期、远期噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。近期4a类区昼间在道路边界线内达标，夜间达标距离为道路边界线外15m。中期4a类区昼间在道路边界线内达标，夜间达标距离为道路边界线外15m。远期4a类区昼间在道路边界线内达标，夜间达标距离为道路边界线外15m。

⑤敏感点噪声预测

本项目营运期200m范围内涉及敏感点为：南侧平房居民，项目范围内敏感点均为平房。本项目对敏感点噪声影响预测如下表21。

表21  敏感点声环境影响预测         单位：dB（A）

| 敏感点 名称 | 背景值 |  | 距道路最近处功能区 | 与道路边界线 相对位置（m) |  | 近期 |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  | 远期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
|  |  |  |  | 距离 | 高差 | 贡献 | 预测 | 超标 | 贡献 | 预测 | 超标 | 贡献 | 预测 | 超标 | 贡献 | 预测 | 超标 | 贡献 | 预测 | 超标 | 贡献 | 预测 | 超标 |
| 南侧平房居民1 | 58 | 49 | 4a类区 | 25 | 1 | 56.63 | 60.38 | - | 50.54 | 52.85 | - | 56.85 | 60.47 | - | 50.91 | 53.07 | - | 60.45 | 62.41 | - | 51.31 | 53.32 | - |
| 南侧平房居民2 | 53 | 44 | 2类 | 77 | 1 | 49.19 | 54.51 | - | 43.1 | 46.58 | - | 49.42 | 54.58 | - | 43.47 | 46.76 | - | 54.66 | 56.92 | - | 43.88 | 46.95 | - |

由上对沿线敏感点的噪声预测结果可知，交通干线边界线外40米内平房居民在近期、中期、远期的交通噪声预测值昼间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准要求。交通干线边界线外40米外的敏感点在近期、中期、远期的交通噪声预测值昼间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

图6近期昼间等声级线图

图7 近期夜间等声级线图

图8 中期昼间等声级线图

图9 中期夜间等声级线图

图10 远期昼间等声级线图

图11远期夜间等声级线图

9、污染防治措施

- ⑴、施工期噪声污染防治措施

①、施工噪声来源及应对机械车辆方面的措施

施工期的噪声主要源于施工机械和运输车辆。施工单位务必采用符合国家相关标准的机械与车辆，优先选用低噪声的机械和工艺。对于振动较大的固定机械设备，要加装减振机座。而且，要对各类施工设备做好维护保养工作，使其保持良好运转状态，从而尽可能降低噪声源强。

②、机械施工噪声特点及作业时间调整

机械施工的噪声有突发、无规则、不连续、高强度等特性。针对这种情况，可以把噪声源强大的作业安排在昼间（06:00-22:00）进行，或者对各施工机械的操作时间做适当调整。另外，为了减少材料运输、敲击等施工活动产生的噪声源，要求施工单位通过文明施工并加强有效管理来缓解。

③、施工期避开居民休息时间及夜间施工的要求

施工期需要避开居民休息时间，禁止在夜间（22∶00-6∶00）施工作业，以此减少对南侧居民的影响。如果要在夜间延长施工，必须取得岭东生态环境局的批准，同时要告知南侧居民，并且设置临时声屏障等防噪声措施。

④、对施工人员的防护措施

施工机械噪声会对机械操作者和施工人员造成较为严重的影响，建议对这些人员采取戴耳塞、头盔等个人防护措施。

⑤、避免高噪声设备集中作业

根据施工作业阶段的具体情况，要尽量避免高噪声机械设备集中使用，或者防止几台声功率相同的设备同时、同点作业，从而减少作业时的噪声声级。

⑥、运输车辆行驶要求

运输车辆要限速行驶，并且尽量避免鸣笛，以此减轻对声环境保护目标的影响。

⑦、围挡、围栏及防溢座的设置

在施工期间，施工场地边界应设置高度在3m以上的围挡，根据地方管理要求，围挡高度可适当增加。围挡底端要设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间不能有缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

- ⑵、营运期声环境污染防治措施

在进行地面交通噪声污染防治时，《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号)提出了一系列原则、责任及控制目标要求。其中，噪声防治应遵循在技术经济可行的条件下，优先对噪声和传声途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制的原则。

关于责任和控制目标，明确规定：在规划或已有地面交通设施邻近区域建设噪声敏感建筑物时，建设单位需采取间隔必要距离、传声途径噪声消减等有效措施，确保室外声环境质量达标；因地面交通设施的建设或运行造成环境噪声污染的，建设单位、运营单位应采取间隔必要距离、噪声源控制、传声途径噪声消减等有效措施，使室外声环境质量达标。若经技术经济论证，不宜对交通噪声实施主动控制，建设单位、运营单位则应对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保障室内合理的声环境质量。

基于上述要求，综合考量项目沿线敏感点特征、道路特点、所需降噪效果以及各种降噪措施的适用条件等因素，秉持技术可行、经济合理且兼顾公平的原则，本次环评提出以下噪声防治措施：

管理措施

绿化与规划管控：依据《地面交通噪声污染防治技术政策》相关要求，强化道路与敏感建筑物之间的绿化。同时，建议在沿线控制距离内，不宜规划建设医院、学校等对声环境质量要求较高的环境保护敏感建筑。若确需规划建设，需对其进行隔声设计，建议采用隔声门窗等措施，避免交通噪声对规划敏感建筑物产生影响。

行车管理：在村屯进出口前设置交通标志，限制村屯段车速（限速40km/h），并禁止鸣笛，以此加强行车管理。

路面维护：定期对路面进行检查与保养，及时维修和修复受损路面，确保路面处于良好状态。

监测与监督：环境保护部门应加强对地面交通噪声的监测，针对环境噪声超标的地面交通设施，提出噪声削减意见或要求，并监督有关部门落实。

资金预留与跟踪监测：预留环保资金，开展中远期跟踪监测。若中期、远期敏感目标出现超标情况，将该资金作为防治措施费用，及时采取相应的隔声降噪措施，保证敏感目标处满足噪声环境质量标准。

10、环境监测计划

本项目噪声污染源自行监测计划详见表22。

表22   施工期和营运期噪声环境监测计划

| 环境因子 | 监测时段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测时间 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 施工期 | 南侧平房居民 | LAeq | 施工期每季度一次，1天2次（昼夜各一次） | 委托监测机构 | 环境保护主管部门 |
|  | 运营期 |  |  | 运营近期、中期、远期各1次连续2天，昼夜各一次 |  |  |

11、噪声环境影响评价结论与建议

本项目在施工期和运营期对噪声污染采取了有效的防治措施，在落实有效的噪声污染防治措施后，对周围环境影响可接受。

建议

根据近、中、远期预测结果提出以下建议：

1）严格执行本项目设计车速40km/h，禁止车辆超速行驶；

2）工程管理措施：加强公路交通管理，如限制性能差、噪声高的车辆进入；经常维持路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大；进入敏感点密集路段，设置禁止鸣笛的明显标志、减速带等；

3）严格控制施工质量，保证优质工程。后期加强路面维护，及时修补破损路面，做好路面清洁等措施。