建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线

大修工程

建设单位（盖章）：双鸭山远东创投国际物流有限公司

编制日期：2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	17

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	35

四、生态环境影响分析	49

五、主要生态环境保护措施	72

六、生态环境保护措施监督检查清单	83

七、结论	85

附图1 地理位置图	86

附图2 福利屯站场示意图	87

附图3 项目方案示意图	88

附图4 项目总平面布置图	89

附图5 土地利用现状图	90

附图6 既有油库专用线走行线	91

附图7 既有3道、4道线路	92

附图8 施工总布置图	93

附图9 生态保护措施平面布置图	94

附件1 营业执照	95

附件2 监测报告	96

附件3 生态环境分区管控分析报告	101

附件4 转让合同	107

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线大修工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴跃军 | 联系方式 |  | 18745407788 |
| 建设地点 | 黑龙江省双鸭山市集贤县福利屯 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点：（131°6′38.661″，46°42′59.296″） 终点：（131°7′34.743″，46°43′10.651″） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业 133改建铁路 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地利旧 临时占地：19267m2/ 长度：1.038km |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 800.72 | 环保投资（万元） | 40.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 5.06 | 施工工期 | 2025.5-2025.10 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）中表1专项评价设置原则表，详见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目 涉及内容. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的专用线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气专用线（不含城镇天然气专用线、企业厂区内专用线），危险化学品输送专用线（不含企业厂区内专用线）：全部; 不涉及. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿(跨)越(无害化通过的除外)环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）表1专项评价设置原则表，本项目不属于“涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目”，故本项目无需设置生态专项评价。 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）表1专项评价设置原则表，本项目为铁路改建项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中铁路改建项目不涉及环境敏感区，故本项目无需设置声专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中“二十三、铁路1.铁路建设和改造：铁路新线、既有铁路改扩建、铁路专用线、城际、市域（郊）铁路建设，线路全封闭和道口平改立，重点口岸扩能改造”的鼓励类项目，项目建设符合国家的产业政策。 2、项目选址合理性分析 （1）用地相符性 本项目建设地点位于黑龙江省双鸭山市集贤县福利屯，不新征用土地，用地类型为铁路用地。本项目不占用基本农田。项目区域内无国家、省、市级自然保护区，风景名胜区，名胜古迹、饮用水水源地保护区等环境敏感目标，符合环境要求。 本项目用地性质为铁路用地，行业类别与用地性质相符，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制其他符合性分析用地、禁止用地项目，符合土地政策要求。 （2）项目特点分析 本次研究在油库专用线走行线上重新插入17#和19#道岔，分别连通3道和4道，并按《铁路专用线设计规范（试行）》（TB10638-2019）要求调整线路坡度。更换既有线路钢轨、轨枕和扣配件，铺设道床，并换填路基表层。拆除既有路基排水沟，在路基两侧新设排水沟各一条。拆除既有车挡并新设固定式车挡和滑动挡车器。火车运行产生的环境影响，包括大气环境影响、声环境影响、振动环境影响等。石油卸载部分另做环评，不在本次评价范围内。 （3）环境功能一致性分析 根据工程分析确定污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境、生态环境影响分析，说明项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境、生态环境影响较小。项目建设不会使得环境功能发生改变。项目所经区域属于平原地区，项目不占农田、林地，因此，拟建项目的建设对地表植被、地下水资源和土地资源的影响较小。且拟建项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等重要的敏感点跨越，也不压覆重要的矿产资源。 综上所述，本项目选址合理。 3、与《黑龙江省主体功能区规划》的符合性分析 根据《黑龙江省主体功能区规划》中，集贤县福利镇属于省级重点开发区域中重点开发城镇。 功能定位：东部煤电化基地中心城市产业辐射和转移的重要承接区，县域经济发展的核心区和引导区，周边农业人口转移的集散区。 产业发展方向与布局：以城关镇为基础，以各类经济开发园区和对外口岸为依托，承接区域内中心城市特色产业。以煤电化产业为主导，发挥区位和资源优势，合理开发和有效保护煤炭资源，大力发展循环经济，积极发展非煤支柱产业和对外贸易，重点发展冶金、新材料、新能源、农产品加工、装备制造、生物工程等产业。 生态建设：大力发展循环经济和生态农业，加强生态建设，实施退耕还林还草还湿，加强水土流失预防和治理，开展重点矿区生态修复、环境治理和水资源保护治理，提高矿区土地复垦和矿井水利用率。 基础设施建设：完善城镇和矿区基础设施，构建综合交通网络，优化居住环境，提升服务水平。 项目所在地 图1-1 黑龙江省主体功能区规划图 本项目为黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线大修工程，为铁路专用线建设项目，属于基础设施建设项目，项目建设不采伐林木，不新增建设用地，对充分发挥铁路运能、提高铁路经济效益具有重要作用，项目选址属于农村环境，避开了城镇发展，占地类型为铁路用地，不新增永久占地，面积较小，施工内容较少，同时施工周期较短，施工期污染影响较小，竣工后及时恢复临时占地，恢复耕种，对区域农产品影响较小，符合该规划要求。 因此，本项目符合《黑龙江省主体功能区规划》相关要求。 4、与《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030）相符性分析 本项目选址在双鸭山市，根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030）》，双鸭山市为黑龙江省水土流失重点治理区，属于东南部山地丘陵水质维护保土区，本项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县，所在区域为三江平原-兴凯湖生态维护农田防护区，本区包括虎林市、密山市、绥滨县、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县、桦川县、抚远市、同江市、富锦市等11市（县），区域总面积64240.98km2，其中耕地面积33908.44km2，林地面积16524.60km2。区域总人口281.14万人，人均耕地1.21hm2，农村各业生产总值513.69亿元。本区水土流失类型为水力侵蚀，水土流失面积6458.00km2，占区域总面积的10.05%，其中轻度侵蚀2781.39km2，中度侵蚀1805.48km2，强烈侵蚀1315.36km2，极强烈侵蚀433.38km2，剧烈侵蚀122.39km2。现有侵蚀沟9776条，沟道密度0.05km/km2。 本区是黑龙江省粮食主产区，是水稻、玉米和大豆等重要商品粮生产基地。地势低平，平均海拔50～60m，最高海拔400m，土地广袤，农业资源富集，三江汇流水网区湿地泡沼密布，是中国最大的沼泽分布区。本区属中温带大陆性季风气候，年降水量500～650mm，土壤类型主要有白浆土、草甸土、沼泽土、黑土等，主要河流有黑龙江、乌苏里江和松花江，主要湖泊有亚洲最大的界湖兴凯湖。本区植被以中生草甸植被为主，西部小兴安岭和南部完达山脉边缘发育有森林植被，三江平原素以“北大仓”著称，良田万畴，农业机械化程度高，为黑龙江省农业现代化示范区。 本项目为黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线大修工程，不会对沿线农业生产和人民生活造成影响，不新增永久占地，基本不会造成土壤破坏，符合《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030）相关要求。 5、与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》符合性分析 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）规定：建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。临时用地使用期限一般不超过两年。严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低。 本项目临时占地共计19267m2，其中施工场地7027m2，在专用线一侧设置，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类；临时堆土场6300m2，设在铁路一侧，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类，确保耕地面积不减少、质量不降低；临时施工便道5940m2，长度850m，占地类型为耕地，施工结束后恢复为耕地，坚持“占多少、恢复多少”原则。本项目施工期为六个月，施工期结束后临时占地全部恢复，使用期限不超过两年。因此项目建设临时用地符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）的要求。 6、与集贤县国土空间规划符合性分析 根据《集贤县国土空间总体规划（2021-2035年）》：“6.1优化城镇发展格局：规划形成“一主、一副、两轴”的空间结构模式。 “一主”：集贤中心城区：加快人口和要素资源集聚，打造双集一体化发展区北部中心，与双鸭山中心城区协同发展，实现双鸭山“强核”发展战略；结合大菩提寺、滚兔岭等旅游资源发展都市型旅游业。 “一副”：集贤镇区：重点发展农副产品精深加工，承担县域副中心职能。 “两轴”：同三发展轴、福利-升昌发展轴。 本项目位于集贤县，铁路专用线作为油库建设的基础设施，是项目顺利建设和运营的重要保证，本项目符合集贤县国土空间总体规划产业定位及产业布局。因此本项目符合《集贤县国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。 7、与《铁路专用线设计规范（试行）》中环境保护相关规定符合性分析 本项目选址选线不占用农用地、耕地，自然保护区的核心区和缓冲区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区的核心景区、饮用水水源一级保护区，符合当地的生态保护红线管理规定和生态功能区划、环境保护规划。本项目铁路主体工程、临时工程等采取水土保持和生态恢复措施，并宜与自然景观相协调，符合文件要求。污染物通过相应的防治措施可达标排放，符合国家、行业和地方现行的排放标准及环境管理要求。噪声污染通过相应防治措施，符合现行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525）以及《声环境质量标准》（GB3096）的规定。由列车运行引起环境振动采取铺设钢轨、局部路段限速等振动防治措施，满足《城市区域环境振动标准》（GB10070）的规定。综上所述，本项目符合《铁路专用线设计规范（试行）》中环境保护相关规定。 8、与铁路审批原则相符性分析 《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2016〕14号）于2016年12月经原生态环境部颁布实施，本工程与《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析见表1-2。 表1-2 与《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性 审批原则; 本项目符合性. 1.项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合国家和地方相关铁路发展规划、铁路网规划、规划环评及其审查意见要求。; 本项目不属于限制、淘汰类项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，符合审批原则。. 2.坚持“保护优先”原则，选址选线符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、城镇总体规划、环境功能区划、生态红线及其他相关要求。 项目选址选线及施工布置不得占用自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等环境敏感区内依法禁止建设的区域。项目经过环境敏感区路段应优化选址选线，采取有效措施，降低不利环境影响。; 本项目选址选线符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、城镇总体规划、环境功能区划、生态红线及其他相关要求。 项目选址选线及施工布置未占用自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等环境敏感区内依法禁止建设的区域。符合审批原则。. 3.坚持预防为主原则，在技术经济可行条件下，优先考虑对噪声源、振动源和传播途径采取工程技术措施，实施噪声与振动污染主动控制。项目经过声环境和振动敏感目标路段，通过优化线位和工程形式，按照污染源、传播途径、敏感建筑物分层次分情况采取防控措施，有效控制噪声和振动对环境的不利影响。项目沿线应结合受影响情况采取设置声屏障、搬迁或功能置换等措施，有效防治噪声污染。建筑隔声措施可作为辅助手段保障敏感目标满足室内声环境质量要求。运营期铁路边界噪声排放限值需满足标准要求，沿线声环境敏感目标满足声环境质量标准要求。现状声环境质量不达标的，须强化噪声防治措施，确保项目实施后声环境质量不恶化。项目经过城乡规划的医院、学校、科研单位、住宅等噪声敏感建筑物用地路段，应明确噪声达标控制距离的要求，对后续城市规划控制和建设布局提出调整优化建议，同时预留声屏障等噪声治理措施实施条件。 施工期应合理安排施工时段，优选低噪声施工机械和施工工艺，采取隔声降噪与减振措施，避免噪声和振动污染扰民。; 施工期：合理安排施工时间，敏感点段禁止夜间施工；在靠近站前小区的路段施工时采用可拆卸的隔声挡板，对施工机械采取消声减震措施，尽量避免高噪声设备同时使用。 运营期：设备选取低噪声型号设备，加强站场的绿化工程。 振动措施：运营后应及时修磨轨面和轨道变形的维护，保证钢轨表面的平整光滑，以保证其良好的运行状态，减少附加振动。符合审批原则。. 4.项目涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊和重要生态敏感区的，应专题论证对敏感区的环境影响。结合敏感区的类型、保护对象及保护要求，从优化设计线位、工程形式和施工方案等方面采取有针对性的保护措施，减轻不利生态影响。 重视对野生动、植物的保护，减轻不利影响。对重点保护及珍稀濒危野生动物重要生境、迁徙行为造成不利影响的，应优先采取避让、优化设计和施工方案、合理安排工期、设置野生动物通道、运营期灯光和噪声控制以及栖息地恢复和生态补偿等保护措施，对古树名木、重点保护及珍稀濒危植物造成影响的，应采取避让、工程防护、异地移栽等保护措施。 项目经过耕地、林地集中路段，结合工程技术经济条件采取增加桥隧比、降低路基高度、优化临时用地选址等措施，减少占地和植被破坏。对施工临时用地采取防止水土流失和生态恢复措施，有效减轻生态影响。; 本项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊和重要生态敏感区。本项目不设集中取、弃土场，拆除后的混凝土及残土等土石方破碎后部分用于路基填筑及桥涵的填料，拆除专用线道岔的钢筋、钢材部分可回收利用；部分不能回收利用的建筑垃圾去往填埋场。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。土石方的临时堆场周边应挖好排水沟，堆土的边坡要小，尽量压实，并采取土袋护脚、草袋护坡等措施使其不易被雨水冲刷造成水土流失，符合审批原则。. 5.项目涉及饮用水水源保护区或Ⅰ类、Ⅱ类敏感水体时，优化工程设计和施工方案，施工期和运营期废水、废渣不得排入上述敏感水体。落实《水污染防治行动计划》等国家和地方水环境管理及污染防治相关要求。 隧道工程涉及生态敏感目标、居民饮用水取水井、泉和暗河的，采取优化设计和施工工艺、控制辅助坑道设置数量和位置、开展地下水环境监控、制定应急预案等措施，减轻出露工程的环境影响及对地表植被、居民饮用水的不利影响。桥梁工程涉及水环境敏感目标的，应优化设计和施工工艺，控制桩基施工及桥面径流污染。; 本项目不涉及饮用水水源保护区或Ⅰ类、Ⅱ类敏感水体，符合审批原则。. 6.根据项目特点提出针对性的施工期大气污染防范措施。沿线供暖设备的建设应满足《大气污染防治行动计划》等国家和地方大气环境管理及污染防治相关要求，排放大气污染物的应采取污染防治措施，确保各项污染物达标排放。 运煤铁路沿线涉及有煤炭集运站或煤堆场的，应强化防风抑尘等大气污染防治措施，并结合卫生防护距离和大气防护距离的要求提出场址周围规划控制建议。对装运煤炭的列车应有抑尘等措施，减轻运营过程中的扬尘影响。隧道进出口临近居民区或环境敏感区的，应采用优化布局或采取大气污染治理措施，减轻不利环境影响。; 施工期：本项目施工路段保护目标处设置隔声降尘挡板或者实体围墙，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。砂土等散体物质运输车辆必须严加管理，采取用篷布盖严或封闭车厢的措施。堆料场和临时堆土场应采取防风防雨措施，防止尘土飞扬，遇恶劣天气加盖毡布。对施工场地、运输道路采取洒水等方法处理，干旱大风天气应加强洒水，适当增加洒水次数。 营运期：本项目为货运专线，不属于装运煤炭的列车，故运营过程中的扬尘可以忽略不计。. 7.牵引变电所、基站选址应远离居民区、学校等电磁环境敏感目标，与敏感目标距离满足电磁防护相关标准要求。采取有效措施并加强监测，妥善解决列车运行电磁干扰影响沿线无线电视用户接收信号的问题。; 本项目无牵引变电所、基站，符合审批原则。. 8.按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处理处置。; 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。固体废物贮存和处置系统满足按相关污染控制技术规范和标准要求，符合审批原则。本项目运营期无固废产生，施工期弃方用于其他项目回填综合利用，不涉及危险废物。. 9.存在环境风险的项目，对风险污染路段和站场，强化环境风险防范措施，提出环境风险防范应急预案的编制要求，建立与当地人民政府相关部门和受影响单位的应急联动机制。; 本项目为油库铁路专用线，装载运输货物为石油，存在石油泄漏、火灾及爆炸风险。建设单位应按照环评要求做好应急预案，并与当地人民政府相关部门和受影响单位的应急联动机制。符合审批原则。. 10.改、扩建项目应全面梳理既有工程存在的环保问题，提出整改措施，满足达标排放和环保管理相关要求。; 本项目为改建铁路专用线项目，根据现场调查，现有工程各项污染防治措施均落实到位，废气、废水、噪声、固废均实现达标排放，经核实，现有工程无主要环境问题。符合审批原则。. 11.按环境影响评价技术导则及相关规定制定环境监测计划，根据监测结果完善环境保护措施。明确施工期环境监理、运营期环境管理的要求。; 本项目按环境影响评价技术导则及相关规定制定了环境监测计划，按照环境监测管理规定和技术规范的要求，符合审批原则。. 12.对环境保护措施进行深入论证，确保其科学有效、切实可行，合理估算环保投资并纳入投资概算，明确措施实施的责任主体、实施时间、实施效果。; 本项目环境保护措施已论证有效性并纳入环保投资，符合审批原则。. 13.按相关规定开展了信息公开和公众参与; 本项目为油库铁路专用线大修工程，报告表无需开展公众参与，符合审批原则。. 14.环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。; 本项目严格按照相关导则及产业政策法规要求编制，符合资质管理规定和环评技术标准要求，符合审批原则。. 工程采取环保措施减轻工程建设带来的环境影响，项目符合《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的相关要求。 9、与《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》符合性分析 黑龙江省“十四五”黑土地保护规划提出：采取“三严”措施，依法加强黑土耕地数量管控，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。 ①严控耕地保护红线。实行最严格的耕地保护制度，划定耕地保护红线和永久基本农田控制线，严格落实耕地占补平衡、易地补充耕地、土地复垦等政策，确保完成规划期内黑土耕地保有量和永久基本农田保护任务。 ②严格国土空间用途管制。划定一般农业区，把优质黑土耕地优先划入一般农业区。制定用途管制规则，实行严格的用途管制，严控非农建设用地规模，尽量少占优质黑土地。强化对占用黑土地的管控约束，使得城镇发展等非农建设尽量避让优质黑土地。 ③严格土地执法。建设项目占用耕地的，应当按规定进行表土剥离和利用。全面加大黑土耕地保护违法违规问题执法力度，及时发现、严肃查处土地违法特别是乱占耕地、破坏耕地、盗挖黑土等行为。 本项目不占用耕地保护红线，不新增永久占地，符合《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》相关要求。 10、与《黑龙江黑土地保护利用条例》的符合性分析 《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024年3月1日起施行）规定：在黑土地上禁止下列行为： （一）建窑、建坟； （二）擅自建房、挖砂、采石、采矿等； （三）向黑土地倾倒垃圾； （四）法律、法规规定的其他禁止行为。 本项目为铁路专用线建设项目，不属于建窑、建坟项目，也不属于擅自建房、挖砂、采石、采矿等项目。本项目生活垃圾桶，统一收集后由环卫部门统一及时处理，施工期建筑垃圾及时运往政府指定地点处置，不在现场堆存，不占用黑土地。因此本项目符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》的要求。 11、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析 根据《关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知》（环大气〔2023〕1号）：六、加大交通运输噪声污染防治，推动各领域分步治理（十三）推动轨道交通噪声污染防治：21．细化铁路噪声污染防治要求。明确铁路监督管理机构噪声污染防治责任部门，细化铁路噪声污染治理措施，与铁路运输企业以及相关部门建立工作联系机制，加强行业监管。铁路运输企业会同地方有关部门推动铁路列车鸣笛噪声污染综合整治，推动市区铁路道口平面改立交；加强对铁路线路和铁路机车车辆的维护保养，确保减振降噪设施正常运行，按照国家规定开展噪声监测，保存原始监测记录。鼓励通过中心城区的铁路两侧设置封闭防护栅栏。 本次评价已细化铁路噪声污染治理措施，并从以下几方面提出了噪声污染防治措施：合理规划布局、源强控制、加强铁路管理从源强上控制噪声、加强机车鸣笛噪声控制、加强绿化、建立铁路线路安全保护区、预留噪声防治资金等。并针对运营期制定了环境噪声监测计划。本项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县福利屯，未通过中心城区，铁路两侧无需设置封闭防护栅栏。因此本项目建设符合《关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知》（环大气〔2023〕1号）的要求。 12、与《关于进一步加强和改进公路、铁路项目建设用地服务和监管的通知》符合性分析 国土资源部 交通运输部 铁道部《关于进一步加强和改进公路、铁路项目建设用地服务和监管的通知》（国土资发〔2011〕30号）规定：各主管部门和用地单位都要牢固树立依法依规用地意识，坚决杜绝未经依法批准用地擅自开工建设行为，严禁单纯追求建设进度造成违法违规用地。要认真执行土地征收和临时用地补偿安置的法规政策。地方各级国土资源主管部门要按照国土资源部《关于加快做好国务院批准单独选址建设项目用地审查工作的通知》（国土资发〔2010〕192号）的要求，对符合条件的公路、铁路项目建设用地，积极主动服务，改进用地审查报批工作，提高审批效率。 本项目为油库铁路专用线大修工程，项目无未批先建行为，占地为铁路建设用地，不新增永久占地。本项目建设符合《关于进一步加强和改进公路、铁路项目建设用地服务和监管的通知》（国土资发〔2011〕30号）的要求。 13、与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》要求，建设绿色交通运输体系。优化交通运输结构。加大运输结构调整力度，推动大宗货物和集装箱中长距离运输向铁路和水路运输转移。推动全省重要物流通道干线铁路建设，以及大型企业和园区铁路专用线建设。增强松花江、黑龙江航运能力。 本项目作为油库铁路专用线大修工程建设项目，建成后在促进地方经济发展、降低企业运输成本和提高铁路运输收益等方面具有积极重要的作用，因此本项目符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》的要求。 14、生态环境分区管控符合性分析 本项目为黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线大修工程，位于黑龙江省双鸭山市集贤县内。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）以及《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号），本项目位于重点管控单元。本项目不占用生态保护红线，不占用永久基本农田。 （1）生态保护红线 本项目为黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线大修工程，项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县内，项目区域不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级公益生态林等生态保护红线区域。项目选址及建设符合生态保护红线总体管控要求。 （2）环境质量底线 经查询，本项目位置属于水环境一般管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区，示意图附件3。项目区域大气环境、水环境、声环境质量现状能够满足相应的标准要求。项目建设不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目建成后不需要煤、热等能源资源，不消耗水资源，项目在既有铁路用地内建设，无须新征用地，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县内，根据《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）以及关于《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号），项目生态环境准入要求符合性分析见下表。 表1-3 生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 符合性分析. ZH23052120002; 集贤县城镇空间; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.执行“1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。” 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。”; 本项目属于铁路专用线大修工程，不新建危险化学品生产项目，不涉及畜牧业，不需要新征用地。符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 1.执行“加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。” 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”; 本项目属于专用线大修工程，不涉及锅炉燃烧，不使用煤作为燃料，福利屯站污水排入市政污水管网。符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 1.执行“化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。” 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。”; 本项目属于专用线大修工程，不属于重点管控单元禁入项目符合，符合环境风险防控要求。. 资源开发效率要求; 执行“1）推进污水再生利用设施建设。2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。”; 本项目属于专用线大修工程，福利屯站污水排入市政污水管网。符合资源开发效率要求。. ZH23052120003; 集贤县大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束; 执行“1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。”; 本项目属于专用线大修工程，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业，不涉及拌合水泥。符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 执行“1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”; 本项目属于专用线大修工程，不使用煤作为燃料，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。”; 本项目属于专用线大修工程，不属于有色金属冶炼和焦化等行业。符合环境风险防控要求。. 本项目为油库铁路专用线大修工程建设项目，根据《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）以及关于《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）本项目建设符合要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县福利屯站，车站中心里程为佳富线K62+243、福前线K0+000。油库专用线在福利屯站佳木斯侧咽喉区接轨，北侧为繁荣街、西侧为西环路，南侧为居民区。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.基本情况 （1）项目名称：黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线大修工程； （2）建设性质：改建； （3）建设单位：双鸭山远东创投国际物流有限公司； （4）总投资：800.72万元； （5）施工期：2025.5-2025.10，施工工期6个月。 2.项目由来及建设规模 （1）项目由来 油库专用线自1995年建成以来已服役多年。既有轨道类型为43kg/m钢轨，混凝土轨枕，扣板扣件，道岔为43kg/m木岔枕单开道岔。目前，油库专用线内仅有走行线和油库装卸线处于使用状态，库外装卸线3道、4道由于年久失修，现已不停车。既有3道和4道钢轨损耗、轨枕开裂、扣配件损坏缺失问题严重，为保证走行线安全，17#与19#接轨道岔也在近期被拆除，并放置在路基外侧。铁路路基被杂草覆盖。 结合双鸭山远东创投国际物流有限公司对线路的需求及线路现状，亟需对油库专用线3道、4道线路及其接轨道岔进行大修，以提高线路运行状态，确保取送车作业安全。 （2）本项目建设内容 本项目在油库专用线走行线上重新插入17#和19#道岔，分别连通3道和4道，总长度为1.038km。本次研究为既有线路大修，新铺线路基本位于既有路基范围内。本专用线近、远期取送作业次数均为1次/天。拆除走行线YK0+501.25~YK0+590.22之间、既有3道和4道43kg/m钢轨，更换为50kg/m-25m钢轨。走行线在既有1#岔首和新铺17#道岔间、新铺19#道岔末端与既有43kg/m钢轨间分别铺设12.5m长43kg/m-50kg/m异型轨。 项目组成及建设规模见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 工程类型; 具体建设内容; 备注. 主体 工程; 站场; 铁路专用线; 本次研究在油库专用线走行线上重新插入17#和19#道岔，分别连通3道和4道，总长度为1.038km。本次研究3道曲线半径由510m调整为500m，线路有效长为346m，装卸长度为301m。4道曲线半径由280m调整为240m，线路有效长为508m，装卸长度为313m。福利屯机务段借用混凝土构件，无鸣笛。4道半径240m曲线范围内每25m设置10根轨距杆。; 改建. 路基; 本次研究为既有线路大修，新铺线路基本位于既有路基范围内。因路基面杂草丛生，需对表层路基进行换填，路基表层采用B组填料，厚度为0.3m。车站路基面应设有倾向排水系统的横向坡度，可设计为一面坡、两面坡或锯齿形坡。路基面的横向坡度不宜倾向正线。3道和4道线路大修范围内清除地表杂填土，按设计高程换填路基。拆除既有路基排水沟，在路基两侧新设排水沟各一条。本次研究3道大修后在线路两侧路肩外分别新设钢筋混凝土矩形盖板排水沟1条。排水沟通过横向排水槽穿越3道线路引至铁路路基范围外侧散排。; 新建. 运输能力; 本专用线近、远期取送作业次数均为1次/天。; /. 占地工程; 永久占地; 本工程永久占地土地类型为铁路用地，不新增永久占地，占地面积为70470m2。; /. 临时占地; 本项目不设集中取、弃土场，拆除后的混凝土及残土等土石方破碎后部分用于路基填筑，拆除专用线道岔的钢筋、钢材部分可回收利用；部分不能回收利用的建筑垃圾去往填埋场。 本项目临时占地共计19267m2，其中施工场地7027m2，在专用线一侧设置，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类；临时堆土场6300m2，设在铁路一侧，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类，确保耕地面积不减少、质量不降低；临时施工便道5940m2，长度850m，占地类型为耕地，施工结束后恢复为耕地。; 新建. 辅助工程; 其他相关技术设备配置; 道岔; 改建铁路拆除油库专用线3道和4道，重新设置17#和19#道岔，既有油库专用线采用43kg/m钢轨木枕道岔，道岔连续布置，道岔前后未设置间距，新设道岔采用50kg/m钢轨混凝土岔枕道岔，需要根据《铁路专用线设计规范（试行）》（TB10638-2019）中关于道岔间插入钢轨最小长度要求调整道岔间距。道岔间距调整后，改造岔后曲线并重新连接3道和4道。; 改建. 钢轨; 拆除走行线YK0+501.25~YK0+590.22之间、既有3道和4道43kg/m钢轨，更换为50kg/m-25m钢轨。走行线在既有1#岔首和新铺17#道岔间、新铺19#道岔末端与既有43kg/m钢轨间分别铺设12.5m长43kg/m-50kg/m异型轨。; 改建/新建. 轨枕及扣件; 新铺线路范围内将既有混凝土轨枕更换为新Ⅱ型混凝土枕，直线地段轨枕根数按照1600根/km配置，半径小于300m的地段铺设小半径曲线用混凝土轨枕。; 改建. 道床; 走行线改造范围内既有为混砂道床，3道和4道既有无道床。本次研究走行线改造范围内挖除YK0+501.25~YK0+590.22之间既有混砂道床，在该范围内新铺碎石道床。3道和4道沿改造线位新铺碎石道床。; 新建. 桥涵工程; 本线无桥梁跨越的河流。拆除一座废弃圆涵。 1)本工程新建涵洞采用框架涵，涵洞孔径为1.0m。 2)涵洞斜交法向夹角不大于45°，涵洞斜交斜做。 3)新建涵洞轨底至顶板顶高度不小于1.2m，困难时顶板顶不高于路肩。 4)涵洞基础基底设计应力应小于地基的容许承载力，当检算结果不符合要求时，应采用地基加固措施，涵洞地基加固处理措施应与相邻路基一致。; 改建. 信号; 本次各信号设备改造按《铁路信号设计规范》（TB10007-2017）中相关规定执行。; 改建. 电力; 厂区附近既有国网10kV集粮线、农电10kV福茂线。福利屯车站内既有铁路10kV配电所一座、125+125kVA通号箱变一座。本工程无新增用电负荷。; 依托. 临时工程; 取土场; 本项目挖方远大于填方，不设置取土场。; /. 弃土场; 本项目不设置弃土场，拆除后的混凝土及残土等土石方破碎后部分用于两侧引道工程的路基填筑，拆除专用线道岔的钢筋、钢材部分可回收利用；部分不能回收利用的建筑垃圾去往填埋场。; /. 土石方量; 本项目土石方挖方总量为8440m3，填方总量为16184m3，借方总量为9674m3，弃方总量为304m3。借方全部为碎石、中粗砂，砂料主要以河砂为主，石料以碎石为主，考虑从附近石场供应，本项目不设取、弃土场。本项目路基工程主要以填方段为主，部分路段为挖方段，土石方主要是路基开挖、场地平整和排水沟开挖等。站场工程土石方主要是场地平整、建构筑物基础开挖和管沟开挖等。桥涵工程土石方主要包括场地平整。弃方为拆除后的混凝土及残土等，土石方破碎后部分用于路基填筑，拆除专用线道岔的钢筋、钢材部分可回收利用；部分不能回收利用的建筑垃圾去往填埋场。; 新建. 公用 工程; 供水; 本项目用水由市政供水管网提供; 依托. 排水; 施工期生活污水由化粪池沉淀后进入市政污水管网。运营期无新增人员，不涉及排水。; 依托. 供电; 利用附近既有国网10kV集粮线、农电10kV福茂线。福利屯车站内既有铁路10kV配电所一座、125+125kVA通号箱变一座。; 依托. 供热; 市政供热管网提供; 依托. 环保 工程; 废水处理; 施工期生产废水用于周边洒水抑尘，施工期员工生活污水依托附近村庄排入防渗旱厕。运营期无生产生活污水。; 依托. 固废处理; 施工期建筑材料按要求规划运输，送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾，施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一及时处理。; 依托. 噪声治理; （1）施工期采用低噪声设备，限制作业时间； （2）运营期合理规划布局，加强管理和保养，定期进行轨道打磨和旋轮等，使铁路在较佳的线路条件下运行，控制随机鸣笛噪声等； （3）铁路运营期间加强管理、加强监控，如发现噪声超标现象及时采取防护措施； （4）叉车、运输机选取低噪声设备、采取减振措施，装卸场厂界声环境可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 新建. 振动治理; （1）施工期加强设备维护保养，合理安排作业时间； （2）运营期及时修磨轨面和轨道变形的维护，保证钢轨表面的平整光滑，保证各项设备处于良好的运行状态，减少附加振动等； （3）控制行车速度、保持匀速行驶。; 新建. 废气处理; 施工期：施工场地定期洒水降尘、限制车速，散装材料运输及堆存加盖苫布。 运营期：本项目仅是专用线的改线工程，不涉及工艺站场、阀室等附属设施的建设，运营期对内燃机车燃油尾气建立用车定期检测与强制维护制度、加强人员和车辆管理，路段采取加强铁路线沿线绿化等措施；; 新建. 生态; 施工期对占地范围内的表土进行剥离，暂存于表土临时堆场，并采取相应防止水土流失措施，剥离表土土堆采用装土编织袋作临时挡墙，堆置在集中堆放的表层土边缘，防止散土随地表径流流失；堆体表面采取密目网苫盖措施；采用土质排水沟进行排水，避免降水对土堆产生侵蚀。施工结束后临时占地剥离表土层用于本临时占地恢复。 运营期临时占地区应及时恢复植被，优先考虑使用本地物种，强化铁路沿线固体废弃物污染治理的监督工作；设计在路基两侧征地界内植树种草，采取乔、灌、草相结合，进行绿色通道建设，树木建议栽种当地主要树种比如杨树，灌木建议栽种丁香、榆叶梅等，草皮建议栽种小叶樟等；制定水土流失防治措施; 新建. 环境风险防范; （1）定期检查与设备更新；（2）人员培训与操作规范；（3）应急响应与风险预警; 新建. 3.专用线近远期运量 货物：近期为50万吨，远期为80万吨，货物品名为石油、柴油。 4.技术标准 （1）本次变更主要工程数量表见表2-2。 表2-2 主要工程数量表 序号; 工程项目; 部位提要及计算列式; 单位; 数量. 1; 拆除线路; 43kg/m-25m钢轨混凝土枕1600根/km扣板扣件; km; 1.025. 2; 新铺线路; 43kg/m-50kg/m异型轨12.5m新Ⅱ型混凝土枕1680根/km弹条Ⅰ型扣件; 对; 2. 50kg/m-25m钢轨新Ⅱ型混凝土枕1680根/km弹条Ⅰ型扣件; km; 0.074. 50kg/m-25m钢轨新Ⅱ型混凝土枕1600根/km弹条Ⅰ型扣件; km; 0.659. 50kg/m-25m钢轨小半径曲线专用枕1680根/km弹条Ⅰ型扣件; km; 0.192. 3; 新铺道岔; 手扳道岔50kg/m混凝土岔枕单开道岔CZ2209; 组; 2. 4; 轨距杆; 新设轨距杆; 根; 77. 5; 道床; 挖除混砂道床; m3; 131. 新铺碎石道砟; m3; 1878. 6; 沉落整修; 站线; km; 1.23. 7; 机车轧道; 站线; km; 1.039. 8; 车挡; 拆除车挡及挡车器; 处; 2. 新设固定式车挡+滑动挡车器+太阳能表示器; 处; 2. 9; 土石方; 填方; m3; 8440. 挖方; m3; 16184. 10; 边坡防护; 植草防护; m2; 3420. 11; 凿除混凝土; 凿除混凝土; m3; 865. 12; 排水沟; 新设钢筋混凝土矩形盖板排水沟; m; 785. 新设横向排水槽; km; 0.02. 13; 砍树伐根; φ15mm; 棵; 10. （2）本项目专用线主要技术标准 表2-3 铁路专用线主要技术标准 项目; 专用线. 线路等级; 铁路专用线. 正线数目; 单线. 设计行车速度; 40km/h. 最小曲线半径; 3道500m，4道240m. 装卸线有效长; 3道301m，4道313m. 专用线行车方式; 调车办理. 牵引种类; 内燃（柴油）. 远期列车对数; 1辆/d. 牵引质量; 2500t. 5、工程方案 （1）平面改造 为保证3道和4道的正常使用，本次研究重新设置17#和19#道岔。在既有安全线道岔外侧依次新设50kg/m钢轨、混凝土岔枕单开道岔共2组（图号为CZ2209）。 既有油库专用线采用43kg/m钢轨木枕道岔，道岔连续布置，道岔前后未设置间距，新设道岔采用50kg/m钢轨混凝土岔枕道岔，需要根据《铁路专用线设计规范（试行）》（TB10638-2019）中关于道岔间插入钢轨最小长度要求调整道岔间距。道岔间距调整后，改造岔后曲线并重新连接3道和4道。 本次研究3道曲线半径由510m调整为500m，线路有效长为346m，装卸长度为301m。4道曲线半径由280m调整为240m，线路有效长为508m，装卸长度为313m。4道半径240m曲线范围内每25m设置10根轨距杆。 （2）坡度调整 因既有3道和4道均存在坡段长度较短以及装卸范围内坡度大于1‰的情况，本次研究对3道和4道坡度进行调整。 3道将接轨点既有17.6‰坡段延长至C3K0+580处，然后采用1‰坡段行进至终点。4道将接轨点既有17.6‰坡段延长至C4K0+600处，再将既有21.7‰坡段延长至C4K0+800处，然后采用1‰坡段行进至终点。 （3）更换钢轨 拆除走行线YK0+501.25~YK0+590.22之间、既有3道和4道43kg/m钢轨，更换为50kg/m-25m钢轨。 走行线在既有1#岔首和新铺17#道岔间、新铺19#道岔末端与既有43kg/m钢轨间分别铺设12.5m长43kg/m-50kg/m异型轨。钢轨更换位置及数量见表2-4。 表2-4 钢轨更换位置及数量表 顺序; 股道; 起点里程; 终点里程; 长度(m); 附 注. 1; 走行线; YK0+501.25; YK0+513.76; 12.5; 43kg/m~50kg/m异型轨. YK0+542.61; YK0+548.86; 6.25; 50kg/m钢轨. YK0+577.71; YK0+590.22; 12.5; 43kg/m~50kg/m异型轨. 2; 3道; C3K0+542.61; C3K0+918.00; 375.39; 50kg/m钢轨. 3; 4道; C4K0+577.71; C4K1+121.00; 543.29; 50kg/m钢轨. 合计; 949.93. （4）更换轨枕 新铺线路范围内将既有混凝土轨枕更换为新Ⅱ型混凝土枕，直线地段轨枕根数按照1600根/km配置，半径小于300m的地段铺设小半径曲线用混凝土轨枕。轨枕更换位置及数量见表2-5。 表2-5 轨枕更换位置及数量表 顺序; 股道; 起点里程; 终点里程; 延长 公里; 每公里 配置 （根/km）; 数 量（根）; 附 注. 1; 走行线; YK0+501.25; YK0+513.76; 0.013; 1680; 21; 新Ⅱ型混凝土枕. YK0+542.61; YK0+548.86; 0.006; 岔枕. YK0+577.71; YK0+585.81; 0.008; 岔枕. YK0+585.81; YK0+590.22; 0.004; 1680; 8; 新Ⅱ型混凝土枕. 2; 3道; C3K0+542.61; C3K0+550.71; 0.008; 岔枕. C3K0+550.71; C3K0+580.00; 0.029; 1680; 50; 新Ⅱ型混凝土枕. C3K0+580.00; C3K0+918.00; 0.338; 1600; 541; 新Ⅱ型混凝土枕. 3; 4道; C4K0+577.71; C4K0+585.81; 0.008; 岔枕. C4K0+585.81; C4K0+593.01; 0.007; 1680; 13; 新Ⅱ型混凝土枕. C4K0+593.01; C4K0+784.83; 0.192; 1680; 323; 小半径曲线专用枕. C4K0+784.83; C4K0+800.00; 0.015; 1680; 26; 新Ⅱ型混凝土枕. C4K0+800.00; C4K1+121.00; 0.321; 1600; 514; 新Ⅱ型混凝土枕. 合计; 1496. （5）更换扣件 新铺线路范围内既有扣板扣件更换为弹条Ⅰ型扣件。扣件更换位置及数量见表2-6。 表2-6 扣件更换位置及数量表 顺序; 股道; 起点里程; 终点里程; 延长 公里; 每公里 配置 （套/km）; 数 量（根）; 附 注. 1; 走行线; YK0+501.25; YK0+513.76; 0.013; 1680; 21; 弹条Ⅰ型扣件. YK0+585.81; YK0+590.22; 0.004; 1680; 8; 弹条Ⅰ型扣件. 2; 3道; C3K0+550.71; C3K0+580.00; 0.029; 1680; 50; 弹条Ⅰ型扣件. C3K0+580.00; C3K0+918.00; 0.338; 1600; 541; 弹条Ⅰ型扣件. 3; 4道; C4K0+585.81; C4K0+800.00; 0.214; 1680; 362; 弹条Ⅰ型扣件. C4K0+800.00; C4K1+121.00; 0.321; 1600; 514; 弹条Ⅰ型扣件. 合计; 1496. （6）更换道床 走行线改造范围内既有为混砂道床，3道和4道既有无道床。本次研究走行线改造范围内挖除YK0+501.25~YK0+590.22之间既有混砂道床，在该范围内新铺碎石道床。3道和4道沿改造线位新铺碎石道床。 （7）站场路基 3道和4道线路大修范围内清除地表杂填土，按设计高程换填路基。 （8）排水沟 既有3道与左侧混凝土硬化面间设有排水沟1条，线路施工过程中需对既有排水沟进行拆除。本次研究3道大修后在线路两侧路肩外分别新设钢筋混凝土矩形盖板排水沟1条。排水沟通过横向排水槽穿越3道线路引至铁路路基范围外侧散排。 （9）车档 拆除3道和4道既有车挡，在3道终点C3K0+918和4道终点C4K1+121处分别设置固定式车挡和滑动挡车器各1座，并配置太阳能表示器各1处。 6、站场轨道 （1）钢轨及配件类型 1)钢轨采用50kg/m-25m钢轨。配件采用6孔双头式鱼尾板，接头螺栓采用8.8级及以上高强度接头螺栓，螺母采用10级高强度螺母，垫圈采用单层弹簧垫圈。 2)不同类型钢轨之间采用12.5m长43kg/m-50kg/m异型钢轨过渡连接。 （2）轨枕 1)轨枕采用新II型钢筋混凝土枕。轨枕配置根数为1600根/km。 2)半径400m及以下的曲线地段和坡度大于15‰的地段轨枕配置根数每公里增加80根。 3)半径小于300m的地段铺设小半径曲线用混凝土轨枕。 （3）扣件类型 扣件采用弹条I型扣件。 （4）道床类型 新铺道床顶面宽度为2.9m，采用单层碎石道砟，厚度为0.25m。道床边坡坡率为1：1.5。 （5）道岔类型的选择 新铺单开道岔均采用50kg/m钢轨9号混凝土岔枕单开道岔（图号：CZ2209）。新铺道岔均配置扳道器和警冲标。 7、站场路基及排水 （1）站线中心线至路基边缘的宽度：车场最外侧线路不应小于3m；有列检作业的车场最外侧线路不应小于4m，困难条件下，采用挡砟墙时不应小于3m；最外侧梯线和平面调车牵出线有调车人员上、下车作业的一侧，不应小于3.5m。 （2）车站内最外侧线路最小路肩宽度路堤不应小于0.6m，路堑不应小于0.4m。 （3）站内路基地段路堤边坡坡度采用1：1.5。 （4）路基填料标准 本次研究为既有线路大修，新铺线路基本位于既有路基范围内。因路基面杂草丛生，需对表层路基进行换填，路基表层采用B组填料，厚度为0.3m。 （5）路基压实标准：基床表层、底层及基床以下路堤压实按《铁路专用线设计规范（试行）》（TB10638-2019）中相关规定执行。 （6）工程范围内既有路基大部分为低矮路堤、路堑或零断面形式，填高约0～0.5m，挖深约0～1.4m，新建路基维持既有路基植物防护形式。路堤填筑完成后，边坡播撒草籽防护。 （7）站场排水 1)车站路基面应设有倾向排水系统的横向坡度，可设计为一面坡、两面坡或锯齿形坡。路基面的横向坡度不宜倾向正线。 2)排水沟的横断面底宽可采用0.4m，深度可采用0.4~0.6m，分水点处可采用0.2m。纵横向排水槽底宽不应小于0.4m；深度大于1.2m时，其底宽应适当加宽。当排水沟、槽位于调车、列检、装卸等作业区和人员通行地段时，应加设盖板。 3)排水沟、槽的纵坡不宜小于2‰，困难条件下可采用1‰；穿越线路的横向排水槽纵坡不应小于5‰，特别困难条件下可根据具体情况确定。 4)本次研究路肩采用钢筋混凝土矩形盖板纵向排水沟，长度为0.785km，新建横向排水槽0.02km。 8、桥涵 8.1桥涵概况 （1）既有线桥涵概况 本工程既有专用线有1座废弃圆涵。 （2）桥涵水文计算方法 本次研究线路无跨越河流，仅跨越沟渠设置涵洞；沿线小流域流量计算采用“三院一法”，并采用黑龙江省地方公式计算进行验证。 8.2主要设计原则 （1）采用洪水频率 涵洞：1/50； （2）设计行车速度 设计行车速度：40km/h； （3）设计活载 铁路桥涵：ZKH荷载； （4）通航（含船筏）净空、立交净空及建筑限界 1)桥梁建筑限界采用《铁路技术管理规程》附图Ⅰ“基本建筑限界图”（v≤160km/h）。 2)跨线建筑物建筑限界采用《铁路技术管理规程》附图Ⅰ“桥梁建筑限界图（内燃牵引区段）”（V≤160km/h）。 3)本线无桥梁跨越的河流。 （5）新建桥涵式样、孔径、基础类型的选择 1)本工程新建涵洞采用框架涵，涵洞孔径为1.0m。 2)涵洞斜交法向夹角不大于45°，涵洞斜交斜做。 3)新建涵洞轨底至顶板顶高度不小于1.2m，困难时顶板顶不高于路肩。 4)涵洞基础基底设计应力应小于地基的容许承载力，当检算结果不符合要求时，应采用地基加固措施，涵洞地基加固处理措施应与相邻路基一致。 9、信号 本次恢复道岔施工范围存在信号分支电缆。施工开始前，应与电务部门仔细核对图纸，并对既有电缆进行探测，将受到影响的信号分支电缆在安全处所重新敷设，并采用复合槽防护。恢复道岔增加岔心切割绝缘，恢复道岔无受分支增加尽头绝缘等。恢复道岔施工期间派专人防护。 10、电力 10.1供电负荷的分布及电源选择 （1）供电负荷的分布及负荷等级 本工程无新增用电负荷。 （2）既有供电设备概况 厂区附近既有国网10kV集粮线、农电10kV福茂线。福利屯车站内既有铁路10kV配电所一座、125+125kVA通号箱变一座。 10.2供电原则及供电方案 （1）供电原则 1)采用技术先进、经济合理、安全可靠的供电方案，保证对负荷的可靠供电。一、二级负荷电源分隔敷设。 2)铁路电力系统应确保通信等系统重要负荷安全、可靠、不间断运行的基础设施。铁路电力系统必须满足铁路安全、可靠供电的要求。 3)铁路电力系统的主要设备标准为模数化、标准化、免维护、少维修。 4)各级负荷按下列原则供电： 一级负荷：由双重电源分别供电至用电设备或低压双电源切换装置处。当一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏。 二级负荷：由具备两回电源线路且其高低压至少一侧设有联络的变电所供电；由贯通线路、环网线路以及其他双端供电线路等能够成等效双回电源线路的变电所供电。 三级负荷：一般采用单回路供电，当供电系统为非正常运行方式时，允许将其切除。 5)在近期工程中，新建电力设施和供电线路等，尽量结合远期工程的要求，适当预留规模，避免二次拆迁或改造造成的浪费。 6)铁路电力系统遵循国家强制性标准，认真贯彻执行国家能源政策，因地制宜，保护环境，节约土地，积极采取节能措施，降低电能消耗。 （2）方案设计（含既有供电设备利用及改建简况） 对影响专用线施工的路外电力线路进行迁改，由建设单位负责统一协调。 10.3主要技术标准 电力线路：高压电缆采用YJY23-8.7/15kV型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装三芯电力电缆，高压电缆头选用冷缩型。普通负荷低压电缆采用YJY23-1kV型电力电缆。硬化面下电缆穿管敷设。 11、工程占地 （1）永久占地 本工程永久占地土地类型为铁路用地，不新增永久占地，占地面积为70470m2。 （2）临时占地 本项目不设集中取、弃土场，拆除后的混凝土及残土等土石方破碎后部分用于路基填筑，拆除专用线道岔的钢筋、钢材部分可回收利用；部分不能回收利用的建筑垃圾去往填埋场。 本项目临时占地共计19267m2，其中施工场地7027m2，在专用线一侧设置，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类；临时堆土场6300m2，设在铁路一侧，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类，确保耕地面积不减少、质量不降低；临时施工便道5940m2，长度850m，占地类型为耕地，施工结束后恢复为耕地。 表2-7 临时占地一览表 项目; 耕地; 铁路用地; 合计; 备注. 施工场地; /; 7027; 7027; -. 施工便道; 5940; /; 5940; -. 临时堆土场; /; 6300; 6300; 1处. 合计; 5940; 13327; 19267; /. 12、土石方平衡 本项目土石方挖方总量为8440m3，填方总量为16184m3，借方总量为9674m3，弃方总量为304m3。借方全部为碎石、中粗砂，砂料主要以河砂为主，石料以碎石为主，考虑从附近石场供应，本项目不设取、弃土场。本项目路基工程主要以填方段为主，部分路段为挖方段，土石方主要是路基开挖、场地平整和排水沟开挖等。站场工程土石方主要是场地平整、建构筑物基础开挖和管沟开挖等。桥涵工程土石方主要包括场地平整。弃方为拆除后的混凝土及残土等，土石方破碎后部分用于路基填筑，拆除专用线道岔的钢筋、钢材部分可回收利用；部分不能回收利用的建筑垃圾去往填埋场。 本项目土石方平衡见表2-8。 表2-8 土石方平衡一览表 单位：m3 项目; 总量; 挖方; 填方; 借方; 弃方. 路基工程区; 16522; 6987.2; 9534.8; 6743; 214. 站场工程区; 7833; 1318.3; 6514.7; 2931; 53. 桥涵工程区; 269; 134.5; 134.5; 0; 37. 合计; 24624; 8440; 16184; 9674; 304. 注：借方全部为碎石中粗砂 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 本项目全部在原有铁路用地范围内进行建设，不需要新征土地。 2、施工布置情况 为保证3道和4道的正常使用，本次研究重新设置17#和19#道岔。在既有安全线道岔外侧依次新设50kg/m钢轨、混凝土岔枕单开道岔共2组（图号为CZ2209）。 既有油库专用线采用43kg/m钢轨木枕道岔，道岔连续布置，道岔前后未设置间距，新设道岔采用50kg/m钢轨混凝土岔枕道岔，需要根据《铁路专用线设计规范（试行）》（TB10638-2019）中关于道岔间插入钢轨最小长度要求调整道岔间距。道岔间距调整后，改造岔后曲线并重新连接3道和4道。 本次研究3道曲线半径由510m调整为500m，线路有效长为346m，装卸长度为301m。4道曲线半径由280m调整为240m，线路有效长为508m，装卸长度为313m。4道半径240m曲线范围内每25m设置10根轨距杆。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺、方法 （一）铁路工程 （1）路基工程 应在施工准备完成之后尽早开工，因地制宜选择机具。在挖、装、运、卸、夯等各工序间，机具应配套，连续作业。土石方工程与各项工程的施工都有关联，必须互相配合，互相利用，减少干扰，保证施工质量；各段施工工期结合其他工程统筹安排。 1）清表 路基在填方前需清除原地表腐殖层，集中堆放，并采取临时挡护，工程结束时作为绿化用土及复垦土源；清表后将工作面基本平整压实。 2）挖方 地形平缓的浅路堑采取全断面纵向开挖方法；当路堑长度较短，挖深较大时，采取横向分台阶开挖方法；路堑较长且深度较大时，采取纵向分层分台阶开挖方法；当地起伏较大，且路堑长度长、开挖深时，采取纵横向分台阶结合的开挖方法。 3）路基填筑 路基填筑采用水平分层分断面填筑方法施工，逐段逐层向上填筑。采取挖、装、运、摊、平、压实等机械化流水作业，每层填压的土方均要平行于最终路基面。为保证路基稳定性和后期沉降量控制的要求，需进行地基加固和基床换填处理，然后进行分层填筑和压实，保证密实度。 设计优先利用挖方填筑路基，土石方工程采用以机械施工为主，适当的配合人力施工的方案。填方采用逐层填筑，分层压实的方法施工。填筑采用水平分层断面填筑方法施工，即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。采取挖、装、运、摊、平、压实等机械化流水作业，逐段逐层向上填筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实并符合压实度规定要求后再填上一层。 （2）铺轨工程 本项目轨道采用人工铺轨。铺轨工程应在路基土石方工程完工半个月后开始，在此期间应检查路基、复测中线及水平，为铺轨做好准备。铺轨和铺碴施工组织间隔不宜超过1至2个区间，铺碴工程按底碴、面碴分层铺设的程序进行。 （二）道路工程 道路工程施工采用机械化作业。 （1）土方开挖 土方开挖采用挖掘机，装载机装车，自卸汽车运输。 （2）基底处理 路基下处理换填山皮土，自卸汽车运输，挖掘机粗平，平地机精平，压路机碾压。 （3）基层施工 基层、底基层材料均采用厂拌法、自卸汽车运输，平地机摊铺施工，压路机碾压。 （4）路面施工 硬化面结构采用C40混凝土，摊铺机摊铺，压路机碾压成型。 （三）桥涵工程 （1）施工开挖 测量放线后，基坑采用人工配合挖掘机作业。开挖时，确保边坡稳定。坑内有水时，坑的一侧设汇水沟和集水井，用水泵排出坑外。基坑开挖完成并检查签证后，开始基础施工。 （2）基础及框架施工 各部建设施工时，先用经纬仪按设计尺寸放样，施工时以挂线、设模型板方式控制尺寸及垂直度。混凝土基础施工时，钢筋现场加工、制作、安装，模板采用大块组合钢模，两侧设木支撑，混凝土现场强制式拌合机拌制，翻斗车运输，人工送料，通过滑槽或串筒入模，水平分层浇筑，插入式振捣器振捣密实。 （3）顶板施工 顶板采用现浇法施工。钢筋骨架现场绑扎，模板采用大块组合钢模板，支撑采用碗扣式脚手架，两侧支撑紧靠边墙。混凝土现场拌制，自动计量，翻斗车水平运输，汽车吊送料入模，插入式振捣器振捣，连续一次浇筑完成。混凝土浇筑结束后，上覆草袋浇水养生。到龄期后拆模，拆模时确保安全。 （4）防水层施工 防水层按要求铺设到位，达到“验标”要求。 （四）站后工程 通信、信号、电力、给排水、房屋、设备等工程配合铺架进度及通车需要逐步配套完成，对于常规部分的施工方法，按已有成熟的方法、施工工艺进行组织施工。 二、项目生产工艺及产污环节 1、施工期工艺流程及产污环节 图2-1 施工工艺流程及产污环节 本项目首先进行清表工作，清表后工作边基本平整压实。其次进行材料运输和土方调配，进行挖方工程。然后进行道口看守房建设、路基填筑工作。设计优先利用挖方填筑路基，土石方工程以机械施工为主，适当的配合人力施工的方案，填方采用逐层填筑，分层压实的方法施工。最后进行轨道铺架工程，铺轨工程按底碴、面碴分层铺设的程序进行。铺设完成后工程竣工。 施工期工程的环境影响主要集中于施工准备和路基等主体工程对生态环境的干扰和破坏，其次为施工噪声、扬尘、废水和固体废物排放对局部环境形成短期影响。 2、运营期工艺流程及产污环节 图2-2 运营期流程及产污环节 铁路专用线工程建成运营后，对大气环境的影响主要来自运输扬尘；噪声来源于交通噪声和振动。 3、建设周期 项目施工高峰期总用工人数为45人，本项目工期为2025.5-2025.10，6个月。 |
| 其他 | 油库专用线接轨于福利屯站佳木斯侧咽喉区。专用线接轨后折向南方行进，设置油库装卸线2条（1道、2道）。专用线库外既有17#和19#道岔，并在走行线两侧由北向南分别设置装卸线（3道、4道）各1条。目前，3道和4道的道岔已被拆除。本次研究在油库专用线走行线上重新插入17#和19#道岔，分别连通3道和4道，并按《铁路专用线设计规范（试行）》（TB10638-2019）要求调整线路坡度。更换既有线路钢轨、轨枕和扣配件，铺设道床，并换填路基表层。拆除既有路基排水沟，在路基两侧新设排水沟各一条。拆除既有车挡并新设固定式车挡和滑动挡车器。 由于本项目线路是改建原有线路，因此无线路比选方案研究。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 根据《黑龙江省主体功能区规划》，集贤县福利镇属于限制开发区域（国家农产品主产区），区域功能定位以提供农产品为主体功能，保障农产品供给安全的重要区域。重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区、农业综合开发试验区、社会主义新农村建设的示范区。 发展方向：建设农业综合开发试验区，保护耕地，集约开发，加强农业基础设施建设，显著提高农业综合生产能力、产业化水平、物资装备水平、支撑服务能力，提高农业生产效率，大力发展高产、高效、优质、安全的现代化大农业，保障农产品供给，确保国家粮食安全和食品安全；积极推进农业规模化水平，搞好绿色（有机）食品基地建设，发展农产品深加工，加大绿色（有机）食品和无公害农产品开发力度，拓展农村就业和增收空间，加强农村基础设施和公共服务设施建设，改善生产生活条件。 本项目为黑龙江省中国石油福利屯油库铁路专用线大修工程，为铁路专用线建设项目，属于基础设施建设项目，项目建设不采伐林木，不新增建设用地，对充分发挥铁路运能、提高铁路经济效益具有重要作用，项目选址属于农村环境，避开了城镇发展，占地类型为铁路用地，不新增永久占地，面积较小，施工内容较少，同时施工周期较短，施工期污染影响较小，竣工后及时恢复临时占地，恢复耕种，对区域农产品影响较小，符合该规划要求。 因此，本项目符合《黑龙江省主体功能区规划》相关要求。 项目所在地 图3-1 黑龙江省主体功能区规划图 2、生态功能区划 根据《黑龙江省生态功能区划》，双鸭山市集贤县所在生态功能区为Ⅰ—3—2—3双鸭山—集贤矿业与林业、农业生态功能区，辖区主要由双鸭山市和集贤县组成，面积4051平方公里，区域主要生态问题为矿山开采导致生态环境极为脆弱；资源超采严重；产业结构不合理，物能消耗高，产生较大的环境压力；环境生态敏感性：大部分地区土地沙漠化敏感性为高度敏感；土壤侵蚀敏感性为中度敏感；主要生态系统服务功能为土地沙漠化控制、土壤保持、矿、林、农业生产；保护措施与发展方向：加大对开采迹地的恢复工作，调整产业结构，加大城市环境基础设施建设。 本项目属于油库专用线大修改造工程，不会进行大量挖方，不会加重水土流失现象，同时本项目对临时用地进行复垦，对铁路边坡进行修复，为当地生活条件提供了更多的便利，侧方面可以加大生态安全保护。 项目所在地 图3-2 黑龙江生态功能区划图 3、生态环境现状 双鸭山市集贤县位于黑龙江省东北部，幅员辽阔，资源丰富。集贤县拥有丰富的湿地资源，这些湿地不仅是众多野生动植物的栖息地，还具有调节气候、净化水质的重要功能。 （1）地形地貌 集贤县整体地势西南高东北低，由西南向东北倾斜，呈现出明显的梯级下降态势。全县总面积约为2227.5平方公里，其中大部分地区海拔在200米以下的平原区，占据了总面积的75%以上，构成了典型的三江平原地貌。这种地貌特征使得集贤县拥有广阔的耕地资源，非常适合农业发展。 本区福利镇的地形以平原为主，属于三江平原的一部分。三江平原是由黑龙江、乌苏里江和松花江冲积而成的平原，是中国最大的沼泽分布区之一。这里土地肥沃，适宜大规模机械化耕作，是黑龙江省重要的粮食生产基地。福利镇拥有广阔的耕地面积，据2011年数据，耕地面积达到16.8万亩，人均耕地面积约1.6亩，主要种植玉米、大豆和水稻等农作物。本项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县福利屯站，车站中心里程为佳富线K62+243、福前线K0+000。油库专用线在福利屯站佳木斯侧咽喉区接轨，北侧为繁荣街、西侧为西环路，南侧为居民区。本项目临时占地共计19267m2，其中施工场地7027m2，在专用线一侧设置，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类；临时堆土场6300m2，设在铁路一侧，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类，确保耕地面积不减少、质量不降低；临时施工便道5940m2，长度850m，占地类型为耕地，施工结束后恢复为耕地。 （2）气候 福利镇属温带季风气候，四季分明。春季多风、干旱、少雨；夏季短促、温热而多雨；秋季冷热不均、霜冻较早；冬季漫长、寒冷而干燥。多年平均气温4.6℃，极端最低气温可达-40℃，极端最高气温则可达39℃。这种气候条件使得福利镇的农业生产具有明显的季节性，同时也要求当地在农业种植和灾害预防方面采取相应的应对措施。 （3）河流与水资源 福利镇境内河流众多，主要属于松花江流域。镇内有一级河安邦河，从南至北流经高丰、红联等村，境内总长10.2千米。安邦河是福利镇最重要的水资源，不仅为农业灌溉提供了保障，还滋养了沿岸的生态系统。此外，还有二级河哈达密河和柳树河，分别流经光辉、双丰等村屯以及太平林场、青山村等地。 本项目不跨越水体，且附近水体均为常见物种，无重要物种和重要生境。 （4）自然灾害 福利镇主要自然灾害包括洪涝、冰雹、霜冻和干旱。其中，洪涝和干旱对当地影响尤为严重。 （5）矿产资源 福利镇地下矿藏丰富，已探明有硅线石、花岗闪长岩、硅石、大理岩等矿产资源。其中，硅线石储量达到1325万吨，花岗闪长岩储量38万吨。这些矿产资源为当地的工业发展提供了坚实的基础，有助于推动镇域经济的多元化发展。本项目评价范围内不涉及地下矿产资源。 （6）动植物 项目所在地现状土地主要为耕地和人工植被，无珍惜保护物种，由于人类的长期干扰和生态环境的改变，评价区域大量野生动物消失。本项目评价范围内生态系统以农田生态系统为主。项目区对应的植被类型为农田生态系统中的的大田作物，如玉米、大豆；本项目评价范围内无珍惜濒危野生动植物分布，主要动物以鼠类等小型兽类和雀形目鸟类为主。 （7）水土流失 本项目选址在双鸭山市，根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030）》，双鸭山市为黑龙江省水土流失重点治理区，属于东南部山地丘陵水质维护保土区，本项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县，所在区域为三江平原-兴凯湖生态维护农田防护区，本区包括虎林市、密山市、绥滨县、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县、桦川县、抚远市、同江市、富锦市等11市（县），区域总面积64240.98km2，其中耕地面积33908.44km2，林地面积16524.60km2。区域总人口281.14万人，人均耕地1.21hm2，农村各业生产总值513.69亿元。本区水土流失类型为水力侵蚀，水土流失面积6458.00km2，占区域总面积的10.05%，其中轻度侵蚀2781.39km2，中度侵蚀1805.48km2，强烈侵蚀1315.36km2，极强烈侵蚀433.38km2，剧烈侵蚀122.39km2。现有侵蚀沟9776条，沟道密度0.05km/km2。 4、大气环境质量现状 根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》，双鸭山市区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。2024年，双鸭山市区监测天数为366天，达标天数为352天。本年空气质量一级优236天，二级良116天，三级轻度污染10天，四至六级中度、重度、严重污染4天，优良率96.17%。 其中PM2.5年平均浓度值为27μg/m3、PM10年平均浓度值为43μg/m3、SO2年平均浓度值为11μg/m3、NO2年平均浓度值为15μg/m3、CO24小时月平均浓度值为0.48mg/m3，平均浓度第95百分位数为0.9mg/m3、O3－8h月平均浓度值为74.87μg/m3，平均浓度第90百分位数为105μg/m3。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. 细颗粒物 (PM2.5); 年平均质量浓度; 27; 35; 77.14; 达标. 可吸入颗粒物 (PM10); 年平均质量浓度; 43; 70; 61.43; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. 一氧化碳; 百分位数日平均; 480; 4000; 12; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 74.87; 160; 46.79; 达标. 细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物（PM10)、二氧化氮（NO2)、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）总体评价达标。总体评价，项目所在区域为环境空气质量现状达标区。 5、声环境质量现状 1、监测点位 本次声环境质量现状监测在铁路周边敏感点布点监测，共计4个点位。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准执行。本项目铁路运行为一次/天。 表3-2 项目噪声监测点位 序号; 监测点; 方位; 声功能区. 1; 站前小区有铁路运行; 临路第一排建筑物窗外1m#1; 2类. 站前小区无铁路运行. 2; 背景值; 铁路西侧200m处农田#2. 3; 铁路通车背景值; 铁路东侧30m处#3. 4; 铁路无车背景值; 铁路外轨中心线30m处#3. 2、监测时间、频次 本次环评声环境质量现状监测委托黑龙江省环科环境检测有限责任公司于2024年12月20日至2024年12月21日进行现场监测，现状监测分昼、夜两个时段进行，连续监测2天。 3、监测结果 表3-3 噪声监测结果 监测点位; 监测结果. 12月20日; 12月21日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 站前小区临路第一排建筑物窗外1m #1有铁路运行; /; /; 55; /. 站前小区临路第一排建筑物窗外1m #1无铁路运行; 47; 42; 49; 44. 铁路西侧200m处农田#2; 49; 44; 46; 40. 铁路通车背景值铁路外轨中心线30m处#3; /; /; 54; /. 铁路无车背景值铁路外轨中心线30m处#3; 46; 44; 47; 42. 备注：“/”代表无火车通过 既有铁路现阶段每个月运行6-7次，连续两天监测21日监测到一列车通过。根据监测结果，既有铁路敏感点站前小区在有无铁路通车时昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；铁路通车背景值铁路外轨中心线30m处#3昼间噪声值满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）（2008修正）既有铁路边界70/70标准，铁路无车背景值铁路外轨中心线30m处#3昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目沿线声环境现状噪声值分为有列车运行时和无列车运行时两种情况，分别选取2天监测中噪声值的最大值的作为现状噪声，预测计算过程中采用的现状噪声值具体见表3-3。 6、振动环境质量现状 （1）监测方法 环境振动现状的测量量为铅垂向Z振级。测量时间选择在昼间6:00～22:00、夜间22:00～次日6:00的代表性时段内进行，昼、夜间各测量一次。测量方法和评价量遵照《城市区域环境振动测量方法》（GB/T10071-88）中的铁路振动及无规振动进行。 （2）监测仪器 环境振动分析仪AWA6256B+ （3）监测点位 本次振动评价结合工程特点，选择距离线路较近外轨中心线外30m处布设监测点，并将其作为本次评价的重点。 表3-4 振动监测点位表 编号; 监测点位置. 1; 铁路外轨中心线30m处#1. （4）现状监测结果 本次振动监测时间为2024年12月20日~21日，监测结果见表3-5。 表3-5 环境振动监测结果 监测点位; 监测结果. 12月20日; 12月21日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 铁路外轨中心线30m处#1; 58.9; 52.6; 54.5; 57.8. 本项目铁路专用线不属于铁路干线（日运行低于20列），监测点位铁路外轨中心线30m处昼、夜间振动环境数值分别为54.5-58.9dB，52.6-54.5dB，既有铁路专用线敏感点站前小区，参照《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）“混合区、商业中心区”标准执行，即昼间75dB，夜间72dB。故项目所在区域既有铁路线振动符合标准。 7、地表水环境质量现状 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，II类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，I-Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。双鸭山市饮用水水源地水量达标率为100%。本项目位于双鸭山市集贤县福利屯，区域地表水体为安邦河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030年），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况： 本项目位于黑龙江省双鸭山市，既有油库专用线自福利屯站佳木斯侧咽喉接轨后，向南方行进至油库，油库内既有装卸线2条。油库外设装卸线3道、4道，已年久失修，本次研究对3道、4道线路大修。 油库专用线自1995年建成以来已服役多年。既有轨道类型为43kg/m钢轨，混凝土轨枕，扣板扣件，道岔为43kg/m木岔枕单开道岔。目前，油库专用线内仅有走行线和油库装卸线处于使用状态，库外装卸线3道、4道由于年久失修，现已不停车。既有3道和4道钢轨损耗、轨枕开裂、扣配件损坏缺失问题严重，为保证走行线安全，17#与19#接轨道岔也在近期被拆除，并放置在路基外侧。铁路路基被杂草覆盖。 结合双鸭山远东创投国际物流有限公司对线路的需求及线路现状，亟需对油库专用线3道、4道线路及其接轨道岔进行大修，以提高线路运行状态，确保取送车作业安全。 1、既有专用线概况： 油库专用线接轨于福利屯站佳木斯侧咽喉区。专用线接轨后折向南方行进，并设置安全线1条，走行约0.9km进入油库厂区内，设置油库装卸线2条（1道、2道）。专用线库外既有17#和19#道岔，并在走行线两侧由北向南分别设置装卸线（3道、4道）各1条。目前，3道和4道的道岔已被拆除。既有油库专用线轨道类型为43kg/m钢轨，混凝土轨枕，扣板扣件。走行线采用混砂道床，3道和4道线路无道床。 原有铁路建成时间为1995年，无相关环评、验收手续。2004年3月5日双鸭山市石油公司福利油库与原公司集贤县汇丰煤炭销售有限责任公司（后更名为双鸭山远东创投国际物流有限公司）签订转让协议书。 图3-3 既有油库专用线走行线及被拆除的道岔 图3-4 既有3道线路已被草丛覆盖 图3-5 既有4道线路 2、现有工程存在的主要环境问题 （1）废气 原有工程运行期无废气产生，根据现状监测报告中可知现状调查中大气的TSP以及氮氧化物达标排放。 （2）废水 现有铁路专用线无工作人员，均依托油库管理人员，无生活废水排放。 （3）噪声 噪声主要来源于装卸车噪声、列车行驶噪声、振动噪声，货物装卸时采用有良好声学性能机械设备减少噪声，通过绿化带的隔离措施，列车行驶时限制车速，禁止鸣笛，通过绿化带的隔离，对周围环境影响较小。根据现状监测结果可知既有铁路专用线30m边界处噪声满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）（2008修正）既有铁路边界70/70标准，既有铁路专用线沿线敏感点站前小区声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。 - （4）振动 根据现状监测，既有铁路专用线沿线敏感点站前小区振动值满足《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）“混合区、商业中心区”昼间75dB，夜间72dB要求。 （5）固体废物 现有铁路专用线无工作人员，均依托油库管理人员，无生活垃圾排放。 根据现场调查，现有工程各项污染防治措施均落实到位，废气、废水、噪声、固废均实现达标排放，经核实，现有工程无主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 本项目位于集贤县福利屯，评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及珍稀鱼类的三场及洄游通道等。项目周边无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周围居民区采用市政管网供水。本项目位于双鸭山市，双鸭山市为黑龙江省水土流失重点治理区，属于东南部山地丘陵水质维护保土区，故本项目生态环境保护目标为评价范围内的陆生生态环境，包括永久占地、临时占地涉及的动植物及土壤资源、水土保持等。本项目主要的生态环境保护目标见表3-6。 表3-6 生态环境保护目标表 保护目标; 备注. 陆生生态; 评价范围内的动植物及土壤资源，无珍惜濒危保护物种，水土保持. 2、声环境保护目标 声环境保护目标主要是指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区，本项目运营期线路中心线外两侧200m范围内无声环境保护目标 3、振动环境保护目标 线路两侧距外轨中心线60m以内敏感点，本次评价范围内无振动环境保护目标。 3、地表水环境保护目标 本项目不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，不涉及涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种资质源保护区等。 4、地下水环境保护目标 本项目不涉及集中式饮用水水源保护区等地下水环境保护目标。 5、大气环境保护目标 根据本项目工程性质及周围环境特征，确定环境空气保护目标为大气评价范围内居住区及文化区，环境空气保护目标见表3-7。 表3-7 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对本项目外轨中心线距离/m; 环境功能区. 经度; 纬度. 站前小区; 131°6′54.738″; 46°43′5.242″; 农村地区; 人群集中区; E; 210m; 本项目. |
| 评价 标准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准。 表3-8 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二级. NO2; 年平均; 40; μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、声环境质量标准 本项目声环境功能区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值如下表所示。 表3-9 声环境质量评价标准 级别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 3、环境振动质量标准 本项目铁路专用线两侧评价范围内无敏感点，既有铁路沿线现状敏感点执行《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）“混合区、商业中心区”标准执行，即昼间75dB，夜间72dB。 4、噪声排放标准 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）；运营期噪声执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）（2008修正）既有铁路边界标准。 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011 ） 单位：dB(A) 施工噪声; 昼; 夜. 70; 55. 表3-11 本项目噪声执行标准值一览表 单位：dB(A) 功能区; 功能区范围; 标准及限值. 铁路边界; 距铁路外轨中心线30m处; 70; 70; 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）（2008修正）. 5、大气污染物排放标准 施工期及运营期粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，详见表3-12。 表3-12 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）单位：mg/m3 污染物; 生产工艺; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 施工作业、运输; ----; 周界外浓度最高为：1.0. 6、固体废物排放标准 施工期固体废物等执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）对工程占地的影响 本项目不新增永久占地，永久占地面积为70470m2，均为既有铁路用地。不改变原有土地的使用功能。本次研究在油库专用线走行线上重新插入17#和19#道岔，分别连通3道和4道。本项目全部在原有铁路用地范围内进行建设，本项目不设置取、弃土场、拌合站，本项目临时占地共计19267m2，其中施工场地7027m2，在专用线一侧设置，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类；临时堆土场6300m2，设在铁路一侧，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类，确保耕地面积不减少、质量不降低；临时施工便道5940m2，长度850m，占地类型为耕地，施工结束后恢复为耕地。 因此，项目施工占地对土地利用类型的影响是可接受的。 （2）动物、植物多样性影响特征分析 本项目所在区域开发时间较长，人为活动频繁，耕地面积比重较大，线路所经过的地区生物多样性较单一，且无大型、珍稀、濒危及国家重点保护的野生动植物。野生动物中兽类主要有草鹭、大仓鼠、小家鼠等，鸟类有山雀、喜鹊、家燕、麻雀、乌鸦等，两栖类有蟾蜍、林蛙等。 施工期间，人为活动增加以及路基开挖、机械振动、噪声将影响沿线上述环境中的两栖类、小型兽类、鸟类。动物将通过迁移或者飞翔来避免工程对其栖息和觅食的影响。施工结束后区域内的动物能够重返，同时采取一定的降噪措施，本项目施工期对动物的影响较小。 本项目实施前将对施工范围的植被进行清理。项目占地以及施工产生的噪声、振动、废水、烟尘、固体废物等将对沿线的各类生态系统带来一定的影响，并对植物、动物产生影响，但施工完毕后随着临时占地的恢复生产力将有所回升，基本上恢复到建设前的状况；同时，根据现场调查，在工程影响范围内、受工程影响的植被均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，不存在因局部植被管理不慎而导致植物种群消失或灭绝。植被基本为人工抚育，植被的破坏损失不会造成区域生态系统的永久破坏，可通过人工异地抚育，很快得到恢复。 因此，本工程的建设不会影响区域生态系统的稳定性和完整性。 （3）对重点保护野生植物及名木古树的影响分析 根据现场调查及资料分析，项目施工占地范围内未见保护植物及名木古树分布，施工期对重点保护野生植物及名木古树无影响。 工程施工过程中必须严格控制施工作业带宽度，减小扰动范围，施工过程中一旦发现保护植物，需立即告知当地林业部门，并在林业部门的指导下采取合理的保护措施。 （4）对野生动物影响 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、振捣棒等均可能产生较强的噪声。因现状周边有一定施工扰动，人为活动较为频繁，大部分动物早已迁徙至远处。随本项目施工噪声具有一定的辐射范围，但近处野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本区无保护、珍稀、濒危、大型野生动物，主要有鼠、兔等小型动物。因此，本项目建设实施不会对周边动物造成较大影响。 （5）对水土流失影响 根据工程布局及设计特点，在确定的水土流失防治责任范围内进行水土流失防治分区，将项目区划分为路基工程区和施工生产区2个防治分区。根据水土流失防治分区，在水土流失预测及分析主体工程中具有水土保持功能工程的基础上，针对建设活动引起水土流失的特点和造成水土流失危害程度，采取有效的水土流失防治措施，把工程、植物、临时措施有机结合起来，把主体工程中具有水土保持功能的措施纳入水土流失防治体系，科学配置，形成动态的防治体系，发挥最佳效益。水土保持方案新增的防治措施工程量包括工程措施、植物措施及临时防护措施。 （6）对鸟类的影响 施工期间对鸟类的影响主要体现在沿线施工人员噪声及施工机械噪声产生的惊吓、干扰等。但鸟类可以通过迁徙和飞翔来避免施工队其栖息和觅食的影响。拟建专用线沿线分布的雀形目鸟类等多在浅水中觅食，在水域附近的草丛、灌丛或高大乔木上营巣繁殖。施工的干扰可能会导致这些鸟类向邻近地区迁移，远离施工区范围。 由于专用线分段进行施工，施工期较短，累积影响低，通过加强环境管理，施工过程中注意对幼鸟的保护，做到生态施工，工程对鸟类的影响是可控的，总体影响较小。 （7）对黑土地的影响分析 施工期间可能破坏地表植被，造成土壤侵蚀，影响黑土地的生态功能，列车运行产生的噪声和振动也可能对沿线动植物栖息环境产生干扰。建设过程中可能占用部分耕地资源，对农业生产造成短期影响。施工期间可能还对沿线居民的生活造成干扰，如噪声、扬尘等问题。 由于专用线分段进行施工，施工期较短，施工结束后恢复土地原地类，总体影响较小。 2、声环境、振动环境影响分析 （1）声环境 ①施工噪声 施工噪声会影响周围居民区等敏感点的声环境质量。 施工现场的各类机械设备包括装载车、挖掘机、推土机等是最主要的施工噪声源。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），常见施工设备噪声源强详见表 表4-1 常见施工设备噪声源强 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 液压挖掘机; 82~90; 78~86; 振动夯锤; 92~100; 86~94. 电动挖掘机; 80~86; 75~83; 打桩机; 100~110; 95~105. 轮式装载机; 90~95; 85~91; 静力压桩机; 70~75; 68~73. 推土机; 83~88; 80~85; 风镐; 88~92; 83~87. 移动式发电机; 95~102; 90~98; 云石机、角磨机; 90~96; 84~90. 各类压路机; 80~90; 76~86; 空压机; 88~92; 83~88. 重型运输车; 82~90; 78~86; 电锤; 100~105; 95~99. 木工电锯; 93~99; 90~95. ②建筑施工噪声 铁路工程施工中需拆除征地范围内既有建筑，同时修筑新的铁路建筑，在拆除和新建过程中均会产生施工噪声。 表4-2 建筑施工噪声源强 施工声源类别; 测点距离(m); 源强(dB(A)); 频谱特性. 装运渣土; 10; 92.4~97.6; 中频. 击打钎子; 7; 75.1~84.5; 中频. 电砂轮; 1; 93.5~96.5; 中高频. 电锯; 1; 89.9~106.3; 高频. 电钻; 1; 91.5~99.7; 中高频. 水磨石机; 7; 91.4~98.5; 中高频. 钢模板作业; 10; 94.1~108.5; 高频. 钢件作业; 10; 91.3~128.9; 高频. 施工期噪声主要产生于铁路建设施工，施工机械作业，如基础打桩、设备安装等及运输工具的交通噪声。施工中使用的机械如挖土机、推土机、压路机、吊车、运土汽车等各种施工机械设备运行中产生的噪声值。这类施工机械绝大部分是移动性声源，但移动性声源随区域范围不同及影响有所差异。随着施工结束，施工期噪声也随之消失。 （2）振动环境 本项目施工期振动主要来源于各种施工机械、重型运输车辆和桩基施工产生的振动。 表4-3 主要施工机械设备振动源强及影响特性表 单位:dB 设备; 5m; 10m; 20m; 30m. 风稿; 88~92; 83~85; 78; 73~75. 挖掘机; 82~84; 78~80; 74~76; 69~71. 推土机; 83; 79; 74; 69. 压路机; 86; 82; 77; 71. 空压机; 84~85; 81; 74~78; 70~76. 振动打桩锤; 100; 93; 86; 83. 重型运输车; 80~82; 74~76; 69~71; 64~66. 柴油打桩机; 104~106; 98~99; 88~92; 83~88. 施工期的振动污染源，主要来源于施工机械设备的作业振动，如大型挖掘（土）机、打桩机、振动型夯实机械等，施工机械产生的振动随着距离的增大而减小，除强振动机械外，其他机械设备产生的振动一般在离振源30m处低于80dB，即普通施工机械振动的影响范围不大，且沿线人烟稀少，其影响也仅是暂时的，随着施工活动的结束，施工振动也随之消失。另外，通过施工现场的合理布局、科学管理，做好宣传工作和文明施工，合理安排施工作业时间，可以有效地控制施工振动对环境的影响。 3、环境空气影响分析 施工大气污染源主要为施工扬尘以及施工机械燃油尾气。 （1）施工扬尘 ①道路扬尘 工程在建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，汽车运输过程的扬尘，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NOx、CO、SO2和扬尘，尤其扬尘污染最为严重。 本项目土建工程较小，主要影响为车辆运输产生的扬尘。 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用10吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为： 式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V－汽车速度，km/hr； W－汽车载重量，吨； P－道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-4为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，可以通过采取限速行驶及保持路面的清洁等措施后，减小汽车扬尘对环境的影响。 表4-4 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘统计表 单位：kg/辆·km P：车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工扬尘的产生量与气候条件和施工方法有关，因施工尘土的含水量较低，颗粒较小，在风速度大于3m/s时，施工过程会有扬尘产生。这部分扬尘大部分在施工场地附近沉降。根据类比分析，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在施工场地及其下风向0~50m为污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对空气影响甚微。因此，施工扬尘影响范围主要在施工点周围50m内。据项目可研报告，施工场地交通系统利用现有交通道路，实现施工现场与场外人员、材料、设备的转运。因此，建设单位和施工单位应重视施工现场的防尘措施，施工场地、道路运输及主要的出入口应经常洒水，运输车辆需加盖篷布、密闭运输，严禁抛洒滴漏，运输车辆驶离施工区前，必须将车辆的槽帮和车轮用高压水枪设备冲洗干净。尽量缩小施工扬尘的影响范围，以减轻扬尘对环境的污染。 ②主体工程施工扬尘 起尘风速与粒径和含水率有关，因此减小露天堆场和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀散与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表。 表4-5 不同粒径尘粒的沉降速度表 粉尘粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 从上表可知，粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。类比其它铁路项目的监测资料，在采取铺设密目网等措施防护的情况下，施工场界外下风向扬尘浓度最大点扬尘浓度为0.101~0.133mg/m3。 （2）施工机械尾气 机动车尾气污染源主要有施工机械、运输车辆等，其源强大小主要取决于施工机械维护保养、施工车辆的数量及使用密度。机动车尾气属无组织排放，主要污染物是NO2、CO、NMHC。平均车速15km/h时耗油量为40L/100km。一般情况下，由于施工车辆的流动性、阶段性和间断性的特点，施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量并不大。 4、水环境影响分析 本项目施工产生的施工废水主要为施工人员生活污水、桥梁等工程施工废水、车辆冲洗废水等。 （1）施工人员生活污水 施工人员生活污水主要污染物为SS、COD等。由于施工人员居住、生活简单，生活污水排放量较小，类比其它铁路工程，一般施工营地施工人员约45人，以施工人员生活用水量80L/d人。则用水量3.6t/d，排水量按80%计，产生废水量为2.88t/d，生活污水依托附近村庄排入防渗旱厕，对周围地表水环境可以被接受。 （2）其它废水 车辆冲洗废水，主要污染物为SS等；含油生产废水主要来自于施工机械维修，主要污染物为石油类等。生产废水通过隔油沉淀处理后洒水降尘。 本项目周边无地表水分布，不存在水力联系，因此，本项目施工过程采取以上废水处理措施后对当地水环境质量影响较小。 5、固体废物影响分析 本项目施工固体废弃物主要为建筑废料、施工人员的生活垃圾。 （1）建筑废料 施工期产生的建筑废弃材料和工程弃土，建筑废弃材料主要为施工产生的碎砖石、废混凝土，项目建筑垃圾经收集后堆放于指定地点，可再生利用的回收利用，部分不能回收利用的建筑垃圾去往填埋场。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾是由施工作业人员在日常生活中所产生的废弃物。类比调查其他铁路施工期施工人员生活垃圾产生情况，施工人员生活垃圾产生量为0.3kg/人·天，一般施工营地施工人员约45人，则施工营地生活垃圾排放量通常为13.5kg/d。 施工期施工人员生活垃圾有机质丰富，如不妥善处理，及时清除，容易滋生各种病虫害，影响市容、环境卫生、危及人群（市民和施工人员）的身体健康。 总体来看，本项目施工期固体废物的处置率可达100%，对环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、大气环境影响分析 项目大气污染源主要货物卸车、堆场、道路等产生的粉尘及内燃机烟气。 （1）内燃机烟气 项目实施后，列车采用内燃机车牵引，内燃机车燃油为柴油，将排放一定的烟尘、SO2、NOx等。 本项目采用内燃机车污染物排放量系数法进行计算，计算公式如下： Wi=ƩG×E×L×N×10-3 Qi=Ki×Wi×300×10-3 式中：Qi—第i种污染物排放量（t/a）； G—内燃机车牵引定数（t），2500t； L—机车走行距离（km），本项目有效长为301m，313m； N—内燃机车列数（列/d），1对/日； E—单列内燃机车单位能耗（kg/104t.km），30kg/104t.km； Wi—内燃调机车燃料消耗量（t/d）； Ki—内燃机车第i种污染物排放系数（g/kg）。 表4-6 内燃机车污染物排放系数单位：kg/t 项目; 烟尘（颗粒物）; SO2; NOx. 内燃机车; 15.2; 3.2; 19. 经过计算，内燃机车污染物排放量分别为烟尘：0.021t/a、SO2：0.005t/a、NOx：0.03t/a。本项目列车流量为1次/日，本项目内燃机车运行线路长约2km（按500L柴油/10km计算），平均每天设计流量为1对/日，全年运行365天，因此本项目运营期燃料消耗量为62050kg/a。行使期间污染物排放量较小，排放废气为线性流动污染，行驶路线且两侧区域开阔，空气扩散条件好，有利于污染物扩散，对周边环境空气质量影响较小。 由工程分析可知，本工程铁路专用线采用牵引方式为内燃机，机车运行过程中所排放的颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物等都对线路两侧环境有一定不良影响，但由于本工程车流密度小，且项目所处区域平坦开阔，地广人稀，空气流通条件好，环境容量大，因此机车燃油产生的间歇性、带状污染物排放不会对沿线空气环境质量产生较大影响。 （2）粉尘 本项目采用集装箱运输半挂车运到装车现场进行装车，装车完成后进行平整苫盖，不产生粉尘，卸车时会产生一定的粉尘，采用雾炮水车进水洒水降尘。 二、运营期水环境影响分析 运营期无新增工作人员，故不产生生活污水；运营期没有固定废水排放源。雨天路面径流汇入地表水体会对地表水有所影响。由于铁路运输过程基本不会产生货物遗撒，路面径流中的污染物浓度极少，则雨天路面径流对地表水环境的影响很小。 三、运营期风险环境影响分析 （1）运营过程中，调车冲突、挤岔、脱轨等惯性事故风险，运输易燃或可燃化学品的列车发生撞车、翻车或脱轨等事故风险。易燃化学品发生泄漏，遇到明火，导致危险品着火发生火灾爆炸；化学品挥发到环境空气中，泄漏到地面、流入附近地表水体最终造成环境空气污染和水体污染。 （2）油罐等设备使用年限较长以后，会产生劣化、锈蚀等问题，有渗漏跑油的可能性。 项目每天发车的列数较少，发生列车相撞的事故少，货运列车行驶时发生事故主要为翻车、脱轨事故。液体运输的载体-储罐仅为输送载体，在输送过程中除非发生火灾和爆炸，一般情况下不会发生泄漏 四、声环境影响预测与评价 本工程为改建铁路专用线，铁路沿线主要噪声源为列车运行过程中机车牵引噪声、机车鸣笛噪声、车辆与轨道相互作用产生的轮轨噪声等。 本工程铁路噪声预测采用模式计算法和计算机软件模拟相结合的方法。预测了营运近期和远期的各路段铁路边界噪声值和不同距离噪声衰减值，并分析了污染程度，绘制了噪声等声级线图，给出了噪声达标距离。 1.预测模式 铁路噪声预测有多种方法：模式预测法、比例预测法、类比预测法、模型试验法。在模式计算法基础上，通过计算机编程，还形成了计算机软件的模拟方法。我国目前铁路噪声预测主要为模式计算法和直接采用计算机软件的模拟方法。 本次评价根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），铁路交通噪声预测模式如下： （1）铁路（时速低于200 km/h）交通噪声预测模型 1）预测点列车运行噪声等效声级基本预测计算式： 式中： LAeq,p—列车运行噪声等效A声级，dB； T—规定的评价时间，s；本次评价昼间为06：00~22：00 (合计16个小时)，夜间为22：00~06：00 (合计8个小时)。 ni—T时间内通过的第i类列车列数； teq,i—第i类列车通过的等效时间，s； Lp0,t,j—规定的第i类列车参考点位置噪声辐射源强，可为A计权声压级或频带声压级，dB； Ct,i—第i类列车的噪声修正项，可为A计权声压级或频带声压级修正项，dB； tf,i—固定声源的作用时间，s； Lp0,f,i—固定声源的噪声辐射源强，可为A计权声压级或频带声压级，dB； Cf,i—固定声源的噪声修正项，可为A计权声压级或频带声压级修正项，dB。 2）等效时间teq，其近似值按下式计算 列车运行噪声的作用时间采用列车通过的等效时间ti，按下式计算。 式中： teq,i—第i类列车通过的等效时间，s； l—列车长度，m； v—列车运行速度，m/s； d—预测点到线路中心线的水平距离，m。 列车通过等效时间teq,i的精确计算，可下式计算： 式中： teq,i—第i类列车通过的等效时间，s； li—第i类列车的列车长度，m； vi —第i类列车的列车运行速度，m/s； d —预测点到线路的距离，m。 3）列车运行噪声的修正项Ct,i，按下式计算 式中： Ct,i—列车运行噪声的修正项，dB； Ct,v,i—列车运行噪声速度修正，dB； Ct, θ—列车运行噪声垂向指向性修正，dB； Ct,t—线路和轨道结构对噪声影响的修正，dB； At,div—列车运行噪声几何发散损失，dB； Aatm—列车运行噪声的大气吸收，dB； Agr—地面效应引起的列车运行噪声衰减，dB； Abar—声屏障对列车运行噪声的插入损失，dB； Ahous—建筑群引起的列车运行噪声衰减，dB； Chous—两侧建筑物引起的反射修正，dB； Cw—频率计权修正，dB。 4）固定声源在传播过程中的衰减修正项Cf,i，按下式计算 式中： Cf,i—固定声源在传播过程中的衰减修正项，dB； Cf, θ—固定声源垂向指向性修正，dB； Adiv—固定声源几何发散衰减，dB； Aatm —固定声源大气吸收衰减，dB； Agr —地面效应引起的固定声源噪声衰减，dB； Abar —屏障引起的固定声源衰减，dB； Ahous —建筑群引起的固定声源声衰减，dB。 5）速度修正 铁路(时速低于200km/h)运行噪声速度修正按下式计算： （a）普通铁路，v＜35km/h，高架线及地面线 (b)普通铁路，60km/h≤v＜200km/h，高架线 式中： Ct,v—速度修正，dB； v0—噪声源强的参考速度，km/h，该速度应在预测点设计速度的75%~125%范围内； v—列车通过预测点的运行速度，km/h。 6）列车运行噪声垂向指向性修正(Ct,θ) 地面线或高架线无挡板结构时(θ是以高于轨面以上0.5m，即声源位置，为水平基准)： 高架线两侧轨面以上有挡板结构或U型梁腹板等遮挡时： 式中： Ct,θ—列车运行噪声垂向指向性修正，dB； θ—预测点与声源水平方向夹角，(°)。 线路和轨道结构修正见下表。 表4-7 不同线路和轨道条件噪声修正值一览表 线路类型; 噪声修正值/dB (A). 线路平面圆曲线半径(R); R＜300m; +8. 300m≤R≤500m; +3. R＞500m; +0. 有缝线路; +3. 道岔和交叉线路; +4. 坡道(上坡，坡度＞6‰); +2. 有砟轨道; -3. 7）列车运行噪声几何发散衰减 式中： At,div—列车运行噪声几何发散衰减，dB； d0—源强点至声源的直线距离，m； d—预测点至声源的直线距离，m； l—列车长度，m。 8）声屏障插入损失 式中： Abar —声屏障插入损失，dB； Lr0 —未安装声屏障时，受声点处声压级，dB； Lr —安装声屏障后，受声点处声压级，dB； NRC—声屏障的降噪系数； A’b0 —安装声屏障后，受声点处声源顶端绕射衰减，dB； A’bl —安装声屏障后，受声点处一次反射后等效声源位置的顶端绕射衰减， dB，当受声点位于一次反射后等效声源位置与声屏障的声亮区时， A’bl可取为5； d0 —受声点至声源S0直线距离，m； d1—受声点至一次反射后等效声源位置S1直线距离，m。 （2）地面效应引起的衰减 声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用式下式计算： 式中： Agr —地面效应引起的衰减，dB； r—预测点距声源的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m。 （3）其他多方面原因引起的衰减量Amisc 主要考虑工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。本次环评忽略不计本项衰减量。 2、铁路环境噪声预测公式 铁路环境噪声预测公式如下： 式中： LAeq铁路—预测点昼间或夜间铁路噪声贡献值，dB (A)； LAeq背景—预测点的环境噪声背景值，dB (A)。 3、预测技术条件 （1）预测年限 近期为2030年，远期为2040年。 （2）列车类型 内燃牵引、普通货物列车 （3）列车长度 每辆列车编排列车数为10辆敞车，货车平均长度25m，因此列车长度为250m。 （4）列车运行速度 本铁路专用线设计速度最高为40km/h，预测采用的列车运行速度按设计速度确定，即40km/h。 （5）轨道条件 线路钢轨采用50kg/m、25m长度标准轨，混凝土轨枕，扣板扣件，新Ⅱ型混凝土枕。 （6）列车对数 本工程专用线列车对数为：列车1对/日。运行的全部为货车，列车对数、长度、昼夜车流情况见表4-8。 表4-8 货物列车对数表 区段; 2030年; 2040年. 昼间（对）; 夜间（对）; 列车编组 （辆）; 列车长度（m）; 牵引定数 （吨）; 货车对数 （对/日）; 昼间（对）; 夜间（对）; 列车编组 （辆）; 列车长度（m）; 牵引定数 （吨）; 货车对数 （对/日）. 专用线; 1; 1; 10; 250; 1000; 1; 1; 1; 10; 250; 1000; 1. （7）声源源强参数 根据铁道部《关于印发<铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）>的通知》（铁计〔2010〕44号），普通货物列车噪声源强如下表所示。 表4-9 普通货物列车噪声源强 速度，km/h; 30; 40; 50; 60; 70; 80. 源强，dB（A）; 75.0; 76.7; 78.2; 79.5; 80.8; 81.9. 注：参考点位置-距列车运行线路中心25m，轨面以上3.5m处。对于桥梁线路的源强值要在上表基础上增加3dB（A），有缝线路的轮轨噪声比无缝线路平均高3.8dB（A）。 本项目设计速度为40km/h，故本次评价列车运行时噪声源强为76.7dB（A）。 （8）高度 预测点高度取1.2m。 （9）既有铁路情况 既有油库专用线轨道类型为43kg/m钢轨，混凝土轨枕，扣板扣件。走行线采用混砂道床，3道和4道线路无道床。 4、预测结果及分析 本项目预测路段按路基考虑，高差1m，列车运行速度取40km/h，考虑列车运行噪声速度修正量-0.46dB(A)、噪声垂向指向性修正量-0.78dB(A)、线路和轨道结构对噪声的修正量+1dB(A)、噪声几何发散损失、大气吸收和地面效应修正，不考虑声影区修正、前排建筑物、树林的遮挡屏蔽影响和屏障插入损失。 （1）区间线路噪声预测结果 本项目拟建铁路专用线两侧的交通噪声贡献值预测结果见表4-10。列车运行噪声各距离下噪声预测值结果见表4-11。 表4-10 列车运行噪声各距离下噪声贡献值 dB(A) 类别; 年份; 时段; 距外轨中心线距离（m）. 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200. 全线; 2030; 昼间; 68.1; 64.1; 61.8; 60.1; 57.6; 56.0; 54.7; 53.70; 52.9; 52.2; 51.5; 50.9. 夜间; 71.1; 67.1; 64.8; 63.1; 60.7; 59.0; 57.7; 56.7; 55.9; 55.2; 54.5; 53.9. 2040; 昼间; 68.1; 64.1; 61.8; 60.1; 57.6; 56.0; 54.7; 53.7; 52.9; 52.2; 51.5; 50.9. 夜间; 71.1; 67.1; 64.8; 63.1; 60.7; 59.0; 57.7; 56.7; 55.9; 55.2; 54.5; 53.9. 表4-11 列车运行噪声各距离下噪声预测值 dB(A) 类别; 年份; 时段; 距外轨中心线距离（m）. 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200. 全线; 2030; 昼间; 68.1; 64.2; 61.9; 60.3; 58.0; 56.5; 55.5; 54.6; 54.0; 53.4; 53.0; 52.6. 夜间; 71.1; 67.1; 64.8; 63.1; 60.7; 59.1; 57.8; 56.9; 56.1; 55.4; 54.8; 54.2. 2040; 昼间; 68.1; 64.2; 61.9; 60.3; 58.0; 56.5; 55.5; 54.6; 54.0; 53.4; 53.0; 52.6. 夜间; 71.1; 67.1; 64.8; 63.1; 60.7; 59.1; 57.8; 56.9; 56.1; 55.4; 54.8; 54.2. 图4-1 近期昼间贡献值水平声场预测结果 图4-2 远期昼间贡献值水平声场预测结果 （2）铁路边界线处噪声达标情况 根据预测，运营近期、远期昼间铁路边界线处噪声贡献最大值为61.8dB（A），64.8dB（A），本项目专用线近、远期昼夜间噪声排放值均满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）（修改方案）中改扩建既有铁路边界噪声限值昼间70dB（A），夜间70dB（A）的要求。 （3）功能区达标分析 经预测，本专用线建成后其两侧的声环境距外轨中心线距离45m处昼间可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类声功能区昼间60dB（A）标准要求，夜间不运行。项目评价范围内无声环境保护目标，对周边环境影响较低。 5、振动影响预测与评价 列车运行振动产生机理为车轮与钢轨撞击产生振动，经轨枕、道床、路基（或桥梁结构）传递至地面，再经地面传播到建筑物，引起建筑物的振动，使其成为影响铁路沿线环境质量的重要因素之一。铁路振动源强主要与轨道结构、列车运行速度、轴重、地质条件等因素有关；而列车振动扩散衰减规律则受地质、地形、地貌等条件的影响，并随着距离的增加振动逐渐衰减降低。 本次振动预测采用的列车振动源强根据铁计〔2010〕44号《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》，文件中的振动源强适用于无缝线路的Ⅰ级铁路或高速铁路，而本项目为设计时速40km/h的专用线铁路，本次按照同类工程的类比监测。 为此，本次铁路噪声源强引用《长株潭生产服务型物流枢纽（湘潭九华）铁路专用线工程环境影响报告表》中对长安益阳发电有限公司铁路专用线的实测数据。监测时间为2023年9月20日~9月28日，监测点位具体为益阳电厂铁路专用线鹅公桥村段（路堤路段），监测期间益阳电厂铁路专用线每日有2~3列列车由益阳西站上行进入益阳电厂企业站，且现有村道无车辆经过也无其他振动源，避免监测结果受到现有村道交通振动和其他振动源的干扰。监测位置的线路类型是低矮路堤，直线。 本项目列车振动监测结果，其中最小值为54.5B，最大值为58.9dB，最大值与最小值波动较小。另外，本次评价收集了《陕煤石门2×660MW燃煤发电工程升级替代项目铁路专用线工程环境影响报告书》中对常德市石门电厂一期铁路专用线振动源强（40km/h、Ⅲ级、有缝）实测结果（68.3dB）进行对比，本项目油库铁路专用线实测结果低于石门电厂一期铁路专用线的实测结果。综合考虑两个项目的实测结果，本项目类比监测结果取最大值68.3B，属于保守取值。因此，类比监测结果取最大值68.3dB是合理的。 （1）预测公式 列车所产生的列车振动Z振级，在评价范围内可用下式计算： （式5.4-1） 式中：VLZ0,i—振动源强，列车通过时段的最大Z计权振动级（dB）；68.3dB Ci—第i列列车的振动修正项（dB）； n—列车通过的列数。 （2）振动修正项计算 振动修正项按下式计算 Ci = CV+CD + CW +CG + CL + CR + CB （式5.4-2） 式中： CV—速度修正（dB）； CD—距离修正（dB）； CW—轴重修正（dB）； CG—地质修正（dB）； CL—线路类型修正（dB）； CR—轨道类型修正（dB）； CB—建筑物类型修正（dB）。 1）速度修正CV 速度修正CV关系式见下式: （式5.4-3） 其中：——速度引起的振动修正量（dB）； n——速度修正参数，车速20～200km/h时，n＝2； V——列车运行速度（km/h）； V0——参考速度（km/h）。 预测计算速度可按设计最高速度的90%确定，根据设计资料，专用线货车设计速度为40km/h，运行速度为36km/h预测，因此速度修正为-0.92dB。 2）距离修正CD 铁路环境振动随距离的增加而衰减，其衰减值与地质、地貌条件密切相关。距离修正CD关系式见下式。 （式5.4-4） 式中：d0 —— 参考距离，30m； d ——预测点到线路中心线的距离（m）； k ——距离修正系数，路基线路，当d<=30m时，k取1；当30m<d<=60m时，k取2。桥梁线路，当d<=60m时，k取1。 3）轴重修正CW （式5.4-5） 式中，Wo为参考轴重，W为预测车辆的轴重。 评价采取的轴重：货车21t，不做修正。 4）地质修正CG 相对于冲积层地质，洪积层地质修正：CG =﹣4（dB）； 相对于冲积层地质，软土地质修正：CG = 4（dB）。 本次评价采用冲基层地质，不做修正。 5）线路类型修正Cl 距线路中心线30～60m范围内，对于冲积层地质，普速铁路路堑振动相对于路堤线路CL取2.5dB，高速铁路路堑振动相对于路堤线路CL取0dB。 本次评价为路基，不做修正。 6）轨道类型修正CR 根据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见(2010年修订稿)》（铁计[2010]44号），有缝线路路段较无缝线路路段货运列车-3dB修正，CR =-3dB 7）建筑修正CB 预测建筑物室外振动时，应根据建筑物类型进行修正。不同建筑物室外对振动响应不同。一般将各类建筑物划分为三种类型进行修正： I类建筑为良好基础、框架结构的高层建筑： CB=-10dB II类建筑为较好基础、砖墙结构的中层建筑： CB=-5dB III类建筑为一般基础的平房建筑： CB=0dB （3）振动预测技术条件 1）预测年度 近期2030年，远期2040年。 2）牵引种类 牵引种类为内燃，内燃机种类为柴油。 3）列车运行速度 本次区间线路速度按36km/h计。 4）列车对数 本项目列车对数近期远期均为1次/天 - 轨道：为50kg/m-25m钢轨，采用弹条I型扣件。 （4）振动预测结果 本项目两侧环境振动预测结果见下表。 表4-11 运营期振动预测结果 类别; 铁路外轨中心线外不同距离下的振动贡献值（dB）. 10m; 15m; 20m; 25m; 30m; 35m; 40m; 45m; 50m; 60m. 专用线; 68.6; 66.3; 65.5; 65.2; 64.3; 63.8; 61.8; 60.5; 58.1; 56.5. 由上表可知，距铁路专用线外轨中心线30m处振动贡献值为64.3dB，本项目评价范围内无敏感点，改建前后对区域环境影响不大。 6、固体废物影响分析 本铁路专用线不设置车辆机务段，站场不涉及车辆维修，机车维修由租用的机车车务段承担，因此本项目无机修废物产生。本项目为铁路专用线项目，无旅客列车垃圾及候车旅客垃圾，且本工程运营后无新增工作人员，不新增固体废物。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本次研究在油库专用线走行线上重新插入17#和19#道岔，分别连通3道和4道。本项目全部在原有铁路用地范围内进行建设。 临时工程选址合理性：本项目不设置取、弃土场、拌合站，本项目临时占地共计19267m2，其中施工场地7027m2，在专用线一侧设置，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类；临时堆土场6300m2，设在铁路两侧，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类；临时施工便道5940m2，长度850m，占地类型为耕地，施工结束后恢复为耕地。不需要新征土地，无选址问题。评价范围内不涉及生态红线、自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，施工结束后，通过工程、植被等综合防护措施，将有效治理取土场的裸露并恢复景观环境。因此，本项目的取、弃土场选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 1.保护土地的措施 （1）路基开挖产生的弃方尽量移挖作填，用于路基的填筑及桥涵的填料，以减少取土和弃方的数量。建议在下一阶段的设计工作中做好土石方调配，加大利用量，既可减少弃方占地，又可减少取土对原生地表的破坏面积，对生态环境的影响大大降低。 （2）工程用土统一规划，集中外购土方。 （3）临时工程优先考虑永临结合，铺轨基地的设置地点考虑轨料的来源，场地平整的工程量大小，水源、电源、公路运输等条件便利与否，并尽可能减少临时工程。工程施工便道的设置充分考虑到永临结合，寻求与乡间道路、铁路维修道路相结合的利用途径。本项目临时用地均设置在已征用地内，临时工程结束后应进行土地平整恢复原地貌。 2.土壤、植被保护措施 （1）施工车辆利用现有地方道路，并严格按设计施工便道走行，避免碾压农作物和地表植被。 （2）施工中应加强管理，保护好施工场地周围的农作物和植被，临时设施应进行整体部署，不得随意修建。 （3）在运输砂、土、灰等容易产生扬尘的建筑材料时，运输车辆应采取撒水或加盖蓬布等措施，防止扬尘的发生；施工道路应加强管理养护，保持路面平整，砂石土路应经常洒水，防止运输扬尘对植被和农作物产生不利影响同时，做好施工便道的排水工作，最大限度的降低水土流失量。 （4）施工道路应加强管理养护，保持路面平整，建设工程施工现场主要道路进行泥结碎石硬化处理。建设工程施工现场应有专人负责保洁工作，配备相应的洒水设备，砂石土路应经常撒水，防止运输扬尘对植被和农作物产生不利影响。 （5）临时工程结束后由施工单位进行生态恢复。 本项目不设集中取、弃土场，拆除后的混凝土及残土等土石方破碎后部分用于路基填筑及桥涵的填料，拆除专用线道岔的钢筋、钢材部分可回收利用；部分不能回收利用的建筑垃圾去往填埋场。 本项目临时占地共计19267m2，其中施工场地7027m2，在专用线一侧设置，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类；临时堆土场6300m2，设在铁路一侧，占地类型为铁路用地，施工结束后恢复为原地类，确保耕地面积不减少、质量不降低；临时施工便道5940m2，长度850m，占地类型为耕地，施工结束后恢复为耕地。 3.绿化措施 在路基段两侧、路基边坡栽种适宜的灌木及草皮，用于防护边坡和美化改善生态环境。新植树木、草皮应选用适宜当地土壤、气候的材种，并选择适当的季节栽种，以保证其较高的成活率；边坡植物防护绿化应与主体工程同时实施，路基外植树绿化应在主体工程完工以后的适宜季节尽快实施。临时工程使用时加强维护管理，施工结束后，尽量恢复其原有功能。 4.黑土地保护措施 根据《黑龙江省黑土地保护工程方案（2021-2025年）》，《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024年3月1日施行）和《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》中要求，项目对黑土地的保护措施主要如下： （1）临时堆土采用棱台堆放形式，临时堆土堆高3m，坡比1:1。土方堆置期间，对其堆体表面采取撒播草籽或密目网苫盖措施，在临时堆土区四周设置装土编织袋拦挡，并设置临时排水沟。撒播草籽密度80kg/hm2。装土编织袋堆置在堆土区土边缘，防止散土随地表径流流失，编织袋装土断面为矩形，宽0.3m，高0.3m，每延米编织袋填装土工程量为0.09m3。采用土质排水沟进行排水，避免降水对土堆产生侵蚀，土质排水沟采用挖土夯实的方式，排水沟尺寸为下底宽0.3m，高0.3m，顶宽0.9m，沟壁坡比1：1，布设排水沟300m。 （2）剥离后肥力较高表土层（0～30cm）施工结束后交由地方政府用于新开垦耕地和低质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。剥离后肥力较低表土层（30～50cm）的土壤用于本项目绿化用土。 2、施工期大气环境保护措施 （1）施工中应强化施工人员的环保意识，加强环境管理，严格执行当地政府和有关部门颁布的环境保护方面的有关规定； （2）施工现场采用喷水、遮盖、压实等措施；临时堆土采取围挡、防尘网遮盖措施，弃土及时清运，避免二次扬尘。施工现场建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责；隧道两端防护墙破拆过程中采取洒水抑尘措施，降低粉尘的产生量。 （3）施工期间，装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的车辆，采用苫盖措施遮盖，避免产生扬尘污染； （4）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，应停止土石方挖掘、运输、装卸及其他有可能产生扬尘的作业，建设单位必须加强对建筑垃圾堆放、运输过程的管理，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 （5）施工机械采用符合标准的燃油，减少燃油尾气对大气环境的影响。合理安排物料运输线路，减少车辆往返次数，减少燃油尾气排放量。 以上防止扬尘污染措施，技术可行性、经济合理性、运行稳定，可使施工期对周围环境的大气污染降到最小，扬尘浓度贡献值能够低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，施工场地周边的大气环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改）二级标准要求，可被周围环境所接受。 3、施工期水环境污染防治措施 （1）施工人员生活污水排入租住民房的防渗旱厕，定期清掏外运堆肥利用。 （2）施工机械和车辆冲洗过程产生冲洗废水，经设置的沉淀池集中处理后，用于施工场地洒水降尘，不外排。 采取上述措施，本项目施工对地表水体影响较小。 4、施工期声环境保护措施 施工期噪声控制可从声源、传播途径、接受者防护、以及控制施工时间等方面来考虑。 （1）优先选用噪声影响小的施工机械设备； （2）合理布局，制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时使用，临近居民区时夜间（22:00-6:00）不施工。 （3）物料运输车辆通过村镇时尽量避开居民休息时间，须控制车辆行车速度并尽量保持匀速行驶，不鸣笛或少鸣笛，夜间（22:00-6:00）不进行运输作业。 采取上述措施后，本项目物料运输对沿线声环境影响可以得到控制。施工场界噪声排放能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的要求，治理措施可行。 5、施工期固体废物污染防治措施 （1）施工现场和施工便道上撒落的泥土应及时清除，避免产生扬尘导致二 次污染； （2）对施工产生的建筑垃圾、工程弃土和砂石废料及时进行清理，做到随产随清，贯彻清洁生产的思想。 （3）施工人员生活垃圾必须集中堆放，及时清运，严禁乱扔乱弃，污染环境。根据租用民房分布情况，设置若干垃圾桶，由施工单位安排专人负责施工人员生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。垃圾清运可委托当地环卫部门进行，由环卫部门定期清运至城市垃圾处理场进行处理。 6、水土保持方案 （1）工程施工中要做好土石方平衡工作，土石方移挖作填土回填利用。加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，暴雨和大风天气时不进行土石方工程施工。 （2）开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 （3）土石方的临时堆场周边应挖好排水沟，堆土的边坡要小，尽量压实，并采取土袋护脚、草袋护坡等措施使其不易被雨水冲刷造成水土流失。 （4）施工结束后，临时占地采取措施，恢复原地类裸露地面撒当地适宜草籽绿化。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态防护措施 （1）植被恢复 永久占地区应及时恢复植被，优先考虑使用本地物种，避免使用外来物种，禁止使用外来入侵物种；并加强对绿化植物的管理和养护。 （2）强化铁路沿线固体废弃物污染治理的监督工作，要求运输含尘物料的列车加盖篷布。 （3）工程施工结束后，首先要及时拆除临时建筑及设施，清理场地，深翻被压实土地，削平地表、平整土地，将剥离的表土回填。 （4）铁路绿色通道建设 根据《关于调整在建及新建铁路绿色通道设计有关问题的通知》(铁建函[2007]544号)要求，为尽可能降低铁路工程对生态的破坏及生物量损失，美化景观，设计在路基两侧征地界内植树种草，采取乔、灌、草相结合,进行绿色通道建设。 铁路绿色通道建设坚持景观效果、生态、经济、社会效益并重的原则，坚持因地制宜、适地适树、适地适草、经济适用、景观协调、易于管护的原则。 2、水土流失措施 （1）本项目水土流失防治的基本目标是： 1）项目建设区内的原有水土流失得到基本治理； 2）新增水土流失得到有效控制； 3）防治责任范围内的生态得到最大限度的保护，环境得到明显的改变； 4）各类水土保持设施安全有效。 根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，项目区属于省级水土流失重点治理区，水土流失防治执行建设类二级标准。多年平均降水量517.6mm，在基准区域（多年平均降水量400~600mm）内，故水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率不做调整，项目区侵蚀强度为轻度，因此土壤流失控制比调整为1.0。 （2）水土流失防治措施布设原则 按照《开发建设项目水土保持技术规范》的要求，结合工程建设水土流失预测的情况，考虑主体工程具有水土保持功能的设计，针对工程施工期间的人为活动对各施工区原生地貌的破坏程度，以及受地形和环境因素的影响产生水土流失的程度和形式，因地制宜，因害设防布设相适应的防治措施。 （3）水土流失防治措施体系和总体布局 工程主要设计为路基砂石料换填以及路肩排水沟，为了达到保持水土的目的，结合工程施工实际和现状情况，方案新增临时措施，施工期间对裸露地表苫盖密目网，防治因建设扰动地表而造成的水土流失。 （4）措施量及工程量 按照水土流失防治分区，方案新增措施布设情况如下： 1）铁路路基防治区 铁路施工期间，由于换填工程，导致地基部分裸露，为防治水土流失临时苫盖密目网，施工结束后拆除密目网。 2）临时道路防治区 临时道路主要借用原有铁路和农机道路，不造成新的水土流失，因此无需上措施。 3）临时施工生产生活区 临时施工生产区布设在原有铁路运输用地，地表为碎石路面，无表土落地，生活区布设在现有村屯内，因此不会造成新的水土流失，同样无需上措施。 3、地表水环境影响保护措施 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)，本工程的污水来源主要是站场工作人员生活污水，但本项目不设置站场和工作人员，均依托福利屯站现有站场和人员，所以本项目不涉及废水排放。 4、声环境影响保护措施 由预测结果可知：本项目涉及的敏感点福利屯近、远期昼间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为进一步降低铁路噪声的影响，评价建议采取以下几方面措施进步降低铁路噪声对环境的影响： （1）合理规划布局 合理规划及建筑布局，控制铁路两侧用地，建议沿线地方土地行政主管部门合理规划铁路沿线的土地利用规划。规划部门制定规划时，严禁在距铁路外轨中心线30m以内建设居民住宅、学校和医院等噪声敏感建筑物，同时，应加强建筑布局和隔声设计，保证敏感建筑室内声环境能满足使用功能要求。 （2）加强铁路管理，从源强上控制噪声 运营单位加强管理和保养，定期进行轨道打磨和旋轮等，使铁路在较佳的线路条件下运行，控制车速，匀速行驶。随着先进的科学技术逐步应用到铁路轨道、机车车辆制造上，铁路列车轮轨噪声、机车车体噪声均呈现出进一步减小的趋势，建议在车辆选型上优先考虑低噪声环保型车辆，且在受铁路噪声影响的敏感路段采用弹性轨枕等措施进行综合减振降噪。 （3）加强机车鸣笛噪声控制 铁路噪声源中，机车鸣笛是重要的干扰源。控制随机鸣笛噪声对改善车站附近的声环境具有十分积极有效的作用。评价建议铁路部应根据实际情况控制随机鸣笛，并加强机乘人员环保意识。提高铁路装备技术含量，随着先进的科学技术逐步应用到铁路轨道、机车车辆制造上，铁路列车轮轨噪声、机车车体噪声将呈现出进一步减小的趋势。 （4）建立铁路线路安全保护区 《铁路运输安全保护条例》（国务院第430号令）第十条规定“铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区，不少于8米；（二）城市郊区居民居住区，不少于10米；（三）村镇居民居住区，不少于12米；（四）其它地区，不少于15米”。第十一条规定“在铁路线路安全保护区内，除必要的铁路施工、作业、抢险活动外，任何单位和个人不得实施下列行为：（一）建造建筑物、构筑物；（二）取土、挖砂、挖沟；（三）采空作业；（四）堆放、悬挂物品”。第十二条规定“铁路线路安全保护区内已有的建筑物、构筑物，危及铁路运输安全的，由国务院铁路主管部门及铁路管理机构或者县级以上地方人民政府责令采取必要的安全防护措施。对采取安全防护措施后仍不能满足安全要求的，应当按照国家有关规定限期拆除。拆除铁路线路安全保护区内的建筑物、构筑物的，应当依法给予合理补偿。但是，拆除非法建设的建筑物、构筑物的除外。”建议铁路专用线在建成后，尽快建立改建铁路的线路安全保护区，控制铁路两侧的建设。 5、振动污染防治措施 为了减轻铁路振动对周围地面和建筑物的干扰程度，结合预测评价与分析结果，本着技术可行、经济合理的原则，拟从以下几方面提出振动防护措施和建议。 （1）设计、施工改进措施 ①选用减振扣件 减振扣件包括轨道减振器扣件和柔性扣件，轨道减振扣件的垂直刚度较低，而且不过度牺牲钢轨的横向稳定性，对于有碴轨道，其减振水平为10～15dB，当振动频率较高时可减振25dB。 ②增加轨道弹性 降低轨道刚度增加弹性是将软性材料垫入轨道下，使轨道(作为整体)的支撑刚度降低，达到减振的目的。在采取以上措施后可有效降低铁路振动对区域环境及铁路两侧建筑的影响，能够保证专用线两侧敏感点振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中相应标准的要求，但为保证措施的长期有效性，建设单位应加强轮轨的维护和保养，定期镟轮和打磨钢轨，捣固道砟，保持线路处于良好的运行状态，减少附加振动。 ③选用轻量化车体 车辆作为振动最直接的根源，针对车辆采取减振措施，其减振效果可涉及铁路整个运营区段，与地面减振措施相比更为有效、实用。从控制轨道振动的角度来说，车辆轻量化以减小车辆本身的激振力被认为是减轻铁路振动的主要对策，减轻车辆的轴重、簧下质量，改善转向架性能，改良轮对踏面耐磨性能可有效降低沿线振动。 ④安装阻尼钢轨减振器 当列车通过钢轨顶面时，由于钢轨腰板的厚度较薄，轨腰产生振动。为了最大限度地减小钢轨腹板振动，可采用约束型复合高阻尼钢轨减振器镶嵌在钢轨轨腰来降低轮轨振动。采用钢轨阻尼技术可以使钢轨振动减弱，高频段振幅可衰减15dBA以上，而且投资省，同时，还有利于减轻钢轨的疲劳损伤，减轻工务部门的维修工作量。 （2）运营管理措施 运营期线路和车辆的轮轨条件直接关系到铁路振动的大小。线路光滑、车轮圆整等良好的轮轨条件可比一般线路条件降低振动5～10dB。因此线路运营后应及时修磨轨面和轨道变形的维护，保证钢轨表面的平整光滑，以保证其良好的运行状态，减少附加振动。对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等，使道床、扣件、轨枕、钢轨等各项设备处于良好的工作状态，有效地增大振动传播途径的阻力，增强振动传播过程的阻尼作用，降低振动影响。 行车速度和行车稳定性是影响振动的主要因素，因此在专用线通行过程中采取控制行车速度，尽量保持匀速行驶的措施，以此来减轻列车运行过程中振动的对周边环境产生的影响。 （3）规划控制建议 本次评价建议沿线政府规划、建设部门在规划管理铁路两侧土地时充分考虑铁路沿线振级水平较高的实际，划定一定范围的缓冲区，专用线两侧距外轨中心线30m以内，禁止新建居民住宅、学校、医院等振动敏感建筑物。 6、环境空气影响保护措施 主要为专线内燃机废气，选用优质燃料可以降低废气对周边环境的影响；发货场粉尘采用定期洒水降尘措施，减小粉尘对大气环境的影响。 7、固废环境影响保护措施 本项目不设置站场及工作人员，依托福利屯站及厂区现有人员，故本项目无固废产生。 8、风险防范保护措施 （1）定期检查与设备更新 对铁路轨道等关键设施进行高频次巡检，重点关注螺栓松动、轨道下沉、绝缘轨缝失效等问题；对老化设备进行更新改造，确保符合防爆、耐腐蚀等安全标准，避免因设备磨损引发泄漏或火灾。 （2）人员培训与操作规范 强化安全培训与资质管理：实施三级安全教育（入职培训、岗位技能、应急演练），定期组织消防、防爆、泄漏处置等专项培训，确保操作人员持证上岗。 规范作业流程：装卸油时控制流速，避免静电积聚引发放电。设立醒目警示标志，限制非授权人员进入装卸区，定期检查挡车器、警示灯等安全设施有效性。 （3）应急响应与风险预警 制定涵盖火灾、泄漏、脱轨等场景的专项应急预案，明确职责分工与处置流程，并每季度组织实战演练。建立泄漏监测系统，实时监控管线压力、温度等参数，结合人工巡检快速定位隐患。 |
| 其他 | 1、环境监测计划 （1）制定目的、原则 制定环境监测计划的目的是监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。制定的原则是根据预期的、各个时期（施工期、营运期）的主要环境影响。 （2）监测项目 根据预期环境影响分析和评价结果，确定施工期、营运期的监测项目如下： （3）环境监测机构 建设单位应委托有资质的第三方监测单位，按环境监测计划进行。 - 环境监测计划 表5-1 施工期和运营期环境监测计划 监测要素; 阶段; 监测点; 监测参数; 监测方法; 监测频率; 标准; 执行机构; 负责机构; 监督 机构. 生态环境; 施工期; 临时占地; 植被恢复; 现场调查; 施工期结束前; 临时施工场地恢复为林地、临时堆土场恢复为耕地、临时便道恢复为草地; 由施工单位委托; 建设单位; 地方环保主管部门. 环境噪声; 施工期; 施工场界; 等效A声级; 《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524-90）; 1次/月; GB12523-2011《建筑施工场界环 境噪声排放标准》、GB3096-2008 《声环境质量标准》; 由施工单位委托; 建设单位; 地方环保主管部门. 运营期; 铁路边界处; 等效A声级; 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）; 1次/季度; GB12525-90《铁路边界噪声限值及其测量方法》修改方案、 GB3096-2008《声环境质量标准》; 由建设单位委托. 振动环境; 运营期; 并行路段; VLzmax; 《城市区域环境振动测量方法》（GB10071-88）中的“铁路振动”测量方法; 1次/季度; 《城市区域环境振动测量方法》（GB10071-88）中“铁路干线”两侧标准; 由建设单位委托; 建设单位; 地方环保主管部门. 环境空气; 施工期; 沿线主要施工工点; 施工扬尘、运输车辆、施工机械排放; 现场检查; 1次/月; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 由施工单位委托; 建设单位; 地方环保主管部门. 2、环境保护投资 本工程投资估算总额为800.72万元，其中环保投资为40.5万元，环保投资占比5.06%。 表5-2 环境保护投资表 单位：（万元） 项目; 工程项目; 投资. 大气治理; 建筑材料遮盖，施工现场四周设置围挡，施工道路洒水降尘。; 4. 废水防治; 沉淀池沉淀后利用于施工道路洒水降尘，施工期员工生活污水依托附近村庄排入防渗旱厕。; 4. 噪声; 施工期; 施工设备选用低噪声设备; 15. 运营期; 加强管理和保养，定期进行轨道打磨和旋轮等，使铁路在专用线路条件下运行时间长. 生态环境; 临时占地恢复，裸露地面植树种草绿化。; 4. 固体废物; 施工期建筑材料按要求规划运输，送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾，施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一及时处理。; 8. 环境监测与管理; 施工期及运营期监测; 5.5. 合计; 40.5. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工范围，禁止超范围占地；加强对施工人员宣传教育；临时占地及时恢复原有的土地类型；绿化；建设涵洞、桥梁等降低对动物的影响；减少土地占用 | 对临时占地恢复成原有用地性质 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀池沉淀后回用，施工期员工生活污水依托附近村庄排入防渗旱厕 | 不对水环境产生影响 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 禁止夜间施工、设置隔声隔尘挡板、隔声减震 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | 加强控制和管理 合理安排施工 | 《城市区域环境振动标准》 | 源头控制 | 《城市区域环境振动标准》 |
| 大气环境 | 洒水降尘、物料遮盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 | 运营期对内燃机车燃油尾气建立用车定期检测与强制维护制度、加强人员和车辆管理，路段采取加强铁路线沿线绿化等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |
| 固体废物 | 施工期建筑材料按要求规划运输，送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾，施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一及时处理。 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | 油品泄漏、火灾、爆炸事故带来的伴生环境危害 | （1）定期检查与设备更新；（2）人员培训与操作规范；（3）应急响应与风险预警 | 编制环境风险应急预案 |
| 环境监测 | 按照表5-1进行监测 | 按照标准达标排放 | 按照表5-1进行监测 | 按照标准达标排放 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

工程的建设环境影响主要是施工期生态、噪声、大气、地表水、固体废物等环境影响和运营期铁路噪声、振动与电磁干扰影响。结合当地环境和生态环境特点，环境影响评价提出了相应生态保护和恢复措施以及污染控制措施，工程在施工和运营中全面落实环评报告表中提出的各项环保措施后，工程建设对环境造成的影响和污染可得到有效控制或减缓，项目建设不会对项目所在地的区域主体功能区规划和生态功能区划的功能产生不利影响。评价认为，在落实设计及环评报告表提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

附图1 地理位置图

附图2 福利屯站场示意图

附图3 项目方案示意图

本项目

附图4 项目总平面布置图

本项目

图例

既有油库铁路线

改建油库铁路线

附图5 土地利用现状图

本项目

附图6 既有油库专用线走行线

附图7 既有3道、4道线路

附图8 施工总布置图

本项目

图  例

临时堆土场

本项目

施工便道

施工场地

临时堆土场

施工便道工程

施工场地

附图9 生态保护措施平面布置图

施工场地：基础开挖、回填、全面整地、撒播种草、编织袋土埂、密目网覆盖、排水沟、沉砂池

图  例

临时堆土场

施工便道

施工场地

本项目

临时堆土场：基础开挖、回填、全面整地、设置临时排水沟、沉砂池等设施

施工便道：表土剥离、表土回填、全面整地、撒播种草、编织袋土工程

附件1 营业执照

附件2 监测报告

附件3 生态环境分区管控分析报告

附件4 转让合同