黑龙江省双鸭山市岭东区沥青搅拌站项目大气环境影响评价专篇

二〇二五年三月

目       录

1总论	1

1.1项目基本情况	1

1.2编制依据	4

1.3环境保护对象和敏感目标	4

1.4评价工作等级和评价范围	6

1.5评价因子	9

2环境空气质量现状调查与评价	10

2.1自然资源简况	10

2.1环境空气现状	12

2.2大气现状监测	12

3工程分析	16

3.1污染物产生情况简述	16

3.2废气污染源源强核算	18

3.3非正常工况	31

3.4排放口信息	31

4环境空气影响评价	32

4.1大气环境影响预测与评价	32

5污染防治措施	43

5.1有组织废气污染物防治措施及可行性论证	43

5.2无组织排放废气防治措施及其可行性论证	44

6环境监测计划	46

6.1环境管理	46

6.2污染源监测计划	47

7环境空气影响评价结论	48

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求编制完成本项目大气环境影响评价专篇内容。

# 1总论

## 1.1项目基本情况

项目名称、规模及基本构成见表1。

表1 本项目基本构成一览表

| 类别 | 名称 |  | 内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 沥青混凝土搅拌主楼 | 搅拌主楼 | 主楼建筑面积300m2，主楼建设内设置一座搅拌缸，搅拌缸容量为800kg，内设碎石提升机、粉料提升机、筛分系统、计量搅拌系统、搅拌主机、主楼配套件、成套主楼框架，将沥青、碎石、粉料等原料按照一定的比例在搅拌主机中搅拌成成品，本项目主楼高度15m。 | 新建 |
|  |  | 控制系统 | 含控制系统、控制房，主要为通过微机对生产过程进行控制。 | 新建 |
|  |  | 供热系统 | 本项目建设一座0.35MW的沥青罐加热器，燃料采用柴油，沥青罐加热器燃烧的热量直接对沥青储罐进行加热。 | 新建 |
| 储运工程 | 沥青储存系统 |  | 沥青储罐1座，储量为50t。 | 新建 |
|  | 柴油存储 |  | 燃烧器以及沥青罐加热器的燃料为柴油，本项目设置一座20t的柴油储罐。 | 新建 |
|  | 粉料储存 |  | 粉料系统：1座30m³罐体、粉料附件、废粉处理等，将粉料从罐体内提升至搅拌主楼内，粉料仓高度13m。 | 新建 |
|  | 砂石堆场 |  | 砂石堆场位于主楼南侧，长40m，宽20m，堆高1.5m，并采用苫布覆盖，碎石料进场前由厂家进行清洗，最大存量约为1200m³。 砂石冷料供给：本项目建设1座冷料上料仓，可对冷料预加热，单仓容积10m³。 | 新建 |
|  | 危险废物贮存点 |  | 全封闭结构库房，建筑面积30m2，用于存放废矿物油，储存能力不超过3t，防渗为重点防渗区危险废物贮存点需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，采用2mm高密度聚乙烯膜，渗透系数不大于10-10 cm/s。 | 利旧改造 |
| 公用工程 | 供水 |  | 本项目供水为外购水。 | / |
|  | 排水 |  | 本项目无工业废水产生，无工业废水排放；生活污水排入自建防渗旱厕定期清掏堆肥后还田。 | 新建 |
|  |  |  | 本项目建设一座20m³的初期雨水池，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7采用一般防渗，一般防渗区等效黏土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s防渗性能。 | 新建 |
|  | 供暖 |  | 本项目冬季不生产，无需供暖。 | / |
|  | 供电 |  | 10KV电源引自上一级变电站。 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 |  | （1）有组织废气 ①碎石输送、筛分步骤产生的废气进行收集，通过引风机引入电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附（除尘效率达99.7%以上），处理后通过一根高20m、内径0.5m排气DA001排放。 ②碎石加热采用柴油燃烧器，柴油燃烧器所产生的烟气通过电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附后通过高20m，内径0.5m排气筒DA001排放。 ③沥青搅拌缸及装料中产生的沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃，通过收集后进入通入主管路，通过电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附后通过高20m，内径0.5m排气筒DA001排放。 ④本项目沥青加热保温工序采用沥青罐加热器加热，沥青罐加热器采用柴油燃烧加热，燃烧所产生通过低氮燃烧技术的烟气引入电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附后经过20m高烟囱DA001排放。 以上步骤废气均由一根排气筒进行排放。 - 无组织排放 原料运送至厂区前需对原料进行清洗去除表面灰尘；及时喷洒水抑制扬尘，抑尘效率达94%，可有效避免粉尘进入外环境。 粉料仓：本项目在粉料筒仓顶部均安装布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器（处理效率为99.7%）处理，通过筒仓顶排气口排放，排放口高度为20m。 沥青储罐：在沥青罐顶端呼吸口设置活性炭吸附装置。 | 新建 |
|  | 噪声 |  | 隔声、减震、厂区设置绿化带等措施。 | 新建 |
|  | 固废 |  | 粉料仓产生的除尘废布袋由除尘厂家回收利用； 生活垃圾由市政环卫部门统一处理； 废活性炭、废焦油交由有资质的单位处理，暂存于30m2危险废物贮存点内暂存，危废贮存点防渗要求满足基础防渗2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10 cm/s； 除尘器收集粉尘通过振动敲打收集后回用于生产。 废布袋除尘厂家维护后，回收利用，不在厂内暂存。 振动筛分工序产生的固废进行收集，重新返回筛分工序，产生量为131.715t/a； | 新建 |
|  | 风险 |  | 本项目储罐区位于搅拌主楼的西北侧，沥青储罐，柴油储罐，在该区域内，本项目所有罐体为地上结构。 本项目储罐区设置围堰，围堰高度不低于15cm，围堰、地面与裙角应设置防渗，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7存在持久性有机污染物的天然包气带防污性能为中强的为一般防渗区，一般防渗区等效黏土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s防渗性能。 简单防渗区：碎石堆场、厂区道路等，进行一般地面水泥硬化。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7，搅拌主楼区、防渗旱厕为一般防渗区，一般防渗区等效黏土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s防渗性能； 厂区30m2危险废物贮存点内暂存，为重点防渗区，危险废物应置于容器或包装物中，实时贮存量不超过3t，危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行设置，危废贮存点防渗要求满足基础防渗2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。本项目新建事故池，事故池容积为30m³，可容纳本项目发生泄漏的柴油，本项目事故油池为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行设置，危废贮存点防渗要求满足基础防渗2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 | 新建 |
|  | 废水 |  | 新建防渗旱厕，定期清掏堆肥后还田。 | 新建 |

## 1.2编制依据

### 1.2.1相关法律、法规文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）（2015.1.1实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）（2018.12.29实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正版）（2018.10.26实施）；

### 1.2.2部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024.2实施）；

（3）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）；

（4）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（标准号：公告2013年 第31号）；

（5）《黑龙江省重点行业挥发性有机污染物综合治理行动方案》；

（6）黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（黑政发〔2023〕19号）。

### 1.2.2有关标准技术规范

《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

## 1.3环境保护对象和敏感目标

评价区内存在省级自然保护区；评价区内无、风景游览区、名胜古迹、疗养院以及重要的政治文化设施和水源地。

表1.3-1 环境空气保护目标

| 名称 | 坐标（°） |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 河畔小区 | 131.13520 | 46.632038 | 居住区 | 人群 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 | 西北 | 1750 |
| 惠民新城 | 131.14313 | 46.627518 |  |  |  | 北 | 530 |
| 南市居住区 | 131.16880 | 46.62306 |  |  |  | 南侧 | 1850 |
| 北方小区 | 131.16872 | 46.63259 |  |  |  | 东北 | 2210 |
| 方圆一部小区 | 131.16309 | 46.632911 |  |  |  | 东北 | 1920 |
| 集星小区 | 131.15664 | 46.63334 |  |  |  | 东北 | 1530 |
| 隆安小区 | 131.15138 | 46.636983 |  |  |  | 东北 | 1700 |
| 春光社区 | 131.15737 | 46.636266 |  |  |  | 东北 | 1860 |
| 铁路社区 | 131.155963 | 46.63629 |  |  |  | 东北 | 1960 |
| 民房1# | 131.137195 | 46.622064 |  |  |  | 西侧 | 390 |
| 民房2# | 131.139145 | 46.623735 |  |  |  | 西北侧 | 290 |
| 民房3# | 131.14407 | 46.624834 |  |  |  | 北侧 | 280 |
| 民房4# | 131.13774 | 46.62369 |  |  |  | 西北侧 | 400 |

图1-1 敏感目标分布图

## 1.4评价工作等级和评价范围

### 1.4.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级的划分规定如下：

（1）Pmax及D10%的确定

根据项目的初步工程分析结果，选择1-3种主要污染物，分别计算每一张污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标限值10%是所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分详见表1.4-1。

- 表1.4-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

- 表1.4-2  大气环境影响预测结果统计表

| 污染源 | 污染物 | 最大地面质量浓度（ug/m3） | 占标率（%） | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青搅拌站排气筒DA001 | PM10 | 0.05865 | 0.01 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 0.000011 | 0.14 | / |
|  | NOX | 1.1252 | 0.45 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.02855 | 0.00 | / |
|  | SO2 | 1.1594 | 0.23 | / |
| 碎石堆场装卸颗粒物 | TSP | 44.981 | 5.00 | / |
| 碎石输送 | TSP | 11.24 | 1.25 | / |
| 粉料仓 | TSP | 3.7396 | 0.42 | / |
| 出料口无组织逸散未收集废气 | 苯并[a]芘 | 0.00407 | 5.42 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 10.637 | 0.53 | / |
| 沥青罐 | 苯并[a]芘 | 0.000009 | 0.12 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.023541 | 0.00 | / |
| 柴油储罐呼吸 | 非甲烷总烃 | 9.152 | 0.46 | / |

由上表可知苯并[a]芘的最大地面质量浓度占标率最大，为5.42%，1%<Pmax<10%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。

（3）污染物评价标准

①环境质量标准

本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号），非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》，见表1.4-3

- 表1.4-3  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 浓度限值（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二级标准 | 一级标准 |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | 20 |
|  |  | 24小时平均 | 150 | 50 |
|  |  | 1小时平均 | 500 | 150 |
| 2 | TSP | 年平均 | 200 | 80 |
|  |  | 24小时平均 | 300 | 120 |
| 3 | NOX | 年平均 | 50 | 50 |
|  |  | 24小时平均 | 100 | 100 |
|  |  | 1小时平均 | 250 | 250 |
| 4 | PM10 | 年平均 | 70 | 40 |
|  |  | 24小时平均 | 150 | 50 |
| 5 | PM2.5 | 年平均 | 35 | 15 |
|  |  | 24小时平均 | 75 | 35 |
| 6 | CO | 1小时平均 | 10（mg/m3） | 10（mg/m3） |
|  |  | 24小时平均 | 4（mg/m3） | 4（mg/m3） |
| 7 | O3 | 1小时平均 | 200 | 100 |
|  |  | 日最大8小时平均 | 160 | 160 |
| 8 | 苯并[a]芘 | 年平均 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 24小时平均 | 0.0025 | 0.0025 |

- （续）表1.4-3  《大气污染物综合排放标准详解》

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2 |

②排放标准

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》，沥青混凝土搅拌工艺排气筒执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准及相应无组织排放监控浓度限值，沥青混凝土搅拌加热采用柴油为燃料进行加热，燃烧废气与搅拌工艺排气筒共用，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准）。详见表1.4-4。

表1.4-4  废气污染物排放标准

| 污染物名称 | 有组织排放 |  | 无组织排放浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  |
| 二氧化硫 | 550 | 4.3（20m） | 0.4mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 氮氧化物 | 240 | 1.3（20m） | 0.12mg/m3 |  |
| 颗粒物 | 120 | 5.9（20m） | 1.0mg/m3 |  |
| 苯并[a]芘 | 0.3×10-3 | 0.085×10-3（20m）） | 0.008μg/m3 |  |
| 沥青烟 | 75（建筑搅拌） | 0.30（20m） | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |  |

续表1.4-4  废气污染物排放标准

| 污染物名称 | 有组织排放 |  | 无组织排放浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 监控点处1h平均浓度值 | 监控点处任意一点浓度值 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 17（20m） | 10mg/m3 | 30mg/m3 |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |  |

### 1.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目D10%未超过5km，因此本次评价范围为以厂址为中心，5km×5km=25km2 的矩形范围。

## 1.5评价因子

根据本项目的特点确定评价因子如下表1.4-5。

表1.4-5评价因子一览表

| 评价因子 特征分类 | 现状评价因子 | 总量控制因子 | 环境影响评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因子 | SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘 | SO2、NOX、PM10、非甲烷总烃 | SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘 | / |

本项目为二级评价，不进行进一步预测，因此无预测因子

# 2环境空气质量现状调查与评价

## 2.1自然资源简况

一、地理位置

本项目位于双鸭山市尖山区与岭东区交汇处，地理座标为东经131º14′16″～133º29′48″，北纬45º47′8″～46º53′55″之间。北以七星河为界与双鸭山市、友谊、富锦县为邻；西以完达山脉那丹哈达岭为界，与桦南、勃利接壤；西南以兰棒山南坡为界同七台河相接；东以七星沁河为界与饶河县相望，南与东南以完达山脉分水岭为界同密山、虎林二县毗邻连。县域东西长160千米，南北宽135千米。

二、地形地貌

项目区内地貌复杂，植被类型繁多，山区地带性植被为温带红松阔叶混交林及其破坏后形成的阔叶林。广阔的平原地区为中生植物占优势的各种草甸群落，低平原及各类湿地则形成隐域性的沼泽植被和沼泽化草甸植被。。

三、水文地质情况

双鸭山市的河流为乌苏里江水系，境内现有大小河流31条，属安邦河水系，一般从西南顺地势流向东北。安邦河发源于勃利县的七里嘎山西麓，由西向东北流，纵贯双鸭山尖山区与岭东区全境，境内长度165公里，流经富锦市、饶河县汇于乌苏里江。双鸭山市水文站测验断面径流多年最高14.6×108m3，多年最低0.75×108m3，多年平均6.1×108m3。县域水资源极为丰富，河流泡沼遍布，地表水资源量7.38亿立方米，此外地下水含量更丰富，地下水资源量为66.42亿立方米。

山区河流分支多，短小流急，而进入平原后水流平缓，无固定河床或四处散流，有的变成无尾河。项目区内的主要河流为安邦河，河流向自南向北，区内河流长约11.29km，河道水面宽25~65m。

四、自然条件

其中耕地面积28.7%，按农业人口人均占有耕地6.9亩；林地33.1%，牧地3%，荒山4.3%，荒山13.5%,相当于现有耕地的48.5%，还有滩、洪泛地8.5%，土地开发程度较低、类型多样、利用潜力大。丰富多样的矿产资源为岭东区与尖山区工业的发展奠定了坚实的物质基础。岭东区与尖山区有矿产52种，现已探明储量、已开发利用的有17种，主要有煤、黄金、大理石、石灰石、铁等，其中煤的含量最丰富，几乎在全县境内各处均有储藏，总储量初步勘察为72亿吨以上；黄金储量为7吨。其它矿产虽目前储量尚不清晰，但随着勘探技术的提高，将逐步被查明，也为岭东区与尖山区今后的工业发展储备了物质保障。稳定而协调的自然生态资源使岭东区与尖山区发展旅游产业和绿色产业的前景广阔。由于岭东区与尖山区开发较晚，人口相对较少，工业生产较为薄弱，自然生态环境受人为干扰程度较轻，生态环境保持良好。有种类繁多的动植物资源，西部山区是野生动物出没地和天然次生林及经济野生。植物生长区，北部湿地是飞禽栖息地和我省芦苇主产区之一。通过有效的环境保护和生态建设，蛤蟆通水库森林公园、龙湖省级森林公园、梨树沟省级森林公园等各级各类的自然保护区。岭东区与尖山区2002年底用地总计5767163.1亩，总用地面积中，农林种植地用地区面积4622149.6亩，占总用地的80.2%；建设用地区面积2277805亩，占总用地的39.5%；未利用地区面积138435.1亩，占总用地的2.4%。岭东区与尖山区内商业日益繁荣，商业饮食行业完备，城市基础设施不断完善，农业产业化、山区综合开发、矿产资源开发加速了特色经济发展。

## 2.1环境空气现状

1、基本污染物

环境空气质量现状数据来《2023年黑龙江省生态环境质量状况》及双鸭山市生态环境局发布的《2023年双鸭山市环境空气质量状况》，2023年双鸭山市环境空气基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3的环境空气质量及区域达标情况判定见表2.1-1。

表2.1-1    2023年双鸭山市环境空气污染物监测数据

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 25 | 35 | 71.43 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 45 | 70 | 64.29 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 14 | 40 | 35.00 | 达标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 10 | 60 | 16.67 | 达标 |
| CO | 24小时平均浓度 | 900 | 4000 | 22.50 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均 | 111 | 160 | 69.38 | 达标 |

根据上表数据可知，2023年双鸭山市区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，双鸭山市属于环境空气质量达标区，空气环境质量良好。

## 2.2大气现状监测

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对建设项目排放的其他大气污染物进行补充监测，监测点位以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1～2个监测点。

本项目的其他污染物为TSP、苯并[α]芘、氮氧化物、非甲烷总烃，根据区域气象特征、评价范围及周围环境敏感点分布情况，本项目厂址下风向环境空气现状监测各布设1个监测点。委托黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司于2025年2月10-12日以及4月9-12日对建设项目厂址及下风向处环境空气进行监测，共计7日。监测点位见表2.1-2。

图2.1-2 环境空气布点图

3、监测项目与分析方法

表2.1-3 环境空气监测项目及其分析方法

| 类别 | 检测项目 | 方法名称 | 方法标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 5432-1995 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 | HJ 604-2017 |
|  | 苯并[a]芘 | 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | HJ956-2018 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009及修改单 |

4、监测结果统计

环境空气监测结果统计于表2.1-4、2.1-5、2.1-6、2.1-7。

表2.1-4  TSP环境质量现状（监测结果）单位mg/m³

| 采样地点 | 坐标 | 2025.2.10 | 2025.2.11 | 2025.2.12 | 2025.4.9 | 2025.4.10 | 2025.4.11 | 2025.4.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地 | 131.143187, 46.622009 | 0.147 | 0.153 | 0.145 | 0.134 | 0.141 | 0.129 | 0.152 |
| 评价标准(mg/m3) |  | 0.300 |  |  |  |  |  |  |
| 最大占标率（%） |  | 51.0 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |

表2.1-5  苯并[α]芘环境质量现状（监测结果）单位ng/m³

| 采样地点 | 坐标 | 2025.2.10 | 2025.2.11 | 2025.2.12 | 2025.4.9 | 2025.4.10 | 2025.4.11 | 2025.4.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地 | 131.143187, 46.622009 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 平均值(mg/m3) |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 评价标准(mg/m3) |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 最大占标率（%） |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |

表2.1-6  非甲烷总烃环境质量现状（监测结果）单位mg/m³

| 采样地点 | 坐标 | 2025.2.10 | 2025.2.11 | 2025.2.12 | 2025.4.9 | 2025.4.10 | 2025.4.11 | 2025.4.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地 | 131.143187, 46.622009 | 0.753 | 0.805 | 0.855 | 0.700 | 0.850 | 0.805 | 0.768 |
| 评价标准(mg/m3) |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 最大占标率（%） |  | 42.75 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |

表2.1-7  氮氧化物环境质量现状（监测结果）单位mg/m³

| 采样地点 | 坐标 | 2025.2.10 | 2025.2.11 | 2025.2.12 | 2025.4.9 | 2025.4.10 | 2025.4.11 | 2025.4.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地 | 131.143187, 46.622009 | 0.095 | 0.110 | 0.120 | 0.123 | 0.093 | 0.098 | 0.103 |
| 评价标准(mg/m3) |  | 0.250 |  |  |  |  |  |  |
| 最大占标率（%） |  | 49.2 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |

5、环境空气现状评价结论

根据监测结果可知：TSP、氮氧化物及苯并[α]芘24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中表2中二级标准限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准。

# 3工程分析

## 3.1污染物产生情况简述

1、无组织排放

（1）碎石堆场产生的颗粒物

碎石在碎石堆场内存放本项目采用苫布覆盖且专人洒水降尘。

（2）碎石输送产生的颗粒物

本项目碎石输送至筛分工序在封闭的传送带上进行，会产生一定的无组织排放的颗粒物。

（3）粉料仓产生的颗粒物

本项目购入的粉料通过封闭罐车运输到本厂区，罐车通过气泵将粉料泵入粉料仓内，此时粉料仓会通过顶端的通气孔产生无组织颗粒物；粉料仓通过气泵管道输送上料至搅拌楼内，该工序不会产生颗粒物。

（4）出料口无组织逸散未收集废气

沥青混凝土在搅拌缸内搅拌完成后由出口进入沥青混凝土料车内会产生苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃污染物通过收集进入主管路，未被收集的污染物以无组织的形式向外界排放。

（5）沥青储罐呼吸废气

沥青储罐位于罐区，本项目购入的沥青通过沥青泵以及管路进入沥青储罐内，以及沥青在沥青罐内加热保温时会产生苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃，沥青罐设置活性炭吸附装置对挥发出的污染物进行吸附。

（6）柴油储罐呼吸废气

柴油储罐会产生大呼吸与小呼吸，产生的污染物主要为非甲烷总烃，柴油储罐顶端设置气相平衡管，主要对罐内的要强保持平衡，可有效降低非甲烷总烃的无组织排放。

2、有组织废气排放

配好比例的碎石由输送装置送至密闭式筛分后进入烘干滚筒内进行烘干，燃烧器燃料柴油，燃烧器通过火焰形式直接加热干燥筒进而烘干碎石，燃烧器燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物接入主管路通过电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附装置后通过20m的DA001排放；

碎石进入主楼的烘干滚筒内为密闭装置，在烘干过程中水份逐渐减少，会产生一定量颗粒物，颗粒物引入主管路通过电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附装置后通过20m的DA001排放；

烘干好的碎石（热料）、沥青（160℃）、粉料（常温）共同进入主楼内的搅拌缸进行搅拌，搅拌缸为密闭构筑物，搅拌产生的苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃引入主管路通过电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附装置后通过20m的DA001排放；

搅拌好的沥青混凝土通过出料口进入转运车内，本项目在出料口出设置集气装置将出料口废气收集后引至主管路通过电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附装置后通过20m的DA001排放；

沥青罐加热器的燃料为柴油，加热器点燃后对沥青罐直接进行加热，使沥青保持在160℃，加热器燃烧产生的烟气进入主管路通过电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附装置后通过20m的DA001排放。

图3-1 沥青混凝土生产工艺流程图

## 3.2废气污染源源强核算

一、无组织废气

1、碎石堆场装卸颗粒物

砂石堆场进行苫布苫盖并洒水抑尘，并封闭，本项目苫全部苫盖，可有效避免碎石堆场粉尘进入外环境。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）该指南因此本项目采用系数法进行估算。

本项目砂、碎石外购进场卸料到指定堆场时会产生无组织粉尘，卸料在碎石堆场内进行，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。

ki为物料的粒度乘数，见表4-1。

u为平均风速，本项目碎石卸料在堆场内进行，风速取值全年平均风速2.5m/s。

M为物料含水率，取8%。

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，表4-1给出了各控制措施的效率。多种措施同时开展的，取控制效率最大值。

表3-1  装卸过程中产生的颗粒物粒度乘数

| 粒径 | TSP |
| --- | --- |
| 粒度乘数/无量纲 | 0.74 |

表3-2  堆场操作扬尘控制措施的控制效率

| 控制措施 | TSP控制效率 |
| --- | --- |
| 输送点位连续洒水操作 | 74% |
| 苫布覆盖 | 90% |
| 合计控制效率 | 97.4% |

由于本项目位于北方地区，因此沙石的含水率较南方地区要低很多，根据同地区同类企业调查，一般控制在8%左右，因此本项目以含水率8%进行计算；本项目砂石堆场输送点进行专人喷洒水雾。经计算本项目Eh（TSP）为0.00329kg/t（含控制措施），Eh（TSP）为0.12666kg/t（不含控制措施）。本项目年消耗碎石及砂石料量为26343t，经计算本项目颗粒物产生量0.144t/a，0.033kg/h，则粉尘产生量为3.337t/a，粉尘排放速率0.772kg/h，本项目颗粒物排放量0.0867t/a，存储时间为4320h/a（180d，每天24h），粉尘排放速率0.0201kg/h，以无组织形式排放，无组织排放满足执行且满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中1mg/m3。

2、碎石输送

本项目碎石输送在封闭的传送带上进行，会产生一定的无组织排放的颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》物料输送，产生颗粒物为0.12kg/t产品，本项目生产沥青混凝土量为3万t/a，则产生颗粒物的量为3.6t/a，本项目碎石输送封闭形式并专人洒水抑尘，则抑尘效率为90%，排放量为0.36t/a，无组织排放标准执行且满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中1mg/m3。

3、粉料仓颗粒物

粉料仓的粉尘产生参照根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（3021水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中混凝土制品的物料输送储存废气颗粒物的产污系数为0.12kg/t产品，废气量为22m3/t产品。

本项目粉料年用量约为2127t/a，共设置1个粉料仓用于储存原料粉料，在粉料仓顶部安装除尘器，粉尘经收集过滤后只有少部分从除尘器出口顶部排出，收集过滤的粉尘通过除尘器上的震动返回筒仓，重新利用；除尘器的除尘效率为99.7%（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》给出的末端治理技术平均去除效率为99.7%确定）。

根据粉料出售方提供资料，粉料罐车20t/车，每车充装时间为2h，本项目消耗粉料总计为2127t/a，则粉料的年充装时间为212.7h/a。经计算粉料仓粉尘产生总量为3.60t/a（16.92kg/h），废气总量为3102.9m3 /h；在粉料仓上方配备脉冲式布袋除尘器（处理效率99.7%），粉料仓粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后由粉料仓顶排气口以无组织的形式排放，0.0108t/a，0.05076kg/h，无组织排放标准执行且满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中1mg/m3。

4、出料口无组织逸散未收集废气

本项目出料口出口温度约为160℃，出料口位置设置集气罩，集气罩收集效率约为90%，收集的废气通过管路送至电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附器后经过20m排气筒DA001排放，本项目生产沥青混凝土3万吨/年，沥青用料1530t/a，根据《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中可产生562.5g沥青烟，产生苯并[a]芘气体约0.10g~0.15g，本次环评取0.15g，则项目沥青烟产生量为0.861t/a；苯并[a]芘产生量约为0.2295kg/a，经过90%的收集后，无组织沥青烟排放量为0.0861t/a，苯并[a]芘放量为0.02295kg/a。

根据《沥青烟净化研究》（李昌建等，全国恶臭污染测试与控制研讨会，2005），沥青烟和沥青组分近似，有机废气按沥青烟的70%计。则出料口非甲烷总烃产生量约为0.6027t/a，经过90%的收集后，无组织非甲烷总烃排放量为0.060t/a。苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）苯并[a]芘为0.008μg/m3，沥青烟为生产设备不得有明显的无组织排放存在；非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），无组织浓度排放限值。

5、沥青储罐呼吸阀

沥青储罐顶端通气孔设置活性炭吸附装置，对沥青罐内挥发的废气进行吸附，以无组织的形式进行排放，根据《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中可产生562.5g沥青烟，产生苯并[a]芘气体约0.10g~0.15g，本次环评取0.15g，本项目厂区沥青存量为50t，则项目沥青烟产生量为0.028t/a、0.0194kg/h；苯并[a]芘产生量约为0.0075kg/a、5.21×10-6kg/h。本项目采用活性炭吸附装置对沥青罐产生的污染物进行吸附，活性炭吸附装置效率为95%，处理后沥青烟排放量0.0014t/a，0.00097kg/h，苯并[a]芘排放量为2.61×10-7kg/h，3.75×10-4kg/a。

根据《沥青烟净化研究》（李昌建等，全国恶臭污染测试与控制研讨会，2005），沥青烟和沥青组分近似，有机废气按沥青烟的70%计。则本项目非甲烷总烃产生量约为0.0196t/a、0.0136kg/h。本项目采用活性炭吸附装置对沥青罐产生的污染物进行吸附，活性炭吸附装置效率为95%，处理后非甲烷总烃排放量为0.00068kg/h，0.00098t/a。苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）苯并[a]芘为0.008μg/m3，沥青烟为生产设备不得有明显的无组织排放存在；非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），无组织浓度排放限值。

6、柴油储罐呼吸

根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，储罐废气排放量计算公式如下：

A、储罐小呼吸排放量(储存状态)：

式中：LB—储罐小呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；（柴油为复杂分子，本项目参考取值750）

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；（本项目取值37100）

D—罐的直径（m）；（本项目储罐的直径为3m）

H—平均蒸气空间高度（m）；（本项目H取值为0.2m）

△T—一天之内的平均温度差（℃）；（本项目△T取值为4℃）

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；对于直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123×(D-9)2；罐径大于9m的C=1；（经计算，本项目C取0.30）

KC—产品因子(石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0，本项目取值1.0)；

η1—内浮顶储罐取0.05，卧式罐1；

η2—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。

B、储罐工作排放量（大呼吸）：

式中：LW—储罐的工作损失（kg/m3）

KN—周转因子(无量纲)，取值按年周转次数（K=年投入量/罐容量）确定，K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>200，KN=0.26。（经计算本项目KN=1）

其他同上储罐小呼吸排放量中参数说明；

经计算本项目油罐大小呼吸排放总量为0.457t/a。本项目柴油储罐采用卧式罐，罐顶设建设气相平衡管相关设施1套，减少罐车进料大呼吸无组织排放非甲烷总烃90%以上，则装车操作过程的呼吸排放量为0.046t/a，0.032kg/h。非甲烷总烃执行且满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），无组织浓度排放限值。

二、有组织废气

1、烘干滚筒燃油烟气

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区（原双鸭山双军煤矿院内），此处与市区较远，周边无天然气管线，不具备天然气接管条件，因此本项目使用柴油作为本项目的燃料。

拟建项目采用燃烧器向烘干滚筒喷入火焰的方式对碎石进行加热，可视为加热炉窑，燃烧器以柴油为燃料，柴油燃烧会产生烟气。

本项目使用柴油燃烧器为烘干滚筒提供热源，用量计算如下：

砂石烘干所需热量

Q=M·C·（t1-t2）

式中

Q----加热碎石所需热量，kj/a；

M----被加热碎石质量，kg/a，26343000kg/a；

t1 ----碎石加热终止温度，℃，170℃；

t2----碎石初始温度，℃，20℃；

C----碎石比热，0.92kj/kg·ºC。

经计算，Q=3635334000kj/a。

根据《综合能耗计算通则》(GBT2589-2020）附录A，柴油平均低位发热量为42705kj/kg，则碎石烘干所需燃料量为85.127t/a。

本项目烟气量、烟尘及氮氧化物的计算采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4430 锅炉产排污量核算系数手册》中“产污系数表-燃油工业锅炉”中的相应系数进行计算，产排污系数见下表3-3.

表3-3 4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉

| 产品名称 | 原料名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产物系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其他 | 柴油 | 所有规模 | 二氧化硫 | 千克/吨-原料 | 19s |
|  |  |  | 颗粒物 | 千克/吨-原料 | 0.26 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 千克/吨-原料 | 1.84（低氮燃烧技术） |
|  |  |  | 本项目配备10000m3/h的风机 |  |  |

颗粒物=0.26×85.127=22.13kg/a

氮氧化物=1.84×85.127=156.63kg/a

二氧化硫=19×0.1×85.127=161.74kg/a

表3-4 柴油燃烧主要大气污染物产生情况表

| 主要污染物 | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.0221 | 0.0153 | 1.53 |
| 氮氧化物 | 0.157 | 0.109 | 10.9 |
| 二氧化硫 | 0.162 | 0.1125 | 11.25 |
| 烟气量：10000m3/h |  |  |  |

2、沥青罐加热器燃柴油烟气排气筒

拟建项目采用燃烧器向沥青罐隔层内喷入火焰加热，柴油燃烧会产生烟气，烟气经过低氮燃烧技术后通过引入烟气主管路通过电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附器后经20m高烟囱排放DA001排放。

本项目全年工作6个月，每日24h，共计4320h，其中每日8小时中为生产工作时间，共计1440h，其中500h为沥青从购买80℃升温至170℃，升温至170℃后需对该温度进行保持940h（1440h-500h）；不生产时需对80℃的沥青进行保持2880h（4320h-1440h）。

（1）加热沥青所需热量

Q加热=Q1+Q2=M·C·（t1-t2）+K·F·（ty-t0）·S

式中：

Q加热----加热沥青所需热量，kj/a；

Q1 ----沥青升温所需热量，kj/a；

Q2----加热沥青时沥青罐散失热量，kj/a；

M----被加热沥青质量，1530000kg；

t1 ----沥青加热终止温度，170℃；

t2----沥青初始温度，80℃；

C----沥青在温度 t1和t2时比热的平均值，kj/kg·℃，1.8kj/kg·℃；

K----沥青经罐壁向空气传热系数，kj/m2·h·℃，10kj/m2·h·℃；

S----加热升温时间，500h；

F----沥青罐的表面积，100m2；

ty----沥青平均温度，ty=（t1+t2）/2，125℃；

t0----环境温度，℃，20℃。

经计算，Q加=247865000kj/a。

（2）加热保温沥青所需热量

Q加保=M·C·Δt·S1

式中：

Q加保----加热保温沥青所需热量，kj/a；

M----被保温沥青质量，kg/a，1530000kg/a；

C----保温沥青比热，kj/kg·℃，2.1kj/kg·℃（170℃）；

S1----保温时间，h，940h；

Δt----降温速度，ºC/h，环境温度15-20ºC 时，降温速度不大于2ºC/h。

经计算，Q加保=6040440000kj/a。

（3）储存保温沥青所需热量

Q储保=M·C·Δt· S1

式中：

Q储保----储存保温沥青所需热量，kj/a；

M----被保温沥青质量，kg/a，1530000kg/a；

C----保温沥青比热，kj/kg•℃，1.5kj/kg•℃（80℃）；

S1----保温时间，h，2880h；

Δt----降温速度，ºC/h，环境温度15-20ºC 时，降温速度不大于1ºC/h。

经计算，Q储保=6609600000kj/a

根据公式，可计算出加热、保温沥青需最大热量：

Q= Q加热+Q加保+Q储保=12897905000kj/a

根据《综合能耗计算通则》(GBT2589-2020）附录A，柴油平均低位发热量为42705kj/kg，则沥青罐加热器燃油消耗量为302.02t/a。

本项目烟气量、烟尘及氮氧化物的计算采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4430 锅炉产排污量核算系数手册》中“产污系数表-燃油工业锅炉”中的相应系数进行计算，产排污系数见下表3-5.

表3-5 4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉

| 产品名称 | 原料名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产物系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其他 | 柴油 | 所有规模 | 二氧化硫 | 千克/吨-原料 | 19s |
|  |  |  | 颗粒物 | 千克/吨-原料 | 0.26 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 千克/吨-原料 | 1.84（低氮燃烧技术） |
|  |  |  | 本项目配备10000m3/h的风机 |  |  |

颗粒物=0.26×302.02/1000=0.0785t/a

氮氧化物=1.84×302.02/1000=0.556t/a

二氧化硫=19×0.1×302.02/1000=0.574t/a

表3-6 柴油燃烧主要大气污染物产生情况表

| 主要污染物 | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.0785 | 0.0182 | 1.82 |
| 氮氧化物 | 0.556 | 0.129 | 12.90 |
| 二氧化硫 | 0.574 | 0.133 | 13.30 |
| 烟气量：10000m3/h |  |  |  |

根据表3-4排放相同污染物，烟气量合并，产生量合并，具体产物情况详见下表3-7

表3-7 燃油污染物排放情况汇总表

| 主要污染物 | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度（mg/m3） | 处理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率kg/h | 排放浓度（mg/m3） | 排放标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.1006 | 0.0232 | 2.32 | 电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附器（除尘效率99.7%） | 3.02×10-4 | 6.99×10-5 | 0.0699 | 120 |
| 氮氧化物 | 0.713 | 0.165 | 16.50 |  | 0.713 | 0.165 | 16.50 | 240 |
| 二氧化硫 | 0.736 | 0.170 | 17.00 |  | 0.736 | 0.170 | 17.00 | 550 |
| 烟气量：10000m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、碎石筛分、烘干颗粒物

烘干及筛分的碎石，比重比较大，粉尘产生量较小，该部分粉尘根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）碎石在筛分、烘干等工序中粉尘的产生系数为0.1565kg/t原料。本项目沥青段碎石用料为26343t/a，则本项目碎石烘干、筛分颗粒物产生量为4.123t/a，2.863kg/h，配备10000m³/h风机，年工作1440h，则产生速率为2.863kg/h（年工作180d，每天8h），产生浓度为286.3mg/m3，经收集后通过电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附，综合处理效率为99.7%，排放速率为0.0086kg/h，排放量为0.0124t/a，排放浓度为0.8589mg/m3，后由20m高排气筒DA001排放。排放浓度执行且满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

4、沥青混凝土搅拌成品出料口排气筒

沥青烟是石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量气态烃类物质（常温下），以烃类混合物为主要成分，多为多环烃类物质，其中以苯并[a]芘为代表物质。

根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)本项目可参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中可产生562.5g沥青烟，产生苯并[a]芘气体约0.10g~0.15g，本次环评取0.15g，根据本项目沥青年用量为1530吨（年工作180d，每天8h，1440h），则项目沥青烟产生量为0.861t/a，0.598kg/h，59.8mg/m3；苯并[a]芘产生量约为0.230kg/a，1.59×10-4kg/h，0.0159mg/m3。

根据《沥青烟净化研究》（李昌建等，全国恶臭污染测试与控制研讨会，2005），沥青烟和沥青组分近似，有机废气按沥青烟的70%计。则本项目非甲烷总烃产生量约为0.6027t/a，0.4186kg/h，41.86mg/m3。

经处理后沥青烟排放量为0.00861t/a，0.00598kg/h，0.598mg/m3；苯并[a]芘排放量为0.0023kg/a，1.59×10-6kg/h，0.000159mg/m3（0.159×10-3）。非甲烷总烃排放量为0.00603t/a，0.004186kg/h，0.4186mg/m3

上述污染物通过搅拌缸及出料口向外扩散，搅拌缸及出料口采用封闭式设计，经引风机引入收集至管道；通过电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附器后经排气筒DA001排放。

表3-8  大气污染物产生情况一览表

| 污染物类别 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  |  |  | 排放标准(mg/m3) | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 废气量 (m3/h) | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量(kg/h)/(t/a) | 工艺 | 效率（%） | 废气量 (m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(kg/h)/(t/a) |  |  |
| 无组织废气 | 碎石堆场 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 0.772kg/h，3.337t/a | 料场封闭，专人喷洒，苫布覆盖 | 97.4 | / | / | 0.0201kg/h，0.0867t/a | 1.0 （厂界） | 4320 |
|  | 碎石输送 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 2.5kg/h 3.6t/a | 输送带封闭，且专人洒水抑尘 | 90.0 | / | / | 0.25kg/h 0.36t/a |  | 1440 |
|  | 粉料仓颗粒物 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 16.92kg/h，3.60t/a | 布袋除尘器 | 99.7 | 3102.9 | / | 0.0508kg/h，0.0108t/a |  | 212.7 |
|  | 出料口无组织逸散未收集废气 | 沥青烟 | 产污系数法 | / | / | 0.861t/a | / | / | / | / | 0.0861t/a | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 | 1440 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | / | / | 0.2295kg/a |  | / | / | / | 0.02295kg/a | 0.008μg/m3 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | 0.6027t/a |  | / | / | / | 0.060t/a | 监控点任意一次浓度值30 |  |
|  | 沥青储罐 | 沥青烟 | 产污系数法 | / | / | 0.0194kg/h，0.028t/a | 活性炭吸附装置 | 95 | / | / | 0.00097kg/h，0.0014t/a | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 | 1440 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |  | 5.21×10-6kg/h，0.0075kg/a |  | 95 |  |  | 2.61×10-7kg/h，3.75×10-4kg/a | 0.008μg/m3 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0136kg/h，0.0196t/a |  | 95 |  |  | 0.00068kg/h，0.00098t/a | 监控点处1h平均浓度值10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控点任意一次浓度值30 |  |
|  | 柴油储罐呼吸 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | / | / | 0.457t/a， 0.317kg/h | 气相平衡管 | 90 | / | / | 0.046t/a，0.032kg/h | 监控点任意一次浓度值30 | 1440 |
| 有组织废气 | 烘干滚筒燃油烟气+沥青罐加热器燃柴油烟气排气筒DA001 | PM10 | 产污系数法 | 10000 | 2.32 | 0.1006t/a | 电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附 | 99.7 | 10000 | 0.0699 | 3.02×10-4t/a | 120 | 1440 |
|  |  | NOX |  |  | 16.50 | 0.713t/a |  | / |  | 16.50 | 0.713t/a | 240 |  |
|  |  | SO2 |  |  | 17.00 | 0.736t/a |  | / |  | 17.00 | 0.736t/a | 550 |  |
|  | 碎石筛分、烘干颗粒物DA001 | PM10 | 产污系数法 | 10000 | 286.3 | 2.863kg/h 4.123t/a | 电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附 | 99.7 | 10000 | 0.8589 | 0.0086kg/h 0.0124t/a | 120 |  |
|  | 沥青混凝土搅拌成品出料口排气筒DA001 | 沥青烟 |  |  | 59.8 | 0.861t/a，0.598kg/h | 电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附 | 99 |  | 0.598 | 0.00861t/a， 0.00598kg/h | 75 |  |
|  |  | 苯并芘 |  |  | 0.0159 | 0.230kg/a，1.59×10-4kg/h |  | 99 |  | 0.159×10-3 | 0.0023kg/a 1.59×10-6kg/h | 0.3×10-3 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 41.86 | 0.6027t/a，0.4186kg/h |  | 99 |  | 0.4186 | 0.00603t/a， 0.004186kg/h | 120 |  |

## 3.3非正常工况

非正常工况是指：正常开、停车或部分设备检修及工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的工况，非正常工况时排放的污染物为非正常工况排污。

项目废气非正常工况排放主要考虑除尘器发生故障，评价按最不利的情况考虑，即布袋除尘器破损，除尘效率降为90%。

表3-9  大气污染物产生情况一览表

| 序号 | 污染源 | 非正常原因 | 污染物 | 非正常排放浓度mg/m3 | 非正常排放速率kg/h | 持续时间h | 发生频次（次/年） | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 布袋除尘器破损 | 颗粒物 | 28.63 | 0.286 | 1 | 1 | 定期检修，作业停止，更换维修 |

## 3.4排放口信息

本项目排放口信息见表 3-10。

| 序号 | 编号及名称 | 类型 | 高度（m） | 排气筒内径 | 污染物 | 温度 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001排气筒 | 一般排放口 | 20 | 0.5 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并a芘、NMHC | 80 | 131.14289 | 46.62202 |

# 4环境空气影响评价

## 4.1大气环境影响预测与评价

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算。

表4-1 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年均值 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年均值 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| SO2 | 年均值 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1h平均 | 500 |  |
| NOX | 年均值 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1h平均 | 250 |  |
| 苯并[a]芘 | 年均值 | 0.001 |  |
|  | 24小时平均 | 0.0025 |  |
| 非甲烷总烃 | 小时值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准 |

表4-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 37.0 °C |
| 最低环境温度 |  | -39.5 °C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

注：项目周边3km范围内一般以上面积不属于城市建成区或规划区，选择农村。

图例

3km范围

项目范围

图4-1 本项目3km范围图

表4-3  点源计算参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放工况 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m3/h) |  |  |  |
| 沥青搅拌站排气筒DA001 | 131.14289 | 46.62202 | 178.00 | 20 | 0.25 | 80 | 10000 | 苯并[a]芘 | 正常 | 1.59×10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 |  | 0.0086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 |  | 0.170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOX |  | 0.165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.004186 |

表4.1-4  面源计算参数表

| 编号 | 面源名称 | 面源海拔高度/m | 面源 长度 /m | 面源 宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石堆场 | 178 | 30 | 40 | 0 | 5.0 | 4320 | 正常 | 颗粒物 | 0.0867 |
| 2 | 沥青罐 | 178 | 50 | 50 | 0 | 3.0 | 1440 |  | 非甲烷总烃 | 0.00068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 2.61×10-7 |
| 3 | 碎石输送 | 178 | 10 | 0.5 | 0 | 2.0 | 1440 |  | 颗粒物 | 0.0021 |
| 4 | 粉料仓颗粒物 | 178 | 圆形面源面积0.196m2 |  |  | 15.0 | 1440 |  | 颗粒物 | 0.0021 |
| 5 | 出料口无组织逸散未收集废气 | 178 | 圆形面源面积0.200m2 |  |  | 5.0 | 1440 |  | 苯并[a]芘 | 1.59×10-5 |
|  |  | 178 |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.086 |
| 6 | 柴油储罐呼吸 | 178 | 圆形面源面积0.096m2 |  |  | 3.0 | 1440 |  | 非甲烷总烃 | 0.032 |

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi =Ci/C0i×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

表4.1-5 有组织废气主要污染源估算模型计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | PM10 |  | NOX |  | 苯并[a]芘 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% |
| 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194.0 | 1.1594 | 0.23 | 0.05865 | 0.01 | 1.1252 | 0.45 | 0.000011 | 0.14 | 0.028555 | 0.00 |
| 500.0 | 1.0009 | 0.20 | 0.050638 | 0.01 | 0.97143 | 0.39 | 0.000009 | 0.12 | 0.024651 | 0.00 |
| 1000.0 | 0.68964 | 0.14 | 0.034891 | 0.01 | 0.66934 | 0.27 | 0.000006 | 0.09 | 0.016985 | 0.00 |
| 5000.0 | 0.26695 | 0.05 | 0.013506 | 0.00 | 0.25909 | 0.10 | 0.000002 | 0.03 | 0.006575 | 0.00 |
| 10000.0 | 0.23219 | 0.05 | 0.011747 | 0.00 | 0.22536 | 0.09 | 0.000002 | 0.03 | 0.005719 | 0.00 |
| 20000.0 | 0.15062 | 0.03 | 0.00762 | 0.00 | 0.14619 | 0.06 | 0.000001 | 0.02 | 0.00371 | 0.00 |
| 25000.0 | 0.12113 | 0.02 | 0.006128 | 0.00 | 0.11756 | 0.05 | 0.000001 | 0.02 | 0.002983 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 1.1594 | 0.23 | 0.05865 | 0.01 | 1.1252 | 0.45 | 0.000011 | 0.14 | 0.028555 | 0.00 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 194.0 |  | 194.0 |  | 194.0 |  | 194.0 |  | 194.0 |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表4.1-6 厂区无组织废气主要污染源估算模型计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m | 碎石堆场 |  | 碎石输送 |  | 粉料仓 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | TSP |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 10.0 | 20.443 | 2.27 | / | / | / | / |
| 26 | / | / | / | / | 3.7396 | 0.42 |
| 29 | / | / | 11.24 | 1.25 | / | / |
| 86.0 | 44.981 | 5.00 | / | / | / | / |
| 500.0 | 13.432 | 1.49 | 0.49044 | 0.05 | 0.1168 | 0.01 |
| 1000.0 | 5.8107 | 0.65 | 0.1917 | 0.02 | 0.0401 | 0.01 |
| 5000.0 | 0.68354 | 0.08 | 0.02134 | 0.00 | 0.0041 | 0.00 |
| 10000.0 | 0.2683 | 0.03 | 0.008282 | 0.00 | 0.0016 | 0.00 |
| 20000.0 | 0.10464 | 0.01 | 0.003214 | 0.00 | 0.0006 | 0.00 |
| 25000.0 | 0.077248 | 0.01 | 0.00237 | 0.00 | 0.0005 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 44.981 | 5.00 | 11.24 | 1.25 | 3.7396 | 0.42 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 86.0 |  | 29.0 |  | 26.0 |  |
| D10%最远距离 | / |  | / |  | / |  |

表4.1-7 厂区无组织废气主要污染源估算模型计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m | 出料口无组织逸散未收集废气 |  |  |  | 柴油储罐呼吸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 苯并[a]芘 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 10.0 | 10.637 | 0.53 | 0.000407 | 5.42 | 4.2695 | 0.21 |
| 65.0 | / | / | / | / | 9.152 | 0.46 |
| 500.0 | 0.65992 | 0.03 | 0.000025 | 0.34 | 1.4619 | 0.07 |
| 1000.0 | 0.41034 | 0.02 | 0.000016 | 0.21 | 0.57323 | 0.03 |
| 5000.0 | 0.074376 | 0.00 | 0.000003 | 0.04 | 0.063216 | 0.00 |
| 10000.0 | 0.030236 | 0.00 | 0.000001 | 0.02 | 0.0246 | 0.00 |
| 20000.0 | 0.012029 | 0.00 | 0.0 | 0.01 | 0.009536 | 0.00 |
| 25000.0 | 0.008908 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00703 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 10.637 | 0.53 | 0.000407 | 5.42 | 9.152 | 0.46 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 10.0 |  | 10.0 |  | 65.0 |  |
| D10%最远距离 | / |  | / |  | / |  |

表4.1-8 厂区无组织废气主要污染源估算模型计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m | 沥青罐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 苯并[a]芘 |  |
|  | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 10.0 | 0.010222 | 0.00 | 0.000004 | 0.05 |
| 75.0 | 0.023541 | 0.00 | 0.000009 | 0.12 |
| 500.0 | 0.010447 | 0.00 | 0.000004 | 0.01 |
| 1000.0 | 0.000004 | 0.00 | 0.000004 | 0.01 |
| 5000.0 | 0.000001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25000.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 0.023541 | 0.00 | 0.000009 | 0.12 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 75.0 |  | 75.0 |  |
| D10%最远距离 | / |  | / |  |

由估算模式计算结果可知，本项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax=5.42%，1%<Pmax<10%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目厂界均无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离。大气污染物无组织排放量核算表见表4.1-9，大气污染物有组织排放量核算表见表4.1-10，大气污染物年放量核算表见表4.1-11.

表4.1-9  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排污 编号 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石堆场 | 粉尘 | 采用料场封闭，并设置专人进行洒水 | 厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.0867 |
| 2 | 碎石输送 | 粉尘 | 输送带封闭，且专人洒水抑尘 | 厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.36 |
| 3 | 粉料仓 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.0108 |
| 4 | 出料口无组织逸散未收集废气 | VOCs | / | 厂房外应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 0.06 |
| 5 | 沥青储罐 | VOCs | 呼吸阀设置活性炭吸附装置 | 厂房外应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 0.00098 |
| 6 | 柴油储罐呼吸 | VOCs | 气相平衡管 | 厂房外应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 0.046 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  | 0.4575 |
|  |  |  | VOCs（非甲烷总烃） |  | 0.10698 |

表4.1-10 大气污染物排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | PM10 | 0.0699 | 2.10×10-4 | 3.02×10-4 |
|  |  |  | 0.8589 | 0.0086 | 0.0124 |
|  |  | 氮氧化物 | 16.50 | 1.027 | 0.713 |
|  |  | 二氧化硫 | 17.00 | 1.06 | 0.736 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.4186 | 0.004186 | 0.00603 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.012702 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.713 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.736 |
|  |  | VOCs（非甲烷总烃） |  |  | 0.00603 |

表4.1-11  大气污染物年放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（有组织+无组织） | 0.4702 |
| 2 | VOCs（有组织+无组织） | 0.11301 |
| 3 | SO2 | 0.736 |
| 4 | NOX | 0.713 |

表4.1-12  污染物排放清单一览表

| 种类 | 污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 排放浓度(mg/m3) | 排放 形式 | 执行标准 |  |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 标准名称 |  |
| 废气 | 碎石堆场 | 颗粒物 | 专人喷洒，堆场封闭 | / | 无组织 | 1.0（厂界） | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.0867 |
|  | 碎石输送 | 颗粒物 | 输送带封闭，且专人洒水抑尘 | / | 无组织 |  | / |  | 0.36 |
|  | 粉料仓 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | / | 无组织 |  | / |  | 0.0108 |
|  | 出料口无组织逸散未收集废气 | 沥青烟 | / | / | 无组织 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 0.0861 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | / | 无组织 | 0.008ug/m³ | / |  | 0.02295kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | 无组织 | 监控点处1h平均浓度值10 | / |  | 0.060 |
|  |  |  |  |  |  | 监控点任意一次浓度值30 | / |  |  |
|  | 沥青储罐 | 沥青烟 | 活性炭吸附装置 | / | 无组织 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 0.0014 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |  | 0.008ug/m³ | / |  | 3.75×10-4kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 监控点处1h平均浓度值10 | / |  | 0.00098 |
|  |  |  |  |  |  | 监控点任意一次浓度值30 | / |  |  |
|  | 柴油储罐呼吸 | 非甲烷总烃 | 气相平衡管 | / | 无组织 | 监控点处1h平均浓度值10 | / |  | 0.046 |
|  |  |  |  |  |  | 监控点任意一次浓度值30 | / |  |  |
|  | DA001 | 颗粒物 | 电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附 | 0.8589 | 有组织 | 120 | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.0124 |
|  |  | 沥青烟 |  | 0.598 | 有组织 | 75 | 生产设备不得有明显的无组织排放 |  | 0.00861 |
|  |  | 苯并芘 |  | 0.159×10-3 | 有组织 | 0.3×10-3 | 0.003ug/m³ |  | 0.0023kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.4186 | 有组织 | 120 | 2.0 |  | 0.00603 |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.0699 | 有组织 | 120 | 3.5 |  | 3.02×10-4 |
|  |  | SO2 |  | 17.00 | 有组织 | 550 | 2.6 |  | 0.736 |
|  |  | NOX |  | 16.50 | 有组织 | 240 | 0.77 |  | 0.713 |

# 5污染防治措施

## 5.1有组织废气污染物防治措施及可行性论证

本项目碎石烘干滚筒产生的颗粒物引入除尘效率为99.7%的电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后引至20m高烟囱（DA001）排放；

本项目沥青加热搅拌系统产生的沥青烟气、苯并[a]芘及非甲烷总烃采用管道引入电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附，处理后经一根20m高烟囱（DA001）排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表 A.5 沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参考表中碎石干燥系统废气采取“电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附”措施为可行性技术；

由于烟气中产生粒径较大且含有油脂的沥青烟，优先通过电捕焦油器吸附去除大颗粒的沥青烟，后接重力除尘器再次对大颗粒的颗粒物进行去除，保证后续布袋除尘器使用寿命，最后烟气通过活性炭吸附装置对有机性废气进行吸附处理后统一排放；本项目烟气处理措施的串联顺序为“电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附”。

本项目碎石烘干工序柴油燃烧器燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经“电捕焦油器+重力除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附后经一根20m高烟囱（DA001）排放，措施为可行性技术。

综上，经计算DA001烟囱各污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2中标准限值。

本项目所在烟囱高度为20m，厂界外200m范围内最高建筑为本项目沥青搅拌站生产区，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1排气高度高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求。故烟囱及排气筒高度设置合理。

本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放浓度满足环境质量标准的要求。综上所述，本项目污染防治措施有效可行，可保证废气污染物达标排放，对周边环境空气的影响是可以接受的。

因此，本项目废气处置措施合理可行。

## 5.2无组织排放废气防治措施及其可行性论证

本项目碎石整体堆放在封闭碎石堆场内，原辅料输送采取密闭措施，主搅拌楼地面全部硬化，并用苫布进行苫盖，并设置水喷淋系统对厂房进行定期洒水抑尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表12可知，采取以上措施后，可减少约74%的无组织粉尘，载货车辆进出均加盖防尘网，粉尘经水喷淋系统处理，对无组织粉尘的抑尘效率为90%以上。

本项目粉料仓粉尘，经自带的脉冲式除尘器处理后通过仓顶无组织排放，处理效率达99.7%以上；根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表A.5沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参考表中料粉仓废气采取“脉冲式布袋除尘器”措施为可行性技术。

柴油储罐采用卧式罐，罐顶设气相平衡管相关设施，减少罐车进料大呼吸无组织排放非甲烷总烃90%以上，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准要求。参考《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1034-2019）附录A表C.1，针对无组织排放源，挥发性有机液体常压储罐挥发产生的非甲烷总烃，其可行性技术为吸附、吸收、冷凝、膜分离、油气平衡、热力焚烧、催化燃烧或组合技术，本项目柴油储罐设置气相平衡管，减少罐车进料产生非甲烷总烃，此污染防治措施为可行性技术。

本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放浓度满足环境质量标准的要求。综上所述，本项目污染防治措施有效可行，可保证废气污染物达标排放，对周边环境空气的影响是可以接受的。

因此，本项目废气处置措施合理可行。

# 6环境监测计划

## 6.1环境管理

环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。为了最大限度地减轻施工作业及生产工艺过程中对环境的影响，确保工厂环保安全高效的生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

④项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，检查、监督各单位环保制度的执行情况；

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价项目按照HJ819的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。

## 6.2污染源监测计划

运营期环境监测计划，针对本工程特点及有关环保要求，并根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ953-2018）》，提出如下监测计划，监测需在运行期内进行，所述监测计划需在企业运行期进行监测。

表6.2-1  环境监测计划

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放要求 |
|  | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 | 1次/年 |  |
| 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控排放限值要求 |
| 厂房外 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |

# 7环境空气影响评价结论

（1）本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放指标满足排放标准的要求。根据大气环境影响预测结果，本项目污染源排放方案合理，正常工况下污染物浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%。

（2）大气环境防护距离

根据大气预测，本项目厂界外无短期贡献浓度值出现超标情况，经计算不需设置大气环境防护距离。

综上所述，本项目对大气环境影响可被环境接受。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  | 二级R |  |  |  |  |  | 三级£ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥ 2000t/a |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  | ＜500t/aR |  |
|  | 评价因子 | / |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  | 地方标准£ |  |  | 附录DR |  |  | 其他标准R |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |
|  | 评价基准年 | （2025）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  | 不达标区£ |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R 现有污染源R |  |  | 拟替代的污染源 |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  | 区域污染源£ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD  | ADMS  |  | AUSTAL2000  |  | EDMS/AEDT  |  | CALPUFF  |  | 网格模型  | 其他  |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  | 边长= 5km  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子 |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100%  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10% |  |  |  |  | 最大标率＞10% |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30% |  |  |  |  | 最大标率＞30%  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  | 占标率≤100%  |  |  |  |  |  | 占标率＞100% |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 |  |  |  |  |  | 不达标 |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20%  |  |  |  |  |  | k＞-20%  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  | 无监测 |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子： |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.736）t/a |  | NOx:（0.713）t/a |  |  |  | 颗粒物:（0.4702）t/a |  |  | VOCs:（0.11301）t/a |  |
| 注：“” 为勾选项，填“√” ；“（）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |