双鸭山市兴昌屠宰有限公司

建设项目环境影响报告书

建设单位（盖章）：双鸭山市兴昌屠宰有限公司

编制单位：黑龙江泽文生态环境科技有限公司

二〇二五年九月

目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价工作过程	5

1.4分析判定相关情况	7

1.4.1产业政策符合性分析	7

1.4.2与相关规划符合性分析	8

1.4.3与相关政策符合性分析	11

1.4.4选址合理性分析	18

1.4.5项目平面布置合理性分析	22

1.4.6相关污染防治政策的符合性分析	22

1.5关注的主要环境问题及环境影响	24

1.6环境影响评价主要结论	27

2总则	28

2.1编制依据	28

2.1.1相关环境保护法律、法规、条例	28

2.1.2技术导则与规范	30

2.1.3建设项目有关文件	31

2.2 评价因子与评价标准	32

2.2.1 评价因子	32

2.2.2 评价标准	35

2.3评价工作等级	40

2.3.1大气环境影响评价工作等级	40

2.3.2地表水环境评价等级	44

2.3.3地下水环境评价等级	45

2.3.4声环境评价等级	47

2.3.5生态环境评价等级	48

2.3.6土壤评价等级	48

2.3.7风险评价等级	48

2.4 评价范围	49

2.4.1 大气评价范围	49

2.4.2 水环境评价范围	49

2.4.3 声环境评价范围	50

2.4.4 风险评价范围	50

2.5 评价重点与环境保护目标	50

2.5.1 评价重点	50

2.5.2 环境保护目标	51

3工程分析	54

3.1项目概况	54

3.1.1项目名称及基本组成	54

3.1.2建设内容及规模	54

3.1.3主要设备	60

3.1.4主要原辅材料、燃料消耗	64

3.1.5产品方案	65

3.1.6生产班制及劳动定员	66

3.2公用及辅助工程	66

3.2.1给水工程	66

3.2.2排水工程	67

3.2.3供电工程	68

3.2.4供热工程	68

3.2.5制冷工程	68

3.2.6车辆及人员消毒方式	69

3.3项目生产工艺及产污环节	70

3.3.1牛、羊屠宰加工工艺流程	70

3.3.2物料平衡	73

3.3.3牲畜及屠体检疫	74

3.4工程污染源强分析	77

3.4.1施工期污染源及源强分析	77

3.4.2运营期污染源及源强分析	79

3.5 非正常工况（急宰）	101

3.6清洁生产分析	102

4环境现状调查与评价	- 107 -

4.1 自然环境现状调查与评价	- 107 -

4.1.1 地理位置	- 107 -

4.1.2 地形地貌	- 107 -

4.1.3 气候、气象	- 107 -

4.1.4 水文地质	114

4.1.6土壤	121

4.1.5自然资源	121

4.2 环境质量现状调查与评价	122

4.2.1 环境空气质量现状评价	122

4.2.2 地表水环境质量现状评价	125

4.2.3 地下水环境质量现状评价	126

4.2.4 声环境质量现状监测与评价	135

4.3环境保护目标调查	136

4.3.1羊鼻山森林公园	136

4.3.2青山国家森林公园	136

4.4区域污染源调查内容	138

4.4.1大气污染源调查	138

4.4.2地表水污染源调查	138

4.4.3地下水污染源调查	139

4.4.4噪声污染源调查	139

5环境影响预测评价	140

5.1施工期环境影响分析	140

5.1.1施工期大气环境影响分析	140

5.1.2施工期水环境影响分析	141

5.1.3施工期噪声影响分析	141

5.1.4施工期固体废物影响分析	143

5.1.5施工期生态环境影响分析	143

5.2运营期环境影响分析	144

5.2.1大气环境影响预测评价	144

5.2.2地表水环境影响分析	146

5.2.3地下水环境影响评价	152

5.2.4声环境影响预测评价	157

5.2.5固体废物环境影响评价	159

5.2.6生态环境影响分析	161

5.2.7风险环境影响分析	161

6环境保护措施及其可行性分析	165

6.1施工期环境保护措施	165

6.1.1大气环境保护措施	165

6.1.2废水环境保护措施	166

6.1.3噪声环境保护措施	166

6.1.4固体废物环境保护措施	167

6.1.5生态环境保护措施	167

6.2运营期污染防治措施	169

6.2.1大气环境保护措施	169

6.2.2地表水环境保护措施	172

6.2.3地下水环境保护措施	175

6.2.4噪声环境保护措施	180

6.2.5固体废物环境保护措施	181

6.2.6环境风险防范措施	182

6.3环境保护投资估算	188

7 环境影响经济损益分析	189

7.1 社会效益	189

7.2 经济效益	189

7.2.1环境代价	189

7.2.2环境成本	190

7.3 环境效益	190

7.4 分析结论	191

8 环境管理及监测计划	192

8.1环境管理	192

8.1.1环境管理体系	192

8.1.2环境管理内容	193

8.1.3污染物排放管理要求	193

8.1.4排污口管理信息	197

8.1.5企业信息公开	198

8.2环境监测计划	198

8.2.1环境监测机构职责	198

8.2.2环境监测计划	199

8.2.3监测资料管理	199

8.3竣工环境保护验收管理	199

8.3.1环境保护验收条件	200

8.3.2竣工环境保护验收内容	200

8.4 总量控制	203

8.4.1 总量控制的原则	203

8.4.2 实施总量控制的项目	203

8.5 排污许可证制度衔接	204

9结论与建议	205

9.1项目概况	205

9.2建设项目与相关产业政策相符性	205

9.3环境质量现状评价结论	205

9.4环境影响评价结论	206

9.5 环境保护措施及其可行性	208

9.6 污染物排放总量控制	209

9.7 环境经济损益分析结论	209

9.8公众参与采纳情况	209

9.9环境影响评价综合结论	209

附图1  项目地理位置图	210

附图2：现场照片	211

附图3  厂区平面布置图	212

附图4  生产车间布置图	213

附图5：土地利用现状图	214

附件1：企业投资项目备案承诺书	215

附件2：选址报告	216

附件3：用水情况说明	220

附件4：监测报告	226

附件5：无害化处理协议	236

附件6：用地情况说明	240

附件7：竞价确认书	243

附件8：营业执照	251

附件9：分区管控情况说明	252

附件10：卫生防护距离计算说明：	265

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表	267

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表	269

附表3  声环境影响评价自查表	272

附表4  环境风险自查表	273

附表5  生态影响评价自查表	277

1概述

1.1项目由来

近年来，随着居民生活水平的不断提升，大众对优质肉类产品的需求日益增长。在此背景下，黑龙江省双鸭山市的畜牧产业也迎来了新的发展机遇，当地政府积极推动畜牧产业转型升级，力求将其打造成为农业经济增长的新引擎。

双鸭山市岭东区在这一浪潮中积极作为，大力培育扶持民营企业，深入挖掘畜牧经济的增长潜力。2024年，岭东区的畜牧业产值成功突破5000万元，同比增长5.5%，呈现出良好的发展态势。同时，构建起区、乡、村三级全覆盖的畜牧兽医公共服务体系，配备专业技术人员推广先进养殖技术，以秀丽养殖场的无公害养殖模式为标杆，推动全区生态健康养殖模式的广泛应用。在产业发展过程中，岭东区持续强化畜牧产业保障服务体系建设。

然而，随着当地畜牧养殖规模不断扩大，但屠宰加工环节相对薄弱的问题逐渐凸显。现有的屠宰加工能力已难以匹配日益增长的养殖规模，导致部分畜禽产品需运往外地进行屠宰加工，这不仅增加了运输成本，还可能影响产品的新鲜度和品质。为了有效解决这一产业发展瓶颈，完善畜牧产业链条，提升区域内畜禽产品的附加值和市场竞争力，双鸭山市兴昌屠宰有限公司建设项目应运而生。项目建成后，将显著提升岭东区乃至双鸭山市的畜禽屠宰加工水平，实现养殖与 屠宰加工的协同发展，为当地畜牧产业的全链条升级提供有力支撑。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的规定，本项目应进行环境影响评价。为此，双鸭山市兴昌屠宰有限公司委托黑龙江泽文生态环境科技有限公司承担“双鸭山市兴昌屠宰有限公司建设项目”的环境影响评价工作，接受委托后，本项目编制人员在项目现场调查的基础上，按照建设项目环境影响评价法律法规及技术导则的要求，编制完成了《双鸭山市兴昌屠宰有限公司建设项目》环境影响报告书，现提交生态环境主管部门审查。

1.2项目特点

本项目拟建地点位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，项目东侧、南侧均为空地，北侧隔路为废弃平房，西侧隔路为金诺恒业机械制造有限公司，距离本项目直线距离50米（见附图2）。占地面积为36031m2，总建筑面积为5789m2。拟建设待宰圈、屠宰车间、急宰间、污水处理设施、检疫检验室、冷库等。运营期主要是进行牛、羊的屠宰，屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d，按设计310天工作计算，年屠宰肉牛31000头、肉羊155000只。

项目的屠宰牛、羊来自周边养殖场，饲养规范，并经当地动物防疫监督机构检验合格，符合清洁生产要求。牛、羊屠宰项目对环境的影响主要是以下几个方面：

1、废气

本项目运营期废气主要为待宰圈、急宰间、屠宰车间、污水处理站、隔离间及固体废物暂存间产生的恶臭废气。

屠宰车间产生的废气采用“精准局部抽风+微负压”集中收集后（收集率约90%左右），通过冷凝除湿器+活性炭净化装置（净化效率80%）处理后，经15m高的排气筒DA001排放；急宰间、隔离间及固体废物暂存间废气采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过一套活性炭净化装置（净化效率80%），净化后的废气与屠宰车间废气一同通过15m排气筒DA001排放；污水处理站产生的废气，经负压收集（收集率约90%左右）至活性炭吸附装置（净化效率80%）进行处理，处理后经15m高的排气筒DA002排放。

同时屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒除臭剂作来为控制恶臭的辅助性手段；待宰圈设置专人管理，及时清理地面上的粪便及尿液，使用专业畜舍刮水扫把配合挤水式平板拖把做到日产日清，定期冲洗待地面，同时定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭源的散发；屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒环保型除臭剂；对于污水处理站产生恶臭区域加盖、喷洒环保型除臭剂，来降低污水处理站恶臭对厂区内外的影响；固废暂存间内废物暂存于加盖的转运桶内，正常情况下为密封，仅输送生产废物时，将转运桶输送至运输车上，并放置新的转运桶用于存放下一个周期的固体废物，定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭的释放。

经上述措施处理后，本项目运营期产生的废气污染可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。对周围大气环境影响较小。

2、废水

本项目运营期产生的废水包括生产废水和生活污水。其中，生产废水为屠宰废水、车辆冲洗废水。生活污水为员工日常生活污水。生产废水经厂区自建的污水处理站进行处理，污水处理站采用“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”工艺，处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准限值同生活污水经污水管网排入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排入安邦河。

为了在污水处理设备故障、检修等非正常情况下有效避免事故排水对外环境的影响，项目通过容积为300m3的调节池隔离出来一个事故池，容积为50m3，用于事故状态下存放生产废水及生活污水，钢混结构，能容纳5h污水量，事故池做防渗处理，在污水处理系统检修或出现故障时存放废水，检修正常后将事故池存水引入厂区内污水处理站处理达标后，排入市政污水管网。

经上述措施处理后，本项目废水对周围水环境影响较小。

3、噪声

本项目运营期噪声主要为设备噪声和牛、羊嚎叫，设备主要为提升机、扯皮机、输送机、压缩机、风机及泵类等。选用低噪声设备、利用厂房进行隔声、安装减振垫、加强管理和优化平面布置等措施后，对周围声环境影响较小。

4、固体废物

本项目运营期产生的固体废物为一般固体废物及危险废物，一般固体废物主要包括检疫不合格品、病死牛羊、粪便、边角料（牛、羊指甲、淋巴腺、病变部分、清理下来的碎肉渣等不可食用的废弃物）、胃容物及肠内物、污泥（含栅渣）、废包装以及生活垃圾；危险废物主要为废活性炭、检疫废物、在线监测废液、废润滑油及含油抹布、劳保手套。

检疫不合格品、病死牛羊，集中收集于固体废物暂存间冷藏箱内，当天由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处理，该公司主营生物科学技术研究服务，畜禽养殖废弃物无害化利用，畜禽尸体处理服务，病死畜禽收集暂存转运服务等。协议见附件5。处置方式需符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）要求；牛、羊粪、边角料、胃容物及肠内物分别储存在固体废物暂存库的翻盖周转桶内，牛羊粪便及边角料富含有机质、氮、磷、钾及多种微量元素，胃容物及肠内物纤维含量高、杂质多，以上均可外售作为优质的有机肥原料；脱水污泥（含栅渣）送至有能力处置单位进行处理；废包装集中收集，定期外售综合利用；生活垃圾分类收集于专用垃圾桶后，由市政环卫部门统一清运；隔油池产生的废油脂，收集后交由有能力处置单位运输处置；废活性炭、在线监测废液、检疫废物、废润滑油分别集中收集，暂存在危险废物贮存点内，定期由有资质的单位处置；含油抹布、劳保手套集中收集，暂存在危险废物贮存点内，定期交由有资质的单位处置。

经上述措施处理后，本项目运营期产生的固体废物对周围环境影响较小。

5、地下水

本项目运营期正常工况状态下，不会有污水泄漏，不会对地下水造成污染。结合项目的特点，本项目调节池容积大，存水量大，停留时间长，污染物浓度高，如泄漏对地下水影响最大，从最大风险原则考虑，非正常工况下为调节池体破裂和防渗层同时破裂时污水泄漏对地下水水质造成影响。根据地下水预测，非正常工况下地下水超标范围内无地下水敏感目标，通过采取分区防渗、设置跟踪监测井等措施后，项目建设对区域地下水环境影响较小。

6、环境风险

本项目运营期主要风险物质为污水处理站消毒工艺中使用的次氯酸钠，屠宰车间和待宰圈产生的氨气和硫化氢，危险废物（废润滑油）、在线监测废液。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目环境风险评价Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。针对项目事故状态下次氯酸钠挥发，污水处理站废水处理设施出现故障时，高浓度的污水未经处理直接排放的危险性，废气未得到妥善处理导致的恶臭气体超标排放，以及危险废物（废润滑油）、在线监测废液未妥善处理等事项，采取相应的防护措施后，项目建设对区域风险环境影响可以被接受。

7、选址

本项目为屠宰项目，位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，项目用地性质为建设用地，本项目租赁双鸭山岭东客运站，依据岭东区人民政府出具的文件《岭东区人民政府关于岭东区屠宰场用地情况说明的函》双东政函〔2025〕27号，该地可用于屠宰项目用地。竞价确认书见附件7。主要污染物为废水、废气、固体废物、噪声，采取相应的措施后对环境的影响程度和范围可为周边环境所接受，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。本项目占地类型为街巷用地，用地情况说明及不动产权书见附件6。用地性质符合双鸭山市土地利用规划的要求；且本项目符合《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》、《畜类屠宰加工通用技术》（GB/T17237-2008）、《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）、《冷库设计标准》（GB50072-2021）及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《双鸭山市人民政府关于印发双鸭山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》、《黑龙江省生态功能区划》、《黑龙江省主体功能区划》及“三线一单”等相关规划和政策。

综上，本项目项目选址是合理可行的。

## 1.3环境影响评价工作过程

依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次环评工作分为三个阶段进行。

1、依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十、农副食品加工业-18屠宰及肉类加工135 屠宰牛、羊10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的”类项目，本项目屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d，按设计310天工作计算，年屠宰肉牛31000头、肉羊155000只，应编制环境影响报告书。在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为水环境影响、大气环境影响和声环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

2、根据第一阶段工作成果，对环境现状的大气环境、地下水环境、声环境等进行了调查、监测与评价，详细进行工程分析，确定了主要环境影响因素为生产废水和生活污水对地表水和地下水的影响；待宰圈、急宰间、屠宰车间、污水处理站、隔离间及固体废物暂存间产生的恶臭气体对大气环境的影响；牛、羊叫声及设备噪声对周边声环境的影响，检疫不合格品及病死牲畜、屠宰车间废物、待宰圈产生粪便、污泥、废活性炭及生活垃圾等对周边环境的影响，并采取相应的模式对各环境要素影响进行了预测与分析。

3、对待宰圈、急宰间、屠宰车间、污水处理站、隔离间及固体废物暂存间产生的恶臭气体提出了大气环境保护措施，生活污水和生产废水提出了处理措施和地下水防治措施，对噪声采取了隔声减振等措施，对产生的固废采取了相应处理处置措施，并进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。

根据国家《环境影响评价公众参与办法》的规定，本项目在环评期间依法开展了公众参与工作，通过网站公示、报纸公告、张贴公告等方式公开项目信息，本项目在公示期间，我单位未收到公众对本项目提出的环境影响相关意见。公众参与的过程和结果已独立成册，作为本报告书的重要组成部分。

图1-3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单，本项目所属产业为C1351 牲畜屠宰。中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，第二类 限制类 中第十二项轻工-第24条-年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只以及下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）。第三类 淘汰类 中第十二项 轻工-第29条-猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺。

本项目屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d，本项目采用自动化屠宰工艺，不属于淘汰类中手工屠宰工艺。按设计310天工作计算，本项目年屠宰肉牛31000头、肉羊155000只，同时，本项目已取得《企业投资项目备案承诺书》（项目代码2505-230503-04-01-856396），综上，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》。

1.4.2与相关规划符合性分析

1、与十四五规划符合性分析

表1.4-1  与十四五规划符合性分析

| 相关政策、条例、规范 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 | 二、加快建设农业强省，争当农业现代化建设排头兵中（四）、现代畜牧业发展工程中：支持畜禽就地加工和精深加工，加强活畜调运监管，健全冷链物流体系，推动畜牧业全产业链发展。 | 本项目属于屠宰项目，屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d。项目采用机械化、自动化、标准化设备和管理体系，具有完善的卫生检验体系，落实进厂登记和肉品检验等制度，保证肉类的安全卫生，可推进双鸭山市肉类分类分级，扩大冷鲜肉和分割肉的市场份额，符合中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。 | 符合 |
| 《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 第二节 打造优势产业集群中专栏14万亿级产业集群和千亿级产业建设工程中农业和农产品精深加工中畜禽屠宰及肉类深加工2024年实现千亿级。 | 本项目属于屠宰项目，屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d。项目采用机械化、自动化、标准化设备和管理体系，具有完善的卫生检验体系，落实进厂登记和肉品检验等制度，保证肉类的安全、卫生、健康，符合黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要。 | 符合 |
| 《双鸭山市人民政府关于印发双鸭山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》 | 专栏8 粮食和绿色食品加工产业链（类别：玉米、大豆、水稻、秸秆综合利用、畜牧，果蔬），其中畜牧项目主要以规模化、集约化发展为主攻方向，重点推进黑龙江省益生200万头生猪养殖及屠宰深加工项目等。 | 本项目属于农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业，屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d。项目采用机械化、自动化、标准化设备和管理体系，具有完善的卫生检验体系，落实进厂登记和肉品检验等制度，为周边城市输送安全、卫生、健康的肉类。 | 符合 |
| 《黑龙江省生态环境保护“十四五”规划》 | （四）4.持续深化水污染治理。持续推进工业污染防治。加强农副产品加工、化工、印染等行业综合治理，推进玉米淀粉、糖醇生产、肉类及水产品加工、印染企业等清洁化改造。实现省级及以上工业园区污水集中处理全覆盖，工业企业污水稳定排放全覆盖。 | 本项目屠宰废水经厂区自建的污水处理站进行处理，处理后满足GB13457-1992表3中的畜类屠宰加工三级标准及双鸭山市畅源排水有限公司设计进水水质指标后，与生活污水和一同经市政污水管网进入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排入安邦河。 |  |

2、与《黑龙江省主体功能区划》符合性分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，所在区域为省级重点开发区域。

省级重点开发区域包括东部煤电化基地城市群、绥化市建成区及部分县（市）重点开发区、园区所在乡镇①，共有51个区、镇（乡） 。区域总面积2.20万平方公里，占全省的4.6%；除去基本农田后重点开发区域面积为1.63万平方公里，占全省总面积的3.45%；2010年总人口564万人，占全省的14%，城镇人口424万人，城镇化率75.23%， 地区生产总值1346.75亿元，占全省的12.99%，人均地区生产总值23879元。

功能定位：全省重要的能源、电力和煤化工基地，区域性的农产品加工和生物产业基地，东北对外开放的重要地区和物流基地，重要的绿色特色农产品生产及加工基地。

——建设煤电化产业基地，加强煤炭资源接续能力建设，合理开发和有效保护煤炭资源，增强煤化工产业集聚能力和竞争力，积极发展新材料、冶金、装备制造、生物等替代产业和现代服务业。

——发挥生态优势和资源优势，发展绿色特色农产品生产及加工，推动规模化经营，提高农产品精深加工和农副产品综合利用水平。

——强化节能减排，加强水资源开发利用保护和节约，加快植树造林步伐，加强水土流失预防和治理，开展三江平原湿地保护和修复。

本项目为屠宰项目，属于农副食品加工工业，与畜牧业生产配套，符合国家级重点开发区域中农副产品综合利用的功能定位。因此，本项目符合《黑龙江省主体功能区划》。

项目所在地

图1-4-1  黑龙江省主体功能区划图

3、与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析

根据《黑龙江省生态功能区划》，项目区域属于Ⅰ—3三江平原农业与湿地生态区，Ⅰ—3—2完达山山地针阔混交林与湿地生态亚区，Ⅰ—3—2—3双鸭山—集贤矿业与林业、农业生态功能区。

本项目

图1-4-2  黑龙江省生态功能区划图

1.4.3与相关政策符合性分析

1.4.3.1与《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》符合性分析

《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》中第十一条指出，设置畜禽定点屠宰厂（场）应当符合下列条件：

表1.4-2  与《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》符合性分析

| 政策内容 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置畜禽定点屠宰厂（场）应当符合下列条件 | （一）有与屠宰规模相适应，水质符合国家规定标准的水源条件； （二）有符合国家规定要求的待宰圈、屠宰间、急宰间、检验室以及畜禽屠宰设备和运载工具； （三）有依法取得健康证明的屠宰技术人员； （四）有经考核合格的兽医卫生检验人员； （五）有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施； （六）有病害畜禽及畜禽产品无害化处理设施或者无害化处理委托协议； （七）依法取得动物防疫条件合格证； （八）法律、法规规定的其他条件。 | （一）本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，由市政供水，水量、水质可以满足需求，且水质符合国家规定标准；详见附件3。 （二）本项目配备了符合国家规定要求的待宰圈、屠宰间、急宰间、检验室以及畜禽屠宰设备和运载工具。 （三）本项目配备有经考核合格的畜禽屠宰技术人员，并依法取得健康证明； （四）本项目配备有经考核合格的兽医卫生检验人员； （五）本项目有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施，能够保证排放的废水、废气、废物和噪声等符合国家环保规定的要求； （六）本项目签订了无害化处理协议（见附件5）； （七）依法取得动物防疫条件合格证； （八）有符合法律、法规规定的其他环保、卫生等条件。 | 符合 |

因此，本项目符合《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》。

1.4.3.2与《黑龙江省动物防疫条例》符合性分析

本项目与《黑龙江省动物防疫条例》符合性分析内容见下表。

表1.4-3  与《黑龙江省动物防疫条例》符合性分析

| 政策内容 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动物及动物产品检疫 | 第二十条县级以上人民政府应当按照国家规定，配备与当地动物、动物产品检疫工作相适应的官方兽医。官方兽医依法履行动物、动物产品检疫职责，任何单位和个人不得拒绝或者阻碍。 县级人民政府农业农村主管部门可以根据动物防疫工作需要，向乡、镇或者特定区域派驻兽医机构或者专业工作人员。县级动物卫生监督机构根据动物检疫工作需要，可以组织乡(镇)的官方兽医实施检疫。动物饲养场、屠宰企业的执业兽医或者动物防疫技术人员，应当协助官方兽医实施检疫。 第二十一条动物、动物产品的检疫依法实行申报制度。 动物饲养场(户)出售或者运输动物的，应当按照规定时限向所在地县级动物卫生监督机构申报检疫。屠宰企业屠宰动物的，应当提前六个小时向所在地县级动物卫生监督机构申报检疫;紧急屠宰动物的，可以随时申报。 第二十二条县级动物卫生监督机构应当根据动物养殖规模以及分布情况，合理设置动物检疫申报点，并将动物检疫申报点、检疫范围、检疫对象和联系电话等有关事项向社会公布。 鼓励通过互联网平台方式申报检疫。对到检疫申报点申报检疫的，县级动物卫生监督机构以及官方兽医不得以任何理由拒绝。 第二十三条县级动物卫生监督机构应当向定点屠宰企业派驻官方兽医，官方兽医应当依法履行职责并对检疫结论负责。 定点屠宰企业应当配合官方兽医实施检疫，为官方兽医开展检疫提供人员协助和必要条件。 | 本项目配备有经考核合格的兽医卫生检验人员，且屠畜进场待宰时先有要进行询问和索证（三证：产地检疫证或运输检疫证、车辆消毒证、非疫区证明和牧户的饲养日志的用药和饲养的相关记录）。验证由屠宰场和当地农牧部门派驻的检疫员同时进行，如果无证或是证照不全的，由驻场员进行补检出证，屠宰场留存证件。 | 符合 |
| 病死动物和病害动物产品的无害化处理 | 第二十四条从事动物饲养、屠宰、经营、隔离以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人，应当依法履行病死动物、病害动物产品无害化处理责任，出现病死动物或者病害动物产品，应当及时向所在地县级人民政府农业农村主管部门报告，并按照国家有关规定及时处理。 在水域、城市公共场所、乡村以及野外环境发现死亡动物的收集处理按照国家有关规定执行。 第二十五条市、县级人民政府应当根据全省动物和动物产品集中无害化处理场所建设规划和动物防疫、环境保护等规定，组织建设无害化处理场所；依托动物饲养场、屠宰场，以及专业合作组织、畜牧兽医站等建设病死动物、病害动物产品收集网点、暂存设施。 第二十六条无害化处理场所应当建立管理制度和操作规程，对病死动物、病害动物产品及时进行无害化处理，并建立台账，如实记录病死动物、病害动物产品的收集、登记、处理方式和处理后产品流向等信息。 无害化处理场所应当按照国家规定，配备具有定位系统、符合动物防疫要求的专用运输车辆，建设符合动物防疫要求的清洗消毒设施。 无害化处理场所应当向社会公布地址、联系方式等信息，并向所在地县级人民政府农业农村主管部门定期报告病死动物、病害动物产品的无害化处理情况。 | 本项目产生的病死牛、羊和检疫不合格品委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处理处置。无害化处理协议见附件5。 | 符合 |

1.4.3.3与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》符合性分析

表1.4-4  与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》符合性分析

| 政策内容 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（2022 年 7 月 1 日）（中华人民共和国农业农村部令 2022 年第 3号） | 第三条 下列畜禽和畜禽产品应当进行无害化处理： （一）染疫或者疑似染疫死亡、因病死亡或者死因不明的； （二）经检疫、检验可能危害人体或者动物健康的； （三）因自然灾害、应激反应、物理挤压等因素死亡的； （四）屠宰过程中经肉品品质检验确认为不可食用的； （五）死胎、木乃伊胎等； （六）因动物疫病防控需要被扑杀或销毁的； （七）其他应当进行无害化处理的。 第七条 病死畜禽和病害畜禽产品收集、无害化处理、资源化利用应当符合农业农村部相关技术规范, 并采取必要的防疫措施，防止传播动物疫病。 第二十条 畜禽养殖场、养殖户、屠宰厂（场）、隔离场委托病死畜禽无害化处理场进行无害化处理的，应当签订委托合同，明确双方的权利、义务。 | 本项目产生的病死牛、羊和检疫不合格品委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处理进行无害化拉运处理，无害化处理协议见附件5。 | 符合 |

1.4.3.4“生态环境分区管控符合性分析”符合性分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，与生态保护红线无交集，与自然保护地无交集，与饮用水水源保护区无交集，本项目所在区域为重点管控单元。根据《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）、《双鸭山市生态环境准入清单（2023年）》中要求，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“生态环境分区管控符合性分析”符合性情况如下。

1、生态保护红线 ，

表1.4-5  生态保护红线控要求符合性分析

| 管控单元类别 | 一般管控区 |
| --- | --- |
| 管控要求 | 生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。 |
| 符合性分析 | 项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，所在区域不属于生态空间和优先保护区，属于重点管控区，不在生态保护红线范围内。 |

- 环境质量底线

本项目水环境质量底线为一般管控区，大气环境质量底线为大气环境布局敏感重点管控区及大气环境受体敏感重点管控区。

本项目运营期各类污染物经环境保护措施治理后均可达标排放，经预测，对区域环境造成的不利影响较小，不会改变区域环境质量现状，因此，符合环境质量底线要求。

- 资源利用上线

本项目资源利用上线为高污染燃料禁燃区。本项目运营期仅供暖需要热量，来源于市政热网，职工淋浴洗漱期间使用热水来自30kw电锅炉，无废气污染物产生。故本项目不涉及使用高污染燃料，项目生产无需用热。用水来自市政供水。综上，本项目符合资源利用上线要求。

- 生态环境准入清单

表1.4-6  生态环境准入清单管控要求符合性分析

| 管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23050320005 | 岭东区城镇空间 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.执行:1)严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2)禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。”2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。” | 本项目为牛、羊屠宰项目，不属于危险化学品生产、养殖类、有色金属冶炼、焦化等行业企业。符合空间布局约束。本项目无需生产用热，无需建设锅炉，冬季取暖依托市政热网。符合污染排放管控。本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，不属于化工园区，本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。符合环境风险防控要求。本项目所用污水处理设施及设备均符合国家质量标准要求。本项目无需生产用热，不新建锅炉，冬季取暖依托于市政热网，符合资源利用效率要求。 |
|  |  |  | 污染物排放管 控 | 1.执行:加快65t/h以上燃煤锅炉(含电力)超低排放改造。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行:“1)对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2)到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉(含电力)实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”(含电力)实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。” |  |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1.执行“化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。” |  |
|  |  |  | 资源利用效率 要求 | 1.执行“1)推进污水再生利用设施建设。2)公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。”2.高污染燃料禁燃区同时执行“1)在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2)城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉:已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。” |  |
| ZH23050320006 | 岭东区大气环境布局敏感重点管控区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 执行“1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。” | 本项目为屠宰类项目，不属于“两高”类项目。符合空间布局约束。无锅炉建设，冬季依靠市政热网取暖，职工淋浴洗漱期间使用热水来自30kw电锅炉，无废气污染物产生。符合污染物排放管控要求。本项目不属于色金属冶炼、焦化等行业企业。符合环境风险防控。本项目无燃煤锅炉建设，符合资源利用效率要求。 |
|  |  |  | 污染物排放管 控 | 执行“1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）到 2025 年，在用 65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。” |  |
|  |  |  | 环境风险防控 | 执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。” |  |
|  |  |  | 资源利用效率 要求 | 高污染燃料禁燃区同时执行“1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩 建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。” |  |

综上，本项目选址占地性质为建设用地（街巷用地），并采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）、《双鸭山市生态环境准入清单（2023年）》中要求。

1.4.4选址合理性分析

- 从规划角度分析

本项目为屠宰项目，位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，目前该地区尚无规划要求。项目用地性质为建设用地（交通服务场站用地），同时岭东区农业农村局出具了《岭东区关于双鸭山市兴昌屠宰有限公司设立牲畜定点屠宰场动物防疫条件审查场所选址的报告》（见附件2），因此本项目选址是合理的。

2、从环境角度分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，主要污染物为废水、废气、固体废物、噪声，采取相应的措施后对环境的影响程度和范围可为周边环境所接受。采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GBT39499-2020）中卫生防护距离初值计算结果可知，本项目大气有害物质卫生防护距离初值为7.38米，计算过程见附件10。当卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50米，本项目当地风向常年西南风，敏感目标为厂界西侧居民区，位于厂区上风向100米处，从卫生防护距离角度分析，本项目选址是可行的。

3、从规范角度分析

本项目与《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》、《畜类屠宰加工通用技术》（GB/T17237-2008）、《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）等的符合性分析见下表。

表1.4-7  选址合理性分析

| 相关政策、条例、规范 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》 | 畜禽定点屠宰厂（场）、小型生猪屠宰场点的选址，应当符合规划、建设、土地、环境保护、动物防疫、食品安全等方面有关法律、法规的规定。 | 本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，该场地符合距离生活饮用水水源地、动物饲养场、动物和动物产品集贸市场和双鸭山市牧昌牧业种畜场距离要求，项目同时配备相应的技术人员与检验设备，生产技术人员和检验人员进行技术培训，项目配有相应的环保措施，能够保证排放的废水、废气、废物和噪声等符合国家环保规定的要求。 | 符合 |
| 《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016） | 3.2.1卫生防护距离应符合GB18078.1及动物防疫要求。 3.2.2厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。 3.2.3厂址必须具备符合要求的水源和电源，应结合工艺要求因地制宜地确定，并应符合屠宰企业设置规划的要求。 | 本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，周边无产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业。交通运输方便，市政供电，供水来源于市政供水管网，水电等各项设施完善。 | 符合 |
| 《畜类屠宰加工通用技术》（GB/T17237-2008） | 4.1畜类屠宰加工厂（场）选址除应符合GB12694和GB50317的相关要求外，还应选在当地常年主导风向的下风侧，远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区、公共场所以及畜禽饲养场； 4.2畜类屠宰加工厂（场）应设在交通运输方便，电源稳定，水源充足，水质符合GB5749要求，环境卫生条件良好，无有害气体、粉尘、污浊水及其他污染源的地区。 | 本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，距离最近居民区约100m，厂区位于当地全年主导风向下风向，本项目符合卫生防护距离及动物防疫要求。项目周边无产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业。交通运输方便，市政供电，供水来源于市政供水管网，水电等各项设施完善。 | 符合 |
| 《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017） | 3.1.1屠宰与分割车间所在厂区（以下简称“厂区”）必须具备可靠的水源和电源，周边交通运输方便，并符合当地城乡规划、卫生与环境保护部门的要求。 3.1.2厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂址应避开受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业企业或场所。 3.1.4厂址应远离城市水源地和城市给水、取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。 | 本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，交通运输方便，市政供电，供水来源于市政供水管网，水电等各项设施完善。当地城乡规划、卫生与环境保护部门的要求。项目周边无产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业。项目厂区位于当地全年主导风向下风向，距离最近居民区约100m，符合GB18078.1的规定。项目废水排入厂区自建污水处理站处理后排放至市政管网。 | 符合 |
|  | 3.2.1厂区应划分为生产区和生活区。生产区内应明确区分非清洁区和清洁区。在严寒、寒冷和夏热冬冷地区，非清洁区不应布置在厂区夏季主导风向的上风侧，清洁区不应布置在厂区夏季主导风向的下风侧；在夏热冬暖和温和地区，非清洁区不应布置在厂区全年主导风向的上风侧，清洁区不应布置在厂区全年主导风向的下风侧。 3.2.2生产区活畜入口、废弃物的出口与产品出口应分开设置， 活畜、废弃物与产品的运送通道不得共用。 3.2.3厂区屠宰与分割车间及其生产辅助用房与设施的布局应满足生产工艺流程和食品卫生要求，不得使产品受到污染。 3.3.2 公路卸畜回车场附近应有洗车台。洗车台应设有冲洗消毒及排污设施，回车场和洗车台均应采用混凝土地面，洗车台下地面排水坡度不应小于2.5%。 | 厂区划分为生产区和生活区。生产区分为非清洁区和清洁区。非清洁区位于厂区全年主导风向下风向。本项目设置两个进出口，满足生产需求；厂区屠宰与分割车间及其生产辅助用房与设施的布局满足生产工艺流程和食品卫生要求，不会使产品受到污染。 本项目厂区西侧应设置洗车台，洗车台应设有冲洗消毒及排水管网，回车场和洗车台均应采用混凝土地面，洗车台下地面排水坡度不应小于2.5%。 |  |
| 《冷库设计标准》（GB50072-202） | 冷库库址的选择应符合下列规定： 1、应符合当地总体规划的要求； 2 、使用氨制冷系统的冷库库址宜选择在相邻集中居住区全年最大频率风向的下风侧； 3 、库址周围应有良好的卫生条件，并应避开和远离有害气体、烟雾、粉尘及其他有污染源的地段； 4 、应结合物流流向和近远期发展等因素，选择在交通运输方便的区域； 5、 宜具备可靠的水源和电源以及排水条件； 6 、应避开洪水和泥石流易发地段以及其他地质条件不良地段； 7 、冷库库址还应综合考虑各类冷库的特殊要求。 | 本项目黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，有良好的卫生条件，远离有害气体、烟雾、粉尘及其他有污染源的地段；项目所在位置交通便利，具备可靠的水源和电源以及排水条件，不在洪水和泥石流易发地段以及其他地质条件不良地段。冷库选址合理。 | 符合 |
| 《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016） | 3.2.3厂址必须具备符合要求的水源和电源,应结合工艺要求因地制宜地确定,并应符合屠宰企业设置规划的要求。 3.3.1厂区主要道路应硬化(如混凝土或沥青路面等),路面平整、易冲洗,不积水。 3.3.2厂区应设有废弃物、垃圾暂存或处理设施,废弃物应及时清除或处理,避免对厂区环境造成污染。厂区内不应堆放废弃设备和其他杂物。3.3.3废弃物存放和处理排放应符合国家环保要求。3.3.4厂区内禁止饲养与屠宰加工无关的动物。4.1.1厂区应划分为生产区和非生产区。活畜禽、废弃物运送与成品出厂不得共用一个大门,场内不得共用一个通道。4.1.2生产区各车间的布局与设施应满足生产工艺流程和卫生要求。车间清洁区与非清洁区应分隔。4.1.3屠宰车间、分割车间的建筑面积与建筑设施应与生产规模相适应。车间内各加工区应按生产工艺流程划分明确,人流、物流互不干扰,并符合工艺、卫生及检疫检验要求。4.1.4屠宰企业应设有待宰圈(区)、隔离间、急宰间、实验(化验)室、官方兽医室、化学品存放间和无害化处理间。屠宰企业的厂区应设有畜禽和产品运输车辆和工具清洗、消毒的专门区域。4.1.5对于没有设立无害化处理间的屠宰企业,应委托具有资质的专业无害化处理场实施无害化处理。 | 本项目厂址均配备符合要求的水源及电源，项目范围内均做道路硬化，厂区内产生所有固体废物均分类收集按需处理，厂区内无与屠宰无关的活动，活牛羊，固体废物运输不采用同一个通道，屠宰企业应设有待宰圈、隔离间、急宰间、化验室等。符合《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》。 |  |

本项目占地类型为建设用地，用地性质符合牲畜定点屠宰场的要求；且本项目符合《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》、《畜类屠宰加工通用技术》（GB/T17237-2008）、《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）、《冷库设计标准》（GB50072-202）及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《双鸭山市人民政府关于印发双鸭山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》、《黑龙江省生态功能区划》、《黑龙江省主体功能区划》及“三线一单”等相关规划和政策。

综上所述，项目选址符合相关规划及政策要求。因此，项目选址是合理可行的。

1.4.5项目平面布置合理性分析

本项目为节约用地，使厂区外形美观，建筑物朝向合理，同时按工艺流程、防火、卫生及厂内运输等方面要求，确定出建筑物的间距、厂区道路及绿化，并进行主要生产工段的布置：生产车间位于厂区南侧，将生产车间按待宰、屠宰分割、冷藏的顺序合理设置；隔离间位于厂区南侧待宰区内；固体废物暂存间位于厂区南侧待宰区内，污水处理站位于厂区东南侧、消防泵房及消防水池位于厂区西侧、车库位于厂区西侧紧邻消防泵房；制冷机房位于生产车间东侧。污水处理设施与屠宰车间间隔一定距离，并位于主导风向侧风向处。厂内各主要建筑物周边均设有环形通道，并在适当处设置有车辆回转场地，可满足货物运输的需要和消防通道的畅通。本项目仅西侧100米处有几户居民，其余居民均已搬迁，搬迁后的平房等待政府规划利用，从整体布局和环境影响上看，项目总平面布置合理（见附图3、附图4）。

1.4.6相关污染防治政策的符合性分析

表1.4-8  项目建设与相关政策符合性分析

| 名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《黑龙江省大气污染防治条例》 | 第十条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。 | 本项目正在进行环境影响报告书的编制工作，并对建设内容规模等进行了公示，项目生产过程中对产生废气均采取处理措施，处理后达标排放。 | 符合 |
| 《黑龙江省水污染防治实施方案》（黑政发〔2016〕3号） | （1）狠抓工业污染防治。 （2）推进污泥处理处置。 （3）防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。 | 本项目屠宰废水经厂区自建的污水处理站进行处理，处理后满足GB13457-1992表3中的畜类屠宰加工三级标准及双鸭山市畅源排水有限公司设计进水水质指标后，与生活污水和一同经市政污水管网进入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排入安邦河。厂区采取分区防渗的措施，符合国家、省市水十条的相关要求。 | 符合 |
| 《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》黑政发〔2023〕19号 | 稳步推进大气氨污染防控。提升养殖业、种植业规模化和集约化水平，推进种养有机结合，提高畜禽粪污利用效率。鼓励生猪、鸡等圈舍封闭管理，推进粪污输送、存储及处理设施封闭，加强废气收集和处理。推广测土配方施肥、肥料机械深施和低蛋白日粮技术。加强氮肥、纯碱等行业氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 | 本项目运行期间产生污染物氨、硫化氢等，均通过活性炭吸附进行有效处理，无组织面源通过冲洗待地面，并定期喷洒除臭剂，可降低无组织恶臭。 |  |
| 《黑龙江省水污染防治条例》（2023年11月2日黑龙江省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过） | 第三十三条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 | 本项目产生的生产废水包括屠宰废水及车辆冲洗废水，均通过厂区自建污水处理站处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准限值。 |  |
| 双鸭山市空气质量 持续改善行动计划贯彻落实方案 | 稳步推进大气氨污染防控。提升养殖业、种植业规模化和集约化水平，推进种养有机结合，提高畜禽粪污利用效率。鼓励生猪、鸡等圈舍封闭管理，推进粪污输送、存储及处理设施封闭，加强废气收集和处理。推广测土配方施肥、肥料机械深施和低蛋白日粮技术。加强氮肥、纯碱等行业氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 | 本项目运行期间产生污染物氨、硫化氢等，均通过活性炭吸附进行有效处理，无组织面源通过冲洗待地面，并定期喷洒除臭剂，可降低无组织恶臭。 |  |
| 动物防疫条件审查办法中华人民共和国农业农村部令 2022年第8号 | 第六条（二）场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室； 第七条（三）配备符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备； | 本项目生产经营区与生活办公区分开，生产车间位于一楼，办公区位于二楼，配备工作人员更衣消毒室，并设立隔离间用于隔离检疫未通过的牛羊，病死动物和病害动物产品均存放于冷藏库。 |  |
| 双鸭山市城市总体规划（2010-2030） | 综合产业组团：南部、中部、北部三个产业组团，以煤炭、新材料、建材、农副产品加工等综合型产业发展为主。减少对周边居住区和生态环境的破坏，提升发展质量和土地利用效率。 | 本项目为屠宰类项目内含肉类分割，属于副产品加工类，本项目产生的废水废气及噪声、固体废物等污染均可得到有效处置，不会对厂区周围敏感点造成影响，且本项目利用原双鸭山市岭东客运站用地，提升了土地利用效率， 符合双鸭山市总体规划。 |  |

1.5关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目工程特点和项目周边环境现状，关注的主要问题如下：

- 废气

本项目运营期废气主要为待宰圈、急宰间、屠宰车间、污水处理站、隔离间及固体废物暂存间产生的恶臭废气。主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。

屠宰车间产生的废气采用“精准局部抽风+微负压”集中收集后（收集率约90%左右），通过冷凝除湿器+活性炭净化装置（净化效率80%）处理后，经15m高的排气筒DA001排放；急宰间、隔离间及固体废物暂存间废气采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过一套活性炭净化装置（净化效率80%），净化后的废气与屠宰车间产生的废气一同通过15m排气筒DA001排放；污水处理站产生的废气，经负压收集（收集率约90%左右）至活性炭吸附装置（净化效率80%）进行处理，处理后经15m高的排气筒DA002排放；DA001、DA002排气筒排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值及恶臭污染物厂界标准值。

同时屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒除臭剂作来为控制恶臭的辅助性手段；待宰圈设置专人管理，及时清理地面上的粪便及尿液，使用专业畜舍刮水扫把配合挤水式平板拖把做到日产日清，定期冲洗待地面，同时定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭源的散发；屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒环保型除臭剂；对于污水处理站产生恶臭区域加盖、喷洒环保型除臭剂，来降低污水处理站恶臭对厂区内外的影响；固废暂存间内废物暂存于加盖的转运桶内，正常情况下为密封，仅输送生产废物时，将转运桶输送至运输车上，并放置新的转运桶用于存放下一个周期的固体废物，定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭的释放。

经与企业核实，项目生产过程中牛皮、羊皮均整张剥离，不涉及脱毛等工艺，无需热水。出于环保角度考虑，本项目牛羊肉清洗均采用高压冷水冲洗工艺能更好地保持肉的原始色泽和汁液，提升产品的嫩度和风味。职工淋浴洗漱期间使用热水来自30kw电锅炉，无废气污染物产生。本次评价重点分析废气污染源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

- 废水

本项目运营期产生的废水包括生产废水和生活污水。其中，生产废水包括屠宰废水、车辆冲洗废水，主要污染物为pH值、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、总氮、总磷及大肠菌群数；生活污水为员工日常生活污水，主要污染物为COD、氨氮。屠宰废水、车辆冲洗水经污水处理站处理后，水污染物浓度和排水量均达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准，与生活污水一同经污水管网进入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排放，排入安邦河。本次评价重点分析废水水量、水质及处理措施的可行性和依托污水处理厂的可行性。

3、地下水

本项目污水处理站各构筑物渗漏后通过包气带进入地下水含水层，项目建成后对地下水可能产生的潜在的污染源将会对地下水产生影响。在正常生产情况下对区域地下水体不会产生大的影响，但在生产过程中仍存在着一些潜在的事故隐患，具有污染环境、危害工程安全的潜在因素。本项目废水泄露可能会对地下水造成不利影响，本次评价重点分析地下水污染防治措施的可行性及对周边地下水环境的影响。本项目采取分区防渗后对地下水影响较小。

4、固废

本项目运营期产生的固体废物为一般固体废物及危险废物，一般固体废物主要包括检疫不合格品、病死牛羊、粪便、边角料、胃容物及肠内物、污泥（含栅渣）、隔油池废油脂、废包装以及生活垃圾；危险废物主要为检疫废物、废润滑油及含油抹布、废活性炭、在线监测废液、劳保手套。本项目固体废物100%处置，本项目运营期产生的固体废物对周围环境影响较小。

本次评价重点分析固体废物处置的可行性。

5、噪声

本项目运营期噪声主要为设备噪声和牛、羊嚎叫，设备主要为风机、泵类等。经采取选用低噪声设备、减振、隔声等措施后，噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，实现厂界达标，经预测，厂区西侧敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此本项目运营期对周围声环境质量影响较小。

本次评价重点分析噪声控制措施的可行性及厂界的达标可行性。

6、环境风险

本项目环境风险主要为污水处理站消毒工艺中使用的次氯酸钠，屠宰车间和待宰圈产生的氨气和硫化氢，危险废物（废润滑油）、在线监测废液。建设单位运营过程中应从多方面积极采取防护措施，企业建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订。本项目设有50m3事故池，能够有效防止事故过程中产生的可能严重污染水体的生产废水、废液直接排入水体。一旦突发环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，项目可以有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，防止环境污染事故发生。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目环境风险评价Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。针对本项目事故状态下次氯酸钠挥发，分析本项目需安全监督的重点部位、易发生事故环节和可能引发的事故后果及对保护目标的影响程度，提出防范措施和对策。

1.6环境影响评价主要结论

本工程的建设符合国家产业政策，项目选址环境可行，平面布局科学；通过对本工程施工期及运营期产生的污染源强及对环境的影响进行预测、分析，结果表明本工程所采用的生产工艺技术合理，符合行业环保政策要求。该项目拟采取的“三废”治理方案有效、合理，技术经济上可行，在切实落实本环评报告中提出的各项污染物防治措施以及生产设施正常运行状况下，各污染物排放不会改变周围环境质量现状水平，环境风险处可接受水平。

本次评价认为，在严格执行国家各项环保规章制度，按“三同时”要求严格落实各项污控措施对策条件下，并切实落实本报告书所提出的各项污染物防治措施，保证环保设施正常运转的前提下，从环境保护的角度上看，本工程的建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1相关环境保护法律、法规、条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修正，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正，2012年7月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正，2018年10月26日施行）；

（10）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年修正，2018年10月26日施行）；

（12）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）；

（13）《中华人民共和国黑土地保护法》（2022年8月1日起施行）；

（14）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年12月7日）；

（15）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令，第736号）；

（16）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（18）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（19）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；

（20）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号 ）；

（21）《环境保护综合名录》（2021年版）（环办综合函〔2021〕495号）；

（22）《印发<关于加强工业节水工作的意见>的通知》（国家经济贸易委员会、水利部、建设部、科学技术部、国家环境保护总局、国家税务局，国经贸资源〔2000〕1015号，2000年10月25日）；

（23）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（24）《国家危险废物名录》（2025年版）（生态环境部令第36号，2025年1月1日起施行）；

（25）《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号，自2022年1月1日起施行）；

（26）《产业结构调整指导目录（2024本）》；

（27）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（28）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（29）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（30）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号，自2019年1月1日起施行）；

（31）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）；

（32）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（33）《黑龙江省环境保护条例》（2018年4月26日修正）；

（34）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日修正）；

（35）《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（黑政发〔2023〕19号）符合性分析；

（36）《黑龙江省水污染防治实施方案》（黑政发〔2016〕3号）；

（37）《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》（2021年修订）；

（38）《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）；

（39）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）；

（40）《双鸭山市人民政府关于加强“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（双政规〔2021〕2号）；

（41）《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）；

（42）关于印发《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》的通知（双政规〔2022〕9号）。

2.1.2技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；

（10）《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）；

（11）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范  农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）；

（13）《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）；

（14）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号，2017年11月15日）；

（15）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号，2019年12月20日）

（16）《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）；

（17）《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）；

（18）《水污染治理工程技术导则》(HJ 2015-2012)；

（19）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（20）《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日实施）；

（21）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017 第43号）；

（22）《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022年第3号）。

2.1.3建设项目有关文件

- 《双鸭山市兴昌屠宰有限公司建设项目可行性研究报告》；

- 由建设单位提供的其他相关材料

2.2 评价因子与评价标准

2.2.1 评价因子

2.2.1.1 环境影响因素识别

根据工程的特点和工程所在地的环境特征，以及工程环境影响的性质与影响程度，对工程的环境影响进行了识别，识别结果详见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响因素识别结果

| 工程 阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下水 | 地表水 | 土壤 | 声环境 | 空气环境 | 生态环境 |
| 施 工 期 | 物料堆存 | × | × | × | × | △ | △ |
|  | 材料运输 | × | × | × | △ | △ | △ |
|  | 建筑施工 | × | × | × | △ | △ | △ |
| 营 运 期 | 污（废）水排放 | △ | △ | × | × | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | △ | × |
|  | 噪声 | × | × | × | △ | × | × |
|  | 固体废物排放 | △ | × | △ | × | × | × |
|  | 环境风险 | △ | × | △ | × | △ | × |
| 项目总体影响 |  | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

×无影响；△轻微影响、○较大影响、●有重大影响；★—正面影响。

#### 2.2.1.2 评价因子的确定

根据项目所在地环境特征和项目特点，考虑到建设项目可能对自然环境、社会环境、人群生活质量的影响，重点分析评价建设项目生产过程中产生的各类污染物对区域环境的影响。对本项目主要环境污染问题的分析进行筛选，根据筛选结果，确定本项目污染源，评价因子见表2.2-2和2.2-3。

表2.2-2   项目环境影响评价因子一览表

| 评价时段 | 环境 要素 | 评价内容 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境 空气 | 施工扬尘对环境空气影响 | TSP | TSP |
|  | 水环境 | 施工废水对水环境影响 | COD、氨氮、SS | COD、氨氮、SS |
|  | 声环境 | 施工噪声对声环境的影响 | LAeq | LAeq |
|  | 固体废物 | 施工固体废物的处置 | — | 生活垃圾和建筑垃圾 |
| 营运期 | 空气环境 | 废气对空气环境的影响 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、硫化氢、臭气浓度、TSP | 氨、硫化氢、臭气浓度 |
|  | 水环境 | 废水对地表水环境的影响 | 高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量和总磷等 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数 |
|  |  | 废水对地下水体的影响 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、总大肠菌群、菌落总数、耗氧量（CODMn法，以O2计）、K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | COD、氨氮 |
|  | 声环境 | 噪声对厂区四周影响 | LeqdB（A） | LeqdB（A） |
|  | 固体废物 | 固废对周围环境的影响 | —— | 一般固体废物主要包括检疫不合格品、病死牛羊、粪便、边角料、胃容物及肠内物、隔油池废油脂、污泥（含栅渣）、废包装以及生活垃圾；危险废物主要为检疫废物、废活性炭、废润滑油及含油抹布、劳保手套、在线监测废液 |
|  | 环境风险 | 环境风险对周围环境的影响 | / | 次氯酸钠、氨、硫化氢、废润滑油、在线监测废液 |

表2.2-3   生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 间接生态影响：施工期、运行期种群数量下降或种群生存能力降低，资源减少及分布变化导致种群结构或种群动态发生变化 | 短期、长期 | 中 |
| 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 直接生态影响：施工永久占地导致生境直接破坏或丧失；施工活动以及运行期噪声、振动、灯光等对野生动物行为产生干扰； 间接生态影响：生境面积和质量下降导致个体亡、 | 短期、长期 | 中 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | / | / | / |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 直接生态影响：施工期占地范围内植被被破坏，植被覆盖度降低 | 短期 | 中 |
| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 间接生态影响：施工期、运营期生物多样性有所下降 | 长期 | 中 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | / | / | 无 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性等 | / | / | 无 |
| 自然遗迹 | 遗迹多样性、完整性等 | / | / | 无 |
| 注 1：应按施工期、运行期以及服务期满后（可根据项目情况选择）等不同阶段进行工程分析和评价因子筛选。 注 2：影响性质主要包括长期与短期、可逆与不可逆生态影响。 注 3：影响方式可分为直接、间接、累积生态影响，可依据以下内容进行判断： a） 直接生态影响：临时、永久占地导致生境直接破坏或丧失；工程施工、运行导致个体直接死亡；物种迁徙（或洄游）、扩散、种群交流受到阻隔；施工活动以及运行期噪声、振动、灯光等对野生动物行为产生干扰；工程建设改变河流、湖泊等水体天然状态等； b） 间接生态影响：水文情势变化导致生境条件、水生生态系统发生变化；地下水水位、土壤理化特性变化导致动植物群落发生变化；生境面积和质量下降导致个体死亡、种群数量下降或种群生存能力降低；资源减少及分布变化导致种群结构或种群动态发生变化；因阻隔影响造成种群间基因交流减少，导致小种群灭绝风险增加；滞后效应（例如，由于关键种的消失使捕食者和被捕食者的关系发生变化）等； c） 累积生态影响：整个区域生境的逐渐丧失和破碎化；在景观尺度上生境的多样性减少；不可逆转的生物多样性下降；生态系统持续退化等。 注 4：影响程度可分为强、中、弱、无四个等级，可依据以下原则进行初步判断： a） 强：生境受到严重破坏，水系开放连通性受到显著影响；野生动植物难以栖息繁衍（或生长繁殖），物种种类明显减少，种群数量显著下降，种群结构明显改变；生物多样性显著下降，生态系统结构和功能受到严重损害，生态系统稳定性难以维持；自然景观、自然遗迹受到永久性破坏；生态修复难度较大； b） 中：生境受到一定程度破坏，水系开放连通性受到一定程度影响；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到一定程度干扰，物种种类减少，种群数量下降，种群结构改变；生物多样性有所下降，生态系统结构和功能受到一定程度破坏，生态系统稳定性受到一定程度干扰；自然景观、自然遗迹受到暂时性影响；通过采取一定措施上述不利影响可以得到减缓和控制，生态修复难度一般； c） 弱：生境受到暂时性破坏，水系开放连通性变化不大；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到暂时性干扰，物种种类、种群数量、种群结构变化不大；生物多样性、生态系统结构、功能以及生态系统稳定性基本维持现状；自然景观、自然遗迹基本未受到破坏；在干扰消失后可以修复或自然恢复； d） 无：生境未受到破坏，水系开放连通性未受到影响；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）未受到影响；生物多样性、生态系统结构、功能以及生态系统稳定性维持现状；自然景观、自然遗迹未受到破坏。 |  |  |  |  |

2.2.2 评价标准

根据项目性质和特点，所在地区环境功能、环境特征，确定本评价采用的标准如下：

#### 2.2.2.1 环境质量标准

1、环境空气质量标准

本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二类区，基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。其他污染物氨、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值见表2.2-4。

2.2-4  环境空气质量标准                 单位：μg/m3

| 标准来源 | 污染物名称 | 取样时间 | 二级标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018年修改单二级标准 | PM10 | 24小时平均 | 150 |
|  |  | 年平均 | 70 |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 75 |
|  |  | 年平均 | 35 |
|  | SO2 | 24小时平均 | 150 |
|  |  | 1小时平均 | 500 |
|  | NO2 | 24小时平均 | 80 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |
|  | CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10mg/m3 |
|  | 臭氧 | 日最大8h平均 | 160 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |
|  | TSP | 24小时平均 | 300 |
|  |  | 年平均 | 200 |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 氨 | 1小时平均 | 200 |
|  | H2S | 1小时平均 | 10 |

2、地表水环境质量标准

在本评价区域内的地表水体为安邦河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030），项目所在水功能区为寒葱沟水库库尾—窑地村，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值见下表。

表2.2-5  地表水环境质量标准（摘录）    单位：mg/L（pH除外）

| 类别 | pH | DO | 高锰酸盐指数 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | TP | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤1.0 |

3、地下水环境质量标准

项目所在区地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。标准值详见下表。

表2.2-6  地下水质量标准  单位：mg/L

| 评价因子及标准限值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 | 氰化物 |
| 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.002 | ≤0.05 |
| 砷 | 汞 | 铬（六价） | 总硬度 | 铅 | 氟化物 |
| ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.01 | ≤1.0 |
| 镉 | 铁 | 锰 | 耗氧量 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 |
| ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤250 |
| 氯化物 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |  |  |  |
| ≤250 | ≤3.0MPNb/100mL | ≤100CFU/mL |  |  |  |

4、声环境质量标准

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，根据《双鸭山市人民政府办公室关于印发双鸭山市中心城区声环境功能区划分方案的通知》（双政办发〔2024〕47号），项目所在区域属于2类声功能区，执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的2类标准，具体见下表。

表2.2-7  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 声环境 | 60 | 50 | GB3096-2008中2类 |

图例

：项目所在地

图2.2-1  声环境功能区划分示意图

2.2.2.2 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

施工期产生无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。

表2.2-8   大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

运营期有组织恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，无组织排放的NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准。

表2.2-9   恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 有组织排放限值 | 厂界无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 15m排气筒 |  |
| NH3 | 4.9kg/h | 1.5mg/m3 |
| H2S | 0.33kg/h | 0.06mg/m3 |
| 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |

2、废水排放标准

本项目废水排放应满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的畜类屠宰加工三级标准，详见下表。

表2.2-10  废水排放水质标准

| 污染因子 | 双鸭山市畅源排水有限公司进水水质指标 | GB13457-1992表3中畜类屠宰加工三级标准 |  | 本项目执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度（mg/L） | 排放浓度（mg/L） | 排放总量 kg/t（活屠重） | 排放浓度（mg/L） | 排放总量 kg/t（活屠重） |
| COD | 500 | 500 | 3.3 | 500 | 3.3 |
| BOD5 | 300 | 300 | 2.0 | 300 | 2.0 |
| SS | 400 | 400 | 2.6 | 400 | 2.6 |
| 氨氮 | 45 | / | / | 45 | / |
| 总氮 | 70 | / | / | 70 | / |
| 总磷 | 8 | / | / | 8 | / |
| pH | / | 6.0-8.5（无量纲） | / | 6.0-8.5（无量纲） | / |
| 动植物油 | / | 60 | 0.4 | 60 | 0.4 |
| 大肠菌群数 | / | / | / | / | / |
| 排水量（活屠重） | / | 6.5m3/t | / | 6.5m3/t | / |

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的场界排放限值。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，厂区西侧敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详见下表。

表2.2-11  噪声评价执行标准    单位：dB（A）

| 标准来源 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB12523-2011 | 70 | 55 |
| GB12348-2008中2类标准 | 60 | 50 |
| GB3096-2008中2类标准 | 60 | 50 |

4、固体废物排放标准

固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《固体废物分类与代码目录》（2024版）。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.3评价工作等级

2.3.1大气环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境影响评价等级由主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定。其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气环境影响评价工作等级分为一、二、三级，划分依据见表2.3-1。

表2.3-1  大气评价等级确定表

| 评价工作等级判据 | 评价工作等级 |
| --- | --- |
| Pmax≥10% | 一级 |
| 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| Pmax＜1% | 三级 |

本项目建成后废气主要分为屠宰车间、待宰圈、污水处理站及隔离圈产生的NH3和H2S等恶臭气体。评价因子和评价标准见表2.3-2、估算模型参数见表2.3-3、计算结果见表2.3-4，2.3-5，2.3-6。

表2.3-2  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| H2S | 二类区 | 一小时 | 10.0 |  |

表2.3-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) |  | / |
| 最高环境温度 |  | 35.0 |  |
| 最低环境温度 |  | -35.0 |  |
| 土地利用类型 |  | 农田 |  |
| 区域湿度条件 |  | 湿润区 |  |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) |  | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  | 否 |
|  | 岸线距离/m |  | / |
|  | 岸线方向/° |  | / |

本项目

图2.3-1  本项目所在地区地形图

表2.3-4  点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间排气筒DA001 | 15 | 75 | 62 | 15.00 | 0.30 | 15.72 | 20 | 7440 | 正常 | NH3 | 9.1×10-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 1.1×10-4 |
| 2 | 污水处理站排气筒DA002 | 6 | 51 | 62 | 15.00 | 0.20 | 17.68 | 20 | 7440 | 正常 | NH3 | 5.4×10-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 2.0×10-4 |

表2.3-5  面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间 | 7 | -7 | 172 | 25 | 85 | -5 | 4 | 7440 | 正常 | 1.0×10-3 | 1.2×10-5 |
| 2 | 污水处理站 | 12 | -7 | 170 | 14 | 20 | 0 | 3 | 7440 | 正常 | 3.0×10-3 | 1.1×10-4 |
| 3 | 待宰圈 | 5 | -10 | 175 | 20 | 20 | 1 | 3 | 7440 | 正常 | 2.5×10-4 | 3.75×10-5 |

注：①生产车间高12m，因此屠宰车间无组织面源高度按换气设施平均高度进行取值，取4m；  污水处理站及待宰圈建设高度为5.5米，因此无组织面源高度按换气设施平均高度进行取值，取3m。

表2.3-6  主要污染源估算模型计算结果见表

| 污染物 |  | 环境质量标准（mg/m3） | 预测下风向最大质量浓度（mg/m3） | D10%最远距离（m） | 占标率（%） | 最大浓度出现距离（m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | NH3 | 200.0 | 2.06E-03 | 0 | 1.62 | 31 | 二级 |
|  | H2S | 10.0 | 1.64E-05 | 0 | 0.25 |  |  |
| DA002 | NH3 | 200.0 | 2.47E-03 | 0 | 1.84 | 31 | 二级 |
|  | H2S | 10.0 | 2.33E-04 | 0 | 3.53 |  |  |
| 屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间无组织 | NH3 | 200.0 | 2.28E-04 | 0 | 0.41 | 65 | 三级 |
|  | H2S | 10.0 | 1.83E-06 | 0 | 0.08 |  |  |
| 污水处理站无组织 | NH3 | 200.0 | 2.72E-04 | 0 | 3.14 | 15 | 二级 |
|  | H2S | 10.0 | 2.33E-05 | 0 | 5.69 |  |  |
| 待宰圈无组织 | NH3 | 200.0 | 6.94E-05 | 0 | 0.67 | 20 | 二级 |
|  | H2S | 10.0 | 6.94E-06 | 0 | 1.38 |  |  |

由上表可知，最大占标率为污水处理站排放的H2S，Pmax=5.69<10%，本项目大气环境评价等级为二级。

2.3.2地表水环境评价等级

本项目根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）确定地表水环境评价等级。

表2.3-7  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

本项目生产废水经厂区自建的污水处理站进行处理，处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的畜类屠宰加工三级标准后与生活污水一同经市政污水管网进入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排入安邦河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1水污染物影响型建设项目评价等级判定，可知，本项目地表水评价等级为三级B。

2.3.3地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A地下水环境影响评价行业分类表”可知，项目属于“N轻工，98、屠宰”，因此项目属于Ⅲ类建设项目。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.3-8。

表2.3-8  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水源，其保护区外的补给径流区；分散式饮用水水源；特殊地下水资源（如矿泉水）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所涉及地下水的环境敏感区。 |  |

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表2.3-9。

表2.3-9  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

结合《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007），地下水敏感性判定依据如下：

集中式饮用水水源保护区划分：

对于已划定保护区的分散式地下饮用水水源地，可参照地下水水质点运移100天对应距离划定为一级保护区，水质点运移1000天对应距离划定为二级保护区，水质点运移3000天对应距离划定为较敏感区，并将较敏感区外界定为不敏感区。

根据地下水质点运移距离计算公式：

L＝α×K×I×T/ne

式中：

L：下游迁移距离，m；

α：变化系数，α≥1，一般取2；

K：渗透系数，m/d，根据区域含水层特点，本次取K=50；

I：水力坡度，无量纲；根据区域等水位线与距离确定本次取I=0.2‰；

T：质点迁移天数，取值不小于3000d；本次取T=3000；

ne：有效孔隙度，无量纲；本次取ne=1

本项目含水层主要由透水性很强的砂砾石组成，水力坡度为0.1～0.3‰，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录B，项目所在区域地质、水文地质条件，砂砾石渗透系数取平均值50m/d；水力坡度取平均值I=0.2‰；有效孔隙度（n）取中粗砂、砂砾石的有效孔隙度1。因此，下游迁徙距离为：

3000天：L=α×K×I×T/ne=2×50×0.0002×3000/1=60m

即：饮用水水源井60m以外区域属于“不敏感”区域。

经计算，本项目厂界60m范围内属于较敏感区，周边居民现均已使用自来水管线，仍有分布分散式饮用水井均位于较敏感区以外，所属含水层为具有供水意义的潜水层。因此，本项目敏感性判定为不敏感。项目类别为Ⅲ类建设项目，根据地下水评价等级判别结果表，确定地下水评价等级为“三级”。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价等级为三级，本次评价地下水调查范围采用查表法确定。地下水调查范围为以项目所在地为中心，上游（东南侧）1.0km，西南侧为1.0km，东北侧为1.0km，下游（西北侧）2.0km，面积约为6km2。地下水预测章节见5.2.3.2。

2.3.4声环境评价等级

本项目运营期主要噪声源为牛、羊嚎叫以及设备产生的噪声，项目运营期采取的降噪措施主要为厂房隔声、选用低噪声设备、安装减振垫、消声器等。评价范围内有声环境敏感目标，位于厂区西侧居民区。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价工作等级划分依据包括：

①建设项目所在区域的声环境功能区类别；

②建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度；

③受建设项目影响人口的数量；

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，属于2类声功能区。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中“5.1.3建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”，本项目所在地属于声环境质量功能区中的2类区，评价范围内有敏感目标，根据表5-2-22敏感目标噪声环境影响预测结果，噪声增级量小于3dB(A)，受噪声影响人数约为20人，为保证项目实际运行期间产噪值大于预测值，因此，确定本项目声环境评价等级为二级评价。

2.3.5生态环境评价等级

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，占地及其周边不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）本项目属于除导则6.1.2条中a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，因此生态评价等级定为三级。

2.3.6土壤评价等级

本项目类别为牲畜屠宰，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目应属于“其他行业”，项目类别为IV类；故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

2.3.7风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价的工作等级划分为标准见下表。

表2.3-10  风险评价等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目涉及的危险物质主要为污水处理站消毒工艺中使用的次氯酸钠，屠宰车间和待宰圈产生的氨气和硫化氢，危险废物（废润滑油）、在线监测废液，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质。根据附录B，可知次氯酸钠临界量为5t。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

式中：q1—危险物质实际存在总量，t。

Q1—危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

结果见表2.3-11。

表2.3-11  危险物质数量与临界量比值

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（qn/t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 10049-04-4 | 2 | 5 | 0.4 |
| 2 | 氨气 | 7664-41-7 | / | 5 |  |
| 3 | 硫化氢 | 7783-06-4 | / | 2.5 |  |
| 4 | 油类物质（废润滑油） | / | 0.08 | 2500 | 0.000032 |
| 5 | 在线监测废液（铬及其化合物） | / | 0.02 | 0.25 | 0.08 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.48 |

本项目Q=0.48＜1，因此，本项目风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中表1的评价分级原则，风险潜势为I仅开展简单分析。

2.4 评价范围

按照《环境影响评价技术导则》的要求，依据本项目的工程特点和评价工作等级，确定了本次环境影响评价范围。

2.4.1 大气评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）大气二级评价工作的要求，确定本项目大气环境评价范围为以项目厂址为中心边长为5km的矩形区域。

2.4.2 水环境评价范围

2.4.2.1 地表水环境评价范围

本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，因此本评价主要针对地表水环境影响现状以及产生的废水能否满足国家、地方的排放标准要求，做简单的废水达标可行性分析，不设地表水环境影响评价范围。

2.4.2.2 地下水环境评价范围

本次评价地下水调查范围采用查表法确定。

表2.4-1  地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价范围（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≧20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），综合考虑评价区域水文地质单元的完整性和边界条件的概化，结合周边敏感目标分布和地下水流向确定评价范围，本项目采用自定义法结合计算法、查表法，确定以项目区外扩面积6.0km2范围为地下水调查评价范围。地下水调查范围为以项目所在地为中心，上游（东南侧）1.0km，西南侧为1.0km，东北侧为1.0km，下游（西北侧）2.0km，面积约为6km2。地下水预测章节见5.2.3.2。

2.4.3 声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对评价工作的要求，从该项目周围环境具体情况出发，对噪声现状调查及影响分析，确定声环境评价范围为本项目厂区边界外200m范围。

2.4.4 风险评价范围

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，不设风险环境影响评价范围。

2.5 评价重点与环境保护目标

2.5.1 评价重点

通过前述环境影响因子识别、评价因子的确定和评价等级的确定，并根据项目工程特点，确定本项目环境影响评价工作的重点和主要内容如下：

①工程所在区域环境质量现状调查。

②对项目进行详实的工程分析。通过充分的调查和分析，结合生产工艺流程，查清各生产环节产生的污染源种类、排放方式和排放源强等。

③根据污染源监测数据和相关环保要求，并通过预测分析，论证项目采取的环境保护治理措施实施的适用性和有效性，确定是否符合相关环保要求。

2.5.2 环境保护目标

根据现场踏勘结果，项目评价范围内无风景名胜区和文物古迹，有国家公园保护地——青山国家森林公园，该地位于本项目主导风向上风向，项目运营期排放的恶臭气体（NH₃、H₂S）经大气扩散稀释后，预计对森林公园的空气质量影响较小。但须确保废气处理设施始终正常运行，杜绝事故性排放。无饮用水水源地等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界200m范围内有声环境敏感目标；无风险环境保护目标。根据本地区环境规划要求，结合本工程的主要污染物特征，明确本工程控制污染与环境保护目标如下：

表2.5-1  主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址 方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度/° | 纬度/° |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 小区居民楼 | 131.151582 | 46.578089 | 农村人群集中区 | 群众 | GB3095-2012二类区 | NNW | 1900 |
|  | 岭东八村 | 131.129126 | 46.575314 |  |  |  | NW | 2350 |
|  | 东湖旅游度假区 | 131.129296 | 46.569205 |  |  |  | WNW | 1850 |
|  | 东湖福园小区 | 131.131952 | 46.556984 |  |  |  | W | 1250 |
|  | 青山社区 | 131.132208 | 46.551493 |  |  |  | WSW | 1400 |
|  | 厂区西侧平房 | 131.147294 | 46.557614 |  |  |  | W | 100 |
|  | 长胜乡人民政府 | 131.147981 | 46.564697 |  |  |  | N | 310 |
|  | 小北屯 | 131.156713 | 46.536461 |  |  |  | SSE | 1900 |
|  | 青山国家森林公园 | 131.129719 | 46.539627 | 保护地 | 生态环境 | GB3095-2012二类区 | SW | 2300 |
| 地下水 | 启源佰草制药有限公司 | 131.153944 | 46.556637 | 水源井（用作备用水源） | 地下水潜水含水层 | GB/T14848-2017Ⅲ类 | ESE（上游） | 200 |
|  | 东矿路药店院内 | 131.146845 | 46.562241 |  |  |  | NNW（下游） | 350 |
|  | 东矿路居民区院内 | 131.145240 | 46.569253 |  |  |  | NNW（下游） | 700 |
|  | 林业局东侧水源井 | 131.142134 | 46.572001 |  |  |  | NNW（下游） | 1500 |
|  | 博爱园小区休闲广场西侧 | 131.142734 | 46.573882 |  |  |  | N（下游） | 1700 |
| 声环境 | 厂区西侧平房 | 131.147294 | 46.557614 | 居民 |  | GB/T3096-2008 II类 | W | 100 |
| 生态环境 | 厂区 | 131.149719 | 46.556854 | 占地范围内表土及表土堆存 |  |  | / | / |

青山国家

森林公园

东湖福园小区

岭东八村

度假区

小区居民楼

长胜乡人民政府

青山社区

小北屯

平房

地下水流向

图  例

项目所在地

大气评价范围

地下水评价范围

声评价范围

环境保护目标

图2.5-1  评价范围及环境保护目标图

3工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目名称及基本组成

项目名称：双鸭山市兴昌屠宰有限公司建设项目

建设单位：双鸭山市兴昌屠宰有限公司

建设地点：黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，中心地理坐标经度为131.149639°，纬度为46.557116°。地理位置图详见附图1。

建设性质：新建

建设规模：肉牛100头/d，肉羊500只/d

总占地面积：36031m2

工程投资：2600万元

劳动定员及工作制度：30人，全年工作天数为310天，实行1班制，日工作8小时。

预计投产日期：2026年1月

3.1.2建设内容及规模

本项目总占地面积为36031m2，总建筑面积为5789m2。主要建设内容为待宰圈、屠宰车间、急宰间、污水处理设施、检疫检验室、冷库等，生产车间设置1条牛屠宰生产线、1条羊屠宰生产线，项目建成后，屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d。

项目组成一览表见表3.1-1。

表3.1-1  工程组成一览表

| 工程 组成 | 车间名称 |  | 规格 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 |  | 位于厂区南侧，建筑面积为2125m2，高12m，内设牛、羊屠宰生产线各一条、屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d。车间由西向东分别设置了更衣室、待宰圈、生产线（屠宰车间）、排酸间、头蹄间、皮张间、白脏间、红脏间、检疫室、病体间、分割间、速冻库及冷藏库等。年产出产品量21500t/a。 | 新建 |
| 储运 工程 | 冷藏库 |  | 位于生产车间东侧，3个，建筑面积分别为84m2、40m2、30m2，高4.5m，冷藏库最大储存量分别为378m3、180m3、135m3，用于冷藏产品，制冷剂为R410A | 新建 |
|  | 速冻库 |  | 位于生产车间东南角，2个，建筑面积均为30m2，高4.5m，每个速冻库最大储存量为135m3，用于产品速冻，制冷剂为R410A，生产冷冻产品时，应在48h内使肉的中心温度达到-15℃以下后方可进入冷藏储存库。 |  |
|  | 分割间 |  | 位于生产车间中东部，1个，建筑面积为572m2，高4.5m，分割量为每天的屠宰量，分割后根据需要存于冷藏间或速冻库。 |  |
|  | 分割间更衣室 |  | 紧邻分割间北侧，建筑面积90m2，用于分割工人更换衣物。 |  |
|  | 白脏间 |  | 位于生产车间南侧，1个，建筑面积为36m2，高3m，温度应保持在3 ℃以下，最大储存量为108m3，用于暂存牛羊肚肠等白色内脏 |  |
|  | 红脏间 |  | 位于生产车间南侧，1个，建筑面积为24m2，高3m，温度应保持在3 ℃以下，最大储存量为72m3，用于暂存牛羊心肝脾肾等红色内脏 |  |
|  | 头蹄间 |  | 位于生产车间南侧，1个，建筑面积为36m2，高3m，温度应保持在3 ℃以下，最大储存量为108m3，用于暂存牛羊头部和蹄部 |  |
|  | 积血间 |  | 位于生产车间西北侧，1个建筑面积37m2，温度应保持在3 ℃以下，用于收集和处理屠宰时放出的血。 |  |
|  | 高温间 |  | 位于生产车间北侧，1个建筑面积50m2，对屠宰产生的废弃物（如不可食用油脂等）采用电加热进行高温高压处理，彻底杀灭细菌等 |  |
|  | 排酸间 |  | 位于生产车间西北侧，2个，建筑面积均为84m2，高4.3m，最大储存量均为361m3，分别用于羊排酸和牛排酸 |  |
|  | 皮张间 |  | 位于生产车间南侧，1个，建筑面积为18m2，高3m，最大储存量为54m3，用于暂存羊皮、牛皮 |  |
|  | 检验室 |  | 位于车间东南侧，1个建筑面积18m2，高3m，用于寄生虫检疫，需制成载玻片以显微镜检疫，项目检验不涉及药品使用 |  |
|  | 危险废物贮存点 |  | 危险废物贮存点位于待宰圈内，1个，设置独立出入口，建筑面积为20m2，高3m，主要暂存检疫废物（HW49其他废物，代码900-041-49），最大暂存量为60t。危险废物贮存点采用重点防渗措施：参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |  |
|  | 一般固体废物暂存间 |  | 位于待宰圈内，1个，与危险废物贮存点分隔开来，建筑面积为20m2，高3m，设置3个转运桶，分别暂存不可食用胃容物及肠内物、粪便及边角料，2天外运处理一次。1个冷藏柜用于储存检疫不合格品及病死牛羊，产生后当天由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处置。 |  |
|  | 待宰圈 |  | 位于生产车间南侧，1个，钢结构，高5.5米，主要对待宰牛、羊进行短时间圈养，牛待宰圈建筑面积为400m2，可容纳100头牛500只羊，每批存栏不超过16h。待宰期间断食断水。 |  |
|  | 急宰间 |  | 位于待宰圈内南侧，1个，紧邻固体废物暂存间，建筑面积40m2，高3m，内设急宰生产线1条，用于屠宰需立即宰杀的牛羊，如因意外受伤、突发疾病或处于濒危状态，但检验判定为仍有食用价值的牛羊。 |  |
|  | 隔离圈 |  | 位于待宰圈内南侧，1个，紧邻急宰间，建筑面积为40m2，高3m，用于隔离疑似病牛、羊，可隔离10头羊、5头牛。 |  |
| 辅助 工程 | 办公室 |  | 1个，位于生产车间内（生产车间2层），建筑面积为902m2，高8m，设有办公室、产品展厅等 | 新建 |
|  | 更衣室 |  | 男女更衣室位于生产车间西侧，1层，总建筑面积为220m2，高3m，包含淋浴间及卫生间。 |  |
|  | 配电室 |  | 紧邻积血间西侧，1个建筑面积40m2，用于分配生产用电。 |  |
|  | 门卫 |  | 位于厂区北侧，1层，建筑面积为30m2，高3m |  |
|  | 检疫室 |  | 位于生产车间南侧，1个，紧邻红脏间，建筑面积为18m2，高3m，用于宰后检疫。 |  |
|  | 病体间 |  | 1个，建筑面积15m2，用于存放需再次检疫产品，确认不合格产品送至固体废物暂存间。 |  |
|  | 污水处理站 |  | 位于厂区东南侧，占地面积为280m2，建筑面积为226m2，高5.5m，处理能力为100m3/d，处理工艺：“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”，应在污水总排口（DW001）处安装污水在线处理设备，对特征污染物进行实时监测 |  |
|  | 车库 |  | 位于厂区西侧，1层，建筑面积为300m2，高3m，用于车辆停放 |  |
|  | 制冷机房 |  | 位于东侧，1层，建筑面积为50m2，高3m，用于冷库制冷，制冷剂为R410A |  |
|  | 消防泵房及水池 |  | 位于厂区西侧，建筑面积为80m2，高3m，消防水池位于地下，消防水池有效容积为240m3，分两格，分别为用于储存消防用水和消防废水。 |  |
| 公用 工程 | 供热系统 |  | 本项目生产无需用热，冬季取暖依托市政热网。职工淋浴洗漱期间使用热水来自30kw电锅炉，无废气污染物产生 | 新建 |
|  | 制冷系统 |  | 采用风冷的方式控制温度，风冷机的制冷剂为R410A，R410A属于环保型制冷剂。一次添加制冷剂的量为0.32t，循环量为0.32t | 新建 |
|  | 给水系统 |  | 本项目运营期用水由市政供水，用于生产及员工生活。 | 新建 |
|  | 排水系统 |  | 本项目排水采用雨污分流；废水经自建污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准后同生活污水排入污水管网进入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排入安邦河。厂区内设置雨水沟，雨水沟进入污水处理站入口设置阀门，初期雨水通过重力流通进污水处理站处理达标后排入市政管网，后期雨水通过雨水井就近排入雨水管网。 | 新建 |
|  | 供电系统 |  | 由市政统一供电 | 依托 |
|  | 消毒防疫 |  | 进厂车辆需喷淋消毒液，防治带入致病菌 | 新建 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 废水 | 自建污水处理站，设计处理能力250t/d，屠宰废水、车辆冲洗水（233.1t/d）经“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”工艺处理（该污水处理工艺不产生沼气）后，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准后，同生活污水经市政污水管网排入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排入安邦河。 | 新建 |
|  |  | 事故池 | 项目通过容积为300m3的调节池隔离出来一个事故池，容积为50m3，为了在污水处理设备故障、检修等非正常情况下有效避免事故排水对外环境的影响，用于事故状态下存放生产废水及生活污水，钢混结构，能容纳5h污水量，事故池做防渗处理，在污水处理系统检修或出现故障时存放废水，检修正常后将事故池存水引入厂区内污水处理站处理达标后，排入市政污水管网。 | 新建 |
|  | 废气 |  | 屠宰车间产生的废气采用“精准局部抽风+微负压”集中收集后（收集率约90%左右），通过冷凝除湿器+活性炭净化装置（净化效率80%）处理后，经15m高的排气筒DA001排放。排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值 | 新建 |
|  |  |  | 急宰间、隔离间及固体废物暂存间废气采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过一套活性炭净化装置（净化效率80%），净化后的废气与屠宰车间废气一同通过15m排气筒DA001排放。排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值 |  |
|  |  |  | 污水处理站产生的废气，经负压收集（收集率约90%左右）至活性炭吸附装置（净化效率80%）进行处理，处理后经15m高的排气筒DA002排放，排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值 |  |
|  |  |  | 屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒除臭剂作来为控制恶臭的辅助性手段；待宰圈设置专人管理，及时清理地面上的粪便及尿液，使用专业畜舍刮水扫把配合挤水式平板拖把做到日产日清，定期冲洗待地面，同时定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭源的散发；屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒环保型除臭剂；对于污水处理站产生恶臭区域加盖、喷洒环保型除臭剂，来降低污水处理站恶臭对厂区内外的影响；固废暂存间内废物暂存于加盖的转运桶内，正常情况下为密封，仅输送生产废物时，将转运桶输送至运输车上，并放置新的转运桶用于存放下一个周期的固体废物，定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭的释放 |  |
|  | 噪声防治 |  | 选用低噪声设备，安装基础减振垫，隔声等措施，采取以上措施后厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；厂区西侧居民敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096－2008 ）2类标准。 | 新建 |
|  | 地下水防渗 |  | 危险废物贮存点按重点防渗区采取防渗措施。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s | 新建 |
|  |  |  | 生产车间（包括待宰圈）、隔离圈、污水处理站、事故池及固体废物暂存间按一般防渗区采取防渗措施。地面（池底）基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化 |  |
|  |  |  | 其他建筑物及道路采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化 |  |
|  | 绿化 |  | 绿化面积为500m2，种植低矮灌木、青草 |  |
|  | 固体废物 |  | 牛、羊粪储存在加盖的转运桶，资源化利用，外售作为优质的有机肥原料，两天清运一次 | 新建 |
|  |  |  | 胃容物及肠内物储存在加盖的转运桶内，资源化利用，外售作为优质的有机肥原料，两天清运一次 |  |
|  |  |  | 边角料储存在加盖的转运桶内，资源化利用，外售作为优质的有机肥原料，两天清运一次 |  |
|  |  |  | 脱水污泥（含栅渣）（含水率低于80%），送至有能力处置单位进行处理 |  |
|  |  |  | 隔油池产生的废油脂，收集后交由有能力处置单位运输处理 |  |
|  |  |  | 废包装集中收集，定期外售综合利用 |  |
|  |  |  | 检疫不合格品及病死牛羊暂存于固体废物暂存间冷藏箱内，当天由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司采用密闭车辆拉运处置 |  |
|  |  |  | 生活垃圾分类收集，由市政环卫部门统一清运。 |  |
|  |  |  | 检疫废物（废弃载玻片）暂存于危险废物贮存点内，15天转运一次，定期由有资质的单位处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭、在线监测废液、废润滑油暂存于危险废物贮存点内，定期由有资质的单位处置 |  |
|  |  |  | 含油抹布、劳保手套集中收集，暂存于危险废物贮存点内，定期由有资质的单位处置。 |  |
|  | 风险防范 |  | 企业建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订。本项目设有事故池，能够有效防止事故过程中产生的可能严重污染水体的生产废水、废液直接排入水体。一旦突发环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，项目可以有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，防止环境污染事故发生。 | 新建 |
| 依托工程 | 双鸭山市畅源排水有限公司 |  | 双鸭山市畅源排水有限公司位于双鸭山市集贤县高丰村村西北(约2.5km)、哈同高速公路北侧3km、距离安邦河东岸堤坝坡脚 20m处。污水处理厂设计处理污水量为50000m3/d，污水处理工艺：采用A2O处理工艺，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排入安邦河，双鸭山市畅源排水有限公司于2019年10月12日取得入河排污口批复，批复文号：双环函【2019】84号。 生产车间（包含冷库）、隔离间、本项目废水主要为生活污水、屠宰废水、车辆冲洗废水，屠宰废水、车辆冲洗废水经污水处理站处理后满足《肉类加工工业水污 染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准后与生活污水一同排入双鸭山市畅源排水有限公司，该公司现污水处理量约30000m3/d。尚有20000m3/d的余量，本项目排放量为235m3/d。所占比例较小，因此，项目所排废水从水质和水量角度分析均能够达到双鸭山市畅源排水有限公司接收条件，依托可行。 | 依托 |
|  | 管网工程 |  | 厂区内给、排水管网和热网已覆盖本项目所在区域，用水、排水及供热能够满足本项目需求。厂区内管线自行敷设。 | 依托 |

3.1.3主要设备

主要设备清单见表3.1-2。

表3.1-2  主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、待宰圈 |  |  |  |  |
| 1 | 待宰圈护栏 | 米 | 80 | / |
| 二、牛屠宰放血区域 |  |  |  |  |
| 1 | 牵牛机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 宗教式牛旋转翻板箱 | 台 | 1 | 外型尺寸：3360×1270×3550mm（长×宽×高） |
| 3 | 翻板箱操作站台 | 套 | 1 | 台面尺寸：1200×1000×1300mm |
| 4 | 接牛槽 | 套 | 1 | / |
| 5 | 牛上挂系统 | 套 | 1 | 自动加载型 |
| 6 | 牛血收集槽 | 套 | 1 | 304材质不锈钢板 |
| 7 | 牛放血吊链 | 套 | 50 | 长度1000mm |
| 8 | 放血吊链返回系统 | 套 | 1 | 特制不锈钢镀锌弯道， φ60*4 不锈钢弯轨 |
| 9 | 牛刺杀站台 | 台 | 1 | 台面尺寸1600×1000*600mm（长×宽*高） |
| 10 | 换轨站台 | 套 | 1 | 304材质不锈钢材质 |
| 三、牛酮体加工区域 |  |  |  |  |
| 1 | 牛蹄剪 | 套 | 1 | 切割宽度：200mm |
| 2 | 开胸锯 | 台 | 1 | 液压装置，功率910W |
| 3 | 气动喂入装置 | 套 | 1 | 行程600mm |
| 4 | 气动道岔装置 | 套 | 2 | 热镀锌机架，手动转换 |
| 5 | 预剥高中低站台 | 套 | 1 | 单个长 3000×1000×1300mm |
| 6 | 工位自动输送机 | 套 | 1 | 输送机：L=17 米、N=3kW、7 工位、2.4 米/工位 |
| 7 | 液压扯皮机（含固定桩） | 套 | 1 | 电机功率 5kW，带减速变速箱，控制操作杆，电控箱 |
| 8 | 单柱气动升降台（扒皮） | 台 | 2 | 提升高度：400mm 到 2000mm；提升能力：200kg；平台尺寸： 1500×1000mm； |
| 9 | 同体加工滑轮钩子 | 套 | 100 | / |
| 10 | 取白内脏气动双柱升降台（含内胀滑槽） | 套 | 1 | 平台尺寸：1500×1000mm（长×宽），提升能力：200kg，提升高度：400mm 到 2000mm， |
| 11 | 取红内脏站台含内胀滑槽 | 套 | 1 | 台面尺寸：1200×1000×1300mm；台腿采用热镀锌材料制作 |
| 12 | 气动双柱升降台（劈半用） | 台 | 1 | 提升高度：400mm 到 2000mm；提升能力：200kg；平台尺寸： 1500×1000mm； |
| 13 | 手提式劈半锯（国产） | 台 | 1 | 功率 2.2kW 机架不锈钢材质 |
| 14 | 四分体劈半锯 | 套 | 1 | / |
| 15 | 胴体检疫站台 | 套 | 1 | 台面尺寸：1200×1000×1300mm； |
| 16 | 修整固定式站台 | 套 | 1 | 台面尺寸：1200×1000×1300mm； |
| 17 | 四分体站台 | 套 | 1 | 台面尺寸：1200×1000×1300mm； |
| 18 | 管轨手推线及病体线 | 米 | 400 | 10#双槽钢钢件全部热镀锌结构 |
| 19 | 90 度弯轨 | 套 | 32 | 90 度不锈钢管轨弯轨∮60×3mm |
| 20 | 管轨道岔 | 套 | 38 | / |
| 21 | 坡式四分体下降机 | 台 | 2 | 电机功率：2.2KW轨道采用φ60*4 不锈钢圆管 |
| 22 | 回空自动输送机 | 米 | 65 | / |
| 23 | 轨道电子秤 | 台 | 1 | / |
| 24 | 胴体自动冲淋机 | 台 | 1 | 全不锈钢制作 |
| 25 | 胃容物输送系统 | 套 | 1 | / |
| 26 | 胃溶物风送管道与支架 | 米 | 50 | 热镀锌管道∮159×3 |
| 27 | 刀具消毒器 | 台 | 5 | 540×330×1100mm |
| 28 | 空压机及储气罐及冷干机 | 套 | 1 | / |
| 29 | 电控柜 | 个 | 3 | 组合式,36V 安全电压，外壳不锈钢 |
| 30 | 电器控制系统 | 套 | 1 | / |
| 四、分割输送线 |  |  |  |  |
| 1 | 分割输送机 | 米 | 2 | 材质为 304 不锈钢 |
| 2 | 分割工作台 | 张 | 20 | 材质为 304 不锈钢 |
| 3 | 包装工作台 | 张 | 2 | 规格 1800*900*800mm.2mm |
| 4 | 标准筒车 | 台 | 5 | 640×640×500mm |
| 5 | 冷库设备 | 项 | 1 | 包括制冷系统、保温系统、电气控制系统等 |
| 五、羊屠宰设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全自动放血线 | 米 | 45 | 负载钩为12mm的不锈钢材质。 |
| 2 | 动力系统 | 套 | 1 | 电机功率为5.5kw |
| 3 | 张紧装置 | 套 | 1 | 整体框架为热镀锌国标材质 |
| 4 | 导向装置 | 套 | 4 | 高强度模锻铸造成型，材质为铸钢。 |
| 5 | 积血槽 | 套 | 1 | 整机采用不锈钢制作,厚度3MM |
| 6 | 换轨站台 | 台 | 1 | 设备整体为不锈钢材质.尺寸为800*1200 |
| 7 | 起伏装置 | 套 | 1 | 整体为100国标型热镀锌工字钢材质 |
| 8 | 胴体预剥线 | 米 | 38 | 支撑吊架为155模锻铸造材质 |
| 9 | 预剝及工作站台 | 组 | 6 | 尺寸为800*1600 |
| 10 | 全自动工位输送线 | 套 | 1 | 该自动输送机主要和扯皮机配套使用含一套气动提升装置. |
| 11 | 动力系统 | 套 | 1 | 电机功率为3kw |
| 12 | 张紧装置 | 套 | 1 | 整体框架为热镀锌国标材质 |
| 13 | 变频系统 | 套 | 2 | 含控制箱总成系统，液晶显示屏，旋钮式调节。 |
| 14 | 自动卫检线 | 套 | 1 | 输送周长为2400mm，输送套组为20组，输送间距为1200mm |
| 15 | 动力系统 | 套 | 1 | 电机功率为3kw |
| 16 | 张紧系统 | 套 | 1 | 整体框架为热镀锌国标材质，主体为铸造成型 |
| 17 | 内脏滑槽 | 套 | 2 | 整体不锈钢材质，u型制作. |
| 18 | 扯皮机 | 套 | 1 | 主体采用 150x150X3 不锈钢方管制作 |
| 19 | 排酸及输送线 | 米 | 275 | 支撑吊架为155模锻铸造材质，热镀锌工艺处理 |
| 20 | 弯轨 | 套 | 73 | 模锻铸造成型，热镀锌 |
| 21 | 道叉 | 套 | 55 | 模锻铸造成型，热镀锌 |
| 22 | 自动落羊器 | 套 | 1 | 整体国标热镀锌材质，含自动感应装置，气动装置 |
| 23 | 全自动智能烫池 | 套 | 1 | 整体不锈钢材质，2200*1800*850 |
| 24 | 新型全自动羊抛毛机 | 套 | 1 | 技术尺寸为2600*1900*1700 |
| 25 | 白条提升机 | 套 | 1 | 整体热镀锌国标材质，功率为2.2kw |
| 26 | 白条清水池 | 套 | 1 | 整体不锈钢材质，不锈钢框架支撑结构 |
| 27 | 扣脚链 | 套 | 30 | 热镀套管，链条为不锈钢材质 |
| 28 | 滑轮 | 套 | 300 | 模锻铸造成型，热镀锌 |
| 29 | W钩 | 套 | 300 | 整体采用不锈钢材质，直径10mm. |
| 30 | 电子轨道称 | 套 | 1 | 镀锌结构，长度800mm，含显示屏和打印装置 |
| 四、排酸间设备 |  |  |  |  |
| 1 | 管轨手推线 | 米 | 140 | / |
| 2 | 道叉 | 套 | 10 | / |
| 3 | 弯道 | 件 | 17 | / |
| 4 | 双轨手推线 | 米 | 270 | / |
| 5 | 双向道叉 | 套 | 36 | / |
| 6 | 三向道叉 | 套 | 14 | / |
| 7 | 弯道 | 件 | 120 | / |
| 五、分割包装设备 |  |  |  |  |
| 1 | 剔骨工作台 | 台 | 2 | 1800X900X800，不锈钢材质：304 |
| 2 | 分割输送机 | 台 | 1 | 电机功率为1.1kw |
| 3 | 分割台 | 台 | 10 | 1200X700X800 |
| 4 | 包装工作台 | 台 | 2 | 外形尺寸:1800X900X800mm |
| 5 | 真空包装 | 台 | 1 | DZ-800/2S |
| 6 | 热缩机 | 台 | 1 | / |
| 7 | 速冻架车 | 辆 | 20 | / |
| 8 | 全自动打包机 | 台 | 1 | / |
| 六、构筑物一览表 |  |  |  |  |
| 1 | 机械格栅 | 台 | 1 | 300m³/d |
| 2 | 调节池提升泵 | 台 | 2 | / |
| 3 | 液位控制器 | 套 | 1 | 配套 |
| 4 | 絮凝反应池 | 个 | 2 | 碳钢防腐 |
| 5 | 接触池 | 个 | 1 |  |
| 6 | 浮上分离池 | 个 | 1 |  |
| 7 | 清水池 | 个 | 1 |  |
| 8 | 出渣槽 | 个 | 1 |  |
| 9 | 管道泵 | 台 | 1 | 碳钢防腐 |
| 10 | 加药泵 | 套 | 2 |  |
| 11 | 容器罐单向阀 | 套 | 2 | PVC |
| 12 | 中间水池 | 座 | 1 | 钢混 |
| 13 | 水解酸化池 | 座 | 1 | 叶轮直径260mm |
| 14 | 潜水搅拌机 | 套 | 2 | QJB-1.5 |
| 15 | 缺氧池生物填料 | 套 | 1 | 弹性填料 (80%安装密 度) |
| 16 | 缺氧池生物填料支架 | 套 | 1 | 角钢加螺纹碳钢 |
| 17 | 穿孔曝气装置 | 套 | 1 | 穿孔管 |
| 18 | 好氧池生物填料 | 套 | 1 | 弹性填料 (80%安装密 度) |
| 19 | 好氧池生物填料支架 | 套 | 1 | 角钢加螺纹碳钢 |
| 20 | 好氧池布水器 | 套 | 1 | 碳钢防腐 |
| 21 | 接触氧化池曝气装置 | 批 | 1 | 配套 |
| 22 | 二沉池污泥回流系统 | 套 | 1 | 配套 |
| 23 | 污泥回流泵 | 台 | 1 | / |
| 24 | 污泥池硝化液泵 | 套 | 1 | / |
| 25 | 污泥叠螺机 | 套 | 1 | DL201 |
| 26 | 污泥泵 | 台 | 1 | / |
| 27 | 加药系统 | 套 | 1 | 含加药泵、搅拌系统、存储 系统等 |
| 28 | 清水池导流管 | 套 | 1 | 碳钢防腐 |
| 29 | 消毒系统 | 套 | 1 | 含加药桶、搅拌装置、 加药泵 |
| 30 | 曝气风机 | 台 | 2 | HC-100S |
| 31 | 风机止回阀、泄气阀 | 套 | 2 | 标配 |
| 32 | 电控制系统 | 套 | 1 | 手自一体 |
| 33 | 电控箱 | 套 | 1 | / |
| 34 | 活性炭净化装置 | 台 | 2 | / |
| 35 | 冷凝除湿器 | 台 | 1 | / |

3.1.4主要原辅材料、燃料消耗

项目原辅材料、燃料消耗情况见表3.1-3。

表3.1-3  项目原辅材料、燃料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉牛 | 31000头 | 活屠重500kg/头 |
| 2 | 肉羊 | 155000只 | 活屠重50kg/头 |
| 3 | 消毒剂（次氯酸钠） | 5t/a | 厂内最大暂存量为2t，储存于厂区西侧库房内 |
| 4 | 制冷剂R410A | 0.32t/a | 本项目采用氟制冷，R410A是环保型制冷剂，需要时由厂家派专人进行更换和补充，不在厂区内暂存 |
| 6 | 活性炭 | 2t/a | 外购，厂内最大暂存量为1t，储存于厂区西侧库房内 |
| 7 | 环保型消毒液 | 3.2t/a | 外购，厂内最大暂存量为0.5t，储存于厂区西侧库房内 |
| 8 | 环保型除臭剂 | 12t/a | 外购，厂内最大暂存量为2t，储存于厂区西侧库房内 |

（1）次氯酸钠：次氯化钠的消毒机理涉及氧化作用、新生态氧的作用以及氯化作用。其中，氧化作用被普遍认为是主要的消毒机制。当次氯酸钠在溶液中水解后，次氯酸根离子会得到电子而呈现强氧化性。这种强氧化性的离子能够轻易地穿透细胞壁，破坏细菌的酶系统，进而导致细胞死亡。这种独特的杀菌方式使得次氯酸钠成为一种高效且安全的消毒剂。

（2）制冷剂R410A：R410A，是一种环保型混合制冷剂，它是由50%R32（二氟甲烷）和50%R125（五氟乙烷）组成的混合物，其优点在于可以根据具体的使用要求，对各种性质，如易燃性、容量、排气温度和效能加以考虑，量身合成一种制冷剂，属于R22的环保替代品。R410A外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-51.6℃，凝固点-155℃，不属于破坏臭氧层物质清单。

（3）过氧化氢消毒剂：其分解产物只有水和氧气，对环境绝对安全，无任何有毒残留。可用于食品直接接触面的消毒。广谱杀菌，对细菌、病毒、真菌和细菌芽孢均有效。现在市售的食品级过氧化氢消毒液通常通过特殊技术（如与银离子、胶质银或有机酸复配）使其更稳定、作用更持久、杀菌效力更强。可用于车间地面、墙壁、空间喷雾。

（4）植物提取液除臭剂：从天然植物（如茶树、桉树、松针、柑橘等）中提取有效成分，通过中和、聚合、氧化等化学反应与臭味分子作用，从而消除臭味。可用于空间喷雾、设备表面擦拭等。对于车间内空气的即时除臭效果很好。天然、安全，通常带有植物本身的清新气味，对人畜无害。

3.1.5产品方案

本项目运营期主要进行牛、羊的屠宰，屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d，按设计310天工作计算，年屠宰肉牛31000头、肉羊155000只。

表3.1-4  产品方案

| 序号 | 产品名称 | 产量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 牛、羊肉 | 12950 |
| 2 | 内脏 | 2750 |
| 3 | 头、蹄 | 1400 |
| 4 | 牛、羊血 | 1075 |
| 5 | 牛、羊皮 | 1100 |
| 6 | 骨骼 | 2225 |
| 合计 |  | 21500 |

### 3.1.6生产班制及劳动定员

本项目劳动定员30人，屠宰车间实行1班制，日工作8小时；待宰圈运行时间为24小时。全年工作天数为310天。不设置食堂及宿舍。

## 3.2公用及辅助工程

### 3.2.1给水工程

本项目运营期用水由市政供水，用于生产及员工生活。

（1）生活用水

本项目职工人数为30人，年工作310d，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），生活用水以80L/d人计，则生活用水量为2.4m3/d，744m3/a。

（2）屠宰用水

屠宰废水指屠宰过程产生的废水，包括屠宰时进行的圈栏冲洗、胴体及内脏洗涤、分割、车间冲洗、冷库排酸水、检疫室排水等过程产生的废水，宏观上主要含有的污染物为血污、碎肉、畜毛、未消化的食物及尿液等，微观上主要含有的污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮及总磷。

本项目屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d，按设计310天工作计算，年屠宰肉牛31000头、肉羊155000只。根据《135屠宰及肉类加工行业系数手册》中1351牲畜屠宰行业产污系数表可知，工业废水量为0.941吨/头牛，0.27吨/只羊，则本项目屠宰过程中排水量约为71021t/a（229.1t/d），排污系数按照0.8计，则项目运营期屠宰的用水量为88776.3t/a（286.375t/d）。

- （3）车辆冲洗用水

运输车辆在运输过程中沾染牲畜排泄物，在完成牲畜装卸后需对车辆进行清洗，本项目日运输车辆约25辆/d，每辆车冲洗用水量按200L/辆计，则运输车辆冲洗用水量为5m3/d（1550m3/a）。

综上，本项目运行后全年总用水量约为293.775t/d，91070.3t/a。用水情况详见下表。

表3.2-1  项目用水情况一览表

| 项目 | 员工生活用水 | 屠宰用水 | 车辆冲洗用水 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日用水量（t/d） | 2.4 | 286.375 | 5.0 | 293.775 |
| 年用水量（t/a） | 744 | 88776.3 | 1550 | 91070.3 |

### 3.2.2排水工程

屠宰场废水主要包括职工生活污水、生产废水。

（1）生活污水

本项目生活用水量为2.4m3/d，744m3/a。排水量按用水量的80%计，则生活污水量为1.92m3/d，595.2t/a。

（2）生产废水

屠宰废水包括屠宰时进行的待宰圈和隔离圈冲洗、牛羊屠宰前喷淋冲洗、胴体及内脏洗涤、分割、车间冲洗、冷库排酸水、检疫室排水等过程产生的废水，宏观上主要含有的污染物为血污、碎肉、畜毛、未消化的食物及尿液等，微观上主要含有的污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮及总磷。

本项目屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d，按设计310天工作计算，年屠宰肉牛31000头、肉羊155000只。根据《135屠宰及肉类加工行业系数手册》中1351牲畜屠宰行业产污系数表可知，工业废水量为0.941吨/头牛，0.27吨/只羊，则本项目屠宰过程中排水量约为71021t/a（229.1t/d）。其中隔离圈废水和检疫室排水单独收集，经消毒后排入厂区内污水处理站处理。

（3）车辆冲洗废水

本项目冲洗车辆用水量为5m3/d（1550m3/a），排水量按用水量的80%计，则车辆冲洗废水为4m3/d（1240m3/a）。

综上，项目运行后，屠宰废水、生活污水、车辆冲洗水废水产生量为72856.2t/a，屠宰废水、车辆冲洗水排入厂区自建污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”工艺，处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准后，与生活污水经市政污水管网排入双鸭山市畅源排水有限公司处理，达标后排入安邦河。项目排水情况见表3.2-2。项目水平衡图见图3.2-1。

表3.2-2  项目排水情况一览表

| 项目 | 屠宰废水 | 员工生活污水 | 车辆冲洗废水 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日废水量（t/d） | 229.1 | 1.92 | 4 | 235 |
| 年废水量（t/a） | 71021 | 595.2 | 1240 | 72856.2 |

图3.2-1  水平衡图（单位：t/d）

3.2.3供电工程

本项目运营期供电由市政供电电网提供。

3.2.4供热工程

本项目生产无需用热，职工淋浴洗漱期间使用热水来自30kw电锅炉，无废气污染物产生。冬季取暖依托市政热网。

3.2.5制冷工程

采用风冷的方式控制冷却排酸间、冷藏库及速冻库的温度，风冷机的制冷剂为R410A。排酸库温度控制在0℃~4℃，冷藏库温度控制在-18℃左右，速冻库温度控制在-35℃左右。

3.2.6车辆及人员消毒方式

牛羊运输车辆是病原输入的主要风险点，其消毒流程应尤为严格。车辆采用三级消毒体系分别位于场外前置消毒点、厂区入口消毒通道、卸畜台/待宰圈入口对车辆周身进行360°无死角喷雾消毒。人员是活动的潜在传播源，需在关键节点进行消毒。分别在连接生活区（脏区）与生产区（净区），应强制更换专用工作服、水鞋、帽子。深度足以浸没鞋底，内放塑料踏垫，防止消毒液沉淀。对于进入核心区域（如分割间）的人员，可设置短时人体雾化消毒，但需确保安全无害。

## 3.3项目生产工艺及产污环节

3.3.1牛、羊屠宰加工工艺流程

图3.3-1  牛、羊屠宰工艺流程及排污节点图

1、待宰牛圈管理

宰前处理：育肥牛羊在屠宰前一天被运到屠宰厂，存放在待宰圈内，必须保证牛羊有充分的休息时间，使活牛、羊保持安静的状态，防止代谢机能旺盛，同时宰前需要至少断食断水12小时，以利于宰后达到尸僵并降低pH值，从而抑制微生物的繁殖，防止胴体被污染。该阶段主要污染物为粪便和臭气。此环节产生污染物主要为牛羊嚎叫噪声、恶臭。

宰前检查：宰前检查的目的是通过检疫、检测，以控制各种疾病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。它包括以下三个环节：进厂检疫、候宰检疫、宰前检疫。由驻场兽医对急宰胴体和内脏进行全面、细致的检查，重点关注伤病部位及其周围组织有无病变、感染和扩散。并根据检疫结果做出判断。患一般传染病和普通疾病的生牲畜送急宰间迅速宰杀；疑似病牲畜送隔离间观察：确认患有国家规定病害的活牲畜、病死牲畜和死因不明的牲畜由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司进行无害化处理。急宰间生牲畜宰杀后按规定可食用的送屠宰车间处理，不可食用的由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司进行无害化处理。此环节主要产生的污染物为固体废物。

2、冲淋

待宰牛、羊进入屠宰车间后，首先进行称重、喷淋冲洗，宰前对畜体进行冲洗，可去掉体表污染物和细菌，以防在以后的解体分割过程中被污染且冲洗后的畜体易于导电，有利于麻电击晕。此环节主要产生的污染物为废水。

3、刺杀放血

经过冲淋后的活体牛、羊由牵牛机牵入击晕箱内进行麻电，在箱内用麻电器将 (电压120V，电流1.0A)对牛进行5～10秒的麻电，使牛、羊昏倒，在致晕后提升到放血轨道上采用放血输送机刺杀放血，在放血自动输送线上主要完成的工序：上挂、刺杀、沥血等，沥血时间一般为8min，牛、羊血由输送线下方配套的不锈钢沥血槽收集，作为产品外售。此环节主要产生的污染物为牛羊嚎叫噪声。

4、去头、剥皮

放血后的工序依次进行剥头皮、编号、去头、剥前小腿皮、去前蹄、剥后小腿皮、去后蹄、剥臀皮、尾皮、剥胸皮、颈皮、扯皮。此环节主要产生的污染物为设备噪声。

5、胴体加工

开膛取内脏是较为关键的工序，要求腹部开口平滑居中，且不能伤及内脏，以保证内脏的完整性。用利刃沿牛、羊正中间由头至尾部划开，将牛、羊体内的红白内脏全部取出。胴体进行修整，修整后进入轨道电子秤进行胴体的称重。根据称重的结果进行分级盖章。红白内脏严格检疫，分类处置；合格者增值，不合格者无害化。此环节主要产生的污染物为设备噪声及固体废物。

6、同步卫检

胴体、白内脏、红内脏通过同步卫检线输送到检验区采样检验。检验不合格的可疑病胴体，通过道岔进入可疑病胴体轨道，进行复检，确定有病的胴体进入病体轨道线，取下有病胴体放入封闭的车内拉出屠宰车间处理。检验不合格的白内脏，从同步卫检线的托盘内取出，放入封闭的车内拉出屠宰车间处理；检验不合格的红内脏，从同步卫检线的挂钩上取下来，放入封闭的车内拉出屠宰车间处理。同步卫检线上的红内脏挂钩和白内脏托盘自动通过冷-热-冷水的清洗和消毒。此环节主要产生的污染物为设备噪声及废水。

7、副产品加工

合格的白内脏通过白内脏滑槽进入白内脏加工间，牛肚有洗牛肚机进行冲洗。将清洗后的肠、肚整理包装入冷藏库或保鲜库，分类存放，待售。

合格的红内脏通过红内脏滑槽进入红内脏加工间，将心、肝、肺清洗后，整理包装入冷藏库或保鲜库，分类存放，待售。此环节主要产生的污染物为制冷设备噪声。

8、胴体排酸

将修割、冲洗后的胴体，少部分直接在当地鲜销，大部分牛胴体进排酸间进行“排酸”，这是牛肉冷分割工艺的一重要环节，排酸的目的主要是利用牛肉中所含的各种分解酶的作用，使游离氨基酸、游离脂肪酸、次黄嘌呤核苷酸等与风味有关的成分在肌肉中蓄积，从而改进牛肉的质量，使牛肉色泽变好，风味变佳，柔软细嫩。排酸间的温度为0～4℃，排酸时间为48～72小时，使大多数微生物的生长繁殖受到抑制，肉毒梭菌和金黄色葡萄球菌等不再分泌毒素，肉中的酶发生作用，将部分蛋白质分解成氨基酸，同时排空血液及占体重18-20%的体液。此环节主要产生的污染物为排酸废水。

9、剔骨分割

排酸后的胴体进入分割车间，通过机械设备将胴体分割成四分体后，进行人工剔骨，并按要求分割成部位肉。此环节主要产生的污染物为设备噪声。

10、包装冷藏

将分割好的肉分别存放，经称量，包装，整形入盘后进入到速冻库（-35℃）速冻后到成品冷藏库（-18℃）冷藏，待售。此环节主要产生的污染物为制冷设备噪声。

3.3.2物料平衡

表3.3-1  牛、羊屠宰物料平衡表

| 项目 |  | 投入量(t/a) | 产出量(t/a) | 百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 牛、羊 | 23250 | — | 100 |
| 产品 | 牛、羊肉 | — | 12950 | 55.7 |
| 副产品 | 内脏 | — | 2750 | 11.8 |
|  | 头、蹄 | — | 1400 | 6.0 |
|  | 牛、羊血 | — | 1075 | 4.6 |
|  | 牛、羊皮 | — | 1100 | 4.7 |
|  | 骨骼 | — | 2225 | 9.6 |
|  | 小计 | — | 21500 | 92.5 |
| 废物 | 粪便 | — | 650 | 2.8 |
|  | 胃容物及肠内物 | — | 595 | 2.6 |
|  | 边角料 | — | 225 | 1.0 |
|  | 病死牛、羊 | — | 150 | 0.6 |
|  | 检疫不合格品 | — | 130 | 0.6 |
|  | 小计 | — | 1750 | 7.5 |

注：牛的活屠重为500kg/头，羊的活屠重为 50kg/只。

### 3.3.3牲畜及屠体检疫

3.3.3.1进场检查

屠畜进场待宰时先有要进行询问和索证（三证：产地检疫证或运输检疫证、车辆消毒证、非疫区证明和牧户的饲养日志的用药和饲养的相关记录）。验证由屠宰场和当地农牧部门派驻的检疫员同时进行，如果无证或是证照不全的，由驻场员进行补检出证，屠宰场留存证件。

3.3.3.2宰前检疫

群体检查：屠畜进场经过验证后，观察其体表外表形态和精神状况。

个体检查：逐只（头）进行测温，看其精神、行动、听叫声、呼吸作是否正常。检查皮肤上是否由隆起肿块等。

1、牛宰前检疫要点

牛宰前主要是看牛结核、口蹄疫等。

（1）群体检查时要注意牛的精神外貌，运动姿态，呼吸和咳嗽、鼻镜、反、触检体表淋巴结的查看。对精神委顿。站立不稳、横卧于地，呻吟等有痛苦表现异常的牛，均应进行近一步的检查。

（2）逐斗测量体温，对检查多种急性传染病有很重要的意义。有很多传染病体温相对升高。
    2、羊宰前检疫要点

（1）羊宰前检疫主要是发现口蹄疫病，其他症状前不是很明显。

（2）大群检疫时应注意羊站立状态呼吸和咳嗽、反刍情况。如有异常，应做进步的检查。

（3）羊个体检查要注意检测体温、呼吸、外表体态。

经过宰前检疫的屠畜，在确认健康的屠畜，公司方宰前检疫人员可以开具健康准宰证明进入车间待宰。如发现可疑症状，但没有办法确认是恶性传染病的屠畜，要拒收，并立即要求牧户尽快运出厂区外。死畜不能够进入车间，如疑似传染病的死畜，应立即做销毁处理。宰前检疫员应立即上报。

3.3.3.3宰后检验：（牛、羊）

1、方法

为了便于检验工作的进行以及检验结果与被检屠肉尸和内脏相附，在加工过程中，其头、肉尸和内脏进行编号进行同步检验。

（1）感官检验：

视检：观察肉体、内脏的暴露部位的色泽、大小、形状等由无异常，必要时进行剖检脏器、淋巴结、以及肌肉、骨骼的变化等。还有初步观察肉体的水分含量。

触检：在判定组织的硬度变化时，要用手触摸检验。可以感触脏器的变化和有无病灶，必要时进行剖检”。

嗅觉：有的肉体外观上发生轻微色泽变化，如灰色、淡绿色等，可能是肉的酸性发酵和已经开始腐败的征象，或者是有的屠畜在宰前就有尿毒症、某些药物治疗者，在宰后肉体上发出的特色气味，所以在必要时要进行嗅检。

（2）化验室检验：

本项目化验室主要用于寄生虫检疫，取生牛、羊左右隔膜肌肉，制成压片，检验肌纤维组织，放在显微镜下观察是否有悬毛虫与住肉孢子虫。

2、宰后检验步骤和要点

- （1）头部检验：

- A、观看牛头的外观有无肿胀和骨骼的突出，判定是否有放线菌病变。还要观察牛舌的形状和硬度。

- B、淋巴结检验：剖检颌下淋巴结和咽后淋巴结，检查有无结核病变和炭疽。

- C、肌肉检验：内外咬肌的剖检，通过同检验查看是否有囊虫。注：羊一般不进行头部检验。

- （2）内脏检验：

- 胃肠检验：先检胃肠的外形，浆膜有无充血、出血现象，然后剖检肠系膜淋巴结。牛、羊的炭疽，其淋巴结肿大。

- 脾脏检验：检验时观察去形状大小色泽，必要时剖检脾髓，牛、羊炭疽发生炭疽时脾脏肿大，触之易破裂，脾髓呈暗黑色。

- 肺脏检验：先观察表面有无充血，出血及化脓等病变，其次是触检，感觉肺部有结节或块装物时，再切开肺实质及气管进行检验，如有异常还要切开支气管及纵隔淋巴结检验。如：牛结核、牛肺疫、肺丝虫，在肺部有的变化外，淋巴结也有相应的变化。

- 心脏检验：先检查心包是否正常，切开心包观察心囊液的形状，然后检查心机有无囊虫和出血想象，并沿动脉切开心室检验房室瓣及心膜，一般急性传染病，常常引起心包、心实质、外膜的出血。

- 肝脏检验：先观察外表，形状、大小、色泽等有无异常，然后用手触摸其弹性，再剖检肝门淋巴结肝管及肝实质，必要时剖检胆囊，牛羊在胆管寄生大量的肝片吸虫等，引起胆管炎、肝硬变等变化。

- （3）胴体检验：

- A、外观检验：观察体表、脂肪、肌肉、胸膜、腹膜等有无异常。观察胸膜、

- 腹膜是否有出血点和胸膜上的炎症出现、胴体表面颜色是否正常（黄脂、黄疸）。

- 判定疾病的程度和处理方法。

- 腰肌检验：腰肌是囊虫和旋毛虫常寄生的部位，常采取的检验方法是剖检，但是为了保证启续产品的完整性，在没有疑是的情况下不采取剖检腰肌。必要时可以剖检肩胛外侧肌，还要注意耻骨肌、肋间肌及腹壁肌，进行判定。

- 复检：经过检验的牛二分体（羊胴体）经冲洗后，由复检人员进行全面的检验，检查时要由腔里到外表的检验，有无病变的漏检，冲洗不干净等现象的出现。根据情况进行处理。

- 3、宰后检验后的处理：

（1）牛二分体（羊胴体）经复检合格后，入到排酸库内经过24小时排酸。经过排酸后进行分割产品的加工。

（2）经过宰后检验不合格的或时有病变的胴体，要经过病畜通道及时的运往车间外，委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司处理。

（3）内脏处理：现场发现有病变的器官，直接转入不漏水的容器中盛放，委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司处理（头部也相同）。

项目检验检疫主要是委托专业公司驻点 ，以视检为主，仅寄生虫检疫需制成载玻片以显微镜检疫，项目检验不涉及药品使用。

## 3.4工程污染源强分析

### 3.4.1施工期污染源及源强分析

3.4.1.1废水

项目施工期产生的废水主要为生活污水及施工废水。

1、生活污水

根据本工程各施工量估算，现场需各类建筑工人、施工人员每天约10人左右，施工人员人均用水量按30L/人·天计，排污系数按用水量的80%计，则施工期共计生活污水排放量为0.24m3/d，排入防渗旱厕。

表3.4-1  施工期生活污水排放情况表

| 废水量（m3/d） | 水质 | CODcr | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.24 | 产生浓度（mg/L） | 300 | 30 |
|  | 产生量（kg/d） | 0.072 | 0.0072 |

2、施工废水

工地施工废水为场地清洁水等，含有大量的泥沙、灰浆的物质等，以悬浮物含量高、有机负荷低为特点，经验表明，施工废水经初步沉淀后均可以回用于施工场地洒水等，可以做到全部回用不外排。因此，应设置废水沉淀池处理，沉淀池处理后用于洒水降尘和施工回用水。采取上述措施后，项目施工期间基本无废水排放，因此，不会对水体造成影响。

3.4.1.2废气

施工期大气污染物主要为施工机械、运输车辆尾气，施工环节产生的扬尘。施工期扬尘主要产生于土方开挖和回填以及车辆行使等作业环节。根据类比调查，施工作业场地近地面扬尘浓度可达1.5mg/m3～30mg/m3，将对项目周边产生一定的不利影响。考虑到施工期产生扬尘颗粒粒径较大，受自然沉降作用明显。由于施工机械数量少且较分散，施工期不长，其污染程度相对较轻。

根据有关资料显示，施工现场扬尘的另一个主要来源是车辆运输造成的，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小等有关。一般情况下，在自然风作用下道路扬尘影响范围在100m以内，在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。对于施工中的挖方、填方作业及施工场地，采用洒水降尘的湿法作业抑制扬尘，以降低对大气环境影响。

3.4.1.3噪声

施工过程噪声的影响主要有：起重机、装载机、汽车等产生的噪声，噪声值一般在71~101（A）之间。

根据有关资料，噪声状况见下表。

表3.4-2  设备及车辆噪声状况  单位：dB（A）

| 设备名称 | 设备噪声级 |
| --- | --- |
| 起重机 | 87-92 |
| 装载机 | 76-86 |
| 挖掘机 | 85-101 |
| 运输平台 | 72-78 |
| 中型载重汽车 | 79-85 |
| 轻型载重汽车 | 76-85 |

3.4.1.4固体废物

施工期的固废主要为生活垃圾和建筑垃圾，如不妥善处理不仅会严重破坏自然景观，还将会产生二次污染。

施工人员约10人，工地生活垃圾按0.2kg/人·d 计，产生量为2kg/d，收集后统一由环卫部门清运处置，可满足环保要求。

工程建设进行施工时，要进行平整场地和开挖基础，并要进行基础处理、因此，将出现一定数量的建筑垃圾。建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，每平方米建筑面积将产生0.5～1.0kg左右的建筑垃圾，本评价取每平方米建筑面积产生0.5kg建筑垃圾计算，则整个施工期间该项目将产生约1.78t建筑垃圾。

3.4.1.5生态环境

本项目施工期生态环境影响主要为水土流失，影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。本项目施工造成的水土流失主要为施工过程中，将进行一定量的开挖，致使地表土壤裸露，造成水土流失。如果遇上降雨天气，造成的水土流失量是很大的。

3.4.2运营期污染源及源强分析

3.4.2.1废气

本项目废气污染源分有组织排放点源及无组织排放面源两种，其中点源主要为屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间恶臭、污水处理站恶臭。无组织排放面源包括屠宰车间恶臭、待宰圈恶臭、污水处理站恶臭、急宰间、隔离间及固废暂存间恶臭。

1、正常工况

（1）屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间

屠宰车间、急宰间、固体废物暂存间内湿度较高，屠宰后牲畜的湿皮、血、肠肚、粪尿等产生的臭气混杂在一起，形成刺鼻的腥臭味。

隔离间是为牛、羊提供观察隔离的场所，恶臭主要来自畜禽尿液，主要会产生氨、硫化氢等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。

参考《环评中屠宰项目污染源强的确定》（李易，辽宁省环境科学研究院，沈阳110031）中恶臭气体源强的确定，氨和硫化氢的嗅域资料见表3-4-4，屠宰场恶臭污染源源强可根据两个表格的对应关系，找出臭味强度的大小，来确定污染源的浓度。

表3.4-3 臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 | 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无臭 | 3 | 明显感到臭味（可嗅出臭气种类） |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度） | 4 | 强烈臭味 |
| 2 | 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度） | 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

表3.4-4 恶臭物质浓度与臭气强度的关系

| 臭气强度 | 氨，mg/m3 | 硫化氢，mg/m3 | 臭气强度 | 氨，mg/m3 | 硫化氢，mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0005 | 3.5 | 5 | 0.2 |
| 2 | 0.5 | 0.006 | 4 | 10 | 0.7 |
| 2.5 | 1.0 | 0.02 | 5 臭气特征 | 40 刺激臭 | 8 臭蛋味 |
| 3 | 2 | 0.06 |  |  |  |

本项目屠宰车间、急宰间、隔离间、固体废物暂存间运行时废物气味较轻，因此本评价参考恶臭强度等级为2进行取值，氨浓度为0.5mg/m3，硫化氢浓度为0.006mg/m3，同时参照表3-4-6，臭气浓度取值为78（无量纲）。根据《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017），屠宰车间可采用机械通风，新风系统应设过滤装置。本项目换风次数参考《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）推荐换风次数（20次/h）和《洁净室工程》中十万级无尘车间的换风次数（10～15次/h）取15次/h。

针对以上污染源产生的恶臭，采取的治理措施是：

- 清理白内脏产生的胃内容物在白脏间通过正压密封输送到内脏收集池内，在内脏收集池顶部增设带活性炭吸附装置的排气阀，确保尾风可控释放，同时吸附恶臭气体通过排气筒DA001排放。

2）屠宰车间及时清理淋巴组织、碎肉等，屠宰车间地面设计一点坡度，以便于清洗地面及排水，当日屠宰牛立即清洗车间地面。

3）胴体清洗工序产生的骨渣、血渍等直接吸入密闭容器内，不落地。

4）可采用机械通风或者自然和机械联合通风，屠宰车间产生的废气采用“精准局部抽风+微负压”集中收集后（收集率约90%左右），通过冷凝除湿器+活性炭净化装置（净化效率80%）处理后，经15m高的排气筒DA001排放；急宰间、隔离间及固体废物暂存间废气采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过一套活性炭净化装置（净化效率80%），净化后的废气与屠宰车间废气一同通过15m排气筒DA001排放。屠宰间及时清理，定期对车间地面冲洗、消毒、喷洒除臭剂。

换气量采用公式：

Q=n×V

Q：换气量（m3/h）

n：换气次数（次/h）

V：车间净体积（m3）计算见下表：

表3.4-5 换气量计算表

| 车间 | V |  |  | n | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长 | 宽 | 高 |  |  |
| 屠宰车间 | 70.8 | 30 | 12 | 4 | 102000 |
| 急宰间 | 8 | 5 | 3 | 4 | 480 |
| 隔离间 | 8 | 5 | 3 | 4 | 480 |
| 固体废物暂存间 | 8 | 5 | 3 | 4 | 480 |

根据《恶臭污染评估技术及环境基准研究》（邹克华，天津市环境保护科学研究院，2014年8月）中对于臭气强度的感官描述给出了如下级别：

表3.4-6 臭气强度感官描述

| 臭气强度 | 描述 | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无臭 | ≤10 |
| 1 | 气味似有似无，勉强可感知的臭气（感知阈值） | 10~34 |
| 2 | 微弱的气味，但是能感知确定什么样的气味（辨识阈值或者认知阈值） | 34~78 |
| 3 | 能够明显地感觉到气味 | 78~176 |
| 4 | 感觉到比较强烈的气味 | 176~600 |
| 5 | 非常强烈难以忍受的气味 | ≥600 |

本项目屠宰车间、急宰间、隔离间、固体废物暂存间封闭设计，虽然及时对污染源采取了处理措施，但是从感官角度还是属于“微弱的气味，但是能感知确定什么样的气味”因此本评价对以上区域臭气浓度取值78（无量纲），屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间废气采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过一套活性炭净化装置（净化效率80%），净化后的废气与屠宰车间废气一同通过15m排气筒DA001排放。最终臭气浓度排放值为14。

表3.4-7 污染物源强计算表

| 位置 | 排放方式 | 污染物名称 | 产生情况 |  |  |  |  | 措施 | 排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h |  |  |  | t/a |  | kg/h |  |  | t/a |
| 屠宰车间 | 有组织 | 氨 | 0.051 |  |  |  | 0.379 | 集气罩收集效率90%，活性炭吸附效率80% | 0.009 |  |  | 0.068 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0006 |  |  |  | 0.0046 |  | 1.1×10-4 |  |  | 8.3×10-4 |
|  |  | 臭气浓度 | 78（无量纲） |  |  |  |  |  | 14（无量纲） |  |  |  |
|  | 无组织 | 氨 | 0.0051 |  |  |  | 0.0379 | 及时清运粪便，定期冲洗地面，喷洒除臭剂处理效率能达80% | 0.001 |  | 0.0076 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.00006 |  |  |  | 0.00046 |  | 1.2×10-5 |  | 9.2×10-5 |  |
| 急宰间 | 有组织 | 氨 | 2.4×10-4 |  |  |  | 1.79×10-3 | 集气罩收集效率90%，活性炭吸附效率80% | 4.3×10-5 |  | 3.2×10-4 |  |
|  |  | 硫化氢 | 2.88×10-6 |  |  |  | 2.14×10-5 |  | 5.2×10-7 |  | 3.9×10-6 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 78（无量纲） |  |  |  |  |  | 14（无量纲） |  |  |  |
|  | 无组织 | 氨 | 2.4×10-5 |  |  |  | 1.79×10-4 | 及时清运粪便，定期冲洗地面，喷洒除臭剂处理效率能达80% | 4.8×10-6 |  | 3.6×10-5 |  |
|  |  | 硫化氢 | 2.88×10-7 |  |  |  | 2.14×10-6 |  | 5.8×10-8 |  | 4.3×10-7 |  |
| 隔离间 | 有组织 | 氨 | 2.4×10-4 |  |  |  | 1.79×10-3 | 集气罩收集效率90%，活性炭吸附效率80% | 4.3×10-5 |  | 3.2×10-4 |  |
|  |  | 硫化氢 | 2.88×10-6 |  |  |  | 2.14×10-5 |  | 5.2×10-7 |  | 3.9×10-6 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 78（无量纲） |  |  |  |  |  | 14（无量纲） |  |  |  |
|  | 无组织 | 氨 | 2.4×10-5 |  |  | 1.79×10-4 |  | 及时清运粪便，定期冲洗地面，喷洒除臭剂处理效率能达80% | 4.8×10-6 |  | 3.6×10-5 |  |
|  |  | 硫化氢 | 2.88×10-7 |  |  | 2.14×10-6 |  |  | 5.8×10-8 |  | 4.3×10-7 |  |
| 固体废物暂存间 | 有组织 | 氨 | 2.4×10-4 | 1.79×10-3 |  |  |  | 集气罩收集效率90%，活性炭吸附效率80% | 4.8×10-5 | 3.6×10-4 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 2.88×10-6 | 2.14×10-5 |  |  |  |  | 5.8×10-7 | 4.3×10-6 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 78（无量纲） |  |  |  |  |  | 14（无量纲） |  |  |  |
|  | 无组织 | 氨 | 2.4×10-5 |  | 1.79×10-4 |  |  | 及时清运粪便，定期冲洗地面，喷洒除臭剂处理效率能达80% | 4.8×10-6 |  | 3.6×10-5 |  |
|  |  | 硫化氢 | 2.88×10-7 |  | 2.14×10-6 |  |  |  | 5.8×10-8 |  | 4.3×10-7 |  |

（2）污水处理站恶臭

本项目污水处理站恶臭气体主要来自格栅、水解酸化池、接触氧化和污泥浓缩等工序产生氨、H2S等具有臭味的气体。项目拟对污水处理站产生的污泥及时清理、加强污水处理站周边卫生，减轻臭味厂区外扩散。污水处理站的恶臭产生源强较大，采用负压收集的方式收集产生的恶臭污染物，水解酸化池和接触氧化均为地埋式，在构筑物顶部增设管道收集气体，风机风量2000m3/h，收集效率约为90%，经活性炭吸附净化后通过15m高排气筒DA002排放。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S核算源强。本项目BOD5浓度参照《屠宰及肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中所建议的废水水质，BOD51000mg/L，本项目年产生生产废水量为71021t/a，则BOD5产生量为71t/a，可确定本项目污水处理站NH3产生量约0.030kg/h，H2S产生量约1.1×10-3kg/h，由表3-4-6可知本项目恶臭属于“微弱的气味，但是能感知确定什么样的气味”因此本评价对以上区域臭气浓度取值78（无量纲）。强度属于2级，本评价臭气浓度取值78（无量纲）。污水处理站产生的废气，经负压收集至活性炭吸附装置进行处理，处理后经15m高的排气筒DA002排放，其中负压收集对废气的捕集效率约为90%，活性炭对废气的处理效率约为80%。

污水处理站有组织排放量为氨：5.4×10-3kg/h、硫化氢：2.0×10-4kg/h、臭气浓度为14（无量纲）；污水处理站氨气的无组织排放量为3.0×10-3kg/h、硫化氢的无组织排放量为1.1×10-4kg/h。

（3）待宰圈恶臭

待宰圈用于存放待宰牛、羊，可容纳500只羊、100头牛，按照《畜禽屠宰操作规程牛》（GB/T19477-2018）要求，必须在待宰圈停留12h以上。根据建设单位提供的资料，牛在待宰圈所需时间为16个小时。

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019)表9,肉牛粪便产生量10.88kg/d头，生猪粪便产生量1.24kg/d只（3只羊折算成1只猪），待宰圈最大存栏量牛100头，羊500只，一次每日粪便产生量共1.29t，根据《中国乳品工程》（2011年第39卷第8期）中《牛羊粪尿中含有氮量、NH3、H2S散发量的比较》文章中，粪便中氨气散发量为0.018mg/g，硫化氢散发量为0.002mg/g。则NH3产生量为0.02kg/d，0.007t/a；H2S产生量为0.003kg/d，0.0009t/a。（按照每天存栏16小时，年310日运行计算）。待宰圈及时清理粪便及尿液，使用专业畜舍刮水扫把配合挤水式平板拖把做到日产日清，定期冲洗待地面，并定期喷洒除臭剂，无组织恶臭可降低80%。待宰圈恶臭排放情况为NH3和H2S强度分别为2.5×10-4kg/h（1.24×10-3t/a）、3.75×10-5kg/h（1.86×10-4t/a）。

（6）固体废物暂存间恶臭

本项目固体废物暂存间分为一般固体废物暂存间及危险废物贮存点，危险废物贮存点内危险废物按照其用途进行分类密封存储，定期交由有资质单位处理。固废暂存间内废物暂存于加盖的转运桶内，正常情况下为密封，仅输送生产废物时，将转运桶输送至运输车上，并更换干净的转运桶，且在固废暂存间内喷洒除臭剂，因此产生的恶臭较小。对大气环境影响较小。

2、非正常工况

本项目生产过程中一旦出现生产设备以及相关环保设备的故障，不仅会造成较大的经济损失，还会造成污染物的非正常排放。本项目非正常工况为废气处理设施降低造成的污染物超标排放。

表3.4-8  废气非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 活性炭吸附装置故障，去除效率按50%计 | 氨 | 2.6×10-3 | 0.5 | 1 |
|  |  | 硫化氢 | 3.1×10-5 |  |  |
| DA002 | 活性炭吸附装置故障，去除效率按50%计 | 氨 | 0.0135 | 0.5 | 1 |
|  |  | 硫化氢 | 5.0×10-4 |  |  |

表3.4-9  废气产生及排放情况一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量kg/h | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 废气排放量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间 | 屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间 | DA001 | 氨 | 类比法 | 2000 | 26 | 0.052 | 活性炭吸附+15m高排气筒 | 集气罩收集效率90%，活性炭吸附效率80% | 系数法 | 2000 | 4.4 | 9.1×10-3 | 7440 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.31 | 6.1×10-4 |  |  |  |  | 0.055 | 1.1×10-4 |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） |  |  | 78 | / |  |  |  |  | 14 | / |  |
|  |  | 无组织 | 氨 |  | / | / | 5.2×10-3 | 及时清运粪便，定期冲洗地面，喷洒除臭剂 | 80% |  | / | / | 1.0×10-3 |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | / | 6.1×10-5 |  |  |  |  | / | 1.2×10-5 |  |
| 污水处理 | 污水处理站 | DA002 | 氨 | 类比法 | 2000 | 15 | 0.030 | 活性炭吸附+15m高排气筒 | 集气罩收集效率90%，活性炭吸附效率80% | 类比法 | 2000 | 2.7 | 5.4×10-3 | 7440 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.55 | 1.1×10-3 |  |  |  |  | 0.1 | 2.0×10-4 |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） |  |  | 78 | / |  |  |  |  | 14 | / |  |
|  |  | 无组织 | 氨 |  | / | / | 3.0×10-3 | 喷洒除臭剂、产生恶臭区域加盖 | 80% |  | / | / | 3.0×10-3 |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | / | 1.1×10-4 |  |  |  |  | / | 1.1×10-4 |  |
| 待宰圈 | 待宰圈 | 无组织 | 氨 | 系数法 | / | / | 1.3×10-3 | 及时清运粪便，定期冲洗地面，喷洒除臭剂 | 80% | 系数法 | / | / | 2.5×10-4 | 7440 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | / | 1.9×10-4 |  |  |  |  | / | 3.75×10-5 |  |
| 固废暂存 | 固废暂存间、毛皮暂存间 | 无组织 | 恶臭 | / | / | / | 少量 | 各储存池密封、喷洒除臭剂 | / | / | / | / | 少量 | / |

#### 3.4.2.2废水

本项目产生的废水主要为职工生活污水、屠宰废水、车辆冲洗废水。

1、正常工况

（1）生活污水

本项目职工人数为30人，年工作310d，排水量按用水量的80%计，则生活污水量为1.92m3/d，595.2t/a。COD浓度为300mg/L，氨氮浓度为30mg/L。

（2）屠宰废水

屠宰废水指屠宰过程产生的废水，包括屠宰时进行的圈栏冲洗、胴体及内脏洗涤、分割、车间冲洗、冷库排酸水、检疫室排水等过程产生的废水，宏观上主要含有的污染物为血污、碎肉、畜毛、未消化的食物及尿液等，微观上主要含有的污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮及总磷。

本项目屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d，按设计310天工作计算，年屠宰肉牛31000头、肉羊155000只。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《135屠宰及肉类加工行业系数手册》的1351牲畜屠宰行业产污系数表可知，牛：工业废水量为0.941吨/头牛，COD产污系数为3.87×103克/头，氨氮产污系数为107克/头，总氮为226克/头，总磷为13克/头；羊：工业废水量为0.27吨/只羊，COD产污系数为471克/只，氨氮产污系数为18克/只，总氮为45克/只，总磷为5.8克/只。

本项目屠宰过程中排水量约为71021t/a（229.1t/d），COD产生量为192.98t/a，氨氮产生量为6.11t/a，总氮产生量为13.98t/a，总磷产生量为1.30t/a。本项目屠宰废水COD产生浓度为2717mg/L，氨氮产生浓度为86mg/L，总氮产生浓度为197mg/L，总磷产生浓度为18mg/L。SS、BOD5及动植物油浓度参照《屠宰及肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中所建议的废水水质，BOD51000mg/L、SS1000mg/L、动植物油200mg/L、pH6.5~7.5（无量纲）、大肠菌群数取值参考《环境工程技术手册废水污染控制技术手册》中国内大型肉类联合加工企业生产废水水质大肠菌群数平均值3.83×105MPN/L。

屠宰废水中隔离间废水和检疫室排水由于可能存在致病菌，需单独收集，经消毒后排入厂区内污水处理站处理。

表3.4-10  屠宰废水水质一览表  单位：pH值无量纲，大肠菌群数MPN/L

| 类别 | 排水量 | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 总氮 | 总磷 | pH值 | 大肠菌群数 |
| 牛屠宰废水 | 94.1 | 4113 | 1000 | 1000 | 113.7 | 200 | 240.2 | 13.8 | 6.5~7.5 | 3.83×105 |
| 羊屠宰废水 | 135 | 1744 | 1000 | 1000 | 66.7 | 200 | 166.7 | 21.5 | 6.5~7.5 | 3.83×105 |
| 混合屠宰废水 | 229.1 | 2717 | 1000 | 1000 | 86 | 200 | 197 | 18 | 6.5~7.5 | 3.83×105 |

（3）车辆冲洗废水

- 运送牛羊车辆清洗废水产生量为4m3/d、1240m3/a。该项目车辆冲洗废水含有少量粪便，因此确定车辆冲洗废水主要污染物为COD1200mg/L、BOD5500mg/L、SS550mg/L、NH3-N55mg/L。

表3.4-11 污水处理站进水水质一览表  单位：pH值无量纲，大肠菌群数MPN/L

| 类别 | 排水量 | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 总氮 | 总磷 | pH值 | 大肠菌群数 |
| 屠宰废水 | 229.1 | 2717 | 1000 | 1000 | 86 | 200 | 197 | 18 | 6.5~7.5 | 3.83×105 |
| 车辆冲洗废水 | 4 | 1200 | 500 | 550 | 55 | / | / | / | / | 3.83×105 |
| 混合废水 | 233.1 | 2691 | 991 | 992 | 85 | 197 | 194 | 18 | 6.5~7.5 | 3.83×105 |
| 污水处理站 | 污水处理采用“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”，设计处理能力为250m3/d。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4-12  本项目污水处理站进、出水水质

| 项目 |  | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 动植物油 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | pH值 | 大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧 | 混合后水质 | 2691 | 991 | 992 | 85 | 197 | 194 | 18 | 6.5~7.5 | 3.83×105 |
|  | 去除率（%） | 90 | 90 | 90 | 60 | 75 | 75 | 70 | / | 99 |
|  | 出水水质 | 269 | 99 | 99 | 34 | 49 | 49 | 5 | 6.5~7.5 | 3830 |
| 标准 |  | 500 | 300 | 400 | 45 | 60 | 70 | 8 | 6.0-8.5 | / |

屠宰废水、车辆冲洗水经污水处理站处理后，水污染物浓度均达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准与生活污水一同经污水管网进入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排放。

表3.4-13  排放总量和单位活屠量排水量情况一览表

| 污染源名称 | COD | BOD5 | SS | 动植物油 | 氨氮 | 排水量 m3/t活屠量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目排放总量kg/t活屠量 | 0.82 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 3.05 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | 0.4 | / | 6.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 |

注：本项目屠宰牛、羊活屠重为23250t

由上表可知，本项目废水污染物排放量满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准。

2、非正常工况

本项目污水处理站如果发生事故，不能达到接管要求则切断出水，停止生产，废水排入事故池，分批返回处理达到接管要求后再排放，故不考虑废水非正常排放情况。

表3.4-14  废水产生源强一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废水量m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 排放废水量m3/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 生产 | 屠宰、车棚、 | 屠宰、车辆冲洗、综合废水 | COD | 系数法 | 71021 | 2691 | 191.1 | 格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠） | 90 | 系数法 | 71021 | 269 | 19.1 | 2480 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 991 | 70.4 |  | 90 |  |  | 99 | 7.03 |  |
|  |  |  | SS |  |  | 992 | 70.5 |  | 90 |  |  | 99 | 7.03 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 85 | 6.0 |  | 60 |  |  | 34 | 2.41 |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  | 197 | 14.0 |  | 75 |  |  | 49 | 3.48 |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 194 | 13.8 |  | 75 |  |  | 49 | 3.48 |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 18 | 1.3 |  | 70 |  |  | 5 | 0.36 |  |
|  |  |  | pH值（无量纲） |  |  | 6.5~7.5 | / |  | / |  |  | 6.5~7.5 | / |  |
|  |  |  | 大肠菌群数（MPN/L） |  |  | 3.83×105 | / |  | 99 |  |  | 3830 | / |  |
| 生活 | 员工 | 生活污水 | COD | 类比法 | 595.2 | 300 | 0.179 | / |  | 类比法 | 595.2 | 300 | 0.179 | 2480 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 30 | 0.018 |  |  |  |  | 30 | 0.018 |  |

3.4.2.3噪声

本项目运营期噪声主要为设备噪声和牛、羊嚎叫，均为室内声源。根据拟采买设备说明书，噪声源强在70dB（A）~95B（A）之间，项目运营期采取的降噪措施主要为选用低噪声设备、安装减振垫、消声器及厂房隔声等。

表3.4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 声源名称 |  | 型号 | 声源源强/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级 /dB(A) | 运行时 段 | 建筑物插入损失/ dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物 外距离/m |
| 1 | 屠宰加工 | 牛、羊嚎叫 | / | 70 | 厂房隔声 | 240.1 | 74.5 | 1.5 | 7.75 | 47.3 | 昼间 | 30 | 33.39 | 1.0 |
| 2 |  | 引风机 | / | 85 |  | 238.6 | 79.5 | 1.8 | 12.95 | 55.65 |  | 30 | 41.74 | 1.0 |
| 3 |  | 牵牛机 |  | 70 |  | 249.8 | 71.6 | 1.8 | 27.28 | 44.68 |  | 30 | 30.77 | 1.0 |
| 4 |  | 提升机 | / | 75 |  | 238.7 | 85.4 | 1.5 | 13.05 | 50.63 |  | 30 | 36.72 | 1.0 |
| 5 |  | 扯皮机 | / | 70 |  | 246.3 | 82 | 1.5 | 16.24 | 45.22 |  | 30 | 31.31 | 1.0 |
| 6 |  | 输送机 | / | 70 |  | 256.3 | 84.4 | 1.3 | 17.33 | 45.12 |  | 30 | 31.21 | 1.0 |
| 7 |  | 劈半锯 | / | 70 |  | 269.9 | 88.4 | 1.3 | 17.13 | 45.14 |  | 30 | 31.23 | 1.0 |
| 8 |  | 开胸锯 | / | 75 |  | 263.4 | 86.9 | 1.5 | 17.33 | 50.12 |  | 30 | 36.21 | 1.0 |
| 9 |  | 启动升降台 | / | 75 |  | 258.1 | 92.1 | 1.2 | 10.66 | 51.15 |  | 30 | 37.24 | 1.0 |
| 10 |  | 鼓风机 | / | 90 |  | 265.8 | 87.6 | 1.2 | 17.26 | 50.06 |  | 30 | 46.24 | 1.0 |
| 11 | 制冷机房 | 压缩机 | / | 95 | 厂房隔声、基础减震 | 303.7 | 95.1 | 1.0 | 23.13 | 69.8 | 昼间、夜间 | 30 | 55.89 | 1.0 |
| 12 | 污水处理 | 风机 | / | 85 | 厂房隔声、基础减震 | 317.1 | 87.5 | 1.0 | 0.92 | 73.65 | 昼间、夜间 | 25 | 55.06 | 1.0 |
| 13 |  | 泵类 | / | 75 |  | 318.7 | 82.6 | 0.5 | 6.02 | 61.7 |  | 25 | 43.11 | 1.0 |

注：①生产车间门、窗、墙等围护结构的隔声量为30dB(A)；制冷机房门、窗、墙等围护结构的隔声量为35dB(A)；污水处理间门、窗、墙等围护结构的隔声量为25dB(A)；

②室内平均吸声系数为0.1468。

表3.4-16  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 产生声源源强 | 声源控制措施 | 降噪后衰减量dB（A） | 产生声源源强 | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB（A） |  |  | 声功率级/dB（A） |  |
| 1 | 待宰圈牛、羊嚎叫 | — | 250.1 | 62.7 | 1.2 | 75 | 低噪设备、加强维护、减速 | 20 | 55 | 7440 |
| 2 | 固废风机 | — | 255 | 63.8 | 0.5 | 85 |  | 20 | 65 |  |
| 3 | 车辆运输 | - | 250.8 | 265.4¦310.3 | 1.8 | 70 |  | 20 | 50 | 620 |

3.4.2.4固体废物

本项目运营期产生的固体废物为一般固体废物及危险废物，一般固体废物主要包括检疫不合格品、病死牛羊、粪便、边角料、胃容物及肠内物、隔油池废油脂、污泥（含栅渣）、废包装以及生活垃圾；危险废物主要为检疫废物、废活性炭、废润滑油及含油抹布、在线监测废液、劳保手套。

1、一般固体废物

（1）检疫不合格品

检验检疫过程中会产生不合格品。如宰前检疫不合格牛羊及宰后检验不可使用产品等，根据物料平衡可知，本项目运营期检疫不合格品的产生量为130t/a，经收集后暂存于废物暂存间，当天由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处理。

- 病死牛羊

在运输过程中及待宰圈由于多种原因会产生一些病死牛羊，根据物料平衡可知，病死牛羊的产生量为150t/a，暂存于危险废物暂存点冷藏箱内，产生后当天由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处理，见附件5。

（3）粪便

牛羊在待宰圈中会产生粪便，根据物料平衡可知，粪便产生量为650t/a，牛、羊粪在待宰圈牛、羊粪暂存池内收集后，每2天清运一次，资源化利用，外售作为优质的有机肥原料。

（4）边角料、胃容物及肠内物

根据物料平衡可知，本项目运营期边角料产生量为225t/a，包含牛、羊指甲、淋巴腺、病变部分、清理下来的碎肉渣等不可食用的废弃物，胃容物及肠内物产生量为595t/a。分别储存在固体废物暂存间加盖的转运桶内，边角料、胃容物及肠内物，外售作为优质的有机肥原料。

（5）污泥（含栅渣）

污泥是污水处理站运营过程中产生的主要固体废物。处理前的污泥含水率约99.2%，经浓缩脱水后的污泥含水率降至约75-80%，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中有关污泥的控制标准。污泥主要来自于水解酸化池、生化反应池产生的污泥。

①水解酸化池污泥量。

根据设计资料，本项目设计流量250m3/d，水解酸化池进水COD浓度2691mg/L，COD去除率90%，污泥产生量按每kgCOD产生0.2kg干污泥计算，则水解酸化池干污泥量：

△X1=250×2691×90%÷1000×0.2=121.1kg/d(37.5t/a)

②生化反应池剩余污泥量。

工程采用反硝化缺氧+好氧生化处理工艺，生化处理工艺剩余污泥产量可参照《室外排水设计规范》(2014版)中的计算公式，公式如下:

式中:△X—剩余污泥量(kgSS/d);

V—生物反应池的容积(m3);

X—生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度(gMLSS/m3);

ɵc—污泥龄，d。

根据项目设计资料，生化反应池有效总容积300m3，反应池污泥龄15d，混合液悬浮固体平均浓度2000g/m3。

则根据上述公式估算生化反应池剩余干污泥产生量：△X2=300×2000÷15÷1000=40kg/d(12.4t/a)，

污泥经脱水后的含水率降至80%，则本项目脱水污泥产生量约为(121.1+40)÷(1-80%)=806kg/d(249.7t/a)。

综上，本项目污泥产生总量为806kg/d(249.7t/a)。

（6）废包装

本项目包装过程中和辅料消耗过程中会产生废包装，废包装的产生量为1.6t/a，集中收集，定期外售综合利用。

（7）生活垃圾

本项目运营期职工人数为30人，运行时间为310d/a，员工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则本项目生活垃圾产生量约为4.65t/a，收集于专用垃圾桶后，由市政环卫部门统一清运。

- 废油脂

- 本项目污水处理站隔油池废油脂产生量约0.8t/a，收集后交由有能力处置单位运输处置。

2、危险废物

本项目产生的危险废物主要为检疫废物、废润滑油及含油抹布、劳保手套。

（1）检疫废物

检疫废物主要为废弃载玻片，产生量约0.3t/a。主要在检疫检测实验室产生，桶装收集，含有感染性危险废物的容器，根据《国家危险废物名录（2025版》，属于HW49其他废物，代码900-041-49，在危险废物贮存点内暂存，定期交由有资质单位处理。

（2）废润滑油

项目设备检修时会产生废润滑油，废润滑油产生量约为0.08t/a，桶装收集，根据《国家危险废物名录（2025版》，属于HW49其他废物，代码900-041-49，在危险废物贮存点内暂存，定期交由有资质单位处理。

（3）含油抹布、劳保手套

项目设备检修时会产生含油抹布、劳保手套，产生量为0.15t/a，《国家危险废物名录（2025版》，属于HW49其他废物，代码900-041-49，集中收集，暂存于危险废物贮存点内，定期由有资质的单位处置。

（4）废活性炭

在工业废气治理中产生的废活性炭都属于危险废物，本项目运营期产生的恶臭废气，采用活性炭进行处理，本项目共3个活性炭吸附装置，每个活性炭的使用量为0.25t/a，每个季度更换一次，则废活性炭的产生量为2t/a，收集于专用垃圾桶（加盖）后，定期由有资质的单位处置。

用于废气处理的活性炭需定期更换。本项目活性炭对恶臭气体总处理量为0.62t/a，根据本项目处理规模并采用经验数据（《简明通风设计手册》活性炭有效吸附量qe=0.24kg/kg活性炭）估算，产生的废活性炭量为2.58t/a，两级活性炭吸附废活性炭产生量为5.16t/a，废活性炭属于HW49其他废物，危废代码：900-039-49。废气治理过程产生的废活性炭，暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置。

- 在线监测废液

- 主要来自于污染物在线设备分析仪，本项目应设置流量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮在线分析设备，依据行业经验值：每测一个样品，大约会产生0.5-1.0升的监测废液，本次选取1.0升/次进行评价，24小时自动检测，每6小时监测一次，则一天监测4次，则每天产生4升的监测废液，年产生1.24t在线监测废液。在线监测废液于危险废物贮存点内暂存，委托有资质单位处置。

表3.4-17项目危险废物一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序/装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检疫废物 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 0.3 | 化验室 | 固态 | 感染性危险废物 | 感染性危险废物 | 1d | T/C/I/R | 危险废物贮存点内暂存 |
| 2 | 废润滑油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 0.08 | 生产 车间 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 1d | T，I | 危险废物贮存点内暂存 |
| 3 | 含油抹布、劳保手套 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.15 | 生产 车间 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 1d | T/In | 危险废物贮存点内暂存 |
| 4 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 2.0 | 生产车间、污水处理站 | 固态 | 挥发性有机化合物 | 挥发性有机化合物 | 120d | T | 危险废物贮存点内暂存 |
| 5 | 在线监测废液 | HW21 含铬废物 | 261-138-21 | 1.24 | 污水总排口 | 液态 | 重金属 | 重金属 | 180d | T | 危险废物贮存点内暂存 |

本项目一般固体废物根据《一般固体废物分类与代码（GB/T 39198-2020）》要求进行编码。

固废废物源强核算见下表。

表3.4-18  本项目固废产生及处置情况一览表

| 污染物类别 | 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 代码 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 一般固废 | 生活 | / | 生活垃圾 | 900-099-S64 | 生活垃圾 | 系数 | 4.65 | 集中收集 | 4.65 | 由市政环卫部门统一清运 |
|  | 生产 | 生产 车间 | 检疫不合格品 | 030-002-S82 | 一般工业 固废 | 物料衡算 | 130 | 集中收集 | 130 | 由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司 |
|  |  |  | 病死牛羊 | 030-002-S82 |  |  | 150 |  | 150 |  |
|  |  |  | 边角料 | 135-001-S13 |  |  | 225 |  | 225 | 外售作为优质的有机肥原料 |
|  |  |  | 胃容物及肠内物 | 135-001-S13 |  |  | 595 |  | 595 |  |
|  |  |  | 粪便 | 135-001-S13 |  |  | 650 |  | 650 |  |
|  |  |  | 废包装 | 900-099-S59 |  | 类比 | 1.6 |  | 1.6 | 定期外售综合利用 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站 | 脱水污泥（含栅渣） | 135-001-S07 |  | 物料衡算 | 249.7 |  | 249.7 | 委托有能力处置单位进行处理 |
|  |  |  | 废油脂 | 900-002-S61 |  | 类比 | 0.8 |  | 0.8 | 交由有能力运输处置单位进行处理 |
| 危险废物 | 检疫 | 实验室 | 检疫废物 | HW49 900-041-49 | 危险废物 | 类比 | 0.3 | 集中收集 | 0.3 | 定期由有资质的单位处置 |
|  | 检修 | 生产 车间 | 废润滑油 | HW08 900-214-08 |  | 类比 | 0.08 | 集中收集 | 0.08 | 定期由有资质的单位处置 |
|  |  |  | 含油抹布、劳保手套 | HW49 900-041-49 |  | 类比 | 0.15 | 集中收集 | 0.15 | 定期由有资质的单位处置 |
|  | 生产 | 废气 处置 | 废活性炭 | HW49 900-039-49 |  | 类比 | 5.16 | 集中收集 | 5.16 | 定期由有资质的单位处置 |
|  | 污水处理站 | 污水总排口 | 在线监测废液 | HW21 261-138-21 |  | 类比 | 1.24 | 集中收集 | 1.24 | 定期由有资质的单位处置 |

3.4.2.5地下水

在正常工况状态下，本项目不会有污水泄漏，不会对地下水造成污染。

非正常工况下，因地址塌陷、防渗膜破裂等突发情况和事故状态下可能造成污水泄漏，从而对地下水造成污染。可产生污染的构筑物主要为污水处理站内各池体。其中调节池仅在事故情况下用作事故池，池容积大，存水量大，污染物浓度较高，如泄漏对地下水影响最大，从最大风险原则考虑，由于事故池是通过调节池分隔开来的，非正常状况下为调节池、事故池体破裂和防渗层同时破裂时污水泄漏对地下水水质造成影响。根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》，水池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构水池渗漏量不得超过2L/（m2·d）。

本项目调节池及事故池设计规格为10m×7.5m×4m，在正常状况下，本项目调节池及事故池的池渗漏面积计算方式为：池底面积+池壁面积=L×B+2×L×H+2×B×H=10×7.5+2×10×4+2×7.5×4=215m2，调节池及事故池正常情况下每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m2·d）×215m2=430L/d。

本次事故工况下的污染源强按直接排放未处理水质浓度计算，污染浓度为COD 2691mg/L、氨氮85mg/L，则事故工况下源强如下表所示。

表3.4-19  调节池及事故池泄漏源强

| 渗漏面积（m2） | 渗漏强度（L/m2·d） | 渗漏量（L/d） | 污染物 | 浓度（mg/L） | 污染物质量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | 2 | 430 | COD | 2691 | 1.16 |
|  |  |  | 氨氮 | 85 | 0.037 |

3.5 非正常工况（急宰）

本项目单独设置1条病体线，独立于牛、羊屠宰生产线，用于患一般传染病和普通疾病的生牲畜送急宰间迅速宰杀，急宰间生牲畜宰杀后按规定可食用的送屠宰车间处理，不可食用的由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处置。

项目进行急宰后，对急宰车间设备、用具及人员全面进行消毒杀菌，确保病症不会传播。若发现并确认患有国家规定病害的活牲畜、病死牲畜和死因不明的牲畜由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处置。当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，就地扑灭，确保人畜的安全。急宰间应按一般防渗区采取防渗措施。基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。

3.6清洁生产分析

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品。清洁生产往往通过提高利用效率来实现，可以帮助企业降低生产成本，从源头削减污染物排放，使污染物产生量最小化，减轻末端处理负担，降低建设项目的环境风险。

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》，清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。目前尚未发布屠宰行业清洁生产标准及相应的指标体系，因此，本次评价采用定量、定性相结合的方法，对原辅材料和产品的清洁性、生产工艺技术、综合能耗指标、污染物排放量的清洁生产水平进行分析评述。

1、原料及产品的清洁性分析

本项目的屠宰牛、羊来自周边养殖场，饲养规范，其所饲养的牛、羊都是按照农业部有关“无公害食品—牛、羊肉”的饲养标准饲养，并经当地动物防疫监督机构检验合格，符合清洁生产要求。本项目的主要产品为牛羊肉，其产品卫生、营养价值高，均不会直接对环境造成污染，属清洁无害产品。严格按照生产工艺规程进行操作，提高产品的质量。

2、生产工艺及装备要求

屠宰加工技术的先进程度主要依赖于采用的生产工艺、技术设备水平、机械化程度和人员的操作技能等，本项目关键生产工序引进了具有国内先进水平的生产装置及辅助设备相配套（详见表3-1-2），以保证达到预期的生产规模和目的。

3、资源能源利用指标

（1）节约水资源措施分析

本工程为牛、羊屠宰，牛、羊屠宰阶段可以分为屠宰及清洗工段。本项目待宰圈牛、羊粪便先采用干清粪工艺，可减少用水量；屠宰工段采用流水线作业宰杀技术，可减少废水的产生量；清洗工段采用节水工艺，并把牛、羊内脏分类收集，分类清洗，减少反复冲洗用水。本项目运行后全年总用水量约为293.775t/d，91070.3t/a。屠宰废水、生活污水、车辆冲洗水废水产生量为72856.2t/a，屠宰废水、车辆冲洗水排入厂区自建污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”工艺，处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准后，与生活污水经市政污水管网排入双鸭山市畅源排水有限公司处理，达标后排入安邦河。

（2）资源能源利用综合分析

工程资源能源合理利用及废物回收主要体现在选用节能设备，对设备及管道进行保温处理，减少热冷损失；资源能源指标定量使用，并建立奖惩制度；厂区总平面布置顺畅合理，节约资源能源消耗；建筑工程设计中，如门、窗、墙板、屋顶材料等选用节能产品；加强管理措施。电网覆盖该建设场地，供电方便，完全能够满足基建工程的电力需要。

4、污染物产排指标

（1）本项目屠宰过程中排水量约为71021t/a（229.1t/d），COD产生量为192.98t/a，氨氮产生量为6.11t/a，总氮产生量为13.98t/a，总磷产生量为1.30t/a。本项目屠宰废水COD产生浓度为2717mg/L，氨氮产生浓度为86mg/L，总氮产生浓度为197mg/L，总磷产生浓度为18mg/L。SS、BOD5及动植物油浓度参照《屠宰及肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中所建议的废水水质，BOD51000mg/L、SS1000mg/L、动植物油200mg/L、pH6.5~7.5（无量纲）、大肠菌群数取值参考《环境工程技术手册废水污染控制技术手册》中国内大型肉类联合加工企业生产废水水质大肠菌群数平均值3.83×105MPN/L。运送牛羊车辆清洗废水产生量为4m3/d、1240m3/a。该项目车辆冲洗废水含有少量粪便，因此确定车辆冲洗废水主要污染物为COD1200mg/L、BOD5500mg/L、SS550mg/L、NH3-N55mg/L。本项目职工人数为30人，年工作310d，排水量按用水量的80%计，则生活污水量为1.92m3/d，595.2t/a。COD浓度为300mg/L，氨氮浓度为30mg/L。

本项目生产废水经自建污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准后同生活污水经污水管网排入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排入安邦河。

（2）急宰间、隔离间、固体废物暂存间产生的恶臭采用微负压集中收集后，通过活性炭净化装置处理，处理后经15m高的排气筒（DA001）排放；屠宰车间产生的恶臭采用微负压集中收集后，通过活性炭净化装置处理，处理后经15m高的排气筒（DA001）排放；污水处理站产生的恶臭采用微负压集中收集后，通过活性炭净化装置处理，处理后经15m高的排气筒（DA002）排放。

待宰圈、隔离圈及时清理粪便及尿液，定期冲洗待地面，日产日清并定期喷洒除臭剂；屠宰车间及时清运屠宰废物，增加清洗车间地面频次；污水处理站产生恶臭区域加盖，定期喷洒除臭剂，减少恶臭源的散发；固废暂存间内废物暂存于加盖的转运桶，正常情况下为密封，仅输送生产废物时，将转运桶送至运输车上，并置换清理干净的转运桶，产生的恶臭较小。采取以上措施后厂区恶臭气体可达标排放；

（3）本项目生产过程产生固废均得到合理处置，达到零排放。

本项目最大限度削减了污染物的产生量，清洁生产水平与国内同行业先进水平相当。

- 废物回收利用

项目的废物主要有废水、废气和固体废弃物。根据废物的性质尽可能采用综合利用措施，经分析本次可以采取的废物综合利用措施如下：

本项目运营期产生的固体废物为一般固体废物及危险废物，一般固体废物主要包括检疫不合格品、病死牛羊、粪便、边角料、胃容物及肠内物、污泥（含栅渣）、隔油池废油脂、废包装以及生活垃圾；危险废物主要为检疫废物、废活性炭、在线监测废液、废润滑油及含油抹布、劳保手套。

牛、羊粪、边角料、胃容物及肠内物分类收集，分别储存在固废暂存间内加盖的转运桶内，牛羊粪便及边角料富含有机质、氮、磷、钾及多种微量元素，边角料、胃容物及肠内物纤维含量高、杂质多，以上均可外售作为优质的有机肥原料；生活垃圾分类收集于专用垃圾桶后，由市政环卫部门统一清运；脱水污泥（含栅渣）送至有能力处置单位进行处理；检疫不合格品、病死牛羊，集中收集至固体废物暂存点冷藏箱内，当天由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处置，处置方式需符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）。该公司主营生物科学技术研究服务，畜禽养殖废弃物无害化利用，畜禽尸体处理服务，病死畜禽收集暂存转运服务等。本项目无害化处置一坨可行。协议见附件5；废包装集中收集，定期外售综合利用。废活性炭、检疫废物、废润滑油分别集中收集，定期由有资质的单位处置；含油抹布、劳保手套集中收集，定期由有资质的单位处置。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，不会对环境产生有害影响。

6、清洁生产管理措施

①制定利于清洁生产的管理制度和岗位操作章程。

②制定专门管理制度好可持续清洁生产计划。

③对员工进行严格岗前培训，树立其清洁生产意识。

7、清洁生产结论

综上所述，拟建项目符合当前相关产业清洁生产的要求，项目生产工艺与装备水平、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物处理与综合利用指标和环境管理要求等方面均可达到国内先进水平，满足清洁生产要求。

4环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状调查与评价

4.1.1 地理位置

双鸭山市位于中国黑龙江省东北部，地处完达山北麓、三江平原南缘，东隔乌苏里江与俄罗斯相望，介于东经130°38′57″～134°20′20″，北纬45°47′08″～47°34′28″，境内平原宽广，丘陵起伏，群山绵延， 是黑龙江省重要的煤炭、电力、化工、钢铁和粮食生产基地，被誉为“黑土湿地之都、绿色生态之城”。

本项目位于双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，项目地理位置图见附图1。

4.1.2 地形地貌

双鸭山市地处完达山脉北麓的低山丘陵区，属古老山地，坡度平缓、山头低矮，山上泥土肥厚，生长着阔叶和针阙叶混交林。境内地势西南高、东北低，平均海拔450米。市境南部为山地，西南部海拔高度在500至600米左右，只有七星砬子和十二道坝南山分别高达852米和755米，切割深度在200至400米之间，属低山区。随山地走向成西东、南北山谷共45条，较大的山谷4条。市区的北部为丘陵地带，地面波状起伏，独立小山较多，海拔高度除双鸭山406米、大山426米外，其它均在200至300米左右，切割深度多在数十米至百米不等，北部最低海拔高度108米，成东西长形地带。山脉主要分布在市区南部，全市共有大小山头101个，主要展布在北、南、东北和西北方向，均属完达山脉分水岗南北延伸的支脉。有5条河流蜿蜒其间，大体为八山半水、一丹半田。

4.1.3 气候、气象

双鸭山市地处北半球中高纬度地区，属湿润寒温带大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，常受西伯利亚寒流影响，夏季短促而温暖，春秋两季气候多变，且昼夜温差较大，春季回暖快而多风、干旱，秋季时有暴雨霜冻。

项目采用的是双鸭山气象站（50884）资料，该气象站地理坐标为东经131.15度，北纬46.66度，海拔高度175.3m，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2005-2024年气象数据统计分析。

表4.1-1  双鸭山气象站常规气象项目统计（2005-2024年）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 5.1 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 34.3 | 2010.6.26 | 37.2 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -26.8 | 2010.0.13 | -30.2 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 992.0 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 8.1 | / | / |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 61.8 | / | / |
| 多年平均年降雨量（mm） |  | 604.0 | / | / |
| 多年平均最大日降雨量（mm） |  | 64.5 | 2012.9.18 | 64.5 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | / | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 23.6 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 1.1 | / | / |
|  | 多年平均大风日数（d） | 7.1 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s） |  | 19.3 | 2017.10.1 | 27.9 |
| 多年平均风速（m/s） |  | 1.8 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率（%） |  | SW/14.55 | / | / |

（1）主导风向

根据双鸭山市（2005-2024年）的风向频率变化统计结果可知，主要风向夹角为SSW（11.57%）、SW（14.55%）、WSW（14.33%），其中SW风频最大。

表4.1-2（1）双鸭山市（2005-2024年）风向频率表（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 4.46 | 3.547 | 4.08 | 2.54 | 2.015 | 1.47 | 2.23 | 3.505 | 9.275 | 11.565 | 14.55 | 14.33 | 9.02 | 4.65 | 4.27 | 3.17 | 5.105 |

表4.1-2（2）双鸭山市（2005-2024年）各月风向频率表（%）

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | 3 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 13.1 | 13.5 | 17 | 15.2 | 9.6 | 5.1 | 3.8 | 3 | 4.3 |
| 2 | 4.5 | 3 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 8.7 | 11.2 | 15.5 | 15.6 | 12.9 | 5.7 | 5.9 | 3.5 | 3.7 |
| 3 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 1 | 1.6 | 2.7 | 6.4 | 9.1 | 14 | 14.1 | 11.6 | 7 | 6.5 | 4.3 | 4.8 |
| 4 | 5 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 7.6 | 10.3 | 12.6 | 13.6 | 9.1 | 6.2 | 5.9 | 4.9 | 3.9 |
| 5 | 4.8 | 3.9 | 6.1 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 4 | 5 | 9.1 | 11 | 14.3 | 11.6 | 6 | 3.1 | 4 | 3.2 | 4.1 |
| 6 | 4.4 | 4.3 | 7 | 4.9 | 4 | 2.7 | 5.2 | 5.1 | 9.8 | 11.3 | 12.2 | 10.6 | 5.7 | 2 | 2.4 | 2.6 | 7 |
| 7 | 3.3 | 4 | 5 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 11.3 | 11.8 | 13.2 | 10.6 | 4.7 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 7.6 |
| 8 | 3.9 | 4.5 | 6.5 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 8.5 | 10.1 | 13.7 | 14 | 6.2 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 8.1 |
| 9 | 4 | 2.4 | 3.3 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 10.8 | 13.9 | 16.2 | 14.8 | 7.7 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 5.6 |
| 10 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 8.8 | 12.2 | 16.7 | 17.4 | 10.6 | 6.4 | 4.6 | 3.1 | 3.8 |
| 11 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 7.8 | 10.1 | 14.5 | 17.2 | 13.2 | 5.6 | 5.2 | 3.5 | 4.7 |
| 12 | 4.1 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 2.5 | 9.7 | 12.3 | 16.7 | 18.5 | 11.6 | 5 | 3.3 | 2.4 | 4.1 |

注：3、4、5月为春季，6、7、8月为夏季，9、10为秋季，11、12、1、2为冬季

图4.1-1  双鸭山市（2005-2024年）20年风频玫瑰图

（2）2024年气象

①温度

双鸭山市2024年平均气温月变化情况见下表，年平均气温月变化曲线见下图。从年平均气温月变化资料中可以看出该地区7月份平均气温最高（28.07ºC），1月份气温平均最低（-15.49ºC）。

表4.1-3  双鸭山市2024年各月平均气温统计表（℃）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -15.49 | -9.62 | -2.52 | 10.54 | 13.65 | 17.40 | 23.26 | 22.77 | 16.00 | 8.26 | -2.80 | -12.99 |

图4-1-2  年平均温度的月变化图

②风速

双鸭山市2024年平均风速随月份的变化情况分别见下表，月平均风速变化曲线见下图。

表4.1-4  双鸭山市2024年年平均风速的月变化（m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.74 | 2.07 | 2.03 | 2.32 | 1.96 | 1.50 | 1.46 | 1.43 | 2.01 | 2.19 | 1.75 | 2.19 |

图4-1-3  年平均风速的月变化图

双鸭山市2024年季小时平均风速的日变化情况见下表，季小时平均风速的日变化曲线见下图。

图4-1-4  季小时平均风速的日变化图

③风向风频

2024年每月、各季及长期平均各向风频变化情况见下表，全年及四季风频玫瑰见下图。

表4.1-5  双鸭山市2024年季小时平均风速的日变化情况

| 小时（h） 风速（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.73 | 1.70 | 1.86 | 1.83 | 1.89 | 1.97 | 1.98 | 2.21 | 2.38 | 2.55 | 2.63 | 2.69 |
| 夏季 | 1.26 | 1.30 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.39 | 1.48 | 1.55 | 1.63 | 1.68 | 1.81 | 1.81 |
| 秋季 | 1.74 | 1.75 | 1.86 | 1.79 | 1.92 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.44 | 2.45 | 2.45 |
| 冬季 | 1.76 | 1.76 | 1.89 | 1.85 | 1.86 | 1.93 | 1.89 | 2.00 | 2.02 | 2.21 | 2.44 | 2.56 |
| 小时（h） 风速（m/s） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.65 | 2.73 | 2.64 | 2.47 | 2.29 | 1.92 | 1.80 | 1.71 | 1.76 | 1.67 | 1.72 | 1.69 |
| 夏季 | 1.84 | 1.80 | 1.76 | 1.61 | 1.48 | 1.30 | 1.14 | 1.15 | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 1.25 |
| 秋季 | 2.48 | 2.33 | 2.30 | 2.09 | 1.72 | 1.68 | 1.70 | 1.82 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.75 |
| 冬季 | 2.53 | 2.39 | 2.21 | 2.05 | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.85 | 1.77 | 1.74 |

④主导风向

双鸭山市2024年主要风向夹角为SSW（13.2%）、SW（13.7%）、WSW（13.6%），风频之和为40.5%＞30%，因此，该区域2024年主导风向为WSW-SW-SSW。

表4.1-6  双鸭山市2024年各月平均风频的月变化

| 风向频率% | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 6.72 | 5.91 | 4.84 | 1.88 | 0.00 | 0.67 | 0.54 | 2.82 | 15.32 | 14.92 | 16.94 | 6.32 | 7.80 | 5.78 | 5.51 | 4.03 | 0.00 |
| 2月 | 5.89 | 3.59 | 3.16 | 1.29 | 1.15 | 1.72 | 1.87 | 4.60 | 17.82 | 15.52 | 16.95 | 10.06 | 6.61 | 4.60 | 2.73 | 2.30 | 0.14 |
| 3月 | 3.90 | 3.09 | 4.03 | 1.34 | 1.08 | 2.02 | 1.21 | 4.17 | 8.47 | 12.37 | 16.94 | 16.40 | 10.35 | 5.24 | 5.65 | 3.36 | 0.40 |
| 4月 | 0.97 | 1.67 | 2.36 | 1.94 | 2.36 | 1.39 | 2.78 | 5.42 | 9.44 | 17.92 | 14.86 | 14.72 | 8.33 | 8.19 | 5.42 | 1.94 | 0.28 |
| 5月 | 3.63 | 7.12 | 10.22 | 4.84 | 1.48 | 1.21 | 2.02 | 2.96 | 12.90 | 12.77 | 13.31 | 11.96 | 5.78 | 4.03 | 3.36 | 2.02 | 0.40 |
| 6月 | 7.36 | 10.56 | 16.81 | 5.69 | 2.78 | 1.81 | 1.39 | 1.81 | 13.19 | 11.11 | 10.83 | 7.78 | 2.78 | 1.81 | 1.25 | 1.94 | 1.11 |
| 7月 | 5.24 | 6.59 | 7.39 | 3.23 | 2.02 | 1.75 | 3.36 | 5.65 | 18.01 | 14.92 | 10.35 | 7.26 | 3.09 | 2.82 | 4.70 | 2.96 | 0.67 |
| 8月 | 6.32 | 8.06 | 9.27 | 1.21 | 0.94 | 2.55 | 2.55 | 4.57 | 12.23 | 13.58 | 8.87 | 10.62 | 4.70 | 3.49 | 5.24 | 4.17 | 1.61 |
| 9月 | 2.64 | 2.50 | 1.67 | 0.97 | 0.42 | 0.83 | 1.11 | 5.83 | 19.03 | 17.78 | 16.81 | 16.81 | 5.14 | 3.33 | 2.64 | 2.36 | 0.14 |
| 10月 | 2.82 | 2.42 | 1.08 | 0.27 | 1.34 | 0.67 | 1.08 | 5.51 | 19.22 | 17.07 | 17.20 | 13.58 | 7.26 | 4.17 | 3.63 | 2.55 | 0.13 |
| 11月 | 3.89 | 1.94 | 5.14 | 1.81 | 0.69 | 2.92 | 3.47 | 2.50 | 10.42 | 14.17 | 17.50 | 8.47 | 6.67 | 9.03 | 6.39 | 4.58 | 0.42 |
| 12月 | 1.21 | 0.54 | 1.34 | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 1.08 | 3.36 | 18.28 | 11.56 | 15.99 | 19.89 | 15.05 | 6.18 | 2.96 | 1.48 | 0.27 |

表4.1-7  双鸭山市2024年均风频的季变化及年均风频

| 风向频率% | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.85 | 3.99 | 5.57 | 2.72 | 1.63 | 1.54 | 1.99 | 4.17 | 10.28 | 14.31 | 15.04 | 14.36 | 8.15 | 5.80 | 4.80 | 2.45 | 0.36 |
| 夏季 | 6.30 | 8.38 | 11.10 | 3.35 | 1.90 | 2.04 | 2.45 | 4.03 | 14.49 | 13.22 | 10.01 | 8.56 | 3.53 | 2.72 | 3.76 | 3.03 | 1.13 |
| 秋季 | 3.11 | 2.29 | 2.61 | 1.01 | 0.82 | 1.47 | 1.88 | 4.62 | 16.25 | 16.35 | 17.17 | 12.96 | 6.36 | 5.49 | 4.21 | 3.16 | 0.23 |
| 冬季 | 4.58 | 3.34 | 3.11 | 1.05 | 0.46 | 0.96 | 1.14 | 3.57 | 17.12 | 13.97 | 16.62 | 12.13 | 9.89 | 5.54 | 3.75 | 2.61 | 0.14 |
| 全年 | 4.21 | 4.51 | 5.61 | 2.04 | 1.21 | 1.50 | 1.87 | 4.10 | 14.53 | 14.46 | 14.70 | 12.00 | 6.98 | 4.88 | 4.13 | 2.81 | 0.47 |

图4.1-5  双鸭山市2024年全年及四季风频玫瑰图

4.1.4 水文地质

双鸭山市境内有大小河流百条，大都属于老龄期河道，河床窄小，无自然湖泊，主要河流有安邦河、二道河、小黄河、（外）七星河、挠力河。安邦河属松花江水系，由南向北注入松花江；二道河、小黄河、七星河、挠力河属于乌苏里江水系，由西向东流入乌苏里江。

安邦河是松花江下游右岸一级支流，属季节性河流。发源于完达山余脉，七星砬子东分水岭北麓，自南向北流经双鸭山市、集贤县福利镇至桦川县境内，由桦川县新河宫汇入松花江。干流全长167km，主要支流有马蹄河、柳树河、小安邦河、哈达密河4条。安邦河干流福利镇以上为山丘区河流，属完达山北麓之低山丘陵区，大部分为森林植被；在福利镇以下进入平原区，主要是山前平原及松花江滩地，大部分被开垦为耕地，地势平缓，自然河道衰老，河道窄浅，无明显河槽，形成无尾河，汛期常洪水泛滥。80年代后进行了大规模整治，开挖新河，就近流入松花江，两岸筑堤，成为灌溉河流。安邦河流域总面积原为2755km2，经治理后集水面积变为1679km2，福利屯水文站以上山丘集水面积547km2。安邦河干流中上游段经由定国山水库、双鸭山岭东区、尖山区过滚兔岭进入集贤县境内的福利镇，主河道长约20km，双鸭山市以上控制面积为455km2。

挠力河：发源于南部完达山分水岭一带，即宝清县与虎林市交界处。是流经区内的主要河流，由上游的大生河、宝密河等河流汇集而成，流入龙头桥水库，龙头桥水库下游即挠力河，开始流经本区，进入平原后迂回曲折，河床浅平，于东北方向流入乌苏里江。多年平均流量20m3/s左右，最大洪峰流量130m3/s，冬季有数月结冰断流，一般在五月冰雪融化期和七月雨季流量较大，出现波峰。十一月至翌年五月份为结冻期。

挠力河西侧支流有大梨树河、宝石河等，由西北向东南流，后又转为向东北流汇入挠力河。东侧支流有柳毛河，神经憋河，小索伦河、大索伦河、蛤蟆通河等，由南向北流入挠力河。

七星河：七星河为挠力河左岸一级支流，位于黑龙江省东部。发源于完达山脉北侧之七星砬子山，全长259.89km，其中双鸭山双鸭山林业局长度62km，宝清县长度152.31km，五九七农场长度45km，流域面积3985km2，流经宝清县、双鸭山市、友谊县、富锦市四市县交界，在大王家附近注入挠力河。河口处地理坐标为东经132°39′49.03″，北纬46°44′29.40″。七星河流域内水系发达，从上游到下游依次有小马蹄河、大马蹄河、金沙河等较大的支流汇入。七星河宝清县段流域普遍为低山丘陵区，流域高程范围57～282m，河道平均坡度在3/1000以下。七星河河流域内土壤肥沃，沿河两岸的滩地被农民开垦为农田，现状主河槽窄而深，宽约6～29m，边坡系数大多小于1.5，主河槽蜿蜒曲折。

本项目位于双鸭山市岭东区，南部为丘陵地貌，北部为低平原区。区内低平原区及台地区历史时期沉积了一定厚度的第四系松散层，岩性由全新统（Q4）亚粘土、砂、砂砾石与上更新统别拉洪河组（Q3b）亚粘土、粘土、砂、砂砾石及中更新统浓浆组（Q2n）亚粘土、含粘土砂及砂组成，各时代沉积的砂、砂砾石层均为良好的含水层，亚粘土层及粘土层多为隔水层，但由于山前台地区亚粘土发育微孔隙裂隙，赋存地下水，为弱含水层。整个区内基岩近地表发育风化裂隙，花岗岩岩层风化带厚度为30-60m，白垩系碎屑岩风化带厚度为70-80m，风化带中节理裂隙发育且无填充物，具有随着深度的增加富水性减弱的特征，赋存风化裂隙水，为本区重要的含水岩层。基岩风化带以下岩石完整性较好，裂隙发育极少且多为闭合裂隙，与上覆含水层水量交换微弱，构成该区风化裂隙含水层的底板，属隔水层。本区水文地质情况分述如下：

1、含水层

（1）第四系松散岩类孔隙水

①低平原区第四系砂砾石层孔隙水

a.水量丰富区（降深为5m，涌水量1000-5000m3/d）

其含水层由第四系全新统及第四系上更新统砂、砂砾石组成，多具承压性，局部为潜水，渗透系数为12.10-13.68m/d，含水层厚度为25-70m，由南向北、由东向西逐渐变厚，富水性也逐渐增大，地下水水位埋深一般为0.3-2.0m，局部大于2.0m。推算单井涌水量为1000-5000m3/d，水量丰富。地下水化学类型为HCO3-Ca·Mg型，矿化度一般小于1g/L，为低矿化度淡水。

b.水量中等区（降深为5m，涌水量100-1000m3/d）

其含水层由第四系全新统及第四系上更新统砂、砂砾石组成，多具承压性，局部为潜水，渗透系数为12.84-27.40m/d，含水层厚度为1.5-8m，由南向北、由东向西逐渐变厚，富水性也逐渐增大，地下水水位埋深1.5-10m。推算单井涌水量为100-1000m3/d，水量中等。地下水化学类型为HCO3-Ca·Mg型，矿化度一般小于1g/L，为低矿化度淡水。

②台地第四系亚粘土微孔隙裂隙水

分布于区内丘陵向平原过渡的山前台地区，含水层岩性为亚粘土或含粘土砂，厚度为10m-20m，根据经验值确定其渗透系数为0.1-0.25m/d，地下水水位埋深0.2-10m。该弱含水层的空间主要是亚粘土的柱状微裂隙或微孔隙。含水层接受补给能力弱，径流条件不好，属潜水，水量贫乏，推算单井涌水量小于100m3/d。地下水化学类型为HCO3-Ca·Mg型，矿化度一般小于1g/L，为低矿化度淡水。

（2）基岩裂隙水

①白垩系碎屑岩风化裂隙承压水

大范围分布于评价区北部，掩埋于第四系地层之下，含水岩组为一套陆相含煤地层，主要由砂岩、泥岩、煤层等组成，层状构造，随着埋藏深度的增加，地下水交替缓慢，水中矿物发生沉淀，岩石孔隙受到充填，透水性随深度增加不断变弱，该含水层厚度为70-80m，与上覆第四系松散岩类孔隙含水层中间有稳定厚度的粘土层相隔、水力联系微弱，具承压性，根据集贤煤矿资料，确定该含水层渗透系数为0.6-2.3m/d，水量贫乏-中等。

②花岗岩风化网状裂隙水

分布于评价区南部山前台地和丘陵地区，其中山前台地区上覆厚约15-60m亚粘土层，具承压性；丘陵区亚粘土分布不连续，且厚度较小，约1m左右，局部基岩裸露，地下水类型为潜水。该岩层在风化剥蚀作用下，风化裂隙发育，为大气降水的渗入和汇集创造了必要条件，形成了本区的基岩风化裂隙水。该含水层厚度为30-50m，富水性弱，分布不均一，地下水水位埋深20m左右，并由地势高向地势低处逐步变浅。该含水层渗透系数为0.1-3.0m/d，推算单井涌水量小于100m3/d，富水性贫乏。地下水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg型水，矿化度一般小于0.1g/L。

2、隔水层特征

（1）第四系亚粘土、粘土隔水层

第四系全新统亚粘土层及上更新统别拉洪河组地层亚粘土层分布于广大平原区的地表，厚度为1-3m。上更新统别拉洪河组地层中部穿插有数条带状及透镜体状的亚粘土及粘土层，厚度一般小于15m。中更新统浓江组粘土层分布于低平原区及台地区的底部，厚度为10-30m。根据经验值确定粘土层渗透系数为1×10-6-1×10-8cm/s，亚粘土层渗透系数为1×10-5-1×10-6cm/s，均为隔水层。

（2）完整基岩隔水层

完整基岩伏于风化带底部，构成了全区基岩风化裂隙含水层底板，岩性主要为花岗岩及白垩系猴石沟组砂岩，厚度可达数百米，根据经验值确定完整岩石的渗透系数一般为2×10-7cm/s，为隔水层。

3、地下水补给、径流及排泄条件

区内低平原地带第四纪以来沉积了一定厚度以砂和砂砾石为主的第四系松散物质，构成了平坦地表，储水条件较好，给雨水的就地渗入和地下水的集聚创造了有利条件，该区主要接受大气降水入渗和地下水侧向径流补给，同时洪水期安邦河河水位上涨，河水补给沿岸的潜水层，受地形地貌及人为的影响，地下水整体流向为由南至北，多以径流的形式排泄于区外，由于该区地下水埋深较浅，蒸发排泄也是其重要的形式之一，另外枯水期向河流的排泄、人为的开发利用及越流排泄于相邻的含水层亦为其排泄途径。

台地亚粘土发育微孔隙裂隙，大气降水为其唯一的补给来源，受地形地貌的影响，地下水由南向北运移，排泄于下游低平原松散岩类孔隙水，由于该区地下水水位埋深浅，且径流缓慢，该含水层潜水蒸发排泄作用剧烈。

4、地下水动态特征

本区气候冬季漫长严寒，夏季短热且多雨，季节变化明显，降水多集中于6、7、8月份，分布不平衡，所以在雨季时，地下水能得到充分的补给，地下水动态随季节变化而变化。气候的另一个特征是：季节性冻土分布广泛，冻土厚1-2m，冻结时间开始于11月，翌年4-5月份才全部溶化，但地表积雪溶化较早，因而冻土层起到隔水作用，所以溶化的雪水大部分蒸发到大气中或形成地表径流，对地下水的补给意义不大，季节性冻土的存在对地下水动态影响较大。

地下水动态受季节影响较大，地下水水位最低值出现在4-5月，8-9月水位达到最高值。地下水位动态呈现季节性变化规律，每年4-5月地表蒸发量开始增强而降水量依然较小，季节性冻土层开始融化，地下水尚未得到降水和溶化雪水的有效补给，水位较低；此后，随降雨量增加，渗入补给量随之加大，地下水水位开始普遍上升，并随着降水量增大，地下水水位上升速度加快，8-9月达到峰值；从9月底开始，降水量不断减少，地下水水位开始缓慢下降，11月地表开始冻结，到翌年4-5月份冻土完全融化前，地下水都处于下降状态。

本项目

图4.1-6  黑龙江省水文地质图

4.1.6土壤

评价区域内的土壤主要以暗棕壤为主，暗棕壤是在温带湿润季风气候和针阔混交林下发育形成的，剖面构型为O-AB-Bt-C，表层腐殖质积聚，全剖面呈中至微酸性反应，盐基饱和度60~80%，剖面中部粘粒和铁锰含量均高于其上下两层的淋溶土。草甸暗棕壤主要分布与平缓的地形上，多为坡脚或河谷阶地。植被多为次生阔叶林或疏林草甸植被。表层为富含腐殖质的暗灰色粘壤土，略有团粒结构。表层以下为AB层，呈灰棕或灰色，团块结构，在向下为棕黄色的B层，在此层中常出现有铁锈、铁锰结核或灰色条纹，具有草甸过程的特征。腐殖质层较厚，有机质含量较高，呈微酸性反应，盐基饱和度较高，铁的还原淋溶较强，但粘粒移动弱，粘粒在剖面中分化不明显。

温带湿润气候条件下树木郁闭，湿润，降水量大，集中于夏季，土壤中产生了强烈的淋溶过程，致使暗棕色森林土成弱酸性反应，并含有一定量的活性铝。季节性冻层的存在削弱了暗棕色森林土的淋溶过程，因被淋洗灰分元素受到冻层的阻留。由于冻结，土壤溶液中的硅酸脱水析出，淀附于全土层内，致使整个土壤剖面均有硅酸粉末附着于土壤结构表面，于后成为灰棕色。

暗棕壤具有良好的土壤物理性状，为林木或作物的生长奠定了优越的土壤环境条件。暗棕壤的腐殖质层因土壤生物积累作用强，有机质含量高，具有良好的团粒结构，其容重值一般小于1g/cm3。暗棕壤形成特点主要表现为弱酸性腐殖质累积和轻度淋溶、粘化过程。评价区域内针阔混交林组成复杂，地被物生长茂盛，森林每年有大量的凋落物，其中所含各种养料元素经微生物分解后补充到土壤中，林下的草本植物有庞大的根系，有机质解过程较快，土壤积累了大量的腐殖质，因此暗棕壤具有较高的肥力。

4.1.5自然资源

双鸭山市先后发现各类矿产50余种，查明矿产资源的有12种，各类矿床69处，矿点、矿化点223处。查明矿产资源的12种矿产分为四大类，既能源矿产、金属矿产、非金属矿产、水汽矿产。双鸭山市哺乳动物主要有东北虎、蝙蝠、黑熊、马鹿、梅花鹿、狍子、狐狸、豹、猞猁、野猪、獾、水獭等。其中多数为国家和省列为禁猎的保护动物。双鸭山市森林覆盖率40%。地方林业系统共有23个国有林场，截至2015年年底，森林面积26.37万公顷，活立木总蓄积量1761.53万立方米。

4.2 环境质量现状调查与评价

4.2.1 环境空气质量现状评价

4.2.1.1 环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或者环境质量报告中的数据或结论。本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，因此本次环境质量达标区域判定选择双鸭山市的环境空气质量现状数据。

根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》中双鸭山市区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。2024年，双鸭山市区监测天数为366天，达标天数为352天。本年空气质量一级优236天，二级良116天，三级轻度污染10天，四至六级中度、重度、严重污染4天，优良率96.17%。

其中PM2.5年平均浓度值为27μg/m3、PM10年平均浓度值为43μg/m3、SO2年平均浓度值为11μg/m3、NO2年平均浓度值为15μg/m3、CO24小时月平均浓度值为0.48mg/m3，平均浓度第95百分位数为0.9mg/m3、O3－8h月平均浓度值为74.87μg/m3，平均浓度第90百分位数为105μg/m3。

表4.2-1 区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 (μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 11 | 60 | 18.3% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 40 | 37.5% | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 43 | 70 | 61.4% | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 27 | 35 | 77.1% | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 480 | 4000 | 12.0% | 达标 |
| O3 | 第90百分位数8h平均质量浓度 | 105 | 160 | 65.6% | 达标 |

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）判定，2024年双鸭山市为环境空气质量达标区，因此本项目所在区域环境空气质量达标。

4.2.1.2 补充监测

本项目委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司对项目特征污染物TSP、NH3、H2S、臭气浓度进行了补充现状监测。具体情况如下：

1、监测布点及内容

环境空气现状监测设置2个监测点位，监测点位布设情况见表4.2-2及图4.2-1。

表4.2-2  环境空气补充监测点位基本信息表

| 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1#厂址 | 131.149018 | 46.557431 | 氨 | 2025.08.16-2025.08.22 | / | / |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |
|  |  |  | TSP |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |
| 2#下风向 | 131.153302 | 46.560667 | 氨 | 2025.08.16-2025.08.22 | NE | 350 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |
|  |  |  | TSP |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |

表4.2-3  气象数据表

| 采样日期 | 统计结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 气压(hPa) |
| 2025.08.16 | 多云 | 西北风 | 3.0 | 27 | 15 | 993.5 |
| 2025.08.17 | 晴 | 西北风 | 2.8 | 24 | 15 | 993.4 |
| 2025.08.18 | 多云 | 西南风 | 1.6 | 26 | 15 | 993.3 |
| 2025.08.19 | 多云 | 西南风 | 2.0 | 26 | 17 | 993.4 |
| 2025.08.20 | 晴 | 西北风 | 2.3 | 25 | 15 | 993.4 |
| 2025.08.21 | 多云 | 西北风 | 2.6 | 25 | 16 | 993.4 |
| 2025.08.22 | 多云 | 东风 | 2.1 | 19 | 16 | 993.6 |

图4.2-1  环境空气和声环境监测布点图

2、监测频次

监测时间为2025年8月16日-8月22日，监测频次见表4.2-4。

表4.2-4  监测频次一览表

| 监测项目 |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 1小时平均 | 连续监测7天，每小时连续采样45min |
| 硫化氢 |  |  |
| 臭气浓度 |  |  |
| TSP | 24小时平均 | 连续监测7天，每日连续采样至少24h |

3、监测技术方法

按照《大气环境监测方法标准》、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单等国家相关技术方法要求。

4、评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），监测结果统计分析要求以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占相应浓度标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。

4.2-5  监测数据统计结果  单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测点坐标/° |  | 污染物 | 评价指标 | 评价 标准 | 现状浓度 | 平均值中的最大值 | 最大占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 131.149018 | 46.557431 | 氨 | 1h平均 | 0.2 | 0.02-0.06 | / | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 0.01 | ND | / | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | / | ＜10 | / | / | 0 | / |
|  |  |  | TSP | 24h平均 | 0.3 | 0.082-0.089 | / | / | 0 | 达标 |
| 2# | 131.153302 | 46.560667 | 氨 | 1h平均 | 0.2 | 0.05-0.09 | / | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 0.01 | ND | / | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | / | ＜10 | / | / | 0 | / |
|  |  |  | TSP | 24h平均 | 0.3 | 0.088-0.093 | / | / | 0 | 达标 |
| 区域平均值 |  |  | 氨 | 1h平均 | 0.2 | 0.02-0.09 | 0.07 | 35 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 0.01 | ND | / | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | / | ＜10 | / | / | 0 | / |
|  |  |  | TSP | 24h平均 | 0.3 | 0.082-0.093 | 0.091 | 30 | 0 | 达标 |

*注：ND表示未检出，硫化氢的检出限为0.001mg/m3，臭气浓度检出限为10（无量纲）。

由上表分析可知，所在区域的氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求，TSP24h均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准浓度限值要求，臭气浓度未检出。

4.2.2 地表水环境质量现状评价

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》中的数据，双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，II~Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，II~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。安邦河段本项目位置水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，可达到水体功能区规划目标。

本项目所在区域

图4.2-2  黑龙江省地表水水质状况示意图

4.2.3 地下水环境质量现状评价

本项目地下水环境质量现状委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司进行监测。

1、监测因子

根据项目特点和可能对地下水的影响，结合评价区地下水水化学特征，确定如下监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、高锰酸盐指数（耗氧量）、氨氮、总硬度、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氯化物、铁、锰、总大肠菌群、挥发酚（类）、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、铅、氟化物、溶解性总固体、细菌总数、石油类、总磷、总氮、化学需氧量、生化需氧量等34项。

2、监测点位

根据2.3.3小节，本项目地下水环境评价等级为三级，本项目依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“8.3.3.3现状监测点的布设原则  三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1~2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个”进行布设地下水环境质量现状监测点。因此，本次地下水环境现状监测在评价范围内共布设6个地下水水位监测点和3个地下水水质监测点，分别分布于建设项目场地、上游及其下游，地下水环境质量现状监测点位见下表和图4-2-3。本项目所在地标高200米，含水层上覆稳定的亚粘土覆盖层，含水层由第四系全新统及第四系上更新统砂、砂砾石组成，多具承压性，局部为潜水，渗透系数为12.10-13.68m/d，含水层厚度为25-70m，由南向北、由东向西逐渐变厚，富水性也逐渐增大，地下水水位埋深一般为0.3-2.0m，局部大于2.0m。推算单井涌水量为1000-5000m3/d，水量丰富。

综上，本项目地下水环境质量现状监测点布设合理。

表4.2-6  地下水环境质量现状监测点位

| 编号 | 性质 | 监测点位置 | 井深（m） | 水位埋深（m） | 水位标高（m） | 井用途 | 所属含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □1# | 地下水水位、水质监测点W1 | 131.153724，46.555903 | 60 | 14 | 186 | 生产用水井 | 潜水层 |
| □2# | 地下水水位、水质监测点W2 | 131.148809，46.558674 | 52 | 15 | 185 | 生产用水井 | 潜水层 |
| □3# | 地下水水位、水质监测点W3 | 131.147145，46.562337 | 55 | 16 | 184 | 生活用水井 | 潜水层 |
| □4# | 地下水水位监测点W4 | 131.145347，46.569282 | 54 | 14 | 186 | 生活用水井 | 潜水层 |
| □5# | 地下水水位监测点W5 | 131.142155，46.571669 | 54 | 17 | 183 | 生活用水井 | 潜水层 |
| □6# | 地下水水位监测点W6 | 131.143581，46.574589 | 63 | 18 | 182 | 生活用水井 | 潜水层 |

图4-2-3  地下水监测点位示意图

3、监测时间与频次

监测频率为1天（2025年8月16日），详见监测报告。

4、监测分析方法

地下水的监测分析方法详见下表。

表4.2-7  地下水监测项目分析方法表

| 类别 | 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | Ca2+、Mg2+ 、K+、Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 |
|  | CO32-、HCO3- | 水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2002年）酸碱指示剂滴定法 |
|  | Cl-、SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42 -）的测定离子色谱法HJ 84-2016 |
|  | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法HJ 1147-2020 |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB 11892-89 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 10 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-87 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB 7493-87 |
|  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 4 |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定GB 11896-89 |
|  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89 |
|  | 总大 肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 5 |
|  | 挥发酚（类） | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009 |
|  | 砷、汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 |
|  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
|  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ488-2009 |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11 |
|  | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-89 |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 |
|  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | 细菌总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 4 |

5、监测结果统计与分析

地下水监测结果统计于下表。

表4.2-8  地下水监测结果统计表  单位：mg/L

| 检测项目 | 检测结果2025.08.16 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | □1#地下水水位、水质监测点W1 | □2#地下水水位、水质监测点W2 | □3#地下水水位、水质监测点W3 |  |
| K+ | 3.04 | 2.76 | 2.37 | mg/L |
| Na+ | 46.0 | 36.3 | 36.3 | mg/L |
| Ca2+ | 76.4 | 68.0 | 68.5 | mg/L |
| Mg2+ | 44.8 | 32.6 | 30.4 | mg/L |
| CO32- | 0 | 0 | 0 | mg/L |
| HCO3- | 109 | 100 | 136 | mg/L |
| Cl- | 191 | 160 | 133 | mg/L |
| SO42- | 104 | 92.3 | 84.5 | mg/L |
| pH值 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 无量纲 |
| 高锰酸盐指数 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | mg/L |
| 氨氮 | 0.406 | 0.486 | 0.469 | mg/L |
| 总硬度 | 386 | 414 | 430 | mg/L |
| 硝酸盐 （以N计） | 0.13 | 0.20 | 0.15 | mg/L |
| 亚硝酸盐 （以N计） | 0.003L | 0.003L | 0.003L | mg/L |
| 硫酸盐 | 105 | 93 | 84 | mg/L |
| 氯化物 | 192 | 160 | 132 | mg/L |
| 铁 | 2.71 | 2.35 | 2.76 | mg/L |
| 锰 | 2.10 | 2.43 | 2.14 | mg/L |
| 总大肠菌群 | 2L | 2L | 2L | MPN/100mL |
| 挥发酚（类） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | mg/L |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
| 氟化物 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | mg/L |
| 溶解性总固体 | 887 | 923 | 973 | mg/L |
| 细菌总数 | 36 | 32 | 28 | CFU/mL |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | mg/L |
| 总磷 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | mg/L |
| 总氮 | 1.39 | 1.24 | 1.02 | mg/L |
| 化学需氧量 | 4L | 4L | 4L | mg/L |
| 生化需氧量 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | mg/L |

6、地下水现状评价

（1）评价标准

根据评价区地下水水质状况和使用功能，地下水评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，具体指标的评价标准见下表。

表4.2-9  地下水质量标准表

| 项目 | I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5～8.5 |  |  | 5.5～6.5，8.5～9 | <5.5，>9 |
| 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.5 | >1.5 |
| 硝酸盐氮 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 |
| 挥发酚 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.50 | >1.50 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | >0.10 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 耗氧量（CODMn计） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 细菌总数 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |

（注：单位为mg/L，pH无量纲，总大肠菌群单位为MPNb/100mL，细菌总数单位为CFU/mL）

（2）评价模式

地下水现状评价采用标准指数法。标准指数计算结果大于1，表明该水质因子已经超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数法计算公式如下：

式中：Pi－第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci－第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi－第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数公式：

pH≤7时

pH＞7时

式中：PpH——pH的标准指数；

pH——pH监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

（3）评价结果及分析

根据监测数据和评价标准，按上述模式计算的结果见下表。

表4.2-10  地下水污染指数计算结果

| 评价因子 | 监测点位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| pH值（无量纲） | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
| 氨氮 | 0.81 | 0.97 | 0.94 |
| 硝酸盐氮 | 0.0065 | 0.10 | 0.0075 |
| 亚硝酸盐氮 | / | / | / |
| 挥发酚 | / | / | / |
| 氟化物 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| 汞 | / | / | / |
| 砷 | / | / | / |
| 铁 | 9.03 | 7.83 | 9.20 |
| 锰 | 21.0 | 24.3 | 21.4 |
| 铅 | / | / | / |
| 镉 | / | / | / |
| 氰化物 | / | / | / |
| 总硬度 | 0.86 | 0.92 | 0.96 |
| 硫酸盐 | 0.42 | 0.37 | 0.34 |
| 六价铬 | / | / | / |
| 氯化物 | 0.77 | 0.64 | 0.53 |
| 溶解性总固体 | 0.89 | 0.92 | 0.97 |
| 耗氧量（CODMn计） | 0.37 | 0.30 | 0.33 |
| 总大肠菌群 | / | / | / |
| 细菌总数 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |

（4）地下水化学类型

用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价，其主要作用有两点，一是查明地下水化学类型，二是查验检测结果的准确性。地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中7种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）。具体步骤如下：

将7种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，见下表。

表4.2-11  舒卡列夫分类图表

| 超过25%毫克当量的离子 | HCO3- | HCO3- SO42- | HCO3- SO42- Cl- | HCO3- Cl- | SO42- | SO42- Cl- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca2+-Mg2+ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg2+ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+-Ca2+ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+-Ca2+-Mg2+ | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+-Mg2+ | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na+ | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

离子毫克当量百分比计算结果见下表。

表4.2-12  离子毫克当量百分比计算结果

| 监测点 | 浓度 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | 总计 | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 总计 | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | mg/l | 3.04 | 46.0 | 76.4 | 44.8 | 170.24 | 0.00 | 109 | 191 | 104 | 404 | Cl⁻—Ca²⁺、Mg²⁺ |
|  | meq/l | 0.08 | 2.00 | 3.82 | 3.69 | 9.58 | 0.00 | 1.79 | 5.38 | 2.17 | 9.33 |  |
|  | meq% | 0.81 | 20.86 | 39.84 | 38.47 | 100.00 | 0.00 | 19.14 | 57.64 | 23.21 | 100.00 |  |
| 2# | mg/l | 2.76 | 36.33 | 68.0 | 32.6 | 139.69 | 0.00 | 100 | 160 | 92.3 | 352.3 | Cl⁻—Ca2+、Mg2+ |
|  | meq/l | 0.07 | 1.58 | 3.40 | 2.68 | 7.73 | 0.00 | 1.64 | 4.51 | 1.92 | 8.07 |  |
|  | meq% | 0.91 | 20.41 | 43.97 | 34.70 | 100.00 | 0.00 | 20.32 | 55.86 | 23.83 | 100.00 |  |
| 3# | mg/l | 2.37 | 36.3 | 68.5 | 30.4 | 137.57 | 0.00 | 136 | 133 | 84.5 | 353.5 | Cl⁻·HCO₃⁻—Ca²⁺、Mg²⁺ |
|  | meq/l | 0.06 | 1.58 | 3.43 | 2.50 | 7.57 | 0.00 | 2.23 | 3.75 | 1.76 | 7.74 |  |
|  | meq% | 0.80 | 20.86 | 45.26 | 33.07 | 100.00 | 0.00 | 28.82 | 48.43 | 22.75 | 100.00 |  |

按舒卡列夫分类，评价范围内地下水水化学类型为HCO3-—Ca2+、Mg2+型水及Cl⁻·HCO₃⁻—Ca²⁺、Mg²⁺型水。

（5）地下水现状评价结论

评价范围内地下水水化学类型为Cl⁻—Ca²⁺、Mg²⁺型水及Cl⁻·HCO₃⁻—Ca²⁺、Mg²⁺型水。由上表可知，地下水监测点水质整体较好，铁、锰超标为天然本底值超标，该现象初步判断为区域原生地质环境导致的本底值偏高所致。本项目将针对该情况，制定严格的分区防渗措施，防止项目运营对地下水水质造成叠加影响。除铁、锰外的地下水监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。其中本项目特征污染物生化需氧量、化学需氧量、总磷、石油类均未检出，氨氮现状浓度在0.406mg/L~0.486mg/L之间，总氮现状浓度在1.02mg/L~1.39mg/L之间，可用作本项目地下水本底值，日后与地下水例行监测数据对比，可判断本项目的运行对地下水是否产生污染。

4.2.4 声环境质量现状监测与评价

本次环评声环境质量现状评价委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司进行监测。

1、监测点位

根据本工程所处具体位置、厂区总平面布置、主要噪声源位置及周边环境状况，本次评价厂区围共布设5个监测点，具体位置见下表和图4.2-1。

表4.2-13  噪声监测布点一览表

| 测点编号 | 测点名称 | 测点位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 北侧厂界 | 厂界外1m处 |
| 2# | 东侧厂界 | 厂界外1m处 |
| 3# | 南侧厂界 | 厂界外1m处 |
| 4# | 西侧厂界 | 厂界外1m处 |
| 5# | 厂界西侧居民 | 居民区 |

2、监测时间和频率

2025年8月16日~17日进行，连续监测2天，昼夜各1次。

3、监测结果及评价

环境噪声监测结果见下表。

表4.2-14  环境噪声现状监测结果表        单位：dB(A)

| 序号 | 采样点位 | 检测结果（dB（A））2025.08.16 |  | 检测结果（dB（A））2025.08.17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| △1# | 厂界北侧 | 55 | 46 | 56 | 48 |
| △2# | 厂界东侧 | 53 | 46 | 54 | 45 |
| △3# | 厂界南侧 | 52 | 44 | 52 | 45 |
| △4# | 厂界西侧 | 54 | 47 | 54 | 47 |
| △5# | 厂界西侧居民 | 52 | 44 | 53 | 44 |

由监测数据可知，项目厂界各监测点位昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目西侧居民区敏感点噪声昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在地声环境质量良好。

4.3环境保护目标调查

4.3.1羊鼻山森林公园

羊鼻山森林公园位于双鸭山市岭东区西南，距市中心15千米，总面积为101.69平方公里。2002年被列为市级天然次生森林自然保护区，现为省级森林公园，是双鸭山市最具有代表性、典型性、自然性的生态森林旅游区之一。公园以大、小羊鼻山突兀地貌和美人湖、马蹄河等水域景观为特色，以天然次生林景观为主，形成崖险、峰翠、洞奇、石美的山岳景观。

羊鼻山森林公园位于本项目西侧，距离本项目最近距离约6.268km。本项目与羊鼻山森林公园位置关系见图4.2-4。

4.3.2青山国家森林公园

黑龙江青山国家森林公园位于黑龙江省双鸭山市岭东区，地理坐标为东经130°56′13″-132°0′28″、北纬46°7′37″-46°35′2″，距市区18公里，总面积28485公顷。始建于1985年，2002年被评为国家森林公园，现为国家AAAA级旅游景区。公园划分为青山旅游区、鸭嘴石景区和安邦河红松母树林三大区域。

地处完达山脉北坡，最高峰石佛山海拔680米，森林覆盖率达82%。属温带大陆性季风气候，年平均气温4.4℃，年降水量400毫米。园内山峰错落，泉溪纵横，设有九峰禅寺、星月湖、万米阳光浴场等景观设施，并拥有红松原始林和针阔混交林植被。

青山国家森林公园位于本项目西南侧，距离本项目最近距离约2.3km。本项目与青山国家森林公园位置关系见图4.2-4。

图例

：本项目

：青山国家森林公园

：羊鼻山森林公园

图4.2-4环境保护目标与本项目位置关系图

## 4.4区域污染源调查内容

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，项目东侧、南侧均为空地，北侧隔路为废弃平房，西侧隔路为金诺恒业机械制造有限公司。

4.4.1大气污染源调查

经调查，本项目与西侧金诺恒业机械制造有限公司直线距离50m，该企业经营范围包括机械制造、机械修理；带式输送机、工业自动控制系统装置制造、设计、销售、安装；矿用机电设备及配件等，主要污染物为TSP，不涉及本项目排放的特征因子，无需叠加污染物浓度。根据大气评价等级判定结果，本项目为二级评价项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中“7污染源调查7.1.2二级评价项目，参照7.1.1.1和7.1.1.2调查本项目现有及新增污染源和拟被替代的污染源”，本项目为新建项目，且无拟被替代的污染源，因此本项目需要调查本项目新增污染源，详见3.4工程污染源强分析小节。

4.4.2地表水污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）“6.6.2区域水污染源调查d）水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理站的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理站执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物”。项目区地表水为居民生活污水。

本项目废水主要为生活污水、屠宰废水、车辆冲洗废水，屠宰废水、车辆冲洗废水经污水处理站处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准后与生活污水一同排入双鸭山市畅源排水有限公司，该公司现污水处理量约30000m3/d。尚有20000m3/d的余量，本项目排放量为235m3/d。所占比例较小，因此，项目所排废水从水质和水量角度分析均能够达到双鸭山市畅源排水有限公司接收条件，依托可行。

4.4.3地下水污染源调查

本项目地下水特征污染因子为COD、氨氮，评价区域内主要污染源为区域内居民生活污水。

4.4.4噪声污染源调查

本项目黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，声环境评价范围内主要污染源为牛、羊嚎叫以及设备产生的噪声。

# 5环境影响预测评价

## 5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工期大气环境影响分析

建设施工过程中，燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2和扬尘，尤其扬尘污染最为严重。

施工过程扬尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，扬尘会夹带大量的病源菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员的身体健康。此外，扬尘飘落在各种建筑物和绿叶植被上，将会影响景观。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在污水处理站建设阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如沙土、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况见表5.1-1。

表5.1-1  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘      单位：kg/辆·km

| P(kg/m2) 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.052806 | 0.0261665 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.25579 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。不同粒径尘粒的沉降速度见表5.1-2。

表5.1-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 2800 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

从上表可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

5.1.2施工期水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为生活污水及施工废水。

生活污水排入防渗旱厕；工地施工废水为场地清洁水等，含有大量的泥沙、灰浆的物质等，以悬浮物含量高、有机负荷低为特点，因此，应设置废水沉淀池处理，沉淀池处理后用于洒水降尘和施工回用水。采取上述措施后，项目施工期间基本无废水排放，因此，不会对水体造成影响。

5.1.3施工期噪声影响分析

1、施工期噪声影响

施工机械噪声是项目施工建设中主要污染因子。建筑施工的机械作业噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性声源。其设备噪声级为71～101dB（A）。

采用衰减模式预测噪声影响值，预测模式如下：

L=L1-20lgr2/r1

式中：L2——距声源r2处声源值[dB（A）]；

L1——距声源r1处声源值[dB（A）]；

r2、r1——与声源的距离（m）。

根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量计算，施工期噪声源强详见表3.4-2，衰减贡献值详见表5.1-3。

表5.1-3  施工期噪声设备在不同距离的噪声衰减及贡献值

| 距声源距离（r）：m |  | 1 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声衰减值：dB（A） |  | 0 | 20 | 26 | 29.5 | 34 | 40 | 43.5 | 46 |
| 各距声离源贡不献同值dB（A） | 装载机 | 86 | 66 | 60 | 59.5 | 52 | 46 | / | / |
|  | 起重机 | 92 | 72 | 66 | 62.5 | 58 | 52 | 48.5 | / |
|  | 挖掘机 | 101 | 81 | 75 | 71.5 | 67 | 61 | 57.5 | 55 |
|  | 运输平台 | 78 | 58 | 52 | 48.5 | 44 | / | / | / |
|  | 轻、中型载重汽车 | 85 | 65 | 59 | 55.5 | 51 | 45 | / | / |

从表中可看出，施工机械噪声在昼间影响较小，一般在距离噪声设备50m范围外，其设备噪声贡献值（44～67dB（A））就可低于建筑施工场界昼间噪声限值（70～85dB（A））。夜间要求较严，噪声级低于85dB（A）的机械设备在距离噪声距离50m以外，其设备噪声贡献值就低于或接近建筑施工场界夜间噪声限值[55dB（A）]，仅高噪设备对周围环境影响较大，须在200m处才能达到夜间施工限值。

2、施工期噪声防治措施

为降低施工噪声对周围声环境的影响，应采取如下防治措施：

（1）设备噪声污染防治措施

尽量选用低噪声设备，并加强它们的检修与维护，使之始终处于良好的工作状态。挖掘机、装卸车辆等进出场地应限速、禁鸣。

建设单位应通过合理安排施工运输路线，运输车辆路线尽量避开人群集聚地区。

（2）合理安排施工时间

合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22:00以后）禁止进行高噪设备施工作业，把对周围环境的影响降到最低。

（3）降低人为噪声

机械设备等在装卸过程中，应尽量避免碰撞，以减少噪声的产生；尽量少用哨子指挥作业。

采取上述噪声控制措施后，场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，对周围环境影响较小。施工期是短暂行为，随着施工期的结束，对周围环境的影响也随之消失。

5.1.4施工期固体废物影响分析

项目施工期间产生的废弃物主要是废弃的建筑材料、生活垃圾和弃土。对建筑材料应进行回收或分类收集，剩余建筑垃圾要及时清运至环境保护管理部门指定的地点进行填埋；施工人员产生的生活垃圾不要和建筑垃圾混放，定时清运到当地的垃圾处理站集中处理；本项目产生的土方主要为土地平整及挖地基时产生的少许土方，进行回填和平整场地；项目占地范围内表土须按照《黑龙江省黑土地保护利用条例》与《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23-T2913-2021）的要求进行表土的剥离与利用。综上，施工期固废对周围环境影响较小。

通过各项固体废物处置措施，项目施工产生的固体废物都将得到妥善处理，对环境影响较小。

5.1.5施工期生态环境影响分析

施工前期主要任务是平整土地，清理地表植被及杂物，地表植被被破坏，破坏景观。植被破坏后，土壤无植被覆盖，土壤必将受到外界的干扰，使表层土壤瘠薄，土体构型、理化性质地发生变化。

施工过程水土流失的危害主要表现在：

表土流失，破坏土体构型。正常的自然土壤具有 A、B 和 C 层等发生层次，土壤侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土镶发生层次缺失，破坏了土体结构。

土壤养分流失，降低土壤肥力。土壤无论受到何种形式干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土攘，土壤有机质、全氮、全磷含量随着土壤侵蚀强度的加剧而降低。

拟建项目建设过程中，由于地表清理，土地平整，使用地范围植被破坏，建筑机械和运输车辆所产生的噪声、扬尘，建材处理和使用过程中产生的废弃物，使该地区生物多样性等生态因子受到影响。建设需进行挖方、填方等，施工扰动用地导致地表裸露，容易引起水土流失。

项目施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。在施工作业前，编制施工进度表，合理施工，采取边挖边布设，边回填恢复的方法，不得在施工现场长时间堆施物料。施工期应严格将活动范围控制在本项目用地范围内，不占用其它土地，避免破坏周边植被；尽量减少在雨季施工，防止水土流失；对于产生临时堆弃的土方，要采取临时拦挡措施，以防止造成水土流失。通过采取上述措施可将本项目施工期对土地的扰动降到最低。随着工程的竣工投产和土地固化，水土流失现象将逐渐消失。

通过严格的施工管理，对施工期间产生的水土流失进行控制，则项目施工期不会对周围生态环境产生明显影响。

## 5.2运营期环境影响分析

5.2.1大气环境影响预测评价

本项目运营期产生的废气主要包括待宰圈、屠宰车间、污水处理站、急宰间、隔离圈、固废暂存间产生的恶臭废气。

通过估算模式预测可知，本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目仅对污染物排放量进行汇总，无需进行环境影响预测。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3—2018）》，本项目排放口为一般排放口。

1、污染物排放量核算

根据源强核算章节，项目有组织排放量核算表见表5-2-1，无组织排放量核算见表5-2-2，年核算量见表5-2-3。

表5.2-1  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | NH3 | 4.4 | 9.1×10-3 | 0.068 |
|  |  | H2S | 0.055 | 1.1×10-4 | 8.2×10-4 |
| 2 | DA002 | NH3 | 2.7 | 5.4×10-3 | 0.040 |
|  |  | H2S | 0.1 | 2.0×10-4 | 1.5×10-3 |
| 一般排放口合计 |  | NH3 |  |  | 0.108 |
|  |  | H2S |  |  | 2.3×10-3 |

表5-2-2  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 防治措施 | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰圈 | NH3 | 及时清运粪便，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 1.9×10-3 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 2.8×10-4 |
| 2 | 屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间 | NH3 | 增加清洗车间地面频次，喷洒除臭剂 |  | 1.5 | 7.4×10-3 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 8.9×10-5 |
| 3 | 污水处理站 | NH3 | 产生恶臭区域加盖，喷洒除臭剂 |  | 1.5 | 0.022 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 8.2×10-4 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放汇总 |  |  | NH3 |  |  | 0.031 |
|  |  |  | H2S |  |  | 1.2×10-3 |

表5-2-3  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 0.139 |
| 2 | 硫化氢 | 0.0035 |

- 2、环境影响分析结论

屠宰车间废气采用“精准局部抽风+微负压”集中收集后（收集率约90%左右），通过一套冷凝除湿器+活性炭净化装置（净化效率80%），净化后的废气通过15m排气筒DA001排放；急宰间、隔离间及固体废物暂存间产生的废气产生的废气采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过活性炭净化装置（净化效率80%）处理后，经15m高的排气筒DA001排放；污水处理站产生的废气，经负压收集（收集率约90%左右）至活性炭吸附装置（净化效率80%）进行处理，处理后经15m高的排气筒DA002排放；DA001~DA002排气筒排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。

同时屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒除臭剂作来为控制恶臭的辅助性手段；待宰圈设置专人管理，及时清理地面上的粪便及尿液，使用专业畜舍刮水扫把配合挤水式平板拖把做到日产日清，定期冲洗待地面，同时定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭源的散发；屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒环保型除臭剂；对于污水处理站产生恶臭区域加盖、喷洒环保型除臭剂，来降低污水处理站恶臭对厂区内外的影响；固废暂存间内废物暂存于加盖的转运桶内，正常情况下为密封，仅输送生产废物时，将转运桶输送至运输车上，并放置新的转运桶用于存放下一个周期的固体废物，定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭的释放。厂界可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。因此，本项目采取上述措施后，厂界无组织污染物可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。对周围大气环境影响较小。

3、环境防护距离

本项目大气评价等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不需设置大气环境防护距离。本项目不设环境防护距离。

5.2.2地表水环境影响分析

本项目废水主要为生活污水、屠宰废水、车辆冲洗水。屠宰废水、车辆冲洗水经污水处理站处理后，水污染物浓度和排水量均达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准后与生活污水一同经污水管网进入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排放，排入安邦河。

该污水处理站设计处理能力为250m3/d，本项目屠宰废水、车辆冲洗水产生量为233.1m3/d，因此，本项目自建的污水处理站能满足本项目屠宰废水的处理需求。本项目选择“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”工艺作为本项目的污水处理方案。

- 污水处理工艺流程说明

1.格栅

- 作为首道物理屏障，专门拦截牛羊废水中特有的羊毛、碎皮、肉屑、骨渣、内脏碎片以及未消化的草料纤维。这些物质纤维性强，易缠绕设备。采用细格栅（间隙1-3mm），以有效截留细小的羊毛。栅渣被自动清捞后，需密闭存放并及时外运，防止腐败产生恶臭。此单元SS去除率约为15%。

2.隔油池

牛羊屠宰和内脏处理会产生大量动物脂肪和油脂，常温下易凝结。隔油池主要去除这些可浮油。废水在池内缓慢流动，牛羊脂因密度小上浮形成浮油层。池体需考虑保温或加热，防止油脂在低温下凝固，影响去除效果。浮油通过集油槽收集，收集后交由有能力处置单位运输处置。此单元动植物油去除率约为70%。

3.调节池

屠宰作业是间歇性的，水量水质波动极大。调节池用于均化水质、调节水量，缓冲高峰负荷对后续系统的冲击。池内设强力潜水搅拌器，防止固体物（如粪便、胃容物）沉积腐化。配备pH在线监测与投药系统，因屠宰废水有时偏碱性（如血液），需适时加酸调节至中性范围（6.5-8.5），为后续生物处理创造最佳环境。

4.气浮系统

牛羊废水中的乳化油、细小的悬浮物、胶体物质和色度难以通过沉淀去除。气浮是实现高效分离的关键。采用加压溶气气浮。通过加入适量的混凝剂和絮凝剂，使乳化油破乳、细微颗粒脱稳凝聚。溶气水释放出的微细气泡（20-100μm）与絮体结合，使其快速上浮，形成浮渣。此单元能大幅降低后续生化单元的有机负荷和油脂浓度，避免生物膜被油脂覆盖。此单元SS去除率约为80%，动植物油去除率约为60%，COD去除率约为40%。

- 中间水池

用于缓冲污水的水质水量，使进入水解酸化池的污水稳定均质。

6.水解酸化池

将废水中复杂的、难降解的蛋白质（血污）、脂肪（牛羊脂）和纤维素（草料残留）转化为小分子有机酸，提高可生化性，并为脱氮提供碳源。在缺氧环境下，池内弹性填料上附着的水解菌和产酸菌将大分子物质“剪碎”成低分子有机酸（如乙酸、丙酸）。这一过程能有效破坏发色基团，对去除废水色度有显著效果。此单元COD去除率约为25%（表观去除），BOD₅/COD比值提升：从约0.5提升至0.6以上，可生化性显著改善。

7.反硝化缺氧池

实现生物脱氮。牛羊废水中的蛋白质分解产生高浓度氨氮，需在此被去除。来自好氧池的混合液（富含硝酸盐）通过硝化液回流泵回流至此。池内设有低速搅拌器，确保污泥悬浮。反硝化菌利用水解酸化池提供的小分子有机物作为“食物”，将硝酸盐还原为氮气，实现脱氮。此过程还能额外去除一部分COD。此单元COD总去除率约为90%，BOD₅总去除率约为95%，NH₃-N去除率约为90%，TN去除率约为85%。

8.好氧池（接触氧化法）

彻底氧化分解剩余的有机物，并将氨氮转化为硝酸盐（硝化作用）。池内填充弹性填料，形成稳定的生物膜系统，抗冲击负荷能力强。通过鼓风机和曝气系统强制充氧，为好氧异养菌和硝化菌提供氧气。异养菌将有机物最终分解为CO₂和H₂O；硝化菌则将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

9.沉淀池

- 进行泥水分离，澄清好氧池出水。采用竖流式或辐流式沉淀池，控制表面负荷以确保沉降效果。脱落的生物膜（老化污泥）在此沉降。大部分沉降污泥通过污泥回流泵返回至水解酸化池或反硝化缺氧池，以维持系统内较高的生物量，保证处理效果。少量剩余污泥排入污泥浓缩池。此单元SS去除率约为90%。

- 10.消毒池

- 屠宰废水含有大量致病菌，消毒是达标排放和防止公共卫生风险的必备步骤。采用次氯酸钠作为消毒剂。通过精确投加，有效杀灭废水中的大肠杆菌、沙门氏菌等病原体，确保出水粪大肠菌群数达标。此单元粪大肠菌群数去除率约为99.9%。

11.污泥处理系统

浮渣进入干化场自然干化。剩余污泥在污泥浓缩池中减容后，由叠螺式污泥脱水机进行机械脱水。叠螺机适用于屠宰污泥粘稠、含油的特点，不易堵塞。脱水后形成的泥饼外运至专业机构处置。

图5.2-1  污水处理工艺流程图

- 预期治理效果

表5.2-4  污水处理站处理效果

| 项目 |  | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 动植物油 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | pH值 | 大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧 | 混合后水质 | 2691 | 991 | 992 | 85 | 197 | 194 | 18 | 6.5~7.5 | 3.83×105 |
|  | 去除率（%） | 90 | 90 | 90 | 60 | 75 | 75 | 70 | / | 99 |
|  | 出水水质 | 269 | 99 | 99 | 34 | 49 | 49 | 5 | 6.5~7.5 | 3830 |
| 标准 |  | 500 | 300 | 400 | 45 | 60 | 70 | 8 | 6.0-8.5 | / |

综上，本项目屠宰废水、车辆冲洗水经上述措施处理后，与生活污水一同经污水管网进入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排放。本项目废水排放口（DW001）废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的畜类屠宰加工三级标准。

表5.2-5  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度mg/L | GB13457-1992表3中畜类屠宰加工三级标准 | 双鸭山市畅源排水有限公司进水水质指标 | 本项目排水标准值mg/L | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 196 | 500 | 500 | 500 | 19.1 |
| 2 |  | BOD5 | 75 | 300 | 300 | 300 | 7.03 |
| 3 |  | SS | 78 | 400 | 400 | 400 | 7.03 |
| 4 |  | 氨氮 | 28 | / | 45 | 45 | 2.41 |
| 5 |  | 动植物油 | 50 | 60 | / | 60 | 3.48 |
| 6 |  | 总氮 | 49 | / | 70 | 70 | 3.48 |
| 7 |  | 总磷 | 5 | / | 8 | 8 | 0.36 |
| 8 |  | pH值 | 6.5~7.5 | 6.0-8.5（无量纲 | / | / | / |
| 9 |  | 大肠菌群数 | 3830 | / | / | / | / |

废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表5.2-6。

表5.2-6  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 屠宰废水、车辆冲洗水 | COD 氨氮 BOD5 SS 动植物油 总氮 总磷 | 双鸭山市畅源排水有限公司 | 连续排放 | TW001 | 综合污水处理站 | 格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠） | DW001 | 是 否□ | 企业总排 ☑雨水总排 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | COD 氨氮 |  |  | / | / | / |  |  |  |
| 3 | 初期雨水 | COD 氨氮 BOD5 SS 动植物油 总氮 总磷 |  |  | TW001 | 综合污水处理站 | 格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠） |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为间接排放，评价等级为三级B，可不考虑评价时期、可不开展区域污染源调查，可不进行水环境影响预测，仅考虑其依托污水处理站环境可行性分析。

- 依托双鸭山市畅源排水有限公司的可行性分析

双鸭山市畅源排水有限公司位于双鸭山市集贤县高丰村村西北(约2.5km)、哈同高速公路北侧3km、距离安邦河东岸堤坝坡脚20m处。收水范围为双鸭山市居民生活污水及少量工业废水。污水处理厂设计处理污水量为50000m3/d，污水处理工艺：采用A2O处理工艺，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排入安邦河，双鸭山市畅源排水有限公司于2019年10月12日取得入河排污口批复，批复文号：双环函【2019】84号。

生产车间（包含冷库）、隔离间、本项目废水主要为生活污水、屠宰废水、车辆冲洗废水，屠宰废水、车辆冲洗废水经污水处理站处理后满足《肉类加工工业水污 染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准后与生活污水一同排入双鸭山市畅源排水有限公司，该公司现污水处理量约30000m3/d。尚有20000m3/d的余量，本项目排放量为235m3/d。所占比例较小，因此，项目所排废水从水质和水量角度分析均能够达到双鸭山市畅源排水有限公司接收条件，依托可行。

5.2.3地下水环境影响评价

5.2.3.1水文地质条件

地下水类型包括第四系松散岩类孔隙水与碎屑岩类裂隙水。

1、第四系松散岩类孔隙水

主要分布于逊河河谷平原及高平原地区，含水层由砂、砂砾石、卵石等组成。富水性主要受含水层岩性、厚度等控制，单井涌水量可达1000-5000 m3/d。

2、碎屑岩类裂隙水

分布于丘陵地带，含水层岩性为弱胶结砂岩、砂砾岩，一般上细下粗，结构疏松，孔隙发育。含水层单层厚度一般为4m左右，单井涌水量为小于1000m3/d。

5.2.3.2地下水环境影响预测

1、预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价等级为三级，本次评价地下水调查范围采用查表法确定。地下水调查范围为以项目所在地为中心，上游（东南侧）1km，西南侧为1km，东北侧为1km，下游（西北侧）2km，面积约为6km2。

2、预测时段

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或者能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。本项目服务年限暂定为10年，因此采取地下水环境影响预测时段为100d、1000d，3650d。

3、情景设置

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），已依据相关规范设计地下水防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。本项目对与污水接触的砼、钢筋砼结构进行防腐蚀处理，各种构造均应满足《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）的要求，防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中要求。由于构筑物的渗透性能极弱，构筑物中污废水与地下水之间几乎不存在水力联系，正常运行情况下，项目基本不会对地下水的水质造成影响。因此，本次评价仅开展事故工况下地下水预测，重点关注调节池泄漏对地下水的影响。

4、预测因子

本项目主要污染物为pH、COD、氨氮、SS等，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），预测因子的选取应采用标准指数法进行排序，取标准指数最大的因子作为预测因子，以氨氮、COD作为特征污染物进行预测。

氨氮的环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，即0.5mg/L。

COD的环境质量标准参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，即20mg/L。

（5）预测源强

结合项目的特点，本项目调节池容积最大，存水量大，污染物浓度最高，如泄漏对地下水影响最大，从最大风险原则考虑，非正常状况下为调节池体破裂和防渗层同时破裂时污水泄漏对地下水水质造成影响。根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》，水池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构水池渗漏量不得超过2L/（m2·d）。

本项目调节池设计规格为10m×7.5m×4m，在正常状况下，调节池渗漏面积为：池底面积+池壁面积=L×B+2×L×H+2×B×H=10×7.5+2×10×4+2×7.5×4=215m2，调节池正常情况下每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m2·d）×215m2=430L/d。

本次事故工况下的污染源强按直接排放未处理水质浓度计算，污染浓度为COD2691mg/L、氨氮85mg/L，则事故工况下源强如下表所示。

表5.2-7  调节池泄漏源强

| 渗漏面积（m2） | 渗漏强度（L/m2·d） | 渗漏量（L/d） | 污染物 | 浓度（mg/L） | 污染物质量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | 2 | 430 | COD | 2691 | 1.16 |
|  |  |  | 氨氮 | 85 | 0.037 |

（6）预测模型及参数的确定

1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用“一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”，公式如下。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t 时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

L

D—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余差数函数；

2）模式中参数的确定

①注入示踪剂浓度

本项目地下水预测中注入示踪剂浓度COD为2691mg/L，1.16kg/d；氨氮为85mg/L，0.037kg/d。

②地下水流速

根据达西定律u=含水层渗透系数×地下水水力坡度。根据《双鸭山市城区地下水资源调查于评价》中水文地质条件，K=23.5m/d，I=0.0015，经计算，水流速度为0.035m/d。

③弥散系数

根据《水文地质学》对于弥散系数的经验值，同时考虑地层结构、含水层岩性，确定论证区纵向弥散系数为DL=0.1m2/d。

3、预测结果

本评价以保守估计为原则，假定在泄漏废水直接进入浅层地下水情形下进行预测，预测计算结果见下表。

表5.2-8  污染物超标扩散距离表

| 污染物 | 标准值（mg/L） | 时间（d） | 达标距离（m） | 最大迁移距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 20 | 100 | 14 | 21 |
|  |  | 1000 | 69 | 89 |
|  |  | 3650 | 190 | 232 |
| 氨氮 | 0.5 | 100 | 15 | 17 |
|  |  | 1000 | 71 | 78 |
|  |  | 3650 | 194 | 208 |

图5.2-2 废水泄漏后的100天预测图（COD）

图5.2-3 废水泄漏后的1000天预测图（COD）

图5.2-4 废水泄漏后的3650天预测图（COD）

图5.2-5 废水泄漏后的100天预测图（氨氮）

图5.2-6 废水泄漏后的1000天预测图（氨氮）

图5.2-7 废水泄漏后的3650天预测图（氨氮）

根据预测结果可知，本项目污水处理站非正常工况下，COD运移100d时，下游14m处可达标，影响范围在泄漏点至下游21m范围内；运移1000d时，下游69m处可达标，影响范围在泄漏点至下游89m范围内；运移3650时，下游190m处可达标，影响范围在泄漏点至下游232m范围内。氨氮运移100d时，下游15m处可达标，影响范围在泄漏点至下游17m范围内；运移1000d时，下游71m处可达标，影响范围在泄漏点至下游78m范围内；运移3650d时，下游194m处可达标，影响范围在泄漏点至下游208m范围内。COD、氨氮运移3650d后超标点位于厂界内，经预测，在地下水最大影响范围208m内无环境保护敏感目标，因此项目建设对区域地下水环境影响较小。

5.2.4声环境影响预测评价

1、预测内容

本项目运营期噪声主要为设备噪声和牛、羊嚎叫，噪声源强在70dB（A）~80（A）之间，项目运营期采取的降噪措施主要为厂房隔声、选用低噪声设备、安装减振垫、消声器等。车间外的降噪效果可达20dB（A）。预测噪声源对厂界外1m处的影响程度。

2、预测模式

噪声预测采用HJ2.4-2021附录典型行业噪声噪声预测模型。

本项目设备声源主要为室内声源，故按照室内点声源模式进行预测。

1）室内点声源

室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

2）室外声源

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：

室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。

3）工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：

4）预测值计算

预测点的预测等效声级为：

上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2021。

3、预测参数

本项目仅昼间运行，夜间不生产，考虑最不利影响，所有设备同时运行，本项目噪声预测参数见表3.4-15，3.4-16。

4、预测结果

表5.2-9  厂界噪声环境影响预测结果   单位：dB（A）

| 预测点 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 相对厂界距离/m | 标准（昼间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界 | 25.6 | / | / | / | 60 |
| 南侧厂界 | 49.3 | / | / | / |  |
| 西侧厂界 | 41.2 | / | / | / |  |
| 北侧厂界 | 10.6 | / | / | / |  |
| 西侧居民区 | 24.1 | 52 | 53 | 100 | 55 |

由上表可知，本项目运营后，经选用低噪声设备、利用厂房进行隔声、安装减振垫、加强管理和优化平面布置等措施后，项目各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，实现厂界达标，对周边的影响很小。厂区西侧敏感点距离本项目100m，经预测其噪声值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目可行。

### 5.2.5固体废物环境影响评价

本项目运营期产生的固体废物为一般固体废物及危险废物，一般固体废物主要包括检疫不合格品、病死牛羊、粪便、边角料、胃容物及肠内物、隔油池废油脂、污泥（含栅渣）、废包装以及生活垃圾；危险废物主要为检疫废物、废活性炭、废润滑油及含油抹布、在线监测废液、劳保手套。

表5.2-10  固体废物产生量汇总   单位t/a

| 序号 | 固体废物名称 | 产生环节 | 固废属性 | 产生量（t/a） | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工 | 生活垃圾 | 4.65 | 由市政环卫部门统一清运 |
| 2 | 检疫不合格品 | 车间 | 一般固废 | 130 | 由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司 |
| 3 | 病死牛羊 |  | 一般固废 | 150 |  |
| 4 | 边角料 |  | 一般固废 | 225 | 外售作为优质的有机肥原料 |
| 5 | 胃容物及肠内物 |  | 一般固废 | 595 |  |
| 6 | 粪便 |  | 一般固废 | 650 |  |
| 7 | 废包装 |  | 一般固废 | 1.6 | 外售综合利用 |
| 8 | 脱水污泥（含栅渣） | 污水处理站 | 一般固废 | 249.7 | 送至有资质处置单位进行处理 |
| 9 | 废油脂 |  | 一般固废 | 0.8 | 交由有能力处置单位进行运输处理 |
| 10 | 检疫废物 | 实验室 | 危险废物 | 0.3 | 定期由有资质的单位处置 |
| 11 | 废润滑油 | 生产车间 | 危险废物 | 0.08 | 定期由有资质的单位处置 |
| 12 | 含油抹布、劳保手套 | 生产车间 | 危险废物 | 0.15 | 定期由有资质的单位处置 |
| 13 | 废活性炭 | 生产车间、污水处理站 | 危险废物 | 2 | 定期由有资质的单位处置 |
| 14 | 在线监测废液 | 污水总排口 | 危险废物 | 1.24 | 定期由有资质的单位处置 |

依据《建设项目危险废物环境影响评价指南》本项目危险废物贮存场所位于本项目厂区上风向，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。根据危险废物产生量、贮存期限等分析、危险废物贮存点的贮存能力能够满足要求。运输过程中应密闭运输，避免散落，按照以上措施危险废物贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。本项目固体废物100%处置，本项目运营期产生的固体废物对周围环境影响较小。

5.2.6生态环境影响分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，项目占地类型为建设用地（街巷用地），区域内无珍稀、濒危动植物，生态环境比较简单，通过及时恢复地表植被、地面硬化措施，不会导致项目区的水土流失量增加。因此，从生态环境影响分析，本项目的建设是可行的。

### 5.2.7风险环境影响分析

根据2.3.7小节，环境风险评价等级确定为简单分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A，简单分析基本内容详见下表。

表5.2-11   建设项目环境风险简单分析内容表

| 项目名称 | 双鸭山市兴昌屠宰有限公司建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （黑龙江）省 | （双鸭山）市 | （岭东）区 | （）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 131.14963963° | 纬度 | 46.55711658° |  |
| 主要危险物质分布 | 污水处理站消毒工艺中使用的次氯酸钠，屠宰车间和待宰圈产生的氨气和硫化氢，危险废物（废润滑油）、在线监测废液 |  |  |  |  |
| 影响途径及危害后果 | 当发生污水站突发性环境事故时，废水未经处理直接进入外环境造成地下水及土壤的污染，引起病毒细菌等有害物质的直接扩散，对接触人群造成感染性传播等危险。如果污水管道、池体防渗措施不到位，发生污水渗漏将对地下水造成严重污染。渗漏的污水中含有大量大肠杆菌、链球菌、葡萄球菌等与人体健康有关的细菌，将会污染到地下水，造成地下水中有机物、细菌病毒等超标，并通过人的饮用将对人体健康产生危害。 事故状态下，次氯酸钠挥发，有毒性和刺激性，直接接触液体或高浓度蒸气可能引发灼伤、红肿、疼痛，严重时导致组织坏死或视力损伤。吸入次氯酸钠挥发的气体（如氯气）会刺激呼吸道，引发咳嗽、呼吸困难，高浓度下可能导致肺水肿。误服后可能灼伤口腔、食道和胃黏膜，引发恶心、呕吐、腹痛，严重时可导致休克或器官衰竭 氨气易溶于水，接触眼睛、鼻、喉的湿润黏膜后，迅速溶解形成碱性化合物，造成刺激和腐蚀。在高浓度环境下，可引起化学性支气管炎、肺炎、肺水肿，导致呼吸困难、窒息，甚至死亡。 硫化氢是强烈的细胞窒息剂。它进入人体后与细胞色素氧化酶中的三价铁结合，抑制该酶的活性，使细胞氧化过程受阻，导致组织缺氧，尤其是对大脑最为敏感。长期接触低浓度硫化氢，可引起头痛、头晕、乏力、记忆力减退等神经衰弱综合征及慢性角膜炎、支气管炎等。 废润滑油通过雨水冲刷或渗漏进入地表水（河流、湖泊）或地下水。油类物质在水面形成油膜，隔绝氧气，导致水生生物因缺氧而死亡。有毒物质溶于水，直接毒害水生生物，并通过食物链富集，最终影响人类。 在线监测废液虽然总量不大，但浓度高、毒性大，对受纳水体的微生物和动植物是毁灭性的，可能导致局部水域生态系统的崩溃。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施 | 1、地表水环境风险防范措施 1）事故池及污水处理站各个池体均为地埋式，加盖密闭，避免雨水进入； 2）沿厂区边界设置截洪沟，以防暴雨冲击； 3）密切关注天气变化情况，如有强降雨来临，应提前准备防雨防洪等拦截设置。 4）应注重危险废物的存放与地面防渗，防止由于保存不当出现环境风险。 2、地下水环境及土壤环境风险防范措施 1）加强施工期的管理，提高施工质量，确保管线、池体的工程质量，减少泄漏事故的发生；发生泄漏事故时应及时采取措施，将影响将至最低； 2）分区防渗 危险废物贮存点按重点防渗区采取防渗措施。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 生产车间（包含冷库）、隔离圈、急宰间、污水处理站、事故池及固体废物暂存间按一般防渗区采取防渗措施。基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化； 其他建筑物及道路采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化； 污水管道采取防渗漏措施； 3）要有专人管理污水处理设备，发现设备不能正常运转，立刻停止生产，组织人员抢修，待设备正常运转后，方可生产； 4）加强和强化公司安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排出和检查。对排查出的风险隐患要得到及时的处理，并作相关的记录，以便做到风险防范有帐可查； 5）设置事故池，有效容积为50m3，尺寸5m×2.5m×4m，可容纳5h的废水，位于污水处理站内与调节池分隔开来，在污水处理系统检修或出现故障时存放废水，检修正常后将事故池存水引入厂区内污水处理站处理达标后排放。 3、大气环境风险防范措施 （1）次氯酸钠泄漏风险防范措施 1）泄漏应急处理 疏散泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服、切断火源、喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)，漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 2）防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。 眼睛防护：带化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：可能接触毒物时，戴防化学品手套。 其它：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 3）急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 4、其他风险防范措施 1）为降低风险事故发生概率，企业应建立一套完善的安全管理制度，执行风险、工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定； 2）加强对职工的安全教育及技术培训，提高职工的安全防护及环保意识，防患于未然； 3）应设有安全生产监督员，专门负责安全方面的检查监督工作，能处理突发事故，由监督员严格执行制定的各项安全生产规章制度； 4）确保所购设备及设施的安全性，根据生产工艺选用合理材质的设备、设施； 5）企业必须设置强有力的安全生产管理机构，根据安全管理工作的需要，配备必要的人员进行安全管理工作，建立健全安生产责任制，制定并教育全体职工遵守《安全生产规程》； 6）加强对周围水环境的监测，对废水的泄露要及时掌握，防止废水的泄露对周围水环境造成危害； 7）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告； 8）加强和强化安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排出和检查。对排查出的风险隐患要得到及时的处理，并作相关的记录，以便做到风险防范有帐可查； 9）进厂检疫，在牛、羊未卸车之前，检疫员向押运员索取检疫证或防疫注射证，以便了解产地疫情； 10）当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，就地扑灭，确保人畜的安全。项目建设初期应预留消杀资金，以应对疫病时期， 11）疫情状态下，对隔离圈、急宰间进行消毒，消毒频率为3-5次/天，连续7天。 12）应编制突发事件应急预案，并定期开展演练。 |  |  |  |  |

6环境保护措施及其可行性分析

## 6.1施工期环境保护措施

### 6.1.1大气环境保护措施

（1）扬尘

施工阶段汽车运输过程中，会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。

扬尘大多集中于距扬尘点100m范围，其中50m距离内扬尘浓度较高。在干燥、有风等气候条件下，如不注意施工管理，运输车辆导致的路面扬尘对临近空气环境必定会产生一定不利影响。

基本措施如下：

1）所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖，工程弃土等运输采用密闭运输车辆；

2）运输道路应当及时洒水，保持湿润；采取喷雾洒水降尘后，自然水份挥发减缓，能保持一定的含水率（一般为15%~20%），则其启动风速很大，一般不会产生二次扬尘；

3）应定期清扫施工场地减少扬尘产生量；

4）应增设必要的防尘措施，在施工现场设置围挡，减少扬尘污染；

5）物料运输车辆加盖篷布。

由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。

（2）运输车辆尾气

运输车辆和其它燃油机械的尾气会导致局部空气中CO、NOX、HC等浓度的升高，一般情况下由于施工机械、车辆作业的流动性、阶段性和间断性的特点，施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量并不大。对周边环境影响较小。

施工单位须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械设备，定期对车辆设备进行维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。以确保施工场地周围区域环境空气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的无组织排放限值。评价建议缩短怠速、减速和加速的时间，另外建议施工人员作业时佩戴口罩，以减少CO、THC、NOx等汽车尾气对施工人员及周围环境的影响。

### 6.1.2废水环境保护措施

施工过程废水影响主要包括：施工废水及施工人员生活污水。具体措施如下：

在施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀后用于洒水降尘和施工回用水。施工时生活污水排入防渗旱厕，对周围水环境影响较小。

施工期所用的物料在雨季时必须做好围挡和遮盖措施

### 6.1.3噪声环境保护措施

施工时噪声对施工现场及周围环境将产生一定影响。以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评价，施工机械噪声距其50m处的源强为44～67dB（A）可知，预测值超标；若夜间施工，则200m以内的环境噪声超过55dB（A）的夜间标准值。由此可见，施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50-100m范围也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。

因此，施工单位必须要采取必要的降噪措施，使施工噪声的影响降到最低。因此对一些重点噪声设备和声源，提出下面一些治理措施和建议：

（1）在施工过程中，设置围墙和临时隔声围障，噪声源应尽量设置在远离环境敏感目标。

（2）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，如工艺需要连续施工，必须办理夜间施工许可证，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级。

（3）降低声源的噪声强度对基础施工过程中主要发声设备，在条件允许情况下，应考虑采用其他措施进行代替，这将都将大大降低噪声源强。

（4）减轻声源叠加影响，施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（5）施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。

经采取上述噪声防治措施后，能大大降低施工噪声对周围环境的影响，场界噪声能达到《建筑施工环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。施工期噪声污染是短期的、暂时的，一旦施工结束，施工噪声即随之消失。

### 6.1.4固体废物环境保护措施

建设施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的少量生活垃圾等。

（1）施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，统一清运，不得随意丢弃。

（2）建筑垃圾运至指定地点处理。对施工过程中产生的建筑材料，应考虑其能否利用，并且要尽快利用，以减少堆存时间。若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分运至指定地点处理。多余土方用于平整场地；项目占地范围内表土须按照《黑龙江省黑土地保护利用条例》与《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23-T2913-2021）的要求进行表土的剥离与利用；建筑垃圾严禁随意抛弃倾倒。

6.1.5生态环境保护措施

建设期的生态影响主要是土地平整及土方挖运施工导致的水土流失，工程应加强施工道路的路面建设，创造施工场地良好的排水条件，减少雨水冲刷和停留时间，从而达到减少水土流失的目的。施工时弃土用于平整场地，直接送至填方处堆存，减少倒运次数，可减轻水土流失。施工结束后立即进行地表植被恢复，减少水土流失和扬尘污染。

1、加强管理及施工人员生态保护意识教育，保护施工场地周围的生态环境。

2、尽量减少工程占地，减轻对土壤及地面植被的破坏。

3、合理设置施工时段，最大限度缩短施工周期。涉及大量开挖的工程，尽量避开雨季、大风天气。

4、加强施工管理，严格按规程操作。

根据现场勘察，项目占地范围内，土地利用现状为交通服务场地用地（见附图5）。

（1）项目占地范围内表土须按照《黑龙江省黑土地保护利用条例》与《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23-T2913-2021）的要求编制剥离利用方案，对表土进行剥离与利用。

1）表土剥离过程中应满足下列要求：

a) 严格按照方案规定的工程内容、实施计划和质量要求施工；

b) 土壤剥离、运输、储存的相关规定、施工方法与技术要求按照本标准规定要求执行；

c) 收集剥离区、储存区工程施工前后的全景照片和关键部位的局部照片；

d) 建立施工台账，准确记录土壤剥离、储存的土方量；

e) 根据天气情况确定施工时间，禁止雨天作业；

f) 邻近城镇村庄、主要道路、水源地等作业场所，晴天应定期洒水降尘。运输车辆应盖好土壤，并在规定的运输路线和操作区域内行驶。

2）作业参数满足下列要求：

a) 根据剥离机械设备性能，确定每次剥离的宽度和轴线及适宜剥离厚度，机械的剥离宽度2 m—4 m为宜；

b) 根据耕作层土壤剥离利用方案，确定剥离单元与剥离厚度。基于土壤质量和剥离成本考虑，耕作层土壤剥离厚度宜在20cm～30cm。单次土壤剥离厚度不宜大于 30 cm；

c) 耕作层较厚的区域可适当增加剥离厚度，原则上土壤剥离厚度不超过50cm。

3）土壤堆放应满足下列要求：

a) 储存区内土壤堆放应减少占地面积，合理紧凑。多种类型土壤储存宜采用棱台状堆放，堆高不超过5 m，每高1 m设置一个台阶，按1:1～1:1.5设置边坡；

b) 每个储存区内道路宜环状或居中布置。大型储存区宜在下游设置机械停放、维修区域，该区域与土堆最近距离不宜小于 3 m，中间宜开挖隔油沟；

c) 土壤堆放半年之内应用防尘网覆盖；堆放时间超过 1 年的，覆盖前宜播撒一年生或多年生浅根草类种子；

d) 土壤堆放 2 年之内，土堆之间、土堆与道路之间用30 cm ～ 50 cm 装土的草袋或编织袋隔挡；

e) 堆放时间超过 2 年或地形坡度较大的，宜用干砌石或浆砌墙隔挡。土堆之间设置应 ≥ 4 m 机械通行过道，土堆与过道间应开挖隔油沟。

4）利用方向

剥离耕作层土壤质量较好的主要用于土地复垦，改良中、低产田，被污染耕地治理，新垦耕地和劣质耕地改良，高标准农田建设；土壤质量次之的主要用于国土空间生态保护修复工程、苗床用土，绿化等。

（1）剥离土壤可以用于水稻育秧所用的苗床土，或者用于制作营养土用于水稻秧盘用土。

（2）在场区平整过程中做到边取土边平整，有计划取土，及时平整。在主体工程完成后及时对相关区域进行绿化。

（3）施工期间，修筑临时施工围挡，防止施工时随意破坏周围植被，防止水土流失。

（4）指定固定的行车路线，防止随意毁坏地表植被。

6.2运营期污染防治措施

6.2.1大气环境保护措施

本项目运营期产生的废气主要包括待宰圈、急宰间、屠宰车间、污水处理站、隔离间及固体废物暂存间产生的恶臭废气。

1、有组织

（1）恶臭废气

急宰间、隔离间及固体废物暂存间产生的恶臭采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过活性炭净化装置（净化效率80%）处理，处理后经15m高的排气筒DA001排放，排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。

屠宰车间产生的恶臭采用“精准局部抽风+微负压”集中收集后（收集率约90%左右），通过冷凝除湿器+活性炭净化装置（净化效率80%）处理，处理后经15m高的排气筒DA001排放，排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。

污水处理站产生的恶臭采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过活性炭净化装置（净化效率80%）处理，处理后经15m高的排气筒DA002排放，排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。

依据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285—2023）废气污染防治可行技术中提及的待宰间、屠宰车间、固废暂存设施以及废水处理单元产生的恶臭可采用集中收集/加罩（盖）+生物除臭/物理除臭进行处置。本项目在屠宰车间及污水处理间的产污操作台上设置风速大于0.5m/s的吸风罩，在车间顶部顶部设置集气装置，整体负压换气，对车间产生的恶臭气体进行收集，并设置送风装置（送风装置主要设置在车间下部），集气装置位于车间上部，下部送风，上部抽风，使车间内空气形成对流，加强车间内废气流向的一致性，提高车间废气的收集率，送风量略小于抽风量，使得车间内处于微负压状态，将废气最大限度的收集（收集效率90%），经冷凝除湿器+活性炭吸附后通过排气筒（DA001）排放，措施可行。

经与企业核实，排气筒（DA001）位于生产车间南侧，待宰圈东侧，出于厂区布置协调及减少排气筒设立的美观考虑，将其设置于屠宰车间与急宰间、隔离间、固体废物暂存间的中间位置，方便同时收集屠宰车间、急宰间、隔离间、固体废物暂存间产生的废气，从经济、美观及环保角度考虑，均可行。依据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中6.1.1排气筒的最低高度不应低于15米。

活性碳吸附装置采用两级活性炭吸附，曲线进风、环状过滤、中间出风、上部加料、下部卸料的结构，恶臭气体经过滤器除去固体颗粒物质，由上而下进入吸附装置，恶臭气体被活性炭捕集、吸附并浓缩，净化的空气从吸附装置下部经主风机排入排气筒。活性炭吸附层数为2层，填充量约为3m3，选用碘值≥800mg/g的活性炭，更换周期为3个月，吸附效率为80%。曲线进风的活性碳除臭装置是等体积传统活性碳过滤面积的2-4倍，阻力只有其1/2~1/3，因此具有较高的处理效率，可以达到80%。同时该工艺属于干法工艺，工艺流程简单、无腐蚀性，在保证恶臭气体达标排放的前提下具有稳定运行的可靠性。本项目运营期产生的恶臭废气，采用活性炭进行处理，本项目共3个活性炭吸附装置，每个活性炭的使用量为1.72t/a，每个季度更换一次，废活性炭的产生量为5.16t/a，本项目废活性炭吸附恶臭气体，属于危险废物，定期交由有资质的单位处置。

2、无组织

本项目产生的无组织废气主要包括急宰间、隔离间及固体废物暂存间、屠宰车间产生的废气以及污水处理站运行废气。主要污染物为氨和硫化氢。

（1）待宰圈恶臭

待宰圈是为牛、羊提供存放、观察及休息的场所。隔离圈主要用于疑似病牛羊进行隔离观察，恶臭主要来自牲畜尿液，主要会产生氨、硫化氢等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。本项目待宰圈、隔离圈设置专人管理，及时清理地面上的粪便及尿液，定期冲洗待地面，同时定期喷洒除臭剂，减少恶臭源的散发。项目通过加强管理来降低这部分臭气对环境产生的影响。

（2）屠宰车间恶臭

为了保护环境，屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒除臭剂，降低这部分臭气对环境产生的影响。

（3）污水处理站恶臭

项目废水中有机物类物质多，浓度高，极易腐蚀发臭，因此在厂内收集系统、废水预处理及污泥脱水工序将不可避免地产生一些臭气，主要是通过在产生恶臭区域加盖，定期喷洒除臭剂，来降低污水处理站恶臭对厂区内外的影响。

（4）固废暂存间恶臭

检疫不合格品、病死牛羊，集中收集于固体废物暂存间冷藏箱内，当天由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处理，该公司主营生物科学技术研究服务，畜禽养殖废弃物无害化利用，畜禽尸体处理服务，病死畜禽收集暂存转运服务等。协议见附件5。处置方式需符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）；牛、羊粪、边角料、胃容物及肠内物分别储存在固体废物暂存库的翻盖周转桶内，牛羊粪便及边角料富含有机质、氮、磷、钾及多种微量元素，胃容物及肠内物纤维含量高、杂质多，以上均可外售作为优质的有机肥原料；脱水污泥（含栅渣）送至有能力处置单位进行处理；废包装集中收集，定期外售综合利用；生活垃圾分类收集于专用垃圾桶后，由市政环卫部门统一清运；隔油池产生的废油脂，收集后交由有能力处置单位运输处置；废活性炭、在线监测废液、检疫废物、废润滑油分别集中收集，定期由有资质的单位处置；含油抹布、劳保手套集中收集，暂存在危险废物贮存点内，定期交由有资质的单位处置。

无组织废气采取以上措施后可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。

综上，本项目采用的废气防治措施工艺、技术上可行、可靠，对周边影响较小。

6.2.2地表水环境保护措施

本项目运营期产生的废水包括生产废水和生活污水。其中，生产废水包括屠宰废水、车辆冲洗废水，生活污水为员工日常生活污水。屠宰废水经厂区自建的污水处理站进行处理，处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准后同生活污水一同经市政污水管网排入双鸭山市畅源排水有限公司处理，达标后排入安邦河。在采取经上述措施处理后，本项目废水对周围水环境影响较小。

1、废水治理可行性分析：

本项目废水治理措施按照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）中表7屠宰及肉类加工工业排污单位废水治理可行技术参照表及《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）做为论证依据。

表6.2-1  屠宰及肉类加工工业排污单位废水治理可行技术参照表

| 废水类别 | 污染物控制指标 | 排放方式 | 排放监控位置 | 执行标准 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内综合污水处理站的综合水、专门处理屠宰及肉类加工废水的集中式污水处理厂综合污水（屠宰及肉制品加工生产废、生活污水、初期雨水等） | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、大肠菌群数 | 间接排放 | 废水总排放口 | 排入城镇污水集中处理设施：执行GB13457的三级限值 | 1）预处理：粗（细）格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮；其他。 2）生化法处理： 升流式厌氧污泥床（UASB）；IC 反应器或水解酸化技术；活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O 法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A 2 /O 法）；膜生物反应器（MBR）法；其他。 3）除磷处理：化学除磷（注明混凝剂）；生物除磷；生物与化学组合除磷；其他。 4）消毒处理：加氯（二氧化氯或次氯酸钠）消毒；臭氧消毒；紫外消毒；其他。 5）深度处理：V 型滤池；臭氧氧化；膜分离技术（超滤、反渗透等）；电渗析；人工湿地；其他。 |

2、废水治理措施论证分析

屠宰废水属于易生物降解的高悬浮物有机污水，只要有足够的生物群、供氧及水力停留时间，均能使处理后的污水达到国家排放标准。目前国内对这类污水的处理，均采用以生物法处理为主的处理工艺，包括好氧、厌氧、兼氧等处理系统，主要采用的技术有活性污泥法、生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、生物流化床、氧化塘等。

传统活性污泥法经验丰富、运行可靠，但工艺流程较长、占地、投资较大， 且污泥处置问题突出；氧化沟法操作运行简单，污泥产量小，且易处理，同时可除P脱N，但占地面积较大；SBR法是目前机理先进、操作控制灵活、占地面积小、投资小、运行费用低且可实现除P脱N的新工艺，在国内外皆有大量应用实例，但此法对自动控制设备的依赖相当高，污泥量大且不易处置，现已很少单独使用。

从国内肉类加工污水运行效果的统计资料看，各种生物处理装置均能有效的去除BOD5、COD、SS、油脂等污染物，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准要求。但是，要在 最短时间内用最小的能耗达到预期的效果，就必须选择一套合理、有效、经济的工艺流程。针对本项目生产规模、特点以及污水水质，污水处理主体流程选用接触氧化工艺。次氯酸钠采用采用“计量泵+管道静态混合器”的连续自动投加方式，可根据流量或余氯信号自动调节加药量。

本项目间接排放，下游由当地污水处理厂承接，项目最终选择“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”工艺作为本项目的污水处理方案，处理规模250t/d。根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018），本项目选用的污水处理工艺均为可行技术。

该污水处理工艺工程案例：揭阳市广联牲畜屠宰有限公司年屠宰肉牛3万头、肉羊18万只生产线建设项目（2023年11月通过验收），阳新县农发食品有限公司阳新县畜禽屠宰加工厂项目（2024年11月通过验收）均采用“水解酸化+接触氧化”工艺处理废水，出水均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准。

综上，本项目污水处理工艺选用“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”工艺可行且可靠，满足项目需求。

3、事故池

为了在检修等非正常情况下有效避免事故排水对周围水体的影响，项目建设了一个容积为50m3的调节池，于调节池内分隔出来，尺寸5m×2.5m×4m，能容纳5h污水量，事故池做防渗处理，在污水处理系统检修或出现故障时存放废水，检修正常后将事故池存水引入厂区内污水处理站处理达标后排入市政管网。在污水总排口（DW001）处安装污水在线处理设备，对特征污染物进行实时监测，以避免事故废水直接排放。

综上，本项目产生的废水经以上措施处理后，对周围地表水环境影响较小，故该措施可行。

### 6.2.3地下水环境保护措施

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施

按地下水环境影响评价导则提出的“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治要求，结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则：

（1）主动控制原则

主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水贮存及处理构筑物采取相应措施，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

（2）被动控制原则

被动控制，即末端控制措施，主要包括项目区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站进行处理；

（3）坚持“可视化”原则

坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质就地收集和及时发现破损的防渗层；

（4）工程措施与污染监控相结合的原则

采用先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度的强化防渗防污能力；同时实施覆盖生产区及周边一定范围的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测报告制度，配备先进的检漏检测分析仪器设备，科学合理布设地下水污染监控井，及时发现污染，及时采取措施，及早消除不良影响。

本项目加强厂区用水管理，节约用水，以尽可能从源头上减少污染物排放。为防止对地下水产生污染，本项目屠宰车间、待宰圈、事故池、污水处理站及污水管网均采取了防渗措施，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对地下水环境的影响。

定期、不定期对一般防渗区进行检测，一旦发现其防渗能力下降，及时采取修补措施，防止污染物进入到地下水中。

加强地下水污染事故应急处置，一旦发生污染，及时排查污染源，并保证周边地下水环境不受污染。

2、分区防控措施

对本工程的地下水防控方案提出如下要求：

（1）应以水平防渗为主，防控措施应满足相关规范。

（2）根据建设项目场地天然包气带防污性能表6.2-2、污染控制难易程度表6.2-3和污染物特性，按表6.2-4采取防渗分区措施。

表6.2-2  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数 K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。 | - |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0m，渗透系数K≤10-6 cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 10-6cm/s﹤K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 | 中 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述”强”和”中”条件。 | - |

表6.2-3  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | - |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，能及时发现和处理 | 易 |

表6.2-4  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防 污性能 | 污染控制难 易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s；或参照 GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照 GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

为了进一步保护地下水资源，本工程在设计上对厂区地面、生产车间、污水处理站及事故池等采取以下防渗处理措施：

1）重点防渗区

危险废物贮存点按重点防渗区采取防渗措施。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同时危险废物贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t。

2）一般防渗区

生产车间（不包含局部二层部分，包括待宰圈）、隔离圈、污水处理站、事故池及固体废物暂存间按一般防渗区采取防渗措施。地面（池底和池侧面）基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

3）简单防渗区

其他建筑物采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。

4）其他防治措施

①污水管道采取防渗漏措施。

②加强管理，建立巡逻制度，定期对污水处理站各构筑物、生产车间等地进行检查，及时发现问题，查找隐患，杜绝污染物的外排。

③厂区设置1口地下水监控井，及时监控地下水环境。

表6.2-5   本项目防渗措施一览表

| 装置单元名称 | 防渗分区 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 危险废物贮存点 | 重点防渗区 | 参照GB18597执行：基础必须防渗，地面及墙体四周围裙等效黏土层厚度要≥6.0m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |
| 生产车间（包括冷库）、隔离圈、污水处理站、事故池及固体废物暂存间 | 一般防渗区 | 地面（池底和池侧面）基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 |
| 其他建筑物及道路 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

本项目对地下水的主要污染途径为废水渗透，在认真采取以上措施的基础上，一旦发生硬化层发生断裂，由于防渗层的保护作用，废水积聚在各储区，不会对地下水造成影响。地下水分区防渗情况及跟踪监测井设置情况见图6-2-1。

图  例

重点防渗区

一般防渗区

简单防渗区

地下水监测井

地下水流向

图6.2-1  分区防渗图

3、地下水监测

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)对该项目所在区域地下水环境质量进行定期的监测，而设立地下水监测井，防止或最大限度的减轻项目对地下水环境的污染。

（1）监测点：设置监测水井一口，地下水监测井设置在厂内，并设在地下水流向的下游，位于门卫西侧（跟踪监测井位置见图6.2-1）。

表6.2-6  地下水环境监测点一览表

| 点位 | 功能 | 坐标 | 监测因子 | 井深 | 监测层位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门卫西侧（厂区地下水流向下游） | 跟踪监测井 | E131.148871° N46.558715° | pH值、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、耗氧量等 | 20m | 潜水 | 1次/年 |

（2）监测频率：在正常工况下，每年监测一次。发生事故后应加密监测，直到污染消除。

（3）检测项目：根据工程分析，污染源产生的污水特征，确定地下水监测项目为：pH值、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、耗氧量等。同时监测地下水位。

4、监测数据管理与信息公开计划

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂内安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供厂内的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。

5、风险事故应急措施

为了防止风险事故状态下对地下水产生污染，本次评价采用水力控制措施应对，一旦事故状态下产生地下水污染，厂区下游监测井启动抽水，形成降落漏斗，形成水力调控屏障，以降低或消除对厂区以外的下游地下水的影响。

6、污染防治措施技术可行性与经济合理性分析

拟建项目区地表具有较好的防污性能。通过对地下水环境影响预测结果分析可知，本项目对地下水环境的影响主要来自事故风险。针对该风险，本次评价提出了防渗、监测及水力控制的应急措施，上述措施均为成熟技术。因此，本次环评提出的措施在经济上是合理的，在技术上是可行的。

6.2.4噪声环境保护措施

本项目运营期噪声主要为设备噪声和牛、羊嚎叫，项目运营期采取的降噪措施主要为厂房隔声、选用低噪声设备、安装减振垫、消声器等。具体防治措施如下：

（1）在设备选型时选用先进的低噪声设备，项目首先选用低噪声风机，风机安装时采取减振基础、软管连接并搞好动平衡。选择低噪声泵类，安装时要采取减振基础，泵房用吸声墙体及顶棚，并利用建筑物整体隔声。

（2）总图合理布局，在满足工艺要求的前提下，考虑将高噪声设备集中布置，在总平面布置时做到远离厂界以减少高噪声源对厂界外环境的影响；同时设计中，尽量做到高噪声车间与非噪声产生的工作场所闹静分开。

（3）为了减少牛、羊嚎叫声对操作工人及周围环境的影响，建议该项目屠宰车间的屋顶及四壁设吸声材料，同时应减少外界噪声等对待宰圈的干扰，保持安定平和的气氛，以缓解牛、羊的紧张情绪，减少嚎叫。

通过噪声预测厂界噪声能够达标，可见采取的措施技术可行。

6.2.5固体废物环境保护措施

本项目运营期产生的固体废物为一般固体废物及危险废物，一般固体废物主要包括检疫不合格品、病死牛羊、粪便、边角料、胃容物及肠内物、污泥（含栅渣）、隔油池废油脂、废包装以及生活垃圾；危险废物主要为检疫废物、废活性炭、废润滑油及含油抹布、劳保手套。

牛、羊粪、边角料、胃容物及肠内物分类收集，分别储存在固废暂存间内加盖的转运桶内，牛羊粪便及边角料富含有机质、氮、磷、钾及多种微量元素，边角料、胃容物及肠内物纤维含量高、杂质多，以上均可外售作为优质的有机肥原料；生活垃圾分类收集于专用垃圾桶后，由市政环卫部门统一清运；脱水污泥（含栅渣）送至有能力处置单位进行处理；检疫不合格品、病死牛羊，集中收集至固体废物暂存点冷藏箱内，当天由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司拉运处置，处置方式需符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）。该公司主营生物科学技术研究服务，畜禽养殖废弃物无害化利用，畜禽尸体处理服务，病死畜禽收集暂存转运服务等。本项目无害化处置一坨可行。协议见附件5；废包装集中收集，定期外售综合利用。废活性炭、检疫废物、废润滑油分别集中收集，定期由有资质的单位处置；含油抹布、劳保手套集中收集，定期由有资质的单位处置。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，不会对环境产生有害影响。

6.2.6环境风险防范措施

6.2.6.1环境风险防范措施

1、地表水环境风险防范措施

1）设置事故池，事故池容积为50m3，可容纳5h的废水量，位于污水处理站内，在污水处理系统检修或出现故障时存放废水，检修正常后将事故池存水引入厂区内污水处理站处理达标后排放；

2）事故池及污水处理站各个池体均在室内，避免雨水进入；

3）沿厂区边界设置截洪沟，以防暴雨冲击；

4）密切关注天气变化情况，如有强降雨来临，应提前准备防雨防洪等拦截设置。

2、地下水环境及土壤环境风险防范措施

1）加强施工期的管理，提高施工质量，确保管线、池体的工程质量，减少泄漏事故的发生；发生泄漏事故时应及时采取措施，将影响将至最低；

2）分区防渗

危险废物贮存点按重点防渗区采取防渗措施。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同时危险废物贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t。

生产车间（包含冷库）、隔离圈、污水处理站、事故池及固体废物暂存间按一般防渗区采取防渗措施。地面（池底）基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化；

其他建筑物及道路采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化；

污水管道采取防渗漏措施。

3）要有专人管理污水处理设备，发现设备不能正常运转，立刻停止生产，组织人员抢修，待设备正常运转后，方可生产；

4）加强和强化公司安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排出和检查。对排查出的风险隐患要得到及时的处理，并作相关的记录，以便做到风险防范有帐可查。

本项目应严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水、物料泄漏的环境风险事故降低到最低程度。针对易产生地下水/土壤污染的环节从源头控制措施有：选用优质的管道材料和底板材质，优化管网设计；定期组织人员检查管道、底板的情况，以减少因破损而引起渗漏，造成地下水和土壤的污染。

3、大气环境风险防范措施

（1）次氯酸钠泄漏风险防范措施

1）泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服、切断火源、喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)，漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

2）防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

眼睛防护：带化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防腐工作服。

手防护：可能接触毒物时，戴防化学品手套。

其它：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

3）急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

4、其他风险防范措施

1）为降低风险事故发生概率，企业应建立一套完善的安全管理制度，执行风险、工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定；

2）加强对职工的安全教育及技术培训，提高职工的安全防护及环保意识，防患于未然；

3）应设有安全生产监督员，专门负责安全方面的检查监督工作，能处理突发事故，由监督员严格执行制定的各项安全生产规章制度；

4）确保所购设备及设施的安全性，根据生产工艺选用合理材质的设备、设施；

5）企业必须设置强有力的安全生产管理机构，根据安全管理工作的需要，配备必要的人员进行安全管理工作，建立健全安生产责任制，制定并教育全体职工遵守《安全生产规程》；

6）加强对周围水环境的监测，对废水的泄露要及时掌握，防止废水的泄露对周围水环境造成危害；

7）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告；

8）加强和强化安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排出和检查。对排查出的风险隐患要得到及时的处理，并作相关的记录，以便做到风险防范有帐可查；

9）原料来源必须有正规的渠道，有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦；

10）应编制突发事件应急预案，并定期开展演练。

6.2.6.2风险管理

企业应根据自身的生产特点，有针对性的进行环境风险管理：

（1）明确风险管理应急组织机构组成及其职责，包括协调指挥机构及事故现场应急指挥部。协调指挥机构的总指挥应为企业负责人，组员为各部门的负责人，协调配合做好事故处理的各项工作。事故现场应急指挥部按照事故灾难等级和分级响应原则，由相应的地方人民政府组成现场应急救援指挥部，总指挥由地方政府负责人担任，全面负责应急救援指挥工作。

（2）建立预警及预防机制，制定环境污染事故相应的应急预案，定期对相关设施及流程进行检查，发现隐患及时进行整改。对于可能引起重大事故的异常状况，应及时向企业安全管理部门汇报，严重的应按照要求逐级向地方人民政府主管部门汇报。

（3）针对环境污染事故的影响特点，建立完善的后期处理机制，妥善安排，降低事故的影响范围，防止次生事故发生。

（4）应做好事故的应急支援与保障工作。

（5）当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，就地扑灭，并进行全面消毒防疫，确保人畜的安全。

（6）针对不同环境风险事故的特点，按照应急预案的要求，进行员工日常的安全培训，并定期进行应急预案演练，对于应急预案演练中发现的不完善之处，应及时进行改进。

6.2.6.3应急监测系统

- 若突发环境事件，应根据事故波及范围确定监测方案。事件发生时要立即开展应急监测，在政府部门到达后，则配合政府部门相关机构进行监测。监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进行处理现场采样。此外，监测方案应根据的事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

- 在事故发生初期，要根据监测能力和突发事件的严重程度，适当增加监测点位和频次，随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势，调整监测频次和监测点位。

- 根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，为应急决策提供技术支撑。应急监测方案见下表。

表6.2-7  应急监测方案

| 类别 | 事故点 | 监测点 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 事故废水渗入至地下水 | 对事故源四周设置监控点，另根据事故污染情况增加监控点。 | 1次/1h | pH、COD、 NH3-N等 |
| 环境空气 | 废气泄漏 | 距离事故源50m、100m、200m、400m不等距设点，设在下风向，并在周边村庄各设一个监测点。 | 事故初期，采样1次/30min，随后根据空气中有害物质浓度降低情况调整监测频率按1h、2h等采样。 | 次氯酸钠等 |
| 土壤 | 事故后期应对污染的土壤、生物进行环境影响评估 |  |  |  |

6.2.6.4应急处置措施

1、泄漏

废气泄漏，容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

①进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

②如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

③应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

④应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

6.2.6.5环境风险应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，建设单位应按照其中相关规定，并结合本项目实际情况，编制环境风险事故应急预案。应急预案的内容可参考下表。

表6.2-8  应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：消毒装置、环境保护目标、、疫情防控 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 厂区设应急组织机构，公司负责人负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由厂区专人负责厂区附近地区全面指挥，救援、管制和疏散 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等，当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，就地扑灭，确保人畜的安全。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备， |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援 关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

6.2.6.6环境风险评价结论

在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对地表水和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。

6.3环境保护投资估算

本工程总投资为2600万元，环保投资估算为200万元，占总投资的7.7%。

表6.3-1  环保投资明细表

| 项目 |  | 治理设施内容 | 金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 施工期设备的消声、减振措施 | 0.5 |
|  |  | 施工废水环保厕所、垃圾桶 | 0.5 |
|  |  | 施工材料苫盖、洒水抑尘措施 | 0.8 |
|  |  | 水土流失、生态保护与恢复 | 1.2 |
| 运营期 | 废水治理 | 污水处理站、事故池、自动监测设施 | 80 |
|  | 地下水防范 | 分区防渗、地下水跟踪监测井 | 20 |
|  | 废气治理 | 急宰间、隔离间及固体废物暂存间（一般固体废物暂存间、危险废物贮存点）、屠宰车间吸风罩、冷凝除湿器、活性炭吸附+15m高排气筒 | 55 |
|  |  | 污水处理站活性炭吸附+15m高排气筒 |  |
|  |  | 喷洒除臭剂 |  |
|  | 固废治理 | 检疫不合格品、病死牛羊、检疫废物委托处置 | 14 |
|  |  | 垃圾箱 | 2.0 |
|  |  | 一般固废及危险废物的收集 | 3.5 |
|  | 噪声治理 | 隔声、减振、消声 | 5.5 |
|  | 风险防范 | 消防水池、事故池（不重复投资） | 12 |
|  | 环保设施运行维护维修费用 | 运营期各环保设施的运行维护维修费用 | 5 |
| 合计 |  |  | 200 |

7 环境影响经济损益分析

项目的建设除给企业自身带来一定的利益外，还增加了劳动就业机会，通过工商、税务、土地等方面的上缴，将为本地区的发展带来一定的经济效益和社会效益。但是本项目的建设对周围环境也将产生一定的影响，目前，这些影响还很难以货币价格来直接衡量，下面主要分析环境工程经济损益情况，除需计算用于控制污染所需的投资和费用外，同时核算可能收到的环境与经济实效。具体分析方法采用定性与半定量相结合的方法进行简要分析。

7.1 社会效益

项目的建设将对当地的社会经济发展起到良好的推动作用。主要表现在以下几个方面：

1、本项目建设有利于调整区域农业结构，带动周边地区养殖业、运输业及相关产业的发展，加快农业产业化进程，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

2、随着该项目建成投产，在给企业增产增效的同时，又提供更多的工作岗位来安排闲散劳动力和下岗职工再就业，在一定程度上为推动其上下游行业生产发展、社会安定，减轻国家负担，提高当地民众的生活水平起到促进作用。

3、本项目建筑材料、水、电等的消耗为当地带来间接经济效益。

综上所述，本项目的社会效益极为显著。

7.2 经济效益

7.2.1环境代价

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。遵循清洁生产的原则和循环经济理念，针对在生产过程中产生的污染物，从实际出发采取多种相应的治理措施，确保达标排放和总量控制要求。与此同时，采用先进的生产技术和设备，最大限度地提高水资源利用率，降低单位产品的水污染物产生量。

7.2.2环境成本

按照项目环保措施中提出的各项污染治理措施，环保工程投资主要包括：废水处理系统、废气处理系统、降噪工程、固废处置措施建设等。本项目环保投资估算为200万元，约占总投资2600万元的7.7%。投资比例相对比较合理，因此从经济上考虑，项目环保措施选取是可行的。

7.3 环境效益

通过环保投资，对投产后全厂污染物排放进行了有效的治理，各项污染防治措施实施后，可取得良好的环境效益。主要表现在：

1、废气治理的环境效益

本项目运营期产生的废气主要包括待宰圈、屠宰车间、污水处理站、急宰间、隔离圈、固废暂存间产生的恶臭废气。

屠宰车间产生的废气采用“精准局部抽风+微负压”压集中收集后（收集率约90%左右），通过冷凝除湿器+活性炭净化装置（净化效率80%）处理后，经15m高的排气筒DA001排放；急宰间、隔离圈、固废暂存间废气采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过一套活性炭净化装置（净化效率80%），净化后的废气通过15m排气筒DA001排放；污水处理站产生的废气，经负压收集（收集率约90%左右）至活性炭吸附装置（净化效率80%）进行处理，处理后经15m高的排气筒DA002排放；DA001-DA002排气筒排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。

同时屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒除臭剂作来为控制恶臭的辅助性手段；待宰圈设置专人管理，及时清理地面上的粪便及尿液，使用专业畜舍刮水扫把配合挤水式平板拖把做到日产日清，定期冲洗待地面，同时定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭源的散发；屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒环保型除臭剂；对于污水处理站产生恶臭区域加盖、喷洒环保型除臭剂，来降低污水处理站恶臭对厂区内外的影响；固废暂存间内废物暂存于加盖的转运桶内，正常情况下为密封，仅输送生产废物时，将转运桶输送至运输车上，并放置新的转运桶用于存放下一个周期的固体废物，定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭的释放。采取以上措施后可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。对周围大气环境影响较小。

2、废水治理的环境效益

本项目运营期产生的废水包括生产废水和生活污水。其中，生产废水包括屠宰废水、车辆冲洗废水，生活污水为员工日常生活污水。屠宰废水经厂区自建的污水处理站进行处理，处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准同生活污水经市政污水管网进入双鸭山市畅源排水有限公司处理，达标后排入安邦河。在采取以上述措施处理后，本项目运营期产生的废水不会对周围环境产生明显的影响。

3、噪声治理的环境效益

厂内设备噪声污染源采取相应治理措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；厂区西侧敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

4、固体废物治理的环境效益

固体废物的综合利用或有效处置，运营期产生的固体废物对周围环境影响较小，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝。

7.4 分析结论

在社会效益方面，本项目建设促进了当地的轻工行业的发展，并为促进地方的经济发展有重要贡献。

在环境效益方面，本项目的建设和运营对环境产生一定的影响，但只要严格落实环保措施，对环境的影响可控制在允许的范围内。

在经济效益方面，项目投资利润率与投资税率较高，有较好的经济效益。

综上分析本项目的环境效益、经济效益、社会效益均较好，从环境经济学的角度看，本项目建设是可行的。

8 环境管理及监测计划

8.1环境管理

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象，建议建设方制定完善的环境保护管理体系。

8.1.1环境管理体系

为确实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，建议成立安全环保部，并设专职环境管理人员。

贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂区领导确定厂区环境保护方针、目标。

制订厂区环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查执行情况；组织制定厂区环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

负责厂区环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂区“三废”排放状况，建立污染源排污档案，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂区重大环境问题和综合治理决策提供依据。

监督检查环境保护设施的运行情况，并建立运行档案。

制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。

制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。

组织开展厂区污染治理工作和“三废”综合利用的环保科研、技术攻关工作，积极推广污染防治先进技术和经验；组织开展有关环境保护的宣传教育、培训工作。

8.1.2环境管理内容

8.1.2.1施工期管理内容

施工期对环境的影响主要为噪声、粉尘、施工废水、生活污水及建筑垃圾。施工过程中要做到建筑垃圾集中堆放、及时清运；施工废水设沉淀池；保证施工设备完好、先进，降低其噪声，固定声源隔声降噪等；指定行车路线，定期洒水、防止扬尘等。作业点要定期检查，督促环境管理措施的落实情况，增强施工人员的环保意识。

8.1.2.2运营期管理内容

1、大气环境管理

本项目运营期产生的废气主要包括待宰圈、屠宰车间、污水处理站、急宰间、隔离圈、固废暂存间产生的恶臭废气。为保证各项大气污染物均能达标排放，项目采取了相应的环保措施。公司环保管理人员应对环保设备经常检查，及时维护检修，强化岗位责任制，避免事故排放。

2、污水处理站管理

定期对污水处理站的运行情况进行巡查，要掌握、了解设施是否损坏及出现异常现象，发现异常情况及时通报上级领导。

3、噪声环境管理

选择低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声、厂房封闭等措施，防止对周围环境造成噪声污染。

4、固体废物管理

定期对一般固体废物的收集、运输等设施进行巡查，要掌握、了解设施是否损坏及出现异常现象，发现异常情况及时通报上级领导，检查收集设施是否处于正常工作状态。

8.1.3污染物排放管理要求

本项目主要污染物排放清单详见表8.1-1。

表8.1-1  污染物排放清单

| 类别 | 项目 |  | 污染因子 | 污染防治措施 | 排放浓度 mg/l或mg/m3 | 排放量t/a | 排放标准 | 排放口编码 | 排放口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 |  | COD | 屠宰废水经污水处理站（处理工艺：格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）能够达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准限值后与生活污水一同经污水管网进入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排入安邦河 | 196 | 19.1 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准限值 | DW001 | 提示图形符号 |
|  |  |  | BOD5 |  | 75 | 7.03 |  |  |  |
|  |  |  | SS |  | 78 | 7.03 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 28 | 2.41 |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | 50 | 3.48 |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 49 | 3.48 |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 5 | 0.36 |  |  |  |
| 废气 | 有组织 | 屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间 | 氨 | 活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001） | 4.4 | 0.068 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | DA001 | 提示图形符号 警告图形符号 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 0.055 | 8.2×10-4 |  |  |  |
|  |  | 污水处理站 | 氨 | 活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002） | 2.7 | 0.040 |  | DA002 |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 0.1 | 1.5×10-3 |  |  |  |
|  | 无组织 | 屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间 | 氨 | 增加清洗车间地面频次，喷洒除臭剂 | / | 7.4×10-3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准 | / |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  | / | 8.9×10-5 |  | / |  |
|  |  | 污水处理 | 氨 | 产生恶臭区域加盖，喷洒除臭剂 | / | 0.022 |  | / |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  | / | 8.2×10-4 |  | / |  |
|  |  | 待宰圈 | 氨 | 及时清运粪便，喷洒除臭剂 | / | 1.9×10-3 |  | / |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  | / | 2.8×10-4 |  | / |  |
|  |  | 固废暂存间 | 恶臭 | 各储存池密封 | / | / |  | / |  |
| 噪声 | 设备 |  |  | 低噪声设备、封闭厂房、消声、减振 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | / | 提示图形符号 警示图形符号 |
|  | 嚎叫 |  |  | 厂房隔声 | / | / |  | / |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | 由市政环卫部门统一清运 | / | / | 100%处置 | / | / |
|  | 检疫不合格品 |  |  | 委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司处置 | / | / |  |  |  |
|  | 病死牛羊 |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  | 边角料 |  |  | 外售作为优质的有机肥原料 | / | / |  |  |  |
|  | 胃容物及肠内物 |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  | 粪便 |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  | 废包装 |  |  | 定期外售综合利用 | / | / |  |  |  |
|  | 隔油池废油脂 |  |  | 收集后交由有能力处置单位进行运输处理 | / | / |  |  |  |
|  | 脱水污泥（含栅渣） |  |  | 送至有能力处置单位进行处理 | / | / |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  | 定期由有资质的单位处置 | / | / |  |  |  |
|  | 检疫废物 |  |  | 定期由有资质的单位处置 | / | / |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  | 定期由有资质的单位处置 | / | / |  |  |  |
|  | 含油抹布、劳保手套 |  |  | 定期由有资质的单位处置 | / | / |  |  |  |
|  | 在线监测废液 |  |  | 定期由有资质的单位处置 | / | / |  |  |  |

8.1.4排污口管理信息

企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定

①根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。具体管理原则如下：

（1）向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

（2）列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（4）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

（5）废气排气及废水排放口装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

（6）工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

②排污口立标管理

对高噪声排放源、废水排放口以及固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）与《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB1556.2-1995）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，排污口标志设置见表8.1-2：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

③排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

### 8.1.5企业信息公开

根据《企事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），本项目应当采取主动公开和申请公开两种方式及时、如实地公开其环境信息。

（1）主动公开

主动向社会公开的信息内容包括项目名称、建设单位、地址、联系方式、排污信息（污染源名称、监测点位名称、监测日期，监测指标名称、监测指标浓度、排放浓度限值）和污染设施运行情况等。主动公开的环保信息，主要通过双鸭山政府门户网站、生态环境局网站公开，同时，根据政府信息内容和特点通过报刊、广播、电视等便于公众知晓的辅助方式公开。

（2）依法申请公开

公民、法人和其他组织依照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定，向双鸭山市生态环境局及其直属机构申请主动公开以外的环境信息。

8.2环境监测计划

根据本项目的建设规模，通过环境监测手段，掌握各种污染物的排放情况，如排放量或排放浓度是否符合相应的环境标准，监督生产安全运行和配合环境管理工作的改进，并为控制污染和保护环境提供科学依据。

环境监测制度的制定和执行，将会保证环保措施的实施和落实，可以及时发现环保措施的不足，进行修正和改进。

8.2.1环境监测机构职责

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近原则，对于本项目环境监测站的职责主要有：

（1）测试、收集环境状况基本资料；

（2）对环保设施运行状况进行监测；

（3）整理、统计分析监测结果，上报当地生态环境局，归档管理。

### 8.2.2环境监测计划

本项目为屠宰项目，根据《重点排污单位名录管理规定》，本项目为重点排污单位。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018），并结合本项目的污染特征制定本项目环境监测计划，本项目营运期监测计划见表8.2-1。

表8.2-1  污染源环境监测计划

| 名称 | 监测项目 | 监测计划 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/半年 | 厂界 |
|  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/半年 | DA001、DA002 |
| 废水 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | DW001 |
|  | 五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、大肠菌群数、色度、总磷、总氮 | 1次/季度 |  |
| 雨水 | 化学需氧量、悬浮物 | 1次/日a | DW002（雨水排放口） |
| 噪声 | 厂界噪声Leq | 1次/季度 | 厂界四周、敏感点 |
| 地下水 | pH值、氨氮、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数等 | 1次/年 | 监测井 |

注：a雨水排放口有流动水排放时按日监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

表8.2-2  环境空气质量监测计划

| 名称 | 监测项目 | 监测计划 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 氨、硫化氢 | 1次/年 | 厂界下风向 |

8.2.3监测资料管理

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报。并应做好监测资料的归档工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。

8.3竣工环境保护验收管理

建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核本项目是否达到环境保护要求的活动。验收范围包括：与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行，建设单位应当自试产之日起3个月内，向有审批权的环境保护行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收。

8.3.1环境保护验收条件

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

（2）环境保护设施及其它措施等已按批准的环境影响报告书的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要；

（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准：

（4）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原利、动力供应落实，符合交付使用的其他要求；

（5）污染物排放符合环境影响报告书利设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求；

（6）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书和有关规定的要求。

8.3.2竣工环境保护验收内容

建设单位在工程竣工后，应按照2017年7月16日修订的《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，建设单位自行进行环保验收并编制验收报告，列出主要环境保护验收目标及监测内容如表8.3-1。

表8.3-1  环境保护设施“三同时”验收一览表

| 治理对象 |  |  | 污染物名称 | 治理措施 |  | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 屠宰车间、急宰间、隔离间及固体废物暂存间（一般固体废物暂存间、危险废物贮存点） |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 冷凝除湿器+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001） |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 污水处理站 |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002） |  |  |
|  | 厂界 | 待宰圈 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 及时清运粪便、喷洒除臭剂 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 |
|  |  | 屠宰车间 |  | 增加清洗车间地面频次，喷洒除臭剂 |  |  |
|  |  | 污水处理站 |  | 产生恶臭区域加盖，喷洒除臭剂 |  |  |
|  |  | 固废暂存间 | 臭气浓度 | 各转运桶密封 |  |  |
| 废水 | 废水 | 屠宰废水 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、总氮、总磷 | “格栅+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）” | DW001 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮 | / |  |  |
|  | 雨水 |  | COD、SS | / | DW002 | / |
|  | 地下水 |  | COD、氨氮 | 分区防渗 |  | / |
|  |  |  |  | 跟踪监测井1座 |  | 定期监测记录 |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 设备噪声 | 采取设备合理设计及选型、基础减振、厂房隔音、合理布置、绿化降噪等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 一般工业固废 |  | 检疫不合格品、病死牛羊 | 委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司进行无害化处理 |  | 100%处置 |
|  |  |  | 边角料 | 外售作为优质的有机肥原料 |  |  |
|  |  |  | 胃容物及肠内物 |  |  |  |
|  |  |  | 粪便 |  |  |  |
|  |  |  | 废包装 | 定期外售综合利用 |  |  |
|  |  |  | 隔油池废油脂 | 收集后交由有能力处置单位进行运输处理 |  |  |
|  |  |  | 脱水污泥（含栅渣） | 集中收集，送至有能力处置单位处理 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 集中收集，定期由厂家回收处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 集中收集，由市政环卫部门统一清运处理 |  |  |
|  | 危险废物 |  | 检疫废物 | 集中收集，暂存在危险废物贮存点内，定期由有资质的单位处置 |  |  |
|  |  |  | 废润滑油、在线监测废液 | 集中收集，暂存在危险废物贮存点内，定期由有资质的单位处置 |  |  |
|  |  |  | 含油抹布、劳保手套 | 集中收集，暂存在危险废物贮存点内，定期由有资质的单位处置 |  |  |

## 8.4 总量控制

《建设项目环境保护管理条例》中第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求”。因此总量控制的目的就是为了有效地保护和改善环境质量，保证经济建设和环境保护协调发展，使环境质量不因经济发展而随之恶化，并逐步改善。

8.4.1 总量控制的原则

（1）建设项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准和地方标准；

（2）污染物排放总量必须满足当地区域环境质量达标或区域总量控制的要求；

（3）污染治理措施符合清洁生产的要求。

8.4.2 实施总量控制的项目

根据国家环境保护总局对实施污染物排放总量控制的要求，综合该项目排污特点、所在区域环境质量现状及环境主管部门的要求，该项目确定实行总量控制并结合项目排污特点，确定本项目的总量控制指标为COD、氨氮。

1、废水

项目废水排放量为72856.2t/a，核定总量按污水处理厂进水标准；（COD 500mg/L、NH3-N 45mg/L）进行核定。项目水污染物总量控制指标建议如下:

核定总量：

COD：72856.2t/a×500 mg/L÷1000000=36.4t/a

NH3-N：72856.2t/a×45mg/L÷1000000=4.10t/a

3、总量控制指标

表8.4-1  污染物控制总量

| 污染物名称 |  | 预测排放量t/a | 核定排放总量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | COD | （19.1） | （36.4） |
|  | 氨氮 | （2.41） | （4.10） |

注：（）内的为分担量

## 8.5 排污许可证制度衔接

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。环保部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。

# 9结论与建议

9.1项目概况

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，中心地理坐标经度为131.149639°，纬度为46.557116°。项目东侧、南侧均为空地，北侧隔路为废弃平房，西侧隔路为金诺恒业机械制造有限公司。占地面积为36031m2，总建筑面积为5789m2。拟建设待宰圈、屠宰车间、急宰间、污水处理设施、检疫检验室、冷库等。运营期主要是进行牛、羊的屠宰，屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d，按设计310天工作计算，年屠宰肉牛31000头、肉羊155000只。项目总投资2600万元。

9.2建设项目与相关产业政策相符性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目所属产业为C1351 牲畜屠宰，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发［2005］40号），项目的建设符合国家相关法律和政策，属允许类建设项目，符合国家产业政策。

9.3环境质量现状评价结论

1、环境空气质量现状

根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》中其中PM2.5年平均浓度值为27μg/m3、PM10年平均浓度值为43μg/m3、SO2年平均浓度值为11μg/m3、NO2年平均浓度值为15μg/m3、CO24小时月平均浓度值为0.48mg/m3，平均浓度第95百分位数为0.9mg/m3、O3－8h月平均浓度值为74.87μg/m3，平均浓度第90百分位数为105μg/m3。2024年双鸭山市为环境空气质量达标区。

其他污染物采用监测数据，两个监测点位的氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求，TSP24h均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准浓度限值要求，臭气浓度未检出。

2、地表水环境质量现状

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》中的数据，安邦河段本项目位置水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，可达到水体功能区规划目标。

3、地下水环境质量现状

由检测结果可知，项目所在区域地下水监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准浓度限值要求。

4、声环境质量现状

由检测结果可知，本项目厂界四周声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求，因此，项目所在区域声环境质量良好。

9.4环境影响评价结论

1、大气环境影响评价结论

本项目运营期产生的废气主要包括待宰圈、急宰间、屠宰车间、污水处理站、隔离间及固体废物暂存间产生的恶臭废气。

急宰间、隔离间及固体废物暂存间产生的恶臭采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过活性炭净化装置（净化效率80%）处理，处理后经15m高的排气筒DA001排放，排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。

屠宰车间产生的恶臭采用“精准局部抽风+微负压”集中收集后（收集率约90%左右），通过冷凝除湿器+活性炭净化装置（净化效率80%）处理，处理后经15m高的排气筒DA001排放，排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。

污水处理站产生的恶臭采用微负压集中收集后（收集率约90%左右），通过活性炭净化装置（净化效率80%）处理，处理后经15m高的排气筒DA002排放，排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。

待宰圈设置专人管理，及时清理地面上的粪便及尿液，使用专业畜舍刮水扫把配合挤水式平板拖把做到日产日清，定期冲洗待地面，同时定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭源的散发；屠宰车间及时清洗清运，定期喷洒环保型除臭剂；对于污水处理站产生恶臭区域加盖、喷洒环保型除臭剂，来降低污水处理站恶臭对厂区内外的影响；固废暂存间内废物暂存于加盖的转运桶内，正常情况下为密封，仅输送生产废物时，将转运桶输送至运输车上，并放置新的转运桶用于存放下一个周期的固体废物，定期喷洒环保型除臭剂，减少恶臭的释放。采取以上措施后，厂界可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。对周围大气环境影响较小。

2、地表水环境影响评价结论

本项目运营期产生的废水包括生产废水和生活污水。其中，生产废水包括屠宰废水、车辆冲洗水，生活污水为员工日常生活污水。生产废水经厂区自建的污水处理站进行处理，污水处理站采用“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”工艺，处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准限值后同生活污水经污水管网排入双鸭山市畅源排水有限公司处理，处理达标后排入安邦河。

2、地下水环境影响评价结论

项目在工程上采取分区防渗措施，在正常工况下，一般不会发生废水的泄漏，不会对地下水环境造成污染影响。在事故工况下，调节池破损泄漏未能及时采取措施，则会对场地局部区域的地下水含水层造成污染影响。通过预测分析可知，区域地下水流动比较缓慢，如污染物渗入地下水，污染物随地下水迁移速度较慢，本项目发生持续泄漏的情况下，COD运移100d时，下游14m处可达标，影响范围在泄漏点至下游21m范围内；运移1000d时，下游69m处可达标，影响范围在泄漏点至下游89m范围内；运移3650时，下游190m处可达标，影响范围在泄漏点至下游232m范围内。氨氮运移100d时，下游15m处可达标，影响范围在泄漏点至下游17m范围内；运移1000d时，下游71m处可达标，影响范围在泄漏点至下游78m范围内；运移3650d时，下游194m处可达标，影响范围在泄漏点至下游208m范围内。COD、氨氮运移3650d后超标点位于厂界内，因此项目建设对区域地下水环境影响较小。

4、噪声环境影响评价结论

经采取选用低噪声设备、减振、隔声等措施后，噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，实现厂界达标，厂区西侧敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此本项目运营期对周围声环境质量影响较小。

5、固体废物环境影响评价结论

本项目运营期产生的固体废物为一般固体废物及危险废物，一般固体废物主要包括检疫不合格品、病死牛羊、粪便、边角料、隔油池废油脂、胃容物及肠内物、污泥（含栅渣）、废包装以及生活垃圾；危险废物包括废活性炭、在线监测废液、检疫废物、废润滑油及含油抹布、劳保手套。

本项目固体废物100%处置，本项目运营期产生的固体废物对周围环境影响较小。

6、环境风险影响评价结论

本项目环境风险主要为污水处理站消毒工艺中使用的次氯酸钠，屠宰车间和待宰圈产生的氨气和硫化氢，危险废物（废润滑油）、在线监测废液。建设单位运营过程中应从多方面积极采取防护措施，企业建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订。本项目设有事故池，能够有效防止事故过程中产生的可能严重污染水体的生产废水、废液直接排入水体。一旦突发环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，项目可以有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，防止环境污染事故发生。

9.5 环境保护措施及其可行性

在综合分析本项目建设期与运营期各项污染物的产生环节与产生源强基础上，本评价综合考虑经济可行性与技术可行性，针对每项污染物均提出了切实可行的治理技术，在建设单位严格按照环评要求落实各项目措施的基础上，可以保证项目在运营期所产生的各项污染物均可以达标排放，确保建设项目可为环境所接受。

9.6 污染物排放总量控制

根据国家环境保护总局对实施污染物排放总量控制的要求，综合该项目排污特点、所在区域环境质量现状及环境主管部门的要求，该项目确定实行总量控制并结合项目排污特点，确定本项目总量控制指标为COD：19.1t/a；NH3-N：2.41t/a。

9.7 环境经济损益分析结论

通过对本项目的经济、社会和环境效益分析可知，在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境经济损益的角度分析是可行的。

9.8公众参与采纳情况

在本报告书编制过程中，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）的有关规定组织开展了公众参与工作，采用网络公示、报纸公示相结合的方式，广泛听取各界对工程建设及环境保护方面的意见和要求。

在公示期间建设单位及环评单位未收到相关反馈意见。公司承诺一定会加强企业环境管理，强化诚信意识，恪守环保信用，将项目建设得更好，项目运行中主动公开环保信息，接受公众监督。

本项目公示期间未接到有效反馈意见。

9.9环境影响评价综合结论

综合对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等结论，在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，本工程的建设可被周围环境所接受。因此，该工程建设从环境保护角度分析是可行的。

本项目

# 附图1  项目地理位置图

| 项目东侧 | 项目西侧 |
| --- | --- |
| 项目南侧 | 项目北侧 |

# 附图2：现场照片

# 附图3  厂区平面布置图

图例

：排气筒

：废水排放口

一般固废暂存间

危险废物贮存点

DW001

DA002

DA001

# 附图4  生产车间布置图

# 附图5：土地利用现状图

附件1：企业投资项目备案承诺书

附件2：选址报告

附件3：用水情况说明

附件4：监测报告

附件5：无害化处理协议

附件6：用地情况说明

# 附件7：竞价确认书

# 附件8：营业执照

# 附件9：分区管控情况说明

# 附件10：卫生防护距离计算说明：

采用GB/T3840-1991中7.4推荐的估算方法进行计算,具体计算公式见式：

式中:

Qc—大气有害物质的无组织排放量,单位为千克每小时(kg/h)；

本项目：4.25×10-3kg/h

Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值,单位为毫克每立方米(mg/m3)；

本项目：0.2mg/m3

L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m);

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m);

收集企业生产单元占地面积S(m2)数据,根据下式计算：本项目S为35m2

经计算r=3.3m

- B、C、D-一卫生防护距离初值计算系数,无因次,根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。经调查，双鸭山市近五年平均风速（2020年~2024年）平均风速为1.96m/s。

- 经计算：L值为7.38米。

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  | 边长5～50km☑ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a☑ |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a□ |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (CO、O3、NO2、SO2、PM10、PM2.5) 其他污染物 (NH3、H2S) |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  | 地方标准 □ |  |  |  | 附录D √ |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  | 二类区√ |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源 √ 现有污染源 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ | AUSTAL2000 □ |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( NH3、H2S ) |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ 0.5 ）h | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 □ |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物） |  |  | 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（氨、硫化氢） |  |  | 监测点位数（ 1 ） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（ ）t/a | NOx:（ ）t/a |  |  |  | 颗粒物:（ ）t/a |  |  | VOCs:（ ）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 √；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH值 □；热污染 □；富营养化 ；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 √ |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 ；枯水期 □；冰封期 □ 春季 √；夏季 √；秋季 √；冬季 √ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 √；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 ；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、COD、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 近岸海域：第一类 □；第二类 ；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD、氨氮） |  |  |  | （19.1、2.41） |  |  |  |  | （196、28 ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理站 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |  | 手动 √；自动 √；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （废水总排口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （pH值、流量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、大肠菌群数、） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 √；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3  声环境影响评价自查表

声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级； 二级； 三级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m； 大于200m； 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级； 最大A声级； 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准； 地方标准； 国外标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评级 | 环境功能区 | 0类区 | 1类区 |  | 2类区 | 3类区 | 4a类区 |  | 4b类区 |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期 |  | 中期 |  | 远期 |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法 收集资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 已有资料 研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m； 大于200m； 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级； 最大A声级； 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测 自动监测 手动监测 无监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级） |  |  | 监测点位数（1） |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√：“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4  环境风险自查表

环境风险自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 次氯酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 / 人 |  |  |  | 5km范围内人口数5000人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 □ | F2 □ |  |  |  | F3 □ |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 □ | S2 □ |  |  |  | S3 □ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 □ | G2 □ |  |  |  | G3 □ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 □ | D2 □ |  |  |  | D3 □ |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 √ |  |  | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 □ |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  | M2 □ | M3 □ |  |  |  | M4 □ |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  | P2 □ | P3 □ |  |  |  | P4 □ |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  | E3 □ |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  | E3 □ |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  | E3 □ |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  | Ⅲ □ |  | Ⅱ □ |  |  |  | I √ |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  | 二级 □ |  | 三级 □ |  |  |  | 简单分析 √ |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 √ |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 √ |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 √ |  | 地表水√ |  | 地下水 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 |  | 经验估算法 □ |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ |  | AFTOX □ |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 1、地表水环境风险防范措施 1）事故池及污水处理站各个池体均为地埋式，加盖密闭，避免雨水进入； 2）沿厂区边界设置截洪沟，以防暴雨冲击； 3）密切关注天气变化情况，如有强降雨来临，应提前准备防雨防洪等拦截设置。 2、地下水环境及土壤环境风险防范措施 1）加强施工期的管理，提高施工质量，确保管线、池体的工程质量，减少泄漏事故的发生；发生泄漏事故时应及时采取措施，将影响将至最低； 2）分区防渗 危险废物贮存点按重点防渗区采取防渗措施。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 生产车间（包含冷库）、隔离圈、污水处理站、事故池及固体废物暂存间按一般防渗区采取防渗措施。基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化； 其他建筑物及道路采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化； 污水管道采取防渗漏措施； 3）要有专人管理污水处理设备，发现设备不能正常运转，立刻停止生产，组织人员抢修，待设备正常运转后，方可生产； 4）加强和强化公司安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排出和检查。对排查出的风险隐患要得到及时的处理，并作相关的记录，以便做到风险防范有帐可查； 5）设置事故池，有效容积为50m3，尺寸5m×2.5m×4m，可容纳5h的废水量，位于污水处理站内，在污水处理系统检修或出现故障时存放废水，检修正常后将事故池存水引入厂区内污水处理站处理达标后排放。 3、大气环境风险防范措施 （1）次氯酸钠泄漏风险防范措施 1）泄漏应急处理 疏散泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服、切断火源、喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)，漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 2）防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。 眼睛防护：带化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：可能接触毒物时，戴防化学品手套。 其它：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 3）急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 4、其他风险防范措施 1）为降低风险事故发生概率，企业应建立一套完善的安全管理制度，执行风险、工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定； 2）加强对职工的安全教育及技术培训，提高职工的安全防护及环保意识，防患于未然； 3）应设有安全生产监督员，专门负责安全方面的检查监督工作，能处理突发事故，由监督员严格执行制定的各项安全生产规章制度； 4）确保所购设备及设施的安全性，根据生产工艺选用合理材质的设备、设施； 5）企业必须设置强有力的安全生产管理机构，根据安全管理工作的需要，配备必要的人员进行安全管理工作，建立健全安生产责任制，制定并教育全体职工遵守《安全生产规程》； 6）加强对周围水环境的监测，对废水的泄露要及时掌握，防止废水的泄露对周围水环境造成危害； 7）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告； 8）加强和强化安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排出和检查。对排查出的风险隐患要得到及时的处理，并作相关的记录，以便做到风险防范有帐可查； 9）进厂检疫，在牛、羊未卸车之前，检疫员向押运员索取检疫证或防疫注射证，以便了解产地疫情； 10）当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，就地扑灭，确保人畜的安全。项目建设初期应预留消杀资金，以应对疫病时期， 11）疫情状态下，对隔离圈、急宰间进行消毒，消毒频率为3-5次/天，连续7天。 12）应编制突发事件应急预案，并定期开展演练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“√”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5  生态影响评价自查表

生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护 红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他 |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境□（ ） 生物群落□（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（ ）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集□；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |
| 注：“”为勾选项，可√：“（）”为内容填写项 |  |  |