双鸭山市永胜农机合作社肉牛养殖基地项目

环境影响报告书

建设单位（盖章）：双鸭山市永胜农机合作社

环评单位：黑龙江省科润工程咨询有限公司

二〇二五年十月

目 录

1.概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.2.1项目概况	2

1.2.2本项目产排污特点	2

1.2.3主要环境问题及环境影响	3

1.2.4场区周边情况及选址特点	3

1.2.5主要结论	3

1.3环境影响评价的工作过程	3

1.4分析判定相关情况	6

1.4.1产业政策符合性分析	6

1.4.2相关政策及规划符合性分析	6

1.4.3“生态环境分区管控”符合性分析	20

1.4.4选址合理性分析	25

1.5主要环境问题及评价重点	27

1.5.1施工期主要关注环境问题	27

1.5.2营运期主要关注环境问题	27

1.5.3评价重点	27

1.6环境影响报告书的主要结论	27

2.总则	29

2.1环境影响评价原则	29

2.2评价目的	29

2.3编制依据	30

2.3.1相关环境保护法律、法规	30

2.3.2相关规章、政策	30

2.3.3地方法规、标准与规划	33

2.3.4相关导则及技术规范	33

2.3.5建设项目有关文件	34

2.4环境影响因素识别、评价因子筛选及评价标准	34

2.4.1环境影响因素识别	34

2.4.2评价因子筛选	35

2.4.3环境功能区划	36

2.4.4评价标准	37

2.5评价工作等级和评价重点	42

2.5.1评价工作等级	42

2.5.2评价重点	55

2.6评价范围	55

2.7保护目标	56

2.8污染物排放标准	58

3.1.1基本情况	61

3.建设项目工程分析	61

3.1建设项目概况	61

3.1.2项目建设内容及规模	61

3.1.3本项目原辅材料消耗	64

3.1.4干撒式发酵床垫运行方案	65

3.1.5产品方案	65

3.1.6公用工程	65

3.1.7劳动定员及工作制度	69

3.1.8项目占地	69

3.1.9场区总平面布置	69

3.1.10建设周期	69

3.2项目生产工艺及产污环节	69

3.2.1施工期工艺流程及产污环节分析	70

3.2.2运营期工艺流程及产污环节分析	70

3.3本项目生产工艺及产污环节源强分析	74

3.3.1施工期工程分析污染源及源强分析	74

3.3.2运营期污染源及源强分析	76

4.环境现状调查与评价	92

4.1自然环境现状调查与评价	92

4.1.1地理位置	92

4.1.2地质构造	92

4.1.3气候气象	94

4.1.4水文	94

4.2环境保护目标调查	94

4.2.1环境功能区划	95

4.2.2环境保护目标	95

4.3环境质量现状调查与评价	96

4.3.1地表水环境现状	96

4.3.2环境空气现状监测与评价	96

4.3.3地下水环境现状监测与评价	100

4.3.4噪声环境现状监测与评价	105

4.3.5土壤环境质量现状评价	107

4.3.6生态环境现状	110

4.4区域污染源调查	110

4.4.1大气污染源	110

4.3.2地表水污染源	111

4.3.3地下水污染源	111

4.3.4噪声污染源	111

4.3.5土壤污染源	111

5.环境影响预测与评价	112

5.1施工期环境影响分析	112

5.1.1施工期大气环境影响评价	112

5.1.2施工期水环境影响评价	113

5.1.3施工设备噪声影响评价	113

5.1.4施工期固体废物环境影响评价	114

5.1.5生态环境影响预测与评价	115

5.2运营期环境影响预测与评价	117

5.2.1地表水环境影响预测与分析	117

5.2.2大气环境影响预测与分析	117

5.2.3声环境影响预测与分析	120

5.2.4地下水影响预测与评价	122

5.2.5固体废物环境影响预测与分析	129

5.2.6土壤环境影响分析与评价	131

5.2.7生态环境影响预测与分析	133

5.2.8水土流失的影响预测与分析	133

5.2.9环境风险评价	134

6.环境保护措施及其可行性论证	136

6.1施工期污染防治措施	136

6.1.1施工废水防治措施	136

6.1.2施工扬尘防治措施	136

6.1.3噪声防治措施	137

6.1.4固体废物防治措施	137

6.1.5施工期生态保护措施	138

6.2运营期污染物防治措施	139

6.2.1水治理措施及利用可行性分析	139

6.2.2大气污染防治措施及利用可行性分析	140

6.2.3噪声污染防治措施及利用可行性分析	141

6.2.4固体废物处理处置及利用可行性分析	142

6.2.5土壤环境保护措施及利用可行性分析	147

6.2.6运营期生态环境保护措施	148

6.3风险防范措施	149

6.3.1疾病疫情风险防范措施	149

6.3.2应急预案	151

6.3.3风险评价结论	152

7.环境影响经济损益分析	154

7.1环境保护投资估算	154

7.2经济效益	155

7.3社会效益	155

7.4环境效益	156

8.环境管理与监测计划	157

8.1环境管理	157

8.1.1环境管理的意义	157

8.1.2环境管理体系	157

8.1.3环境管理内容	158

8.1.4环境管理计划	159

8.2环境监测	164

8.2.1环境监测的必要性	164

8.2.2环境监测机构设置	164

8.2.3环境监测职责	164

8.2.4排污口信息	165

8.2.5环境保护验收	169

8.3总量控制分析	172

8.3.1污染物排放总量控制原则	172

8.3.2污染物排放总量控制因子	172

8.3.3与排污许可证制度衔接	172

9.环境影响评价结论	174

9.1评价结论	174

9.1.1建设概况	174

9.1.2项目符合性结论	174

9.1.3环境质量现状评价结论	174

9.1.4污染防治措施可行性结论	175

9.1.5经济损益分析结论	177

9.1.6环境管理与监测结论	178

9.1.7公众意见采纳情况	178

9.1.8总结	178

9.2  建议	178

附表	180

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表	180

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表	181

附表3：建设项目声环境影响评价自查表	185

附表4：建设项目环境风险评价自查表	186

附表5：建设项目土壤环境影响评价自查表	187

附表6：建设项目生态影响评价自查表	188

附件	189

附件1营业执照	189

附件2用地手续	190

附件3无害化处置协议	196

附件4粪污消纳协议	200

附件5现状检测报告	203

附件6医疗废物处理协议	220

附件7 企业投资备案承诺书	224

附件8生态环境分区管控分析报告	225

附件9委托单位双鸭山翁氏环保有限公司资质报告	230

附件10委托单位双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司资质报告	231

附件11委托单位集贤县远东牧业有限公司环评批复	232

附件12委托单位双鸭山市永胜农机合作社环评批复	235

附件13项目位置情况证明	236

附图	239

附图1项目地理位置图	239

附图2厂区平面布置图	240

附图3环境保护目标图	241

附图4评价范围图	242

附图5分区防渗图	243

附图6行政区划图	244

附图7 厂区四周环境图	245

附图8 集贤县禁养区分布图位置关系图	247

附图9 评价区植被植被类型分布图	248

附图10评价区土地利用现状图	249

# 1.概述

## 1.1项目由来

本项目的建设符合黑龙江省和双鸭山市的畜牧产业发展方向，发展畜禽标准化规模养殖，是加快生产方式转变，建设现代畜牧业的重要内容。加快推进畜禽标准化规模养殖，有利于增强畜牧业综合生产能力，保障畜产品供给安全；可以从源头对产品质量安全进行控制，提升畜产品质量安全水平，通过规模化养殖，能有效提升疫病防控能力，降低疫病风险，确保人畜安全。同时，标准化、规模化养殖可以保证畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用，实现畜牧业与环境的协调发展。项目的建设对于充分发挥双鸭山市地区资源优势、促进畜牧业产业结构调整、提高畜产品质量和收益、推动畜禽养殖业向规模化方向发展具有十分重要的意义。

双鸭山市永胜农机合作社拟建设肉牛养殖基地项目位于双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯），建设牛舍、运动场、草料棚、粪污储存间等基础设施以及配套设施，养殖肉牛5000头，出栏1000头，投资1.1亿元，已于黑龙江省政务服务网进行项目投资立项（立项文件见附表）。

本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二、畜牧业1.牲畜饲养：年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上”，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）1头肉牛折算成5头猪，本项目年出栏肉牛1000头、年存栏肉牛5000头，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）1头肉牛折算成5头猪，经折算本项目年出栏生猪5000头、年存栏生猪25000头，故应编制环境影响报告书。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，双鸭山市永胜农机合作社委托黑龙江省科润工程咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。在接受委托后，黑龙江省科润工程咨询有限公司严格按照国家有关法规，各级环境保护部门的相关要求开展工作：工程技术人员首先认真研究该项目的有关文件，并进行实地踏勘和调研，然后收集和核实了有关材料，根据有关工程资料，在现场调查、预测计算分析等环节工作的基础上，最终编制完成了本项目环境影响报告书，呈双鸭山市生态环境局审批。

## 1.2项目特点

### 1.2.1项目概况

本项目属于畜禽标准化规模养殖技术开发与应用项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中A0311牛的饲养，本项目选址位于双鸭山市集贤县集贤镇种畜场，总用地面积128037.95m2。项目中心地理位置坐标：131.157911924°,46.795928082°，为设施农用地，土地使用方式为租赁。建设养牛舍41栋，配套办公区、兽医室、青贮窖、粪污储存间、干草存放区和相关附属设施（道路、围墙、配电房等）以及配套养殖设备等。计划投产后年存栏肉牛 5000 头，年出栏1000头。

### 1.2.2本项目产排污特点

- （1）购买成品饲料，不在厂区内进行干饲料加工，青贮饲料在厂区内切碎，由于青贮是把鲜棵植物切碎放入青贮池中，所以，饲料加工环节不产污。

- （2）本项目粪污储存间密闭形式，发酵床1年使用周期结束，清运至粪污储存间暂存，外售至集贤县远东牧业有限公司、双鸭山市永胜农机合作社丰乐粪污集中处理中心，粪污储存间密闭形式，恶臭气体经集气罩收集经活性炭吸附后经15m高排气筒有组织排放。

- （3）本项目牛舍区拟采用干撒式发酵床工艺，其采用的干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，实现粪污零排放，保护生态环境。该技术的核心在于利用活性强大的有益功能微生物复合菌群长期和持续稳定地将动物粪尿废弃物转化为有用物质与能量，同时实现将猪、牛、羊等动物的粪尿完全降解的无污染、零排放目标，是当今国际上一种最新的环保型养殖模式。

- （4）本项目在玉米秸秆青贮过程中将会有青贮渗滤液产生，根据《全株玉米青贮渗出液资源的开发利用》（陕西农业科学，2010（2），第98页）青贮窖渗滤液一部分与水按1:2比例配合代替水饮喂肉牛；其余部分与精料按比例配合饲喂肉牛，其味道酸甜，可促进食欲，但须随配随用，以免发霉。冬季不进行玉米秸秆青贮发酵生产，无渗滤液产生。本项目在青贮窖底设置排水管道，渗滤液排入青贮液接收池中

- （5）本项目牛舍每年更换一次发酵床垫料，存储在粪污储存间，委托外售至集贤县远东牧业有限公司、双鸭山市永胜农机合作社丰乐粪污集中处理中心，实现资源化利用；病死牛、分娩废物进行交由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司；防疫过程产生的废注射器和废药瓶暂存于医疗废物暂存间内，定期交由双鸭山翁氏环保有限公司处置。

### 1.2.3主要环境问题及环境影响

- 1.废气

本项目的废气主要为牛舍、粪污储存间产生的恶臭气体，对区域大气环境的影响；

2.废水

本项目牛尿、生活污水对区域地表水及地下水环境的影响

- 噪声

- 本项目风机、水泵等设备产生的机械噪声影响；

4.固废

本项目防疫治病过程产生的废注射器和废药瓶、牛舍更换的发酵床垫料、病死牛、分娩废物、生活垃圾等固体废物产生的污染影响。

### 1.2.4场区周边情况及选址特点

本项目场区距离村屯较远，项目北侧厂界距康家屯最近距离为720m，场区位置不在当地政府所划定的“禁养区”范围；项目四周均为农田，项目场区外500m范围内无敏感目标，本项目距离最近居民区为北侧720m处的康佳屯；本项目最近的功能水体为3300m处的安邦河。

### 1.2.5主要结论

本项目建设项目符合国家产业政策要求，项目本着从清洁生产入手，对肉牛标准规模养殖产生的粪污采取了源头污染控制的工程措施切实可行，可实现污水零排放、粪污得到资源化综合利用的环境保护技术要求，在认真落实报告书所述各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。

因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令（第四十八号））、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关规定，该项目需进行环境影响评价，以便对项目投产后产生的环境影响作出系统分析和评价，论证项目实施的可行性，并提出有效的环境保护措施。根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本次环境影响评价工作程序见图1.2-1。

前期准备阶段：依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》第16号令（2020.11.30）本项目应编制环境影响报告书，评价单位接受委托后随即组织人员在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为大气环境和地表水环境影响评价和污染防治措施，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

调查分析和工作方案制定阶段：根据第一阶段工作成果，对环境现状进行调查、监测与评价，详细进行了工程分析，对各环境要素进行了环境影响预测与评价，对各专题进行了环境影响分析与评价。

分析论证和预测评价阶段：根据上一阶段的预测、分析与评价，给出建设项目可行性的评价结论，提出环境保护措施，进行其经济技术可行性论证，列出污染物排放清单并给出建设项目环境影响评价结论。

通过上面三个阶段的工作，完成环境影响报告书的编制工作。

图1.3-1环境影响评价流程图

## 1.4分析判定相关情况

### 1.4.1产业政策符合性分析

本项目养殖规模年存栏肉牛为5000头，年出栏肉牛1000头，属标准化规模养殖项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）有关条款，在目录中本项目属于“第一类 鼓励类”中“一、农林牧渔业”、“14、现代畜牧业及水产生态健康养殖-畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，是国家鼓励类项目，符合国家产业政策要求。

### 1.4.2相关政策及规划符合性分析

表1.4-1与相关规划和政策的符合性分析

| 相关规划、政策、法律法规 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号） | （四）严格落实畜禽规模养殖环评制度。规范环评内容和要求。对畜禽规模养殖相关规划依法依规开展环境影响评价，调整优化畜牧业生产布局，协调畜禽规模养殖和环境保护的关系。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。加强畜禽规模养殖场建设项目环评分类管理和相关技术标准研究，合理确定编制环境影响报告书和登记表的畜禽规模养殖场规模标准。对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场，环保部门予以处罚。 （五）完善畜禽养殖污染监管制度。建立畜禽规模养殖场直联直报信息系统，构建统一管理、分级使用、共享直联的管理平台。健全畜禽粪污还田利用和检测标准体系，完善畜禽规模养殖场污染物减排核算制度，制定畜禽养殖粪污土地承载能力测算方法，畜禽养殖规模超过土地承载能力的县要合理调减养殖总量。完善肥料登记管理制度，强化商品有机肥原料和质量的监管与认证。实施畜禽规模养殖场分类管理，对设有固定排污口的畜禽规模养殖场，依法核发排污许可证，依法严格监管；改革完善畜禽粪污排放统计核算方法，对畜禽粪污全部还田利用的畜禽规模养殖场，将无害化还田利用量作为统计污染物削减量的重要依据。 （十二）加快畜牧业转型升级。优化调整生猪养殖布局，向粮食主产区和环境容量大的地区转移。大力发展标准化规模养殖，建设自动喂料、自动饮水、环境控制等现代化装备，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。加强规模养殖场精细化管理，推行标准化、规范化饲养，推广散装饲料和精准配方，提高饲料转化效率。加快畜禽品种遗传改良进程，提升母畜繁殖性能，提高综合生产能力。落实畜禽疫病综合防控措施，降低发病率和死亡率。以畜牧大县为重点，支持规模养殖场圈舍标准化改造和设备更新，配套建设粪污资源化利用设施。以生态养殖场为重点，继续开展畜禽养殖标准化示范创建。 | 本项目会按照当地畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划进行建设，满足动物防疫条件，并依法进行环境影响报告书编制。 项目拟采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿、牛粪不外排，实现源头减量；牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，实现畜禽粪污无害化综合利用。 采用科学饲养工艺，即采用精饲料和粗饲料相结合的方式进行饲养，精料外购，粗料一般是草料、青贮等。 综上，本项目建设符合《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）。 | 符合 |
| 《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号） | 《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）指出：畜牧业整体竞争力稳步提高，动物疫病防控能力明显增强，绿色发展水平显著提高，畜禽产品供应安全保障能力大幅提升。猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，奶源自给率保持在70%以上，禽肉和禽蛋实现基本自给。到2025年畜禽养殖规模化率和畜禽粪污综合利用率分别达到70%以上和80%以上，到2030年分别达到75%以上和85%以上。 | 项目拟采用干撒式发酵床工艺，实现畜禽粪污无害化综合利用。 实现畜禽粪污无害化综合利用。确保2025年实现畜禽养殖规模化率和畜禽粪污综合利用率提升。 | 符合 |
| 《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》 | 推行畜禽粪污资源化利用。完善畜禽粪污资源化利用管理制度，依法合理施用畜禽粪肥。推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级，规范畜禽养殖户粪污处理设施装备配套，开展设施装备配套情况核查。整县推进畜禽粪污资源化利用，改造提升粪污处理设施，建设粪肥还田利用示范基地，推进种养结合，畅通粪肥还田渠道。建立畜禽规模养殖场碳排放核算、报告、核查等标准，探索制定重点畜产品全生命周期碳足迹标准，引导畜禽养殖环节温室气体减排。完善畜禽粪肥限量标准，指导各地安全合理施用粪肥。到2025年，畜禽规模养殖场建立粪污资源化利用计划和台账，粪污处理设施装备配套率稳定在97%以上，畜禽养殖户粪污处理设施装备配套水平明显提升。 | 项目拟采用干撒式发酵床工艺，粪污不外排；牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，实现畜禽粪污无害化综合利用； 养殖场建立粪污资源化利用计划和台账； 确保实现畜禽粪污综合利用，确保项目粪污处理配套设施建设。符合《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》。 | 符合 |
| 《黑龙江省人民政府办公厅关于加强农业面源污染防治的实施意见》（黑政办规〔2018〕26号） | “三基本”：畜禽粪便、农作物秸秆、农膜基本实现资源化利用。畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。秸秆综合利用率达到75%以上。农膜回收率达到80%以上。 | 项目牛粪最终作为有机肥原料生产有机肥，施用于农田，符合畜禽粪污综合利用率提升要求。 | 符合 |
|  | (四)实施畜禽养殖废弃物资源化利用行动。畜禽养殖废弃物资源化利用坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针，以畜牧大县和规模养殖场为重点，以肥料化利用为主攻方向，充分发挥绿色有机食品产业引领作用，构建种养循环发展机制。优化养殖区域布局，加快畜牧业转型升级，引导畜牧养殖向规模化、标准化、生态化发展。建立畜禽粪污收集、贮存、处理和利用体系，鼓励在养殖密集区建立粪污集中处理中心。探索搭建粪肥交易平台，修订完善堆(沤)肥和商品有机肥质量安全技术参数，推进养殖主体与有机肥加工企业对接，完善肥料登记管理制度，借鉴国际经验探索创设有机肥施肥卡制度，保证粪肥可追溯。推广畜禽粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用还田、异位发酵床等无害化处理利用模式。建设日产沼气1000立方米及以上的规模化大沼气工程，支持开展给农户供气、发电上网、企业自用等多元化利用。开展日产生物天然气1万立方米以上的工程试点，支持生物天然气提纯用于车用燃料、罐装销售、并入城镇天然气管网。积极推进水产健康养殖示范创建活动，扩大健康养殖规模。2018年新创建水产健康养殖示范场20家以上，到2020年，新创建示范场60家以上。 | 项目拟采用干撒式发酵床工艺，牛粪牛尿不外排；牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。 符合畜禽养殖废弃物资源化利用行动。实现畜禽粪污无害化综合利用。符合粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用要求。 | 符合 |
| 《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧2020）23号 | 鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。 | 项目畜禽粪污外售生产有机肥还田利用，符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246） | 符合 |
| 黑龙江省人民政府《关于印发黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（2021年3月2日） | 构建现代畜牧产业体系。实施“两牛一猪一禽”工程，推进畜牧业全产业链发展，进一步提高畜牧业产值占农业总产值比重，建设国家级高品质乳制品、肉制品加工基地。大力推进奶业振兴，加强优质奶源基地建设，构建高产肉牛核心群，发展绿色全营养体饲草料产业，提高肉牛单产和鲜奶品质。加快标准化规模养殖基地建设，布局建设肉牛、生猪、肉鸡、肉鹅大型养殖项目，肉畜禽养殖规模化比重达到75%以上。开展重大动物疫病防控，完善病死动物无害化收集处理体系，加强肉类产品监管能力建设。 | 本项目新建工程年存栏肉牛5000头，年出栏肉牛1000头，病死牛委托有资质单位处置。将进一步推动双鸭山市及黑龙江省畜牧业的发展。 | 符合 |
| 国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号） | 到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，畜禽粪污综合利用率达到75%以上；规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%。 | 本项目年存栏肉牛5000头，年出栏肉牛1000头，本项目属于肉牛规模化养殖、标准化生产、产业化经营、社会化服务的现代畜牧业生产体系，项目牛粪最终作为有机肥原料生产有机肥施用于周边农田，畜禽粪污综合利用率为100%。 | 符合 |
| 《黑龙江省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（黑政办规[2017]77号） | 结合我省实际，重点推广以下模式：二是“污水肥料化利用”模式。对于有配套农田的规模养殖场，养殖污水通过氧化塘、常温发酵囊或沼气设施进行无害化处理，在作物收获后或播种前作为底肥施用。 | 项目牛粪最终作为有机肥原料生产有机肥，施用于周边农田，畜禽粪污综合利用率为100%。 | 符合 |
| 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》(环办环评〔2018〕31号) | （1）项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 （2）项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | （1）本项目充分论证了环境合理性，不位于当地禁养区内，符合当地主体功能区规划；不位于饮水水源保护区、风景名胜区自然保护区、村镇人口集中区域等。 （2）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，经估算模型计算，本项目不设置大气环境防护距离；但根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，项目设置厂界外500m为环境防护距离，以减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 符合 |
|  | 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理;当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | 本项目生活污水排入化粪池，定期清掏不外排，干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，不外排。本项目牛舍更换的发酵床垫料暂存于粪污储存间，定期外售至有机肥厂。实现粪污资源化利用；病死牛委托有资质单位进行规范处置；医疗废物（防疫过程产生的废注射器和废药瓶、病牛治疗过程产生的废注射器和废药瓶）暂存危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。可实现养殖废弃物综合利用。 |  |
|  | 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 本项目场区采取雨污分流；本项目养殖废水干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，不外排；本项目牛舍更换的发酵床垫料暂存于粪污储存间，定期外售至有机肥厂，粪污储存间为重点防渗区，实现粪污资源化利用；本项目养殖区采取喷洒除臭剂、改善舍内通风的方式减轻恶臭污染，粪污储存间的恶臭气体采取集气罩收集后通过活性炭吸附+15m高排气筒；本项目病死牛存放在厂区冷冻冰箱内，及时委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司统一处理（协议见附件）。 |  |
|  | 建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。 地方生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。 | 建设单位已进行公众参与，公众参与采取网上公示、报纸公示以及张贴公告等方式公开项目环境信息，建设单位已充分采纳公众参与意见。并在报告初稿完成后在黑龙江新闻网站进行了全本公示 |  |
|  | 地方生态环境部门应加强畜禽规模养殖项目的全过程管理。建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收。各级生态环境部门通过随机抽查项目环评报告书等方式，掌握环境影响报告书的编制及审批、环境影响登记表备案及承诺落实、环境保护“三同时”落实、环境保护验收情况及相关主体责任落实等情况，及时查处违法违规行为。 | 本项目严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收。 | 符合 |
| 《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号） | - 第六条畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。 - 第七条畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。 - 第十三条委托第三方处理机构对畜禽粪污代为综合利用和无害化处理的，应依照第六条规定建设粪污暂存设施，可不自行建设综合利用和无害化处理设施。 | 本项目场区采取雨污分流，清粪工艺为干清粪，项目拟采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排；牛舍更换的发酵床垫料储存在粪污储存间，定期外售至有机肥厂；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，实现畜禽粪污无害化综合利用。 | 符合 |
| 《中华人民共和国畜牧法》（2023年3月1日施行） | 第四十条 畜禽养殖场的选址、建设应当符合国土空间规划，并遵守有关法律法规的规定；不得违反法律法规的规定，在禁养区域建设畜禽养殖场。 第四十六条 畜禽养殖场应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转，保证畜禽粪污综合利用或者达标排放，防止污染环境。违法排放或者因管理不当污染环境的，应当排除危害，依法赔偿损失。国家支持建设畜禽粪污收集、储存、粪污无害化处理和资源化利用设施，推行畜禽粪污养分平衡管理，促进农用有机肥利用和种养结合发展。 | 本项目选址符合双鸭山市集贤县禁养区划定方案相关要求，不在禁建区域内；项目拟采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排；牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，实现畜禽粪污无害化综合利用。 因此本项目的建设符合《中华人民共和国畜牧法》（2023年3月1日施行）相关规定。 | 符合 |
| 《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日施行) | 第五十六条 国家支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施。畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转，保证污水达标排放，防止污染水环境。畜禽散养密集区所在地县、乡级人民政府应当组织对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用。 | 项目拟采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排；牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，实现畜禽粪污无害化综合利用。 确保本项目废水不外排，全部综合利用，因此本项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日施行)。 | 符合 |
| 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行） | 第六十五条 从事畜禽规模养殖应当及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物，避免造成环境污染。 | 项目拟采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排；牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，实现畜禽粪污无害化综合利用。确保本项目固体废物处置率100%，均可综合利用。因此本项目建设符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行） | 符合 |
| 《动物防疫条件审查办法》（2022年第8号，2022年12月1日起施行） | 第八条，（一）饲养区内设置配备疫苗冷藏冷冻设备、消毒和诊疗等防疫设备的兽医室； （二）饲养区内清洁道、污染道分设； （三）配备符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备； （四）建立动物进出登记、免疫、用药、疫情报告、无害化处理等动物防疫制度。 | 本项目饲养区内清洁道、污染道分设，配备符合上述要求的兽医室，本项目单独配备疫苗冷藏冷冻设备，设置冷冻设备，用于暂存产生的病死牛及分娩废物，经冷冻设备暂存，及时委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司统一处理（协议见附件），建立动物进出登记、免疫、用药、疫情报告、无害化处理等动物防疫制度。因此本项目符合《动物防疫条件审查办法》（2022年第8号，2022年12月1日起施行） | 符合 |
| 《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号） | 第五条 从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。 畜禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场委托病死畜禽无害化处理场处理的，应当符合以下要求： （一）采取必要的冷藏冷冻、清洗消毒等措施； （二）具有病死畜禽和病害畜禽产品输出通道； （三）及时通知病死畜禽无害化处理场进行收集，或自行送至指定地点。 | 本项目饲养区内清洁道、污染道分设，在隔离区单独设置冷冻间，用于暂存产生的病死牛及分娩废物，产生的病死牛及分娩废物不得随意处置，经冷冻间暂存，及时委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司统一处理（协议见附件），因此本项目符合《动物防疫条件审查办法》（2022年第8号，2022年12月1日起施行） | 符合 |
| 《黑龙江省主体功能区划》 | 双鸭山市集贤县，为省级重点开发城镇。 功能定位：全省重要的能源、煤电化基地和钢铁生产基地，安全优质农畜产品生产加工基地。 产业发展方向及布局：发展煤炭、电力、煤化工、钢铁、农畜产品加工、新建材、新能源等七大主导产业。煤化工产业重点发展煤炭气化、液化为路径的甲醇、合成氨、尿素等石化替代产业及其下游产品开发、石油和天然气的开发利用。钢铁产业重点发展优质特种钢和铸造、机械加工等产业。发展绿色食品精深加工、生物质能、生物化工、新建材、新能源等产业。尖山区重点发展现代服务业；岭东区重点发展煤炭、煤化工、冶金、建材产业；四方台区重点发展煤炭、煤炭深加工、建材、特种物流业以及煤化工产业配套行业；宝山区重点发展煤炭、电力以及能源综合利用产业。 生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复、环境治理和水资源保护，加强煤矸石、粉煤灰、钢渣等废弃物和采煤沉陷区综合治理，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。 基础设施建设：提升城市总体功能，完善各类产业园区的外部配套基础设施，加快东部煤、粮、钢等大宗物品的仓储物流以及运输通道建设，逐步实施城市中心区扩大工程。 | 本项目为肉牛养殖项目，养殖过程中应加强环境管理，发挥环保职能，使各项环保措施得到充分的发挥和利用。此外，在项目运营过程中，应强化企业管理，提高生产管理水平及环境管理水平，在实践中不断地改进工艺技术、最大限度地提高资源、能源的利用水平和改变产品体系，采取养殖工艺过程控制与末端治理相结合的污染防治措施。在项目实施的各个阶段应加强监督及环保措施、及时监测各污染物排放浓度变化情况，保证污染物达标排放，对环境影响较小。从环保角度看，本项目建设符合《黑龙江省主体功能区划》。 | 符合 |
| 《黑龙江省生态功能区划》 | 本项目位于《黑龙江省生态功能区划》Ⅰ—5—1—2拉—阿河流域农业与土壤保持生态功能区，主要生态环境问题为坡耕地较多，水土流失较重；地表形态景观破坏严重；生态环境敏感性为大部分地区土壤侵蚀敏感性为中度或轻度敏感；主要生态系统服务功能为土壤保持、自然人文景观保护和生态系统产品提供；保护措施与发展方向为保护森林植被，加大生态农业建设，防止水土流失。 | 部分土建工程施工过程中的挖方、填方等施工活动，将会在短期内加大水土流失量。项目占地类型为设施农用地，占地内无国家和地方保护物种，现状场区地面基本硬化。项目建成后通过绿化工程等措施，将最大程度减缓对生态环境的影响。项目对景观与视觉环境的负面影响主要表现在施工期。本项目施工过程中应严格将活动范围控制在本项目用地范围内，不占用其他土地。合理安排施工期，避免雨天施工，通过采取上述措施可将本项目施工期对土地的扰动降到最低，因此项目建设对周边生态环境影响较小，符合《黑龙江省生态功能区划》。 | 符合 |
| 《黑龙江省水污染防治条例》 | 第四十二条 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，配套建设节水控污养殖设施以及防雨、防渗、防溢流的畜禽粪便和污水的贮存、处理、利用设施，对畜禽养殖废弃物实施综合利用、无害化处理、就地就农资源化利用，制定粪便、污水资源化利用计划，建立台账。 已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施，但应当建设符合要求的、相应的畜禽粪便、污水暂存设施。 畜禽粪便、污水消纳用地应当与养殖规模相适应，粪便、污水还田应当根据粪肥使用时间以及使用量合理施用，不得超过土地消纳能力。 第四十三条 县级人民政府应当确定本行政区域的畜禽散养密集区。 畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。 畜禽散养密集区所在地乡镇人民政府应当加强畜禽养殖户管理，建设或者配备相应的防雨、防渗、防溢流的畜禽粪便、污水收集、贮存等污染防治设施，组织对畜禽粪便、污水进行分户收集、集中处理利用。 | 项目采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排；牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，实现畜禽粪污无害化综合利用。 本项目采取雨污分流的形式，初期雨水经四周排水沟汇入厂区初期雨水收集池内，雨水收集后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司进行处理，运动场周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，牛舍与运动场四周设置雨水导流沟，收集的雨水排入雨水管网 | 符合 |
| 《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划的通知》 | 全面加强养殖业污染防治。养殖大县编制实施畜禽养殖污染防治规划；加强规模化畜禽养殖场规范化建设，强化规模以下畜禽粪污治理，推进畜禽粪污资源化利用，在乡镇建设统一标准的粪污贮存点；推动种养结合，以26个养殖大县为重点，整县推进畜禽粪污资源化利用；严格对规模以上畜禽养殖场（小区）环境监管执法，对设有固定排污口的畜禽规模养殖场实施排污许可制度；鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”“截污建池、收运还田”等模式，在散养密集区支持建立粪污集中处理中心。到2025年，全省畜禽粪污综合利用率达到85% | 项目拟采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排；牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，实现畜禽粪污无害化综合利用。因此，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划的通知》要求。 | 符合 |
| 《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》 | （1）推广清洁养殖方式。 推进养殖生产清洁化和产业模式生态化，优化调整养殖业空间布局，积极发展健康养殖方式，带动养殖业绿色可持续发展。推广节水、节料等清洁养殖工艺和机械干清粪工艺、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。 （2）加强养殖污染管控。推进县域畜禽养殖污染防治，规范畜禽养殖禁养区调整。对设有固定排污口的畜禽规模养殖场实施排污许可制度。严格畜禽规模养殖环境监管执法，将规模以上畜禽养殖场纳入重点污染源管理，确保畜禽粪污处理设施正常运转。 推进畜禽粪污资源化利用。开展整县推进畜禽粪污资源化利用试点，推广粪污就地就近全量还田模式。鼓励和引导第三方处理企业将养殖场（户）畜禽粪污进行专业化集中处理。在散养密集区支持建立粪污集中处理中心，鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”“截污建池、收运还田”等模式。到2025年，全省畜禽粪污综合利用率达到85%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率保持在97%以上。 | 项目采用干撒式发酵床工艺，养殖生产清洁化，属于节水、节料等清洁养殖工艺和机械干清粪工艺、微生物发酵等技术，粪污外售制肥，实现畜禽粪污无害化综合利用。因此，本项目的建设符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》要求。 | 符合 |
| 《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》 | 推动其他涉气污染物治理。推进大气氨排放控制，注重源头防控，优化饲料结构，强化畜禽养殖业氨排放综合管控；加强氮肥、纯碱等行业氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。推动开展消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。开展重点行业恶臭综合治理，推动恶臭投诉集中的重点企业和园区安装运行在线监测预警系统。 | 牛舍加强通风换气，定期喷洒植物液除臭剂，加强场区绿化。粪污储存间密闭形式车间经集气罩收集后，产生的恶臭气体通过活性炭吸附处理后经过15m高排气筒排放。 臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准。因此，本项目的建设符合《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》中要求。 | 符合 |
| 《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021-2025年）的通知》 | 实施有机肥还田。坚持种养结合，将畜禽粪污无害化处理或按比例与秸秆混合高温发酵生产有机肥还田。采用粪肥还田专用机械施用有机肥，结合秸秆粉碎实施深翻整地作业。 节约化肥投入。全面实施测土配方施肥，改进施肥方式方法，推广高效新型肥料和配套施肥技术，提高化肥利用率，实现减量增效。强化畜禽粪污综合利用，支持畜禽规模养殖场粪污处理设施改造升级。通过市场化运营模式，在养殖密集区建设畜禽粪污集中处理中心，推进畜禽粪污肥料化生产，以有机肥替代化肥。 | 项目拟采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排；牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，实现畜禽粪污无害化综合利用，符合《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021—2025年）的通知》相关要求 | 符合 |
| 《双鸭山市畜牧产业发展实施方案（2022-2026年）》 | 重点任务：培育养殖基地。因地制宜发展标准化规模化养殖，建立健全标准化生产体系，各县（区）要建设一批高标准、大规模的养殖基地，最终实现全市畜牧业产业化发展。一是加大生猪规模养殖场建设力度。提升辖区内生猪规模养殖场建设水平。到2026年，预计全市生猪存栏达到50万头，出栏达到90万头。二是扩大肉牛和能繁母牛养殖规模。到2026年，预计全市肉牛存栏达到8万头以上，出栏达到5.5万头。 | 本项目属于肉牛养殖基地，年存栏肉牛为5000头，年出栏肉牛1000头，本项目建成后能够扩大双鸭山市肉牛养殖规模。与《双鸭山市畜牧产业发展实施方案（2022-2026年）》相符合 | 符合 |
| 《双鸭山市国土空间总体规划（2021-2035年）》 | 拓展农产品生产空间。大力推进“两牛一猪一禽”产业发展，重点推进生猪、大鹅产业发展，不断提升畜牧业生产水平。推进畜禽标准化规模养殖场（小区）建设，全面提升畜牧业规模化、标准化、产业化、信息化水平，建设一批规模较大、标准较高的具有示范作用的养殖场。改善渔业基础设施，发展生态高效养殖和设施渔业，有效释放渔业产能，推进创建部级、省级健康养殖示范场。增加鲜食玉米、蔬菜、中药材等特色优质高效作物种植面积，积极打造中医药小镇、种植基地示范县。 推进现代农业科技园区建设。保障农业园区建设用地需求，打造以国家级园区为龙头、省级园区为骨干、市县级园区为基础的农业园区梯次体系。以宝清县创建国家级现代农业产业园区为示范引领，推进集贤县、友谊县、饶河县创建省级现代农业产业园区 | 本项目为建设标准化肉牛养殖场，位于集贤县，符合双鸭山市国土空间总体规划中大力推进“两牛一猪一禽”产业发展，推进集贤县、友谊县、饶河县创建省级现代农业产业园区。 | 符合 |
| 《黑龙江省黑土地保护工程实施方案》 （2021—2025年） | 实施有机肥还田。坚持种养结合，将畜禽粪污无害化处理或按比例与秸秆混合高温发酵生产有机肥还田。采用粪肥还田专用机械施用有机肥，结合秸秆粉碎实施深翻整地作业。 | 本项目发酵床畜禽粪污无害化处理外售至有机肥厂制作化肥，符合实施有机肥还田将畜禽粪污无害化处理，符合黑龙江省黑土地保护工程实施方案 | 符合 |
| 《黑龙江省黑土地保护利用条例》 | 从事畜禽养殖的单位和个人，应当科学开展畜禽粪污无害化处理和资源化利用，以畜禽粪污就地就近还田利用为重点，促进黑土地绿色种养循环农业发展。 | 本项目开展畜禽粪污无害化处理和资源化利用，采用发酵床工艺分解粪污，外售至有机肥厂 | 符合 |
| 《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》黑政办规〔2021〕18号 | 成片开发项目及城镇批次用地占用耕地的，耕作层土壤剥离利用的实施主体是项目所在地县（市、区）政府，土壤剥离、运输、存储、利用等费用纳入供地成本。单独选址项目占用耕地的，耕作层土壤剥离利用的实施主体是建设用地单位，剥离、运输、存储等相关费用纳入项目开发成本。使用农村集体建设用地占用耕地的，由用地主体负责实施耕作层土壤剥离，并承担相关费用。临时用地、设施农业用地需要剥离利用的，由项目用地单位（个人）实施耕作层土壤剥离，并承担相关费用。 | 本项目建设租赁现有场地，改造加高厂房，不涉及表土剥离。 | 符合 |

### 1.4.3“生态环境分区管控”符合性分析

根据《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）中要求，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，根据黑龙江省生态分区管控数据应用平台出具的《生态环境分区管控分析报告》可知，本项目环境管控单元编码为 ZH23052130002，属于一般管控单元。

双鸭山市永胜农机合作社肉牛养殖基地项目位置涉及双鸭山市集贤县；项目占地总面积0.10平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保护区无交集。与环境管控单元优先保护单元、重点管控单元交集无交集；一般管控单元交集面积为0.10平方公里，占项目占地面积的100.00%。与地下水环境优先保护区交集、地下水环境一般管控区无交集；与地下水环境重点管控区交集面积为0.10平方公里，占项目占地面积的100.00%。

（1）生态红线符合性

根据《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）及黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的“生态环境分区管控分析报告”可知，本项目不在各类保护地中，不占用生态保护红线。符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线符合性

本项目通过对牛舍加强通风，对牛舍、粪污储存间定期喷洒除臭剂、牛舍区拟采用干撒式发酵床工艺，其采用的干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质，从源头上消除了牛粪、牛尿产生的恶臭气体对周围环境的污染。

本项目位于大气环境一般管控区以及水环境一般管控区。

根据环境空气质量现状监测，项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，项目建成后采取防治措施能够有效避免恶化环境，各项废气污染物均能达标排放；本项目所在区域最近的主要地表水体为安邦河，安邦河属双鸭山市和集贤县的生活污水纳污水体，属松花江右岸一级支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》（黑龙江省）可知，长富村至入松花江河口段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体标准，安邦河滚兔岭断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。本项目生活污水排入化粪池，定期清掏清运，不外排。

项目所在区域为1类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，项目建成后噪声产生量小，不会改变项目所在区域的声环境功能；

本项目产生的固体废物通过相应的处理措施后，处理效率可达到100%，实现了固体废物处理的无害化，减量化及资源化的目标。

本项目运营期所排放的污染物经各类污染防治措施后，符合环境质量底线要求，对周围环境影响较小。

（3）资源利用上线

本项目位于自然资源一般管控区。本项目满足土地资源利用要求；本项目采用电取暖，符合原料资源利用要求；生产用主要为饮用水，项目的水资源循环使用，水资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合水资源利用要求。因此本项目建设符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单符合性

本项目位于黑龙江双鸭山市集贤县，根据《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目与生态环境准入清单对照情况见下表。

表1.4-2生态环境准入清单符合性分析

| 一、生态保护红线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管控单元类别 | 一般管控区 |  |
| 管控要求 | 生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。 |  |
| 符合性分析 | 本项目选址不在生态保护红线范围内，不在一般生态空间及各类保护地内，不涉及国家、省、市级自然保护区、自然文化遗产、风景名胜区、文物古迹、生态红线、饮用水水源保护区、重要湿地等区域；不在优先保护单元内，所在区域属于一般管控单元，符合生态保护红线要求。 |  |
| 二、环境质量底线 |  |  |
| 大气环境 |  |  |
| 管控单元类别 | 大气环境一般管控区 |  |
| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | 减少新增化工园区，除符合省政府产业布局调整政策外，减少新增钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。减少建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 | 本项目为畜禽标准化规模养殖技术开发与应用项目，不属于“两高”行业，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等，符合空间布局约束管控要求。 |
| 污染物排放管控 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行国家、省及各市下达的大气污染防治要求。新建钢铁、焦化等高污染项目要同时配置最先进的生产工艺和污染治理装备。 | 本项目生产不用热，不产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs等。 |
| 环境风险防控 | 编制区域内大气污染应急减排项目清单，做到可操作、可核查、可监测，当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施。 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业 | 本项目为畜禽标准化规模养殖技术开发与应用项目，当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别企业积极配合启动应急响应措施。 |
| 资源开发率要求 | 禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源新上耗煤项目实施煤炭减量替代，单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。 | 本项目不使用燃料 |
| 水环境 |  |  |
| 管控单元类别 | 水环境一般管控区 |  |
| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | 严格依法管控，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。加快市域内各城镇污水处理厂的建设。严格依法管控畜禽养殖企业，提高规模化养殖占比，优化种植业结构，坚持适区种植。坚持市场需求导向。 | 本项目为畜禽标准化规模养殖技术开发与应用项目，不属于“两高”项目；项目无生产废水排放。 |
| 污染物排放管控 | 加强污水厂日常监管，确保达标排放。加强畜禽养殖、农业种植、农村生活污染管控。加强畜禽养殖企业环境管理；实施农村环境综合整治，减少农村污水、垃圾等面源污染物排放；加强农灌水排放管理。 |  |
| 环境风险防控 | 加强污水厂事故排放管控。对化肥、农药、除草剂及包装物等处理、处置加强风险防控。 |  |
| 资源开发效率要求 | 建议实施清洁生产、中水回用、循环利用。提高化肥、农药、除草剂及农业生产废弃物、畜禽粪便等资源综合利用水平。 |  |
| 土壤环境 |  |  |
| 管控单元类别 | 土壤环境风险一般管控区 |  |
| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | 1.严格建设项目环境准入。在规划和建设项目环评中，强化土壤环境调查，增加对土壤环境影响评价内容，明确防范土壤污染具体措施，纳入环保“三同时”管理。2.加强未利用地环境管理。未利用地的开发应符合土地整治规划，经科学论证与评估，依法批准后方可进行。拟开发为农用地的，有关县（市、区）政府要组织开展土壤环境质量状况评估，达不到相关标准的，不得种植食用农产品和饲草。拟开发为建设用地的未利用地，符合土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。3.结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 | 本项目使用现有厂房改建，项目产生的固体废物进行合理处置，处置率100%。在对厂区地面要求进行防渗硬化后，可以有效防止各类废水下渗对土壤环境造成污染。 |
| 环境风险防控 | 1.各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环评。环评文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。2.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。3.开展建设用地调查评估。对已搬迁、关闭企业原址场地土壤污染状况进行排查，建立已搬迁、关闭企业原址场地的潜在污染地块清单，并及时更新。4.健全垃圾处理处置体系。 |  |
| 三、资源利用上线 |  |  |
| 自然资源一般管控区 |  |  |
| 管控要求 | - 1.水资源：全市2025年用水总量不得超过23.25亿立方米，2030年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。2.土地资源：全市2025年及2035年，耕地资源保护下线不低于省政府确定的指标3.能源：2025年和2035年，全市煤炭消费上线不高于省政府确定的指标。 |  |
| 项目符合性分析 | 项目使用的能源为水、电，使用量较小，不会突破资源能源消耗上线，因此不会突破能源消耗上线。 |  |
| 四、环境准入清单 |  |  |
| 环境管控单元名称 | 集贤县城镇空间 |  |
| 环境管控单元编码 | ZH23052120002 |  |
| 管控单元类别 | 重点管控单元 |  |
| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | 1、执行“1)严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2)禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。”2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1)严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2)利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 | 本项目为畜禽标准化规模养殖技术开发与应用项目，位于黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇，不属于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。不属于“两高行业”，不涉及处置垃圾、危险废弃物等，符合空间布局约束要求。 |
| 污染物排放管控 | 执行“加快 65t /h以上燃煤锅炉(含电力)超低排放改造。”2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1)对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2)到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉(含电力)实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”(含电力)实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。” | 本项目为畜禽标准化规模养殖技术开发与应用项目，养殖过程中不使用锅炉，符合污染物排放管控要求。 |
| 环境风险防控 | 1.执行“化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。”2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 本项目为畜禽标准化规模养殖技术开发与应用项目，位于黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇，不在化工园园区与城市建成区，不在居民区、学校、医疗和养老机构周边。 |
| 资源开发效率要求 | 执行“1)推进污水再生利用设施建设。2)公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。” | 本项目生产废水不外排，生活污水定期清掏。 |

本项目选址合理，采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）中要求。

### 1.4.4选址合理性分析

（1）本项目占地范围与《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽养殖业污染防治技术政策》、《双鸭山市畜禽养殖禁养区划定方案》中相关规定进行对照，本项目占地范围不属于禁养区和限养区以及饮用水源保护区范围之内。距离本项目最近的人口集中区域位于本项目北侧720m处为康家屯。对本项目选址无影响。

表1.4-3选址合理性分析

| 相关政策、条例、规范 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）第二章第十一条 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： ①饮用水水源保护区，风景名胜区； ②自然保护区的核心区和缓冲区； ③城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； ④法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目的选址不属于当地政府划定的“敏感区”和“禁养区”，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域项目的建设符合《畜禽规模养殖污染防治条例》的相关规定，因此项目选址可行。 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 3.1禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：a生活饮用水水源保护区，风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区；b城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；c县级人民政府依法划定的禁养区域；d国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 3.2新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域。在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m； 5.2贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 项目位于双鸭山市集贤县，其最近居民区为厂界北侧720m外的康家屯，本项目周围400m范围内无各类功能地表水体。所在区域地表水水体为距离本项目 3300m的安邦河。项目远离居民区，远离人员流动较大的道路和村庄；项目周边有足够农田，便于养殖粪外售处理，有利于该项目污水资源化利用，实现种养结合，发展生态农业。项目周边500米范围内无地表水体。 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号） | 畜禽养殖污染防治应遵循以下技术原则：“全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域”。 | 本项目的建设布局在设计阶段进行了合理规划和布局，不涉及饮用水水源保护区等环境敏感区域；本项目不属于当地政府所划定的“禁养区”范围，因此本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中的相关规定。 | 符合 |
| 《双鸭山市畜禽养殖禁养区划定方案》 | 《双鸭山市畜禽养殖禁养区划定方案》划定范围主要包括饮用水源地保护区、城镇居民区、自然保护区、其他确需划定的禁养区。 | 本项目不属于当地政府划定的禁养区区域。 | 符合 |
| 《集贤县畜禽禁养区方案》 | 《集贤县畜禽禁养区方案》划定范围主要包括饮用水水源保护区禁养区、自然保护区禁养区、风景名胜区禁养区、城镇居民区禁养区、其他确需纳入禁养区范围进行特殊保护的区域。 | 本项目不属于当地政府划定的禁养区区域。 | 符合 |

- （2）结合我国的相关法律法规及前述分析内容，本项目选址环境可行性补充分析如下：

①本项目位于双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯），本项目周边东侧、南侧、西侧、北侧均为耕地。项目红线范围内的土地性质分别为设施农用地、农村道路，本项目建设不占用基本农田及林地，土地性质不改变。

②拟建厂址周围环境良好，路网工程、供电工程都有保证，可满足本项目建设需要。

③从地质条件分析，本项目所在地地质条件较好，崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害的发生可能性不大。

④从卫生条件分析，该场址地势平坦、向阳、通风条件好，远离主干公路、铁路等交通要道，有利于防疫卫生，减少疾病感染机会，减少汽车、拖拉机等废气、噪声及灰尘对牛的侵扰。

综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理。

- （3）通过卫星图叠加禁养区分布图（附图8）可知，集贤县禁养区分为水源地保护区禁养区、居民区禁养区、风景名胜区禁养区、自然保护区禁养区、河流禁养区。本项目不处于上述禁养区内，位于集贤县禁养区外。

（4）双鸭山市永胜农机合作社肉牛养殖基地项目实际建设用地位于集贤县种畜场（康家屯）（现集贤县牧源牧业有限公司）南侧720米处。集贤县种畜场”为历史沿袭形成的村屯名称（其实际土地性质为城镇住宅用地，用于居民居住及配套生活设施）。该名称并非表示当前从事种畜饲养、繁殖或动物精液、卵、胚胎采集等生产活动的专用场所。现该村屯民间俗称亦为“康家屯”； 本项目（肉牛养殖基地）1000米范围内未规划任何用于种畜饲养、繁殖等活动的专用场所，且周边无同类竞争性或冲突性农业设施规划。（证明见附件）

## 1.5主要环境问题及评价重点

### 1.5.1施工期主要关注环境问题

①大气：包括施工机械、运输车辆尾气，施工环节产生的扬尘对周边大气环境的污染影响；

②废水：包括施工废水和生活污水对周边水体的污染影响；

③噪声：包括施工设施及运输车辆产生的噪声对周边声环境的污染影响；

④固体废物：包括建筑垃圾和生活垃圾产生的污染影响；

⑤生态环境：包括施工过程中土方开挖产生的水土流失以及施工期过程中造成的植被破坏、地表扰动、水土流失等生态影响。

### 1.5.2营运期主要关注环境问题

（1）废气

本项目建设完成后产生废气主要为养殖区、粪污储存间产生的恶臭废气等。

（2）废水

本项目牛尿、生活污水。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于牛叫声及各类机械设备运转。

（4）固废

牛舍更换的发酵床垫料、病死牛和分娩废物、生活垃圾、防疫、医疗废物。

### 2.3.1相关环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

（9）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26）；

（11）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）；

（13）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（14）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日）；

（15）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）(2017年10月1日起施行)；

（16）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

### 1.5.3评价重点

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起实施）要求并结合项目自身特点，环境影响评价的重点应当包括：畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对大气、地表水体和地下水水体、土壤等环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。

## 1.6环境影响报告书的主要结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址可行；项目污染防治措施有效可行，废气污染物可实现达标排放，噪声厂界达标，固体废物全部得到综合利用或合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响在采取相应环保措施下，满足长期稳定达标及生态保护要求；项目风险水平在可接受范围内；项目能够被公众认可。因此，本次评价认为，在该项目建设过程中有效落实各项环境保护措施、风险防范措施及其它措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

2.总则

## 2.1环境影响评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

1、依法评价

根据我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价

采用规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2评价目的

本评价紧密结合项目所在区域的环境特点，以详尽的基础资料和数据资料为基础，始终贯彻预防为主的生态环境保护和污染防治技术政策，以实事求是的科学态度开展本项目的环境影响评价工作，充分发挥环境影响评价的“判断、预测、选择和导向”作用。因此，本次评价目的如下：

1、根据区域的资源情况，结合国家相关产业政策、环境保护政策，分析论证本项目的环境可行性。

2、通过对项目所在区域环境质量现状调查、环境质量现状监测及区域现状污染源调查，掌握该区域环境质量现状和污染源分布情况。

3、通过工程分析，明确本项目的工作流程、产污环节及污染物排放特性、特点，弄清其“三废”排放规律、排放去向；核算“三废”产生量、排放量及排放浓度。

4、预测或分析本项目排放的污染物对周围环境造成的影响程度及范围。

5、结合当前技术经济条件，提出技术经济可行的污染防治措施和生态保护措施。

6、将环境污染防治对策和生态保护措施及时反馈到环境管理中，确保污染物达标排放、总量控制、生态系统良性循环，将不利影响降至最低程度，实现本项目的建设与区域经济、社会和环境的协调发展。

7、分析本项目的清洁生产水平，提出项目的环境管理与监测计划；从环境保护角度对本项目建设的可行性作出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

## 2.3编制依据

### 2.3.2相关规章、政策

（1）国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2024年本）。

（2）《黑龙江省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（黑政办规[2017]77号）。

（3）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）。

（4）关于印发《2015年黑龙江省自然生态和农村环境保护工作要点》的通知，黑环办[2015]51号。

（5）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号），2010年3月22日。

（6）《黑龙江省畜禽养殖污染总量减排技术指南》（试行），2013年3月；

（7）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日实施）。

（9）《黑龙江省畜禽养殖场(小区)备案程序管理办法》（黑政办发〔2010〕13号）；

（10）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）。

（11）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）。

（12）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）。

（13）《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号，2020年6月4日）。

（14）《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（黑政办规[2017]77号，2017年12月26日）。

（15）《动物防疫条件审查办法》中华人民共和国农业部令（2022年第8号）。

（16）《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》。

（17）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】31号）。

（18）《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号）。

（19）《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021-2025年）的通知》。

（20）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）。

（21）《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》（黑政规〔2021〕18号，2021年12月17日）；

（22）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017第43号）；

（23）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

（24）《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）；

（25）环境保护部印发《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号）；

（26）国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（27）《土壤污染防治行动计划》自2016年5月28日起实施；

（28）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

（29）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号2019年1月1日实施）；

（30）《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（黑发改规[2017]4号）；

（31）《大气污染物防治行动计划》（国发[2013]37号）；

（32）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（33）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农业部，2017年7月3日）；

（34）《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》（2017年9月1日）；

（35）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-10）（2013）；

（36）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农业部，2017年7月3日）；

### 2.3.3地方法规、标准与规划

（1）《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》黑龙江省人民政府令第23号；

（2）《黑龙江省环境保护条例》(2018年4月26日)；

（3）《黑龙江省畜禽养殖污染总量减排技术指南》（试行），2013年3月；

（4）《黑龙江省畜禽养殖场(小区)备案程序管理办法》（黑政办发[2010]13号）；

（5）《双鸭山市畜禽养殖禁养区划定方案》（双政办规〔2022〕4号）；

（6）《集贤县畜禽禁养区划定方案》（集贤县人民政府，2017年5月）；

（7）《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》（黑政办规〔2021〕40号）；

（8）《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》（双政规〔2022〕9号）；

（9）《双鸭山市畜牧产业发展实施方案（2022—2026年）》（双政办规〔2022〕4号）。

### 2.3.4相关导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）；

（10）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（12）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（13）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（14）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）；

（15）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（17）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（18）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（19）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（20）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日）；

（21）《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业》（HJ1110-2020）；

（22）《排污单位自行监测技术指南畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）；

（23）《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986-2018）；

（24）《生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）。

### 2.3.5建设项目有关文件

（1）项目建设单位与评价单位签订的环境影响评价合同。

（2）项目建设单位提供的其他资料。

## 2.4环境影响因素识别、评价因子筛选及评价标准

### 2.4.1环境影响因素识别

本项目为养殖项目，牛舍区拟采用干撒式发酵床工艺，其采用的干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，实现粪污零排放，保护生态环境。生活污水排入化粪池，定期清掏，吸粪车清运，不排入地表水体。

项目产生废气主要为牛舍、粪污储存间产生的恶臭。项目噪声源主要为牛叫、风机等设备，噪声声级范围60-90dB(A)。

根据工程分析可知，项目建成后固体废物主要为牛舍更换的发酵床垫料、医疗废物（防疫过程产生的废注射器和废药瓶、病牛治疗过程产生的废注射器和废药瓶）、病死牛、分娩废物、生活垃圾。

本次评价根据项目特点和区域环境特征，进行环境影响因子识别，本次评价主要对施工期产生的废气、废水、噪声、固体废物对环境产生的影响进行分析，对运营期废水、废气、噪声、固体废物对周围环境产生的影响进行评价和分析，以及污染控制措施的可行性作为重点评价内容。环境要素识别矩阵见表2.4-1。

表2.4-1环境影响识别矩阵

| 影响因子 |  | 施工期 |  |  | 运行期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工人员生活 | 运输车辆 | 施工设备 | 生产过程 | 职工生活 | 材料储存 |
| 环境空 气 | NH3 | / | / | / | Δ○ | / | / |
|  | H2S | / | / | / | Δ○ | / | / |
|  | CO | / | Δ□ | / | / | / | / |
| 水体 | 地表水 | Δ□ | / | / | / | Δ○ | / |
|  | 地下水 | / | / | / | / | / | / |
| 环境噪声 |  | / | Δ□ | Δ□ | Δ○ | / | / |
| 生态环境 |  | / | Δ□ | Δ□ | / | / | / |
| 固体废物 |  | Δ□ | / | / | Δ○ | Δ○ | Δ○ |
| 环境风险 |  | / | / | / | Δ□ | / | Δ□ |
| 备注 |  | ▲：影响程度中等；Δ：影响程度较小；○：长期影响；□：短期影响。 |  |  |  |  |  |

本项目运营期环境影响识别结果见下表：

表2.4-2运营期环境影响识别结果

| 污染物 |  | 污染来源 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工活动、机械及施工车辆 | TSP、CO、NOx |
|  | 废水 | 施工活动和施工人员生活 | COD、BOD5、氨氮、SS、石油类 |
|  | 噪声 | 施工活动和机械设备 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  | 固体废物 | 建筑物施工和施工人员生活 | 建筑垃圾、施工人员生活垃圾 |
|  | 土壤 | 建筑物施工 | 破坏土壤结构 |
| 运行期 | 废气 | 牛舍 | NH3、H2S、臭气浓度 |
|  |  | 粪污储存间 | NH3、H2S、臭气浓度 |
|  |  | 生活污水 | BOD5、COD、NH3-N、SS等 |
|  | 噪声 | 牛只叫声、风机等 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  | 固体废物 | 生产过程 | 牛舍更换的发酵床垫料 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 |
|  |  | 生产过程 | 病死牛 |
|  |  | 生产过程 | 分娩废物 |
|  |  | 防疫过程 | 医疗废物 |

### 2.4.2评价因子筛选

表2.4-3评价因子一览表

| 环境要素类别 | 现状评价因子 | 影响（评价）因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 地表水 | pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮 | COD、氨氮 |
| 地下水环境 | pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氨氮、氰化物、汞、砷、六价铬、铅、镉、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数和K+，Na+，Ca2+，Mg2+，CO32-，HCO3-，Cl-（氯化物），SO42-（硫酸盐） | COD（cr）、氨氮 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | / |
| 生态环境 | / | / |

表2.4-4本项目生态评价因子的识别

| 时期 | 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为 | 土石方施工等施工建设内容/间接 | 短期可逆 | 弱 |
|  | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 土石方施工等施工建设内容/间接 | 短期可逆 | 无 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 土石方施工等施工建设内容/间接 | 短期可逆 | 无 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产 力、生物量、生态系统功能 | 土石方施工等施工建设内容/间接 | 短期可逆 | 无 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度 | 土石方施工等施工建设内容/间接 | 短期可逆 | 无 |
| 运营期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为 | 废气、噪声/间接 | 长期可逆 | 弱 |
|  | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 废气、噪声/间接 | 长期可逆 | 无 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 废气、噪声/间接 | 长期可逆 | 无 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产 力、生物量、生态系统功能 | 废气、噪声/间接 | 长期可逆 | 无 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度 | 废气、噪声/间接 | 长期可逆 | 无 |

### 2.4.3环境功能区划

1、大气环境

根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中有关功能区分类标准，确定本项目所在区域环境空气功能为二类区。

2、地表水环境

本项目所在区域地表水体主要为安邦河，安邦河属双鸭山市和集贤县的生活污水纳污水体，属松花江右岸一级支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》（黑龙江省）可知，长富村至入松花江河口段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体标准。

3、地下水环境

本项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

4、声环境

根据《双鸭山市人民政府关于双鸭山市市区声环境功能区划的公告》可知，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）可知，本项目所在区域属于居民住宅区域，因此为1类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区。

5、生态环境

本项目位于双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯），不属于生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，不属于生态敏感区，属于生态一般区域。

### 2.4.4评价标准

1、环境质量标准

（1）环境空气

该项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二类区标准相应限值；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值要求，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准。具体标准值见表2.4-5。

表2.4-5环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 3 | 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 | μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 4 | 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 5 | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 6 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 7 | NH3 | 1小时平均 | 0.2 | mg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值 |
| 8 | H2S | 1小时平均 | 0.01 | mg/m3 |  |
| 9 | 臭气浓度 | 8小时 | 20 | 无量纲 | 臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准 |
| 10 | TSP | 日均浓度 | 300 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准 |

（2）地表水

本项目所在区域地表水体主要为安邦河，安邦河属双鸭山市和集贤县的生活污水纳污水体，属松花江右岸一级支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》（黑龙江省）可知，长富村至入松花江河口段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体标准。

表2.4-6地表水环境质量标准（单位：mg/LpH除外）

| 序号 |  | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | pH | 无量纲 | 6～9 |
| 2 |  | CODcr | mg/L | ≦30 |
| 3 |  | BOD5 |  | ≦6 |
| 4 | 氨氮 |  | ≦1.5 |
| 5 | 总磷 |  | ≦0.3 |
| 6 | 石油类 |  | ≦0.5 |

（3）声环境

本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，详见表2.4-7。

表2.4-7声环境质量标准

| 声环境功能区类别 | 标准值dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1类 | 55 | 45 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

（4）地下水

本项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见表2.4-8。

表2.4-8地下水环境质量标准

| 污染物 | 单位 | Ⅲ类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | / | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20 |  |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.0 |  |
| 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |  |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| COD（Mn） | mg/L | ≤3.0 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
| 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 |  |
| 细菌总数 | 个/L | ≤100 |  |
| Na+ | mg/L | ≤200 |  |
| K+ | mg/L | - | - |
| Ca2+ | mg/L | - |  |
| Mg2+ | mg/L | - |  |
| CO32- | mg/L | - |  |
| HCO3- | mg/L | - |  |
| SO42- | mg/L | - |  |
| Cl- | mg/L | - |  |

（5）土壤环境

本项目评价范围厂址土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），见表2.4-9。

表2.4-9 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行） 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 筛选值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.5＜pH≦7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 砷 | 水田 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 30 | 25 |
| 2 | 镉 | 水田 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 铬 | 水田 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 200 | 250 |
| 4 | 铜 | 水田 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 100 | 100 |
| 5 | 铅 | 水田 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 120 | 170 |
| 6 | 汞 | 水田 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 2.4 | 3.4 |
| 7 | 镍 |  | 100 | 190 |
|  | 锌 |  | 250 | 300 |

- 2、污染物排放标准

- （1）废气

①施工期

项目施工期施工场地扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。

②运营期

无组织废气：项目运营期养殖场恶臭污染物中H2S、NH3、臭气浓度在厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。各项标准数值见表2.4-10。

有组织废气：粪污储存间硫化氢、氨、臭气浓度排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准要求。

表2.4-10废气污染物排放标准一览表

| 污染因子 |  | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准 |
|  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准 |
|  | 氨 | 1.5mg/m3 |  |
| 有组织 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准要求 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h |  |
|  | 氨 | 4.9kg/h |  |

（2）废水

厂区做到雨污分流，厂区雨水经初期雨水池收集后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司进行处理，运动场周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，牛舍与运动场四周设置雨水导流沟，收集的雨水排入雨水管网；生活污水排入化粪池，定期清掏。运营期项目采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清淘，不外排。

（3）噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)相应标准要求，运行期的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，详见表2.4-11。

表2.4-11本项目噪声排放标准单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工厂界 | 70 | 55 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 1类 | 55 | 45 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |

（4）固废

①一般工业固体废物贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。具体标准值见表2.4-12。

表2.4-12《畜禽养殖业污染物排放标准》

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95 |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/公斤 |

②危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定；病死牛委托有资质的单位进行无害化处置，执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农业部，2017年7月3日）中相关规定。

3、卫生防护距离要求

2018年2月26日中华人民共和国生态环境部网站生态环境部部长信箱中《关于畜禽养殖业选址问题的回复》，“《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为一项参考依据。”

因此，参考《禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的畜禽养殖场选址应设在禁建区域常年主导风向下风向或侧风向处，厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m要求，本项目以厂界参考设置500米卫生防护距离，在500米卫生防护距离内不得规划建设学校、医院、居民区、办公楼等敏感设施。在本项目厂界外500米范围内，无自然保护区及村庄等环境敏感点，因此，本项目选址符合卫生防护距离的要求。

## 2.5评价工作等级和评价重点

### 2.5.1评价工作等级

#### 2.5.1.1地表水

本次评价参照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）确定地表水环境评价等级。本项目属于畜禽养殖类项目，属于水污染影响型建设项目。表2.5-1水污染型建设项目评价等级判定。

表2.5-1水污染型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

厂区做到雨污分流，厂区雨水经设计引流沟进入初期雨水收集池后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司处理，运动场周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，牛舍与运动场四周设置雨水导流沟，收集的雨水排入雨水管网。生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。本项目干撒式发酵床工艺，其采用的干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质，发酵床垫每年清运一次，清运至粪污储存间，拉运至有机肥厂，外售制作粪肥，不排入地表水体。

根据导则中“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。因此，本项目地表水环境影响评价等级为“三级B”。

#### 2.5.1.2环境空气

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作等级分为一、二、三级，划分依据见表2.5-2。

表2.5-2大气评价等级确定表

| 评价工作等级判据 | 评价工作等级 |
| --- | --- |
| Pmax≥10% | 一级 |
| 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| Pmax＜1% | 三级 |

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

本项目主要大气污染物为牛舍、粪污储存间产生的氨和硫化氢等恶臭气体。采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型进行计算，估算模型参数见表2.5-4，计算结果见表2.5-5。

表2.5-3评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值(μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 运营期 | 200（1小时平均） | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相应标准要求 |
| H2S |  | 10（1小时平均） |  |

表2.5-4估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 36.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -37.7 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是√否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

估算模型参数选取如下：

①根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录B的B.6.1城市/农村选项，“当项目周边3km半径范围内一半以上属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。本项目周边3km半径范围内全部属于农村，故选取农村选项。

②环境温度取值来源于双鸭山市集贤县二十年气象数据统计。

③拟建项目周边3km范围内占地面积最大的为农田，本次评价的土地利用类型选取农田。

④根据中国干湿度分布图判断，项目地区属于潮湿气候。

⑤根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，地形数据分辨率90m。

本项目位置

图2.4-1  地面地形高程图

表2.5-5面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与w正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 牛舍 | 131.16470665 | 46.79819198 | 87 | 520 | 140 | 0 | 4 | 8760 | 正常 | 0.147 | 0.0011 |
| 2 | 粪污储存间 | 131.16451909 | 46.79711210 | 89 | 50 | 70 | 0 | 4 | 8760 | 正常 | 1.174×10-2 | 8.67×10-5 |

注：面源有效排放高度采取牛舍厂房高度4m。

表2.5-6点源参数表

| 编号 | 点源 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度 /℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 粪污储存间排气筒DA001 | 131.16434255 | 46.79756434 | 104 | 15 | 0.3 | 4.22 | 25 | 8760 | 连续 | 2.94×10-3 | 2.17×10-5 |

表2.5-7 本项目主要污染物最大浓度及浓度占标率（点源）

| 下风向距离/m | 粪污储存间排气筒DA001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% |
| 25 | 0.000425 | 0.21 | 0.000003 | 0.03 |
| 50 | 0.000939 | 0.47 | 0.000007 | 0.07 |
| 100 | 0.000634 | 0.32 | 0.000005 | 0.05 |
| 200 | 0.000553 | 0.28 | 0.000004 | 0.04 |
| 300 | 0.000408 | 0.19 | 0.000003 | 0.03 |
| 500 | 0.000308 | 0.15 | 0.000002 | 0.02 |
| 1000 | 0.000198 | 0.10 | 0.000001 | 0.01 |
| 2000 | 0.000118 | 0.06 | 0.000001 | 0.01 |
| 2500 | 0.000095 | 0.05 | 0.000001 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.000941 | 0.47 | 0.000007 | 0.01 |
| 最大浓度落地点（m） | 48 |  | 48 |  |
| 评价等级 | 三级 |  | 三级 |  |

表2.5-8本项目主要污染物最大浓度及浓度占标率（面源）

| 下风向距离/m | 牛舍 |  |  |  | 粪污储存间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% |
| 100 | 7.6598 | 2.91 | 0.0550 | 0.55 | 0.02740 | 0.01 | 0.00019 | 0.01 |
| 200 | 9.9068 | 4.95 | 0.07123 | 0.71 | 0.03565 | 0.02 | 0.00025 | 0.01 |
| 300 | 11.6218 | 5.81 | 0.08356 | 0.84 | 0.03062 | 0.02 | 0.00022 | 0.01 |
| 500 | 12.4703 | 6.24 | 0.08966 | 0.90 | 0.02886 | 0.01 | 0.00020 | 0.01 |
| 1000 | 9.7314 | 4.87 | 0.06997 | 0.70 | 0.02792 | 0.01 | 0.00020 | 0.01 |
| 2000 | 6.0417 | 3.02 | 0.04344 | 0.43 | 0.02374 | 0.01 | 0.00017 | 0.01 |
| 2500 | 5.2360 | 2.62 | 0.03764 | 0.38 | 0.02154 | 0.01 | 0.00015 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 12.4974 | 6.25 | 0.08985 | 0.90 | 0.03570 | 0.02 | 0.00025 | 0.01 |
| 最大浓度落地点（m） | 467 |  |  |  | 196 |  |  |  |
| 评价等级 | 二级 |  | 三级 |  | 三级 |  | 三级 |  |

由估算模式计算结果可知，本项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax为6.25，1%≤Pmax＜10%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。

表2.5-9Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 序号 | 污染源 | 污染 因子 | 评价标准 （μg/m3） | Cmax （μg/m3） | Pmax （%） | D10%（m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛舍 | H2S | 10 | 0.08985 | 0.90 | / | 二级 |
|  |  | NH3 | 200 | 12.4974 | 6.25 |  |  |
| 2 | 粪污储存间 | H2S | 10 | 0.00025 | 0.01 | / | 三级 |
|  |  | NH3 | 200 | 0.03570 | 0.02 |  |  |
| 3 | 粪污储存间排气筒 | H2S | 10 | 0.000007 | 0.1 | / | 三级 |
|  |  | NH3 | 200 | 0.000941 | 0.47 |  |  |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），同一个项目有多个污染源（两个及以上）取等级最高者作为本项目的评价等级，因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。

图2.5-1 大气评价范围图

#### 2.5.1.3地下水

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）根据《环境影响评价技术导则地下水环境》附录A确定，本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表2.5-10地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感程度 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；生态脆弱区重点保护区域；地质灾害易发区；重要湿地、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的敏感区 |  |

本项目调查评价范围内无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

对于未划定准保护区的“中小型”集中式地下饮用水水源地，可参照二级保护区外地下水质点运移2000天对应距离划定为准保护区-敏感区，准保护区外地下水质点运移3000天对应距离为较敏感区；并将较敏感区外界定为不敏感区。

根据地下水质点运移距离计算公式：

L＝α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，常见渗透系数查附录B表B.1获取，根据地下水概况分析渗透系数取（K=25m/d）；本项目区含水岩组由中粗砂、砂砾石组成，本渗透系数取25m/d

I—水力坡度，无量纲，取3‰；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录B，渗透系数取25m/d；水力梯度I由1:5万等水位线图上量取，取0.003；

T—质点迁移天数，取3000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，取0.3。有效孔隙度（n）：根据《地下水》（弗里泽Freeze，R.A.)，彻里(Cherry，J.A.)，地震出版社，1987），孔隙度变化区间砾石为25%~40%，砂为25~50%，本项目区含水岩组由中粗砂、砂砾石组成，则本项目有效孔隙度取平均值0.3。

计算如下：L＝2×25×3‰×3000/0.3=1500m

经计算，较敏感区距离为1500m之外为不敏感区。本项目最近的敏感点为项目北侧720m处康家屯的分散饮用水井。因此，本项目地下水敏感程度为较敏感。

（3）建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表2-5-11。

表2.5-11评价工作等级分级表

| 评价等级 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感（√） | 一 | 二 | 三（√） |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅲ类建设项目；项目所在区域地下水环境敏感程度为较敏感。因此，本项目地下水评价等级应为三级。

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式法、查表法和自定义法确定。本次评价采用查表法确定地下水评价范围。地下水环境现状调查评价范围参照表如下。

表2.5-12地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价范围（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

综上分析，拟建项目属于地下水环境影响评价分类的Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此评价工作等级确定为三级。

图2.5-3 地下水评价范围图

#### 2.5.1.4声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多时按二级评价。本项目所在声环境功能区为（GB3096-2008）规定的1类功能区，因此确定声环境影响评价工作等级为二级。详见表2.5-13。

表2.5-13声环境评价工作等级判断表

| 环境因素 | 评价分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上[不含5dB（A）]，或受影响人口数量显著增多时，按一级评价。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB（A）[含5dB（A）]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下[不含3dB（A）]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。 |

本项目所在的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区，项目建设前后评价范围内受噪声影响人口数量变化不大，由此判定本项目声环境评价工作等级确定为二级。

图2.5-4 噪声评价范围图

#### 2.5.1.5土壤环境

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A，本项目属于农林牧渔业“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”。本项目年存栏肉牛5000头，年出栏肉牛1000头，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)1头肉牛折算成5头猪，经折算本项目年存栏生猪25000头，出栏生猪5000头，本项目为污染影响型，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目，土壤评价等级判定依据如下。

表2.5-14环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪1000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 其他 |

（2）占地规模

本项目占地面积约为12.8hm2，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）6.2.2.1章节，项目占地规模大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项占地规模为中型。

（3）敏感程度分级判定

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）6.2.2.2章节，本项目为设施农用地，周边涉及耕地，项目敏感程度为敏感。土壤环境敏感程度分级判定依据，见下表。

表2.5-15土壤环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或者居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

四、评价工作等级确定

表2.5-16评价工作等级分级表

| 占地规模评价工作等级 敏感程度 | I |  |  | II |  |  | III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |  | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据评价工作等级划分判定，确定本项目土壤环境影响评价等级为三级。

图2.5-5 土壤评价范围图

#### 2.5.1.6生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中“6.1评价等级判定，本项目生态环境评价范围见下表。

表2.5-17生态影响评价工作等级划分表

| 序号 | 等级判定内容 | 本项目建设内容 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | / |
| 2 | b）涉及自然公园时，评价等级为二级； | 本项目不涉及自然公园 | / |
| 3 | c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 本项目不涉及生态保护红线 | / |
| 4 | d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目为污染影响型，项目地表水评价等级为三级B | / |
| 5 | e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标 | / |
| 6 | f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本项目新增占地面积小于20km2 | / |
| 7 | 除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | 本项目属于a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，故评价等级为三级 | 三级 |

#### 2.5.1.7环境风险

1、评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级的划分是根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级，划分依据见下表。

表2.5-18评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

表2.5-19建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B危险物质的临界量，以及附录C对危险物质及工艺系统危险性（P），判断危险物质及工艺系统危险性（P）判断环境风险潜势。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.+1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…,qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…,Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及环境风险物质，项目Q值小于1，故环境风险潜势为I。

2、评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.5-18确定评价工作等级，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。

### 2.5.2评价重点

在工程分析基础上重点进行环境空气影响评价和声环境影响评价，有针对性地提出进一步防治环境污染的对策措施。

## 2.6评价范围

1、大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价要求，评价范围以项目场址为中心区域，大气环境影响评价范围边长为5km的矩形区域。

2、地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中地下水环境现状“调查评价范围确定”中查表法：三级评价调查评价面积为6km2。

因此，确定本项目地下水评价范围为：项目所在区域6km2范围，即场区上游1000m、下游2000m，两侧各1000m范围内的矩形。

3、声环境影响评价范围

声环境影响评价范围确定为项目厂界外200m范围内。

4、土壤评价范围

本项目土壤评价等级为三级，为污染影响型项目，评价范围确定为项目占地范围内及厂界占地范围外50m。

5、生态环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。本项目大气污染物排放间接影响区域以大气防护距离500m计，厂区噪声排放间接影响区域以200m计，因此确定生态评价范围为厂址边界外延500m范围内。

根据工程特征与环境现状确定本项目环境影响评价范围见表2.6-1，评价范围图见附图。

表2.6-1 本项目环境影响评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域 |
| 地下水环境 | 沿地下水流向，以场区为中心，场区上游1000m、下游2000m，两侧各1000m 范围内的矩形区域 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 土壤环境 | 项目占地范围内全部及占地范围外50m范围内 |
| 生态环境 | 项目场地及四周200m范围 |

## 2.7保护目标

（1）大气环境保护目标

本项目厂址不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位范围内。

结合本项目特点，夏季风向主要为西风，主城区居民主要位于本项目厂界东侧风向，距离本项目最近的人口集中区域位于本项目北侧720m处康家屯村。主要环境空气保护目标见下表。

表2.7-1环境空气保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 （人） | 环境功能区 | 相方位 | 与厂界距离约（m） | 规模约 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 康家屯 | 131.16554885 | 46.80705183 | 居住区 | 居民 |  | N | 720 | 1600 |
| 2 | 永富村 | 131.19478718 | 46.78827433 | 居住区 | 居民 |  | SE | 1890 | 2500 |

注：项目东侧有一处工业企业聚集地，不属于保护目标，详见附图。

（2）水环境保护目标

本项目地表水环境影响评价等级为三级B，项目附近水体为安邦河，位于本项目西北侧，距离本项目厂界约3300m。

表2.7-2地表水环境保护目标一览表

| 保护对象 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安邦河 | NW | 3300 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 |

表2.7-3地下水环境保护目标一览表

| 保护对象 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场区自打饮水水井、项目区域内地下水潜水含水层 | / | / | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 康佳屯分散式供水水井 | N | 720 |  |

本项目地下水评价范围内无集中式饮用水源地及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

（3）声环境保护目标

本项目评价范围内无声环境保护目标。

（4）土壤环境保护目标

本项目土壤环境保护目标见表2.7-4。

表2.7-4本项目土壤环境保护目标情况统计表

| 环境要素 | 序号 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 1 | 本项目场址占地范围内及占地范围外0.05km范围内耕地 | 土壤环境 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 | S | 紧邻 |
|  | 2 |  |  |  | E | 紧邻 |
|  | 3 |  |  |  | N | 紧邻 |
|  | 4 |  |  |  | W | 紧邻 |

- （5）生态环境保护目标

- 根据调查，本项目周边不涉及重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

## 2.8污染物排放标准

（1）大气污染物

①施工期

项目施工期施工场地扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。

②运营期

项目运营期养殖场恶臭污染物中臭气浓度、H2S、NH3在厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

粪污储存间硫化氢、氨排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准要求、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准要求。

表2.8-1废气污染物排放标准一览表

| 污染因子 |  | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准 |
|  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准 |
|  | 氨 | 1.5mg/m3 |  |
| 有组织 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准要求 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h |  |
|  | 氨 | 4.9kg/h |  |

（2）水污染物

①施工期

项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。施工废水经沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排。

②运营期

运营期污水处理执行《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，牛舍区拟采用干撒式发酵床工艺，其采用的干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，实现粪污零排放，保护生态环境。生活污水排入化粪池，定期清掏，吸粪车清运，不排入地表水体，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量，粪污作为肥料，在施用前，应满足《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）表1肥料中有毒有害物质的限量要求（基本项目）中其他肥料标准限值，相关标准详见下表。

表2.8-2集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 季节 | 冬季（m3/百头·d） | 夏季（m3/百头·d） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 17 | 20 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |

表2.8-3肥料中有毒有害物质的限量要求

| 序号 | 项目 | 含量限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总镉 | ≤3 | mg/kg |
| 2 | 总汞 | ≤2 | mg/kg |
| 3 | 总砷 | ≤15 | mg/kg |
| 4 | 总铅 | ≤50 | mg/kg |
| 5 | 总铬 | ≤150 | mg/kg |
| 6 | 总铊 | ≤2.5 | mg/kg |
| 7 | 缩二脲 | ≤1.5 | % |
| 8 | 蛔虫卵死亡率 | 95 | % |
| 9 | 粪大肠菌群数 | ≤100 | 个/g或个/mL |

（3）噪声

①施工期

项目施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2.8-4。

表2.8-4建筑施工厂界环境噪声排放标准（dB（A））

| 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 建筑施工 | 70 | 55 |

②运营期

项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类声环境功能区标准限值，见表2.8-5。

表2.8-5工业企业厂界噪声标准（dB（A））

| 控制项目 | 声环境功能区类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 噪声 | 1类 | 55 | 45 |

（4）固体废物

医疗废物的暂存按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）对医疗废物有关贮存要求执行，处置方式按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定执行。

其它一般固体废物贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中规定执行。

《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年 第4号）

# 3.建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1基本情况

项目名称：双鸭山市永胜农机合作社肉牛养殖基地项目

建设单位：双鸭山市永胜农机合作社

建设地点：双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯）

项目投资：11000万元，其中环保投资401元，占总投资的4%。

建设性质：新建

预计投产日期：2025年11月

建设规模：本项目建设规模为年存栏5000头牛肉，年出栏1000头肉牛。主要建设内容为建设牛舍及配套设施。

3.1.2项目建设内容及规模

项目拟建一个现代化肉牛养殖场，建设单位于2019年3月5日租赁集贤县新洲鹅业有限公司的土地与厂房，利用现有部分厂房改建为牛舍、干草棚。新建青储窖、粪污储存间等，规模为年存栏5000头牛，年出栏1000头牛。项目总占地面积128037.95m2，占地类型为天然牧草地，主要建设牛舍及附属用房，配套建设运动场及其他附属设施，剩余空厂房作为远期预留。项目组成一览表见表3.1-1，主要设备清单见表3.1-2。

表3.1-1本项目项目组成一览表

| 工程 | 项目名称 |  |  | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 母牛舍 |  |  | 12栋，单栋建筑面积为900m2，半开放式轻钢结构，地面采取一般防渗措施，现将牛舍加高改造，舍内单列布置，共4个运动场，运动场设置挡雨棚，单栋运动场建筑面积为2100m2，单栋母牛舍容纳200头母牛，年养殖2000头母牛，本项目需10栋母牛舍，剩余2栋母牛舍作为待产舍，用于母牛分娩时使用。 | 改造 |
|  | 综合牛舍 |  |  | 18栋，单栋牛舍建筑面积700m2，半开放式轻钢结构，地面采取一般防渗措施，现将牛舍加高改造，舍内单列布置，其中可能饲养的牛包含各月龄段，共6个运动场，单栋运动场建筑面积为2100m2，运动场设置挡雨棚，单栋综合牛舍容纳240头育肥牛，本项目需7栋综合牛舍，两个运动场，剩余11栋牛舍，三个运动场储备使用。 | 改造 |
|  | 牛犊舍 |  |  | 3栋，单栋建筑面积700m2，半开放式轻钢结构，地面采取一般防渗措施，现将牛舍加高改造，舍内单列布置；用于饲养断奶，进行强度育肥至12月龄上以后成为育肥牛出栏外售，单栋牛犊舍容纳500头牛犊，年养殖1500头牛犊，本项目需3栋牛犊舍，配套1个运动场，单栋运动场建筑面积为2100m2，运动场设置挡雨棚。 | 改造 |
| 辅助工程 | 粪污储存间 |  |  | 1间，总建筑面积3500m2，单层建筑，钢结构，最大储存能力3万t，粪便及垫料，收集的粪便及垫料用密闭式粪车定期外售，暂存牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；牛舍更换的发酵床垫料，发酵床1年使用周期结束，清运至粪污储存间，暂存周期1d，委托处置单位及时拉运至有机肥厂。 | 新建 |
|  | 兽医室 |  |  | 1间，单栋建筑面积60m2，该室的用途是存放药物并为场内兽医提供工作的场所 | 利旧 |
|  | 办公楼 |  |  | 建筑面积300m2，工作人员办公的场所 | 利旧 |
|  | 拌料车间 |  |  | 1间，建筑面积200m2，用于加工、配制饲料，利用TMR搅拌机进行搅拌，基本无废气产生 | 新建 |
| 储运工程 | 干草棚 |  |  | 1个，钢结构，建筑面积3200m2，最大储存能力3万t，用于堆放草料； | 利旧 |
|  | 仓库 |  |  | 1个，建筑面积500m2，最大储存能力2000t，用于堆放干撒式发酵床 | 利旧 |
|  | 青贮窖 |  |  | 1个，建筑面积2160m2，建设为地上式，设计尺寸为40m×54m×3.5m，采用200mm厚C30混凝土，断面为长方形，窖内设运输坡道，最大储存能力5000t，用于贮存饲料用于玉米青贮料的制作和储存，冬季无需青贮、青贮饲料在厂区内切碎，由于青贮是把鲜棵植物切碎放入青贮池中，加入乳酸菌菌剂青贮，加工环节不产粉尘，根据《全株玉米青贮渗出液资源的开发利用》（陕西农业科学，2010（2），第98页），青贮窖渗滤液一部分与水按1:2比例配合代替水饮喂肉牛 | 利旧 |
| 公用工程 | 供水 |  |  | 生产、生活用水由厂区内自打井供给，水质良好，且水量可以满足项目用水需求。 | 利旧 |
|  | 排水 |  |  | 本项目场区采取雨污分流措施；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏外运堆肥，不外排；牛舍均采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排。 | 新建 |
|  | 供电 |  |  | 本项目供电由项目所在地区域电网接入，利用场区供电系统供给各生产单元使用，可以满足项目用电需求。 | 利旧 |
|  | 供暖 |  |  | 办公区、兽医室采用电采暖，牛舍不需要供暖。 | / |
| 环保工程 | 废气治理 | 牛舍及运动场恶臭 |  | 牛舍及运动场均采用干撒式发酵床工艺进行处理粪污，保持牛舍及运动场清洁，牛舍加强通风换气，每日喷洒微生物除臭剂，《微生物除臭剂研究进展》NH3和 H2S的去除效率分别92.6%和 89%，《家禽环境卫生学》添加有益菌 NH3降解率>40%，H2S 降解率>80%，经过上述综合措施处理后，预计牛的粪污恶臭污染物去除率可达到 85%以上。 | 新建 |
|  |  | 粪污储存间 |  | 粪污储存间密闭形式，恶臭气体经集气罩收集后经活性炭吸附经15m高排气筒有组织排放；集气罩收集效率为80%，活性炭吸附恶臭气体效率的去除效率为80%，设计风机风量为1000m3/h | 新建 |
|  |  | 粉尘 |  | TMR搅拌饲料的同时喷入水，以防止粉尘的外泄。 | 新建 |
|  | 废水治理 |  |  | ①养殖废水：本项目采用干撒式发酵床工艺进行处理，垫料铺设厚度在50cm左右，垫床结构为锯末+发酵菌；牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排；牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂。实现生态养殖，科学养牛的同时，实现粪污零排放； ②本项目采取雨污分流方式，初期雨水经四周排水沟汇入厂区一座500m3初期雨水收集池内，初期雨水收集后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司，运动场周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，牛舍与运动场四周设置雨水导流沟，收集的雨水排入雨水管网； ③生活污水排入化粪池，定期清掏。 | 新建 |
|  | 噪声 |  |  | 采用低噪声设备，高噪声设备采取基础减振、消声器、隔声等处理措施。减少人为的干扰、惊吓，减少牛叫。 | 新建 |
|  | 固废 |  | 医废暂存间 | 砖混结构，1 栋，建筑面积20m2。最大储存能力1t。用于暂存医疗废物，委托双鸭山翁氏环保有限公司处置。 | 新建 |
|  |  |  | 一般固体废物 | ①生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门处理； ②牛舍每年更换的发酵床垫料，发酵床1年使用周期结束，清运至粪污储存间，定期外售至有机肥厂； ③本项目产生的病死牛及分娩废物交由双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司处置。 | 新建 |
|  | 地下水 |  |  | ①重点防渗区：医疗废物暂存间进行重点防渗处理防渗等级应达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求采取防渗措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s ②一般防渗区：各牛舍、运动场、青储窖、化粪池、粪污储存间进行一般防渗处理，防渗等级应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； ③简单防渗区：办公室、道路进行简单防渗处理。一般地面硬化； | 重点防渗新建，一般、简单防渗改造 |
|  | 土壤 |  |  | 本项目在原有厂房基础上进行改造加高，以及部分设备安装，不涉及表土剥离 | 利旧 |

表3.1-2主要构建筑物一览表

| 序号 | 建筑名称 |  | 建筑面积 （m3） | 数量 （个） | 建构筑物尺寸（m） | 围护结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化育繁棚舍 | 母牛舍 | 10800 | 12 | 90*10*4 | 四面敞开；地面采用一般防渗，上面铺设垫 料，设置顶棚，顶棚边 沿下方设置雨水收集装置 |
|  |  | 牛犊舍 | 2100 | 3 | 70*10*4 |  |
|  |  | 综合牛舍 | 16200 | 18 | 90*10*4 |  |
| 2 | 牛舍运动场 |  | 23100 | 11 | 30*70 | 四面敞开，没有顶棚；配套标准化育繁棚舍，地面采用一般防渗，上面铺设垫料，周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，四周设置雨水导流沟 |
| 3 | 隔离舍 |  | 450 | 1 | 18*25*4 | 地面采用混凝土防渗，设置顶棚，顶棚边 沿下方设置雨水收集装置，四周设置雨水导流沟 |
| 4 | 搅拌车间 |  | 500 | 1 | 25*20*5 | 混凝土基础+钢结构 |
| 5 | 干草棚 |  | 3200 | 1 | 50*64*8 | 混凝土基础+钢结构 |
| 6 | 仓库 |  | 500 | 1 | 20*25*8 | 混凝土基础+钢结构 |
| 7 | 青贮窖 |  | 2160 | 1 | 40*54*2 | 三面+底面混凝土结构 |
| 8 | 兽医室 |  | 60 | 1 | 30*30*3 | 混凝土基础+钢结构 |
| 9 | 粪污储存间 |  | 3500 | 1 | 50*70*18 | 混凝土结构 |
| 10 | 办公楼 |  | 300 | 1 | 15*20*4 | 砖混结构 |
| 11 | 医废储存间 |  | 20 | 1 | 4*5*4 | 混凝土基础+钢结构 |

表3.1-3主要设备一览表

| 序号 | 生产设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 |  |  |
| 1.1 | 风机 | 个 | 80 |
| 1.2 | 饮水系统 | 个 | 1 |
| 1.3 | 喂料系统 | 个 | 1 |
| 1.4 | 装卸机 | 台 | 3 |
| 1.5 | 转载机 | 台 | 2 |
| 1.6 | 冰箱 | 台 | 1 |
| 1.7 | 小型冷冻库 | 台 | 1 |
| 2 | 饲料区 |  |  |
| 2.1 | 铲车翻堆机 | 个 | 6 |
| 2.2 | 三轮车 | 个 | 8 |
| 2.3 | 包夹机 | 台 | 3 |
| 2.4 | TMR搅拌机 | 台 | 2 |
| 2.5 | 投料车 | 台 | 2 |
| 3 | 粪污储存间 |  |  |
| 3.1 | 粪污运输车 | 台 | 4 |

### 3.1.3本项目原辅材料消耗

项目饲料直接外购，不在场区进行加工，以袋装形式运输至本厂。本项目消耗情况和所用原辅材料详见表3.1-4。

表3.1-4项目原辅材料一览表

| 序号 | 指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米秸秆 | 吨 | 10000 | 青贮饲料，切碎后放入青贮窖 |
| 2 | 精饲料 | 吨 | 10000 | 外购饲料不在厂区内加工 |
| 3 | 草料 | 吨 | 5000 |  |
| 4 | 干撒式发酵床发酵菌剂 | 吨 | 10 | 外购；制作用量管理台账 |
| 5 | 除臭剂 | 吨 | 1 | 外购微生物型除臭剂原液，稀释100倍后喷洒，用于牛舍、粪污储存间除臭。为桶装，存放于办公楼。 |
| 6 | 消毒剂（过氧乙酸） | 吨/年 | 1 | 外购，为桶装，用于饲养人员消毒；制作用量管理台账 |
| 7 | 疫苗 | 只 | 5000 | 外购 |
| 8 | 水 | 吨 | 108734 | 厂区3眼井水提供 |
| 9 | 电 | kW·h/a | 1500 | 由区域电网供给 |
| 10 | 发酵床垫料 | t/a | 2790 | 外购；制作用量管理台账 |
| 11 | EM菌剂 | t/a | 5 | 有益菌混合饲料喂牛 |

表 3.1-5 原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 物质名称 | 性质及危害 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭剂 | 主要以乳酸菌、酵母菌、光合细菌等有益菌群以及代谢产物组成。除臭剂是以优良微生物菌种为基础，采用复合微生物技术，经现代发酵工艺精制而成的一种新型的复合型活性微生物菌剂。各功能菌株利用有机污染物进行增殖、代谢，消除氨气等有害臭气产生，抑制有害生物的活动，转变有机物腐烂分解过程，产生二氧化碳、乙醇等产物，做到从根上消除恶臭气体，并可持续性除臭目的。具有安全、无腐蚀性，可氧化分解多种有毒有害污染物、净化水质、改善环境，不会在使用过程中留下二次污染的优点。 | 外购微生物除臭剂 |
| 2 | 干撒式发酵床发酵菌剂 | 干撒式发酵床发酵菌剂主要由真菌、细菌、放线菌等具有特定功能的有益菌株和相关酶类复配而成； 菌剂中的乳酸菌含量高，能够在较宽的pH范围（4~10）和高盐高渗环境中存活。在没有动物粪尿时，菌剂处于休眠状态；有粪尿进入时，菌剂会迅速激活。 菌剂中的微生物繁殖速度快，与有害细菌（如大肠杆菌）有极强的竞争势态。它们能够高效脱氮脱氨，减少垫料中氮的积累，并同化吸收氨氮，减少氨味和臭气。 菌剂能够最大限度地提高垫料的碳氮比，改善发酵环境，解决氮源出路问题 | 根据建设单位提供信息，建设单位使用金宝贝干撒式发酵床处理工艺，设计单位于2008年申请专利，专利号（200810188225.X） |

### 3.1.4干撒式发酵床垫运行方案

项目在牛舍与运动场铺设干撒式发酵床垫料，年使用发酵床垫2790t，每年整体更换一次，更换下来的发酵床暂存至粪污储存间，委托有机肥公司清运外售制作有机肥。

### 3.1.5产品方案

本项目建成后，厂内年存栏母牛2000头、育肥牛2000头，母牛妊娠期约280天，年产牛犊 1000头，年出商品牛1000头。

养殖结构与养殖周期如下：青年牛在18月龄时开始采用人工配种的方式开始第一次配种，直到生育第5胎后，完成最后一个产牛周期，并被淘汰。小牛犊育肥周期36个月，牛达到1200斤以上即可达到出栏标准

表3.1-6 主要产品方案一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出栏：商品牛 | 头/a | 1000 |
| 2 | 存栏：母牛 | 头/a | 2000 |
| 3 | 存栏：育肥牛 | 头/a | 2000 |
| 4 | 存栏：牛犊 | 头/a | 1000 |
| 5 | 垫料 | t/a | 10182.4 |

### 3.1.6公用工程

#### 3.1.6.1给排水

- 给水

- 项目利用现有的3眼水井，涌水量50m3/h作为本项目水源，水井供水水质良好、水量稳定，为养殖场提供养殖饮用水、牛舍冲洗用及生活饮用水，满足项目运营期的用水要求。

项目用水主要包括牛饮用水、生活用水等。产生情况如下：

（1）牛饮用水情况：

根据黑龙江省《用水定额》（DB23/T727-2021）规定的用水量，肉牛用水量为60L /（头•d），肉牛总饮水量108000m3/a。

（2）生活用水：本项目场区内职工在场区内进行食宿，根据《黑龙江省地方标准用水定额》(DB23/T727-2021)规定的用水量，本项目职工人数为20人，按80L/(人.d)计，可得生活用水量为1.6t/d（584t/a）。

（3）消毒剂配制用水：本项目牛舍消毒需要使用消毒剂与水配制而成，消毒剂用量为1t/a，配比为1:100，则消毒用水量约0.27m³/d（100m³/a），此部分水分自然蒸发。

（4）生物除臭剂配制用水：根据设计文件，牛舍、粪污储存间需要定期喷洒生物除臭剂，生物除臭剂用量为1t/a，配比为1:50，则项目运营期间生物除臭剂用水量为0.14m³/d（50m³/a），此部分水分自然蒸发。

本项目用水量汇总表见表3.1-7。

表3.1-7本项目用水情况汇总表

| 序号 | 用水源 | 用水量（t/d） | 用水量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛饮用水 | 295.9 | 108000 |
| 2 | 生活用水 | 1.6 | 584 |
| 3 | 消毒剂配制用水 | 0.27 | 100 |
| 4 | 生物除臭剂配制用水 | 0.14 | 50 |
| 总计 |  | 297.91 | 108734 |

2、排水

（1）雨水：本项目采取雨污分流方式。初期雨水经四周引流沟汇入厂区一座500m3初期雨水收集池内，收集后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司进行处理，运动场周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，牛舍与运动场四周设置雨水导流沟，收集的雨水排入雨水管网；

初期雨水：初期雨水的估算方法，以暴雨量的前15min雨量作为初期雨水量。本评价采用暴雨强度及雨水流量计算公式进行估算，计算公式如下：

V=q×ψ×F

式中：

t——降雨历时，min，参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中2.0.11规定：“初期雨水，指刚下的雨水，一次降雨过程的前10～20分钟的降水量”，本项目按15分钟计算；

F——汇水面积，hm2，本项目厂区汇水面积为2.16hm2（生活区、运动场）

ψ——径流系数，取0.9；

q——设计暴雨强度，L/(s·hm2)，

当地暴雨强度（参照佳木斯市）：q＝3139.6（1+0.98·lgP）/（t+10）0.94，

其中P为设计重现期，取2a，t为降雨历时，取15min，计算可得q值为318.88L/(s·hm2)，雨水流量为619.89L/s。

经以上公式计算得出厂区场地15min内收集的初期雨水量为371.9m3。则初期雨水经四周引流沟汇入厂区一座500m3初期雨水收集池内，收集后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司进行处理。

图3-1-1 初期雨水计算图

注：由于暴雨强度及雨水流量计算软件中选择城市暂无双鸭山市，故本次参考距离双鸭山市最近的城市佳木斯市暴雨强度系数值来计算本次雨水流量。

（2）牛尿液：本项目达产后肉牛年存栏量为5000头根据《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》（HJ497-2009）表 A.2，肉牛尿液产生量为 10kg/（头·d），日产生牛尿 50m3 /d（18250m³/a）。牛舍均采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排。

（3）青贮窖渗滤液

在玉米秸秆青贮过程中将会有青贮渗滤液产生，根据《全株玉米青贮渗出液资源的开发利用》（陕西农业科学，2010（2），第98页），青贮渗滤液产生量约为172L/t青贮料。本项目玉米秸秆青贮量为10000t/a，青贮时间约为60d，则青贮窖渗滤液产生量为1720m3/a，28.67m3/d。本项目在青贮窖底设置排水管道，渗滤液排入青贮液接收池中。采取将青贮窖渗滤液一部分与水按1:2比例配合代替水饮喂肉牛；其余部分与精料按比例配合饲喂肉牛，其味道酸甜，可促进食欲，但须随配随用，以免发霉。冬季不进行玉米秸秆青贮发酵生产，无渗滤液产生。

- （4）生活污水：生活用水量为1.6t/d（584t/a），产生量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为1.28t/d（467.2t/a）。

图3.1-2水平衡图（t/d）

#### 3.1.6.2供电

本项目供电由项目所在地区域电网接入，利用场区供电系统供给各生产单元使用，可以满足项目用电需求。

#### 3.1.6.3供热

办公区、兽医室采用电采暖，牛舍不需要供暖。

#### 3.1.6.4消毒

所有与外界接触进出口均设有消毒池（消毒剂：过氧乙酸），运送饲料的车辆消毒后进入。人员进入要进入更衣室洗手、更换外套、戴上防护帽及口罩并套上一次性鞋套。每周对养殖区进行一次消毒。

3.1.6.5消防

项目区内的道路及牛舍等各类建筑物的间距建设设计，均按照国家消防规定要求建设。在给水设计中，充分考虑消防用水，各类设施内设置足够数量消防水箱等消防设施。各牛舍设置灭火器，以备防火之用。

### 3.1.7劳动定员及工作制度

本项目共有20名员工，每天工作24小时，三班制，每年工作365天。

### 3.1.8项目占地

项目拟建地点位于双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯），规划用地面积约128037.95m2。中心地理位置坐标：131.16588953，46.79823396。土地权属为双鸭山市集贤县自然资源局，地类用途为设施农用地，土地使用方式为租赁。根据现场勘查本项目周边四周均为耕地。本项目不占用基本农田及林地。

### 3.1.9场区总平面布置

养殖场建设布局完全按现代化规模养殖要求进行科学布局，做到养殖场与外部环境隔离、场内分区间的分隔合理，便于疫病控制，形成大规模小区化、环境控制与疫病控制相结合的布局。本项目场区分为办公生活区、粪污收集、饲养区等。具体布置如下：

办公生活区：主要为管理用房、车辆消毒通道、停车场等，位于场区东部；医疗废物暂存于医疗废物暂存间，医疗废物暂存间位于场区北侧。

饲养区：主要建筑内容为牛舍，根据牛群结构及饲养期，牛舍位于办公生活区的北侧，粪污收集区的北侧。

粪污收集：主要为粪污储存间，位于场区南侧。

### 3.1.10建设周期

项目建设期为2个月，为2025年11月至2025年12月，计划于2026年1月投产。

## 3.2项目生产工艺及产污环节

### 3.2.1施工期工艺流程及产污环节分析

项目施工期共分为四个阶段，分别为准备阶段、基础阶段、主体结构施工、建筑装修四个阶段。准备阶段主要对场地进行平整；地基基础主要为地基开挖和浇注；主体结构主要包括结构浇筑、墙体砌筑、水、电、气管道等配套设施安装等；装修主要对办公及辅助用房室内外墙面处理和室内地表处理等。施工期污染源随着施工阶段的不同而略有差异，污染物的排放呈阶段排放特征，项目施工期工艺流程产污节点图见下图。

图3.2-1  施工期工艺流程及产污环节示意图

### 3.2.2运营期工艺流程及产污环节分析

#### 3.2.2.1肉牛养殖的生产工艺及产污环节

本项目采用散栏饲养，不拴系，无固定床位，自由采食，自由饮水，

自由运动，采用TMR日粮相结合的饲养工艺。

肉牛育肥分为四个阶段，即进场适应期、育肥前期、育肥后期、肉质改善期，按各阶段中的重量相应达到的育肥目标，确定各期粗、精饲料、饲喂量，精粗饲料配比，饲料中蛋白质含量，以保证各阶段营养充分合理。

本项目肉牛的养殖采用垫草垫料工艺，指将稻壳、木屑、作物秸秆或其他原料以一定厚度平铺在畜禽养殖栏舍地面，畜禽在其上面生长、生活的养殖工艺。

其基本做法是在牛舍及运动场的地面上填入垫料，再将牛只放入牛舍，牛从小到大都生活在这种垫料上面，牛只排泄的粪尿被垫料中的微生物迅速降解、消化。牛只每天6:00-8:00在牛舍进行早餐，8:00-15:00在运动场放风运动。15：00-17:00进入牛舍再次进食。17:00-20:00在运动场进行餐后运动。20:00-次日6:00在牛舍休息其中24:00需要再次进食。

在日常管理中，定期将垫料运至粪污储存间进行外售制肥。定期对牛舍进行消毒，无需对牛舍地面进行冲洗

牛只饲养过程中废气污染源主要为养殖区无组织排放恶臭气体(G1)；固体废物主要为养殖场牛舍更换的发酵床垫料(S1)、病死牛只(S2)。项目采取喷洒除臭剂、改进饲料配方减少恶臭物质产生；运动场垫料由铲车清运至封闭的粪便运输车内，运输至粪污储存间，定期外售至有机肥厂；病死牛委托处理有资质单位处理。

图3.2-2 肉牛养殖的生产工艺及产物节点

#### 3.2.2.2母牛繁育过程及产污环节

分娩母牛在待产舍分娩7天后，新生犊牛从待产舍受哺全乳75-90天；90天后断奶，进入犊牛断奶饲养期就可进行饲喂。进入饲养期的犊牛按公母进行划分，公牛进入养殖区饲养育肥出栏销售，母牛留在母牛舍进行繁育；为保证母牛繁育质量，当犊牛中的母牛符合生育标准后，由技术人员对现有母牛进行筛查淘汰，淘汰的母牛出栏销售。

本项目目前采用国内现代化母牛场通常采用的散栏式饲养方式饲养母牛，工艺流程如下：青年牛在18月龄时开始采用人工配种的方式开始第一次配种，配种成功后的9个月，将生育第一胎，从而正式成为泌乳牛。泌乳牛在生产后的第3个月，再次进行人工配种；并在生产前后21天成为围产牛，生育第二胎。随着母牛的成长，继续该繁育过程，直到生育第5胎后，完成最后一个产牛周期，并被淘汰。母牛繁殖的生产就是不断重复“配种-妊娠-产犊”的过程。

采用全价混合日粮饲养一般按泌乳阶段分群，如按泌乳早期、泌乳中期、泌乳后期和干乳期分群。在产后70天以内的牛群分为泌乳早期组，此期日粮精料较多；产后70-140天为泌乳中期组，按平均产量和平均体重配料；产后140天至干乳期为泌乳后期组；干乳期母牛另成一组。根据不同牛群的营养需要，用饲料搅拌喂料车将不同比例的干草、青贮饲料、精料以及矿物质、维生素等各种添加剂混合，机械自动投喂给牛群、自由采食，另外用电脑饲喂器给高产母牛补喂精料，在牛舍和运动场设置饮水系统，自由饮水。

母牛繁育过程中污染源主要为繁育过程产生的分娩废物(S3)；

图3.2-3 母牛繁殖的生产工艺及产物节点

#### 3.2.2.3粪污处理工艺

本项目牛舍区拟采用干撒式发酵床工艺，其采用的干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染。

（1）工艺原理

在圈舍内均匀铺撒干撒式发酵床发酵菌剂与锯末混匀垫料，总厚度约60公分，牛入床拉粪尿后，再通过人工把牛粪埋到15公分以下，一般从第2～3天开始启动升温，3～7天功能微生物经过活化定殖后，呈几何级数大量繁殖(24小时理论繁殖数量可达272个)，利用牛粪尿等作营养源，将垫料混合物逐渐升温发酵，中心发酵层温度可达35-45℃或更高，表层温度无论冬夏，长期稳定在二十几度，基本形成恒温床。下层发酵完成后，锯末等垫料物会因发酵碳化，颜色逐渐变深变黑，可分批清运出舍，牛舍更换的发酵床垫料暂存于粪污储存间，定期外售至有机肥厂。

（2）工艺优点

①除臭环保。牛粪尿在功能菌的作用下，一部分降解为无臭气体被排放掉，例如：水蒸气和二氧化碳；另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，使圈舍无臭味，达到零排放。

②节能省粮。干撒式发酵床发酵菌剂发酵产生的热量，不管冬夏表层温度均保持在20几度，能节省煤电一半以上。粪尿及垫料在有益菌的作用下，降解形成菌体蛋白及多种有益物质被动物食入，废物循环利用，可节省部分饲料。

③抗病促长。发酵床垫料通过物理吸附、化学中以及发酵过程的生物化学作用消除了粪尿中的臭味物质，牛长期生活在大量的有益菌环境中，而且圈舍内环境清新，明显提高牛的抗病能力，很少生病，还能提前出栏。

④节水省工。干撒式发酵床养殖不用清粪，也不用冲圈，可节水90%以上，原来三人干的活，现在一个人就能轻松完成。

⑤提高品质。干撒式发酵床养殖用药少，或几乎不用药，可大幅减少甚至消除药物残留，使肉品质更优、口感更好，售价也更高。

（3）维护管理

发酵床的日常维护主要包括：通风、粪尿与垫料混合、垫料的翻动以及垫料的补充等。

①通风。第一，是靠门窗的水平通风，第二，利用天窗、地窗形成的循环气流通风。

②粪尿与垫料的混合。将集中的牛粪撒开与垫料进行及时混合。

③发酵床垫料的翻动。一般我们根据动物体粪尿量和多少来确定翻倒的时间。一般情况下一周翻倒1-2次。其他，要根据实际情况进行维护。

④垫料的消耗与补充。发酵床运行一段时间，由于垫料的启动发酵以及牛的食入、踩踏等，垫料会消耗一部分，这样就需要补充适当的菌种和垫料。本项目一般情况下，一年添加一次菌种，几个月补充一部分垫料，始终坚持一个原则就是：牛的发酵床垫料不能明显低于60公分。

干撒式发酵床发酵菌剂补充垫料的方式有三种，即：集中补充、定期补充和随时补充。集中补充就是在一个批次的动物出栏或转圈后一次补齐消耗的垫料；定期补充就是每间隔一定时间补充一次，如间隔两个月左右；随时补充：则是视圈内垫料的情况，如部分区域粪尿集中、垫料过湿，随时将新垫料铺到必要的地方。根据垫料来确定补充的菌种量。

图3.2-4 粪污处理工艺及产物节点

## 3.3本项目生产工艺及产污环节源强分析

### 3.3.1施工期工程分析污染源及源强分析

施工内容包括场地平整，土建，附属设施的建设以及设备安装等场地内施工，施工过程中主要用到的施工方法有：基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等。所用到的施工机械主要有：推土机、挖掘机、载重汽车、振捣器和塔吊等。该项目施工期间会对环境造成一定影响，主要表现在以下几个方面：

（1）场地平整、各类建材及土石方进出施工现场带来的扬尘影响；

（2）施工人员生活污水排放对环境造成的影响；

（3）各类建筑机械噪声对周围声环境造成一定影响。

（4）因土方开挖而造成土方增加和建筑过程中产生的建筑垃圾对环境造成的影响。

#### 3.3.1.1施工废水

当建设施工队伍进入施工现场进行砂、石子冲洗和搅拌浇注混凝土等施工作业过程中将会有施工泥浆废水产生，产生量较少，污染物主要为SS。本项目设防渗旱厕供施工人员使用，定期由农户清掏沤肥。

#### 3.3.1.2施工扬尘

施工期的大气污染物主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。

施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。

#### 3.3.1.3施工噪声

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。主要施工机械的噪声源强见表3.2-1。

施工作业噪声各个阶段的主要噪声源都不大一样，各个阶段(土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段)噪声源特征值见表3.2-2。

表3.2-1主要施工机械设备噪声一览表

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB(A)] | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖路机 | 79 | 15 |
| 2 | 压路机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲土机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 |  | 冲击式打桩机 | 110 | 22 |

表3.2-2施工各阶段主要设备噪声情况

| 土石方阶段主要设备噪声情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 声级，dB(A) | 距离(m) |
| 翻斗机 | 85 | 3 |
| 推土机 | 86 | 5 |
| 装载机 | 90 | 5 |
| 挖掘机 | 84 | 5 |

基础施工阶段主要设备噪声情况

| 设备名称 | 声级，dB(A) | 距离(m) |
| --- | --- | --- |
| 打桩机 | 85～105 | 15 |
| 平地机 | 86 | 15 |
| 打井机 | 85 | 3 |
| 空压机 | 92 | 3 |

结构施工阶段主要设备噪声情况

| 设备名称 | 声级，dB(A) | 距离(m) |
| --- | --- | --- |
| 振捣棒 | 80 | 2 |
| 电锯 | 103 | 1 |

装修阶段主要设备噪声情况

| 设备名称 | 声级，dB(A) | 距离(m) |
| --- | --- | --- |
| 砂轮机 | 91～105 | 1 |
| 木工圆锯机 | 93～101 | 1 |
| 电钻 | 62～82 | 10 |
| 切割机 |  | 91～95 | 1 |

#### 3.3.3.4建筑垃圾

施工期固体废物包括：

①场地平整产生的地表表土，暂时堆放，施工后用于绿化。

②本项目主体建筑物为轻钢屋架结构，辅助建筑物主要为钢筋混凝土结构，施工建设过程中产生的废建筑材料，主要成分为：土砂石、水泥、废金属等，产生量较少。

③施工人员产生的生活垃圾委托当地环卫部门处置。

图3.3-1施工流程及排污节点图

#### 3.3.3.5生态环境

工程在原有场地内进行施工，部分土建工程施工过程中的挖方、填方等施工活动，将会在短期内加大水土流失量。施工场地土方的临时堆放、开挖面的裸露，土质松散，遇到降雨影响，如果防护不当，将使水土流失现象加剧。

项目总占地面积128037.95平方米，占地类型为设施农用地，占地内无国家和地方保护物种，现状场区地表基本硬化。项目建成后通过绿化工程等措施，将最大程度减缓对生态环境的影响。

## 3.3.2运营期污染源及源强分析

#### 3.3.2.1废气

本项目运营期大气污染源主要是牛舍、粪污储存间等。

（一）牛舍及运动场

养殖场恶臭的成分十分复杂，牲畜种类不同、清粪、尿的方式、日粮组成、粪便等的不同，恶臭的构成和强度也会有差异。本评价参考《恶臭污染物排放标准》等，考虑评价的代表性和可操作性，选取 H2S、NH3作为预测和评价因子。本次评价采用资料调查法，参考相关文献报道确定恶臭污染物源强。

根据论文《中国畜禽粪产生量估算及环境效应》（中国环境科学，2006，26（5）：614-617），牛粪中含氮量约 0.351%、含硫量约 0.596‰。据牛场粪污处理的相关技术资料，尿液中均含有氮元素（蛋白质、氨基酸、腐殖质等），其含量大致为0.20%。在饲料配方合理，栏舍管理得当的前提下，总硫、总氮转化。硫化氢、氨气的总量不超过其总量的4%，本次评价按其最不利条件，转化率按4%计算。牛粪含水按60%计。本项目肉牛饲料中拟定加入菌剂，并采用生物除臭剂以雾化方式喷洒牛舍及运动 场，可以加速氨氮分解，降低氨气的浓度。可从源头上减少约 50%的粪污恶臭产生量。

综上分析，按照本项目出栏量核算由粪污中挥发出的恶臭物质量。

根据下文固体废物产生的分析，本项目牛粪54.4t/d（19856t/a），牛尿50t/d（18250t/a）。

则氨气产生量=牛粪×40%×0.351%×4%×50%+牛尿×0.20%×4%×50%

=19856×40%×0.351%×4%×50%+18250×0.20%×4%×50%=1.288t/a

硫化氢产生量=牛粪×40%×0.596‰×4%×50%=0.0095t/a

本项目养殖饲料在采用牛舍采用干撒式发酵床工艺，干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，采取TMR 饲喂的同时，还应采用理想蛋白质体系配方，使肠内的有益细菌增殖，使肠的活动能力增强，以提高蛋白质及其它营养的吸收效率，从而达到抑制粪尿恶臭的目的。但值得注意的是，使用饲料添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害添加剂，以保证畜产品的安全和无公害。本项目肉牛饲料中拟定加入菌剂，并采用微生物除臭剂以雾化方式喷洒牛舍及运动场，可以加速氨氮分解，降低氨气的浓度。可从源头上减少约90%的粪污恶臭产生量。综上分析，按照本项目出栏量核算由粪污中挥发出的恶臭物质量。

根据文献研究，《微生物除臭剂研究进展》NH3和 H2S的去除效率分别92.6%和 89%，《家禽环境卫生学》添加有益菌 NH3降解率>40%，H2S 降解率>80%，发酵床生产技术可减少60%的臭气排放，经过上述综合措施处理后，预计牛的粪污恶臭污染物去除率可达到 85%以上。

牛圈舍除臭时，生物除臭剂用量为1t/a，配比为1:50，则项目运营期间生物除臭剂用水量为0.14m³/d（50m³/a），每天使用0.0028t的稀释后的除臭剂，人工使用喷雾器均匀喷洒圈舍各部位，每天喷洒一次。

污染防治措施通过类比龙江元盛食品有限公司优质肉牛养殖项目，该项目规模为年存栏肉牛6000头，年出栏肉牛3000头。采用与本项目相同的干撒式发酵床工艺处置粪污，除采用该工艺外未采用喷洒除臭剂等强化污染防治措施。2016年3月18日龙江元盛食品有限公司优质肉牛养殖项目通过竣工环境保护验收，验收合格的函文号齐环验[2016]18号。环保设施运行效果良好，各项污染物达标排放。通过类比分析本项目干撒式发酵床工艺污染防治措施是可行的。

（二）粪污储存间

本项目新建粪污储存间，发酵床1年使用周期结束，清运至粪污储存间暂存。本次评价参考《有机肥厂污染分析与控制对策》（现代农业科技2009年第14期资源与环境科学），粪污储存间产生的恶臭应为原料产生恶臭气体的6%~10%，本次评价取牛舍区的10%，则NH3产生量约为0.1288t/a、H2S产生量约为0.00095t/a。

粪污储存间密闭形式，恶臭气体经集气罩收集后经活性炭吸附经15m高排气筒有组织排放，集气罩收集效率为80%，活性炭吸附恶臭气体的设计去除效率为80%，设计风机量为1000m3/h，则氨气排放量为2.58×10-2t/a，排放速率为2.94×10-3kg/h，排放浓度为2.94mg/m3；硫化氢排放量为1.9×10-4t/a，排放速率为2.17×10-5kg/h，排放浓度为0.0217mg/m3。

表3.3-1本项目废气源强排放情况一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量(m3/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率（kg/h） | 产生量（ t/a） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废气排放量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 养殖过程 | 养殖场 | 无组织排放 | NH3 | 系数法 | / | / | / | 1.288 | 加强通风、喷洒微生物除臭剂 | 85 | 系数法 | / | / | 0.147 | 0.1932 |  |
|  |  |  | H2S |  |  | / | / | 0.0095 |  | 85 |  |  | / | 0.0011 | 0.0014 |  |
| 粪污处理设施 | 粪污储存间 | 有组织 | NH3 | 系数法 | / | / | 0.015 | 0.1288 | 经集气罩（收集效率80%）收集后经活性炭吸附经15m高排气筒，设计风机量为1000m3/h | 80 | 系数法 | / | 2.94 | 2.94×10-3 | 2.58× 10-2 |  |
|  |  |  | H2S |  |  | / | 0.00011 | 0.00095 |  | 80 |  |  | 0.0217 | 2.17×10-5 | 1.9×10-4 |  |
|  |  | 无组织 | NH3 | 系数法 | / | / | / | 0.103 | 车间密闭，喷洒微生物除臭剂 | 85 | 系数法 | / | / | 1.174×10-2 | 1.545×10-2 |  |
|  |  |  | H2S |  |  | / | / | 0.00076 |  | 85 |  | /2 | / | 8.67×10-5 | 1.14×10-4 |  |

#### 3.3.2.2废水

本项目营运期用水主要为繁育区养殖用水、职工生活用水等，产生废水主要包括繁育区牛尿液、职工产生的生活污水等。

- 1、养殖废水：

- 本项目养殖场废水主要包括牛尿、职工生活污水等。项目排水采用雨污分流制，雨水经收集后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司进行处理，运动场周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，牛舍与运动场四周设置雨水导流沟，收集的雨水排入雨水管网。

- （1）牛尿

- 根据《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》（HJ497-2009）表 A.2，肉牛尿液产生量为 10kg/（头·d），计算得到本项目合计产尿量为18250t/a，主要污染物以COD、BOD5、SS、氨氮等为主。本项目牛舍采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ/497-2009）附录A“表A.1畜禽养殖场废水中的污染物浓度和pH值”确定本项目废水源强，详见下表。

表3.3-2 HJ/497-2009中畜禽养殖场废水中的污染物浓度和pH值

| 养殖种类 | 清粪方式 | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉牛 | 干清粪 | 887 | 22.1 | 41.1 | 5.33 | 7.1~7.5 |

（2）生活污水

项目生活污水产生量为1.6t/d（584/a）。

本项目场区废水产生情况详见下表3.3-3。

表3.3-3全厂废水产生情况一览表

| 污染源 | 废水 | 产生量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 牛尿 | 50t/d (18250t/a) | 牛舍均采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排 |
| 生活区 | 生活废水 | 1.6t/d(584t/a) | 本项目生活污水排入化粪池，定期清掏。 |
| 合计 |  | 18834t/a | / |

- （3）青贮窖渗滤液

- 在玉米秸秆青贮过程中将会有青贮渗滤液产生，根据《全株玉米青贮渗出液资源的开发利用》（陕西农业科学，2010（2），第98页），青贮渗滤液产生量约为172L/t青贮料。本项目玉米秸秆青贮量为10000t/a，青贮时间约为60d，则青贮窖渗滤液产生量为1720m3/a，28.67m3/d。主要污染物包括COD、BOD5、NH3-N、SS，污染物浓度分别为300mg/L、150mg/L、30mg/L、800mg/L。本项目在青贮窖底设置排水管道，渗滤液排入青贮液接收池中。采取将青贮窖渗滤液一部分与水按1:2比例配合代替水饮喂肉牛；其余部分与精料按比例配合饲喂肉牛，其味道酸甜，可促进食欲，但须随配随用，以免发霉。冬季不进行玉米秸秆青贮发酵生产，无渗滤液产生。

- （4）初期雨水

经以上公式计算得出厂区场地15min内收集的初期雨水量为371.9m3。则初期雨水经厂区引流沟汇入厂区一座500m3初期雨水收集池内，雨水收集后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司进行处理，运动场周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，牛舍与运动场四周设置雨水导流沟，收集的雨水排入雨水管网:

表3.3-4 废水产生源强一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 排放废水量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a |
| 生产 | 牛舍 | 牛尿 | COD | 产污系数法 | 18250 | 887 | 16.19 | 牛舍均采用干撒式发酵床工艺，牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排 | / | / | 0 | / | 0 |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 41.1 | 0.750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 5.33 | 0.097 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 22.1 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 生活 | 化粪池 | 生活污水 | COD | 产污系数法 | 584 | 300 | 0.1752 | 防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥 | / | / | 0 | / | 0 |
|  |  |  | 氮氮 |  |  | 25 | 0.0146 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 160 | 0.0934 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 0.1168 |  |  |  |  |  |  |

#### 3.3.2.3噪声

建设项目固定噪声源主要为风机、牛叫声等，针对噪声源产生情况，项目采取以下防噪降噪措施。

（1）选用低噪声设备，建筑采取隔声、降噪措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器，风机进出口均设软管连接等措施。

（2）场区平面布置优化、合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界处。加强绿化，利用树木吸声、消声作用，减少噪声对外环境的影响。

根据《环评工作中常见噪声源的噪声控制措施》（韩金枝.环境科学与管理，2011），风机噪声声级为80-120dB(A)，牛叫噪声声级为75-110dB(A)。本项目选用低噪声设备，风机噪声声级按90dB(A)计，牛叫噪声声级按85dB(A)计。本项目噪声排放情况见下表

表3.3-5主要产噪设备汇总表

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 牛舍牛叫声 | 牛只叫声 | / | 85 | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减振 | / | / | / | / | / | 昼间 夜间 | 20 | 65 | 1 |
| 2 | 风机 | 换气风机 | 24寸 | 90 |  | 110.19 | 152.8 | 1 | 10 | 70 | 昼间 夜间 | 20 | 50 | 1 |
| 3 | TMR搅拌机 | 设备运行 | / | 90 |  | 16.07 | 36.05 | 1 | 8 | 72 | 昼间 夜间 | 20 | 52 | 1 |
| 4 | 饲料装载机 | 设备运行 | / | 90 |  | 30.07 | 36.00 | 1 | 5 | 76 | 昼间 夜间 | 20 | 56 | 1 |
| 5 | 清运机 | 设备运行 | / | 90 |  | -40.07 | 10.10 | 1 | 10 | 70 | 昼间 夜间 | 20 | 50 | 1 |

#### 3.3.2.4固体废物

本项目固体废物主要来源是牛粪及垫料、病死牛、医疗废物（防疫过程产生的废注射器和废药瓶、病牛治疗过程产生的废注射器和废药瓶）及职工生活垃圾等。

（1）牛舍更换的发酵床垫料

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）“表9 各类畜禽污染物产生量：肉牛粪便产生量为10.88kg/d·头”，年存栏量5000头，则养殖场牛粪产生量为19856t/a（54.4t/d）。本项目采用干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。根据前文工程分析，本项目产生的牛尿为18250t/a，本项目牛粪和牛尿产生总量为38106t/a，发酵床中大量微生物通过呼吸作用能将粪尿降解为水蒸气和二氧化碳，同时产生大量的热量，剩余固体部分为19053t/a。根据干撒式发酵床设计单位提供的资料计算，垫料铺设厚度在50cm左右，发酵床占地面积27900m2，则需要的垫料量约为13950m3（1m3垫料约为0.20t），垫料按一年更换1次，则需要发酵床垫2790t/a。

需要添加菌剂10t/a。牛舍垫料更换期间会有一定的水分挥发，其中挥发量占20%左右，则牛舍垫料为2240t/a，因此，牛舍更换的发酵床垫料最终产生固体总量约为10182.4t/a。牛舍更换的发酵床垫料，暂存于粪污储存间，定期外售至有机肥厂。

粪污储存间3500m2，存放高度5m，存放30000t牛舍更换的发酵床垫料，发酵床一年使用周期结束，进行分批次清运，每次清运半个牛舍的发酵床垫料（约5091.2t）。

发酵床处理能力可行性：根据干撒式发酵床设计单位提供的资料每立方发酵基质每日可发酵处理粪污30kg，本项目发酵床面积为27900m2，垫料铺设厚度在50cm左右，可得发酵床实际总体积13950m3，可日发酵处理粪污为418.5t，项目日产生粪污为104.4t，因此，设计发酵床可完成处理产生的粪污，在保证发酵床正常运行的情况下可实现粪污全部降解。

发酵床垫非正常工况下的处置措施：出现非工况为发酵床破损或部分发酵菌剂失活，发酵床工艺是通过人工把牛粪埋到15公分以下，当员工再埋粪时发现发酵床垫料破损时，及时更换此部分垫料；由于动物踩踏和垫料颗粒分解细化，会造成局部或整体发酵菌剂通透性下降，垫料板结，影响粪尿的发酵分解，还会为病原微生物的滋生提供条件。这时就要及时翻床，保持适当的通透性，保证发酵床有较高的粪尿分解能力。

（2）生活垃圾

本项目共有职工20人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则日产生活垃圾0.01t，全年共产生活垃圾3.65t，场内设置生活垃圾收集装置，生活垃圾暂存后委托当地环卫部门处置。

（3）病死牛及分娩废物

根据《国家危险废物名录》(2021年版)病死牛不属于危废，根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死牛的概率和数量较低，为0.1%，年产生病死牛5头/a，每头病死牛平均体重按300kg计，约1.5t/a；据类比其他养牛场，分娩一只牛犊的分娩废物约为4kg，年生产1000只牛犊，分娩废物产生量约为4t/a。分娩废物及病死牛，委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司处置。

（4）医疗废物

肉牛在生长过程接种免疫或发病期接受治疗会产生少量的医疗废物，主要 有各种疫苗空瓶、抗生药物的瓶、袋、废消毒包装物等，使用量视当年疫病发生情况有所不同，类比其他养牛场合计约 0.2t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），废注射器和废药瓶属于HW01类危险废物，废物代码为841-001-01，于医疗废物暂存间暂存，定期交给双鸭山翁氏环保有限公司处理。评价要求场区内建设具备“三防”措施的危废暂存间，并设置医疗危险废物识别标志。

表3.3-6项目危险废物汇总表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废注射器和废药瓶 | HW01医疗废物 | 841-001-01 | 0.2 | 卫生防疫过程 | 固态 | 废注射器和废药瓶 | 药物残留、病原菌 | 1d | In | 贮存：专用容器桶进行收集后暂存于医疗废物暂存间； 处置：定期交有资质单位处理 |

表3.3-7 固体废物产生及处理措施一览表

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生量 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 工艺 | 处置量 |  |
| 生活区 | 垃圾箱 | 生活垃圾 | 一般固废 | 系数法 | 3.65t/a | 生活垃圾设置垃圾箱由市政环卫部门定期清理 | 3.65t/a | 市政部门统一处理 |
| 生产过程 | 牛舍 | 牛舍更换的发酵床垫料 |  | 系数法 | 10182.4t/a | 牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂 | 10182.4t/a | 综合利用 |
|  |  | 病死牛 |  | 类比法 | 1.5t/a | 委托有资质的第三方公司处理 | 1.5t/a | 无害化处理 |
|  |  | 分娩废物 |  | 类比法 | 4t/a |  | 4t/a |  |
| 养殖过程 | 牛舍 | 防疫、治疗过程产生的废注射器和废药瓶 | 医疗废物 | 类比法 | 0.2t/a | 暂存于医疗废物暂存间内，定期送有资质单位处置 | 0.2t/a | 定期送有资质单位处置 |

#### 3.3.2.5环境风险识别

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目所涉及的危险物质主要为排放的废气H2S、NH3，H2S临界量为2.5/t、NH3临界量为5/t。

本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值。

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质的总量与其临界量比值。

Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn

式中：q1，q2，...，qn为每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn为每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10、（2）10≤Q＜100、（3）Q≥100。

本项目Q值确定见表3.3-8。

表3.3-8本项目Q值确定一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 7783-06-4 | / | 2.5 | / |
| 2 | NH3 | 7664-41-7 | / | 5 | / |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | / |

由于本项目排放废气H2S、NH3为无组织排放，不储存，Q＜1，即环境风险潜式为Ⅰ。

- （2）风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，环境风险评价的风险识别内容主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别。

①物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

②生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

③危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

本项目运营期涉及到的风险主要为养殖过程中的疾病疫情风险。

#### 3.3.2.6清洁生产

（1）生产工艺分析

①选用优良新品种，有利于养殖业健康稳定，持续发展。

②养殖场设施完善，牛舍及运动场结构合理，设计和建设时将充分考虑环保的要求，本项目采用集约化饲养，全混合日粮饲喂。

③本项目牛舍区采用干撒式发酵床工艺，干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染。牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂。

（2）资源能源利用情况分析

根据国家相关节能技术规定，设计中对养殖各工序分别采取了相应的节能措施。场区在设计过程中的主要节能措施如下所示。

①机电设备部分节能措施

a.设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费。

b.电器设备均选用节能型设备，包括电机、灯具等，力求做到用电及电力系统合理匹配，从而降低能耗。

c.加强设备综合管理，对水、电等原料的使用，严格计量，提高设备运营效率。

②建筑部分节能措施

主要建筑物综合楼等属民用建筑类，设计严格按照《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2018）相关标准执行。

在整个养殖过程中由于自动化较高，因此在能源方面较小型散养耗能较大，但从整体来看，单位产品的能耗却大大降低。

（3）产品指标分析

本项目建成后年存栏量5000头、年出栏量1000头。选用优良品种，饲养环境良好，科学饲养，保证卫生，可保证肉牛品质。

（4）污染物产生情况分析

①废水

本项目采用干撒式发酵床工艺，项目产生的废水主要为养殖场产生的牛尿和生活污水。本项目所产生的废水总量为18834t/a。废水中的主要污染因子有COD、NH3-N。其中COD的产生量为16.3652t/a，NH3-N的产生量为0.4146t/a。牛舍产生的牛尿一部分供微生物繁殖使用，一部分被升温转换为气体排出发酵床，不外排。项目产生的废水不向地表水体排放，对环境无影响。

②固体废物

本项目牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂，实现资源化利用；病死牛委托有资质单位处置；防疫、治疗过程产生的废注射器和废药瓶暂存于医疗废物暂存间内，交由有资质单位处置。本项目固体废物处置率达到100%，产生良好的经济效益和社会效益，符合循环经济和清洁生产要求。

（5）废物处理与综合利用指标分析

本项目牛舍区采用干撒式发酵床工艺，干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质，从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂。本项目牛尿、牛粪实现100%综合利用。分娩废物及病死牛委托有资质单位处置。防疫、治疗过程产生的废注射器和废药瓶暂存于医疗废物暂存间内交由有资质单位处置。

（6）环境管理分析

本项目各生产环节均符合国家和地方有关法律、法规，污染物排放达到国家、地方和行业现行排放标准、总量控制和排污许可证要求；养殖废物进行无害化处理；养殖过程进行严格的管理，各岗位需进行清洁生产相关内容的培训，完善管理制度并严格执行，规定严格的检验、计量措施、统计原始记录；为了环境保护的目的，对本项目施工期和运营期间对于原料供应商、生产协作方等相关方的行为提出相应的环保要求，双方明确各自环境管理程序。

（7）清洁生产结论

本工程清洁生产处于国内先进水平，本项目采用干撒式发酵床工艺，无需冲洗地面，节省水资源，该工艺长期稳定在二十几度，基本形成恒温床节省煤电，考虑到清洁生产是以节能、降耗、减污为主要目标，以技术、管理为手段，通过产品的开发设计、原料的充分使用、良好的企业管理、合理的工艺流程、有效的物料循环以及综合利用等途径，实现养殖生产中包括生产、产品和消费的全过程控制，使污染物的产生量和排放量最小化的一种综合性措施。在养殖过程中应加强环境管理，发挥环保职能，使各项环保措施得到充分的发挥和利用。此外，在项目运营过程中，应强化企业管理，提高生产管理水平及环境管理水平，在实践中不断地改进工艺技术、最大限度地提高资源、能源的利用水平和改变产品体系，采取养殖工艺过程控制与末端治理相结合的污染防治措施。

在项目实施的各个阶段应加强监督及环保措施、及时监测各污染物排放浓度变化情况，保证污染物达标排放，对环境影响较小，可以实现废物的“无害化、资源化，减量化”的清洁生产原则。

# 4.环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

双鸭山市位于黑龙江省东北部，完达山北麓三江平原，地理位置在东经130°39′~134°20′，北纬45°39′～47°34′之间。双鸭山市距省会哈尔滨市430km，东隔乌苏里江与俄罗斯比金市相望，南与虎林市、密山市、桦南县毗邻，西与佳木斯市相连，北与富锦市、同江市、抚远县、桦川县接壤。

### 4.1.2地质构造

一、区域地质

区域地层：区域内主要出露地层有元古界兴东群（Pt1xd）大盘道组（Pt1dp1-2）、下白垩统城子河组（K1c）、和第三系中新统宁安玄武岩(βN1n）及第四系（Q42）。

区域构造：本区在双鸭山盆地西部边缘地带，矿区范围内褶皱不发育，区域内发育较好的有北西向双鸭山铁矿断裂、羊鼻山断裂和北北东向大西山断裂（F），倾向西或北西西。双鸭山铁矿则产于上述两组断裂的交汇处，次级的北北东、北东、东西向小断层对地层和矿体起到破坏作用。

区域岩浆岩：岩浆岩为大面积分布，呈基岩产出，主要见晚元古界兴东期：元古界第二期花岗闪长岩岩组（Pt2γδ)组：石英闪长岩、花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩，零星出露于区域西北部；第三期混合花岗岩（Pt2Mγ)组，花岗岩、片麻状花岗岩、黑云母花岗岩、二长花岗岩，出露于区域的西部及西南部；第四期花岗闪长岩组（Pt2γβ)组，石英闪长岩、花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩。

变质岩：项目区内变质岩石分布广泛，多为中高级变质岩类；其变质作用类型可分为区域变质、动力变质作用两类。其中区域变质作用占主导地位，动力变质作用则比较局限。

二、区域地质

（1）地层

本项目区域各地层岩性详述如下：

1）元古界大盘道组（Pt1dp）

该组可分为两个岩性段，由下至上分布为：下段（Pt1dp1）由绢云石英片岩、二云斜长片岩、大理岩组成分布在项目区的西北部地层产状走向北北东、向倾东，倾角50～80°,上覆第三系中新统宁安玄武岩(βN1n）；上段（Pt1dp2），走向北北东，地层产状在85°~120°∠50°~85°出露于项目区的西南角，其岩石主要为大理岩、含石墨硅化大理岩、石墨斜长片岩（矿体）、含石榴黑云斜长片岩、黑云斜长片岩、石英片岩、混合花岗岩等，是石墨的主要成矿层位。

2）白垩系下统城子河组（K1c）

主要分布分布在项目区东侧中部，区内出露面积约1km2左右，为双鸭山成煤盆地的西缘，由砂岩、含砾砂岩、长石砂岩、泥岩和煤层组成。

3）中新统宁安玄武岩(βN1n）

出露在岭西林场苗圃的北东，岩性为橄榄玄武岩，出露面积约1.31km2。

4）第四系（Q）

分布在河床、河谷，由粘土、砂、砾石组成，厚度在5～10m。

（2）构造

区内断裂构造主要三组，分别为北东向、北北东向、东西向，北东向形成时间最早，南北向次之，东西向发育最晚，按形成时间早晚编号F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8号断层，其中F2、F3、F5和F7一组属同期规模较大断层，两端均延伸到区外，具体特征如下：

F1为物探推测断层，位于项目区北部，呈北西走向，形成时间较早，分别被南北向F3、东西向F4断层错断，产状性质不明。

F2为实测逆断层，位于项目区西侧，近南北走向，产状265°~290°∠60°~75°,对矿体产生推覆作用，形成时间晚于F1，被东西向F4断层错断，其切割了Ⅳ号矿体，对矿体起到破坏作用。

F3为物探推测断层，F4为物探推测断层，对矿体影响不大。

F5为实测逆断层，位于项目区西侧，近南北走向，产状270°~280°∠60°~80°,对矿体产生推覆作用，其切割了Ⅵ、Ⅹ号矿体，对矿体起到破坏作用。

F6为实测逆断层，位于项目区北部的西侧，近南北走向，产状260°~270°∠60°~80°,对Ⅲ号矿体产生推覆作用，对矿体起到破坏作用。

F7为实测逆断层，位于项目区东侧，近南北走向，产状270°~280°∠65°~75°,其切割了Ⅶ、Ⅷ号矿体，对矿体起到破坏作用。

F8为实测逆断层，位于项目区东南，走向北东，产状270°~280°∠65°~75°,与断层F平行，对矿体起到破坏作用。

（3）岩浆岩

项目区内大面积出露晚元古界第四期黑云母花岗岩（Pt2γβ),约占整个项目区面积的四分之三；第三期中细粒黑云母二长花岗岩、石英正长岩（Pt2Mγ)；第二期石英闪长岩、花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩（Pt2γδ)等，仅出露于项目区的西北角。

### 4.1.3气候气象

双鸭山市地处北半球中高纬度地区，属湿润寒温带大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，常受西伯利亚寒流影响，夏季短促而温暖，春秋两季气候多变，且昼夜温差较大，春季回暖快而多风、干旱，秋季时有暴雨霜冻。根据多年统计，其主要气候特征为：全市年平均气温5.1℃，最冷1月平均气温-15.1℃,极端最低温度五年均值-27.9℃；最热气温7月均值22.5℃。极端最高温度五年均值34.7℃。年无霜期在136天左右。双鸭山主导风向为SSW，年平均风速为1.8m/s。

双鸭山市降水量的分布与地形变化一致，从西南向东北递减，但变化不大，多年平均降水量在505～554mm。山丘区降水大于平原区，暴雨集中在7、8月份，6～8月降水量占年降水量的60.5%；1～2月及12月降水量只占年降水量的3.6%；春秋两季分别占14.8%和21.1%。

### 4.1.4水文

双鸭山市境内有大小河流百条，大都属于老龄期河道，河床窄小，无自然湖泊，主要河流有安邦河、二道河、小黄河、（外）七星河、挠力河。安邦河属松花江水系，由南向北注入松花江；二道河、小黄河、七星河、挠力河属于乌苏里江水系，由西向东流入乌苏里江。

本项目周边水体为安邦河，位于双鸭山尖山区西部，为松花江右岸一级支流，发源于市区内的完达山余脉七星砬子东分水岭北麓，自南向东，流经寒葱沟、二站、定国山、尖山子等地至滚兔岭后入集贤县境。干流总长度44km，为山丘区，河道比较稳定顺直，比降1/60左右，安邦河流经尖山区长度为13.8km。安邦河最大流量为4.95m3/s，冬季流量很小，最大洪水位海拔标高104.424m，流经长度为167km，流域面积1678.9km2。

## 4.2环境保护目标调查

### 4.2.1环境功能区划

（1）环境空气

根据环境空气质量功能区划，场址位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类区。

（2）地表水环境

本项目附近地表水体为安邦河，安邦河为松花江右岸支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区（2011-2030）》，确定该段水质目标为Ⅳ类水体。根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。因此本项目涉及地表水体所在断面满足Ⅳ类水质要求，满足水质目标。

（3）声环境

本项目场址周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

（4）地下水环境

本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（5）土壤环境

本项目占地类型为设施农用地，项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求。

### 4.2.2环境保护目标

调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。根据现场踏勘与卫星地图结合可知：

（1）本项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯），项目区东侧、南侧、西侧、北侧均为农田。

（2）本项目距离安邦3300m，不涉及重要湿地和重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。

（3）本项目评价范围内无森林公园、地质公园、天然林等。

（4）本项目周边无自然保护区、风景名胜区、水源地等特殊保护区域。

（5）本项目最近的村屯为康家屯，距离厂界最近为720m，人数1600人。

根据以上调查过程、项目特点及周边环境要素，确定本项目控制污染与环境保护目标为：本项目环境保护目标见下表。（本项目东侧为工业企业聚集地，非村屯，详见附件）

表4.2-1环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 （人） | 环境功能区 | 相方位 | 与厂界距离约（m） | 规模约 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 康家屯 | 131.16554885 | 46.80705183 | 居住区 | 居民 | 二类区 | N | 720 | 1600 |
| 2 | 永富村 | 131.19478718 | 46.78827433 | 居住区 | 居民 |  | SE | 1890 | 2500 |

## 4.3环境质量现状调查与评价

项目现状补充监测由建设单位委托黑龙江中邺检测技术有限公司对项目所在区域大气、地下水、噪声和土壤环境要素进行补充监测。

### 4.3.1地表水环境现状

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，排放方式为间接排放，评价等级为三级B，三级B评价可不考虑评价时期。

本项目所在区域地表水体主要为安邦河，安邦河为松花江右岸支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区划(2011-2030)》确定该段水质目标为Ⅳ类水体。根据2022年双鸭山市水质环境质量报告(第一季度-第四季度)，安邦河(兴农排灌站断面)2022年第一季度监测项目24项，水质满足Ⅳ类水质要求；第二季度监测项目 10项，水质满足Ⅳ类水质要求；第三季度监测项目 11项，水质满足Ⅳ类水质要求；第四季度监测项目11项，水质满足Ⅳ类水质要求。因此根据2023年双鸭山市水质环境质量报告可知安邦河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水环境功能区要求。

### 4.3.2环境空气现状监测与评价

#### 4.3.2.1区域环境空气质量现状

按照HJ663中各评价项目的年评价指标和保证率日平均质量浓度评价指标对双鸭山市2024年空气质量监测数据进行判定。

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中功能区划，本项目所在地环境空气质量功能为二类区，区域环境空气质量执行国家二级标准。

根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》中公布的数据，2024年双鸭山市各项污染物年均浓度综合情况如下表。

表4.3-1 环境空气质量统计表   单位：μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 27 | 35 | 77.14 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 43 | 70 | 61.43 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 40 | 37.50 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 11 | 60 | 18.33 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均浓度（mg/m3） | 0.9 | 4 | 22.50 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数8h平均质量浓度 | 105 | 160 | 65.63 | 达标 |

由表3-1可知，2024年双鸭山市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度及CO第95百分位数日平均浓度、O3第90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定本项目区域环境空气质量为达标区。

#### 4.3.2.2其他特征污染物补充监测基本情况

（1）监测点位与监测项目

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），评价范围为以项目厂址外延，边长为5km的矩形区域。按项目所在区域的常年主导风向，结合环境功能分区，在评价范围内共设2个监测点，为厂址处和厂界下风向。

监测及分析方法按国家颁发的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境监测技术规范》中的有关规定和要求进行。

图4.3-1监测点位示意图

（2）监测时间和频次

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年）中的要求进行。常规监测连续采样7天，监测时间及监测频率见表4.3-2。监测期间同步进行地面风向、风速、气温等气象要素观测。

表4.3-2监测时间及监测频率表

| 监测项目 | 取值时间 | 采样天数 | 监测频率 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 小时值 | 7天 | 每日4次 | 每次连续采样45分钟 |
| 硫化氢 | 小时值 | 7天 | 每日4次 | 每次连续采样45分钟 |
| 总悬浮颗粒物 | 日均值 | 7天 | 每日1次 | / |
| 臭气浓度（无量纲） | 一次值 | 7天 | 每日4次 | / |
| 监测期间需同步记录气象条件，至少包括气温、气压、风速和风向。 |  |  |  |  |

（3）监测分析方法

大气污染物的采样方法按照《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）要求进行，分析方法见下表。

表4.3-3环境空气检测方法及仪器

| 检测项目 |  | 检测方法名称及标准号 | 仪器名称/仪器型号/仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分 光光度法HJ533-2009 | 空气采样器/ZR-3922/ZYJC-YQ-122 |
|  |  |  | 空气采样器/ZR-3922/ZYJC-YQ-123 |
|  |  |  | 紫外可见分光光度计/UV1800/ZYJC-YQ-040 |
| 2 | 硫化氢 | 环境空气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 空气采样器/ZR-3922/ZYJC-YQ-122 |
|  |  |  | 空气采样器/ZR-3922/ZYJC-YQ-123 |
|  |  |  | 紫外可见分光光度计/UV1800/ZYJC-YQ-123 |
| 3 | 总悬浮颗粒物 | 《空气总悬浮颗粒物的测定重量法》GB/T15432-1995及修改单 | 空气采样器/ZR-3922/ZYJC-YQ-124 |
|  |  |  | 空气采样器/ZR-3922/ZYJC-YQ-125 |
|  |  |  | 电子分析天平/CEB01035/ZYJC-YQ-103 |
|  |  |  | 恒温恒湿称重系统/BSLT-HWS/ZYJX-YQ-033 |
| 4 | 臭气浓度 | 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋 法（HJ-1262-2022) | 气袋/3L |

#### 4.3.2.3其他特征污染物现状评价

（1）评价标准

TSP 执行《环境空气质量标准(含 2018 年修改单)》表2环境空气污染物其他项目浓度限值，NH3、H2S 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物质量浓度参考限值，臭气浓度此次检测结果留做本底值。

表4.3-4环境空气质量标准

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| 硫化氢 | 0.01 |  |
| 臭气浓度（无量纲） | 20（无量纲） | 臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准 |
| TSP | 0.3 | 《环境空气质量标准(含 2018 年修改单)》表 2 环境空气污染物其他项目浓度限值 |

（2）评价方法

采用占标百分比法,其公式为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—i种污染物的占标百分比；

Ci—i种污染物的实测平均值；

Coi—i污染物平均浓度标准值。

凡是占标百分比Pi大于100%，表明该点环境质量劣于评价标准等级，反之，则满足评价标准。

（3）评价结论

表4.3-5环境空气质量现状监测结果统计表

| 污染物 | 项目 | 1#拟建厂址 | 2#厂址下风向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 1小时平均浓度范围（mg/m3） | 0.08-0.13 | 0.08-0.13 |
|  | 1小时最大浓度（mg/m3） | 0.13 | 0.13 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
|  | 最大占标百分比（%） | 65 | 65 |
| 硫化氢 | 1小时平均浓度范围（mg/m3） | 0.003-0.004 | 0.002-0.004 |
|  | 1小时最大浓度（mg/m3） | 0.004 | 0.004 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
|  | 最大占标百分比（%） | 40 | 40 |
| 臭气浓度 | 1小时平均浓度范围（mg/m3） | <10 | <10 |
|  | 1小时最大浓度（mg/m3） | <10 | <10 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / |
|  | 最大占标百分比（%） | / | / |
| 总悬浮颗粒物 | 日均浓度范围（mg/m3） | 0.162~0.187 | 0.190~0.219 |
|  | 日均最大浓度（mg/m3） | 0.187 | 0.219 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / |
|  | 最大占标百分比（%） | 62.3 | 73 |

评价结果表明，评价区内氨和硫化氢占标百分比Pi均无大于100%情况出现，均能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准。

### 4.3.3地下水环境现状监测与评价

#### 4.3.3.1地下水环境质量现状检测

本项目地下水评价范围内无集中式饮用水源地及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。有三眼水井用于厂区供水,位于本项目厂区范围内。

- （1）监测布点

- 为了全面反映评价区地下水环境质量，结合项目选址及其周围环境敏感点、地下水污染源、主要现状环境水文地质问题以及对于确定边界条件有控制意义的地点，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），确定地下水环境监测点。

- 地下水环境现状监测点采用控制性布点与功能性布点相结合的布设原则。监测点应主要布设在建设项目场地、周围环境敏感点、地下水污染源以及对于确定边界条件有控制意义的地点。

- 三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于 3 个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层 1~2 个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于 1 个。本项目在厂区水井、下游一处监测点，康家屯分散式饮用水井地下水流向、以及地下水上游三处监测点，本次布点原则符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）现状监测点的布设原则。

- 表4.3-6地下水水质、水位监测点布设情况

| 编号 | 监测点名称 | 水井功能 | 水位标高（m） | 取水层 | 距离场区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区水井1# | 生产用水 | 79.5 | 潜水层 | 0 |
| 2 | 康家屯分散式自用水源井2# | 生活用水 | 81.2 | 潜水层 | 720 |
| 3 | 灌溉井3# | 农业用水 | 78.3 | 潜水层 | 230 |
| 4 | 灌溉井4# | 农业用水 | 80.2 | 潜水层 | 440 |
| 5 | 灌溉井5# | 农业用水 | 80.9 | 潜水层 | 521 |
| 6 | 灌溉井6# | 农业用水 | 79.1 | 潜水层 | 370 |

图4.3-2地下水检测点位示意图

（2）监测时间及频率

监测点于2025年5月17日监测，监测频率为一次。

（3）监测项目及分析方法

监测项目为K+，Na+，Ca2+，Mg2+，CO32-，HCO3-、SO42-、Cl-、水位、pH值、氨氮、硝酸盐（氮）（以N计）、亚硝酸盐（氮）（以N计）、挥发酚、氰化物、砷、汞、总硬度、铬（六价）、铅、氟化物、镉、铁、锰、硫酸盐、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

#### 4.3.3.2地下水环境现状评价

（1）评价标准

项目区域地下水环境质量现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，评价标准限值见表4-3-7。

表4-3-7地下水评价因子及执行标准

| 评价因子 | 水质类别Ⅲ类 |
| --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L | ≤3.0 |
| 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 |
| 铁，mg/L | ≤0.3 |
| 锰，mg/L | ≤0.1 |
| 六价铬，mg/L | ≤0.05 |
| 挥发性酚类，mg/L | ≤0.002 |
| 总硬度（以CaCO3计），mg/L | ≤450 |
| 亚硝酸盐（以N计），mg/L | ≤1.0 |
| 氰化物，mg/L | ≤0.05 |
| 氟化物 | ≤1.0 |
| 硝酸盐（以N计），mg/L | ≤20 |
| 溶解性总固体，mg/L | ≤1000 |
| 铅，mg/L | ≤0.05 |
| 氯化物，mg/L | ≤250 |
| 硫酸盐，mg/L | ≤250 |
| 菌落总数，CFU/L（个/mL） | ≤100 |
| 砷，mg/L | ≤0.01 |
| 汞，mg/L | ≤0.001 |
| 镉，mg/L | ≤0.005 |
| 总大肠菌群，MPN/100mL | ≤3.0 |
| Na+ | ≤200 |

- （2）评价方法

- 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，采用标准指数法对pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数和K+，Na+，Ca2+，Mg2+，CO32-，HCO3-、SO42-、Cl-共29项水质因子进行评价。

采用标准指数法对地表水现状监测结果进行评价，评价模式如下：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数公式：

pH＞7.0

pH≤7.0

式中：PpH——pH值的标准指数，无量纲；pH——pH监测值；

pHsu——标准中pH值上限值；pHsd——标准中pH值下限值。

当单项标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

（3）评价结果

表4.3-8地下水现状监测结果统计表

| 检测项目 | 单位 | 监测点位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂区内井1# | 康家屯水源井2# | 灌溉井3# |
| K+ | mg/L | 2.63 | 2.50 | 2.18 |
| Na+ | mg/L | 26.4 | 19.0 | 9.8 |
| Ca2+ | mg/L | 56.8 | 52.9 | 33.2 |
| Mg2+ | mg/L | 18.8 | 17.7 | 12.0 |
| CO32- | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| HCO3- | mg/L | 208 | 164 | 196 |
| Cl- | mg/L | 36.9 | 49.6 | 1.08 |
| SO42- | mg/L | 92.1 | 61.6 | 0.018L |
| pH | 无量纲 | 7.0 | 7.3 | 7.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.384 | 0.429 | 0.456 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.008 | 0.011 | 0.005 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 铬（六价） | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 总硬度 | mg/L | 156 | 166 | 150 |
| 氟 | mg/L | 0.48 | 0.52 | 0.24 |
| 镉 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 铅 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰 | mg/L | 1.34 | 1.00 | 0.77 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 410 | 424 | 381 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| 硫酸盐 | mg/L | 18 | 17 | 12 |
| 氯化物 | mg/L | 30.6 | 35.2 | 28.6 |
| 总大肠菌 群 | MPN/100mL | <2 | <2 | <2 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 18 | 21 | 17 |
| 水位 | m | 6.7 | 7.5 | 3.5 |

（4）评价结论

由以上地下水标准指数分析可知，地下水各监测指标除锰外均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。锰超标判断为地址原因。

#### 4.3.3.3地下水化学类型评价

（1）地下水化学类型评价方法

地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中8种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K++Na+）及矿化度划分的。具体步骤如下：

第一步，根据水质分析结果，将8种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号。

表4.3-9舒卡列夫分类图表

| 超过25％毫克当量的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

第一步，对水文资料进行整理：

换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数

按照化学原理，毫克数与毫克当量数的关系如下式：

离子的毫克当量数=离子的毫克数离子的当量

知道了离子在水中的毫克当量数以后，则可根据下式计算其毫克当量百分数：

某阴离子的毫克当量百分数=该离子毫克当量/升阴离子毫克当量总数/升×100%

（2）地下水化学类型评价结果

首先对水文资料进行整理，换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数；知道了离子在水中的毫克当量数以后，根据计算公式计算其毫克当量百分数。

本次监测换算结果见下表。

表4.3-10监测换算结果表

| 1# |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K++Na+ Ca2+ Mg2+ | 29.03 | 1.22 | 21.62 |
|  |  | 56.8 | 2.84 | 50.52 |
|  |  | 18.8 | 1.57 | 27.87 |
|  | 总计 | 104.63 | 5.62 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- Cl- SO42- | 208 | 3.41 | 53.55 |
|  |  | 36.9 | 1.04 | 16.32 |
|  |  | 92.1 | 1.9188 | 30.13 |
|  | 总计 | 337 | 6.37 | 100.00 |
| 2# |  | mg/L | mg/L | meq/L |
| 阳 离 子 | K++Na+ Ca2+ Mg2+ | 21.5 | 0.89 | 17.77 |
|  |  | 52.9 | 2.65 | 52.79 |
|  |  | 17.7 | 1.48 | 29.44 |
|  | 总计 | 92.1 | 5.01 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- Cl- SO42- | 164 | 2.69 | 50.07 |
|  |  | 49.6 | 1.40 | 26.02 |
|  |  | 61.6 | 1.2833 | 23.90 |
|  | 总计 | 275.2 | 5.37 | 100.00 |
| 3# |  | mg/L | mg/L | meq/L |
| 阳 离 子 | K++Na+ Ca2+ Mg2+ | 11.98 | 0.48 | 15.34 |
|  |  | 33.2 | 1.66 | 52.83 |
|  |  | 12 | 1.00 | 31.83 |
|  | 总计 | 57.18 | 3.14 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- Cl- SO42- | 196 | 3.21 | 98.90 |
|  |  | 1.08 | 0.03 | 0.94 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 197.08 | 3.24 | 100.00 |

由上表可知，含量大于25%的阳离子毫克当量百分比最大的是Ca2+、Mg2+，含量大于25%的阴离子毫克当量百分比最大的是HCO3-，结合舒卡列夫分类表，确定评价区地下水化学类型为HCO3--Ca2+-Mg2+型水。

（3）地下水环境现状评价结论

根据地下水环境现状评价，项目评价区域各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 4.3.4噪声环境现状监测与评价

#### 4.3.4.1噪声环境质量现状检测

- （1）监测布点

- 本项目厂界外200m范围内无居民等敏感目标，故本次声环境质量现状监测点位主要为厂界东、南、西、北四个点位。

表4.3-3噪声监测点位示意图

- （2）监测时间、频率

- 2025年5月17日~2025年5月18日，连续监测2天，昼、夜各监测1次。

- （3）监测结果

声环境现状监测结果见表4.3-11。

表4.3-11现状噪声监测结果一览表单位：dB(A)

| 监测位点 | 2025.05.17 |  | 2025.05.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) |
| 1#项目厂界东侧 | 51 | 43 | 52 | 42 |
| 2#项目厂界西侧 | 52 | 42 | 51 | 43 |
| 3#项目厂界南侧 | 52 | 41 | 52 | 41 |
| 4#项目厂界北侧 | 52 | 41 | 50 | 40 |

#### 4.3.4.2声环境现状评价

（1）评价因子

选择等效连续A声级Leq（A）为本项目环境噪声的评价因子。

（2）评价方法

直接比较法。

（3）评价标准

评价标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

表4.3-12声环境质量标准

| 声环境功能区类别 | 单位 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | dB(A) | 55 | 45 |

（4）评价结果

由监测结果表可知，厂界噪声昼间在50-52dB(A)之间，夜间在40-43dB(A)之间，项目厂界可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。

### 4.3.5土壤环境质量现状评价

#### 4.3.5.1土壤环境质量现状监测

（1）监测点位

依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级。根据土壤导则现状监测点数量要求，在厂区内共设3个表层样检测点，分别取自粪污储存间附近，牛舍附近，医疗废物暂存间附近，本次所选的采样点位是建成后预测污染影响较大的区域，故本次布点合理。本项目建设不涉及土表剥离。

表4.3-4土壤监测点位示意图

（2）监测因子

1#、2#、3#监测点位：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

（3）监测方法

监测点表层样监测方法按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）表1执行。

（4）监测结果

表4.3-13土壤环境质量检测结果表

| 采样时间：2025.05.17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | T2504063-01-01 | T2504063-02-01 | T2504063-03-01 |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 7.7 | 7.3 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 0.39 | 0.24 | 未检出 |
| 3 | 汞 | mg/kg | 0.034 | 0.033 | 0.032 |
| 4 | 砷 | mg/kg | 8.43 | 7.32 | 7.55 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 27 | 22 | 19 |
| 6 | 铬 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 铜 | mg/kg | 27 | 21 | 12 |
| 8 | 镍 | mg/kg | 16 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 锌 | μg/kg | 35 | 24 | 27 |

- （5）评价方法

- 评价方法采用标准指数法，并进行统计分析并给出样本数量、最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率、最大超标倍数，本次评价土壤现状评价样本数量为3，其他统计结果详见表4.3-14。

表4.3-14土壤环境现状监测数据评价结果表

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 1# | 2# | 3# | 检出率 | 超标率 | 最大超标倍 数 | 标准值（农用 地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |  |  |
| 1 | pH值 | -- | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 100% | 0 | 0 | - |
| 2 | 镉 | mg/kg | 0.39 | 0.24 | 未检出 | 66% | 0 | 0 | 65（0.6） |
| 3 | 汞 | mg/kg | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 100% | 0 | 0 | 38（2.4） |
| 4 | 砷 | mg/kg | 8.43 | 7.32 | 7.55 | 100% | 0 | 0 | 60（30） |
| 5 | 铅 | mg/kg | 27 | 22 | 19 | 100% | 0 | 0 | 800（120） |
| 6 | 铬 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0% | 0 | 0 | 5.7（200） |
| 7 | 铜 | mg/kg | 27 | 21 | 12 | 100% | 0 | 0 | 18000（200） |
| 8 | 镍 | mg/kg | 16 | 未检出 | 未检出 | 33.3% | 0 | 0 | 900（100） |
| 9 | 锌 | mg/kg | 35 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 250 |

根据土壤现状监测结果，3个监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

由上表可见，本项目各监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1中其他农用地土壤污染风险筛选值要求。

### 4.3.6生态环境现状

本项目位于双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯），本项目四周边均为耕地。本项目建设不占用基本农田及林地，土地性质不改变。

（1）区域生态环境

本项目周边主要为耕地，区域主要以农田生态系统为主，无需特殊保护的动植物物种，生态系统结构较为简单，现状不存在生态问题。

（2）植被

目前项目周边主要为耕地，农作物主要为玉米、大豆。（评价区内植被类型分布图见附图9）

（3）土壤

本区域土壤可分为典型暗棕壤、原始暗棕壤、潜育暗棕壤，典型沼泽土、腐殖质沼泽土、腐殖质泥炭沼泽土、泥炭土、草甸土八个亚类。暗棕壤为小兴安岭山地典型性土壤，分布面积广，是本区最大土壤类型，其成土母质为基岩风化的残积物、坡积物等，呈微酸性、肥力低、适宜针阔叶树种的生长。

草甸土分布在平原低地、滩地部位，黑土层厚、肥力高、质地粘重透水性差，质地轻、通透性强、生产性能好。沼泽土主要分布在常积水的低洼处。受成土条件的影响，土壤种类较多，土壤分布的水平地带性较明显，亦具垂直地带性。伴随土地开发，水土流失日渐加重，土壤肥力正在下降。

（4）动、植物

评价范围内无保护植物，动物数量稀少，无大型兽类分布，小型兽类以农田内的啮齿类为主。评价区以农田生态系统为主，区内田防林树种常见为杨、柳。

（5）生态现状评价结论

本区生态环境稳定，主要为人工林地及耕地，抗干扰性较强。本次工程在建设及运行过程中应注意对周围植被的保护，对周围生态环境的保护。

综上所述，野生植物及动物种类基本上都是常见的广布种，本项目建设不占用基本农田及林地，不会对附近生态造成破坏。

## 4.4区域污染源调查

### 4.4.1大气污染源

项目周边大气污染源主要为冬季农村自家采暖锅炉、周边养殖散养户畜禽舍恶臭气体等，排放污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨气、硫化氢及臭气浓度等。

### 4.3.2地表水污染源

本项目区域地表水污染主要为农村生产生活废水、农药化肥地表径流污染、周边养殖散养户养殖废水污染。

### 4.3.3地下水污染源

本项目区域地下水污染源主要为农药化肥、周边养殖散养户畜禽粪污，经降雨和灌溉随水淋溶进入地下水，对地下水造成污染。

### 4.3.4噪声污染源

拟建项目属《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的1类声环境功能区，本项目周边区域噪声主要污染源为农村生活噪声、农耕时机械噪声、周边养殖散养户畜禽叫声等。

### 4.3.5土壤污染源

项目区周边均为农田，如农药化肥使用不当或使用过量，农用薄膜残留土壤，不仅会导致农产品的农药残留和重金属超标，还可能造成严重的土壤污染。

# 5.环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

### 5.1.1施工期大气环境影响评价

建设施工过程中，燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是扬尘。

施工过程扬尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，扬尘会夹带大量的病原菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员的身体健康。此外，扬尘飘落在各种建筑物和绿叶植被上，将会影响景观。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如沙土、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况见表5.1-1。

表5.1-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘统计表      单位：kg/辆·km

| P(kg/m2)车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。不同粒径尘粒的沉降速度见表5.1-2。

表5.1-2 不同粒径尘粒的沉降速度统计表

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

从表5.1-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

### 5.1.2施工期水环境影响评价

施工期对水环境造成的影响主要有施工废水和生活污水。本项目施工期使用商品混凝土，不现场搅拌，无混凝土搅拌废水。施工场地堆放的土石方被雨水冲刷易对地面径流产生污染。施工机械不在现场维修和冲洗，施工废水主要污染因子为COD、BOD、氨氮、SS、石油类。施工场地内设置临时废水沉淀池，使施工废水经沉淀后回用于施工建设和洒水抑尘。

施工现场不设置施工营地、无工地食堂和宿舍。施工现场设置防渗旱厕收集施工人员如厕废水，定期清掏不外排。

本工程建设地点远离地表水体，因此施工期对地表水径流环境无影响。

### 5.1.3施工设备噪声影响评价

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。施工作业噪声各个阶段的主要噪声源和物性不同，各个阶段（基础阶段、结构阶段和装修阶段）根据调查本项目的主要噪声源如下表5.1-3。

表5.1-3 主要施工机械设备噪声源强一览表     单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声级 |
| --- | --- | --- |
| 基础阶段 | 装载机 | 95 |
|  | 挖掘机 | 95 |
|  | 推土机 | 90 |
| 结构阶段 | 钢筋调直机 | 90 |
|  | 电渣焊机 | 60 |
|  | 电焊机 | 60 |
|  | 石料切割机 | 95 |
|  | 机械振捣器 | 75 |
| 装修阶段 | 电锯 | 85 |
|  | 电锤 | 85 |
|  | 电刨 | 85 |
|  | 套丝切管机 | 75 |
|  | 多功能木工刨 | 100 |

施工中使用的各种施工机械、施工车辆及施工作业等都是噪声的产生源。假设所有设备均为稳态连续发声状态，在不考虑任何声屏障情况下，各设备采用最大噪声值进行预测，根据声环境导则无指向性点源几何发散衰减模式：

式中：Lp(r)——距声源r处的A声级，dB

Lp（r0）——声源噪声功率级，dB

r——受声点与声源距离，m

点声源距离衰减情况如下表所示：

表5.1-4 点声源距离衰减情况

| 源强 | 100dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 贡献值 | 70.45 | 66.02 | 60 | 56.48 | 53.97 | 50.45 | 47.96 | 46.02 | 44.98 | 43.09 |

根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。

项目施工机械最大声功率级按100dB（A）计算，白天衰减至70dB（A）时需要满足的衰减距离为30m，夜间衰减至55dB（A）时需要满足的衰减距离为230m。本项目距离最近居民区为厂界北侧720m处的康家屯，且夜间不施工，所以能达到距离衰减的要求，对居民区影响较小。

本项目施工期间产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，其施工厂界声环境可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对区域声环境不会产生显著性不良影响。

### 5.1.4施工期固体废物环境影响评价

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾有废建材、废钢材、包装袋等。对可再利用的建筑废料，应进行回收利用，以节省资源。多余废弃的砂、砾石可结合修路利用；除可回收利用外的建筑垃圾应清运至城建部门指定的地方处置，生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运处理，最大程度减小对环境的影响。

通过以上措施，项目建设产生的固体废物得到了妥善处置，施工期间对周围环境造成的短暂影响可以接受。

### 5.1.5生态环境影响预测与评价

一、施工前期主要任务是平整土地，清理地表植被及杂物，可能产生的影响：

①随意扩大占地面积，破坏植被；

②表土随意丢弃（表土须妥善保存，用于厂区绿化或厂区覆盖表土）；

③随意堆弃清理后的杂物，占用非项目的征用的土地，破坏周围景观。

二、施工期主要任务是在项目区内构筑物的建筑、设备安装、场区布置、绿化等可能产生的影响：

①建筑废弃物随意丢弃，侵占非征用土地；

②如果无固定行车线路，将破坏周围防护林及农田；

③运输物料车辆应有遮盖措施，防止扬尘；

④生活垃圾应有固定堆放位置，统一收集，保持场区清洁环境；

⑤施工过程中将会造成一定程度的土壤流失。

三、工程施工水土流失生态环境影响评价

在施工中由于机械碾压、人员践踏等过程，使植被遭到砍伐、铲除、掩覆。植被破坏后，土壤无植被覆盖，土壤必将受到外界的干扰，使表层土壤瘠薄，土体构型、理化性质地发生变化，虽然这种变化比较缓慢，若一旦受到强烈的干扰侵蚀，将比植被更难以恢复。

施工过程水土流失的危害主要表现在：

表土流失，破坏土体构型。正常的自然土壤具有A、B和C层等发生层次，土壤侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，破坏了土体结构。

土壤养分流失，降低土壤肥力。土壤无论受到何种形式干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土壤，土壤有机质、全氮、全磷含量随着土壤侵蚀强度的加剧而降低。

拟建项目建设过程中，不涉及表土剥离，只涉及厂房搭建，设备安装。建筑机械和运输车辆所产生的噪声、扬尘，建材处理和使用过程中产生的废弃物，使该地区生物多样性等生态因子受到影响。项目对景观与视觉环境的负面影响主要表现在施工期。施工场地的开挖、各类施工机械运转、施工弃土、施工建材堆放等，都会对景观与视觉环境造成不良影响。在施工过程中，对于植物资源应尽量避免砍伐，尽量保留，维护和保持沿线现有景观。

施工单位在施工过程中，应注意科学施工，尽量减少土石方的开挖量，开挖后应及时回填。通过严格的施工管理，对施工期间产生的水土流失进行控制则不会对周围环境产生影响。

## 5.2运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1地表水环境影响预测与分析

本项目不直接向地表水排放废水，生活污水排入化粪池定期清掏，不外排，生产废水主要为养殖场产生的牛尿，采用干撒式发酵床工艺，微生物分解，不外排。项目的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

### 5.2.2大气环境影响预测与分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算，由估算模式计算结果可知，最大地面空气质量浓度占标率为养殖场排放的NH3，Pmax=6.25%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定的评价等级判定，确定该项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 5.2.2.1大气污染物有组织排放量核算

本项目大气污染物有组织排放量核算详见表5.2-1。

表5.2-1 大气污染物有组织排放量核算一览表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪污储存间排气筒 | NH3 | 2.94 | 2.94×10-3 | 2.58×10-2 |
|  |  | H2S | 0.0217 | 2.17×10-5 | 1.9×10-4 |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  | 2.58×10-2 |
|  |  | H2S |  |  | 1.9×10-4 |

#### 5.2.2.2大气污染物无组织排放量核算

表5.2-2 大气污染物无组织排放量核算一览表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 养殖场 | 饲养 | NH3 | 加强通风、喷洒微生物除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建标准限值 | 1500 | 0.1932 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0014 |
| 2 | 粪污储存间 | 固粪暂存 | NH3 | 全封闭设置 |  | 1500 | 1.545×10-2 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 1.14×10-4 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  |  | 0.2087 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.0014 |

#### 5.2.2.3大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算表详见表5.2-3。

表5.2-3 大气污染物年排放量核算一览表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.2345 |
| 2 | H2S | 0.00159 |

#### 5.2.2.3大气环境防护距离的确定

由估算模型计算结果可知，拟建项目排放的污染物中最大落地浓度占标率均低于10%，由此可以确定拟建项目各污染物厂界外最大落地浓度不超标，拟建项目不需设置大气环境防护距离。

参考《禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的畜禽养殖场选址应设在禁建区域常年主导风向下风向或侧风向处，厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m要求，本项目以厂界参考设置500m环境防护距离，在500m环境防护距离内不得规划建设学校、医院、居民区、办公楼等敏感设施。本项目500m环境防护距离内无学校、医院、居民区、办公楼等敏感设施，距离本项目最近的敏感点为本项目北侧720m处的康家屯，满足环境防护距离要求。

#### 5.2.2.4臭气浓度分析

- （1）恶臭污染特征及其分级标准

- 根据项目工程分析，本项目废气污染源主要表现为臭气污染，来自牛粪、尿发出的臭气，主要恶臭污染物为 H2S 和 NH3。虽然其绝对排放量并不大，但嗅觉阈值非常低，影响范围较大。根据嗅觉对臭味的反应，将恶臭强度分为0-5级，见下表。

- 表5.2-3臭气强度分级

| 级别 | 强度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无臭气味 | 完全嗅不出或感觉不出 |
| 1 | 极弱 | 一般人感受不到，熟练化验员或经特殊受者可察出 |
| 2 | 弱 | 多数人注意后可感觉到 |
| 3 | 显著 | 易于感觉 |
| 4 | 强 | 迅速产生不愉快的感觉 |
| 5 | 极强 | 强烈异臭和异味 |

- 臭气强度与臭味物质浓度的关系见下表

- 表5.2-4臭气强度与臭味物质浓度关系

| - 臭气强度 | - 1 | - 2 | - 2.5 | - 3 | - 3.5 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - H2S | - 0.1 | - 0.6 | - 1.0 | - 2.0 | - 5.0 | - 10.0 | - 40.0 |
| - NH3 | - 0.0005 | - 0.006 | - 0.02 | - 0.06 | - 0.2 | - 0.7 | - 3.0 |

- 由表 5.2-1、表 5.2-2 可知，当 NH3和 H2S 厂界满足《恶臭污染物排放标准》时分别对应的臭气强度为 2～2.5 和 1，对比之下，NH3的影响比H2S 的影响大。同时臭气强度在 22.5 时，说明多数人注意后可感觉到。表5.2-3 列出了感觉到主要恶臭物质的浓度阈值。

表5.2-5主要恶臭物质的阈值浓度

| 物质 | 阈值浓度（ppm） |
| --- | --- |
| 氨 | 40-50 |
| 硫化氢 | 0.0005-1 |
| 甲硫醇 | 0.0001-0.0011 |
| 硫化甲基 | 0.01 |
| 三甲胺 | 0.00021 |

上述恶臭污染物质的臭味特征见下表

表5.2-6主要恶臭物质的臭味特征

| 物质 | 臭味 |
| --- | --- |
| 氨 | 强刺激臭味 |
| 硫化氢 | 臭鸡蛋味 |
| 甲硫醇 | 大蒜、韭菜一类臭味 |
| 硫化甲基 | 大蒜、韭菜一类臭味 |
| 三甲胺 | 腐鱼似的臭味 |

为了解养殖场恶臭对环境空气的影响程度，上海市有关部门对市郊某养殖场专门进行了现场闻味测试，组织10名30岁以下无烟酒嗜好的男女青年进行现场的臭味嗅闻，调查人员分别在畜舍构筑物下风向5m、30m、50m、70m、100m、200m、300m等距离处嗅闻，并以上风向作为对照嗅闻。由嗅闻统计可知，在畜舍设施下风向5m范围内，感觉到较强的臭气味（强度约3～4级），在30m～100m范围内很容易感觉到气味的存在（强度约3～2级），在200m处气味就很弱（强度约1～2级），在300m左右，则基本已嗅闻不到气味。随着距离的增加，臭气浓度会迅速下降，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准。恶臭产生的浓度、散发量与存栏数量、清粪工艺频率、牛舍通风型式、粪便处理工艺、污水停留时间长短、气象条件及其稳定程度等均密切相关，且恶臭的排放方式是面源无组织形式的，其源强相对来说具有不确定性。恶臭扩散一般有两种形式的衰减：一种是空间扩散的物理衰减；另一种为恶臭物质在日照、紫外线等因素作用下经一定时间的化学衰减。由于其机理复杂，源强和衰减量均难以准确量化，因此本次评价采用类比调查的方式说明养殖场恶臭污染源排放强度。在畜禽养殖过程中，圈舍和粪便处理设施附近臭气浓度一般较大，其值约在80～180之间，根据一些已建成的畜禽养殖场运行情况看，在厂界处，以及下风向200m处，臭气浓度一般均小于2.0，恶臭物质气味夏季比冬季强，昼间比夜间强，受气态污染物面源的性质决定，距离源点越近，污染物浓度就越高，造成的影响也就越大，但在距离厂界300m处已基本不能闻到臭味。通过查阅相关资料、类比同类型规模已投产牛场，通过选择优质的环保饲料配方、加化学药品抑制牛粪的氨挥发、保持猪舍空气流通、种植对空气净化有利的植物等方法，可使无组织面源气体排放量大大减少。臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准。

### 5.2.3声环境影响预测与分析

#### 5.2.3.1模型预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本工程声环境影响预测模型采用导则中附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级

式中：Lp1—靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

式中  Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离，m。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

#### 5.2.3.1预测结果

厂界噪声预测结果见表5.2-3。

表5.2-3厂界噪声预测结果（贡献值）单位：dB(A)

| 序号 | 位置 | 噪声标准/dB(A) |  | 噪声贡献值/dB(A) |  | 超标及达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东厂界外 | 55 | 45 | 29 | 29 | 达标 | 达标 |
| 2 | 南厂界外 | 55 | 45 | 42 | 42 | 达标 | 达标 |
| 3 | 西厂界外 | 55 | 45 | 38 | 38 | 达标 | 达标 |
| 4 | 北厂界外 | 55 | 45 | 34 | 34 | 达标 | 达标 |

图5.2-1 声环境预测结果等值线图

由表5-2-3可知，该养殖场区规划合理，建筑上采取隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器；合理养殖，使牛群按时作息。项目运行后厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类功能区标准，区域声环境功能不下降。厂界外200范围内无声敏感点，距离养殖场最近的敏感点为项目北侧720km处的康家屯，因此本项目产生噪声对周围村庄产生影响较小。

由预测结果可知，本项目运营期厂界噪声，厂界外1m处均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准，由于项目厂区周边500m范围内无居民区，且噪声源对厂界声环境贡献值较小，经距离衰减，项目运营不会对声环境造成影响。

### 5.2.4地下水影响预测与评价

1、预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致（边界上游1000m、下游2000m、两侧各1000m范围的矩形），预测层位为地下水的潜水含水层。

2、预测时段

结合地下水跟踪监测的频率（1次/季度），预测时段设定为发生泄漏后的100天、365天、1000天和30a。

3、情景设置

（1）正常状况下，使用干撒式发酵床工艺，企业无养殖废水排放，生活污水进去化粪池，定期清掏，不外排；污染源从源头上可以得到控制，对于可能出现的微量跑冒滴漏，企业依据相关要求做好防渗，在可能产生滴漏的污水构筑物等区域进行防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层进入包气带。因此在正常状况下，污染物从源头和末端均得到控制，地面经防渗处理，没有污染地下水的通道。污染物污染地下水的可能性很小。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中的 9.4.2 章节，已依据 GB16889 中的设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况下的情景预测，因此本项目不再进行正常状况情景下的预测。

（2）根据工程分析可知，本项目非正常工况下可能发生干撒式发酵床地面破损粪污泄漏，泄漏的污染物中主要为COD、氨氮。当干撒式发酵床地面底部因老化或腐蚀出现破损，污染物经包气带渗入地下水，对地下水产生污染影响。本次地下水水质污染模拟分析，对干撒式发酵床地面泄漏产生的影响进行模拟分析。本评价结合该项目工程分析及污染物的排放特征，从本项目排放的污染物中选取COD、氨氮进行模拟计算。

4、预测因子

本项目不涉及重金属，污水中主要污染物因子为COD、氨氮、TN、TP，选取标准指数较大的COD和氨氮为预测因子。

5、评价标准

氨氮评价标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准，COD不属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）水质指标的评价因子，因此COD评价标准参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

6、预测模式

①预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”预测模型，公式如下。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余差数函数；

②模式中参数的确定

水流速度（u）：根据达西定律u=含水层渗透系数×地下水水力坡度/有效孔隙度，本项目含水层主要由透水性较强的砂砾石组成，水力坡度为0.1～0.3%，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录B，渗透系数取25m/d；水力坡度取平均值I=3‰；水流速度为0.05m/d。

有效孔隙度（n）：根据《地下水》（弗里泽Freeze，R.A.)，彻里(Cherry，J.A.)，地震出版社，1987），孔隙度变化区间砾石为25%~40%，砂为25~50%，本项目区含水岩组由中粗砂、砂砾石组成，则本项目有效孔隙度取平均值0.3。

弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，本项目参考《海岸工程》第17卷第3期-地下水弥散系数的测定中表3弥散系数参考表，具体见下表。

表5-2-4弥散系数参考表

| 国内外经验系数 | 含水层类型 | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 细砂 | 0.05-0.5 | 0.005-0.01 |
|  | 中粗砂 | 0.2-1 | 0.05-0.1 |
|  | 砂砾 | 1-5 | 0.2-1 |

本项目所处区域含水层类型主要由中粗砂、砂砾石组成，因此本项目纵向弥散系数选取为DL=0.2m2/d。

综上，本项目所在区域含水层的有效孔隙度（n）取0.3，渗透系数（K）取25m/d，水力坡度取平均值I=3‰，水流速度u=0.05m/d。

6）预测结果

表5-2-5地下水预测计算结果

| COD |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d污染物迁移结果 |  | 365d污染物迁移结果 |  | 1000d污染物迁移结果 |  | 30a污染物迁移结果 |  | 100d污染物迁移结果 |  | 365d污染物迁移结果 |  | 1000d污染物迁移结果 |  | 30a污染物迁移结果 |  |
| 距离/m | 浓度/mg/L | 距离/m | 浓度/mg/L | 距离/m | 浓度/mg/L | 距离/m | 浓度/mg/L | 距离/m | 浓度/mg/L | 距离/m | 浓度/mg/L | 距离/m | 浓度/mg/L | 距离/m | 浓度/mg/L |
| 0 | 887 | 0 | 887 | 0 | 887 | 0 | 887 | 0 | 22.1 | 0 | 22.1 | 0 | 22.1 | 0 | 22.1 |
| 10 | 286.0127 | 10 | 772.3304 | 10 | 881.4083 | 50 | 887 | 10 | 7.126133 | 10 | 19.24296 | 10 | 21.96068 | 50 | 22.1 |
| 20 | 12.938 | 20 | 494.3069 | 20 | 858.3717 | 100 | 887 | 20 | 0.322356 | 20 | 12.31588 | 20 | 21.38671 | 100 | 22.1 |
| 30 | 0.05942976 | 30 | 199.0208 | 30 | 797.0887 | 190 | 887 | 30 | 0.001480719 | 30 | 4.958692 | 30 | 19.85982 | 190 | 22.1 |
| 40 | 2.57843E-05 | 40 | 45.85299 | 40 | 679.7703 | 210 | 886.9999 | 40 | 6.424273E-07 | 40 | 1.142448 | 40 | 16.93678 | 210 | 22.1 |
| 50 | 5.387172E-10 | 50 | 5.745661 | 50 | 511.8354 | 300 | 886.9183 | 50 | 1.342238E-11 | 50 | 0.1431557 | 50 | 12.75261 | 300 | 22.09796 |
| 60 | 0 | 60 | 0.3810675 | 60 | 328.8711 | 400 | 875.5432 | 60 | 0 | 60 | 0.009494466 | 60 | 8.19397 | 400 | 21.81455 |
| 70 | 0 | 70 | 0.01353989 | 70 | 175.7029 | 500 | 667.2563 | 70 | 0 | 70 | 0.0003373523 | 70 | 4.377716 | 500 | 16.87414 |
| 80 | 0 | 80 | 0.0002383307 | 80 | 76.62572 | 600 | 189.6491 | 80 | 0 | 80 | 5.938116E-06 | 80 | 1.909164 | 600 | 4.725192 |
| 90 | 0 | 90 | 1.283412E-06 | 90 | 26.93253 | 650 | 53.85739 | 90 | 0 | 90 | 3.197679E-08 | 90 | 0.6710361 | 650 | 1.341881 |
| 100 | 0 | 100 | 5.918405E-09 | 100 | 7.702593 | 700 | 9.405578 | 100 | 0 | 100 | 1.474597E-10 | 100 | 0.1919135 | 700 | 0.2343442 |
| 110 | 0 | 110 | 1.486999E-11 | 110 | 0.2063813 | 750 | 0.982464 | 110 | 0 | 110 | 3.704925E-13 | 110 | 0.04274802 | 750 | 0.02447853 |
| 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0.2063813 | 800 | 0.06035409 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0.005142083 | 800 | 0.001503749 |
| 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0.02810552 | 850 | 0.002157397 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0.0007002616 | 850 | 5.375251E-05 |
| 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0.003016514 | 900 | 4.455913E-05 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 7.515778E-05 | 900 | 1.110211E-06 |
| 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0.0002546622 | 910 | 1.919354E-05 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 6.345023E-06 | 910 | 4.782156E-07 |
| 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 1.688529E-05 | 920 | 8.086218E-06 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 4.207046E-07 | 920 | 2.014717E-07 |
| 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 8.782386E-07 | 930 | 3.331925E-06 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 2.188171E-08 | 930 | 8.30164E-08 |
| 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 3.579749E-08 | 940 | 1.342742E-06 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 8.919105E-10 | 940 | 3.345501E-08 |
| 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 1.142577E-09 | 950 | 5.292079E-07 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 2.846781E-11 | 950 | 1.318545E-08 |
| 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 3.047856E-11 | 960 | 2.039793E-07 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 7.59387E-13 | 960 | 5.082235E-09 |
| 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 5.908607E-13 | 1000 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 1.472156E-14 | 1000 | 8.973525E-11 |
| 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 1200 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 1200 | 0 |
| 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 1500 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 1500 | 0 |
| 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 1800 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 1800 | 0 |
| 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 2000 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 2000 | 0 |

COD运移100d随距离变化图

COD运移365d随距离变化图

COD运移1000d随距离变化图

COD运移30a随距离变化图

氨氮运移100d随距离变化图

氨氮运移365d随距离变化图

氨氮运移1000d随距离变化图

氨氮运移30a随距离变化图

图5-2-2非正常状况下COD、氨氮运移100d、365d、1000d、30a随距离变化图

表5-2-6 污染物超标扩散距离

| 污染物 | 标准 | 时间 | 污染物超标扩散距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，15mg/L | 100d | 50 |
|  |  | 365d | 110 |
|  |  | 1000d | 210 |
|  |  | 30a | 960 |
| 氨氮 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准，0.5mg/L | 100d | 50 |
|  |  | 365d | 110 |
|  |  | 1000d | 210 |
|  |  | 30a | 1000 |

项目评价区域地下水流向下游1500米范围内有一处康家屯分散式饮用水水井，在距离厂区北侧720m处，所以非正常工况下，污水渗漏不会对地下水流向下游居民点地下饮用水造成影响。项目建设对区域地下水环境影响较小。

### 5.2.5固体废物环境影响预测与分析

（1）牛舍更换的发酵床垫料

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）“表9 各类畜禽污染物产生量：肉牛粪便产生量为10.88kg/d·头”，年存栏量5000头，则养殖场牛粪产生量为19856t/a（54.4t/d）。本项目采用干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。根据项目干撒式发酵床设计单位提供的资料计算，垫料铺设厚度在50cm左右，发酵床占地面积27900m2，则需要的垫料量约为13950m3（1m3垫料约为0.20t），垫料按一年更换1次，则需要发酵床垫2790t/a。

需要添加菌剂10t/a。牛舍垫料更换期间会有一定的水分挥发，其中挥发量占20%左右，则牛舍垫料为2240t/a，因此，牛舍更换的发酵床垫料最终产生固体总量约为10182.4t/a。牛舍更换的发酵床垫料，暂存于粪污储存间，定期外售至有机肥厂。

粪污储存间3500m2，存放高度5m，存放30000t牛舍更换的发酵床垫料，发酵床一年使用周期结束，进行分批次清运，每次清运半个牛舍的发酵床垫料（约5091.2t）。

发酵床处理能力可行性：根据干撒式发酵床设计单位提供的资料每立方发酵基质每日可发酵处理粪污30kg，本项目发酵床面积为27900m2，垫料铺设厚度在50cm左右，可得发酵床实际总体积13950m3，可日发酵处理粪污为418.5t，项目日产生粪污为104.4t，因此，设计发酵床可完成处理产生的粪污，在保证发酵床正常运行的情况下可实现粪污全部降解。

发酵床垫非正常工况下的处置措施：出现非工况为发酵床破损或部分发酵菌剂失活，发酵床工艺是通过人工把牛粪埋到15公分以下，当员工再埋粪时发现发酵床垫料破损时，及时更换此部分垫料；由于动物踩踏和垫料颗粒分解细化，会造成局部或整体发酵菌剂通透性下降，垫料板结，影响粪尿的发酵分解，还会为病原微生物的滋生提供条件。这时就要及时翻床，保持适当的通透性，保证发酵床有较高的粪尿分解能力。

（2）生活垃圾

本项目共有职工20人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则日产生活垃圾0.01t，全年共产生活垃圾3.65t，场内设置生活垃圾收集装置，生活垃圾暂存后委托当地环卫部门处置。

（3）病死牛及分娩废物

根据《国家危险废物名录》(2021年版)病死牛不属于危废，根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死牛的概率和数量较低，为0.1%，年产生病死牛5头/a，每头病死牛平均体重按300kg计，约1.5t/a；据类比其他养牛场，分娩一只牛犊的分娩废物约为4kg，年生产1000只牛犊，分娩废物产生量约为4t/a。分娩废物及病死牛，委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司处置。

（4）医疗废物

肉牛在生长过程接种免疫或发病期接受治疗会产生少量的医疗废物，主要 有各种疫苗空瓶、抗生药物的瓶、袋、废消毒包装物等，使用量视当年疫病发生情况有所不同，类比其他养牛场合计约 0.2t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），废注射器和废药瓶属于HW01类危险废物，废物代码为841-001-01，于医疗废物暂存间暂存，定期交给有资质单位处理。评价要求场区内建设具备“三防”措施的危废暂存间，并设置医疗危险废物识别标志。

### 5.2.6土壤环境影响分析与评价

（1）评价范围

项目占地范围内全部及占地范围外50m范围内。

（2）评价时段

项目运营期。

（3）土壤环境影响途径识别

从建设项目对土壤的影响类型来看，建设项目主体表现为土壤环境污染影响型特点，本项目租赁厂区为水泥硬化，不涉及表土剥离，根据建设项目开发活动特点，可能产生土壤环境污染的途径主要为“牛舍地面泄漏或渗漏，入渗包气带-垂直入渗”。

本项目牛舍地面出现泄露或渗漏后，进入土壤的污染物主要为COD、氨氮等，不涉及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值中的污染物项目。对于建设项目而言，一旦上述污染途径存在，进入土壤的污染物（COD、氨氮等）与土壤溶液、空气、矿物质、有机质和微生物之间发生物理、化学和生物变化，形成污染物在表土层和土体中滞留、土壤溶液驱动下污染物迁移、污染物化学与生物转化将形成局地土壤污染。土壤污染物迁移途径见图5.2-3。

图5.2-3 土壤污染途径示意图

表5.2-7 土壤环境影响类型与影响途径一览表

| 时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 |  |  | √ |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√” |  |  |  |  |

（4）土壤环境影响源及影响因子识别

建设项目可能产生的土壤环境影响源及影响因子见表5.2-8。

表5.2-8 土壤环境影响源及影响因子识别一览表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖场 | 渗漏 | 垂直入渗 | COD、氨氮 | / |

（5）土壤环境影响评价

本项目牛舍地面出现泄露或渗漏后，进入土壤的污染物主要为COD、氨氮等，不涉及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值中的污染物项目。一旦泄露，进入土壤的污染物（COD、氨氮等）与土壤溶液、空气、矿物质、有机质和微生物之间发生物理、化学和生物变化，形成污染物在表土层和土体中滞留、土壤溶液驱动下污染物迁移、污染物化学与生物转化将形成局地土壤污染。

本项目牛舍地面均采取一般防渗措施，设置环境跟踪监测点，及时发现问题，采取措施；加强管理，工作人员须经过培训，严格遵守操作规程。

因此，正常情况下牛舍不会发生泄漏并对土壤产生影响；一旦发生异常，立即启动应急机制，解决问题，项目建成后不会对土壤环境产生影响。

（6）环境跟踪监测点

本项目评价工作等级为三级，根据导则规定，项目可在必要时开展跟踪监测，必要时对土壤环境进行监测，委托有资质的单位进行，监测报告应包括建设项目所在地及其影响区土壤环境跟踪监测数据，各生产设施及污染防控措施等设施的运行状况、维护记录，同时对监测结果进行信息公开。

- 应急机制

在接到泄漏预警后，应立即启动应急响应机制。首先要成立应急指挥中心，负责统一指挥和协调应急处置工作。应急指挥中心应迅速组织人员对泄漏情况进行评估，包括泄漏位置、泄漏量、介质类型、周边环境等因素，以便制定针对性的应急处置方案

### 5.2.7生态环境影响预测与分析

项目建设将对区域土壤、植被和地表环境造成一定的破坏。项目区扰动的原地貌和破坏的植被并非评价区特有植被，在项目区域乃至黑龙江省大部均有广泛分布。因此本项目不会造成评价区任何一种植被类型的消失。在采取做好生产管理和生态恢复等措施的情况下，项目永久占地对评价区植被的影响较小。本项目通过对区域肉牛养殖实施集约化管理，并对肉牛养殖产生的粪污进行减量化、无害化、资源化综合利用。对牛舍区采用干撒式发酵床工艺，从源头上消除了粪尿对生态环境的污染。

本项目的选址不属于当地政府划定的“敏感区”和“禁养区”，不涉及自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区等环境敏感区域。占地内无国家和地方保护物种。项目建成后通过绿化工程等措施，将最大程度减缓对生态环境的影响。

### 5.2.8水土流失的影响预测与分析

水土流失主要指地表组成物质受流水、重力或人为作用造成的水和土的流失过程，它主要包括水的损失和土（土壤、母质、风化物、基岩）的流失两部分。此外，由于径流和土壤侵蚀中携带着大量的养分流失，所以水土流失过程也必然伴随着养分流失过程。水土流失造成的危害主要有破坏土地完整性、土壤肥力衰退，影响农业生产、影响水资源开发利用、加剧洪涝灾害等。为了避免本项目在施工及运营过程中造成区域水土流失，破坏当地生态环境，提出建议如下：

①项目施工过程中利用拦挡物将施工过程中产生的废渣、弃土、弃石等进行围挡，避免在暴雨中被冲刷流失。

②针对施工过程中产生的深坑、浅凹等陷区，及时用机械或人工进行平整，根据不同情况可改造成农、林、牧用地。

③建议项目方在项目建成后，及时对周边裸露的地表进行绿化，减少土地裸露面积。

### 5.2.9环境风险评价

由环境风险识别可知，本项目运营期涉及到的风险主要为养殖过程中的疾病疫情风险。

疾病的防控是肉牛养殖的主要内容，一旦疾病发生，就会影响肉牛育肥性能，繁殖性能，甚至引起肉牛死亡、淘汰。在养殖初期引进肉牛的品种、生产性能、繁殖性能以及健康状况至关重要，这将是养殖场运作的基础条件。另外，对引进肉牛的检测检疫要严格把关，避免引入潜在感染的肉牛，尤其是传染性疾病潜伏期的肉牛。

针对这些问题，养殖场建立疫病防治措施体系如下：

（1）疫病监测

对肉牛养殖场常见传染病、我国已扑灭的疾病和外来病制定疫病监控方案；与当地畜牧兽医行政管理部门建立定期的疫病监督抽查报告制度。每次免疫和检疫结果要有完整的记录，检疫与检测报告妥善保管。

（2）疫病的控制

每年3-4月对两龄以上牛只进行无毒炭疽芽孢苗的免疫注射。每年4-5月和10-11月对6月龄以上牛只进行两次结合检疫。每年2、6、10月分三次进行牛“O”型口蹄疫灭活苗免疫注射，免疫30天后进行抗体检测，对检测抗体低于标准指数的及时补针。

及时清扫牛舍，牛栏大小设计要合理，牛床设计尽量考虑牛卧床时的舒适，牛床应铺上垫草、锯末等材料以保持松软，坚硬的牛床易引起损伤导致感染。

（3）疫病的扑灭

在养殖场发生疫病或怀疑发生疫病时根据《中华人民共和国动物防疫法》及时采取措施、及时诊断、及时报告。如发现传染疫情，对牛群实施严格的隔离、扑杀措施并追踪调查病牛的亲代，对牛群实施清群和净化措施。对患有传染性疾病的肉牛，应及时隔离并尽快确诊，同时对病牛的分泌物、粪便、剩余饲料、褥草及剖析的病变部分等焚烧深埋无害化处理。

（4）建立并保存肉牛用药档案

免疫与检疫时仔细看清各种生物制剂的名称、批号、有效期、免疫单位、剂量等，以防影响免疫有效期。严格把握允许使用药物、慎用药物和禁用药物的规定。

企业建立完善的防治防疫体系并按照疫病防治措施严格执行，可保证疫病风险降低在可接受的范围之内。

（5）发生疫情时的紧急防制措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病牛，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病牛痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病牛及封锁区内的牛只实行合理的综合防治措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

④病死牛尸体要严格按照防疫条例进行处置。同时根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的有关规定，病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井。本项目病死牛尸体委托有资质的单位进行无害化处置。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。

# 6.环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施

施工期污染以扬尘废气和机械尾气、施工废水、机械和运输车辆噪声、建筑垃圾及弃土等固体废物为主，并可伴随着小部分水土流失。施工期应采取相应的防治措施，防止项目施工时造成环境污染。

### 6.1.1施工废水防治措施

当建设施工队伍进入施工现场进行砂、石子冲洗和搅拌浇注混凝土等施工作业过程中将会有施工泥浆废水产生，因此要求施工方在施工现场开挖修建临时废水储存池，使施工泥浆废水经过沉淀澄清处理后，上清液回收利用，不外排，池内泥浆弃土定时挖出与建筑垃圾合并，用于场地平整。设防渗旱厕供员工使用，定期由农户清掏沤肥，避免对周边水环境产生污染。

### 6.1.2施工扬尘防治措施

该工程施工阶段对环境空气造成影响较严重的是施工扬尘带来的影响，为保证周围居民有一个良好的生活环境，必须对施工期扬尘污染采取有针对性的防治措施。

（1）施工现场周围设置围挡，路面硬化，运输车辆加盖篷布，减轻扬尘对周围环境的影响。

（2）合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加篷布等遮盖，尽量减少运输环节，搬运时要做到轻举轻放。

（3）指定专人对施工现场附近的运输道路进行定期喷水，使路面保持一定湿度，防止运输车辆引起的二次扬尘。

（4）谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥砂出现场。

（5）开挖的土方及建筑垃圾作为场地平整用土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

（6）对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业。

（7）合理安排工期，尽可能加快施工进度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式。

（8）建设单位在工程概算中要包括用于施工过程扬尘控制的专项资金，并且保证该项资金专款专用。

建设单位施工时，在认真落实上述扬尘污染防治措施的基础上，扬尘量可减少50～70%，可有效减少对环境的影响。施工期对环境空气的影响是短期的、局部的，伴随施工期结束，施工过程带来的环境影响也将会消失。

### 6.1.3噪声防治措施

（1）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间，在22点到次日早6点之间停止高噪声设施作业与施工，远离敏感目标等措施。

（2）合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于施工厂界外造成影响最小的地点。

（3）优先选用低噪声设备，尽可能以液压工具代替气压工具。

（4）对高噪声设备采取隔声、减震或消声措施，如在声源周围设置遮蔽物、加隔震垫、安装消声器等，可降低噪声源30～50dB(A)。

（5）尽量压缩施工期内汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（6）注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。

（7）在搬运易产生噪声的施工设备、建筑材料等时，应尽可能轻拿轻放，以避免相互碰撞而产生噪声。

总之，通过选用低噪声施工设备，高噪声设备封闭使用，夜间停止施工等措施后厂界噪声符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

### 6.1.4固体废物防治措施

建设施工期固体废物主要为施工弃土及施工人员的少量生活垃圾等。

（1）施工人员产生的生活垃圾量固定垃圾箱存放，统一清运，不得随意丢弃。

（2）建筑垃圾用于场地平整。对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料，要尽快利用，以减少堆存时间。

（3）现场搅拌砂浆和混凝土时，按用量进行调配，尽可能做到不撒、不漏、不倒、不放。

（4）指定固定的行车路线，防止随意毁坏地表植被，侵占农田。

（5）施工期间，修筑临时施工围墙，防止施工时随意破坏周围植被，防止水土流失。

### 6.1.5施工期生态保护措施

一、施工期主要任务是在项目区内构筑物的建筑、设备安装、场区布置、绿化等可能产生的影响：

①建筑废弃物随意丢弃，侵占非征用土地；

②如果无固定行车线路，将破坏周围防护林及农田；

③运输物料车辆应有遮盖措施，防止扬尘；

④生活垃圾应有固定堆放位置，统一收集，保持场区清洁环境；

⑤施工过程中将会造成一定程度的土壤流失。

三、工程施工水土流失生态环境影响评价

在施工中由于机械碾压、人员践踏等过程，使植被遭到砍伐、铲除、掩覆。植被破坏后，土壤无植被覆盖，土壤必将受到外界的干扰，使表层土壤瘠薄，土体构型、理化性质地发生变化，虽然这种变化比较缓慢，若一旦受到强烈的干扰侵蚀，将比植被更难以恢复。

施工过程水土流失的危害主要表现在：

表土流失，破坏土体构型。正常的自然土壤具有A、B和C层等发生层次，土壤侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，破坏了土体结构。

土壤养分流失，降低土壤肥力。土壤无论受到何种形式干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土壤，土壤有机质、全氮、全磷含量随着土壤侵蚀强度的加剧而降低。

拟建项目建设过程中，不涉及土表剥离，仅为厂房改造，设备安装；由于地表清理，土地平整，使用地范围植被破坏，建筑机械和运输车辆所产生的噪声、扬尘，建材处理和使用过程中产生的废弃物，使该地区生物多样性等生态因子受到影响。

施工单位在施工过程中，应注意科学施工。通过严格的施工管理，对施工期间产生的水土流失进行控制则不会对周围环境产生影响。

## 6.2运营期污染物防治措施

### 6.2.1水治理措施及利用可行性分析

#### 6.2.1.1废水产生情况

本项目废水主要为养殖废水、职工生活污水产生情况见表6.2-1。

表6.2-1全厂废水产生情况一览表

| 污染源 | 废水 | 产生量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 牛尿 | 50t/d （18250t/a） | 干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，不外排。 |
| 生活区 | 生活废水 | 1.6t/d（584/a） | 生活污水排入化粪池，定期清掏。 |
| 合计 |  | 18834t/a | / |

#### 6.2.1.2废水治理措施可行性分析

（1）废水处理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），废水污染防治可行技术分为间接排放和直接排放；本项目废水预处理方式为干撒式发酵床工艺，该工艺运用于牛舍及运动场，在圈舍内均匀铺撒干撒式发酵床发酵菌剂与锯末混匀垫料，发酵菌剂可将牛尿、牛粪完全分解。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，垫料每年更换一次，进行分批次清运，暂存至粪污储存间，外售有机肥公司清运制肥，使本项目废水均不外排。

不采用《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中场内综合污水处理站的技术。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)有关要求，畜禽养殖过程中产生的废水经无害化处理后，施肥农田，充分利用。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的规定如下：

一、畜禽养殖业污染治理应从源头控制，严格执行雨污分离，通过优化饲料配方、提高饲养技术、管理水平、改善畜舍结构和通风供暖工艺、改进清粪工艺等措施减少养殖场环境污染。

二、畜禽养殖业污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，提高资源化利用率。

本项目采取的措施符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的规定，技术上是可行的。

- （2）其他配套措施

雨污分流：建设500m3初期雨水池，初期雨水收集后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司进行处理，运动场周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，牛舍与运动场四周设置雨水导流沟，收集的雨水排入雨水管网。

（3）生活污水处理措施可行性分析

- 本项目化粪池位于厂区东北侧，占地面积约为20平方米，由钢筋混凝土结构构成，内部设有隔板将池体分为若干个独立的处理单元。化粪池的设计容量为50立方米。项目生活污水产生量为1.6m3/d，故化粪池每月一清运，清掏设备使用吸粪车，在清掏过程中，要严格遵守相关安全规定，确保工作人员的安全。同时，注意保护环境，避免对周边环境造成不良影响。故本项目生活污水处理措施可行。

- 6.2.2大气污染防治措施及利用可行性分析

#### 6.2.2.1恶臭污染防治措施及可行性分析

针对恶臭气体本项目采取的污染防治措施如下：

1、牛舍恶臭气体

项目牛舍恶臭气体主要是采取加强牛舍卫生管理、改善饲料营养结构和增加清粪次数等措施，具体方法如下：

①保持牛舍的清洁：要经常清扫，及时清除牛舍粪便，定时对牛舍进行冲洗，保持干燥清洁；并加强牛舍的通风换气，及时排除有害气体，保持牛舍空气清新。

②本项目牛棚臭气主要通过喷洒除臭剂处理，属于无组织排放。

③在畜舍内、粪便和日粮中投放EM菌剂等有益微生物复合制剂，能有效地降解NH3、H2S等有害气体，EM菌剂中含有多种有效微生物菌群，其中的好气和光合微生物能利用H2S进行光合作用，放线菌产生的分泌物对病原微生物有抑制作用等；一方面抑制臭气成分的产生，另一方面对上述有害成分直接利用，从而达到净化空气的目的。

④合理配合日粮和使用添加剂以减少有害气体的排放量。采用理想蛋白质体系，适当降低日粮中粗蛋白质含量，添加必要的必需氨基酸，提高日粮蛋白质的利用率，可以尽量减少粪便中氮、磷、硫的含量，减少粪便和肠道臭气的排放量。

在场区内道路两边种植灌木，厂界边缘地带种植杨、槐等高大乔木树种，形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响。

根据《畜牧场恶臭及其控制措施》、《日粮不同种类的饲草料对澳大利亚青年母牛粪尿中总氮、氨态氮和粪中 NH3、H2S 散发量的影响》等研究资料，养殖饲料采取合理配方，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，可减少氮的排放量和粪的产生量，可有效地降低牛舍臭气浓度，以及合理使用添加剂，如酶制剂、酸制剂、EM 制剂、沸石、抗生素、丝兰属提取物等可以减少恶臭的产生。采用此类饲料添加剂后，可减少粪尿中氨的排放量 40-62%之多。从而减少了场区恶臭的产生量。

根据估算模型预测结果，项目无组织排放的氨、硫化氢最大落地浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中表 1二级新扩改建标准，措施可行。

（2）粪污储存间

粪污储存间密闭形式车间经集气罩收集后，产生的恶臭气体通过活性炭吸附处理后经过15m高排气筒排放，粪污储存间四周定期喷洒微生物除臭剂，在采取以上措施后，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。故大气污染防治措施可行。

### 6.2.3噪声污染防治措施及利用可行性分析

项目运营期间产生的噪声主要是风机、牛叫等设备产生的机械噪声，为降低噪声对外环境的影响，应采取以下措施：

（1）建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。

（2）在噪声设备放置的生产车间的建设上，应安装隔声窗、加装吸声材料，避免露天布置。

（3）风机应设减振垫；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（4）加强场区绿化，既美化环境又减轻噪声对厂界环境的影响。

（5）货物运输车辆应配备低音喇叭，在运输过程中做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对场区周围地区的影响。

综上所述，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，厂界外1m处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准限值的要求。

### 6.2.4固体废物处理处置及利用可行性分析

本项目固体废物主要是牛粪便及垫草、医疗废物（防疫过程产生的废注射器和废药瓶、病牛治疗过程产生的废注射器和废药瓶）、病死牛分娩胎盘和生活垃圾等。固体废物的暂存措施如下：

#### 6.2.4.1固体废物处置措施

（1）牛舍更换的发酵床垫料

①根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）“表9 各类畜禽污染物产生量：肉牛粪便产生量为10.88kg/d·头”，年存栏量5000头，则养殖场牛粪产生量为19856t/a（54.4t/d）。本项目采用干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。根据前文工程分析，本项目产生的牛尿为18250t/a，本项目牛粪和牛尿产生总量为38106t/a，发酵床中大量微生物通过呼吸作用能将粪尿降解为水蒸气和二氧化碳，同时产生大量的热量，,其中牛尿倍完全分解，牛粪含水率为60%，剩余固体部分为7942.4t/a。根据项目干撒式发酵床设计单位提供的资料计算，垫料铺设厚度在50cm左右，发酵床占地面积27900m2，则需要的垫料量约为13950m3（1m3垫料约为0.20t），垫料按一年更换1次，则需要发酵床垫2790t/a。

需要添加菌剂10t/a。牛舍垫料更换期间会有一定的水分挥发，其中挥发量占20%左右，则牛舍垫料为2240t/a，因此，牛舍更换的发酵床垫料最终产生固体总量约为10182.4t/a。牛舍更换的发酵床垫料，暂存于粪污储存间，定期外售至有机肥厂。

粪污储存间3500m2，存放高度5m，存放30000t牛舍更换的发酵床垫料，发酵床一年使用周期结束，进行清运。

发酵床处理能力可行性：根据干撒式发酵床设计单位提供的资料每立方发酵基质每日可发酵处理粪污30kg，本项目发酵床面积为27900m2，垫料铺设厚度在50cm左右，可得发酵床实际总体积13950m3，可日发酵处理粪污为418.5t，项目日产生粪污为104.4t，因此，设计发酵床可完成处理产生的粪污，在保证发酵床正常运行的情况下可实现粪污全部降解。

②发酵床垫非正常工况下的处置措施：出现非工况为发酵床破损或部分发酵菌剂失活，发酵床工艺是通过人工把牛粪埋到15公分以下，当员工再埋粪时发现发酵床垫料破损时，及时更换此部分垫料；由于动物踩踏和垫料颗粒分解细化，会造成局部或整体发酵菌剂通透性下降，垫料板结，影响粪尿的发酵分解，还会为病原微生物的滋生提供条件。这时就要及时翻床，保持适当的通透性，保证发酵床有较高的粪尿分解能力。

- ③粪污处理公司可行性分析

- 本项目干撒式发酵床收集的粪便及垫料用密闭式粪车定期外售，暂存牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂；牛舍更换的发酵床垫料，发酵床一年使用周期结束，进行分批次清运，每次清运发酵床垫料约10182.4t；集贤县远东牧业有限公司、双鸭山市永胜农机合作社丰乐粪污处理中心分别年产60000t有机肥，两家有机肥厂的工艺均为发酵、调质、破碎、筛分、造粒等，产品包装外售，可以满足处理本项目固体粪污；因签订两家有机肥厂，目的是当正常转运时外售至集贤县远东牧业有限公司，事故时发生转运不畅时，立即转运至双鸭山市永胜农机合作社丰乐粪污处理中心。

- 集贤县远东牧业有限公司于2022年7月编制《集贤县远东牧业有限公司畜禽粪污资源化利用项目》建设项目环境影响报告表，于2022年9月1日获得双鸭山市集贤县生态环境局批复，批复文号为双集环审【2022】26号，生产工艺为发酵、调质、机制破碎、筛分、造粒，年产6万吨生物质有机肥，当前处理量为年产3.5万吨生物质有机肥，双鸭山市永胜农机合作社于2022年7月编制《集贤县远东牧业有限公司畜禽粪污资源化利用项目》建设项目环境影响报告表，于2022年7月4日获得双鸭山市集贤县生态环境局批复，批复文号为双集环审【2022】18号，生产工艺为发酵、调质、机制破碎、筛分、造粒，年产6万吨生物质有机肥，当前处理量为年产2万吨生物质有机肥，剩余处理量满足本次产生量。

- ④粪污运输路线可行性分析及污染防治措施

本项目建设单位租用密闭式粪车将粪污储存间的粪污肥拉运至集贤县远东牧业有限公司、双鸭山市永胜农机合作社，均利用原有乡村道路，拉运最远路线运至双鸭山市永胜农机合作社丰乐粪污处理中心，约有31km。粪污车发生翻车事故导致粪污散逸的可能性很小。本项目提出在天气状况不良的情况下，禁止运输罐车进入道路，对相关人员进行培训，同时要对运输车辆进行车况安全检查，对有安全隐患的车辆在未排除隐患前不许参与运输。在采取了以上保护措施后，本项目运输线路是可行的。

- ⑤分娩废物与病死牛处理可行性

- 建设单位委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司签订合同（见附件），该公司为桦川百奥迈斯生物科技有限公司子公司，该公司经营范围为病死畜禽无害化处理，动物防疫条件合格证（见附件）；该公司有处理病死牛及分娩废物资质，未处置合理可靠。

（2）生活垃圾

本项目共有职工20人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则日产生活垃圾0.01t，全年共产生活垃圾3.65t，场内设置生活垃圾收集装置，生活垃圾暂存后委托当地环卫部门处置。

（3）病死牛及分娩废物

根据《国家危险废物名录》(2021年版)病死牛不属于危废，根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死牛的概率和数量较低，为0.1%，年产生病死牛5头/a，每头病死牛平均体重按300kg计，约1.5t/a；据类比其他养牛场，分娩一只牛犊的分娩废物约为4kg，年生产1000只牛犊，分娩废物产生量约为4t/a。分娩废物及病死牛，委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司处置。

#### 6.2.4.2医疗废物处置措施

（1）医疗废物

肉牛在生长过程接种免疫或发病期接受治疗会产生少量的医疗废物，主要 有各种疫苗空瓶、抗生药物的瓶、袋、废消毒包装物等，使用量视当年疫病发生情况有所不同，类比其他养牛场合计约 0.2t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），废注射器和废药瓶属于HW01类危险废物，废物代码为841-001-01，于医疗废物暂存间暂存，定期交给有资质单位处理。评价要求场区内建设具备“三防”措施的危废暂存间，并设置医疗危险废物识别标志。

医疗废物属于危险废物，单独收集于医疗废物暂存间，交有资质单位处置，不得自行处置。

危险废物的贮存执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》中的有关规定。

①医疗废物暂存防治措施

本项目在场区北侧已设置专门的医疗废物暂存间，用于医疗废物暂存。本次环评要求将现有工程的医疗废物暂存间的设置按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行。医疗废物暂存间地面进行防渗；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与医疗废物相容；必须有泄漏液体收集装置；按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志等。

图6-2-1 危险废物贮存设施标志样例

项目防疫过程产生的废注射器和废药瓶产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废注射器和废药瓶属于HW01类危险废物，废物代码为841-001-01，应设置一个独立的空间，同时设置一个专用暂时贮存柜（箱）进行暂存，本项目设一间医疗废物暂存间，建筑面积20m2，暂存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并由有资质单位处理。按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》表2的要求规范对养殖场内暂存设施做如下要求，详见表6.2-2。

表6.2-2建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 产生量 (t/a) | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗暂存间 | 医疗废物 | HW01 | 841-001-01 841-002-01 | 厂区西南角 | 0.2 | 20 | 分类 桶装 | 2.5t | 3个月 |

②医疗废物的收集、运输过程的防治措施

医疗废物需分类进行收集，不得将不相容的废物混合或合并存放；做好医疗废物情况入库记录，记录上需注明名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期等内容；医疗废物转移过程中按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日施行）等有关规定实行，严格落实危险废物转移联单制度；运输过程中采用专用运输车辆，桶装密封。

③医疗废物处置的防治措施

医疗废物属于危险废物，单独收集于医疗废物暂存间，交由有资质单位统一收取、运输和处置，不得自行处置。因此，本项目医疗废物处置措施可行。

### 6.2.5土壤环境保护措施及利用可行性分析

#### 6.2.6.1保护目标

本项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯），项目四周均为耕地，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价范围为项目占地范围内全部及占地范围外50m范围内，保护目标为评价范围内的土壤环境。

#### 6.2.6.2土壤环境保护措施

监控土壤污染源、污染途径，并从源头控制污染扩散是避免土壤污染的最有效、最切实可行的措施。对此，提出以下土壤环境保护措施：

1、源头控制：本项目产生的废水主要为养殖场产生的牛尿、生活污水。干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，不外排。生活污水用于防渗旱厕，定期清掏，不外排。如有牛舍地面发生破裂导致粪污渗漏可能造成土壤污染。因此，建设单位在施工期土壤污染防控中应强化牛舍防渗措施，严格按照防渗技术要求进行防渗工程施工。

2、过程防控：本项目牛舍、运动场采取防渗措施，满足重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求；保持作业场所清洁，避免土壤污染事件发生。

3、跟踪监测：本项目评价工作等级为三级，根据导则规定，项目可在必要时开展跟踪监测。

4、加强施工中的环境管理，控制和消除土壤污染。严禁随意倾倒污水、随意堆放固体废物，防止因“三废”处理不合理或处置措施不当对土壤造成污染。

#### 6.2.6.3土壤环境评价结论

1、土壤环境质量现状监测结果表明，3个监测点各监测因子的监测结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值要求。

2、5.5≤pH<8.5之间，呈中性，土壤碱化分级结果显示，项目区域土壤呈“无酸化或碱化”。

3、建设项目认真落实土壤环境保护措施，强化环境管理，严格控制和消除土壤污染源。严防因“三废”处理不合理或处理措施不当对土壤污染事件的发生，正常状况下，不会对土壤环境产生不良影响。

### 6.2.6运营期生态环境保护措施

本项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯），中心地理坐标：131.157911924°，46.795928082°。因本项目占地类型为设施农用地。项目场区外500m范围内无敏感目标，本项目距离最近居民区为北侧720m处的康家屯。

项目区域生态环境保护与恢复治理应坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，生态保护体现在水土流失防范及植被的恢复两方面。

（1）植物资源保护措施

在项目运营过程中，拟采取以下植物资源保护措施：

保护好占地范围外的植被，减少对生态环境的破坏。在工程建设中，除占地外，不得随意开挖、填埋、毁坏及其周围区域的土地等；应因地制宜进行绿化，在场区周围植树，建立防护林草，场区内根据空地情况，进行植树、种草种花等，以补偿因占地引起的生态损失；生产期间禁止在占地范围外开荒，不得随意砍伐占地范围外的现有树木，破坏植被。

（2）绿化及景观保护措施

加强场区周边绿化工作，通过种植花草树木水土保持等措施，美化环境，同时具有防风固土作用，减少水土流失量的发生。在场区道路两旁及建筑物四周进行植树、种草。林木可选用适合本地区自然条件、耐寒性强，具有防尘、降噪环境功能的乔木和灌木。闲置地块种植花草及硬化处理；周边栽植适宜本地区、根系发达，盘根错节的樟子松、杨树等，能起到很好的稳定及加固土壤的作用，防止水土流失。

（3）生态影响的防护及恢复措施

务必做好生产过程中的废物治理工作，使各污染物达标排放。加强对运输物料的封闭、覆盖和包装管理，减少运输途中对环境产生的危害。对场区及场前区的道路两侧和物料储存设施的周边进行合理的绿化，选择一些抗性较强的、滞尘效果较好、又有较好的观赏和生态价值的树种美化场区和场前区。

（4）生态补偿措施

项目占地对生态环境造成破坏，因此，除加强减缓生态破坏措施外，必须进行生态补偿和恢复，具体方案如下：

依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国合同法》、《黑龙江省草原条例》等文件相关规定及标准。根据项目占用天然牧草地状况，按照“占补平衡”的原则选定适宜地块，采取异地补充的方式完成占补平衡。

（5）野生动物资源保护措施

项目运营过程中严格执行《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕杀或破坏野生动物，加强职工的行为管理，建立严格的生态保护制度，在道路边，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，防止捕猎野生动物、滥采天然植被情况的发生。并针对属于《“三有”名录》的动物在严格执行《中华人民共和国野生动物保护法》的同时，针对其有益、有重要经济、有科学研究的特性，采取主动避让、保护、避免人为干扰，加强员工的野生动物保护意识宣传教育等措施。

- （6）管理由运营方负责牵头，设立管理机构，明确责权鉴别、人员配置及其素质要求、管理制度建设、环境与资源监测控制及管理计划的制定实施。

## 6.3风险防范措施

由环境风险识别可知，本项目运营期涉及到的风险主要为养殖过程中的疾病疫情风险。

### 6.3.1疾病疫情风险防范措施

（1）日常预防措施

①在生产中应坚持“防病重于治病”的方针，改变原来的被动治疗为现在的主动预防。如引种时的检疫、隔离、消毒；牛场疾病的化验与预测；疫苗的注射、药物预防等等，都是将疾病拒之门外的有效办法。

②企业应将养殖区与生活区分开。养殖区门口应设置消毒池和消毒室(内设紫外线灯等消毒设施)。

③严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

④兽医必须转变观念，现代化养牛必须树立兽医新观念。

兽医除了对常见疾病进行治疗外，还必须经常对牛群临床症状进行收集、分析、整理，形成最佳、最可信的详细资料，再根据流行病学的基本特征去排除牛场一些慢性病和亚临床症状疾病，保证牛群健康，达到预期的生长性能。传统的治疗兽医将变成防疫兽医，再发展成现在的保健兽医。只有这样，才能在牛病防控工作上取得突破性进展。

⑤合理布局、完善设施及严格消毒是预防疾病的基础。

牛场选址一般要求地势高，远离主干道，通风向阳，水质好，排污治污方便的地方。现代化养牛往往通过改善养牛设备来控制或减少疾病。如干清粪工艺；小单元的全进全出；通风系统及温控设备等等。不可忽视隔离墙、隔离沟、消毒池和排污道的建设。经常开展常规的消毒，保持良好的消毒效果来减少疾病的感染机会，进一步促进牛群健康。

常见空圈舍消毒程序：

空圈-清理杂物-消毒--晾干-熏蒸消毒-晾干-阳离子表面活性消毒剂消毒-晾干-进牛。

⑥加强饲养管理，搞好环境卫生是预防疾病的条件。

全价平衡的营养是保证牛群发挥生产性能的重要因素，良好的饲养环境有利于牛群生产性能的正常发挥。科学程序化的管理使牛群生产性能获得最大经济效益。相反，营养不良、环境恶劣、管理不善，都能降低牛群的抗感染能力或者引起牛群疾病加重。即便是很健康、免疫能力很强的牛群在极其恶劣的环境下也很难避免疾病的发生。另外及时淘汰无价值的个体，对减少疾病非常重要。

⑦饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、牛的传染病者，应及时调离，以防传染。

⑧经常保持牛舍、牛体的清洁，牛舍还应保持平整、干燥、无污物。

（2）疫病监测制度

疫病监测是预防疾病的关键。

只有对本场所有牛只的健康状况、免疫水平以及原发病史进行全面、细致的了解，才能有针对性制定免疫程序、防控措施和净化方案。

牛场应建立如下疾病监测制度：

①进行细小病毒病、伪狂犬病、乙脑、瘟疫苗注射及注射1~3周后抽血化验工作。进行血清学检测，监测牛群健康状态和免疫效果。

②做好疫苗接种前后的血清抗体监测工作，以便能随时掌握牛群免疫状况和接种效果。对血清监测的结果，应根据监测样品多少、监测方法的准确性，以及牛群的临床检查结果等方面的资料，进行综合分析，可随时调整免疫程序或补免。

③定期监测口蹄疫、炭疽病、传染性胸膜肺炎等。

④做好牛群驱虫前、后的化验监测工作，特别是监测弓形虫病、附红细胞体病等寄生病的有无、存在的程度。

总之，引起牛场疾病的因素很多。在实际工作中只有注意到生产中的各种细节，职工能积极主动配合，疾病防治工作才能做好，牛场才能实现安全生产。

### 6.3.2应急预案

重大事故可能造成人员的严重伤害或丧生和引起财产的损失，它一般要求场外紧急服务部门帮助进行有效地处理。尽管事故可由许多不同因素引起，如设备故障、人的失误、自然灾害等，但其主要表现形式一般为两种：火灾、爆炸。好的设计、操作、维护和检查可以用来预防事故、减少事故的危险，但不能消除它，即绝对安全是达不到的，因而重大危险控制的重要组成部分是如何降低重大事故后果的影响。

事故应急预案的总目标是：将紧急事故局部化，若可能并予以消除；尽量缩小事故对人和财产的影响。消除事故一定要求操作人员和工厂紧急事故人员迅速行动，并使用消防设备、紧急关闭阀门等。

事故应急救援预案应由管理和操作人员针对装置的具体情况进行编写，为了能在事故发生的初期阶段采取紧急措施，控制事态，把事故损失降低到最小。针对可能出现较大事故，应该制定相应的事故应急预案。

表6.3-1 应急预案的主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：养殖区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 建设单位、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对泄漏浓度的控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众安全。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对沿线地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 6.3.3风险评价结论

（1）项目危险因素

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目所涉及的危险物质主要为排放的废气H2S、NH3，由于本项目排放废气H2S、NH3为无组织排放，不储存，因此本项目运营期涉及到的风险主要为养殖过程中的疾病疫情风险。

（2）环境敏感性及事故环境影响

本项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯），项目中心地理位置坐标：131.157911924°,46.795928082°。因本项目占地类型为设施农用地，项目评价范围内存在大气降水地表径流而形成无水体功能的低洼水泡。项目场区外500m范围内无敏感目标，本项目距离最近居民区为北侧720m处的康家屯。

（3）风险防范措施

本工程在设计过程中应充分考虑应急防范措施，优化平面布局、加强安全防范措施、加强防疫防范措施、加强地下水防渗措施。

（4）风险评价结论与建议

建设单位运营过程中应从多方面积极采取防范措施，制订突发环境事件应急预案，一旦发生环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，项目可以有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，项目发生的环境风险可以控制在较低水平。

综上所述，建设项目的事故风险处于可接受水平。本工程建设从环境风险角度分析是可行的。

表6.3-2 建设项目环境风险简单分析内容一览表

| 建设项目名称 | 双鸭山市永胜农机合作社肉牛养殖基地项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯） |
| 地理坐标 | 东经131.157911924°，北纬46.795928082° |
| 主要危险物质及分布 | H2S、NH3 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 本项目排放废气H2S、NH3为无组织排放，不储存，当污染防治措施不到位可能对周围大气环境造成污染。 |
| 风险防范措施要求 | 优化平面布局、加强安全防范措施、加强防疫防范措施、加强地下水防渗措施 |

# 7.环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项主要内容，设置的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价拟建项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现扩大生产、提高经济效益的同时不至于造成区域环境污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。

## 7.1环境保护投资估算

环保投资比按下式计算：

式中：HJ—环保费用投资比，100％；

HT—环保投资，万元；

JI—项目总投资，万元。

根据工程分析和环境影响预测及评价结果，本项目产生的废水、废气、噪声、固体废物等对周围环境将会产生一定的影响，因此，必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最小程度。根据初步估算，本项目的环保投资见表7.1-1。

本项目总投资11000万元，环保投资401万元，占总投资的4%。

表7.1-1 环保投资一览表

| 序号 | 治理项目 |  |  | 产污环节 | 治理措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 |  |  | 施工过程 | 围挡设施、洒水抑尘、物料覆盖 | 10 |
|  | 废水 |  |  | 施工过程 | 临时废水沉淀池 | 1 |
|  |  |  |  | 施工人员 | 临时防渗旱厕 | 1 |
|  | 噪声 |  |  | 施工过程 | 场地围挡，设备维护 | 2 |
|  | 固体废物 |  |  | 施工过程 | 建筑垃圾清运至城建部门指定的地方处置 | 5 |
|  |  |  |  | 施工人员 | 生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运处理 | 2 |
| 运营期 | 废气 |  | 恶臭 | 养殖场 | 干撒式发酵床工艺，牛舍通风 | 200 |
|  |  |  |  |  | 除臭剂 | 20 |
|  |  |  |  | 粪污储存间 | 集气罩收集+活性炭吸附+15m高排气筒 | 40 |
|  | 废水 |  |  | 养殖场 | 干撒式发酵床工艺 | 不重复计算 |
|  | 噪声 |  |  | 牛舍、设备 | 选用低噪声设备、高噪声设备减振、隔声，车间封闭等措施 | 20 |
|  | 固体废物 |  |  | 牛粪 | 干撒式发酵床工艺 | 不重复计算 |
|  |  |  |  | 卫生防疫 | 医疗废物暂存于医疗废物暂存间内，交由有资质单位处置 | 10 |
|  |  |  |  | 病死牛 | 委托有资质的单位进行无害化处置 | 20 |
|  | 其他 | 防渗工程 |  |  | ①重点防渗区：医疗废物暂存间进行重点防渗处理防渗等级应达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求采取防渗措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ②跟踪监测井：在本项目牛舍区东北侧50m设置1口地下水跟踪监测井； ③一般防渗区：各牛舍、运动场、青储窖、化粪池、粪污储存间进行一般防渗处理，防渗等级应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； ④简单防渗区：办公室、道路进行简单防渗处理。一般地面硬化； | 30 |
|  |  | 环境管理 |  |  | 环境监测费、环保设施运行费、环境风险防范费、环境管理制度，设置规范化标志牌 | 20 |
|  |  | 绿化 |  |  | 种植花卉、草坪、树木等 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 401 |

## 7.2经济效益

本项目总投资11000万元，环保投资401万元，占总投资的4%。

## 7.3社会效益

我省是农业大省，畜牧业是农业的重要组成部分，在国民经济中占有重要的地位。世界上许多发达国家的畜牧业产值占农业总产值都在50%以上，而畜牧业在国民经济中所占的比例直接标志着人民生活水平的高低。养牛业上联种植业，下联加工业，关联带动能力强，产品市场容量大，是农村经济中的朝阳产业。

集贤县是我省养牛重点县（市）之一。近年来，该县以建设绿色畜牧业大市为目标，把养牛业作为主攻方向，加速农业产业结构调整，大力发展肉牛养殖，带动周边养殖业发展，优化了农业和农村经济结构，促进农民增收、农业增效，推进市域经济发展，取得了显著成果。

本项目以建设质量效益型畜牧业为目标，构建规模化、标准化、集约化的现代肉牛基地体系。本项目采用先进、可靠、经济合理的技术方案，项目的实施，对于当地肉牛养殖业的进一步发展将产生较大的促进作用，有利于项目区丰富的农牧业资源和其他各种可利用生物资源实现“过腹增值”，有利于促进我省和集贤县的农业、畜牧业之间实现“主辅换位”的战略发展目标。本项目的实施，还有利于项目区肉牛养殖技术水平的进一步提高，使当地畜牧养殖业的整体发展迈上一个新的台阶。

项目单位优质饲料的需求，能有效地拉动当地种植业的发展，引导种植业向着绿色、有机、生态、环保的方向发展。在使项目区丰富的农业资源和优良的环境资源得到充分利用的同时，使企业畜产品的产量和质量都得到可靠保障。

## 7.4环境效益

项目通过投入环保投资，采取各种环保措施对废水、废气、噪声、固体废物污染进行控制，实现了废物资源化利用，同时减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的，对环境影响较小。

通过以上社会、经济、环境效益的综合分析，表明本项目具有明显的社会和经济效益，在迅速提高企业市场竞争力和经济效益时，环境效益明显，能够实现企业发展经济、保护环境的战略目标。

# 8.环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境管理与环境监测制度提出建议。建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目排放的污染物对环境造成的影响情况，并及时采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以达到预定的目标。

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理的意义

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

### 8.1.2环境管理体系

1、管理机构

工业企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据本项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人。

2、企业环境管理机构的基本职能与职责

（1）基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

①组织编制环境计划（包括规划）；

②组织环境保护工作的协调；

③实施企业环境监督。

（2）主要工作职责

a、督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；

b、拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；

c、负责组织污染源调查，填写环保报表；

d、组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

e、加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；

f、组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；

g、监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；

h、会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；

i、负责组织本企业污染事故的调查与处理；

j、做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；

k、会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深度开展。

3、企业管理

（1）确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；

（2）加强生产原材料管理，提出清洁生产方案，降低了污染物的可能产生量；

（3）加强对生产设备的管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；

（4）负责企业的日常环境监测工作。

### 8.1.3环境管理内容

#### 8.1.3.1施工期管理内容

施工期对环境的影响主要为噪声、粉尘、施工废水、生活污水及建筑垃圾。施工过程中要做到建筑垃圾集中堆放、及时清运；施工废水设沉淀池处理后回用；保证施工设备完好、先进，降低其噪声，固定声源隔声降噪等；指定行车路线，定期洒水、防止扬尘等。作业点要定期检查，督促环境管理措施的落实情况，增强施工人员的环保意识。

#### 8.1.3.2运行期管理内容

（1）大气环境管理

本项目运行期对环境空气的影响主要是恶臭气体。为保证各项大气污染物均能达标排放，项目采取了相应的环保措施。管理小组应对环保设备经常检查，及时检修维护，强化岗位责任制，避免事故排放。

本项目使用的EM菌、微生物除臭剂、发酵菌剂用量严格管理，企业人员应做好采购、出入库以及使用台账，做好电子台账+纸质台账记录。

（2）粪污收集设施管理

定期对场内粪污储存间的运行情况进行巡查，要掌握、了解设施是否损坏及出现异常现象，发现异常情况及时通报上级领导。

（3）噪声环境管理

选择低噪声设备，对高噪声设备采取封闭、隔离、安装减震装置、软连接等措施，防止对周围环境造成噪声污染。

（4）固体废物管理

定期对一般固体废物的收集、运输等设施进行巡查，要掌握、了解设施是否损坏及出现异常现象，发现异常情况及时通报上级领导；加强医疗废物的管理，检查收集设施是否处于正常工作状态。

同时建议在养殖场场区主要产排污节点及设置环保措施的地方设置视频监控设备，监控网络应与生态环境保护主管部门的网站连接，方便主管部门对养殖场产排污及环保设施运行情况的的监管。

### 8.1.4环境管理计划

#### 8.1.4.1施工期环境管理计划

（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和厂地布置实施统一安排。

（4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

（5）合理布置施工厂内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

施工期环境保护管理及监理的主要内容见表8.1-1。

表8.1-1施工期环境管理和监理的主要内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工厂地硬化 | 施工单位环保措施要落实到人，做好施工厂地环境管理和保洁工作 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。 |
|  | 建筑垃圾及多余弃土及时清运 |  |  |
|  | 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施 |  |  |
|  | 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整 齐干净 |  |  |
|  | 对回填土方进行压实或喷覆盖剂处理 |  |  |
|  | 建筑工地按有关规定进行围挡 |  |  |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容 |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查和监测 |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保 部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可 施工 |  |  |
|  | 夜间禁止施工（22：00～6：00） |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工 单位报环保部门审批 |  |  |
| 废水 | 施工人员生活污水应集中排入防渗旱厕 |  | 对于污水收集设施、水土流失情况进行认真检查 |
|  | 避免在雨季进行基础开挖施工 |  |  |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时用于场地平整，及时压实 |  | 对固体废弃物的处理及去向进行检查 |

#### 8.1.4.2运行期环境管理计划

- （1）环保管理机构应对场内环保实行统一管理，并对场区的环境质量全面进行监测。

- （2）环保管理机构应做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检查，确保污染治理设施与主体设备正常运行。当治理设施发生故障时，应启动应急预案，防止污染事故的发生。

（3）定期对各牛舍、粪污储存间的环保工作情况进行考核，制定考核与奖惩的具体办法，将环保考核纳入生产考核的主要部分。

（4）对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案。发现污染物非正常排放时，应分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求。

（5）接受省市环保部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。

#### 8.1.4.3污染物排放清单

本项目运营期大气污染物主要有养殖区的恶臭气体；废水主要职工生活污水；噪声主要是设备运行噪 声和牛叫声；固废主要是牛粪垫料、病死牛、分娩废物、职工生活垃圾、医疗废物。本项目污染源排放清单见下表。

表8.1-2本项目污染物排放清单

| 污染类别 | 产物工序 |  | 污染源名称 | 治理措施及设备运行参数 | 排放状况 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放方式 |  |
| 废气 | 无组织 | 养殖场 | NH3 | 控制饲养密度、加强通风，喷洒环保型微生物除臭剂等，去除效率85% | / | 0.147 | 0.1932 | 连续 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93表1中二级新改扩建标准 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0011 | 0.0014 | 连续 |  |
|  | 有组织 | 粪污储存间 | NH3 | 经集气罩（收集效率80%）收集后经活性炭吸附经15m高排气筒有组织排放，去除效率为80%，设计风机量为1000m3/h | 2.94 | 2.94×10-3 | 2.58×10-2 | 连续 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准 |
|  |  |  | H2S |  | 0.0217 | 2.17×10-5 | 1.9×10-4 | 连续 |  |
| 噪声 | 生产 |  | 噪声 | 选低噪声设备，基础减振，合理布局、隔声、距离衰减等 |  |  |  |  | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1中的1类标准 |
| 废水 | 牛尿 |  | 生产废水 | 采干撒式发酵床工艺，经分解后外运至有机肥厂，处理后施用于农田 |  |  |  |  | 废水零排放 |
|  | 生活废水 |  | 生活污水 | 生活污水排入化粪池，定期清掏 |  |  |  |  | / |
|  |  |  | 厂区雨水 | 初期雨水经厂区排水沟汇入厂区一座500m3初期雨水收集池内，雨水收集后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司进行处理，运动场周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，牛舍与运动场四周设置雨水导流沟，收集的雨水排入雨水管网 |  |  |  |  | / |
| 固废 | 牛舍 |  | 发酵床垫 | 收集后外售作为肥料 | / | / | 10182.4/a | 连续 | 妥善处置 |
|  |  |  | 病死牛尸体 | 委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司处置 | / | / | 1.5t/a | 连续 | 妥善处置 |
|  |  |  | 分娩废物 |  | / | / | 4t/a | 连续 | 妥善处置 |
|  |  |  | 医疗废物 | 委托双鸭山翁氏环保有限公司处置 | / | / | 0.2/a | 连续 | 妥善处置 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门处置 | / | / | 3.65t/a | 连续 | 妥善处置 |

#### 8.1.4.4排放管理要求

（1）工程组成及原辅材料组分要求

①选用优良新品种，采取适度规模的集约化养殖方式，采用能耗物耗小，污染物排放量少的清洁生产工艺。

②养殖场设施完善，牛舍结构合理。

③本项目牛舍区采用干撒式发酵床工艺，干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染。牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂。

④设备选型力求与生产能力相匹配，电器设备均选用节能型设备，包括电机、灯具等，力求做到用电及电力系统合理匹配，从而降低能耗。

（2）建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数

①牛舍采用干撒式发酵床工艺，干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，采取TMR 饲喂的同时，还应采用理想蛋白质体系配方，使肠内的有益细菌增殖，使肠的活动能力增强以提高蛋白质及其它营养的吸收效率，从而达到抑制粪尿恶臭的目的。同时采取喷洒微生物除臭剂，做好牛舍内的通风换气等措施；粪污储存间密闭形式，恶臭气体经集气罩收集后经活性炭吸附经15m高排气筒有组织排放，集气罩收集效率为80%，活性炭吸附恶臭气体的设计吸附效率为80%，设计风机风量为1000m3/h。无组织臭气浓度、硫化氢、氨厂界无组织排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值。有组织臭气浓度、氨、硫化氢排放标准满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准要求

②干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，不外排；生活污水防渗旱厕定期清掏，不外排。

③地下水防渗（包含现有工程）：医疗废物暂存间、粪污储存间按重点防渗区采取重点防渗措施；牛舍、运动场、青储窖、化粪池、闲置用房采取一般防渗措施；办公室、道路进行简单防渗处理，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。

④选用低噪声设备、高噪声设备减振、隔声，车间封闭等措施，厂界外1m处可够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准限值的要求。

⑤本项目牛舍更换的发酵床垫料，定期外售至有机肥厂，实现资源化利用；病死牛委托有资质单位处理；防疫、治疗过程产生的废注射器和废药瓶暂存于医疗废物暂存间内，交由有资质单位处置。本项目固体废物处置率达到100%。

（3）社会公开的信息内容

企业应积极主动对污染物定期监测信息进行公开，采用张贴公示版等形式对污染物排放情况、污染防治措施运行情况进行公开，保证公众知情权。

## 8.2环境监测

环境监测有两方面含义：一方面是要检验环境管理制度的实施情况，对环境目标、指标的实现情况，对法律法规的遵循情况，以及所取得的环境结果如何进行监督；另一方面对重要环境污染源进行例行监测，并应提出对监测仪器定期校准的要求。环境监测的结果将成为环境管理的依据。

### 8.2.1环境监测的必要性

环境监测既是项目执行管理的需要，也是环保部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现场监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。

### 8.2.2环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

### 8.2.3环境监测职责

根据国家和主管部门颁布的环保法规、污染物排放标准以及企业内部的要求，委托有资质的监测单位进行环境监测工作，监测单位应制订工作计划和实施方案。

对生产过程中污染物的排放状况和污染治理设施的处理效果进行定期监测，为设施的运行控制提供依据。

监督污染物排放的达标情况。

对监测仪器设备进行维护和校验，确保监测数据的准确性、可靠性。

作好监测数据的整理记录工作，作好企业污染物排放情况动态变化的档案记载工作。

### 8.2.4排污口信息

本项目场区的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，场区污水排放源、大气排放源、噪声排放源均设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995、1996-07-11实施）执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。具体标识见表8.2-1。

表8.2-1污染物排放口环境保护图形标志一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 固体废物堆放场 | 表示此处为固体堆放区 |
| 4 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

8.2.2环境监测计划

《环保法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252-2022），并参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。

（1）污染物排放监测

本项目污染源监测计划见表8-2-2。

企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表8.2-2污染源监测计划一览表

| 项目 | 污染源 | 监测指标 | 监测点位 | 执行标准 | 监测 频次 | 监测技术 | 采样方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 牛舍、粪污储存间 | H2S | 单位周界外10m范围内的浓度最高点 | 厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准 | 1次/年 | 手工监测技术 | 参照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及HJ/T55、HJ733等执行 |
|  |  | NH3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |
| 有组织废气 | 粪污储存间 | H2S | DA001排气筒 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准要求。 | 1次/年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397等执行 |
|  |  | NH3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |
| 厂界噪声 | 厂界 | 昼夜噪声等效A声级 | 厂界外1m，高度1.2m以上，距任一反射面距离不小于1m的位置 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准 | 每季度一次，每期昼夜各一次 | 手工监测技术 | 参照《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2008） |
| 地下水 | / | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、耗氧量（CODMn法，以O2计）、溶解性总固体、铁、锰、铅、六价铬、氯化物、硫酸盐、细菌总数、总大肠菌群、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、氟、镉 | 跟踪监测井：位于本项目牛舍区东北侧50m | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准 | 1次/季度 | 手工监测技术 | 参照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.5-2006） |
| 土壤 | / | pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | 项目用地及占地范围外0.05km范围内耕地 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中标准限值 | 必要时监测 | 手工监测技术 | 参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） |
| 固体废物 | ①发酵床垫收集后外售集贤县远东牧业有限公司、双鸭山市永胜农机合作社制作有机肥； ②病死牛于分娩废物委托双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司处置； ③医疗废物委托双鸭山翁氏环保有限公司处置 ④生活垃圾交由环卫部门处置 |  |  |  |  |  |  |

（2）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a）监测方案的调整变化情况及变更原因；

b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，

各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d）自行监测开展的其他情况说明；

e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（3）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

（4）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

### 8.2.5环境保护验收

本项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，项目方可投入生产和使用。环境保护验收是环境影响评价制度的延伸。

项目环境保护验收内容详见下表

表8-2-3建设项目竣工环境保护验收一览表

| 类型 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 建设内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区雨水 | 雨水 | COD | 厂区实行雨污分流，初期雨水经厂区排水沟汇入厂区一座500m3初期雨水收集池内，雨水收集后拉运至集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司进行处理，运动场周围设置围堰，围堰高度40cm，运动场上面设置挡雨棚，牛舍与运动场四周设置雨水导流沟，收集的雨水排入雨水管网 | 500m3初期雨水收集池 |
|  | 地下水污染防治 | 养殖区、粪污储存间、场区建筑地面等 | COD 氨氮 总磷 总氮 | ①重点防渗区：医疗废物暂存间采用重点防渗。效粘土层厚度要≥6.0m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；防渗粘土层（至少1m厚）上部及侧面铺设1.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s），在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化；医疗废物暂存间基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数K≤10-10cm/s）； ②牛舍、运动场、青储窖、化粪池、粪污储存间采取一般防渗措施。地面基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求； ③办公室、道路进行简单防渗处理，均用水泥进行硬化 | 各分区达到防渗要求 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮 总磷、总氮 | 生活污水排入化粪池定期清掏，不外排 | 化粪池 |
|  |  | 地下水监测井 | COD、氨氮等 | 建设地下水跟踪监测井，场区厂界内的东北侧50m处设立1口监测井 | 定期编写监测报告向社会公开 |
| 废气 | 无组织废气 | 养殖场 | H2S NH3 臭气浓度 | 牛舍加强通风，定期喷洒微生物除臭剂，日粮中添加EM菌，加强场区绿化 | 臭气浓度、硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准 |
|  |  | 粪污储存间 | H2S NH3 臭气浓度 | 加强通风，定期喷洒微生物除臭剂 |  |
|  | 有组织废气 | 粪污储存间 | H2S NH3 臭气浓度 | 粪污储存间密闭形式，恶臭气体经集气罩收集后经活性炭吸附经15m高排气筒有组织排放，集气罩收集效率为80%，活性炭吸附恶臭气体的设计去除效率为80%，设计风机量为1000m3/h， | 硫化氢、氨排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准要求、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准要求。 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 设备噪声、牛叫等 | 噪声 | 隔声、减振，并加强场区绿化 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中1类标准 |
| 固废 | 养殖区 | 牛舍 | 病死牛、分娩废物 | 不得随意处置，外运有资质单位统一处理 | 不外排，处置率达100% |
|  | 生活区 | 办公室 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集 | 由市政环卫部门统一处理 |
|  | 粪污处理区 | 存放使用过的发酵床 | 发酵床牛粪 | 外运集贤县远东牧业有限公司、双鸭山市永胜农机合作社生产有机肥 | 不外排，处置率达100% |
|  | 兽医室 | 医疗过程 | 医疗废物 | 医疗废物暂存间存放，交由有资质单位处置 |  |
| 其它 | 厂界、场区绿化 | 厂界四周，各功能区间 | / | 厂界四周、场区各功能区之间、场区道路乔、灌、草结合绿化 | 改善场区对外、对内环境，绿化率不低于30% |
| 防渗 | 牛棚、运动场、粪污储存间、化粪池、青贮窖、办公室、医疗废物暂存间 |  | ①重点防渗区：医疗废物暂存间进行重点防渗处理防渗等级应达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求采取防渗措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s ②一般防渗区：各牛舍、运动场、青储窖、化粪池、粪污储存间进行一般防渗处理，防渗等级应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； ③简单防渗区：办公室、道路进行简单防渗处理。一般地面硬化； |  |  |
| 环境风险 | 见风险章节，风险事故应急设施及防范措施验收内容 |  |  |  |  |
| 跟踪监测 | 大气、地下水、土壤跟踪监测详见监测计划章节 |  |  |  |  |

## 8.3总量控制分析

### 8.3.1污染物排放总量控制原则

实施总量控制将促进资源、能源的合理利用和优化配置，加速产业结构的调整，实现经济增长方式的根本转变；实施总量控制可以较好地协调经济发展与环境保护之间的关系，推动可持续发展战略的实行。

本工程属于养殖项目，总量控制应以双鸭山市总量控制规划为目标，将本工程投产后排放的污染物总量纳入其总量控制规划中，通过区域调整平衡，实现双鸭山市污染物排放总量控制的目标。

### 8.3.2污染物排放总量控制因子

根据《黑龙江生态环境厅发布关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》中有关规定要求减排因子与范围为：主要大气污染物：NOx和VOCs；主要水污染物：COD和氨氮，考虑本工程无烟气排放，无废水排放。因此，结合本项目特点，确定本项目无总量控制因子。

### 8.3.3与排污许可证制度衔接

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为“一、畜牧业03、1牲畜饲养031”中“无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区，设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区”，拟采取登记管理方式。

实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息

# 9.环境影响评价结论

## 9.1评价结论

### 9.1.1建设概况

项目名称：双鸭山市永胜农机合作社肉牛养殖基地项目

建设单位：双鸭山市永胜农机合作社

建设地点：双鸭山市集贤县集贤镇种畜场（康家屯）

项目投资：11000万元，其中环保投资401万元，占总投资的4%

建设性质：新建

预计投产日期：2025年11月-2025年12月

建设规模：本项目建设规模为年存栏5000头肉牛，年出栏1000头肉牛。主要建设内容为建设牛舍及配套设施。

### 9.1.2项目符合性结论

#### 9.1.2.1产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于第一类鼓励类中“一 农林牧渔业”“14、现代畜牧业及水产生态健康养殖-畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

本项目达产后肉牛养殖规模年存栏量5000头，年出栏量1000头，属标准化规模养殖项目，项目建设符合该产业政策的要求。

#### 9.1.2.2选址合理性结论

本项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）、《集贤县畜禽养殖禁养区划定方案》等相关规定的要求。因此，项目选址从环境影响评价的角度分析，是合理可行的。

### 9.1.3环境质量现状评价结论

#### 9.1.3.1大气环境质量现状评价结论

根据本项目所在区域的监测数据，评价区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度、O3最大8小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

根据现状监测，评价区内氨和硫化氢占标百分比Pi均无大于100%情况出现，均能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准。

#### 9.1.3.2地表水环境质量现状评价结论

本项目所在区域地表水体主要为安邦河，安邦河为松花江右岸支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区划(2011-2030)》确定该段水质目标为Ⅳ类水体。根据2022年双鸭山市水质环境质量报告(第一季度-第四季度)，安邦河(兴农排灌站断面)2022年第一季度监测项目24项，水质满足Ⅳ类水质要求；第二季度监测项目 10项，水质满足Ⅳ类水质要求；第三季度监测项目 11项，水质满足Ⅳ类水质要求；第四季度监测项目11项，水质满足Ⅳ类水质要求。因此根据2023年双鸭山市水质环境质量报告可知安邦河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水环境功能区要求。

#### 9.1.3.3地下水环境质量现状评价结论

根据前文地下水水质监测结果及标准指数可知，在监测时段内，各个点位各项监测因子除锰之外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求，超标原因为受当地原生地质环境的影响，当地地下水环境质量良好。

#### 9.1.3.4噪声环境质量现状评价结论

项目区评价范围内各监测点昼间及夜间等效连续A声级均无超标现象，达标率100%，评价区噪声背景值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区标准限值。

#### 9.1.3.5生态环境现状调查

根据调查，厂区土地利用现状为草地，本项目周边东侧为道路及农田，北侧为农田、西侧和南侧为林地；植物主要为杨树和松树等，野生动物主要有蚂蚁、蝗虫、毛虫、蜘蛛、蚯蚓、鼹鼠、野兔等，各类野生植物及动物种类基本上都是常见的广布种，不具有地区的特殊性。

综上所述，野生植物及动物种类基本上都是常见的广布种，不具有地区的特殊性。

### 9.1.4污染防治措施可行性结论

#### 9.1.4.1大气污染防治措施可行性结论

牛舍采用干撒式发酵床工艺，日粮中添加菌剂，加强牛舍通风，四周喷洒微生物除臭剂等措施后臭气浓度、硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。

粪污储存间密闭箱式车间经集气罩收集后（收集效率80%），产生的恶臭气体通过活性炭吸附（吸附效率80%）处理后经过15m高排气筒排放，粪污储存间四周定期喷洒微生物除臭剂，在采取以上措施后，有组织废气臭气浓度、氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准要求，无组织废气臭气浓度、硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。

综上所述，项目采取了积极有效的污染防治措施，各大气污染物对环境空气的贡献值均不大，并且可以达标排放，对周围环境影响不大，从环境空气的角度来看，该项目是可行的。

#### 9.1.4.2废水污染防治措施可行性结论

本项目采用干撒式发酵床工艺，本项目生活污水防渗旱厕定期清掏，不外排。干撒式发酵床发酵菌剂可将牛尿、牛粪一部分降解为水蒸气和二氧化碳，另一部分转化为粗蛋白、菌体蛋白和维生素等营养物质。从源头上消除了粪尿对生态环境的污染，不外排。

综上所述，本项目不排放的生产废水，不会对地表水环境产生影响。

#### 9.1.4.3地下水污染防治措施可行性结论

为保护地下水资源，本工程（包含现有工程）采取分区防渗。

①医疗废物暂存间、粪污储存间按重点防渗区采取重点防渗措施。

②牛舍、运动场、青储窖、化粪池、闲置用房采取一般防渗措施。

③办公室、道路进行简单防渗处理，对其地面采用混凝土进行简单防渗地面硬化。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。项目所在地地下水流向由西北流向东南，因此，在本项目牛舍区下游50m处设置1口地下水跟踪监控井。定期对地下水环境进行跟踪监测并进行信息公开。运营期的地下水保护目标应定为氨氮监测浓度≤0.5mg/L、COD监测浓度≤15mg/L，如果在跟踪监测的过程氨氮检出浓度大于0.5mg/L、COD检出浓度大于15mg/L，则有可能说明粪污发生泄漏，建设单位应组织开展检查工作确定是否发生泄漏事故。当明确发生泄漏事故时，应根据泄漏位置将泄漏单元的污染物立即用清污车清走，同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确泄漏事故的范围和程度。建设单位应将泄漏事故上报给生态环境主管部门。同时应委托有专业技术能力的机构进行地下水影响的修复工作。

综上所述，认真落实“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”措施，项目建成后不会对地下水产生影响。地下水污染防治措施可行。

#### 9.1.4.4噪声污染防治措施可行性结论

运营期严格管理、勤于维护，采用低噪声设备、安装基础减振、隔声措施，加强场区绿化，厂界外1m处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准限值的要求。

综上所述，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响可以接受。

#### 9.1.4.5固体废物污染防治措施可行性结论

本项目生活垃圾委托环卫部门处理、牛舍更换的发酵床垫料外售至有机肥厂，实现资源化利用；病死牛、分娩废物委托有资质单位处置；防疫、治疗过程产生的废注射器和废药瓶暂存于医疗废物暂存间内交由有资质单位处置。

综合分析，本项目所采取的各项污染防治措施从技术经济角度分析均具有可行性，且在项目建设方认真落实报告所述各项污染防治措施后，可使区域环境质量得到明显改善。

#### 9.1.4.6土壤污染防治措施可行性结论

建设项目在认真落实土壤环境保护措施，强化环境管理，严格控制和消除土壤污染源。严防因“三废”处理不合理或处理措施不当对土壤污染事件的发生，正常状况下，不会对措施土壤环境产生不良影响。

#### 9.1.4.7风险防范措施可行性结论

建设单位运营过程中应从多方面积极采取防范措施，制订突发环境事件应急预案，一旦发生环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，项目可以有效地防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，项目发生的环境风险可以控制在较低水平。

综上所述，建设项目的事故风险处于可接受水平。本工程建设从环境风险角度分析是可行的。

### 9.1.5经济损益分析结论

通过社会、经济、环境效益的综合分析，本项目具有明显的社会和经济效益，在迅速提高企业市场竞争力和经济效益时，环境效益明显，能够实现企业发展经济、保护环境的战略目标。

### 9.1.6环境管理与监测结论

项目运行期通过加强建设和运行的环境管理与监控，建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程，通过职工操作技能培训，提高危险辨识、防护和保护能力，落实责任到人。同时加强厂内各类设施包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设施进行定期检测，对关键设施进行不定期探伤测试。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。

### 9.1.7公众意见采纳情况

建设单位于2025年5月08日在黑龙江省新闻网对双鸭山市永胜农机合作社肉牛养殖基地项目进行了第一次公示；2025年7月27日编制完成了《双鸭山市永胜农机合作社肉牛养殖基地项目环境影响报告书》征求意见稿后，于2025年7月28日在黑龙江省新闻网对环境影响报告书的征求意见稿进行了公示，在此期间，分别于2025年8月1日和8月4日在黑龙江日报上报纸公示了2次，且在附近村子张贴了布告栏公示。于2025年8月1 2日在黑龙江省新闻网进行了报批前公示。项目信息公告公示期间，均未收到公众以电话、信件或电子邮件等任何形式发回的反馈意见。

### 9.1.8总结

本项目符合国家产业政策要求，工程污染治理措施符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的技术要求，项目对肉牛集约养殖产生的粪污采取的源头污染控制工程措施切实可行，可实现污水零排放、粪污得到资源化综合利用，在认真落实报告书所述各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，不会对周围环境产生明显不利影响。

因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

## 9.2  建议

（1）建设单位在项目实施过程中，应认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，建立环保管理机制。

（2）建设单位在项目实施过程中应严格执行国家环境保护总局颁布的《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）。

（3）严格执行“三同时”制度，落实各项环保措施，平时注意各项环保设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放。

（4）饲养人员每年应至少进行一次身体检查，如发现患有危害人、畜禽的传染病者，应及时调离，以防传染。

（5）尽可能多的吸收场区周围农民为本项目工作人员，并对其进行技术培训，提高当地居民的收入。

# 附表

## 附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a√ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）其他污染物（NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附录D√ |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  |  |  |  | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  |  |  | 其他√ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（臭气浓度、NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 大气环境防护距离 | 距（四周）厂界最远（500）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2： （/）t/a |  |  |  | NOX： （/）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物： （/）t/a |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他√ |  | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  | 水温□；水位（水深□）；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ |  | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  | 数据起源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建√；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 |  | 数据起源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季√；秋季√；冬季√ |  | 生态环境保护主管部门√；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状调查 | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类√；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响预测 | 预测情景 |  | 建设期□；生产运行期□；服务器满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域水环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  |  | （） |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |
|  | 替代源排放情况 |  | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  |  | （） |  | （） |  |  | （） | （） |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 |  | 环保措施 |  | 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测计划 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测方式 |  |  | 手动□；自动□；无监测□ |  |  | 手动□；自动□；无监测☑ |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  | （） |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  | （） |  |  |  |
|  |  | 污染物排放清单 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表3：建设项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m√ |  |  |  |  |  | 大于200m□ |  |  |  |  | 小于200m□ |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级√ |  |  |  |  |  | 最大A声级□ |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 国外标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区☑ |  |  | 2类区□ |  |  |  |  | 3类区□ |  |  |  | 4a类区□ |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  |  | 近期√ |  |  |  |  |  | 中期□ |  |  |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法√ |  |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 收集资料□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ |  |  |  |  |  | 已有资料√ |  |  |  |  |  |  | 研究成果□ |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m√ |  |  |  |  |  | 大于200m□ |  |  |  |  |  |  | 小于200m□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级√ |  |  |  |  |  | 最大A声级□ |  |  |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 排放监测 | 厂界监测√ |  | 固定位置监测□ |  |  |  |  | 自动监测□ |  |  | 手动监测□ |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测√ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行√ |  |  |  |  |  |  |  | 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表4：建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | H2S |  |  |  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 0 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数4100人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1□ |  |  |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1□ |  |  |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1□ |  |  |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3□ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1□ |  |  |  | D2□ |  |  |  |  |  | D2□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1√ |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  |  | M2□ |  |  |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  |  | P2□ |  |  |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ |  |  |  | Ⅲ□ |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  |  | Ⅰ√ |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  | 简单分析√ |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏□ |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  |  | 地表水□ |  |  |  |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 优化平面布局、加强安全防范措施、加强防疫防范措施、加强地下水防渗措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 建设单位运营过程中应从多方面积极采取防范措施，制订突发环境事件应急预案，一旦发生环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，项目可以有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，项目发生的环境风险可以控制在较低水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表5：建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地√；未利用地□ |  |  |  |  |  |  | 土地利用类 型图 |
|  | 占地规模 | （128037.95）hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（四周）、距离（紧邻） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）√；c）√；d）√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | pH |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  |  | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 |  |  | 0~0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√；GB 36600□；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值要求。项目厂址内土壤环境质量现状较好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表6：建设项目生态影响评价自查表

| 生态影响 | 生态保护目标 | 重要物种；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线；重要生境；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
| --- | --- | --- |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种（） 生境（） 生物群落（） 生态系统（） 生物多样性（） 生态敏感区（） 自然景观□（） 自然遗迹□（） 其他□（） |
| 评价等级 |  | 一级□二级□三级生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.009）km2；水域面积：（）km2 |
| 生态现状 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季；秋季□；冬季□ |
|  |  | 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿；科研□；其他 |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无 |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |

# 附件

## 附件1营业执照

## 附件2用地手续

## 附件3无害化处置协议

## 附件4粪污消纳协议

## 附件5现状检测报告

## 附件6医疗废物处理协议

## 附件7 企业投资备案承诺书

## 附件8生态环境分区管控分析报告

## 附件9委托单位双鸭山翁氏环保有限公司资质报告

## 附件10委托单位双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司资质报告

注：双鸭山百奥迈斯生物科技有限公司为桦川百奥迈斯生物科技有限公司子公司，为同一个法人。

## 附件11委托单位集贤县远东牧业有限公司环评批复

## 附件12委托单位双鸭山市永胜农机合作社环评批复

## 附件13项目位置情况证明

## 附件14雨水拉运协议

# 附图

## 附图1项目地理位置图

## 附图2厂区平面布置图

## 附图3环境保护目标图

此处为华本集团、黑龙省华本生物能源有限公司等企业，不属于村庄

## 附图4评价范围图

## 附图5分区防渗图

## 附图6行政区划图

## 附图7 厂区四周环境图

| 厂界东侧 | 厂界西侧 |
| --- | --- |
| 厂界南侧 | 厂界北侧 |

## 附图8 集贤县禁养区分布图位置关系图

本项目所在地

## 附图9 评价区植被类型分布图

## 附图10评价区土地利用现状图