附表1建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级☐ |  |  |  |  | 二级☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km☐ |  |  |  |  | 边长5～50km☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a☐ |  |  |  |  | 500～2000t/a☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☐ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5） 其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5☐ 不包括二次PM2.5☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准☐ |  |  |  |  |  |  | 附录D☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准☐ |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区☐ |  |  |  |  |  | 二类区☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☐ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☐ 现有污染源☐ |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源☐ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源☐ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD☐ | ADMS ☐ |  |  |  |  | AUSTAL2000☐ |  |  | EDMS/ AEDT☐ |  |  |  | CALPUFF☐ |  |  |  |  |  | 网格模型☐ |  |  |  |  |  | 其他 ☐ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km☐ |  |  |  |  | 边长5～50km☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☐ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5☐ 不包括二次PM2.5☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标☐ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%☐ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（） |  |  |  |  | 有组织废气监测☐ 无组织废气监测☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不可以接受☐ |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（ ）t/a |  |  | NOx（ ）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物（ ）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs（ ）t/a |  |  |  |
| 注：“☐”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区口；饮用水取水口；涉水的自然保护区口；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他 |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物； pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他 |  |  |  |  |  |  |
| 评级等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他 |  | 拟替代的污染源 |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测； 现场监测；入河排污口数据；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | （水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。） |  |  | 监测断面或点位个数（3）个 |  |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（25）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（25）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （——） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案· 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m/s；鱼类繁殖期（ ）m/s；其他（ ）m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级☐ 二级☑ 三级☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m☑ 大于200m☐ 小于200m☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级☐ 计权等效连续感觉噪声级☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ 地方标准☐ 国外标准☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区☐ | 1类区☑ |  |  | 2类区☐ |  | 3类区☐ | 4a类区☐ | 4b类区☐ |  |  |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期☐ |  |  |  | 中期☐ |  |  | 远期☐ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法☑ 现场实测加模型计算法☐ 收集资料☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测☑ 已有资料□ 研究成果☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型□ 其他☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m□ 大于200m☐ 小于200m☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级□ 最大A声级☐ 计权等效连续感觉噪声级☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☐ 不达标☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ 不达标☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☐ 固定位置监测☑ 自动监测☐ 手动监测☐ 无监测☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（Leq（A）） |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“☐”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响 识别 | 生态保护目标 | 重要物种☑；国家公园□；自然保护区☑；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线☑；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种☑（植物资源、动物资源） 生境☑（生境面积、连通性、质量） 生物群落□（ ） 生态系统☑（分布情况、生产力） 生物多样性☑（物种、生态系统多样性） 生态敏感区☑（主要保护对象、生态功能） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级☑ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（273.5）km2；水域面积：（23.92）km2 |
| 生态现状 调查与 评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查☑；调查样方、样线☑；调查点位、断面☑；专家和公众咨询法☑；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季☑；夏季☑；秋季☑；冬季☑ 丰水期☑；枯水期☑；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害☑；其他☑ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区☑；其他□ |
| 生态影响 预测与 评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量☑ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区☑；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护 对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓☑；生态修复☑；生态补偿□；科研□；其他☑ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他☑ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注： “□” 为勾选项 ，可 √ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |

附表5土壤环境评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☐；生态影响型☑；两种兼有☐ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地☑；未利用地☐ |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （0.53）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（W）、距离（3m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☐；地面漫流☐；垂直入渗☐；地下水位☐；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类☐；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类☐； |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感☐；不敏感☑； |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级☐；二级☐；三级☑； |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）☐； b）☐；c）☐；d）☑； |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化性质 | 颜色、结构、质地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 |  | 0-20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 |  | 0 |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）8项及pH值 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）8项及pH值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600□；表D.1☐；表D.2☐；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 1#、2#、3#监测点位检测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E☐；附录F☐；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（影响较小） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☐；b）☐；c）☐ 不达标结论：a）☐；b）☐ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☐；边程防控☐；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目营运期对土壤环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“☐”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  | F1☐ |  |  | F2☐ |  |  | F3☐ |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  |  | S1☐ |  |  | S2☐ |  |  | S3☐ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  | G1☐ |  |  | G2☐ |  |  | G3☐ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  |  | D1☐ |  |  | D2☐ |  |  | D3☐ |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1☐ |  |  | 1≤Q＜10☐ |  |  |  | 10≤Q＜100☐ |  |  |  |  |  | Q＞100☐ |  |  |
|  |  | M值 | M1☐ |  |  | M2☐ |  |  |  | M3☐ |  |  |  |  |  | M4☐ |  |  |
|  |  | P值 | P1☐ |  |  | P2☐ |  |  |  | P3☐ |  |  |  |  |  | P4☐ |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1☐ |  |  | E2☐ |  |  |  |  |  |  |  | E3☐ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1☐ |  |  | E2☐ |  |  |  |  |  |  |  | E3☐ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1☐ |  |  | E2☐ |  |  |  |  |  |  |  | E3☐ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+☐ | Ⅳ☐ |  |  | Ⅲ☐ |  |  |  |  | Ⅱ☐ |  |  |  |  |  | I☐ |  |
| 评价等级 |  | 一级☐ | 二级☐ |  |  | 三级☐ |  |  |  |  |  |  |  | 简单分析☑ |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害☐ |  |  |  |  | 易燃易爆☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☐ |  | 地表水☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水☐ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法☐ |  |  |  | 经验估算法☐ |  |  |  |  |  | 其他估算法☐ |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB☐ |  |  |  | AFTOX☐ |  |  |  |  |  | 其他☐ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 制定科学合理的风险应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目具有潜在的事故风险，但风险概率较小。为了防范事故和减少危害，制定风险应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。建设单位须委托专业的、有安全评价资质的单位对本项目生产过程中的风险进行更全面、更详细的安全评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“☐”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表7 植物样方表

表1 山杨林样方调查结果表（1）

| 样方号 |  | 1# |  | 调查时间 |  | 2025.8.16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 |  | 20m×20m | 经度（°E） | 131.16264183 |  | 纬度（°N） | 46.93033704 |
| 海拔高度（m） |  | 73 | 地貌特征 | 平地 |  | 总盖度（%） | 52% |
| 坡向 |  | / | 坡度 | / |  | 坡位 | / |
| 群落名称 |  | 落叶阔叶林 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（m） | 郁闭度（%） |  | 胸径（cm） | 株数 |
| 乔木层 | 优势种 | 山杨 | 18 | 52 |  | 23 | 38 |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（cm） | 盖度（%） |  | / | 多度 |
| 草本层 | 伴生种 | 艾蒿 | 35 | 25 |  |  | 尚多-cop1 |
|  | 伴生种 | 野大豆 | 15 | 5 |  |  | 稀少-sol |
|  | 伴生种 | 鸡腿堇菜 | 15 | 5 |  | / | 稀少-sol |
|  | 伴生种 | 鼠掌老鹳草 | 80 | 20 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 阿尔泰狗娃花 | 100 | 20 |  | / | 不多-sp |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、乔木记录胸径，灌木记录冠幅；2、乔木、灌木记录株数，草本记录多度。3、多度采用德式（Drude）多度等级进行估计。极多-soc，很多-cop3，多-cop2，尚多-cop1，不多-sp，稀少-sol，单株-un。

表2 山杨林样方调查结果表（2）

| 样方号 |  | 2# |  | 调查时间 |  | 2025.8.16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 |  | 20m×20m | 经度（°E） | 131.16785014 |  | 纬度（°N） | 46.93257459 |
| 海拔高度（m） |  | 74 | 地貌特征 | 平地 |  | 总盖度（%） | 55% |
| 坡向 |  | / | 坡度 | / |  | 坡位 | / |
| 群落名称 |  | 落叶阔叶林 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（m） | 郁闭度（%） |  | 胸径（cm） | 株数 |
| 乔木层 | 优势种 | 山杨 | 15 | 55 |  | 20 | 36 |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（cm） | 盖度（%） |  | / | 多度 |
| 草本层 | 伴生种 | 艾蒿 | 75 | 25 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 路边青 | 35 | 20 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 蓟 | 20 | 5 |  | / | 单株-un |
|  | 伴生种 | 鸡眼草 | 15 | 10 |  | / | 稀少-sol |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、乔木记录胸径，灌木记录冠幅；2、乔木、灌木记录株数，草本记录多度。3、多度采用德式（Drude）多度等级进行估计。极多-soc，很多-cop3，多-cop2，尚多-cop1，不多-sp，稀少-sol，单株-un。

表3 山杨林样方调查结果表（3）

| 样方号 |  | 3# |  | 调查时间 |  | 2025.8.17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 |  | 20m×20m | 经度（°E） | 131.16836984 |  | 纬度（°N） | 46.93519421 |
| 海拔高度（m） |  | 74 | 地貌特征 | 平地 |  | 总盖度（%） | 55% |
| 坡向 |  | / | 坡度 | / |  | 坡位 | / |
| 群落名称 |  | 落叶阔叶林 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（m） | 郁闭度（%） |  | 胸径（cm） | 株数 |
| 乔木层 | 优势种 | 山杨 | 15 | 55 |  | 20 | 40 |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（cm） | 盖度（%） |  | / | 多度 |
| 草本层 | 伴生种 | 鸡眼草 | 20 | 30 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 心叶堇菜 | 5 | 15 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 狗尾草 | 15 | 10 |  | / | 稀少-sol |
|  | 伴生种 | 问荆 | 5 | 5 |  | / | 稀少-sol |
|  | 伴生种 | 紫苏 | 10 | 10 |  | / | 稀少-sol |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、乔木记录胸径，灌木记录冠幅；2、乔木、灌木记录株数，草本记录多度。3、多度采用德式（Drude）多度等级进行估计。极多-soc，很多-cop3，多-cop2，尚多-cop1，不多-sp，稀少-sol，单株-un。

表4 山杨林样方调查结果表（4）

| 样方号 |  | 4# |  | 调查时间 |  | 2025.8.17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 |  | 20m×20m | 经度（°E） | 131.16999826 |  | 纬度（°N） | 46.94180990 |
| 海拔高度（m） |  | 72 | 地貌特征 | 平地 |  | 总盖度（%） | 55% |
| 坡向 |  | / | 坡度 | / |  | 坡位 | / |
| 群落名称 |  | 落叶阔叶林 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（m） | 郁闭度（%） |  | 胸径（cm） | 株数 |
| 乔木层 | 优势种 | 山杨 | 14 | 55 |  | 18 | 38 |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（cm） | 盖度（%） |  | / | 多度 |
| 草本层 | 伴生种 | 狗尾草 | 25 | 20 |  | / | 稀少-sol |
|  | 伴生种 | 鸡眼草 | 18 | 15 |  |  | 稀少-sol |
|  | 伴生种 | 心叶堇菜 | 5 | 15 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 紫苏 | 10 | 10 |  | / | 稀少-sol |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、乔木记录胸径，灌木记录冠幅；2、乔木、灌木记录株数，草本记录多度。3、多度采用德式（Drude）多度等级进行估计。极多-soc，很多-cop3，多-cop2，尚多-cop1，不多-sp，稀少-sol，单株-un。

表5 山杨林样方调查结果表（5）

| 样方号 |  | 5# |  | 调查时间 |  | 2025.8.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 |  | 20m×20m | 经度（°E） | 131.17005107 |  | 纬度（°N） | 46.93848225 |
| 海拔高度（m） |  | 73 | 地貌特征 | 平地 |  | 总盖度（%） | 55% |
| 坡向 |  | / | 坡度 | / |  | 坡位 | / |
| 群落名称 |  | 落叶阔叶林 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（m） | 郁闭度（%） |  | 胸径（cm） | 株数 |
| 乔木层 | 优势种 | 山杨 | 15 | 55 |  | 18 | 36 |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（cm） | 盖度（%） |  | / | 多度 |
| 草本层 | 伴生种 | 野大豆 | 15 | 10 |  | / | 稀少-sol |
|  | 伴生种 | 艾蒿 | 60 | 30 |  | / | 很多-cop3 |
|  | 伴生种 | 鸡眼草 | 10 | 15 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 狗尾草 | 15 | 20 |  | / | 不多-sp |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、乔木记录胸径，灌木记录冠幅；2、乔木、灌木记录株数，草本记录多度。3、多度采用德式（Drude）多度等级进行估计。极多-soc，很多-cop3，多-cop2，尚多-cop1，不多-sp，稀少-sol，单株-un。

表6 杂草草甸样方调查结果表（1）

| 样方号 |  | 6# |  | 调查时间 |  | 2025.8.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 |  | 1m×1m | 经度（°E） | 131.17072905 |  | 纬度（°N） | 46.93042880 |
| 海拔高度（m） |  | 72 | 地貌特征 | 平地 |  | 总盖度（%） | 70% |
| 坡向 |  | / | 坡度 | / |  | 坡位 | / |
| 群落名称 |  | 杂草草甸 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（cm） | 盖度（%） |  | / | 多度 |
| 草本层 | 优势种 | 线叶旋覆花 | 20 | 35 |  | / | 多-cop2 |
|  | 伴生种 | 问荆 | 35 | 25 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 水莎草 | 50 | 15 |  | / | 稀少-sol |
|  | 伴生种 | 藤藤菜 | 10 | 25 |  | / | 尚多-cop |
|  | 伴生种 | 水芹 | 15 | 15 |  | / | 稀少-sol |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

注：草本记录多度。多度采用德式（Drude）多度等级进行估计。极多-soc，很多-cop3，多-cop2，尚多-cop1，不多-sp，稀少-sol，单株-un。

表7 杂草草甸样方调查结果表（2）

| 样方号 |  | 7# |  | 调查时间 |  | 2025.8.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 |  | 1m×1m | 经度（°E） | 131.17055242 |  | 纬度（°N） | 46.93033749 |
| 海拔高度（m） |  | 72 | 地貌特征 | 平地 |  | 总盖度（%） | 65% |
| 坡向 |  | / | 坡度 | / |  | 坡位 | / |
| 群落名称 |  | 杂草草甸 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（cm） | 盖度（%） |  | / | 多度 |
| 草本层 | 优势种 | 狗尾草 | 25 | 40 |  | / | 多-cop2 |
|  | 伴生种 | 线叶旋覆花 | 30 | 15 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 鸡眼草 | 10 | 15 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 鼠掌老鹳草 | 35 | 25 |  | / | 尚多-cop1 |
|  | 伴生种 | 小蓬草 | 40 | 30 |  | / | 尚多-cop1 |
|  | 伴生种 | 蒲公英 | 5 | 10 |  | / | 不多-sp |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.草本记录多度。多度采用德式（Drude）多度等级进行估计。极多-soc，很多-cop3，多-cop2，尚多-cop1，不多-sp，稀少-sol，单株-un。

表8 杂草草甸样方调查结果表（3）

| 样方号 |  | 8# |  | 调查时间 |  | 2025.8.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 |  | 1m×1m | 经度（°E） | 131.17070222 |  | 纬度（°N） | 46.93011730 |
| 海拔高度（m） |  | 72 | 地貌特征 | 平地 |  | 总盖度（%） | 65% |
| 坡向 |  | / | 坡度 | / |  | 坡位 | / |
| 群落名称 |  | 杂草草甸 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（cm） | 盖度（%） |  | / | 多度 |
| 草本层 | 优势种 | 鸡眼草 | 15 | 35 |  | / | 很多-cop3 |
|  | 伴生种 | 狗尾草 | 25 | 20 |  | / | 多-cop2 |
|  | 伴生种 | 葎草 | 8 | 20 |  | / | 多-cop2 |
|  | 伴生种 | 苣荬菜 | 3 | 15 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 小蓬草 | 20 | 20 |  | / | 尚多-cop1 |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

注：草本记录多度。多度采用德式（Drude）多度等级进行估计。极多-soc，很多-cop3，多-cop2，尚多-cop1，不多-sp，稀少-sol，单株-un。

表9 杂草草甸样方调查结果表（4）

| 样方号 |  | 9# |  | 调查时间 |  | 2025.8.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 |  | 1m×1m | 经度（°E） | 131.16806377 |  | 纬度（°N） | 46.93045933 |
| 海拔高度（m） |  | 71 | 地貌特征 | 平地 |  | 总盖度（%） | 80% |
| 坡向 |  | / | 坡度 | / |  | 坡位 | / |
| 群落名称 |  | 杂草草甸 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（cm） | 盖度（%） |  | / | 多度 |
| 草本层 | 优势种 | 狗尾草 | 35 | 40 |  | / | 很多-cop3 |
|  | 伴生种 | 猪毛蒿 | 40 | 10 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 鸡眼草 | 15 | 20 |  | / | 尚多-cop1 |
|  | 伴生种 | 艾蒿 | 30 | 10 |  | / | 不多-sp |
|  | 伴生种 | 葎草 | 10 | 15 |  | / | 不多-sp |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

注：草本记录多度。多度采用德式（Drude）多度等级进行估计。极多-soc，很多-cop3，多-cop2，尚多-cop1，不多-sp，稀少-sol，单株-un。

表10 杂草草甸样方调查结果表（5）

| 样方号 |  | 10# |  | 调查时间 |  | 2025.8.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 |  | 1m×1m | 经度（°E） | 131.16780283 |  | 纬度（°N） | 46.93033334 |
| 海拔高度（m） |  | 72 | 地貌特征 | 平地 |  | 总盖度（%） | 80% |
| 坡向 |  | / | 坡度 | / |  | 坡位 | / |
| 群落名称 |  | 杂草草甸 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 名称 | 平均高（cm） | 盖度（%） |  | / | 多度 |
| 草本层 | 优势种 | 稗 | 70 | 45 |  | / | 很多-cop3 |
|  | 伴生种 | 香蓼 | 60 | 15 |  | / | 稀少-sol |
|  | 伴生种 | 狗尾草 | 55 | 35 |  | / | 多-cop2 |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

注：草本记录多度。多度采用德式（Drude）多度等级进行估计。极多-soc，很多-cop3，多-cop2，尚多-cop1，不多-sp，稀少-sol，单株-un。

附表8 动物样线表

动物综合调查记录表1

| 观测地点：建设项目评级范围 |  | 样线编号：LD1 | 样线长度：465m |  | 生境类型：林地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点经纬度： 131°10'37.4643"， 46°56'33.1861" |  | 终点经纬度： 131°10'33.3768"， 46°56'18.4178" | 起点海拔：73m |  | 终点海拔：73m |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 | 与样线的垂直距离（m） | 痕迹类型 | 栖息状态 |
| 1 | 麻雀 | Passer montanus | 2 | 25 | 实体 | 飞行 |
| 2 | 喜鹊 | Pica pica | 3 | 10 | 实体 | 飞行 |
| 3 | 大嘴乌鸦 | Corvus macrorhynchos | 2 | 15 | 实体/站立 | 飞行 |

动物综合调查记录表2

| 观测地点：建设项目评级范围 |  | 样线编号：LD2、CD1 | 样线长度：274m |  | 生境类型：林地、草地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点经纬度： 131°10'03.7001"， 46°55'49.6824" |  | 终点经纬度： 131°10'01.0875"， 46°55'41.0374" | 起点海拔：72m |  | 终点海拔：72m |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 | 与样线的垂直距离（m） | 痕迹类型 | 栖息状态 |
| 1 | 麻雀 | Passer montanus | 8 | 10 | 实体 | 飞行 |
| 2 | 小嘴乌鸦 | Corvus corone | 5 | 5 | 实体 | 停歇 |
| 3 | 大山雀 | Parus cinereus | 1 | 12 | 实体 | 飞行 |

动物综合调查记录表3

| 观测地点：建设项目评级范围 |  | 样线编号：LD3、CD2 | 样线长度：315m |  | 生境类型：林地、草地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点经纬度： 131°10'03.2366"， 46°55'44.3786" |  | 终点经纬度： 131°10'06.5527"， 46°55'54.2955" | 起点海拔：73m |  | 终点海拔：74m |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 | 与样线的垂直距离（m） | 痕迹类型 | 栖息状态 |
| 1 | 麻雀 | Passer montanus | 8 | 10 | 实体 | 飞行 |
| 2 | 小嘴乌鸦 | Corvus corone | 5 | 5 | 实体 | 停歇 |

动物综合调查记录表4

| 观测地点：建设项目评级范围 |  | 样线编号：LD4 | 样线长度：412m |  | 生境类型：林地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点经纬度： 131°10'13.4206"， 46°56'35.7768" |  | 终点经纬度： 131°10'10.0653"， 46°56'22.6563" | 起点海拔：72m |  | 终点海拔：73m |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 | 与样线的垂直距离（m） | 痕迹类型 | 栖息状态 |
| 1 | 麻雀 | Passer montanus | 8 | 10 | 实体 | 飞行 |
| 2 | 小嘴乌鸦 | Corvus corone | 5 | 5 | 实体 | 停歇 |
| 3 | 喜鹊 | Pica pica | 1 | 10 | 实体 | 飞行 |

动物综合调查记录表5

| 观测地点：建设项目评级范围 |  | 样线编号：LD5、CD3 | 样线长度：534m |  | 生境类型：林地、草地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点经纬度： 131°10'09.2141"， 46°56'06.2977" |  | 终点经纬度： 131°10'04.3166"， 46°55'49.3646" | 起点海拔：72m |  | 终点海拔：71m |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 | 与样线的垂直距离（m） | 痕迹类型 | 栖息状态 |
| 1 | 麻雀 | Passer montanus | 8 | 10 | 实体 | 飞行 |
| 2 | 小嘴乌鸦 | Corvus corone | 5 | 5 | 实体 | 停歇 |

动物综合调查记录表6

| 观测地点：建设项目评级范围 |  | 样线编号：NT1 | 样线长度：600m |  | 生境类型：农田 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点经纬度： 131°10'31.7493"， 46°55'35.3529" |  | 终点经纬度： 131°10'58.7996"， 46°55'41.0031" | 起点海拔：73m |  | 终点海拔：74m |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 | 与样线的垂直距离（m） | 痕迹类型 | 栖息状态 |
| 1 | 麻雀 | Passer montanus | 8 | 10 | 实体 | 飞行 |
| 2 | 小嘴乌鸦 | Corvus corone | 5 | 5 | 实体 | 停歇 |

动物综合调查记录表7

| 观测地点：建设项目评级范围 |  | 样线编号：NT2 | 样线长度：777m |  | 生境类型：农田 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点经纬度： 131°09'54.3756"， 46°55'55.2674" |  | 终点经纬度： 131°09'50.8355"， 46°56'20.2897" | 起点海拔：72m |  | 终点海拔：72m |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 | 与样线的垂直距离（m） | 痕迹类型 | 栖息状态 |
| 1 | 麻雀 | Passer montanus | 8 | 10 | 实体 | 飞行 |
| 2 | 小嘴乌鸦 | Corvus corone | 5 | 5 | 实体 | 停歇 |
| 3 | 喜鹊 | Pica pica | 1 | 10 | 实体 | 飞行 |

动物综合调查记录表8

| 观测地点：建设项目评级范围 |  | 样线编号：NT3 | 样线长度：571m |  | 生境类型：农田 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点经纬度： 131°10'40.0021"， 46°56'08.1671" |  | 终点经纬度： 131°10'54.1849"， 46°56'23.8672" | 起点海拔：72m |  | 终点海拔：71m |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 | 与样线的垂直距离（m） | 痕迹类型 | 栖息状态 |
| 1 | 麻雀 | Passer montanus | 8 | 10 | 实体 | 飞行 |
| 2 | 小嘴乌鸦 | Corvus corone | 5 | 5 | 实体 | 停歇 |

动物综合调查记录表9

| 观测地点：建设项目评级范围 |  | 样线编号：NT4、CD4 | 样线长度：440m |  | 生境类型：农田、草地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点经纬度： 131°10'13.1826"， 46°56'03.8364" |  | 终点经纬度： 131°10'14.3356"， 46°55'49.6102" | 起点海拔：73m |  | 终点海拔：72m |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 | 与样线的垂直距离（m） | 痕迹类型 | 栖息状态 |
| 1 | 麻雀 | Passer montanus | 8 | 10 | 实体 | 飞行 |
| 2 | 小嘴乌鸦 | Corvus corone | 5 | 5 | 实体 | 停歇 |
| 3 | 中华蟾蜍 | Bufo gargarizans | 1 | 5 | 实体 | 行走 |

动物综合调查记录表10

| 观测地点：建设项目评级范围 |  | 样线编号：NT5、CD5 | 样线长度：226m |  | 生境类型：农田、草地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点经纬度： 131°10'15.6842"， 46°55'49.2118" |  | 终点经纬度： 131°10'05.5107"， 46°55'46.9608" | 起点海拔：72m |  | 终点海拔：72m |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 | 与样线的垂直距离（m） | 痕迹类型 | 栖息状态 |
| 1 | 麻雀 | Passer montanus | 8 | 10 | 实体 | 飞行 |
| 2 | 黑线姬鼠 | Apodemus agrarius | 1 | 5 | 实体 | 行走 |