目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	20

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	41

四、生态环境影响分析	56

五、主要生态环境保护措施	65

六、生态环境保护措施监督检查清单	74

七、结论	77

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目路线平、纵面缩图

附图3  项目区域水系图

附图4  项目与黑龙江省生态功能区划位置关系图

附图5  项目与黑龙江省主体功能区划位置关系图

附图6  声环境保护目标图

附图7  声环境质量现状监测点位图

附图8  项目与黑龙江东升省级自然保护区位置关系图

附图9  项目与黑龙江完达山国家级森林公园位置关系图

附图10  项目与生态保护红线位置关系图

附图11  项目生态系统分布图

附图12  项目土地利用类型图

附图13  项目植被利用类型图

附图14  项目植被覆盖度空间分布图

附图15  项目调查样方分布图

附图16  项目调查样线布设图

附图17  项目总平面布置图及施工总布置图

附图18  项目生态监测布点图

附图19  项目生态保护措施布置图

附图20  主要国家保护野生动植物分布图

附图21  物种适宜生境分布图（东北兔）

附图22  物种适宜生境分布图（黑枕黄鹂）

附图23  物种适宜生境分布图（红隼）

附图24  物种适宜生境分布图（黄鼬）

附图25  物种适宜生境分布图（丽斑麻蜥）

附图26  物种适宜生境分布图（琵嘴鸭）

附图27  物种适宜生境分布图（普通鵟）

附图28  物种适宜生境分布图（普通夜鹰）

附图29  物种适宜生境分布图（太平鸟）

附图30  物种适宜生境分布图（香鼬）

附件

附件1 检测报告

附件2 关于项目不涉及新增占地、不突破永久用地指标征求意见的复函

附件3 关于同意郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程占用黑龙江东升省级自然保护区的意见

附件4 关于《关于征求郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程占用生态保护红线的函》的复函

附件5 关于申请郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程占用黑龙江完达山国家级森林公园的复函

附件6 生态环境分区管控分析报告郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-230523-04-01-637940 |  |  |
| 建设单位联系人 | 段宇 | 联系方式 | 0469-5423151 |
| 建设地点 | 黑龙江省双鸭山市宝清县起点位于清原镇永红村附近与Y034公路交叉口处，终点位于银龙村 |  |  |
| 地理坐标 | 起点（ 132 度 13 分 26.921 秒， 46 度 26 分 0.107 秒） 终点（ 132 度 38 分 26.769 秒， 46 度 37 分 12.810 秒） |  |  |
| 建设项目行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业-130项、等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路） | 用地面积（m2）/长度（km） | 4022m2/42.77km |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宝清县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 宝发改[2025]64号 |
| 总投资（万元） | 9461.0305 | 环保投资（万元） | 121 |
| 环保投资占比（%） | 1.28 | 施工工期 | 2026.10至2027.10 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目设置生态、噪声2个专项评价，设置理由如下： 1、依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目占地与黑龙江东升省级自然保护区、黑龙江完达山国家级森林公园、生态保护红线均有交叉重叠，属于“涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目”，应设置生态专项评价； 2、依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目为公路建设项目，沿线声环境保护目标有两处零散户、联合屯、头道林子村、东旭村、二道林子村、三道林子村、东升卫生院、中岗村、银龙村，属于“公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目”，应设置噪声专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类鼓励类-二十四、公路及道路运输（含城市客运）-2、公路智能运输系统开发：快速客货运输、公路甩挂运输系统开发与建设，公路集装箱和厢式运输，农村公路和客货运输网络开发与建设，出租汽车服务调度信息系统开发与建设”，是国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 2、与《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发﹝2022﹞142号）符合性分析 根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》中“一、加强人为活动管控：（一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。” # 本项目为郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程，属于线性基础设施建设，本项目不新增永久占地，项目已取得宝清县自然资源局《关于郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程不涉及新增占地、不突破永久用地指标征求意见的复函》（附件2）、关于《关于征求郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程占用生态保护红线的函》的复函（附件4），项目桩号K18+968~K20+700段位于生态保护红线范围内，项目属于上述“生态保护红线内自然保护地核心保护区外，6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。”综上所述，本工程的建设与《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求相符。 3、与《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》符合性分析 根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中“按照生态功能划定生态保护红线。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘察，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。”“按照保质保量要求划定永久基本农田。永久基本农田是为保障国家粮食安全和重要农产品供给，实施永久特殊保护的耕地。依据耕地现状分布，根据耕地质量、粮食作物种植情况、土壤污染状况，在严守耕地红线基础上，按照一定比例，将达到质量要求的耕地依法划入。已经划定的永久基本农田中存在划定不实、违法占用、严重污染等问题的要全面梳理整改，确保永久基本农田面积不减、质量提升、布局稳定。” 本项目为郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程，属于线性基础设施建设，本项目不新增永久占地，项目已取得宝清县自然资源局《关于郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程不涉及新增占地、不突破永久用地指标征求意见的复函》（附件2），本项目已取得宝清县自然资源局同意，详见附件4关于《关于征求郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程占用生态保护红线的函》的复函。项目K18+968~K20+700段位于生态保护红线范围内，项目属于上述“生态保护红线内自然保护地核心保护区外，6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。”同时，本项目不新增永久占地，临时占地不占用基本农田。综上所述，本工程的建设与《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》相符。 4、与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析 本项目为郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程，项目位于双鸭山市宝清县，根据《黑龙江省主体功能区规划》（黑政发﹝2012﹞29号），宝清县属于限制开发区域（国家农产品主产区），第五章 限制开发区域 指出： 功能定位：以提供农产品为主体功能，保障农产品供给安全的重要区域。重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区、农业综合开发试验区、社会主义新农村建设的示范区。 发展方向：建设农业综合开发试验区，保护耕地，集约开发，加强农业基础设施建设，显著提高农业综合生产能力、产业化水平、物资装备水平、支撑服务能力，提高农业生产效率，大力发展高产、高效、优质、安全的现代化大农业，保障农产品供给，确保国家粮食安全和食品安全；积极推进农业规模化水平，搞好绿色（有机）食品基地建设，发展农产品深加工，加大绿色（有机）食品和无公害农产品开发力度，拓展农村就业和增收空间，加强农村基础设施和公共服务设施建设，改善生产生活条件。 —加强生态建设，积极保护森林、草原、水域、湿地，保证生态安全。采取工程、生物和耕作相结合的方法，加强小兴安岭山地向松嫩平原过渡地带的水土流失治理，加强西部科尔沁沙地边缘地区的防风固沙屏障建设。 —加强气象灾害防御体系建设，提高监测预报预警水平，增强人工增雨作业能力。 —积极推进农业规模化、产业化，发展农产品深加工，拓宽农村就业和增收空间。 —以县城为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善公共服务中心职能。 —农村基础设施和公共服务设施的建设要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。 本项目属于道路交通设施建设，项目建设符合《黑龙江省主体功能区规划》。 5、与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析 根据《黑龙江省生态功能区划》，黑龙江省共划分6个生态区（一级）、13个生态亚区（二级区）、45个生态功能区（三级区）。本项目沿线主要控制点为双鸭山市宝清县，所属生态功能区、主要生态环境问题、敏感性、生态系统服务功能和保护措施见表1-1。 表1-1 生态功能区划及保护对策 生态功能分区单元; 所在区域面积; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅰ—3三江平原农业与湿地生态区; Ⅰ—3—2完达山山地针阔混交林与湿地生态亚区; Ⅰ—3—2—2挠力河上游水源涵养、农业及生物多样性保护生态功能区; 宝清县，面积10827平方公里; 区域涵养能力下降，沼泽面积减少；湖泊等重要物种的生境受到威胁; 北部大面积地区生物多样性敏感性为极敏感；除东北部地区外，土壤侵蚀敏感性为中度敏感; 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护、农业生产、湿地保护; 加强天然林和沼泽湿地保护，加强对湿地的管护和监测能力的建设，大力发展生态农业. 本项目属于道路交通设施建设，项目不新增永久占地，在严格执行相关水土保持和生态措施，控制施工范围、做好临时占地区域的植被恢复前提下，不会加重所在区域主要生态问题。因此，本项目与《黑龙江省生态功能区划》相符。 6、与《黑龙江省水土保持规划（2015—2030年）》符合性分析 根据《黑龙江省水土保持规划（2015—2030年）》，强化水土保持社会监督管理：依法开展水土保持监督和管理，违法必究、执法必严。规范生产建设项目水土保持方案审批，加强水土保持监督检查，认真落实水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。 本项目已进行水土保持方案的编写，同时依法开展水土保持监督和管理，加强水土保持监督检查，认真落实水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。因此本项目与《黑龙江省水土保持规划（2015—2030年）》相符合。 7、与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性分析 根据《黑龙江省黑土地保护利用条例》，建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当就近用于新开垦耕地和低质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。建设项目主体应当制定剥离黑土的再利用方案，报自然资源主管部门备案。 本项目为线性工程，工程位于原道路用地范围内，不新增永久占地。本项目新增临时占地4022m2，为1处施工场地，设置基层、面层拌和站，占地类型为裸土地、设施农用地。本项目不占用基本农田，不占用林地、草地。项目尽量节约、集约使用黑土地，最大限度保护黑土地。因此本项目与《黑龙江省黑土地保护利用条例》相符合。 8、与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规﹝2021﹞2号）符合性分析 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》中“二、临时用地选址要求和使用期限”，建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规﹝2019﹞1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。 本项目无弃方，土方采用外购方式，不设置取、弃土场；本项目堆料场设置在永久占地范围内；本项目施工便道占地面积1800m2（便道总长400m，宽度为4.5m），占地类型为公路用地，位于永久占地范围内；本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅。本项目新增临时占地4022m2，为1处施工场地，设置基层、面层拌和站。在施工结束后将临时工程拆除，及时清理施工痕迹，恢复地表原貌。本项目新增临时占地占地类型为设施农用地、裸土地，不涉及耕地和永久基本农田。因此，本工程的建设符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规﹝2021﹞2号）管理要求。 9、与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性分析 根据《中华人民共和国自然保护区条例》（2026年2月3日第三次修订）自然保护区划分为核心保护区和一般控制区，实行分区管控。“第二十六条 除下列活动外，自然保护区核心保护区内禁止人为活动：（一）为保护自然保护区开展的调查监测、生态修复、管护巡护等活动，科研观测、基础测绘、文物和其他文化遗产保护、防灾减灾、应急救援活动，以及国家机关依法履行执法职责确需开展的活动；（二）原有居民必要的生产生活活动，以及确需保留、无法避让的已有重要基础设施的运行、维护、改造；（三）必须且无法避让、以生态环境无害化方式穿越地下、水下或者空中的线性基础设施建设；（四）为维护国家安全、实施国家重大战略确需开展的活动，以及无法避让的国家重大项目建设；（五）法律、行政法规规定或者国务院批准的其他活动。”“第二十七条：自然保护区一般控制区内仅允许开展下列人为活动：（一）核心保护区允许开展的活动；（二）符合国土空间规划且无法避让的重要基础设施的建设、运行和维护；（三）古生物化石调查发掘，基础地质调查，战略性矿产资源远景调查和规定范围内的战略性矿产资源勘查；（四）珍稀濒危野生动植物的野化、繁殖，非破坏性的标本采集活动；（五）与自然保护区保护目标一致的人工商品林抚育、树种更新等森林经营活动；（六）科普宣传、生态旅游、教育文化体育等公共服务活动；（七）法律、行政法规规定或者国务院批准的其他活动。” 本项目为郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程，项目为线性工程，工程位于原道路用地范围内，不新增永久占地，项目已取得宝清县东升省级自然保护区管理局同意，详见附件3《关于同意郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程占用黑龙江东升省级自然保护区的意见》。本项目现状K19+142~K20+700穿越黑龙江东升省级自然保护区缓冲区，自然保护区优化整合后穿越段涉及黑龙江东升省级自然保护区核心保护区和一般控制区。黑龙江东升省级自然保护区位于黑龙江省宝清县东北部，位于挠力河与小挠力河分合交汇处，本项目不新增永久占地，穿越黑龙江东升省级自然保护区路段对现状既有路面实施养护维修作业，不新增道路占地、不拓宽路面及路基。本项目属于上述“第二十六条 （二）原有居民必要的生产生活活动，以及确需保留、无法避让的已有重要基础设施的运行、维护、改造；第二十七条 （二）符合国土空间规划且无法避让的重要基础设施的建设、运行和维护。”穿越段设置生态保护与恢复措施，加强生态监测，可减缓对黑龙江东升省级自然保护区的影响。 综上所述，本项目符合《中华人民共和国自然保护区条例》的要求。 10、与《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）符合性分析 根据《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）中第十九条：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 本项目为郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程，线路桩号K40+900～K51+600段约10.7km穿越黑龙江完达山国家级森林公园一般游憩区，本项目是进入森林公园内村屯的唯一公路。项目已取得宝清县林业和草原局同意，详见附件5《关于申请郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程占用黑龙江完达山国家级森林公园的复函》。本项目不设置取、弃土场、施工驻地；项目堆料场和施工便道设置在永久占地范围内。本项目临时占地包括1处拌和站，占地类型为设施农用地、裸土地，未设置在黑龙江完达山国家级森林公园内。本项目全线利用既有公路路段，不新增永久占地，穿越森林公园路段对现状既有路面实施养护维修作业，不新增道路占地、不拓宽路面及路基，现有路基防护状况良好可直接利用，路堤采用植草防护型式。本项目的建设不破坏生物资源多样性、生态群落的完整性，对区域自然景观和植被影响较小。 因此，本项目符合《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）要求。 11、与《黑龙江省森林公园管理条例》符合性分析 根据《黑龙江省森林公园管理条例》第十五条：任何单位和个人应当执行森林公园总体规划。禁止在森林公园范围内实施违反森林公园总体规划、破坏自然资源的行为。禁止擅自征用、占用森林公园的林地，或者隐瞒森林公园身份办理征用、占用林地手续。确需占用森林公园林地的，应当征得森林公园主管部门同意后依法办理相关手续。已经批准占地的建设项目，应当严格按照批准的内容进行施工建设，不得随意改变。禁止在森林公园内开发房地产、建设开发区，以及建设与森林公园功能和规划不符的其他项目。 本项目为郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程，线路桩号K40+900～K51+600段约10.7km穿越黑龙江完达山国家级森林公园一般游憩区，工程在原道路用地范围内改扩建，不新增永久占地。本项目不设置取、弃土场、施工驻地；项目堆料场和施工便道设置在永久占地范围内。本项目临时占地包括1处拌和站，占地类型为设施农用地、裸土地，未设置在黑龙江完达山国家级森林公园内。本项目全线利用既有公路路段，不新增永久占地，穿越森林公园路段对现状既有路面实施养护维修作业，不新增道路占地、不拓宽路面及路基，现有路基防护状况良好可直接利用，路堤采用植草防护型式。本项目的建设不破坏生物资源多样性、生态群落的完整性，对区域自然景观和植被影响较小。项目的建设可以使区域路网布局、结构、通行能力进一步增强，便于管理站（点）日常巡护需求及促进黑龙江完达山国家级森林公园旅游业发展，符合森林公园功能规划。 因此，本项目的建设与《黑龙江省森林公园管理条例》相符。 12、与《宝清县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 根据《宝清县国土空间总体规划（2021—2035年）》中第十章 第一节 综合交通体系，公路系统：补齐高速公路短板，提升省际通道通行能力及高速公路间互联互通。对国省干线进行提质改造升级，推动国省干线公路网成网成环，完善干线公路网的整体布局。推进农村牧区公路升级改造，优化农村路网结构。 本项目为郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程，公路等级为三级、四级公路，线路起点位于清原镇永红村附近与Y034公路交叉口处，设计桩号K12+391，路线向东北方向利用现有旧路布线，路线终点位于银龙村，设计桩号K55+161，路线全长42.770km。项目实施后，提高了公路的通达深度和服务能力，因此本项目的建设与《宝清县国土空间总体规划（2021—2035年）》相符。 13、与生态环境分区管控的符合性分析 根据《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）及《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）可知，结合“黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台”生成的《郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程生态环境分区管控分析报告》（详见附件6），本项目与“生态环境分区管控”符合性分析如下： （1）“一图” 本项目位于双鸭山市宝清县，所在位置属于宝清县三江平原生物多样性维护功能生态保护红线优先保护单元（ZH23052310001）、宝清县一般生态空间（ZH23052310002）和宝清县水环境农业污染重点管控区（ZH23052320005），项目管控单元分布位置示意图见图1-1。 图1-1 项目与环境管控单元叠加图 （2）“一表” 1）生态保护红线 本项目位于双鸭山市宝清县，经调查，本项目占地与生态保护红线范围有交叉重叠，本项目在原道路用地范围内改扩建，不新增永久占地。项目属于《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发﹝2022﹞142号）文件中“加强人为活动管控”规定的生态保护红线内自然保护地核心保护区外，对生态功能不造成破坏的有限人为活动中第六条规定的允许有限人为活动类型，即“6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有合法水利、交通运输等设施维护改造。” 综上所述，本项目属于符合现行法律法规的要求下，必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施，为允许建设开发活动，与生态保护红线管理要求相符。 2）环境质量底线 项目区域大气环境、水环境、声环境质量现状能够满足相应的标准要求。项目运营期无需供暖，废气主要为汽车尾气，公路为开放式区域，扩散条件良好，对周边环境的影响很小，不会降低区域环境空气质量，可满足大气环境质量底线要求；项目运营期无废水产生，对地表水影响较小，不会突破水环境质量底线。本项目在采取本环评提出的相关防治措施后，污染物排放对环境影响较小，在评价范围内能维持目前环境质量现状，不使区域环境质量底线发生变化，符合区域环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目为公路改扩建项目，运营期无需用水，不属于水资源消耗项目。本项目全线利用既有公路路段，不新增永久占地，对土地资源利用影响较小，土地资源消耗符合要求。本项目穿越生态红线，属于符合现行法律法规的要求下，必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施，为允许建设开发活动。 综上，本项目符合资源利用上线要求，不逾越资源利用上线。 4）生态环境准入清单 本项目位于双鸭山市宝清县，根据《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）及《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）可知，本项目线路占地及评价范围位于生态保护红线优先保护单元（ZH23052310001）、宝清县一般生态空间（ZH23052310002）和宝清县水环境农业污染重点管控区（ZH23052320005），本项目与生态环境准入清单管控要求及符合性分析见表1-2。 由表1-2可知，本项目的建设符合《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）及《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）中的要求。 经分析，本项目的建设与生态保护红线管理要求相符，不会突破资源利用上线，不会降低区域环境质量底线，本项目满足生态环境准入清单要求，与“生态环境分区管控”要求相符。 |

表1-2  生态环境准入清单管控要求一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23052310001 | 宝清县生态保护红线 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 1.区域准入要求执行“1）原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。2）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑；原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施；经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动；按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新；不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造；地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立的战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求；依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复；根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作；法律法规规定允许的其他人为活动。上述有限人为活动管理，涉及新增建设用地的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。3）鼓励各地根据生态保护需要和规划，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出；区内已有的农业用地，建立逐步退出机制，恢复生态用途。”2.水源涵养功能极重要区同时执行“禁止开发建设活动要求：1）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。2）禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。3）严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为。”3.生物多样性维护极重要区同时执行“禁止开发建设活动要求：1）禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。2）保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变。”。4.水土保持功能极重要区同时执行“禁止开发建设活动要求：1）全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。2）禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。3）禁止在幼林地砍柴、毁苗、放牧。”。5.黑龙江宝清七星河国家级自然保护区、黑龙江东升省级自然保护区、黑龙江东方红国家级自然保护区、黑龙江挠力河国家级自然保护区同时执行“禁止开发建设活动要求：1）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但法律、行政法规等另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区，因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。2）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。3）禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。4）禁止在自然保护区及其外围保护地带建立污染、破坏或者危害自然保护区自然环境和自然资源的设施。5）核心区和缓冲区内不得建设任何生产设施；实验区不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。 5.黑龙江完达山国家森林公园同时执行“禁止开发建设活动要求：1）在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。2）禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。3）禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 | 本项目位于黑龙江东升省级自然保护区缓冲区，在原道路用地范围内改扩建，不新增永久占地。本项目为线性基础设施项目，属于符合现行法律法规的要求下，必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施，为允许建设开发活动。本项目严格落实相应的环境保护措施。项目占地与宝清县三江平原生物多样性维护功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区存在交集，执行禁止开发建设活动要求。项目占地与黑龙江东升省级自然保护区、黑龙江完达山国家森林公园存在交集，执行禁止开发建设活动要求。本项目不涉及水源涵养功能极重要区。综上所述，与生态保护红线管理要求相符。 | 符合 |
| ZH23052310002 | 宝清县一般生态空间 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 1.区域准入要求“1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。2.黑龙江完达山国家森林公园同时执行“禁止开发建设活动要求：1）在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。2）禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。3）禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。3.双鸭山市寒葱沟水库饮用水水源、红兴隆管理局八五三农场场部饮用水水源执行“1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：（1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。（2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。（3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。（4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。（5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。（6）禁止设置排污口。2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：（1）一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置 和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。（2）二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。（3）准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。3）国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。4）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。（1）一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。（2）二级保护区内：①对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。②对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。（3）准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。” | 本项目为线性基础设施改扩建项目，在原道路用地范围内，不新增永久占地。属于符合现行法律法规的要求下，必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施，为允许建设开发活动。 项目不涉及过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等行为。项目建设不会损害生态服务功能和生态产品质量，不侵占生态空间。项目占地与黑龙江完达山国家森林公园存在交集，因此执行相应“禁止开发建设活动要求”。项目不位于双鸭山市寒葱沟水库饮用水水源、红兴隆管理局八五三农场场部饮用水水源。综上所述，与一般生态空间管理要求相符。 | 符合 |
| ZH23052320005 | 宝清县水环境农业污染重点管控区 | 重点管控单位 | 空间布局约束 | 执行“1）科学划定畜禽养殖禁养区。2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。” | 本项目为公路改扩建项目，不属于畜禽养殖场或养殖小区建设项目，不涉及农业面源污染，与宝清县水环境农业污染重点管控区要求相符。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 |  | 符合 |

二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县，线路起点位于清原镇永红村附近与Y034公路交叉口处（设计桩号K12+391），路线向东北方向利用现有旧路布线，途经两处零散户、联合屯、头道林子村、东旭村、二道林子村、三道林子村、东升卫生院、中岗村，终点位于银龙村（设计桩号K55+161），路线全长42.77km。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、工程内容 本项目为改、扩建项目，路线全长42.77km，桩号K12+391～K55+161，本项目永久用地均在原路用地界以内，无新增永久占地，永久占地面积537944m2。本项目K12+391～K48+240路段采用设计速度30km/h、路基宽度7.5m的三级公路标准建设，路面为水泥混凝土路面；本项目K48+240～K55+161路段采用设计速度20km/h、路基宽度6.0m的四级公路标准建设，路面为水泥混凝土路面。 本项目在既有旧路路基范围内施工，路基范围保持不变，不进行路基帮宽。本项目线路桩号K18+920～K20+680段约1.76km穿越生态保护红线，本项目线路桩号K19+150～K20+680段约1.53km穿越黑龙江东升省级自然保护区，线路桩号K40+900～K51+600段约10.7km穿越黑龙江完达山国家级森林公园，项目穿越上述生态敏感区路段对现状既有路面进行维护作业，不拓宽路面。三级公路桩号K12+391～K18+920、K20+680～K40+900路段路面宽度6.5m，桩号K18+920～K20+680、K40+900～K48+240路段路面宽度6.0m；四级公路桩号K48+240～K51+600路段路面宽度3.5m，K51+600～K55+161路段路面宽度4.5m。 本项目共设置涵洞8道，平面交叉167处。现有桥梁均满足现有道路通行标准，全部利用，其中K53+756银龙桥现有桥梁护栏破损，本次维修护栏后利用。 本项目工程内容详见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程类别; 建设内容. 主体工程; 路基工程; 路段; 郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程. 桩号; K12+391~K48+240; K48+240~K55+161. 性质; 原有公路; 改扩建; 原有公路; 改扩建. 路线长度; 35.849km; 35.849km; 6.921km; 6.921km. 公路等级; 四级公路; 三级公路; 四级公路; 四级公路. 行车道个数; 2个; 2个; 1个; 1个. 路基宽度; 7.5m; 7.5m; 6.0m; 6.0m. 路面结构; 水泥混凝土; 水泥混凝土; 水泥混凝土; 水泥混凝土. 设计车速; 20km/h; 30km/h; 20km/h; 20km/h. 排水; 路基排水：本次设计一般路段采用土质排水沟，较大的村屯过境段采用预制水泥砼矩形盖板边沟。 路面排水：本项目路面排水采用分散排水的形式（由路面横坡、路肩、边坡防护组成），使雨水漫流排至路基边沟，并排离路基范围以外。. 路基防护; 路堤采用植草防护型式。. 桥涵工程; 桥梁; 现有4座桥梁均满足现有道路通行标准，全部利用，其中K53+756银龙桥现有桥梁护栏破损，本次维修护栏后利用。. 涵洞; 本项目共设置涵洞8道，均为拆除重建，为钢筋混凝土箱涵。. 交叉工程; 全线共设置平面交叉167处，其中：与四级、等外公路交叉2处，与四级公路交叉37处，与等外公路交叉128处。. 土石方工程; 本项目无弃方，本工程挖方总量73599m3，填方总量138030m3，利用方总量73599m3，借方64431m3。. 拆迁工程; 本项目不涉及拆迁工程。. 帮宽方案; 本项目在既有旧路路基范围内施工，路基范围保持不变，不进行路基帮宽。. 征地; 永久性占地; 本项目永久占地53.7944hm2，全部为旧路，不新增永久占地。. 临时占地; 本项目无弃方，土方采用外购方式，不设置取、弃土场；本项目堆料场设置在永久占地范围内；本项目施工便道占地面积1800m2（便道总长400m，宽度为4.5m），占地类型为公路用地，位于永久占地范围内；本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅。 项目临时占地包括1处施工场地，占地面积4022m2。. 临时工程; 取、弃土场; 本项目无弃方，土方采用外购方式，不设置取、弃土场。. 堆料场; 本项目堆料场设置在永久占地范围内。. 施工驻地; 本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅。. 施工场地; 本项目设置施工场地1处，设置基层、面层拌和站，占地面积4022m2，位于K34+900东侧10m处，占地类型为设施农用地和裸土地。. 施工便道; 本项目8处涵洞设置施工便道，总长400m，宽度为4.5m，施工便道占地面积1800m2，占地类型为公路用地，设置在永久占地范围内。. 公用工程; 施工期; 用水; 施工人员生活用水依托村屯现有供水设施。. 排水; 施工人员生活污水依托当地处置设施。. 环保工程; 施工期; 废水; 本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅，生活污水依托当地处置设施。混凝土养护和拌和等产生的施工废水经设置的临时沉淀池沉淀处理后，回用于生产或用于施工场地洒水降尘，不外排。施工场地施工机械和车辆清洗废水经施工场地内设置的临时隔油沉淀池集中处理后，回用于生产或用于施工场地洒水降尘，不外排。. 废气; 拌和站距居民区距离大于300m，采用先进混凝土搅和设备，筒仓呼吸口和搅拌楼投料口粉尘均经布袋除尘器处理后在仓顶无组织排放。 途经敏感点路段设置隔尘挡板，挡板高度不低于3.5m。易起尘物料置于棚内或苫布苫盖。运输车辆加盖苫布。施工现场定期清理、定期洒水。施工避开大风季节，施工单位对施工材料存放应做好防护工作，通过洒水、篷布遮挡等措施防止扬尘产生。加强施工期环境管理，强化施工人员的环保意识。开展施工期扬尘监测。. 噪声; 选用低噪声设备，加强设备维护保养；施工机械安装隔声、减振设备；临近敏感点路段设置隔声挡板，隔声挡板高度不低于3.5m，禁止夜间（22:00至次日6:00）施工作业；物料运输途经环境敏感点时减速慢行、禁止鸣笛及夜间禁止运输；避免在临近沿线敏感建筑处多台高噪声设备同时施工。. 固体废物; 本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅，生活垃圾依托当地收集和转运设施。本项目全线挖方全部纵向利用于路基填筑，全线无弃土。. 生态; 严格按照设计文件确定施工范围；优化施工方案。工程完工后对临时占地进行平整，恢复原有地貌；保护野生动物生境多样性；严禁非法捕猎；减少人为干扰及污染；合理安排施工时间，禁止雨天施工。. 环境风险; 在施工区内建立防火及火灾警报系统，严格执行野外用火；对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用；合理安排施工时间，尽量缩短涉水工程施工时限；应制定风险事故应急预案。. 运营期; 噪声; 设计阶段在K30+150至K30+350、K41+800至K43+020两段采取限速20km/h措施；在敏感目标处设置减速慢行、禁止鸣笛标志。. 环境风险; 制定环境风险应急预案。. 生态环境; 公路两侧植被绿化；加强公路及桥梁、涵洞的安全运营管理；在生态敏感区路段安装生态保护警示牌。. 2、建设规模及主要工程参数 （1）主要技术经济指标表 本项目路线全长42.77km，采用三级/四级公路标准，路线完全利用旧路，用地界范围不变。详见表2-2。 表2-2 本项目主要技术经济指标一览表 序号; 技术指标; 单位; 规定值. 1; 公路等级; /; 三级/四级公路. 2; 设计速度; km/h; 30/20. 3; 里程长度; km; 42.77. 4; 路基宽度; m; 7.5/6. 5; 行车道宽度; m; 2×3.25/2×3/1×3.5/1×4.5. 6; 土路肩宽度; m; 2×0.5/2×0.75/2×1.25/2×0.75. 7; 圆曲线最小半径一般值; m; 65/30. 8; 圆曲线最小半径（超高6%）; m; 40/20. 9; 最大纵坡; %; 8. 10; 最小坡长; m; 100/60. 11; 凸型竖曲线最小半径一般值; m; 400/200. 12; 凸型竖曲线最小半径极限值; m; 250/100. 13; 凹型竖曲线最小半径一般值; m; 400/200. 14; 凹型竖曲线最小半径极限值; m; 250/100. 15; 停车视距; m; 30/20. 16; 汽车荷载等级; /; 公路-Ⅱ级. （2）交通量预测 本评价交通量采用可行性研究报告中提供的设计交通量，根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）附录B.1进行车型分类及车辆折算系数，本项目交通量情况见表2-3至表2-8。 表2-3 可行性研究报告设计交通量 路段; 单位：PCU/d. 2027年; 2033年; 2041年. 三级公路（K12+391～K48+240）; 1356; 1714; 2150. 四级公路（K48+240～K55+161）; 460; 582; 730. 表2-4 车型标准（折算） 车型; 汽车代表车型; 车辆折算系数; 车型划分标准. 小; 小客车; 1.0; 座位≤19座的客车和载质量≤2t货车. 中; 中型车; 1.5; 座位＞19座的客车和2t＜载质量≤7t货车. 大; 大型车; 2.5; 7t＜载质量≤20t货车. 汽车列车; 4.0; 载质量＞20t的货车. 表2-5 车型比例预测表 车型 年份; 小型车（%）; 中型车（%）; 大型车（%）; 汽车列车（%）; 合计（%）. 2027年; 77.56%; 10.31%; 2.95%; 9.18%; 100.00. 2033年; 78.22%; 9.51%; 3.44%; 8.83%; 100.00. 2041年; 78.46%; 9.23%; 3.84%; 8.47%; 100.00. 表2-6 车流量昼夜比 路段; 昼间（%）; 夜间（%）; 合计（%）. 本项目; 90; 10; 100. 表2-7 本项目各特征年交通量预测结果汇总表 路段; 预测水平年; 全天交通量; 昼间交通量; 夜间交通量. （辆/d）; （辆/h）; （辆/h）. 三级公路（K12+391～K48+240）; 2027年; 989; 56; 12. 2033年; 1257; 71; 16. 2041年; 1583; 89; 20. 四级公路（K48+240～K55+161）; 2027年; 335; 19; 4. 2033年; 427; 24; 5. 2041年; 538; 30; 7. 表2-8 本项目各特征年不同车型交通量预测结果汇总表 路段; 预测水平年; 小型车（辆/h）; 中型车（辆/h）; 大型车（辆/h）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 三级公路（K12+391～K48+240）; 2027年; 43; 10; 6; 1; 7; 1. 2033年; 55; 13; 7; 1; 8; 1. 2041年; 70; 16; 8; 2; 11; 2. 四级公路（K48+240～K55+161）; 2027年; 15; 3; 2; 0; 2; 1. 2033年; 19; 3; 2; 1; 3; 1. 2041年; 24; 5; 3; 1; 3; 1. （3）路基工程 本项目在既有旧路路基范围内施工，路基范围保持不变，不进行路基帮宽。 ①路基宽度横断面布置 三级公路路基全宽7.5m整体式断面，行车道2×3.25m/2×3m，土路肩2×0.5m/2×0.75m。 三级公路断面具体组成为： 0.5m（土路肩）+3.25m（行车道）+3.25m（行车道）+0.5m（土路肩） 0.75m（土路肩）+3m（行车道）+3m（行车道）+0.75m（土路肩） 图2-1 路基宽度横断面布置图（三级公路） 四级公路路基全宽6m整体式断面，行车道1×4.5m/1×3.5m，土路肩2×0.75m/2×1.25m。 四级公路断面具体组成为： 0.75m（土路肩）+4.5m（行车道）+0.75m（土路肩） 1.25m（土路肩）+3.5m（行车道）+1.25m（土路肩） 图2-2 路基宽度横断面布置图（四级公路） ②路基高度 路基高度按工程地质、水文地质、路基填筑材料、桥涵构造物净高等要求进行设计，其中穿越村屯段应以村屯的规划控制高进行设计，便于远期与村屯内的道路网合理衔接。 ③路基边坡坡率 填方路段根据填料种类、填土高度等情况，参照《公路路基设计规范》选用边坡坡率。本项目路基填高均小于6m，所以填方边坡均采用1:1.5；本项目的挖深不大，路堑边坡均采用为1∶1。 ④路基防护 路基防护主要是依据工程地质、水文条件及填挖高度来处理，全线路堤采用植草防护型式。 ⑤路基、路面排水 路基路面排水采用边沟、排水沟等设施，主要考虑利用旧路边沟，原有砖砌排水沟村屯段利用原沟排水。 （4）路面工程 本项目线路桩号K18+920～K20+680段约1.76km穿越生态保护红线，本项目线路桩号K19+150～K20+680段约1.53km穿越黑龙江东升省级自然保护区，线路桩号K40+900～K51+600段约10.7km穿越黑龙江完达山国家级森林公园，项目穿越上述生态敏感区路段对现状既有路面进行维护，不拓宽路面。三级公路桩号K12+391～K18+920、K20+680～K40+900路段路面宽度6.5m，桩号K18+920～K20+680、K40+900～K48+240路段路面宽度6.0m；四级公路桩号K48+240～K51+600路段路面宽度3.5m，K51+600～K55+161路段路面宽度4.5m。 项目采用的路面类型及组合设计具体方案如下： ①一般路段（结构性修复）： 上面层：22cm水泥混凝土 下基层：18cm5%水泥稳定级配碎石 帮 宽：20cm贫混凝土 旧水泥混凝土路面与帮宽部位碎石化 ②特殊路基处理新建路面结构： 上面层：22cm水泥混凝土 上基层：18cm5%水泥稳定级配碎石 下基层：18cm4.5%水泥稳定级配碎石 ③K18+920-K20+680及K40+900-K51+600段路面结构（生态敏感区路段）： 面层：22cm水泥混凝土 详见图2-3至图2-6。 图2-3 路面结构图（1） 图2-4 路面结构图（2） 图2-5 路面结构图（3） 图2-6 路面结构图（4） （5）桥梁工程 现有桥梁均符合现行道路通行标准，仅K53+756银龙桥存在护栏破损问题，本次对该桥护栏维修完成后予以继续利用，其余桥梁均直接保留利用。具体情况见表2-9。 表2-9 本项目桥梁工程统计情况一览表 序号; 中心桩号; 桥梁名称; 交角（°）; 桥梁全长（m）; 桥梁宽度（m）; 备注. 1; K17+038.0; 人工河桥; 90; 26; 9; 完全利用. 2; K19+725.5; 挠力河桥; 90; 106; 9; 完全利用. 3; K51+677.0; 柳毛岗桥; 90; 16; 8.5; 完全利用. 4; K53+756.0; 银龙桥; 90; 12; 6.6; 维修利用. （6）涵洞工程 本项目共设置涵洞8道，均为拆除重建，为钢筋混凝土箱涵。具体情况见表2-10。 表2-10 本项目涵洞工程统计情况一览表 序号; 中心桩号; 结构类型; 交角（°）; 孔数及孔径; 备注. 1; K14+697; 箱涵; 90; 1-2.0m×1.5m; 拆除重建. 2; K24+826; 箱涵; 90; 1-2.0mx1.5m; 拆除重建. 3; K29+442; 箱涵; 90; 1-2.0mx1.5m; 拆除重建. 4; K30+490; 箱涵; 90; 1-2.0mx1.0; 拆除重建. 5; K38+295; 箱涵; 90; 1-2.0mx1.5m; 拆除重建. 6; K40+897; 箱涵; 90; 1-2.0mx1.5m; 拆除重建. 7; K53+363; 箱涵; 90; 1-2.0mx1.0; 拆除重建. 8; K54+038; 箱涵; 90; 1-2.0mx1.5m; 拆除重建. （7）交叉工程 全线共设置平面交叉167处，其中：与四级、等外公路交叉2处，与四级公路交叉37处，与等外公路交叉128处。主要平面交叉情况见表2-11。 表2-11 平面交叉情况一览表 序号; 中心桩号及起讫桩号; 被交叉路名称; 被交叉路等级; 路面宽度（m）; 交叉形式. 1; K12+592; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 2; K12+618; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 3; K12+885; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 4; K13+157; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 5; K13+365; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 6; K13+677; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 7; K13+785; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 8; K14+095; 通村路; 四级; 3.5; 丁字. 9; K14+233; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 10; K14+421; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 11; K14+533; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 12; K14+687; 机耕路; 等外; 4; 十字. 13; K14+715; 机耕路; 等外; 5/3; 十字. 14; K14+889; 机耕路; 等外; 3; 丁字. 15; K15+053; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 16; K15+109; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 17; K15+360; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 18; K15+550; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 19; K15+560; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 20; K15+796; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 21; K15+870; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 22; K16+066; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 23; K16+252; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 24; K16+357; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 25; K16+603; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 26; K16+750; 机耕路; 等外; 3; 丁字. 27; K17+023; 机耕路; 等外; 4; 十字. 28; K17+056; 机耕路; 等外; 4.5; 十字. 29; K17+500; 机耕路; 等外; 3; 丁字. 30; K17+749; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 31; K18+004; 通村路; 四级; 3.5; 丁字. 32; K18+218; 机耕路; 等外; 3; 丁字. 33; K18+721; 机耕路; 等外; 3; 丁字. 34; K18+755; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 35; K18+971; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 36; K19+060; 机耕路; 等外; 4; 十字. 37; K19+215; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 38; K19+848; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 39; K19+989; 厂区路; 等外; 10; 丁字. 40; K20+683; 机耕路; 等外; 4; 十字. 41; K20+785; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 42; K20+914; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 43; K21+680; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 44; K21+883; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 45; K22+192; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 46; K22+550; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 47; K22+714; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 48; K23+816; 通村路; 四级; 6; 丁字. 49; K24+226; 机耕路; 等外; 5; 十字. 50; K24+420; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 51; K24+835; 机耕路; 等外; 6; 十字. 52; K25+250; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 53; K25+714; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 54; K25+732; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 55; K25+956; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 56; K25+967; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 57; K26+532; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 58; K26+766; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 59; K27+654; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 60; K27+947; 通村路; 四级; 3.5; 丁字. 61; K28+062; 通村路; 四级; 3.5; 丁字. 62; K28+320; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 63; K28+384; 机耕路; 等外; 3; 丁字. 64; K29+011; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 65; K29+275; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 66; K29+420; 通村路; 四级; 6; 丁字. 67; K29+448; 通村路; 四级; 8; 丁字. 68; K29+476; 通村路; 四级; 6; 丁字. 69; K29+625; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 70; K29+980; 机耕路; 等外; 4; 十字. 71; K30+233; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 72; K30+498; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 73; K30+664; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 74; K30+797; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 75; K30+947; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 76; K31+212; 机耕路; 等外; 4; 十字. 77; K31+318; 机耕路; 等外; 6/4; 十字. 78; K32+031; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 79; K32+200; 通村路; 四级; 8; 丁字. 80; K32+545; 机耕路; 等外; 4; 十字. 81; K32+688; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 82; K33+133; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 83; K33+194; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 84; K33+375; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 85; K33+445; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 86; K33+567; 通村路; 四级; 6; 丁字. 87; K33+792; 机耕路; 等外; 4.5; 丁字. 88; K33+989; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 89; K34+993; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 90; K35+534; 通村路; 四级; 8; 丁字. 91; K35+920; 机耕路; 等外; 4.5; 丁字. 92; K36+396; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 93; K36+906; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 94; K37+047; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 95; K37+493; 机耕路; 等外; 3; 丁字. 96; K37+735; 机耕路; 等外; 3; 丁字. 97; K37+907; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 98; K38+288; 机耕路; 等外; 3; 丁字. 99; K38+339; 机耕路; 等外; 3; 丁字. 100; K39+065; 机耕路; 等外; 4; 十字. 101; K40+041; 机耕路; 等外; 6/4; 十字. 102; K40+734; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 103; K40+835; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 104; K41+045; 机耕路; 等外; 7; 丁字. 105; K41+374; 机耕路; 等外; 7; 丁字. 106; K41+509; 通村路; 四级; 15; 丁字. 107; K41+576; 通村路; 四级; 6; 丁字. 108; K41+803; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 109; K41+819; 通村路; 四级; 6; 丁字. 110; K41+845; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 111; K41+858; 通村路; 四级; 5; 丁字. 112; K41+865; 经营; 等外; 8; 丁字. 113; K41+872; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 114; K41+888; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 115; K41+933; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 116; K41+975; 通村路; 四级; 3.5/5; 十字. 117; K42+068; 通村路; 四级; 6; 丁字. 118; K42+075; 通村路; 四级; 3.5; 丁字. 119; K42+220; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 120; K42+359; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 121; K42+495; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 122; K42+632; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 123; K42+763; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 124; K42+895; 通村路; 四级; 3.5; 丁字. 125; K43+037; 机耕路/通村路; 等外/四级; 3.5/5; 十字. 126; K43+275; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 127; K43+652; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 128; K44+017; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 129; K44+030; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 130; K44+450; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 131; K45+067; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 132; K45+339; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 133; K45+655; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 134; K45+747; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 135; K45+887; 通村路; 四级; 4.5; 丁字. 136; K46+011; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 137; K46+544; 机耕路; 等外; 4.5; 丁字. 138; K46+716; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 139; K46+800; 通村路; 四级; 7.8; 丁字. 140; K46+895; 通村路; 四级; 3.5; 丁字. 141; K47+022; 机耕路; 等外; 7; 丁字. 142; K47+487; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 143; K48+156; 通村路; 四级; 6; 丁字. 144; K48+288; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 145; K48+511; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 146; K48+684; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 147; K48+977; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 148; K49+080; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 149; K49+948; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 150; K50+383; 机耕路/通村路; 等外/四级; 7/5; 十字. 151; K50+737; 机耕路; 等外; 6; 十字. 152; K50+986; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 153; K51+133; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 154; K51+731; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 155; K52+345; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 156; K52+916; 通村路; 四级; 3.5; 丁字. 157; K53+036; 机耕路; 等外; 4.5; 丁字. 158; K53+070; 机耕路; 等外; 4.5; 丁字. 159; K53+372; 机耕路; 等外; 5; 丁字. 160; K53+532; 机耕路; 等外; 3.5; 丁字. 161; K53+752; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 162; K53+780; 机耕路; 等外; 4; 丁字. 163; K54+256; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 164; K54+775; 机耕路; 等外; 6; 丁字. 165; K54+780; 通村路; 四级; 3.5; 十字. 166; K54+934; 通村路; 四级; 4; 十字. 167; K55+095; 通村路; 四级; 5; 十字. （8）交通工程及沿线设施 本项目建成通车后，为确保行车与行人安全，特别为防止车辆驶出公路外，并对驾驶员视线起诱导作用，项目沿线应设置必要的交通标志、路面标线、路侧护栏等安全设施，其设置原则均按国家相关规范执行。 标志：路线相接、相交路口的指路标志，地名标志，经过村屯乡镇的限速标志等。 标线：包括车道边缘线、车道分界线等完整的标线系统，标线采用热熔型反光涂料。 轮廓标：轮廓标在公路两侧对称设置，曲线段设置间距根据圆曲线半径大小确定，设置方式为柱式和附着式。 3、工程占地 （1）永久占地 根据设计单位提供的设计文件，本项目永久占地53.7944hm2，全部为旧路，不新增永久占地。 （2）临时占地 本项目无弃方，土方采用外购方式，不设置取、弃土场；本项目堆料场设置在永久占地范围内；本项目施工便道占地面积1800m2（便道总长400m，宽度为4.5m），占地类型为公路用地，位于永久占地范围内；本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅。项目临时占地为1处施工场地，施工场地设置基层、面层拌和站，占地面积4022m2，占地类型为设施农用地、裸土地，为临时租用地块，地表无植被覆盖，地块无耕地及有效耕作层，不符合表土剥离实施条件，因此无需开展表土剥离工作。项目临时占地信息见表2-12。 表2-12 新增临时占地情况 序号; 名称; 土地利用类型; 面积（hm2）. 1; 施工场地; 设施农用地、裸土地; 0.4022. 合计; 0.4022. （3）拆迁工程 本项目无新增永久占地，不涉及拆迁工程。 4、土石方平衡 本项目无弃方，本工程挖方总量73599m3，填方总量138030m3，利用方总量73599m3，借方64431m3，具体详见表2-13。 表2-13 土石方平衡表（单位：m3） 类别; 挖方; 填方; 利用方; 借方; 弃方. 全路段工程; 73599; 138030; 73599; 64431; 0. 5、工程投资 本项目总投资9461.0305万元。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县，线路起点位于清原镇永红村附近与Y034公路交叉口处（设计桩号K12+391），路线向东北方向利用现有旧路布线，途经两处零散户、联合屯、头道林子村、东旭村、二道林子村、东升卫生院、东升卫生院、中岗村，终点位于银龙村（设计桩号K55+161）。 本项目路线全长42.77km，桩号K12+391～K55+161，本项目永久用地均在原路用地界以内，无新增永久占地，永久占地面积537944m2。本项目K12+391～K48+240路段采用设计速度30km/h，路基宽度7.5m的三级公路标准建设，路面为水泥混凝土路面，本项目K48+240～K55+161路段采用设计速度20km/h，路基宽度6.0m的四级公路标准建设，路面为水泥混凝土路面。 本项目共设置涵洞8道，平面交叉167处。现有桥梁均满足现有道路通行标准，全部利用，其中K53+756银龙桥现有桥梁护栏破损，本次维修护栏后利用。 本项目无弃方，土方采用外购方式，不设置取、弃土场；本项目堆料场设置在永久占地范围内；本项目施工便道占地面积1800m2（便道总长400m，宽度为4.5m），占地类型为公路用地，位于永久占地范围内；本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅。项目临时占地包括1处拌和站及施工便道，拌和站占地面积4022m2，占地类型为设施农用地、裸土地。 本项目路线平、纵面缩图见附图2。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本项目建设过程中路基工程（只对现有公路局部存在翻浆、沉陷、破损病害的不达标路基施工作业）将首先开工，路面及交通设施等工程后续跟进，各类工程因其作业方式不同，所产生的污染物种类和数量也有所差异，施工工艺流程详见图2-7。 图2-7 项目主要工艺及排污节点图 （1）现有道路路面、路基等拆除 本项目现有道路路面、路基等拆除工程，将导致原有自然景观和生态环境破坏，导致地表裸露，并产生施工机械噪声和扬尘，对周围的环境造成污染。 （2）路基工程 路基施工前应按设计文件进行施工复测及放样。路基土方施工采用汽车运输、机械碾压方法施工。路基土方必须分层碾压，严格控制最佳含水量，达到要求的压实度。分层最大松铺厚度根据机械压实功能确定，单层铺筑厚度不得大于20cm，路基、路床填料最大粒径应符合规范要求。路基处理应避免在春融期和雨季进行，并注意路基施工期间的排水。路侧边沟按《路基排水设计图》施工，使其形成统一的排水系统，要求沟形整齐，排水通畅。应注意施工环境保护，不允许任意扩大取土场面积、随意变更取土场、随意弃土等破坏环境的施工行为。防护工程砌筑前，须将地基夯实，其承载力不小于0.2Mpa。路基施工应注意保通，做好文明施工安排。 （3）路面工程 路面铺筑期间，应收集月、旬、日天气预报，遇有影响路面施工质量的天气时，应暂停施工并采取必要的防范措施。雨季、风天、高温季节、低温季节施工应制定相应的施工方案。做好施工前准备工作，包括施工机械选择、施工组织、摊铺前材料与设备检查及对路基和基层的检测与修整。基层和面层在正式摊铺前，必须铺筑试验路段。路面各层施工要严格控制厚度及标高，以保证设计强度与路面平整度，并应注意土路肩的压实。应注意施工环境保护，污水不得随意排放，废弃的水泥混凝土、基层残渣等废弃物应集中堆放或掩埋。外购砂石材料备料运输时，应按设计部门所给的便道上路，以免较重的料车损坏村屯道路和对居民生活带来危害。 项目穿越生态敏感区路段，对水泥混凝土路面采用整板更换结合局部修复工艺施工。对保留板块同步开展裂缝密封、板底注浆及破损修补工作。 （4）涵洞、交叉工程 本项目共设置涵洞8道；平面交叉167处，其中：与四级、等外公路交叉2处，与四级公路交叉37处，与等外公路交叉128处。平面交叉道路面采用铺筑水泥混凝土路面和碎石土路面。涵洞施工是保证施工期的控制性工程，应加快工程进度，保证工程质量，应确保桥头与路基良好衔接过渡，防止跳车现象发生，同时需要做好保通工作，以利于边施工、边通车，争取尽早投入使用。 2、保通方案 本项目为公路改扩建项目，道路采取全封闭施工组织方案，不涉及临时行车道路，施工附近村屯过境段可利用村内现有其他道路进行保通，全线设置涵洞8道，涵洞均设置临时施工便道，占地类型为公路用地，位于永久占地范围内。 3、施工安排 公路施工的先后顺序为施工准备工作及临时工程、路基土方工程、排水与防护、涵洞工程、路面基层、路面面层、绿化工程、交通工程及沿线设施。 本项目建设期为2026年10月～2027年10月。 4、筑路材料来源和运输条件 （1）石料 石料源自丰华采石场，该石场位于宝清县，为我省路面用碎石较大的石场。反击式、颚式碎石机械可生产各种规格的碎石，产量反击式、颚式碎石机械可生产各种规格的碎石，产量大。可用于路面、防护及桥涵混凝土工程。汽车运输至工地。 （2）砂场 砂料源自宝清县鑫山采砂场，该砂场位于宝清县，产中粗砂，砂砾砂纸纯洁，砂砾磨圆性好，可用于防护，路基处理桥涵工程，中粗砂可用于路基、路面、防护及桥涵混凝土工程。 （3）土方 土料源自丰华土场，存储量丰厚，完全能满足本项目土方需要，初步设计阶段借方采取购买方式，汽车运输至工地。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境 本项目永久占地面积为53.7944hm2，全部为旧路，不新增永久占地；临时占地为1处施工场地，占地面积为0.4022hm2，占地类型为设施农用地、裸土地。本项目线路桩号K18+920～K20+680段约1.76km穿越生态保护红线；本项目线路桩号K19+150～K20+680段约1.53km穿越黑龙江东升省级自然保护区；线路桩号K40+900～K51+600段约10.7km穿越黑龙江完达山国家级森林公园。评价范围内的生态系统组成有森林生态系统、灌丛生态系统、城镇生态系统、农田生态系统、湿地生态系统、草地生态系统及其他。本项目沿线重要野生植物为野大豆；有重要野生动物10种，其中国家二级重点保护鸟类2种；省级重点保护物种8种，其中省重点保护鸟类4种，省重点保护哺乳类3种，省重点保护爬行类1种。无特有种分布。详见生态专章。 2、环境空气 本项目线路穿越黑龙江东升省级自然保护区、黑龙江完达山国家级森林公园所在区域属环境空气质量功能区划中的一类区，其他区域属环境空气质量功能区划中的二类区。 （1）环境空气二类功能区 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025年，双鸭山市空气质量级别达到二级标准，达标天数为342天（93.7%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为27μg/m³、42μg/m³、12μg/m³、15μg/m³、0.9mg/m³和105μg/m³。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 30; 90.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 60; 70.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.50; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20.00; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度（mg/m3）; 0.9; 4; 22.50; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 105; 160; 65.63; 达标. 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025年双鸭山市属于环境空气达标区，且PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per 和O3-8h-90per 年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。 （2）环境空气一类功能区 1）监测因子 由于本项目穿越黑龙江完达山国家级森林公园和黑龙江东升省级自然保护区，因此对一类区环境空气质量进行补充监测，监测因子为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP。 2）监测点位 根据拟建工程的污染特征、当地气象条件、地形分布及评价区域环境功能区划要求等，本次评价在黑龙江东升省级自然保护区设置1个环境空气一类区监测点。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点 名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对道路方位; 相对道路距离（m）. 东经; 北纬. 黑龙江东升省级自然保护区; 132°19'03.3003"; 46°26'49.5604"; PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP; 1小时平均值：SO2、NO2、CO、O3；8小时平均值：O3；24小时平均值：SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、日均值：TSP; 道路西侧; 50. 图3-1 环境空气质量补充监测点位示意图 3）监测时间 监测数据委托中科指南针（黑龙江）检验检测有限公司进行监测，监测时间为2026年4月29日至2026年5月6日连续监测7d，SO2、NO2、CO、O3监测小时值，小时值采样分为4个时段，02:00～03:00、08:00～09:00、14:00～15:00、20:00～21:00，每个时段采样不少于45min。O3监测8小时平均值，每8h至少有6h平均浓度值。SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5监测日均值，每天采样不少于20h。TSP监测日均值，每天采样不少于24h。 4）监测分析方法 监测及分析方法按国家颁发的《环境空气质量标准》（GB3095—2026）和《环境监测技术规范》中的有关规定和要求进行。 5）监测结果 表3-3 本项目环境空气小时值现状监测评价表 监测点位; 污染物; 浓度范围（mg/m3）; 平均时间; 超标率（%）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. 黑龙江东升省级自然保护区; NO2; 0.007L; 1小时; 0; 0.2; /; 达标. SO2; 0.009-0.019; 1小时; 0; 0.15; 12.67; 达标. CO; 0.3L; 1小时; 0; 10; /; 达标. O3; 0.020-0.035; 1小时; 0; 0.16; 21.88; 达标. 表3-4 本项目环境空气24小时平均值现状监测评价表 监测点位; 污染物; 浓度范围（mg/m3）; 平均时间; 超标率（%）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. 黑龙江东升省级自然保护区; NO2; 0.011-0.015; 日平均; 0; 0.08; 18.75; 达标. SO2; 0.004L; 日平均; 0; 0.05; /; 达标. CO; 0.3L; 日平均; 0; 4; /; 达标. PM2.5; 0.010L; 日平均; 0; 0.035; /; 达标. PM10; 0.010-0.015; 日平均; 0; 0.05; 30; 达标. TSP; 0.086-0.106; 日平均; 0; 0.120; 88.33; 达标. 表3-5 本项目环境空气8小时平均值现状监测评价表 监测点位; 污染物; 浓度范围（μg/m3）; 平均时间; 超标率（%）; 标准值 （μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. 黑龙江东升省级自然保护区; O3; 24-30; 8h平均; 0; 100; 30; 达标. 由表3-2～表3-4可以看出：监测期间黑龙江东升省级自然保护区内的SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO、TSP监测值均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095—2026）中的过渡阶段一级标准要求。 3、地表水环境 本项目利用桥梁跨越挠力河、蛤蟆通河支流。根据《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23/T740-2003）可知，项目所在区域挠力河水功能区起始断面为龙头桥水库库尾，终止断面为大、小挠力河汇合口，水质目标为III类；蛤蟆通河支流水功能区起始断面为蛤蟆通水库库尾，终止断面为入挠力河河口，水质目标为IV类。 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025年双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。 4、声环境质量现状 经监测，各噪声监测点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中的1类标准及《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求，声环境质量较好。详见噪声环境影响专项评价报告。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有公路工程情况 （1）现有工程环保手续履行情况 本项目现有道路修建年代较早，采用四级公路标准，设计速度20km/h，K12+391至K48+240路面宽6.0m，K48+240至K48+345路面宽由6.0m渐变为3.5m，K48+345至K55+161路面宽3.5m，旧路结构为20cm水泥混凝土面层，20cm水泥稳定砂砾基层。根据调查，现有工程未进行环境影响评价和环保验收。 （2）现有公路排水设施及路基防护情况 本项目既有公路路基边坡坡率为1:1.5，路基填土高度约0.5～2m左右，旧路边坡稳定，无明显破坏。旧路边坡坡面自然植被茂盛，无明显冲刷，边坡防护工程较好。 本项目全线既有桥梁4座，涵洞12道。现有桥梁均符合现行道路通行标准，仅K53+756银龙桥存在护栏破损问题，本次对该桥护栏维修完成后予以继续利用，其余桥梁均直接保留利用。既有涵洞为钢筋混凝土圆管涵和箱涵，经调查，原有圆管涵存在涵洞破损，无基础及端墙，淤积严重，承载能力不足，阻水严重等现象，已无法满足使用要求，对全线既有8道圆管涵全部拆除新建，4道箱涵涵洞现状良好，完全利用。 表3-6 旧路桥梁情况表 序号; 中心桩号; 桥梁名称; 交角（°）; 桥梁全长（m）; 桥梁宽度（m）; 备注. 1; K17+038.0; 人工河桥; 90; 26; 9; 现状良好. 2; K19+725.5; 挠力河桥; 90; 106; 9; 现状良好. 3; K51+677.0; 柳毛岗桥; 90; 16; 8.5; 现状良好. 4; K53+756.0; 银龙桥; 90; 12; 6.6; 桥梁护栏破损. 表3-7 旧路涵洞情况表 序号; 中心桩号; 结构类型; 角度（°）; 孔数与孔径 （孔—m）; 涵洞长度（m）; 备注. 1; K14+697; 圆管涵; 90; 1-φ1.0m; 11.6; 涵洞破损，原有涵洞无基础及端墙. 2; K24+826; 圆管涵; 90; 1-φ1.0m; 10.8; 涵洞破损，原有涵洞无基础及端墙. 3; K25+724; 箱涵; 90; 1-3.0mx1.5m; 9.0; 涵洞现状良好. 4; K29+442; 圆管涵; 90; 1-φ1.0m; 11.0; 涵洞破损，原有涵洞无基础及端墙. 5; K30+490; 圆管涵; 90; 1-φ1.0m; 11.3; 涵洞破损，原有涵洞无基础及端墙. 6; K30+916; 箱涵; 90; 1-2.0mx1.5m; 9.3; 涵洞现状良好. 7; K38+295; 圆管涵; 90; 1-φ1.5m; 11.2; 涵洞破损，原有涵洞无基础及端墙. 8; K40+897; 圆管涵; 90; 1-φ1.0m; 12.0; 涵洞破损，原有涵洞无基础及端墙. 9; K45+873; 箱涵; 90; 1-3.0mx1.5m; 9.3; 涵洞现状良好. 10; K48+148; 箱涵; 90; 1-2.0mx1.5m; 10.2; 涵洞现状良好. 11; K53+363; 圆管涵; 90; 1-φ1.0m; 14.7; 涵洞破损，原有涵洞无基础及端墙. 12; K54+038; 圆管涵; 90; 1-φ1.0m; 8.8; 涵洞破损，原有涵洞无基础及端墙. （3）现有旧路路基、路面情况 本项目既有公路均为水泥混凝土路面，现有公路经过多年使用破碎板、唧泥剥落、接缝料损坏、坑洞、拱起、露骨等病害逐年加重，旧路路面破损严重，公路的服务水平急剧下降导致车辆运行速度较慢，运输效率低下，现已无法承载日益增加的交通量，行车存在安全隐患，严重制约了本段公路的通行能力及通行条件，成为制约当地经济发展的瓶颈。 图3-2 既有旧路病害图 2、主要环境问题 （1）大气污染物排放 经调查，现有公路主要大气污染物为汽车尾气，经现场踏查，现有公路两侧种植了适宜当地生长的林草，沿线植被覆盖率较高，植被生长良好，可有效地净化尾气、扬尘等，本项目沿线周边大气环境较好。 （2）噪声 本项目委托中科指南针（黑龙江）检验检测有限公司于2026年5月1日至2026年5月2日对沿线周边部分环境保护目标进行了监测，经监测，各监测点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准和《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求，声环境质量较好。 （3）生态环境问题 本项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县，原有公路沿线植被生长良好，未发现历史遗留问题。 综上所述，原有公路不存在环境污染问题，无需整改。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 本项目为改、扩建项目，线路全线位于黑龙江省双鸭山市宝清县境内。通过对项目周边区域生态敏感区的识别，本项目线路桩号K18+920～K20+680段约1.76km穿越生态保护红线；本项目线路桩号K19+150～K20+680段约1.53km穿越黑龙江东升省级自然保护区；线路桩号K40+900～K51+600段约10.7km穿越黑龙江完达山国家级森林公园，因此确定本项目生态环境保护目标为黑龙江东升省级自然保护区、黑龙江完达山国家级森林公园、生态保护红线及重要物种。 本项目与黑龙江东升省级自然保护区、黑龙江完达山国家级森林公园、生态保护红线位置关系见附图8、附图9、附图10。项目生态保护目标见表3-9。 2、声环境保护目标 声环境保护目标主要是指依据法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。项目声环境保护目标详见表3-8。 3、地表水环境保护目标 本项目全线既有桥梁4座，现有桥梁均满足现有道路通行标准，全部利用，其中K53+756银龙桥现有桥梁护栏破损，本次维修护栏后利用。项目地表水环境保护目标详见表3-8。 表3-8 地表水环境保护目标表 序号; 河流名称; 与工程的位置关系; 水质保护目标. 1; 挠力河; 穿越; Ⅲ类. 2; 蛤蟆通河支流; 穿越; IV类. |

表3-9  生态环境保护目标

| 序号 | 名称 | 与项目区位关系 |  | 保护等级 | 保护对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 位置关系 | 具体位置 |  |  |
| 1 | 黑龙江东升省级自然保护区 | 穿越 | 本项目K19+150～K20+680段约1.53km以路基和桥梁（桥梁本次完全利用，路基、路面范围保持不变，不进行路基、路面帮宽，仅对现状既有路面进行维护作业）的形式穿越自然保护区 | 省级 | 河流沿岸湿地生态系统及其珍稀野生动植物资源 |
| 2 | 黑龙江完达山国家级森林公园 | 穿越 | 本项目K40+900～K51+600段约10.7km以路基（路基、路面范围保持不变，不进行路基、路面帮宽，仅对现状既有路面进行维护作业）的形式穿越森林公园 | 国家级 | 森林生态系统的完整性和培育生物多样性 |
| 3 | 生态保护红线 | 穿越 | 本项目K18+920～K20+680段约1.76km以路基和桥梁（桥梁本次完全利用，路基、路面范围保持不变，不进行路基、路面帮宽，仅对现状既有路面进行维护作业）的形式穿越生态保护红线区 | / | 宝清县三江平原生物多样性维护功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区 |
| 4 | 重要 物种 | 野生植物 | 工程占地范围内未发现重要野生植物分布，评价范围内分布有重要野生植物物种 | 国家级二级 | 野大豆 |
|  |  | 野生动物 | 工程占地范围内未发现重要野生动物物种栖息地分布，评价范围内偶见重要野生动物物种 | 国家级、省级 | 普通鵟、红隼、琵嘴鸭、普通夜鹰、黑枕黄鹂、太平鸟、东北兔、黄鼬、香鼬、丽斑麻蜥 |

表3-10  声环境保护目标表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 所在路段 | 里程范围 | 线路形式 | 方位 | 声环境保护目标预测点与路面高差/m | 距道路边界（红线）距离/m |  | 距道路中心线距离/m |  | 公路用地界宽度/m | 不同功能区户数 |  | 声环境保护目标情况介绍 | 声功能区保护要求 | 平面图 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 改扩建前 | 改扩建后 | 改扩建前 | 改扩建后 |  | 1类 | 2类 |  |  |  |  |
| 1 | 零散一户1 | K12+391-K48+240 | K23+640 | 路基 | 左侧 | 0 | 38 | 38 | 45 | 45 | 14 | 1户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 2 | 联合屯 | K12+391-K48+240 | K27+820~K28+175 | 路基 | 右侧 | 0 | 36 | 36 | 42 | 42 | 12 | 32户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 3 | 头道林子村 | K12+391-K48+240 | K29+115~K29+410 | 路基 | 右侧 | 0 | 162 | 162 | 169 | 169 | 14 | 5户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 4 | 零散一户2 | K12+391-K48+240 | K30+250 | 路基 | 左侧 | 0 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 1户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 5 | 东旭村 | K12+391-K48+240 | K32+310~K32+460 | 路基 | 左侧 | 0 | 107 | 107 | 114 | 114 | 14 | 5户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 6 | 二道林子村 | K12+391-K48+240 | K35+315~K35+620 | 路基 | 左侧 | 0 | 90 | 90 | 96 | 96 | 12 | 24户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 7 | 三道林子村 | K12+391-K48+240 | K41+800~K43+020 | 路基 | 两侧 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 160户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 8 | 东升卫生院 | K12+391-K48+240 | K42+325 | 路基 | 左侧 | 0 | 19 | 19 | 24 | 24 | 10 | / | 50人 | 砖混/二层/正对 | 满足《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求 |  |  |
| 9 | 中岗村 | K12+391-K48+240 | K46+430~K46+860 | 路基 | 右侧 | 0 | 43 | 43 | 50 | 50 | 14 | 32户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 10 | 银龙村 | K48+240-K55+161 | K54+800~K55+150 | 路基 | 两侧 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 33户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |

| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 本项目线路穿越黑龙江完达山国家级森林公园、黑龙江东升省级自然保护区所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段一级标准，其他区域执行过渡阶段二级标准，详见表3-11。 表3-11 环境空气质量标准 污染物 名称; 平均时间; 过渡阶段浓度限值; 单位. 一级; 二级. SO2; 年平均; 20; 60; μg/m3. 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. NO2; 年平均; 40; 40. 24小时平均; 80; 80. 1小时平均; 200; 200. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 100; 160. 1小时平均; 160; 200. PM10; 年平均; 40; 60. 24小时平均; 50; 120. PM2.5; 年平均; 15; 30. 24小时平均; 35; 60. CO; 24小时平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 80; 200; μg/m3. 24小时平均; 120; 300. （2）地表水环境 本项目利用桥梁跨越挠力河、蛤蟆通河支流。执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类、IV类标准，详见表3-12。 表3-12 地表水环境质量标准 单位：mg/L 评价标准; pH（无量纲）; COD; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; 石油类; 总磷. Ⅲ类; 6~9; 20; 6; 4; 1.0; 0.05; 0.2. IV类; 6~9; 30; 10; 6; 1.5; 0.5; 0.3. （3）声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，东升卫生院执行《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。详见表3-13。 表3-13 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 1类; 55; 45; 《声环境质量标准》（GB3096—2008）. /; 60; 50; 《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目施工期扬尘等污染物无组织排放标准值见表3-14。 表3-14 大气污染物综合排放标准（GB16297—1996） 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度点（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）. （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025），见表3-15。 表3-15 建筑施工噪声排放标准（单位：dB（A）） 昼间; 夜间; 标准. 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）. （3）固体废物 本项目建筑垃圾贮存、处置执行《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134—2019）。 |
| --- | --- |
| 其他 | 无 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 本项目线路桩号K18+920～K20+680段约1.76km穿越生态保护红线；本项目线路桩号K19+150～K20+680段约1.53km穿越黑龙江东升省级自然保护区；线路桩号K40+900～K51+600段约10.7km穿越黑龙江完达山国家级森林公园。本项目评价范围内分布有重要野生动植物，但多分布在远离公路区域，在工程占地范围内未发现重要野生植物及重要野生动物栖息地分布。工程虽然占用生态敏感区，但本项目为改扩建项目，不新增永久占地，均沿原有路线建设，不进行路基帮宽，穿越生态敏感区路段对现状既有路面实施养护维修作业，不新增道路占地、不拓宽路面及路基；其他路段对局部存在翻浆、沉陷、破损病害的不达标路基，开展旧路基底清理、病害处置、路基回填压实等翻浆整改作业，对现状完好、结构稳定的原有路基实施路面帮宽作业。工程占地相对评价区面积占地较小，占地范围内分布的基本为常见野生动植物，因此工程施工中对野生动植物资源、生态系统、生物多样性、生态敏感区的影响较小。 生态影响分析具体内容详见生态环境影响专项评价。 2、环境空气影响分析 （1）施工扬尘 ①散体材料储料场扬尘 砂土等散体材料储料场在风力作用下产生的扬尘对人体和植物的有害作用，本评价要求施工单位对其存放应做好防护工作，通过洒水、篷布遮挡等措施，可有效地防止扬尘的产生，降低对周围环境空气的影响。 ②散体材料运输 砂土等散体物质运输引起粉尘污染，对环境影响较严重，影响范围较大。本项目施工扬尘污染源强采用类比进行核算，根据交通部公路所对京津塘高速公路施工车辆扬尘的监测（见表4-1），风速2m/s的情况下，在公路下风向50m处，TSP浓度大于10mg/m3，距离路边150m处TSP浓度大于5mg/m3。本评价要求，砂土等散体物质运输车辆必须严加管理，在经过运输路线敏感点时采取用篷布盖严或加水防护措施，在采取上述措施后，对运输路线的敏感点及周围环境的影响可降至最低，施工结束后，上述影响将随之消失。 表4-1 京津塘高速公路施工期车辆扬尘监测结果 监测地点; 扬尘污染源; 采样点距离（m）; 监测结果（mg/m3）. 武清杨村施工路边; 铺设水泥稳定类路顶基层时运输车辆扬尘; 50; 11.652. 100; 9.694. 150; 5.093. ③拆除路面、涵洞等产生的扬尘 工程在路基开挖、土方填筑、土地平整、拆除打裂旧路路面、拆除涵洞等过程会产生一定的粉尘，砂土等散体材料储料场在风力作用下也会产生一定量的扬尘。施工现场地表开挖等产生的扬尘：参考贵州交通环保监测站对遵毕高速公路的扬尘实地监测数据，TSP产生系数0.05～0.10mg/m3，考虑本项目区域土质特点，取TSP产生系数为0.05mg/m3，考虑工程为线源，施工扬尘影响范围不大。本项目通过洒水、篷布遮挡等措施，可有效地防止扬尘的产生，降低对周围环境空气的影响。 在采取上述措施，施工公路的扬尘对环境空气的影响可降至最低，对周围环境的影响控制在可接受的范围内。 （2）拌和站粉尘 拌和站扬尘对环境空气的影响较为集中，便于管理，采取防尘措施后可以有效地控制扬尘污染。骨料仓堆场扬尘为无组织排放，堆放时覆盖防尘网、洒水降尘等措施可以有效减少粉尘无组织排放；筒仓呼吸口和搅拌楼投料口粉尘均经布袋除尘器处理后在仓顶无组织排放。《公路工程施工环境保护技术规范》（JTG/T3602-2025）中要求：应避开环境空气功能区一类区。拌和站与二类区中的居民集中居住区距离不宜小于300m，应设在当地主导风向的居民区的下风侧，并设置污染防治设施处理并达标。本工程拌和站位于桩号K34+900东侧，最近敏感点为西北侧的二道林子村，拌和站位于该敏感点的侧下风向330m处，满足《公路工程施工环境保护技术规范》（JTG/T3602-2025）要求，拌和站粉尘对环境敏感点的影响较小。 （3）施工机械及运输车辆尾气 在路面拆除、地基开挖、路堤填筑等施工中，由于使用柴油机等设备，将有少量的燃油废气产生，主要污染物是SO2、NO2、CO等。由于废气量较小，同时废气污染源具有间歇性和流动性，且施工现场均较开敞，有利于空气扩散，对局部地区的环境空气影响较小。 综上所述，本项目施工期主要污染物是TSP，施工期结束影响随之消失。建议易扬尘作业阶段、环节采用洒水、遮盖等方法减轻扬尘污染。此外，应强调文明施工，加强环保管理要求，制订工作责任制，并服从环保部门的监督管理。同时，本项目设置的拌和站周边300m范围内均无居民分布。在采取以上措施后本项目施工期大气环境的影响较小。 3、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期可能产生的污水主要为施工人员的生活污水，总施工人数为100人。本项目不设置施工营地，施工人员食宿租赁附近民宅，参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727—2025），施工人员生活用水按80L/d·人、废水排放系数按0.8计，拟建项目有效施工期为约10个月，则施工期生活污水量为6.4m3/d、1920m3/施工期。本项目生活污水源强及浓度产生量见表4-2。 表4-2 施工期生活污水浓度及污染物产生量 污染因子; 浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/d）. COD; 300; 0.00192. BOD5; 200; 0.00128. SS; 220; 0.001408. 动植物油; 30; 0.000192. 本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅，生活污水依托当地处置设施。 （2）施工废水 施工生产废水主要为混凝土拌和等产生的施工废水、施工机械和车辆冲洗废水。本项目混凝土养护和混凝土拌和会有废水产生，主要污染物为SS，浓度约5000mg/L，混凝土养护和拌和等产生的施工废水经设置的临时沉淀池沉淀处理后，回用于生产或用于施工场地洒水降尘，不外排。施工场地施工机械和车辆清洗废水中主要污染物为石油类和SS，污染物浓度分别为SS360mg/L、石油类200mg/L，废水经施工场地内设置的临时隔油沉淀池集中处理后，回用于生产或用于施工场地洒水降尘，不外排。施工生产废水对地表水体造成影响较小。 （3）施工对地表水的影响 本项目涵洞土方开挖、回填等工序会扰动河底泥沙和沉积物造成局部水域悬浮物浓度增加，根据同类工程研究表明，施工时局部水域悬浮物浓度在80～160mg/L，但施工处下游100m范围外SS增量不超过50mg/L，对下游100m围外水域水质影响较小，并且涵洞施工工序短，且涵洞施工处均为无名沟渠，完工后对地表水影响逐渐消失。 4、噪声影响分析 本项目施工期噪声影响主要体现在施工机械、运输车辆对沿线居民的影响。由噪声预测结果可知，施工期间，除头道林子村、东旭村昼间达标外，其他环境保护目标昼间和夜间声环境不满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类区标准昼间55dB（A），夜间45dB（A）和《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。昼间最大超标量为25.02dB（A），夜间最大超标量为35.02dB（A）。为降低施工期噪声对声环境保护目标影响，本次评价要求：采用低噪声设备，施工机械安装减振、降噪设备；施工期合理布局，临时工程及大型施工设备远离声环境保护目标设置；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用；禁止夜间（22:00～6:00）在声环境保护目标路段进行施工作业，并对声环境保护目标路段安装移动声屏障；优化施工时间，合理疏导进入施工区的车辆，采取禁止鸣笛、减速慢行等措施，减少运输交通噪声扰民。采取上述措施后，施工期间噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）有关规定。同时，本项目施工噪声对声环境的影响属于短期的、暂时的，噪声影响将随着施工结束而消失，总体来说，本项目施工对周边声环境影响较小，从声环境角度讲，本项目建设是可行的。 详见噪声环境影响专项评价。 5、固体废物影响分析 （1）生活垃圾 本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅，生活垃圾依托当地收集和转运设施。 （2）施工弃渣 本项目全线挖方全部纵向利用于路基填筑，全线无弃土。本项目施工期固体废物均得到了妥善的处理处置，对环境影响较小，且影响是暂时的，施工固体废物将随着施工的结束而不再产生。因此，本项目施工期固体废物污染较小，可被周边环境所接受。 6、环境风险影响分析 本项目施工期路基工程施工如果管理、操作不当，则可能发生污染地表水等环境的环境风险事故，主要表现为：一是施工期间施工机械发生事故落入水体，本身携带的柴油、机油泄漏，进入水体；二是有毒有害的油类、化学品等建筑材料运输、贮存中，发生泄漏、流失等事故，有毒有害物质进入地表水体，对水环境造成污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 运营期生态影响主要体现在对陆生动物生境的阻隔效应、车辆噪声及灯光对陆生动物的影响等方面。本项目为改扩建项目，既有公路产生的影响该区域动物已适应，工程完成后，对动物产卵的影响程度变化不大，可被动物所接受。本次改扩建项目不延长公路，项目建成后对野生动物的影响与改扩建之前相比基本无变化，因此，改扩建项目运营期对野生动物的影响程度变化较小，可以被环境所接受。从生态角度讲，本项目的建设是可行的。运营期生态影响分析具体内容详见生态环境影响专项评价报告。 2、声环境影响分析 本项目设置了噪声专项评价，具体声环境影响分析见专章，运营期声环境影响分析结论概括如下： （1）公路两侧声功能区达标情况 本项目三级公路（K12+391-K48+240）近、中、远期昼间、夜间均不达标；三级公路（K12+391-K48+240）昼间达标距离（距中心线）分别为8m、9m、10m，夜间达标距离（距中心线）分别为10m、12m、13m。本项目四级公路（K48+240-K55+161）近、中、远期昼、夜间均达标。 （2）公路沿线声环境保护目标预测 本项目位于1类功能区，零散一户2、三道林子村近期、中期以及远期昼间达标，夜间均超标，超标0.15dB（A）—3.13dB（A），零散一户1、联合屯、头道林子村、东旭村、二道林子村、东升卫生院、中岗村、银龙村昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准和《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。 3、环境空气影响分析 项目建成后，公路上车辆的行驶会排放汽车尾气，汽车尾气排放的污染物是低空大气环境的主要贡献者，虽然造成的地面浓度较低，但是属于持久排放源，均会对环境空气造成一定的影响。汽车尾气污染源可模拟为一条连续排放的线性污染源。污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车辆车况。 公路为开放式区域，扩散条件良好，单辆汽车为移动式污染源，整个公路可看作很长路段的线状污染源，汽车尾气相对于长路段来说，扩散至公路两侧一定距离的敏感点处的氮氧化物浓度较低，汽车尾气对路侧环境保护目标的影响很小。 4、水环境影响分析 本项目营运期废水主要来源于降雨冲刷路面产生的路面径流，主要污染物为石油类、SS等。影响路面径流污染的因素很多，包括降雨量、降雨时间、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、长度等。由于各种因素随机性强，偶然性大，所以典型的路面径流雨水污染物浓度较难确定。参考西安公路学院环境工程研究所给出的路面径流雨水污染物浓度（详见4-3），降雨初期30min内，路面径流污染物平均浓度为COD107mg/L、SS221mg/L、石油类7mg/L，降雨历时30min后，路面基本被冲洗干净，污染物含量较低，再经边坡对污染物的吸附等作用后，使污染物浓度变得更低，对水环境的影响较小。 表4-3 桥面径流中污染物浓度测定值单位：mg/L 项目; 径流开始时间（min）; 最大值; 平均值. 0-15; 15-30; 30-60; 60-90; 90-120. COD; 170; 130; 110; 97; 72; 170; 107. SS; 390; 280; 190; 180; 160; 390; 221. 石油类; 23; 17.5; 6; 1.5; 1; 23; 7. 本项目路面、桥面径流可通过路/桥面漫流汇入两侧边沟中，伴随着雨水稀释、土壤对污染物吸附、悬浮物不断沉淀和植物的吸收等各种物理与生物作用，雨水在边沟汇入周边水体时，径流中的污染物浓度会不断降低，对周边地表水质较小。 综上，在采取防护措施后，项目运营期不会对沿线地表水环境造成影响。 5、固体废物影响分析 本项目运营期自身不产生固体废物，固体废物主要来自运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、客车乘客丢弃的物品等，其形式为沿公路呈线性分布。产生的固体废物较少，由路政部门定期清扫。 6、环境风险影响分析 公路运输易燃易爆危险品过程中，一旦发生事故很难及时扑救，对环境造成一定影响；对于运输有毒气体车辆泄漏事故，因其排放总量小，只要人员及时撤离到一定的距离就可避免伤亡，对已排泄到空气的有毒气体只能靠大气扩散、稀释逐渐降低有毒气体浓度；对环境危害最大的是有毒有害物质进入地表水体和土壤环境中。对本项目而言，由于交通事故、储罐老化破裂等导致车辆运输危险品泄漏、爆炸等隐患，事故时危险品进入水体和土壤，会导致地表水体和土壤环境遭受污染。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、临时占地合理性分析 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规﹝2021﹞2号），铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规﹝2019﹞1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。施工驻地等临时占地不得占用国家重点公益林，不得占用特殊、重要生态环境敏感区或饮用水水源保护区；沥青拌合站距环境保护目标距离不宜小于300m，混凝土拌合站距环境保护目标距离不宜小于200m，且位置应交通便利，避免运距过长，减少施工便道的修建。 根据《公路工程施工环境保护技术规范》（JTG/T3602-2025）中要求：应避开环境空气功能区一类区。拌和站与二类区中的居民集中居住区距离不宜小于300m，应设在当地主导风向的居民区的下风侧，并设置污染防治设施处理并达标。 本项目无弃方，土方采用外购方式，不设置取、弃土场；本项目堆料场设置在永久占地范围内；本项目施工便道占地面积1800m2（便道总长400m，宽度为4.5m），占地类型为公路用地，位于永久占地范围内；本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅。项目临时占地包括1处施工场地，设置基层、面层拌和站，占地面积4022m2。在施工结束后将临时工程拆除，及时清理施工痕迹，恢复地表原貌。本项目临时占地为设施农用地、裸土地，不涉及永久基本农田。本工程拌和站位于桩号K34+900东侧，最近敏感点为西北侧的二道林子村，拌和站位于该敏感点的侧下风向330m处。因此，本工程的建设符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规﹝2021﹞2号）及《公路工程施工环境保护技术规范》（JTG/T3602-2025）管理要求。 本次评价要求临时施工场地应按照水土保持方案做好水保措施及按照本项目提出的环保措施，做好土堆的防起尘措施，施工结束后及时复垦并恢复植被，在采取以上措施后临时施工场地及施工便道对周边环境影响较小。综上所述，本工程施工场地及施工便道设置合理。 2、选线环境合理性分析 郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程属于《宝清县国土空间总体规划（2021—2035年）》中第十章 第一节 综合交通体系，公路系统：补齐高速公路短板，提升省际通道通行能力及高速公路间互联互通。对国省干线进行提质改造升级，推动国省干线公路网成网成环，完善干线公路网的整体布局。推进农村牧区公路升级改造，优化农村路网结构。 本项目为郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程，项目原有路线穿越黑龙江东升省级自然保护区、黑龙江完达山国家级森林公园及生态保护红线，本次改扩建项目线位总体上沿东北走向，全部在原有路线上进行改扩建，不新增永久占地，受现有公路影响及森林公园、自然保护区范围影响，且本项目线位两侧多为基本农田，导致线位无法绕越。 因此，本项目线路无法避让黑龙江东升省级自然保护区、黑龙江完达山国家级森林公园及生态保护红线。 综上所述，本项目在原线路基础上建设，选线合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）植物保护措施 1）严格按照设计文件确定范围征占土地，严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被；禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。 2）优化施工方案，合理安排施工进度，避开雨天施工。 3）工程完工后对临时占地进行平整，恢复其原利用类型，种植植物以乡土植物为主。 （2）动物保护措施 1）保护野生动物生境多样性 工程施工及施工后恢复期间，尽量保持施工现场的地形地貌，尤其要保持积水的坑、塘、沟及低洼湿地的原始状态，不应填平，以保护两栖类动物生存、繁殖的生境。 2）严禁非法捕猎 施工期间，施工人员的施工活动，将对野生动物造成影响。对施工人员进行动物保护相关法律法规宣传，遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，增强动物保护意识，严禁捕捉野生动物，加大对乱捕滥杀野生动物和破坏其生境行为的惩治力度。 3）减少人为干扰 严格控制施工作业范围，施工结束后尽快进行植被恢复，以减轻施工过程对野生动物栖息觅食场所的影响和破坏。项目应合理安排施工进度，尽量缩短施工时间，各施工工序要连续进行，尽量避免在鸟类繁殖季节施工，以减少对营巢鸟类繁殖的影响。 4）减少污染 施工期间保持生态环境清洁健康，有助于本地动物种群的恢复。环境污染很多时候是累积的效应，因此要治理污染，节能减排，防微杜渐地营造健康生境。 5）合理安排施工时间 合理安排施工工序、施工方式，严格按照施工规范进行操作，减少施工噪声、振动、灯光等对野生动物的惊扰，尤其注意避免灯光对夜间动物活动的惊扰。应尽量缩短在自然保护区和森林公园内施工的时间，采用先进的施工工艺和优良设备，充分考虑野生动物的生活习性，减少对动物活动的影响。自然保护区和森林公园内工程施工应尽量避开鸟类繁殖期，减少施工期施工噪声对自然保护区和森林公园内分布的重要野生动物的影响。 （3）水土保持措施 做好公路沿线水土保持工作，减少水土流失，施工中合理安排工期，尽量避免和减少雨季进行路基开挖，减少土石方堆放量，严格按照设计和水保措施进行施工，施工中应完善边沟、排截水沟等排水工程，保持排水通畅，施工中若造成堵塞，应及时清除。 （4）景观影响保护措施 保持施工场地干净、整洁，合理安排各种不同工序布局，保持场地井然有序。本次评价要求在边坡稳定的前提下，顺应地形，宜采用以植物措施为主的柔性边坡生态防护方案，避免对景观产生不利影响。 （5）生态敏感区的减缓措施 1、施工单位在不损害生态敏感区环境质量和生态功能的前提下，合理规划，明确合理的施工时间，确定合理的运输线路和施工场地，在指定的时间、地点以指定的生产方式进行工程建设，严格控制施工人员、施工机械、运输车辆的出入，减少对生态敏感区内景观及动植物的影响。 2、严格控制施工占地，禁止在生态敏感区内设置弃土场、拌和站及施工驻地，禁止占用工程施工边界外的用地，减少施工对生态敏感区内自然景观的影响。 3、在穿越生态敏感区路段施工前，应在工地设立宣传、警示牌，简要写明生态敏感区主要保护的内容、重点保护野生动物类别及习性、施工注意事项、偷捕盗猎处罚规定、野生动物救护和举报电话等。禁止运输车辆车辆鸣笛，减小车辆噪声对野生动物的影响。 4、加强对施工活动和人员的管理，认真贯彻自然保护区、森林公园、生态保护红线及野生动物保护方面的法律法规，提高施工人员的保护意识，严禁乱捕乱猎野生动物。施工场地内发现野生保护动物须及时上报，通知管理机构及时救护和处理。 5、加强敏感区段施工环境监理工作，监督生态保护措施的落实，解决施工过程中遇到的生态问题，禁止施工人员和施工机械、车辆超越施工边界施工，最大限度的减少对生态敏感区土地占用、植被破坏等一系列影响。 6、应尽量缩短在自然保护区和森林公园内施工的时间，采用先进的施工工艺和优良设备，充分考虑野生动物的生活习性，减少对动物活动的影响。自然保护区和森林公园内施工应尽量避开鸟类的繁殖期，避免对鸟类繁殖产生影响。 7、严格限制高噪声、强振动设备和大功率远光灯具的使用，避免灯光、噪声对生态敏感区内分布的野生保护动物活动的惊扰。 8、施工过程中，严格控制施工占用野生保护动物主要分布的林地生境区域，禁止施工人员随意出入非施工区域，禁止一切与施工无关的活动，尤其是要特别防止对野生保护动物的捕杀，减少施工活动对野生保护动物的影响。 9、施工物料运输车辆需加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘；采用洒水、抑尘剂等降尘措施降低施工扬尘。 2、噪声污染防治措施 施工期噪声控制可从声源、传播途径、接收者防护以及控制施工时间等方面来考虑。 - （1）施工路段采取修建临时隔声挡板等相应的隔声降噪措施，隔声挡板高度不低于3.0m；采用低噪声设备施工；禁止在夜间（22:00～次日6:00）进行施工作业，但因抢修、抢险作业或生产工艺要求及其他特殊情况必须连续作业的除外；因生产工艺要求及其他特殊情况须在夜间进行施工作业的，应当事前取得建设行政主管部门的夜间施工意见书，取得夜间进行施工作业的证明，并提前公告附近的居民。 - （2）采用低噪声设备，临时工程布设远离敏感点。对噪声较大的机械采取移动式隔声屏等措施，并加强机械保养使其处于良好的运转状态，对产生强噪声的设备必须安排在白天使用。 - （3）施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）的规定，积极采取各种噪声控制措施如尽量采用低噪施工设备，部分高噪设备进行突击作业，优化施工时间并搭建隔音棚，合理疏导进入施工区的车辆，减少运输交通噪声等。 - （4）运输车辆在城镇内应减速慢行，禁止使用高音喇叭，并在运输时间上加以限制，早06:00以前、晚21:00以后应禁止施工运输。 采取上述措施后，施工期间噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）有关规定。 3、大气污染防治措施 （1）本项目拌和站距居民区距离大于300m且位于施工期盛行风向的侧下风向。拌和站采用先进混凝土搅拌设备、密闭设备等措施，并配备除尘器。 （2）途经村屯路段设置隔尘挡板，高度3.5m。并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。 （3）对施工场地、运输道路表面采取洒水等方法处理，在干旱大风天气应加强洒水，适当增加洒水次数。场内设专人负责保洁工作，配备相应的洒水设备，及时洒水清扫以减少扬尘污染。 （4）施工避开大风季节，施工单位对施工材料存放应做好防护工作，通过洒水、篷布遮挡等措施防止扬尘产生，降低对周围环境空气的影响。 （5）砂土等散体物质运输车辆必须严加管理，运输车辆采取用篷布盖严或加水防护措施，施工结束后，上述影响将随之消失。 （6）施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。 （7）加强施工期环境管理，强化施工人员的环保意识，严格执行沿线地方政府和有关部门颁布的有关环境保护及施工建设方面的有关规定。 采取上述措施后，施工场界处扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度1.0mg/m3要求。 4、水污染防治措施 （1）生活污水 本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅，生活污水依托当地处置设施。 （2）施工废水 施工生产废水主要为混凝土拌和等产生的施工废水、施工机械和车辆冲洗废水。混凝土养护和拌和等产生的施工废水经设置的临时沉淀池沉淀处理后，回用于生产或用于施工场地洒水降尘，不外排。施工场地施工机械和车辆清洗废水经施工场地内设置的临时隔油沉淀池集中处理后，回用于生产或用于施工场地洒水降尘，不外排。 5、固体废物污染防治措施 （1）生活垃圾 本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅，生活垃圾依托当地收集和转运设施。 （2）施工弃渣 本项目全线挖方全部纵向利用于路基填筑，全线无弃土。 6、风险防范措施 （1）施工期间将在施工区内建立防火及火灾警报系统，严格执行野外用火。 （2）对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。 （3）应制定风险事故应急预案，以便事故发生时，通过事故鉴别，能及时分别采取针对性措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度，并建立必要的应急联动机制，加强区域联动。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）工程完工后尽快对公路两侧进行合理科学的绿化，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。 （2）加强公路沿线植被恢复措施的养护管理，提高公路路域植被覆盖度。 （3）本项目路线全长42.77km，共设置涵洞12道（本次拆除重建8道）、4座桥梁（全部利用，其中K53+756银龙桥现有桥梁护栏破损，本次维修护栏后利用），拟设桥涵的数量、间距、尺寸可满足小型兽类及两栖、爬行动物等野生动物及野生保护动物通过的需要，整体上对野生动物的阻隔影响较小。在桥涵区域应重点做好植被恢复工作，营造有利于动物通过的环境，充分发挥其动物通道作用，诱导中小型野生动物顺利通行。 （4）加强公路及桥梁、涵洞的安全运营管理，尤其应加强易燃易爆等危险品运输车辆的管理，制定相应的风险应急措施。 （5）进一步跟踪调查本公路所设涵洞从数量和长度上是否满足野生动物的通道的需要。涵洞作为通道是否满足两爬类、兽类和陆栖鸟类通过的需要。如不满足，及时调整。 （6）在野生保护动物频繁出没的路段及出入生态敏感区处如森林公园、自然保护区边界处设置宣传警示牌，提醒驾驶人员减速慢行、禁止鸣笛、严禁停靠等标志牌，减轻公路对野生动物及野生保护动物活动的影响。 （7）运营期继续对评价区内的野生动物，进行跟踪观测和监测，尤其是对保护物种要进行重点监测，对其种群数量及分布区域进行栖息地适宜性分析，内容可根据施工期的观测及监测计划进行适当调整。 （8）本项目施工时严格控制施工作业带，保护公路两侧原有林地景观，可根据公路两侧林地情况，在林地稀疏区域设置绿化带，增加林木密度，原有林木和绿化带的设置可降低来往车辆产生的噪声、遮挡车辆灯光，降低噪音、灯光对野生动物造成的不利影响。 （9）穿越敏感区路段设置预告、提醒等标志牌，并分别注明“黑龙江东升省级自然保护区路段，请谨慎行驶”“黑龙江完达山国家级森林公园路段，请谨慎行驶”“生态保护红线段，请谨慎行驶”“减速慢行、禁止鸣笛”等字样，必要时安装固定测速装置，提醒司机通过该路段时谨慎慢行，降低对野生动物的惊扰。 （10）在穿越敏感区路段设置反光条、限制车辆使用远光灯，减缓灯光对野生动物的影响。 （11）项目运营单位与野生动物保护主管部门加强合作，对受伤、迷路、掉队的野生动物实施及时救护。 （12）严格危险品运输车辆的管理，最大限度地减少突发性环境风险事故的发生。 2、环境空气保护措施 （1）加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态；加强交通运输车辆管理，禁止尾气严重超标车辆上路行驶。 （2）对于装有易产生扬尘运输车辆要求罩盖篷布，防止运输中飞扬洒落。 （3）公路两侧种植适宜当地生长的林草，增加沿线植被覆盖率，净化尾气、扬尘等，改善路边景观及行车环境。 3、噪声污染防治措施 （1）对公路进行经常性维护，提高路面平整度，降低公路交通噪声； （2）加强绿化及其日常养护，保持绿化面积，在有效改善城市生态环境的同时，保持一定的降低交通噪声的能力； （3）预留噪声监测和治理费用，加强公路营运期的跟踪监测工作，视监测结果和噪声超标情况合理采取噪声防治措施，做到交通噪声不扰民； （4）根据噪声衰减规律，动物主要栖息地处交通噪声较小，对动物活动的影响较小。可在经过生态敏感区路段设置生态保护警示牌、禁鸣牌等措施减轻运行期交通噪声对动物的影响。 4、水环境保护措施 （1）完善路面径流收集系统和排水系统，公路排水系统与现有规划的排水系统相协调，路面径流经收集后排入附近河流。并加强公路排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护。 （2）加强路面管理和清洁工作，防止生活垃圾等随降水进入雨水排水沟，进而排入附近河道。 5、固体废物污染防治措施 运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、客车乘客丢弃的物品等固体废物，交由市政部门统一清运。 6、风险防范措施 本项目环境风险主要为运输危险化学品罐车倾覆、罐体破裂泄漏危险化学品等突发事故导致污染地表水体和土壤环境。为防止突发环境风险事故对地表水体产生影响，本项目评价提出编制突发环境事件应急预案的要求，具体如下： （1）加强环境管理及监督。派专人负责日常巡护工作，配备专业人员负责风险事故处理，预留必要的应急处理设施，定期接受环保部门的监督检查。 （2）运输车辆要有明显标志，应严格执行《危险化学品安全管理条例》等危险品运输的有关规定，对运输危险品车辆实行申报管理制度。车主需填写申报表，主要内容有危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等。 （3）对申报运输危险品车辆进行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单（以下简称“三证一单”）检查，“三证一单”不全车辆将不允许驶上公路；检查运输危险品车辆是否安装GPS定位系统，是否按照危险品运输路线运行；除证件检查外，必要时应对运输危险品车辆进行安全检查。 （4）运输危险品车辆必须设置防渗、防漏设施，加强对运输危险品车辆进行的有效管理，定期巡检，在不良天气状况下，如遇暴雨、暴雪、大风、大雾、沙尘暴等不利气象条件时，应禁止危险品运输车辆上路，或者由公路养护管理部门派人协调指挥危险品运输车辆安全通过。 （5）建立一支现代化的养护队伍，保证公路路面清洁、畅通，降雪后要及时清除路面畅通，减少因积雪导致的交通事故发生。 （6）为了确保发生突发性事故时可以得到及时处置，公路管理部门应在工程运营期建立一支应急消防队伍，在发生风险事故时立即报告铁力市人民政府，并在当地政府部门指挥下，与地方消防、公安和环保部门一起，及时妥善处理好事故。 |
| 其他 | 无 |
| 环保 投资 | 本项目总投资为9461.0305万元，环保投资总额为121万元，环保投资比例为1.28%，具体的分项投资详见表5-1。 表5-1 环保投资明细表（单位：万元） 时段; 污染源; 环保设施名称; 环保投资. 施工期; 废气; 临时堆场、建筑材料遮盖、拦挡等措施; 9. 拌和站布袋除尘器; 3. 洒水车; 3. 废水; 施工废水隔油沉淀池; 2. 噪声; 设置隔声、隔尘挡板; 20. 生态环境; 临时占地平整及恢复地表植被; 30. 运营期; 噪声; 安装减速慢行、禁止鸣笛标志; 3. 生态环境; 生态敏感区段安装生态保护警示牌; 4. 其他; 环境保护工程设计; 10. 环境监测; 10. 宣传教育; 2. 环境保护管理; 5. 预留噪声监测和治理费用; 20. 合计; 121. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格按照设计文件确定施工范围；优化施工方案。工程完工后对临时占地进行平整，恢复原有地貌；保护野生动物生境多样性；严禁非法捕猎；减少人为干扰及污染；合理安排施工时间，禁止雨天施工。 | 临时占地恢复原有地貌；及时对公路两侧边坡进行绿化 | 工程完工后加强公路沿线植被恢复措施的养护管理，提高公路路域植被覆盖度；加强公路及桥梁、涵洞的安全运营管理，进一步跟踪调查本公路所设涵洞从数量和长度上是否满足野生动物的通道的需要；在生态敏感区段设置宣传警示牌。 | 绿化工程满足设计要求；植被生长良好、未遭破坏；设置宣传警示牌。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 本工程不设置施工驻地，施工人员食宿租赁附近民宅，生活污水依托当地处置设施。混凝土养护和拌和等产生的施工废水经设置的临时沉淀池沉淀处理后，回用于生产或用于施工场地洒水降尘，不外排。施工场地施工机械和车辆清洗废水经施工场地内设置的临时隔油沉淀池集中处理后，回用于生产或用于施工场地洒水降尘，不外排。 | 废水不外排 | ①完善路面径流收集系统和排水系统，路面径流经汇集后排入附近河流。 ②加强路面管理和清洁工作，防止生活垃圾等随降水进入雨水排水沟，进而排入附近河道。 | 路面径流收集系统和排水系统建设满足设计要求。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①施工路段采取修建临时隔声挡板等相应的隔声降噪措施，隔声挡板高度不低于3.0m；采用低噪声设备施工；禁止在夜间（22:00～次日6:00）进行施工作业，但因抢修、抢险作业或生产工艺要求及其他特殊情况必须连续作业的除外；因生产工艺要求及其他特殊情况须在夜间进行施工作业的，应当事前取得建设行政主管部门的夜间施工意见书，取得夜间进行施工作业的证明，并提前公告附近的居民。 ②采用低噪声设备，临时工程布设远离敏感点。对噪声较大的机械采取移动式隔声屏等措施，并加强机械保养使其处于良好的运转状态，对产生强噪声的设备必须安排在白天使用。 ③施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）的规定，积极采取各种噪声控制措施如尽量采用低噪施工设备，部分高噪设备进行突击作业，优化施工时间并搭建隔音棚，合理疏导进入施工区的车辆，减少运输交通噪声等。 ④运输车辆在城镇内应减速慢行，禁止使用高音喇叭，并在运输时间上加以限制，早06:00以前、晚21:00以后应禁止施工运输。 | 施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025） | ①对公路进行经常性维护，提高路面平整度，降低公路交通噪声；②加强绿化及其日常养护，保持绿化面积，在有效改善城市生态环境的同时，保持一定的降低交通噪声的能力；③预留噪声监测和治理费用，加强道路营运期的跟踪监测工作，视监测结果和噪声超标情况合理采取噪声防治措施，做到交通噪声不扰民；④交通噪声影响根据对陆生动物的影响分析，大多数动物尤其是鸟类对噪声较为敏感，过强的噪声会影响其繁殖、声音交流等。本项目设计阶段在K30+150至K30+350、K41+800至K43+020两段采取限速20km/h措施，采取降速措施后，运营期各路段声功能区达标情况较好。根据噪声衰减规律，动物主要栖息地处交通噪声较小，对动物活动的影响较小。在敏感目标处设置减速慢行、禁止鸣笛标志减轻运行期交通噪声对动物的影响。 | 《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准和《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①本项目拌和站距居民区距离大于300m且位于施工期盛行风向的侧下风向。拌和站采用先进混凝土搅拌设备、密闭设备等措施，并配备除尘器。 ②途经村屯路段设置隔声、隔尘挡板，高度3.5m。并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。 ③路面水泥混凝土用卡车密封式运至筑路现场，摊铺时应注意对施工人员的劳动防护。 ④对施工场地、运输公路表面采取洒水等方法处理，在干旱大风天气应加强洒水，适当增加洒水次数。 ⑤施工避开大风季节，施工单位对施工材料存放应做好防护工作，通过洒水、篷布遮挡等措施防止扬尘产生。 ⑥砂土等散体物质运输车辆必须严加管理，运输车辆采取用篷布盖严或加水防护措施。 ⑦施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运或采取其他有效防尘措施。 ⑧加强施工期环境管理，强化施工人员的环保意识。开展施工期扬尘监测。 | 施工期扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中表2中无组织排放监控浓度限值 | ①加强公路管理及路面养护，加强交通运输车辆管理，禁止尾气严重超标车辆上路行驶。 ②对于装有易产生扬尘运输车辆要求罩盖篷布。 ③公路两侧种植适宜当地生长的林草，增加沿线植被覆盖率。 | 环境空气质量执行《环境空气质量标准》一级、二级标准 |
| 固体废物 | ①生活垃圾集中收集后，运至指定垃圾填埋场处置。 ②本项目全线挖方部纵向利用于路基填筑，全线无弃土。 | 固体废物得到妥善处理处置不外排 | 路政部门定期清理道路遗撒垃圾，集中收集，交由市政部门统一清运。 | 固体废物得到妥善处理处置不外排。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | ①在施工区内建立防火及火灾警报系统，严格执行野外用火。 ②对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。 ③应制定风险事故应急预案。 | 确保环境风险最小化 | 配备必要环境风险应急材料包括人员防护设备、消防设备、牵引设备、电力照明设备、撇油设备以及应急物资，并对相关人员进行必要的培训和演练。 | 有应急预案和物资储备。确保环境风险最小化。 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

本项目为基础设施建设项目，本项目的建设符合当前国家产业政策，选线合理。本项目的建设可以进一步促进地方经济发展，本项目建设过程中不可避免地造成一定的生态影响，通过采取相应的生态影响减缓措施及恢复措施以及各项污染防治措施，可使本项目建设对周边生态环境的影响降至最低水平，从生态环境保护角度分析，在严格落实本评价所提出的生态环境保护对策与措施的前提下，本项目的建设是可行的。