郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程

噪声环境影响专项评价报告

建设单位：宝清县交通运输局

编制单位：哈尔滨东隆环保科技开发有限公司

二〇二六年六月

目   录

1、总论	1

1.1编制依据	1

1.2功能区划与评价标准	2

1.3评价工作等级及评价范围	3

1.4评价内容	4

1.5评价因子	4

1.6评价预测时段	4

1.7环境保护目标	4

2、工程分析	9

2.1基本情况	9

2.2交通量预测	10

2.3噪声源强分析	11

3、声环境现状调查与评价	15

3.1监测点位	15

3.2监测时间、频率	15

3.3监测分析方法	16

3.4监测结果	16

4、声环境影响预测与评价	19

4.1施工期声环境影响分析	19

4.2运营期	23

5、噪声污染防治措施	37

5.1施工期	38

5.2运营期	38

6、声环境影响评价结论	47

6.1结论	47

6.2建议	48

1、总论

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）和《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）的相关要求编制完成本项目噪声环境影响专项评价。

1.1编制依据

1.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017.10.01）。

1.1.2相关规定

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部部令第16号，2021.01.01）。

1.1.3技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1—2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）；

（3）《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）；

（4）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190—2014）；

（5）《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）。

1.1.4其他文件

（1）《郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程可行性研究报告》（爱建信达工程咨询有限公司，2025年5月）；

（2）《郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程施工图设计》（爱建信达工程咨询有限公司，2025年11月）；

（3）《关于郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程项目可行性研究报告的批复》（宝发改[2025]64号）；

（4）《关于郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程施工图设计及预算初审意见的批复》（宝交发[2025]30号）。

1.2功能区划与评价标准

1.2.1区域功能区划

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190—2014）要求，乡村声环境功能的确定，按GB3096的规定执行。本项目路线两侧分布有两处零散户、联合屯、头道林子村、东旭村、二道林子村、三道林子村、东升卫生院、中岗村、银龙村，满足《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190—2014）中对于1类声功能区的界定，因此本项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类声环境功能区。

1.2.2评价标准

（1）环境质量标准

本项目为改、扩建项目，公路建成后为三级、四级公路，本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准。东升卫生院执行《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。

表1-1 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）（单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 《声环境质量标准》（GB3096—2008） |
| / | 60 | 50 | 《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号） |

（2）污染物排放标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025），详见表1-2。

表1-2 建筑施工噪声排放标准（单位：dB（A））

| 类别 | 标准值Leq |  |
| --- | --- | --- |
| 施工噪声 | 昼间 | 夜间 |
|  | 70 | 55 |

1.3评价工作等级及评价范围

1.3.1工作等级

（1）评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024），声环境影响评价等级依据HJ2.4判定：

a）评价范围内有适用于GB 3096规定的0类声环境功能区域，或项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。

b）项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）～5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

c）项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受噪声影响人口数量变化不大时，按三级评价。

d）当项目符合两个等级的划分原则时，按较高等级评价。

（2）评价等级判定

本项目评价范围内声环境为《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中规定的1类区，本项目建成前后评价范围内敏感目标近、中期噪声级增高量最大2.97dB（A），小于3dB（A），确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

1.3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）：施工期评价范围为施工场界外扩200m。一级评价一般以线路中心线两侧各200m以内为评价范围；二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域、相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小；如依据建设项目声源计算得到的噪声贡献值到200m处，仍不能满足相应声环境功能区标准值时，应将评价范围扩大到运营中期噪声贡献值满足标准值的距离。因此，本次评价施工期将临时工程及线路外200m定为评价范围；运营期将线路中心线两侧各200m以内定为评价范围。

1.4评价内容

（1）分析与调查声环境质量现状，对评价区声环境质量现状进行评价。

（2）预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况。

（3）针对本项目特点及排污特征，贯彻污染物治理“污染物达标排放”的原则，提出切实可行的污染防治措施。

1.5评价因子

现状评价因子：等效连续A声级；

影响预测因子：等效连续A声级。

1.6评价预测时段

本项目评价时段分为施工期和运营期两个阶段，施工期为2026年10月至2027年10月；运营期交通噪声的影响情况，运营期预测评价以本项目工程竣工投入运营后的第1年、第7年和第15年为预测特征年，即2027年、2033年和2041年。

1.7环境保护目标

本项目声环境保护目标为线路中心线两侧各200m范围内的居民。

声环境保护目标详见表1-3。

表1-3 声环境保护目标表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 所在路段 | 里程范围 | 线路形式 | 方位 | 声环境保护目标预测点与路面高差/m | 距道路边界（红线）距离/m |  | 距道路中心线距离/m |  | 公路用地界宽度/m | 不同功能区户数 |  | 声环境保护目标情况介绍 | 声功能区保护要求 | 平面图 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 改扩建前 | 改扩建后 | 改扩建前 | 改扩建后 |  | 1类 | 2类 |  |  |  |  |
| 1 | 零散一户1 | K12+391-K48+240 | K23+640 | 路基 | 左侧 | 0 | 38 | 38 | 45 | 45 | 14 | 1户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 2 | 联合屯 | K12+391-K48+240 | K27+820~K28+175 | 路基 | 右侧 | 0 | 36 | 36 | 42 | 42 | 12 | 32户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 3 | 头道林子村 | K12+391-K48+240 | K29+115~K29+410 | 路基 | 右侧 | 0 | 162 | 162 | 169 | 169 | 14 | 5户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 4 | 零散一户2 | K12+391-K48+240 | K30+250 | 路基 | 左侧 | 0 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 1户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 5 | 东旭村 | K12+391-K48+240 | K32+310~K32+460 | 路基 | 左侧 | 0 | 107 | 107 | 114 | 114 | 14 | 5户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 6 | 二道林子村 | K12+391-K48+240 | K35+315~K35+620 | 路基 | 左侧 | 0 | 90 | 90 | 96 | 96 | 12 | 24户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 7 | 三道林子村 | K12+391-K48+240 | K41+800~K43+020 | 路基 | 两侧 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 160户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 8 | 东升卫生院 | K12+391-K48+240 | K42+325 | 路基 | 左侧 | 0 | 19 | 19 | 24 | 24 | 10 | / | 50人 | 砖混/二层/正对 | 满足《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求 |  |  |
| 9 | 中岗村 | K12+391-K48+240 | K46+430~K46+860 | 路基 | 右侧 | 0 | 43 | 43 | 50 | 50 | 14 | 32户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |
| 10 | 银龙村 | K48+240-K55+161 | K54+800~K55+150 | 路基 | 两侧 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 33户 | / | 砖混/一层/正对 | 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 |  |  |

2、工程分析

2.1基本情况

（1）项目名称：郝家至银龙公路永红村至银龙村段改扩建工程

（2）建设性质：改、扩建

（3）建设单位：宝清县交通运输局

（4）总投资：本项目总投资9461.0305万元

（5）施工期：2026年10月至2027年10月

（6）项目路线位置及走向：本项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县，线路起点位于清原镇永红村附近与Y034公路交叉口处（设计桩号K12+391），路线向东北方向利用现有旧路布线，途经两处零散户、联合屯、头道林子村、东旭村、二道林子村、三道林子村、东升卫生院、中岗村，终点位于银龙村（设计桩号K55+161）。

本项目为改、扩建项目，路线全长42.77km，桩号K12+391～K55+161，本项目永久用地均在原路用地界以内，无新增永久占地，永久占地面积537944m2。本项目K12+391～K48+240路段采用设计速度30km/h、路基宽度7.5m的三级公路标准建设，路面为水泥混凝土路面；本项目K48+240～K55+161路段采用设计速度20km/h、路基宽度6.0m的四级公路标准建设，路面为水泥混凝土路面。

本项目在既有旧路路基范围内施工，路基范围保持不变，不进行路基帮宽。本项目线路桩号K18+920～K20+680段约1.76km穿越生态保护红线，本项目线路桩号K19+150～K20+680段约1.53km穿越黑龙江东升省级自然保护区，线路桩号K40+900～K51+600段约10.7km穿越黑龙江完达山国家级森林公园，项目穿越上述生态敏感区路段对现状既有路面进行维护作业，不拓宽路面。三级公路桩号K12+391～K18+920、K20+680～K40+900路段路面宽度6.5m，桩号K18+920～K20+680、K40+900～K48+240路段路面宽度6.0m；四级公路桩号K48+240～K51+600路段路面宽度3.5m，K51+600～K55+161路段路面宽度4.5m。

本项目共设置涵洞8道，平面交叉167处。现有桥梁均满足现有道路通行标准，全部利用，其中K53+756银龙桥现有桥梁护栏破损，本次维修护栏后利用。

2.2交通量预测

本评价交通量采用可行性研究报告中提供的设计交通量，根据交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）车型标准进行折算，本项目交通量情况见表2-1至表2-6。

表2-1  可行性研究报告设计交通量

| 路段 | 单位：PCU/d |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2027年 | 2033年 | 2041年 |
| 三级公路（K12+391～K48+240） | 1356 | 1714 | 2150 |
| 四级公路（K48+240～K55+161） | 460 | 582 | 730 |

表2-2  车型标准（折算）

| 车型 | 汽车代表车型 | 车辆折算系数 | 车型划分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小 | 小客车 | 1.0 | 座位≤19座的客车和载质量≤2t货车 |
| 中 | 中型车 | 1.5 | 座位＞19座的客车和2t＜载质量≤7t货车 |
| 大 | 大型车 | 2.5 | 7t＜载质量≤20t货车 |
|  | 汽车列车 | 4.0 | 载质量＞20t的货车 |

表2-3  车型比例预测表

| 车型 年份 | 小型车（%） | 中型车（%） | 大型车（%） | 汽车列车（%） | 合计（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027年 | 77.56% | 10.31% | 2.95% | 9.18% | 100.00 |
| 2033年 | 78.22% | 9.51% | 3.44% | 8.83% | 100.00 |
| 2041年 | 78.46% | 9.23% | 3.84% | 8.47% | 100.00 |

表2-4  车流量昼夜比

| 路段 | 昼间（%） | 夜间（%） | 合计（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 90 | 10 | 100 |

表2-5  本项目各特征年交通量预测结果汇总表

| 路段 | 预测水平年 | 全天交通量 | 昼间交通量 | 夜间交通量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （辆/d） | （辆/h） | （辆/h） |
| 三级公路（K12+391～K48+240） | 2027年 | 989 | 56 | 12 |
|  | 2033年 | 1257 | 71 | 16 |
|  | 2041年 | 1583 | 89 | 20 |
| 四级公路（K48+240～K55+161） | 2027年 | 335 | 19 | 4 |
|  | 2033年 | 427 | 24 | 5 |
|  | 2041年 | 538 | 30 | 7 |

表2-6  本项目各特征年不同车型交通量预测结果汇总表

| 路段 | 预测水平年 | 小型车（辆/h） |  | 中型车（辆/h） |  | 大型车（辆/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 三级公路（K12+391～K48+240） | 2027年 | 43 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 |
|  | 2033年 | 55 | 13 | 7 | 1 | 8 | 1 |
|  | 2041年 | 70 | 16 | 8 | 2 | 11 | 2 |
| 四级公路（K48+240～K55+161） | 2027年 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  | 2033年 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|  | 2041年 | 24 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |

2.3噪声源强分析

2.3.1施工期

本项目主要施工噪声源是：公路施工过程使用推土机、挖土机、混凝土震动机、混凝土搅拌机等以及路面施工使用压路机等机械设备，依据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）附录D，各类机械设备的噪声测试值见表2-7。

表2-7  道路工程施工机械噪声测试值

| 序号 | 机械类型 | 测点与施工机械距离（m） | 声级Lmax（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 5 | 82～90 |
| 2 | 平地机 | 5 | 88～92 |
| 3 | 轮式装载机 | 5 | 90～95 |
| 4 | 推土机 | 5 | 83～88 |
| 5 | 摊铺机 | 5 | 83～88 |
| 6 | 各类压路机 | 5 | 80～90 |
| 7 | 振动夯锤 | 5 | 92～100 |
| 8 | 打桩机 | 5 | 100～110 |
| 9 | 静力压桩机 | 5 | 70～75 |
| 10 | 混凝土输送泵 | 5 | 88～95 |
| 11 | 商砼搅拌车 | 5 | 85～90 |
| 12 | 空压机 | 5 | 88～92 |
| 13 | 风镐 | 5 | 88～92 |

2.3.2运营期

（1）预测车速的选取

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）附录C.2，平均车速的确定与负荷系数（或饱和度）有关。负荷系数为服务交通量（V）（V取各代表年份的昼间、夜间相对交通量预测值，pcu/（h·ln）或pcu/h，pcu为标准小客车当量数，ln为车道）与实际通行能力（C）的比值，反映了道路的实际负荷情况。

有项目直接影响区相似公路车速调查数据时，可根据车速调查统计确定平均车速；改扩建公路建设项目，可进行运行车速的观测和分析确定平均车速；小型车比例小于45%或大于75%时，平均车速可采用类比调查方式确定；小型车比例为45%～75%之间时，平均车速计算可参考附录C.2.4确定。

本项目小型车比例为大于75%，本次评价平均车速按最不利设计车速确定，即三级公路设计速度30km/h、四级公路设计速度20km/h。本项目各型车辆的车速取值见表2-8。

表2-8  本项目各路段各型车辆的车速

| 路段 | 车型 | 全时段（km/h） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 三级公路（K12+391～K48+240） | 小型车 | 30 | 30 |
|  | 中型车 | 30 | 30 |
|  | 大型车 | 30 | 30 |
| 四级公路（K48+240～K55+161） | 小型车 | 20 | 20 |
|  | 中型车 | 20 | 20 |
|  | 大型车 | 20 | 20 |

（2）各型车辆平均辐射声级

《环境影响评价技术原则与方法》（国家环境保护局开发监督司编著，北京大学出版社）教材中推荐的源强计算公式如下：

小型车：Los=25+27lgVS

中型车：Lom=38+25lgVM

大型车：Lol=45+24lgVL

式中：S、M、L—分别表示小、中、大型车；

Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h，适用范围20～80km/h。

本项目噪声源强调查清单见表2-9。

表2-9  本项目公路噪声源强调查清单

| 路段 | 时期 | 车流量/（辆/h） |  |  |  |  |  |  |  | 车速/（km/h） |  |  |  |  |  | 源强/dB（A） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 合计 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 三级公路（K12+391～K48+240） | 近期 | 43 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 56 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 64.9 | 64.9 | 74.9 | 74.9 | 80.5 | 80.5 |
|  | 中期 | 55 | 13 | 7 | 1 | 9 | 2 | 71 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 64.9 | 64.9 | 74.9 | 74.9 | 80.5 | 80.5 |
|  | 远期 | 70 | 16 | 8 | 2 | 11 | 2 | 89 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 64.9 | 64.9 | 74.9 | 74.9 | 80.5 | 80.5 |
| 四级公路（K48+240～K55+161） | 近期 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60.1 | 60.1 | 70.5 | 70.5 | 76.2 | 76.2 |
|  | 中期 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60.1 | 60.1 | 70.5 | 70.5 | 76.2 | 76.2 |
|  | 远期 | 24 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 30 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60.1 | 60.1 | 70.5 | 70.5 | 76.2 | 76.2 |

3、声环境现状调查与评价

3.1监测点位

本项目共设12个噪声监测点位，具体监测点位布设见表3-1，监测布点见附图7。

表3-1  噪声监测点位一览表

| 序号 | 监测点名称 | 功能区 | 监测位置 | 代表敏感点 | 代表性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零散一户1 | 1类 | 道路左侧，零散一户1房屋外1m | / | 敏感点自身 |
| 2 | 联合屯 | 1类 | 道路右侧，临路最近的房屋外1m | / | 敏感点自身 |
| 3 | 联合屯背景值 | 1类 | 道路右侧，距道路中心线200m左右处 | 零散一户1 | 环境特征与监测点一致 |
| 4 | 零散一户2 | 1类 | 道路右侧，零散一户2房屋外1m | / | 敏感点自身 |
| 5 | 二道林子村 | 1类 | 道路左侧，临路最近的房屋外1m | 头道林子村、东旭村 | 环境特征与监测点一致 |
| 6 | 二道林子村背景值 | 1类 | 道路左侧，距道路中心线200m左右处 | 头道林子村、东旭村 | 环境特征与监测点一致 |
| 7 | 东升卫生院 | 执行《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求 | 道路左侧，东升卫生院房屋外1m | 三道林子村 | 环境特征与监测点一致 |
| 8 | 东升卫生院背景值 |  | 道路左侧，临路最后一排居民 | 三道林子村 | 环境特征与监测点一致 |
| 9 | 中岗村 | 1类 | 道路右侧，临路最近的房屋外1m | / | 敏感点自身 |
| 10 | 中岗村背景值 | 1类 | 道路右侧，距道路中心线200m左右处 | / | 敏感点自身 |
| 11 | 银龙村 | 1类 | 道路左侧，临路最近的房屋外1m | / | 敏感点自身 |
| 12 | 银龙村背景值 | 1类 | 道路左侧，临路最后一排居民 | / | 敏感点自身 |

3.2监测时间、频率

本次环评声环境质量现状监测委托中科指南针（黑龙江）检验检测有限公司于2026年5月1日至2026年5月2日进行现场监测，现状监测分昼、夜两个时段进行，连续监测2天。

3.3监测分析方法

声环境质量现状监测方法详见表3-2。

表3-2  分析方法及来源

| 监测项目 | 分析方法 | 方法标准号 | 仪器名称及型号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境噪声 | 声环境质量标准 | 《声环境质量标准》GB 3096—2008 | 多功能声级计 AWA6228 | / |

3.4监测结果

本项目声环境质量现状监测结果见表3-3。

表3-3  声环境质量现状值监测结果   单位：dB（A）

| 序号 | 监测点名称 | 监测位置 |  | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026.05.01 |  | 2026.05.02 |  |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 零散一户1 | 道路左侧，零散一户1房屋外1m | 样品编号 | ZZ26040 58D101-1 | ZY26040 58D101-1 | ZZ26040 58D201-1 | ZY26040 58D201-1 |
|  |  |  | Leq | 47 | 43 | 47 | 43 |
|  |  |  | L10 | 51 | 47 | 51 | 48 |
|  |  |  | L50 | 45 | 41 | 44 | 40 |
|  |  |  | L90 | 42 | 37 | 40 | 35 |
|  |  |  | Lmax | 56 | 55 | 62 | 58 |
| 2 | 联合屯 | 道路右侧，临路最近的房屋外1m | 样品编号 | ZZ26040 58D102-1 | ZY26040 58D102-1 | ZZ26040 58D202-1 | ZY26040 58D202-1 |
|  |  |  | Leq | 49 | 43 | 49 | 42 |
|  |  |  | L10 | 52 | 47 | 52 | 46 |
|  |  |  | L50 | 46 | 41 | 46 | 41 |
|  |  |  | L90 | 42 | 37 | 40 | 37 |
|  |  |  | Lmax | 65 | 53 | 60 | 60 |
| 3 | 零散一户2 | 道路右侧，零散一户2房屋外1m | 样品编号 | ZZ26040 58D103-1 | ZY26040 58D103-1 | ZZ26040 58D203-1 | ZY26040 58D203-1 |
|  |  |  | Leq | 47 | 42 | 47 | 42 |
|  |  |  | L10 | 52 | 46 | 50 | 46 |
|  |  |  | L50 | 44 | 39 | 45 | 39 |
|  |  |  | L90 | 39 | 35 | 40 | 34 |
|  |  |  | Lmax | 61 | 57 | 57 | 56 |
| 4 | 二道林子村 | 道路左侧，临路最近的房屋外1m | 样品编号 | ZZ2604-10 58D104-1 | ZY26040 58D104-1 | ZZ26040 58D204-1 | ZY26040 58D204-1 |
|  |  |  | Leq | 47 | 43 | 47 | 43 |
|  |  |  | L10 | 50 | 46 | 52 | 46 |
|  |  |  | L50 | 46 | 41 | 44 | 39 |
|  |  |  | L90 | 43 | 36 | 41 | 34 |
|  |  |  | Lmax | 59 | 56 | 65 | 57 |
| 5 | 东升卫生院 | 道路左侧，东升卫生院房屋外1m | 样品编号 | ZZ26040 58D105-1 | ZY26040 58D105-1 | ZZ26040 58D205-1 | ZY26040 58D205-1 |
|  |  |  | Leq | 49 | 44 | 48 | 44 |
|  |  |  | L10 | 52 | 48 | 53 | 48 |
|  |  |  | L50 | 45 | 41 | 45 | 42 |
|  |  |  | L90 | 40 | 38 | 40 | 38 |
|  |  |  | Lmax | 54 | 47 | 54 | 47 |
| 6 | 中岗村 | 道路右侧，临路最近的房屋外1m | 样品编号 | ZZ26040 58D106-1 | ZY26040 58D106-1 | ZZ26040 58D206-1 | ZY26040 58D206-1 |
|  |  |  | Leq | 47 | 43 | 46 | 43 |
|  |  |  | L10 | 51 | 47 | 51 | 46 |
|  |  |  | L50 | 46 | 40 | 42 | 39 |
|  |  |  | L90 | 42 | 35 | 39 | 35 |
|  |  |  | Lmax | 57 | 54 | 60 | 56 |
| 7 | 银龙村 | 道路左侧，临路最近的房屋外1m | 样品编号 | ZZ26040 58D107-1 | ZY26040 58D107-1 | ZZ26040 58D207-1 | ZY26040 58D207-1 |
|  |  |  | Leq | 46 | 42 | 46 | 42 |
|  |  |  | L10 | 50 | 45 | 50 | 45 |
|  |  |  | L50 | 43 | 39 | 43 | 40 |
|  |  |  | L90 | 37 | 34 | 40 | 34 |
|  |  |  | Lmax | 56 | 56 | 61 | 57 |

表3-4  声环境质量背景值监测结果   单位：dB（A）

| 序号 | 监测点名称 | 监测位置 | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026.05.01 |  | 2026.05.02 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 联合屯背景点 | 道路右侧，距道路中心线200m左右处 | 44 | 41 | 44 | 41 |
| 2 | 二道林子村背景点 | 道路左侧，距道路中心线200m左右处 | 43 | 42 | 43 | 42 |
| 3 | 东升卫生院背景点 | 道路左侧，临路最后一排居民 | 45 | 40 | 45 | 40 |
| 4 | 中岗村背景点 | 道路右侧，距道路中心线200m左右处 | 43 | 42 | 44 | 42 |
| 5 | 银龙村背景点 | 道路左侧，临路最后一排 居民处 | 44 | 41 | 44 | 41 |

表3-5  衰减断面监测结果  单位：dB（A）

| 监测点名称 | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026.05.01 |  | 2026.05.02 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 衰减断面20m | 46 | 44 | 46 | 43 |
| 衰减断面40m | 45 | 42 | 45 | 42 |
| 衰减断面60m | 45 | 41 | 45 | 42 |
| 衰减断面80m | 44 | 40 | 43 | 41 |
| 衰减断面120m | 43 | 40 | 43 | 40 |

综上所述，各噪声监测点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中的1类标准及《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求，声环境质量较好。

4、声环境影响预测与评价

4.1施工期声环境影响分析

公路施工，必然对现场的工作人员及周边声环境产生一定的影响。因此，对施工期声环境污染进行评价，根据噪声影响的程度，采取相应的措施。拟建工程在路基、路面建设中使用的打桩机、挖掘机、推土机、装载机、压路机及运输车辆中各种卡车、自卸车，会发出强烈的噪声，对附近环境产生影响。

公路施工产生的噪声特点表现在以下几点：

（1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就使得施工噪声具有偶然性的特点。

（2）不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大；有些设备（如搅拌机）频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁；施工机械的噪声均较大，但它们之间声级相差仍很大，有些设备的运行噪声可高达90dB以上。

（3）施工噪声源与一般的固定噪声源有所不同，既有固定噪声源，又有流动噪声源，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。

（4）施工设备与其影响到的范围相对较小，因此，施工设备噪声基本上可以算作是点声源。

（5）对具体路段的公路或桥梁而言，施工噪声污染仅发生于一段时期内。

4.1.1施工噪声预测

根据道路工程在各施工阶段，不同施工机械产生的噪声，各声源在某一时刻的传播可以按点声源分析其影响范围和影响程度，根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）中公式对各种施工机械产生的噪声衰减情况进行计算，根据计算结果阐述道路施工噪声对周围环境的影响，噪声衰减公式如下：

式中：Li—预测点处声压级，dB（A）；

L0—参照点处的声压级，dB（A）；

ri—预测点距声源的距离，m；

r0—参照点距声源的距离，m。

对于多台施工机械对同一保护目标的影响，应进行声级叠加，按下式计算：

式中：L—多台施工机械在保护目标处叠加的声压级，dB（A）；

L i—第i台施工机械在保护目标处的声压级，dB（A）。

4.1.2施工期噪声预测结果与分析

（1）单台机械噪声

根据前述预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下噪声级见表4-1。

表4-1  施工设备噪声距离衰减值表  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 与施工机械距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 30 | 55 | 80 | 160 | 300 | 550 | 700 | 850 |
| 1 | 液压挖掘机 | 82 | 76 | 66 | 61 | 58 | 52 | 46 | 41 | 39 | 37 |
| 2 | 平地机 | 90 | 84 | 74 | 69 | 66 | 60 | 54 | 49 | 47 | 45 |
| 3 | 轮式装载机 | 90 | 84 | 74 | 69 | 66 | 60 | 54 | 49 | 47 | 45 |
| 4 | 推土机 | 83 | 77 | 67 | 62 | 59 | 53 | 47 | 42 | 40 | 38 |
| 5 | 摊铺机 | 88 | 82 | 72 | 67 | 64 | 58 | 52 | 47 | 45 | 43 |
| 6 | 各类压路机 | 80 | 74 | 64 | 59 | 56 | 50 | 44 | 39 | 37 | 35 |
| 7 | 振动夯锤 | 92 | 86 | 76 | 71 | 68 | 62 | 56 | 51 | 49 | 47 |
| 8 | 打桩机 | 100 | 94 | 84 | 79 | 76 | 70 | 64 | 59 | 57 | 55 |
| 9 | 静力压桩机 | 70 | 64 | 54 | 49 | 46 | 40 | 34 | 29 | 27 | 25 |
| 10 | 混凝土输送泵 | 88 | 82 | 72 | 73 | 64 | 58 | 52 | 56 | 45 | 43 |
| 11 | 商砼搅拌车 | 85 | 79 | 69 | 64 | 61 | 55 | 49 | 44 | 42 | 40 |
| 12 | 空压机 | 88 | 82 | 72 | 67 | 64 | 58 | 52 | 47 | 45 | 43 |
| 13 | 风镐 | 88 | 82 | 72 | 67 | 64 | 58 | 52 | 47 | 45 | 43 |

（2）多种施工机械同时作业噪声

多种施工机械同时作业噪声预测结果见表4-2。

表4-2  多种施工机械同时作业噪声预测结果  单位：dB（A）

| 多台施工机械同时作业组合 | 与施工机械距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 30 | 50 | 55 | 80 | 100 | 170 | 300 | 550 | 600 |
| 装载机、推土机、挖掘机等 | 91 | 75 | 71 | 70 | 67 | 65 | 60 | 55 | 50 | 49 |
| 压路机、摊铺机、拌和车等 | 90 | 74 | 70 | 69 | 66 | 64 | 59 | 54 | 49 | 48 |

从预测结果可知，单台机械设备昼间场界施工噪声达标距离在5～160m，夜间场界施工噪声达标距离在28～850m。多种设备同时施工时，路基基础施工阶段昼间施工噪声在距离施工机械55m处可满足昼间70dB（A）标准，夜间施工在距离施工机械300m处可以满足夜间55dB（A）的标准；面层施工阶段昼间施工噪声在距离施工机械30m处可满足昼间70dB（A）标准，夜间施工在距离施工机械170m处可以满足夜间55dB（A）的标准。

（3）声环境保护目标预测结果

本工程施工以土石方为主，推土机、挖掘机、装载机、平地机等施工机械主要集中在道路沿线路基、路面等施工场区，综合考虑地面衰减、施工场界围栏的障碍物衰减等，本次评价项目施工场界噪声值取打桩机10m处最大噪声预测值（94dB（A）），预测本项目施工期对周围声环境保护目标的噪声影响。施工时声环境保护目标处预测结果见表4-3。

表4-3  施工期代表性敏感点声环境预测结果（单位：dB（A））

| 声环境保护目标名称 | 距边界线（m） | 现状值 |  | 贡献值 |  | 预测值 |  | 超标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 零散一户1 | 38 | 47 | 43 | 62.4 | 62.4 | 62.52 | 62.45 | 7.52 | 17.45 |
| 联合屯 | 36 | 49 | 43 | 62.87 | 62.87 | 63.04 | 62.91 | 8.04 | 17.91 |
| 头道林子村 | 162 | 47 | 43 | 49.81 | 49.81 | 51.64 | 50.63 | 0 | 5.63 |
| 零散一户2 | 4 | 47 | 42 | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 25.02 | 35.02 |
| 东旭村 | 107 | 47 | 43 | 53.41 | 53.41 | 54.3 | 53.79 | 0 | 8.79 |
| 二道林子村 | 90 | 47 | 43 | 54.92 | 54.92 | 55.57 | 55.19 | 0.57 | 10.19 |
| 三道林子村 | 5 | 49 | 44 | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 25.02 | 35.02 |
| 东升卫生院 | 19 | 49 | 44 | 68.42 | 68.42 | 68.47 | 68.44 | 8.47 | 18.44 |
| 中岗村 | 43 | 47 | 43 | 61.33 | 61.33 | 61.49 | 61.39 | 6.49 | 16.39 |
| 银龙村 | 12 | 46 | 42 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 20.94 | 30.94 |

通过施工期噪声预测结果可知，在通过声环境保护目标路段进行施工时，除头道林子村、东旭村昼间达标外，其他环境保护目标昼间和夜间声环境不满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中1类区标准昼间55dB（A），夜间45dB（A）和《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。昼间最大超标量为25.02dB（A），夜间最大超标量为35.02dB（A）。

（4）噪声影响分析

由预测结果可知，拟建公路夜间施工对沿线声环境保护目标影响较大，因此本次评价要求途经声环境保护目标路段施工时，应合理安排施工时间，禁止夜间（22:00至次日6:00）施工作业；途经声环境保护目标路段施工时采用金属板式移动隔声屏，建议高度3m，并对施工机械采取消声减震措施。安装移动式隔声、隔尘挡板后，施工场界噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025），即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；沿线环境敏感目标在公路施工期时，其声环境可达到《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中1类标准及《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。拟建公路施工期较短，分配到每一个声环境保护目标处的施工时间相对较短，施工噪声对沿线声环境保护目标影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。

4.1.3车辆运输沿线声环境影响分析

运输车辆由施工场地至料场等，沿线将经过一些声环境保护目标，主要为沿线村屯的居民。运输车辆产生的轰鸣声、汽笛声将对沿线居民日常生活有一定的影响，在施工过程中应加强运输车辆的管理，车辆轰鸣声与载重量、行进速度成正比，主要控制车辆行驶速度、禁止违规超载，运输车辆在经过沿线村屯时采取减速慢行、禁止鸣笛等管理措施，避免运输车辆对沿线居民的生产、生活产生不利影响。施工结束后该影响随之消失。

4.1.4小结

本项目施工期噪声影响主要体现在施工机械、运输车辆对沿线居民的影响。由噪声预测结果可知，施工期间，除头道林子村、东旭村昼间达标外，其他环境保护目标昼间和夜间声环境不满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中1类区标准昼间55dB（A），夜间45dB（A）和《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。昼间最大超标量为25.02dB（A），夜间最大超标量为35.02dB（A）。本项目施工对沿线居民的影响主要体现在夜间，因此本评价要求：禁止高噪声设备夜间施工；在声环境保护目标路段修建临时隔声挡板进行隔声降噪；优化施工时间，合理疏导进入施工区的车辆，采取禁止鸣笛、减速慢行等措施，减少运输交通噪声扰民。采取上述措施后，施工期间噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）有关规定。且本项目噪声影响将随着施工结束而消失，总体来说，本项目施工对周边声环境影响较小，从声环境角度讲，本项目建设是可行的。

4.2运营期

4.2.1公路交通运输噪声预测模型

预测模型采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）和《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）中推荐的预测模型，采用环安噪声软件进行预测。

（1）第i类车等效声级的预测模型

式中：Leq（h）i—第i类车的小时等效声级，dB（A）；

—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB；

Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类平均小时车流量，辆/h；

Vi —第i类车的平均车速，km/h；

T —计算等效声级的时间，1h；

△L距离—距离衰减量，dB（A），小时车流量大于等于300辆/小时：△L距离=10lg（7.5/r），小时车流量小于300辆/小时：△L距离=15lg（7.5/r）；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；

Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

△L—由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算：

式中：△L1—线路因素引起的修正量，dB（A）；

△L坡度—公路纵坡修正量，dB（A）；

△L路面—公路路面引起的修正量，dB（A）；

△L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

△L3—由反射等引起的修正量，dB（A）。

（2）总车流等效声级

式中：Leq（T）—总车流等效声级，dB（A）；

Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小—大、中、小型车的小时等效声级，dB（A）。

（3）线路因素引起的修正量（△L1）

1）纵坡修正量（△L坡度）：

公路纵坡修正量△L坡度可按下式计算：

大型车：△L纵坡=98×β  dB（A）

中型车：△L纵坡=73×β  dB（A）

小型车：△L纵坡=50×β  dB（A）

式中：△L纵坡—公路纵坡修正量；

β—公路纵坡坡度，%。

2）路面修正量（△L路面）

不同道路路面引起的交通噪声修正值△L路面，按表4-4取值。

表4-4  常见路面噪声修正量表（单位：dB（A））

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30（km/h） | 40（km/h） | ≥50（km/h） |
| 沥青混凝土路面 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

（4）声波传播途径中引起的衰减量（△L2）

1）大气吸收引起的衰减（Aatm）

大气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减吸收，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数，见表4-5。

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

表4-5  倍频带噪声的大气吸收系数衰减系数α

| 温度/℃ | 相对湿度/% | 大气吸收衰减系数α/（dB/km） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

2）地面效应引起的衰减（Agr）

地面效应引起的倍频带衰减按下式计算：

式中：Agr—地面效应引起的衰减，dB；

r—预测点距声源的距离；

hm—传播路径的平均离地高度，m；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。本次评价传播路径的平均离地高度设置为1m。

3）障碍物屏蔽引起的衰减（Abar）

屏障在线声源声场中引起的衰减

①有限长声屏障的衰减量可按下式计算：

式中：A̍bar—有限长声屏障引起的衰减，dB；

β—受声点与声屏障两端连接线的夹角，（°）；

θ—受声点与线声源两端连接线的夹角，（°）；

Abar—无限长声屏障的衰减量，dB。

②无限长声屏障的衰减量按如下公式计算：

式中：Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

ƒ—声波频率，Hz；

δ—声程差，m；

c—声速，m/s。

4）其他多方面原因引起的衰减（Amisc）

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。

5）两侧建筑物的反射声修正量（ΔL3）

公路（道路）两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是一般吸收性表面：

式中：ΔL3—两侧建筑物的反射声修正量，dB；

w—线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—建筑物的平均高度，m；取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算。

4.2.2公路交通运输噪声预测结果与分析

（1）交通噪声贡献值预测结果

根据上述预测方法，公路交通噪声预测不考虑建筑物和树林的遮挡屏蔽、背景噪声、路基高差等因素，在考虑地面衰减、空气吸收衰减下，本项目运营期不同路段各特征年、距路中心线不同距离处交通噪声预测结果见表4-6。

表4-6  本项目各预测特征年交通噪声贡献值  单位：dB（A）

| 路段 | 评价年 | 时段 | 路中心线外不同水平距离下的交通噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 120m | 160m | 200m |
| 本项目（K12+391-K48+240）设计车速30km/h | 2027 | 昼 | 44.92 | 39.83 | 35.97 | 32.88 | 30.35 | 26.46 | 23.64 | 21.51 | 18.51 | 16.46 |
|  |  | 夜 | 36.9 | 31.81 | 27.94 | 24.86 | 22.33 | 18.44 | 15.62 | 13.49 | 10.49 | 8.44 |
|  | 2033 | 昼 | 45.94 | 40.85 | 36.99 | 33.9 | 31.37 | 27.49 | 24.66 | 22.53 | 19.53 | 17.48 |
|  |  | 夜 | 39.2 | 34.11 | 30.24 | 27.16 | 24.63 | 20.74 | 17.92 | 15.79 | 12.79 | 10.74 |
|  | 2041 | 昼 | 46.79 | 41.7 | 37.84 | 34.75 | 32.22 | 28.34 | 25.51 | 23.38 | 20.38 | 18.33 |
|  |  | 夜 | 39.75 | 34.66 | 30.8 | 27.71 | 25.18 | 21.3 | 18.47 | 16.34 | 13.34 | 11.29 |
| 本项目（K48+240-K55+161）设计车速20km/h | 2027 | 昼 | 34.53 | 29.8 | 26.14 | 23.18 | 20.76 | 17.03 | 14.33 | 12.31 | 9.48 | 7.53 |
|  |  | 夜 | 30.20 | 25.47 | 21.81 | 18.86 | 16.43 | 12.71 | 10 | 7.98 | 5.15 | 3.21 |
|  | 2033 | 昼 | 35.92 | 31.19 | 27.53 | 24.58 | 22.15 | 18.42 | 15.72 | 13.7 | 10.87 | 8.93 |
|  |  | 夜 | 31.17 | 26.44 | 22.78 | 19.83 | 17.4 | 13.68 | 10.98 | 8.95 | 6.13 | 4.18 |
|  | 2041 | 昼 | 36.32 | 31.6 | 27.93 | 24.98 | 22.55 | 18.83 | 16.13 | 14.11 | 11.28 | 9.33 |
|  |  | 夜 | 31.33 | 26.6 | 22.94 | 19.99 | 17.56 | 13.83 | 11.13 | 9.11 | 6.28 | 4.34 |

图4-1  K12+391-K48+240（设计车速30km/h）段近期昼间

图4-2 K12+391-K48+240（设计车速30km/h）段近期夜间

图4-3  K12+391-K48+240（设计车速30km/h）段中期昼间

图4-4  K12+391-K48+240（设计车速30km/h）段中期夜间

图4-5  K12+391-K48+240（设计车速30km/h）段远期昼间

图4-6  K12+391-K48+240（设计车速30km/h）段远期夜间

图4-7  K48+240-K55+161（设计车速20km/h）段近期昼间

图4-8  K48+240-K55+161（设计车速20km/h）段近期夜间

图4-9  K48+240-K55+161（设计车速20km/h）段中期昼间

图4-10  K48+240-K55+161（设计车速20km/h）段中期夜间

图4-11  K48+240-K55+161（设计车速20km/h）段远期昼间

图4-12  K48+240-K55+161（设计车速20km/h）段远期夜间

（2）公路边界线外达标距离

本工程在不考虑建筑物和树林的遮挡屏蔽、背景噪声、路基高差等因素，考虑地面衰减、空气吸收衰减下，各路段运营期功能区达标情况见表4-7。

表4-7  运营期各路段声功能区达标情况

| 路段 | 边界线宽度（m） | 时期 | 1类区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 本项目三级公路（K12+391-K48+240） 设计车速30km/h | 10 | 近期 | 达标距离8m | 达标距离10m |
|  |  | 中期 | 达标距离9m | 达标距离12m |
|  |  | 远期 | 达标距离10m | 达标距离13m |
| 本项目四级公路（K48+240-K55+161） 设计车速20km/h | 8 | 近期 | 均达标 | 均达标 |
|  |  | 中期 | 均达标 | 均达标 |
|  |  | 远期 | 均达标 | 均达标 |

由表4-7结果可知，本项目三级公路（K12+391-K48+240）近、中、远期昼间达标距离（距中心线）分别为8m、9m、10m，夜间达标距离（距中心线）分别为10m、12m、13m。本项目四级公路（K48+240-K55+161）近、中、远期昼、夜间均达标。

（3）运营期声环境保护目标的影响分析

本项目运营期沿线声环境保护目标水平空间环境噪声预测结果详见表4-8。

表4-8  本项目预测点噪声预测结果与达标分析表  单位：dB（A）

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 预测点与声源高差/m | 功能区类别 | 时段 | 标准值/dB（A） | 背景值/dB（A） | 现状值/dB（A） | 距离中心线 | 运营近期 |  |  |  | 运营中期 |  |  |  | 运营远期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贡献值/dB（A） | 预测值/dB（A） | 较现状增量/dB（A） | 超标量/dB（A） | 贡献值/dB（A） | 预测值/dB（A） | 较现状增量/dB（A） | 超标量/dB（A） | 贡献值/dB（A） | 预测值/dB（A） | 较现状增量/dB（A） | 超标量/dB（A） |
| 1 | 零散一户1 | 0 | 1类 | 昼间 | 55 | 44 | 47 | 45 | 34.34 | 44.45 | -2.55 | 0 | 35.36 | 44.56 | -2.44 | 0 | 36.21 | 44.67 | -2.33 | 0 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45 | 41 | 43 | 45 | 26.32 | 41.15 | -1.85 | 0 | 28.62 | 41.24 | -1.76 | 0 | 29.17 | 41.28 | -1.72 | 0 |
| 2 | 联合屯 | 0 | 1类 | 昼间 | 55 | 44 | 49 | 42 | 35.3 | 44.55 | -4.45 | 0 | 36.32 | 44.68 | -4.32 | 0 | 37.17 | 44.82 | -4.18 | 0 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45 | 41 | 43 | 42 | 27.27 | 41.18 | -1.82 | 0 | 29.57 | 41.30 | -1.70 | 0 | 30.13 | 41.34 | -1.66 | 0 |
| 3 | 头道林子村 | 0 | 1类 | 昼间 | 55 | 43 | 47 | 169 | 17.99 | 43.01 | -3.99 | 0 | 19.01 | 43.02 | -3.98 | 0 | 19.86 | 43.02 | -3.98 | 0 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45 | 42 | 43 | 169 | 9.97 | 42.00 | -1.00 | 0 | 12.27 | 42.00 | -1.00 | 0 | 12.82 | 42.01 | -0.99 | 0 |
| 4 | 零散一户2 | 0 | 1类 | 昼间 | 55 | 45 | 47 | 11 | 51.59 | 52.45 | 5.45 | 0 | 52.61 | 53.30 | 6.30 | 0 | 53.46 | 54.04 | 7.04 | 0 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45 | 40 | 42 | 11 | 43.57 | 45.15 | 3.15 | 0.15 | 45.87 | 46.87 | 4.87 | 1.87 | 46.42 | 47.31 | 5.31 | 2.31 |
| 5 | 东旭村 | 0 | 1类 | 昼间 | 55 | 43 | 47 | 114 | 22.09 | 43.04 | -3.96 | 0 | 23.11 | 43.04 | -3.96 | 0 | 23.96 | 43.05 | -3.95 | 0 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45 | 42 | 43 | 114 | 14.07 | 42.01 | -0.99 | 0 | 16.37 | 42.01 | -0.99 | 0 | 16.92 | 42.01 | -0.99 | 0 |
| 6 | 二道林子村 | 0 | 1类 | 昼间 | 55 | 43 | 47 | 96 | 24.14 | 43.06 | -3.94 | 0 | 25.16 | 43.07 | -3.93 | 0 | 26.01 | 43.09 | -3.91 | 0 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45 | 42 | 43 | 96 | 16.12 | 42.01 | -0.99 | 0 | 18.42 | 42.02 | -0.98 | 0 | 18.42 | 42.02 | -0.98 | 0 |
| 7 | 三道林子村 | 0 | 1类 | 昼间 | 55 | 45 | 49 | 10 | 52.58 | 53.28 | 4.28 | 0 | 53.60 | 54.16 | 5.16 | 0 | 54.45 | 54.92 | 5.92 | 0 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45 | 40 | 44 | 10 | 44.55 | 45.86 | 1.86 | 0.86 | 46.85 | 47.67 | 3.67 | 2.67 | 47.41 | 48.13 | 4.13 | 3.13 |
| 8 | 东升卫生院 | 0 | 2类 | 昼间 | 60 | 45 | 49 | 24 | 42.69 | 47.01 | -1.99 | 0 | 43.71 | 47.41 | -1.59 | 0 | 44.56 | 47.80 | -1.20 | 0 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 | 40 | 44 | 24 | 34.67 | 41.12 | -2.88 | 0 | 36.97 | 41.75 | -2.25 | 0 | 37.52 | 41.94 | -2.06 | 0 |
| 9 | 中岗村 | 0 | 1类 | 昼间 | 55 | 44 | 47 | 50 | 32.88 | 44.32 | -2.68 | 0 | 33.90 | 44.40 | -2.60 | 0 | 34.75 | 44.49 | -2.51 | 0 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45 | 42 | 43 | 50 | 24.86 | 42.08 | -0.92 | 0 | 27.16 | 42.14 | -0.86 | 0 | 27.71 | 42.16 | -0.84 | 0 |
| 10 | 银龙村 | 0 | 1类 | 昼间 | 55 | 44 | 46 | 12 | 39.62 | 45.35 | -0.65 | 0 | 41.01 | 45.77 | -0.23 | 0 | 41.42 | 45.91 | -0.09 | 0 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45 | 41 | 42 | 12 | 35.29 | 42.03 | 0.03 | 0 | 36.26 | 42.26 | 0.26 | 0 | 36.42 | 42.30 | 0.30 | 0 |

备注：（1）疏松地面修正量为0.3～4.5dB（A）；声环境保护目标与公路之间绿化带修正量为0dB（A）；建筑物反射修正量为0dB（A）；

（2）声环境保护目标路段均为改扩建路段，预测值为贡献值与背景值叠加值。

由预测结果可知，零散一户2、三道林子村近期、中期以及远期昼间达标，夜间均超标，超标0.15dB（A）—3.13dB（A），零散一户1、联合屯、头道林子村、东旭村、二道林子村、东升卫生院、中岗村、银龙村昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准和《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。

4.2.3小结

（1）公路两侧声功能区达标情况

本项目三级公路（K12+391-K48+240）近、中、远期昼间、夜间均不达标；三级公路（K12+391-K48+240）昼间达标距离（距中心线）分别为8m、9m、10m，夜间达标距离（距中心线）分别为10m、12m、13m。本项目四级公路（K48+240-K55+161）近、中、远期昼、夜间均达标。

（2）道路沿线声环境保护目标影响分析

本项目位于1类功能区，零散一户2、三道林子村近期、中期以及远期昼间达标，夜间均超标，超标0.15dB（A）—3.13dB（A），零散一户1、联合屯、头道林子村、东旭村、二道林子村、东升卫生院、中岗村、银龙村昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准和《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。

5、噪声污染防治措施

5.1施工期

施工期噪声控制可从声源、传播途径、接收者防护以及控制施工时间等方面来考虑。

- 施工路段采取修建临时隔声、隔尘挡板等相应的隔声降噪措施，挡板高度不低于3.5m；采用低噪声设备施工；禁止在夜间（22:00～次日6:00）进行施工作业，但因抢修、抢险作业或生产工艺要求及其他特殊情况必须连续作业的除外；因生产工艺要求及其他特殊情况须在夜间进行施工作业的，应当事前取得建设行政主管部门的夜间施工意见书，取得夜间进行施工作业的证明，并提前公告附近的居民。

- 采用低噪声设备，临时工程布设远离敏感点。对噪声较大的机械进行采取移动式隔声屏等措施，并加强机械保养使其处于良好的运转状态，对产生强噪声的设备必须安排在白天使用。

- 施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）的规定，积极采取各种噪声控制措施如尽量采用低噪施工设备，部分高噪设备进行突击作业，优化施工时间并搭建隔音棚，合理疏导进入施工区的车辆，减少运输交通噪声等。

- 运输车辆在城镇内应减速慢行，禁止使用高音喇叭，并在运输时间上加以限制，早06:00以前、晚21:00以后应禁止施工运输。

采取上述措施后，施工期间噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）有关规定。

5.2运营期

5.2.1运营期噪声防治措施

本次评价以“关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知”（环发[2010]7号）为指导，按中期环境噪声预测值采取措施，使得项目建成后声环境保护目标所在区域声环境质量不恶化为目标；优先考虑对噪声源和传声途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制，以使室外声环境质量达标；如不宜对交通噪声实施主动控制的，对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保证敏感点室内声环境质量符合要求相关标准（参照《民用建筑隔声设计规范》）；同时提出营运期公路两侧建筑规划要求供地方规划部门参考，避免公路建成后两侧建筑规划噪声干扰。

由预测可知，本项目声环境保护目标超标噪声预测结果见表5-1。

表5-1  声环境保护目标（超标）噪声预测结果  单位：dB（A）

| 序号 | 敏感点 | 位置/桩号 | 距中心线距离及边界线距离（m） | 功能区 | 户数 | 时间 | 近期 |  | 中期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预测值 | 超标量 | 预测值 | 超标量 |
| 1 | 零散一户2 | 左侧/K12+391-K48+240 | 11/5 | 1类区 | 1户 | 夜间 | 45.15 | 0.15 | 46.87 | 1.87 |
| 2 | 三道林子村 | 两侧/K12+391-K48+240 | 10/5 |  | 47户 | 夜间 | 45.86 | 0.86 | 47.67 | 2.67 |

（1）地面交通噪声污染防治技术政策

根据国家环境保护部于2010年1月11日关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知（环发〔2010〕7号），《地面交通噪声污染防治技术政策》中提出的噪声防治技术与本工程相关的主要为以下几方面：

1）噪声源控制

①车辆制造部门宜提高道路车辆、轨道车辆的设计、制造水平，以摩托车、农用车、载重汽车、大型客车、城市公交车辆、轨道车辆等高噪声车辆为重点，降低其环境噪声排放。

②公路宜选择合理的建设形式。经过噪声敏感建筑物集中的路段，宜根据实际情况，考虑采用高架路、高路堤或低路堑等道路形式，以及能够降低噪声污染的桥涵构造和形式。鼓励对高速公路、城市快速路在噪声敏感建筑物集中的路段采用低噪声路面技术和材料。

2）传声途径噪声削减

①地面交通设施的建设或运行造成环境噪声污染，应考虑设置声屏障对噪声敏感建筑物进行重点保护。

②宜合理利用地物地貌、绿化带等作为隔声屏障，其建设应结合噪声衰减要求、周围土地利用现状与规划、景观要求、水土保持规划等进行。

③绿化带宜根据当地自然条件选择枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、草应合理搭配密植。规划的绿化带宜与地面交通设施同步建设。

3）敏感建筑物噪声防护

①建筑设计单位应依据《民用建筑隔声设计规范》等有关规范文件，考虑周边环境特点，对噪声敏感建筑物进行建筑隔声设计，以使室内声环境质量符合规范要求。

②地面交通设施的建设或运行造成噪声敏感建筑物室外环境噪声超标，如采取室外达标的技术手段不可行，应考虑对噪声敏感建筑物采取被动防护措施（如隔声门窗、通风消声窗等），对室内声环境质量进行合理保护。

③对噪声敏感建筑物采取被动防护措施，应使室内声环境质量达到有关标准要求，同时宜合理考虑当地气候特点对通风的要求。

（2）常用交通噪声污染防治措施

目前国内常用的工程降噪措施主要有声屏障、搬迁、隔声窗等，常见降噪措施效果详见表5-2。

表5-2  国内常见降噪措施统计表

| 措施名称 | 适用情况 | 降噪效果 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搬迁 | 将超标严重的个别用户搬迁到不受影响的地方 | 很好 | 降噪彻底，可以完全消除噪声影响，但适用于零星分散超标的住户 | 费用较高，适用性受到限制且对居民生活产生一定的影响 |
| 声屏障 | 超标严重、距离道路较近的集中敏感点 | 一般有8～10dB（A） | 效果较好，应用于公路本身，易于实施，受益人较多 | 投资较高，某些形式的声屏障对景观有影响 |
| 普通 隔声窗 | 分布分散受影响较严重的敏感点 | 一般有25dB（A）以上 | 效果较好，费用较低，适应性强，仅室内满足标准 | 不通风，炎热的夏季不适用，影响居民生活，实施较难 |
| 通风 隔声窗 | 分布分散受影响较严重的敏感点 | 一般有25dB（A）以上 | 效果较好，费用较低，适应性强，仅室内满足标准 | 通风适用，影响居民生活 |
| 降噪路面 | 超标严重、距离道路较近的集中敏感点 | 6dB（A） | 效果一般，费用较高 | 投资较高，增加成本，使用年限较短 |

1）道路声屏障：是一种设置于道路交通噪声源和道路两侧受保护区（或噪声敏感点）之间的声学障板，它是降低道路交通噪声对道路两侧局部区域环境污染的重要措施之一。道路交通噪声遇到声屏障后会产生反射，在其背面形成声影区，只有部分声能越过声屏障顶端绕射到它的背面。声屏障设计的基本原理是应把受保护区（噪声敏感点）处于声影区内，即应保证声屏障能够挡住声源的直达声，并使绕射声尽量减少。据国内有关新型声屏障的研究，发现采用吸声、软体边缘结构都能较好地改善声屏障的声学性能，另外，还可以将隔声屏做成半弧形的结构。根据已有工程的监测数据，声屏障对道路噪声具有一定的隔声作用，其效果和声屏障的类型、高度及敏感点与路的距离等有关，一般来说，声屏障越高，降噪效果就越好。

2）通风隔声窗：对住宅居民采取通风隔声窗可以有效地为居民提供一个良好的声环境。通风消声窗降噪原理是声波入射到玻璃界面上产生反射达到阻挡噪声进入房间。据报道，广州市环宝科技有限公司和广州怡地环保实业总公司合作，对广州淘金华庭3栋32层住宅楼采取通风消声窗与室内无管道有组织通风系统相结合的噪声治理方案，隔声降噪量达37.5dB（A），室内噪声达到45dB（A）以下，解决了噪声干扰问题。

3）低噪声路面：低噪声路面是指在普通的沥青路面或水泥混凝土路面或其他路面结构上铺筑一层孔隙率为15%～25%的沥青混合料，利用面层互通的孔隙网和路面良好的平整度降低车辆的冲击噪声、附着噪声、气泵噪声，其降噪量因路面结构形式、路面层混合料的成分、面层孔隙率、路面平整度和粗糙度、表面层厚度、使用时间、使用条件及养护状况的不同而不同，一般而言，低噪声路面可降低道路噪声级3～6dB（A），雨天可降低约8dB（A），最大可达到10dB（A）。目前，同济大学与杭州公路管理处研究合作，在杭州—萧山和杭州—建德公路修建了两段低噪声路面，经实测，其轮胎与路面接触噪声降低了3～5dB（A）。

4）另外，采取一些交通管制措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型比例等），可以降低交通噪声，见表5-3（取自《北京城市道路交通噪声污染控制对策研究》）。

表5-3  交通参数控制和交通噪声降低效果

| 交通参数控制措施 | 交通噪声降低效果 |
| --- | --- |
| 减少车流量 | 车流量减少1倍，降低3～5dB（A） |
| 减少车辆行驶速度 | 减少10km/h，降低2～3dB（A） |
| 减少大型车比例 | 减少10%，降低1～2dB（A） |

（3）本次环评交通噪声防治措施选取

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号）中提出的地面交通噪声污染防治应遵循的原则：“3.在技术经济可行条件下，优先考虑对噪声和传声途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制”及其提出的应明确的责任和控制目标要求：“1.在规划或已有地面交通设施邻近区域建设噪声敏感建筑物，建设单位应当采取间隔必要的距离、传声途径噪声消减等有效措施，以使室外声环境质量达标。2.因地面交通设施的建设或运行造成环境噪声污染，建设单位、运营单位应当采取间隔必要的距离、噪声源控制、传声途径噪声消减等有效措施，以使室外声环境质量达标；如通过技术经济论证，认为不宜对交通噪声实施主动控制的，建设单位、运营单位应对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保证室内合理的声环境质量。”

根据噪声预测结果可知，本项目运营期零散一户2、三道林子村近期、中期以及远期夜间存在超标情况，超标0.15dB（A）—3.13dB（A）。考虑本项目沿线敏感点特点，为了保护当地居民出行安全，同时降低对当地居民噪声的影响，本项目设计阶段在K30+150至K30+350、K41+800至K43+020两段采取限速20km/h措施，同时安装限速标志。

采取降速措施后，车速20km/h，本次引用《环境影响评价技术原则与方法》（国家环境保护局开发监督司编著，北京大学出版社）教材进行计算确定本项目小型车、中型车、大型车的单车源强（7.5m处）。该公式的适用范围为20～80km/h，公式如下：

小型车：Los =25+27lgVs

中型车：LoM =38+25lgVM

大型车：LoL =45+24IgVL

式中：S、M、L—分别表示小型车、中型车、大型车；

Vs—表示小型车的平均行驶速度；

VM—表示中型车的平均行驶速度；

VL—表示大型车的平均行驶速度。

采取措施后，噪声预测源强见表5-4。

声环境保护目标采取措施后预测结果与达标分析见表5-5。

表5-4  降速后公路噪声源强调查清单

| 路段 | 时期 | 车流量/（辆/h） |  |  |  |  |  |  |  | 车速/（km/h） |  |  |  |  |  | 源强/dB（A） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 合计 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 三级公路（K12+391～K48+240） | 近期 | 43 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 56 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60.1 | 60.1 | 70.5 | 70.5 | 76.2 | 76.2 |
|  | 中期 | 55 | 13 | 7 | 1 | 9 | 2 | 71 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60.1 | 60.1 | 70.5 | 70.5 | 76.2 | 76.2 |
|  | 远期 | 70 | 16 | 8 | 2 | 11 | 2 | 89 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60.1 | 60.1 | 70.5 | 70.5 | 76.2 | 76.2 |

表5-5  声环境保护目标（超标）噪声预测结果  单位：dB（A）

| 序号 | 敏感点 | 位置/桩号 | 距中心线距离及边界线距离（m） | 功能区 | 户数 | 时间 | 近期 |  | 中期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预测值 | 超标量 | 预测值 | 超标量 |
| 1 | 零散一户2 | 左侧/K30+250 | 11/5 | 1类区 | 1户 | 夜间 | 42.97 | 0 | 44.28 | 0 |
| 2 | 三道林子村 | 两侧/K41+800~K43+020 | 10/5 |  | 47户 | 夜间 | 43.49 | 0 | 44.93 | 0 |

根据表5-5，降速后零散一户2、三道林子村能够满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类区标准要求。

5.2.2运营期噪声管理措施

（1）对公路进行经常性维护，提高路面平整度，降低公路交通噪声；

（2）加强绿化及其日常养护，保持绿化面积，在有效改善城市生态环境的同时，保持一定的降低交通噪声的能力；

（3）预留噪声监测和治理费用，加强公路营运期的跟踪监测工作，视监测结果和噪声超标情况合理采取噪声防治措施，做到交通噪声不扰民；

（4）交通噪声影响根据对陆生动物的影响分析，大多数动物尤其是鸟类对噪声较为敏感，过强的噪声会影响其繁殖、声音交流等。本项目设计阶段在K30+150至K30+350、K41+800至K43+020两段采取限速20km/h措施，同时安装限速标志。采取降速措施后，运营期各路段声功能区均达标。根据噪声衰减规律，动物主要栖息地处交通噪声较小，对动物活动的影响较小。可在经过生态敏感区路段设置生态保护警示牌、禁鸣牌等措施减轻运行期交通噪声对动物的影响。

5.2.3噪声监测计划

（1）制定目的、原则

制定环境监测计划的目的是监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境行动计划，为环保措施实施时间和实施方案提供依据。制定原则是根据预期的、各个时期（施工期或营运期）的主要环境影响。

（2）监测项目

确定运营期声环境跟踪监测项目为环境噪声。

（3）环境监测机构

建设单位应委托有资质的第三方监测单位，按环境监测计划进行。

（4）环境监测计划

本项目根据公路交通工程特征，制定运营期声环境监测计划，详见表5-6。

表5-6  声环境跟踪监测计划

| 环境因子 | 监测时段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测时间 | 实施机构 | 监管机构 | 经费估算及来源 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 运营期 | 零散一户1、联合屯、 头道林子村、零散一户2、东旭村、二道林子村、三道林子村、东升卫生院、中岗村、银龙村 | 声级（LeqA） | 2次/年，每次监测两天，昼、夜间各1次/天 | 委托有资质的监测机构进行监测 | 生态环境主管部门 | 10万元，投资预留资金 | 宝清县交通运输局 |

6、声环境影响评价结论

6.1结论

本项目施工期噪声影响主要体现在施工机械、运输车辆对沿线居民的影响。由噪声预测结果可知，施工期间，除头道林子村、东旭村昼间达标外，其他环境保护目标昼间和夜间声环境不满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中1类区标准昼间55dB（A），夜间45dB（A）和《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。昼间最大超标量为25.02dB（A），夜间最大超标量为35.02dB（A）。为降低施工期噪声对声环境保护目标影响，本次评价要求：采用低噪声设备，施工机械安装减振、降噪设备，加强维修保养；施工期合理布局，临时工程及大型施工设备远离声环境保护目标设置；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用；禁止夜间（22:00～6:00）在声环境保护目标路段进行施工作业，并对声环境保护目标路段设置移动声屏障；优化施工时间，合理疏导进入施工区的车辆，采取禁止鸣笛、减速慢行等措施，减少运输交通噪声扰民。采取上述措施后，施工期间噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）有关规定。同时，本项目施工噪声对声环境的影响属于短期的、暂时的，噪声影响将随着施工结束而消失，总体来说，本项目施工对周边声环境影响较小。

运营期噪声影响主要体现在本项目公路上车辆行驶过程中产生的噪声对周边环境的影响。经预测，本项目零散一户2、三道林子村近期、中期以及远期夜间均超标，超标0.15dB（A）—3.13dB（A）。本项目设计阶段在K30+150至K30+350、K41+800至K43+020两段采取限速20km/h措施，采取降速措施后，各敏感点噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准和《国家环境保护总局文件》（环发[2003]94号）昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求，环境影响可接受。综上所述，从声环境角度讲，本项目建设是可行的。

6.2建议

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发〔2010〕7号），本次环评提出以下建议：

（1）公路两侧应划定噪声影响控制距离，控制距离内不宜规划建设医院、学校等噪声敏感建筑物，或上述建筑物采取隔声设计，采用隔声门窗、通风消声窗等措施，对室内声环境质量进行合理保护，确保室内声环境符合《民用建筑隔声设计规范》（GB50118—2010）中噪声限值。

（2）管理部门应对公路进行经常性维护，提高路面平整度，降低公路交通噪声。

（3）加强绿化及其日常养护，保持绿化面积，在有效改善生态环境的同时，保持一定的降低交通噪声的能力。

（4）预留噪声监测和治理费用，加强公路营运期的跟踪监测工作，视监测结果和噪声超标情况合理采取噪声防治措施，做到交通噪声不扰民。

附表  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 二级 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区 □ | 1类区 |  |  | 2类区 |  | 3类区 □ | 4a类区 |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期 |  |  |  | 中期 |  | 远期 |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（声级（LeqA）） |  |  |  |  | 监测点位数（10） |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |