双环审〔2024〕30号

关于双鸭山市中昱洗煤有限公司30万吨/年

洗选煤项目环境影响报告表的批复

双鸭山市中昱洗煤有限公司：

- 你单位报送的《关于申请审批双鸭山市中昱洗煤有限公司30万吨/年洗选煤项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于双鸭山市中昱洗煤有限公司30万吨/年洗选煤项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2024〕29号），经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区长胜乡东兴村。该项目占地面积14164m2，建设性质为新建。建设内容包括密闭厂房、成品煤区、原煤场、雨水收集池以及相应环保措施等，该项目计划洗选双鸭山市锦旸煤业有限公司煤炭，年洗选煤30万吨。该项目新建占地面积为1000m2密闭式煤库，10m2密闭生物质燃料储存区，10m2密闭锅炉灰渣储存区，拆除现有1.05MW燃煤锅炉，新建1.75MW生物质热水锅炉。该项目总投资50万元，其中环保投资为17万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点落实以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应加强施工管理，合理设置施工材料堆放点，设置遮挡围墙或遮板，在车辆行驶的路面实施洒水抑尘等，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的筛分及破碎工序均在密闭车间进行，并设置洒水喷雾装置，原料破碎、筛分产生的废气由集气罩收集，经布袋除尘器处置后，经15m高排气筒排放，废气中的粉尘应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后经25m排气筒排放，烟气中的二氧化硫、颗粒物和氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）要求。该项目不在场内储存原煤，原煤直接卸料在投料口，卸料过程定期洒水降尘，输送廊道采取密闭设置，成品存于封闭煤库等，采取上述措施后，厂界颗粒物无组织排放浓度应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期的施工废水、含泥浆的污水，经过沉淀池处理后，回用于建筑场地降尘，不外排；生活污水暂存于防渗旱厕，定期清掏。该项目营运期的锅炉排水系统废水，用于锅炉除渣、除灰和锅炉间喷洒降尘，不外排；生活污水暂存于防渗旱厕，定期清掏；洗选工艺废水经浓缩、压滤处理后循环利用，不外排；初期雨水经沉淀后回用于厂内降尘或生产洗选工序，不外排。

- （三）落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工时间，采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行施工，场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目运营期应采选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的建筑废料应送至市政部门制定地点倾倒；施工期生活垃圾应集中收集后交由环卫部门统一处置。该项目运营期产生的生活垃圾由市政环卫部门清运处置。煤泥、破碎和筛分工序的除尘器收灰定期外售综合利用；煤矸石运至双鸭山市锦旸煤业有限公司用于井下回填；锅炉灰渣和锅炉除尘器收灰定期外售综合利用；废离子交换树脂和废布袋由厂家回收处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- （五）总量控制。根据《双鸭比市生态环境局关于双鸭山市中昱洗煤有限公司30万吨/年选煤项目供暖污染物排放总量认定的函》（双环函〔2024〕99号），该项目增加排放烟尘0.036吨/年、二氧化硫0.173吨/年、氮氧化物0.216吨/年。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市岭东生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市岭东生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2024年11月14日印发

2024年11月14日