双环审〔2025〕5号

关于黑龙江省双鸭山市集贤县年产4000吨咪唑烷酮项目环境影响报告书的批复

集贤县嘉之源科技有限公司：

- 你单位报送的《关于申请黑龙江省双鸭山市集贤县年产4000吨咪唑烷酮项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江省双鸭山市集贤县年产4000吨咪唑烷酮项目环境影响报告书的技术评估报告》（双环技保〔2025〕02号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江集贤经济开发区精细化工产业区内，建设性质为新建。该项目厂区占地面积为20400m2，总建筑面积为17827.9m2，主要建设内容包括厂房、仓库、罐区、辅助用房、控制室等，包含设备购置安装、地面硬化、给排水工程、绿化工程、环保工程等，年生产2-咪唑烷酮4000t，其中高纯级2-咪唑烷酮2800t，工业级咪唑烷酮1200t。该项目新建1座164.61m2危废贮存库。该项目总投资为20000万元，环保投资为326万。该项目西侧与双鸭山市北大仓粮食有限公司距离较近，双鸭山市北大仓粮食有限公司目前无粮食仓储功能，通过以租代购形式租赁给双鸭山鸿展生物科技有限责任公司作为原料库。若合同期满后，双鸭山市北大仓粮食有限公司未被双鸭山鸿展生物科技有限责任公司收购，双鸭山市北大仓粮食有限公司将配合集贤县政府搬迁出集贤经济开发区。在双鸭山市北大仓粮食有限公司不再从事粮油仓储活动，改变企业性质的前提下，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，设置围挡，定期洒水降尘等，施工期厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。运营期投料、包装产生的废气通过集气罩收集，与烘干废气一起经布袋除尘器+一级活性炭吸附处理后，经20m高排气筒排放，废气中颗粒物、非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。化学合成过程产生的废气通过管道收集，经三级降膜吸收+二级活性炭吸附处理后，经20m高排气筒排放，废气中的氨气应符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。危废贮存库、化学原料库废气通过集气罩收集，经活性炭吸附处理后，经20m高排气筒排放，废气中非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。污水处理站废气通过集气罩收集，经活性炭吸附后，经20m高排气筒排放，废气中的氨气、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。该项目厂界的氨、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，非甲烷总烃、颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘；生活污水排入现有污水管网，最终排入黑龙江集贤经济开发区污水处理厂处理。该项目排水实行雨污分流、清污分流制，露天生产、设备和储存区初期雨水排入初期雨水收集池内，经泵排至厂区污水处理站处理，最终排入黑龙江集贤经济开发区污水处理厂处理，其他雨水排入雨水管网。真空设备排水、循环冷却水排水经园区污水管网直接进入黑龙江集贤经济开发区污水处理厂进行处理。生活污水经化粪池处理后和设备清洗废水、地面冲洗废水混合经厂区自建污水处理站处理后，经园区污水管网直接进入黑龙江集贤经济开发区污水处理厂进行处理。

- （三）落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工作业时间，选用优质低噪设备、加强施工车辆管理等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应选用低噪声设备，合理布置产噪设备，产噪设备安装减振垫，加强厂区管理等，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置；建筑垃圾应按照当地有关部门要求运至指定的地点处置。该项目运营期生活垃圾集中收集由市政环卫部门定期清运。废弃包装物（未沾染危险化学品），由废品收购站回收处理。废弃包装物（沾染危险化学品）、废过滤介质、废活性炭、蒸馏釜残液、废机油暂存于厂内危废贮存库，委托有资质单位处置。污水处理站污泥，集中收集后交有资质单位处理处置。废导热油由厂家进行更换，定期委托有资质单位统一处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

（五）总量控制。根据《黑龙江省双鸭山市集贤县年产4000吨咪唑烷酮建设项目大气污染物排放总量认定的函》（双环函〔2025〕3号），该项目合计排放挥发性有机废气0.929吨/年。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

- 四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告书。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

- 集贤县政府需落实主体责任，确保按时限完成对该项目的承诺。

- 双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市集贤生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

八、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复送至双鸭山市集贤生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2025年3月11日

双鸭山市生态环境局 2025年3月11日印发