双环审〔2025〕12号

关于黑龙江省星联塑业有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

黑龙江省星联塑业有限公司：

- 你单位报送的《关于申请审批黑龙江省星联塑业有限公司建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江省星联塑业有限公司建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕13号），经研究，批复如下：

- 项目基本信息

- 该项目位于双鸭山市绿色食品及新材料产业园内新材料产业园区，建设性质为新建。该项目租赁园区内现有办公室8间，厂房1座，厂房占地面积2900m2，建筑面积2900m2。该项目在租赁厂房内建设4条农用地膜生产线及其附属设施，利用聚乙烯颗粒生产农用地膜，年产农用地膜10000t。该项目利用现有封闭厂房建设1座建筑面积1080m2生产车间，1座建筑面积24.48m2检测室，1座建筑面积648m2原料区，1座建筑面积956m2成品区等。该项目在厂房外新建1座2m2危废贮存库。该项目不设食堂和宿舍。该项目在园区集中供暖未开通之前，采用空气能机供暖，园区集中供暖开通后采用园区集中供暖。该项目总投资1080万元，环保投资为13.5万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

- （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目运行期的挤出、吹塑成型、风冷废气经集气罩收集后，与通过“真空抽吸+滤袋过滤”处理后的混料废气混合，同共通过“脉冲布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后，经16m排气筒排放，废气中的非甲烷总烃、颗粒物应符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。该项目原料储存区、生产厂房等密闭，厂界非甲烷总烃、颗粒物应符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，厂房内厂区内非甲烷总烃应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目运营期无生产废水产生；生活污水经污水管网排入双鸭山经济技术开发区污水处理厂，污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后回用于区域内工业用水。

- 落实声环境保护措施。该项目运营期应选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目运营期生活垃圾交由环卫部门清运处置；检测废料、边角料和不合格产品外售综合利用；废包装材料外售综合利用；废布袋由厂家更换后回收；布袋除尘器收灰回用于生产不外排；废活性炭暂存在危废贮存库，定期交有危险废物处置资质单位处理；废机油更换后直接交有危险废物处置资质单位处理，不在厂区暂存。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- （五）总量控制。根据《双鸭山市生态环境局关于黑龙江省星联塑业有限公司建设项目污染物排放总量认定的函》（双环函〔2025〕19号），该项目排放挥发性有机物3.63吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市四方台生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市四方台生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2025年4月22日印发

2025年4月22日