双环审〔2025〕19号

关于黑龙江鑫德顺商品混凝土制造有限公司

混凝土搅拌站、水稳砂生产线建设项目

环境影响报告表的批复

黑龙江鑫德顺商品混凝土制造有限公司：

- 你单位报送的《关于申请审批黑龙江鑫德顺商品混凝土制造有限公司混凝土搅拌站、水稳砂生产线建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江鑫德顺商品混凝土制造有限公司混凝土搅拌站、水稳砂生产线建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕18），经研究，批复如下：

- 项目基本信息

- 该项目位于双鸭山市四方台区河东造纸厂铁路北，建设性质为新建。占地面积70041m2。该项目分为两期建设，一期建设内容为建设商品混凝土生产线1条及水稳砂生产线2条,配套建设4座占地面积40m2密闭水泥筒仓，2座占地面积40m2密闭粉煤灰筒仓。1座容积20m3外加剂罐，2座占地面积5000m2采用防尘布遮盖的原材料堆场。1座建筑面积10m2危废贮存点，1座容积350m3沉淀池，新建占地面积50m2内含办公室及检测室的办公区平房。二期建设内容为建设1座占地16524m2封闭粉煤灰原料贮存库。该项目年产商品混凝土15万m3，水稳砂20万m3。该项目冬季不生产（生产区不建设采暖锅炉），办公区采用电采暖。该项目建设内容不包括本厂区预留的建设沥青搅拌站内容。该项目总投资5000万元，环保投资为80万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

- （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，施工现场四周设置围挡，运输渣土、沙石等车辆采取密闭措施等，施工期厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运行期的混凝土生产搅拌区密闭，进料口和搅拌机废气由集气罩收集，通过脉冲布袋式除尘器进行处理后，经15m高的排气筒排放，废气中颗粒物应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。2条水稳砂生产线生产车间封闭，上料器、搅拌机废气由各自集气罩收集，通过各自的脉冲布袋式除尘器进行处理后，经各自的15m高的排气筒排放，废气中颗粒物应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。该项目生产厂房、粉煤灰原料贮存库密闭，粉煤灰原料贮存库屋顶呼吸口、水泥筒仓及粉煤灰筒仓仓顶呼吸口分别设置脉冲布袋除尘器，厂区四周设置防风抑尘网，原料堆场采取防尘布苫盖，定时洒水抑尘等。厂界颗粒物应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；施工废水，回用于施工场地洒水降尘，不外排。该项目运营期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。初期雨水、车辆、搅拌机及设备清洗废水排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于生产、降尘及设备清洗等，不外排（该项目无生产废水排放）。

- 落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工时间和施工布局，优先选用噪声影响小的施工机械设备等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置。工程建设产生建筑垃圾应集中收集统一送至指定建筑垃圾处置消纳场。该项目运营期生活垃圾交由环卫部门清运处置；废布袋由厂家更换后回收；布袋除尘器收灰回用于生产，不外排；废润滑油、废含油抹布暂存于危险废物贮存点中，定期委托有资质单位处置。沉淀池沉渣回用于生产。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市四方台生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市四方台生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2025年6月17日

双鸭山市生态环境局 2025年6月17日印发