双环审〔2025〕22号

关于黑龙江鑫德顺商品混凝土制造有限公司

沥青搅拌站建设项目环境影响

报告表的批复

- 黑龙江鑫德顺商品混凝土制造有限公司：

- 你单位报送的《关于申请黑龙江鑫德顺商品混凝土制造有限公司沥青搅拌站建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江鑫德顺商品混凝土制造有限公司沥青搅拌站建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕26号），经研究，批复如下。

- 项目基本情况

- 该项目位于双鸭山市四方台区河东造纸厂铁路北，建设性质为新建，该项目占地面积10000m2，建筑面积7064m2。该项目主要建设沥青生产线及配套设施，年生产沥青混凝土10万吨。主要包括沥青混合料搅拌设备生产线、1座容积为50m3的沥青储罐，2座容积为20m3的柴油储罐，1座容积为10m3的柴油储罐，1座容积为30m3的粉料仓，1台1.2MW燃柴油的导热油炉,1台1.17MW的柴油燃烧器。1座5000m2采用“苫布覆盖+防风抑尘网”存放石料的原料堆场。1座全封闭建筑面积10m2的危险废物贮存库。该项目总投资为5000万元，环保投资为80万。该项目冬季不生产（生产区不建设采暖锅炉），办公区冬季取暖由电暖气提供。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，运输车辆加蓬盖，定期洒水降尘等，施工期厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的柴油燃烧器所产生的烟气通过低氮燃烧处理后同拌合楼、粉料供给系统、沥青搅拌缸及出料口产生的废气共同经“电捕焦油器+旋风除尘器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，废气中颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。导热油炉燃烧废气经“脉冲布袋除尘器+低氮燃烧器”处理后通过15m高排气筒排放，废气中颗粒物、SO2、NOX应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。该项目碎石堆场采用“苫布覆盖+防风抑尘网”，输送皮带封闭，沥青储罐呼吸口设置活性炭吸附装置，柴油储罐设置气相平衡管，粉料筒仓顶部呼吸口安装布袋除尘器等，厂房外、厂区内非甲烷总烃应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水沉淀后，回用于施工场地洒水降尘；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。该项目运营期产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。初期雨水、车辆清洗废水排入沉淀池，经沉淀池隔油、沉淀后回用于厂区降尘，不外排（该项目无生产废水排放）。

- （三）落实声环境保护措施。该项目施工期应加强现场管理，选用低噪声机械设备，合理安排施工作业时间等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应选用低噪声设备，加装减振、隔声等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置；施工残土及建筑垃圾清运至政府指定地点处置。该项目运营期生活垃圾集中收集，由市政环卫部门定期清运。滴漏沥青和拌和残渣定期清理统一收集后，回用于生产工艺，不外排。脉冲布袋除尘器收尘收集后用作原料重新利用，不外排。废布袋更换时交由更换厂家回收处置。废润滑油、废机油、废润滑油桶、废润含油抹布、沉淀池隔油废油泥、废旧活性炭、废焦油暂存于危险废物贮存库内，委托有资质单位处置。废导热油由有资质的单位进行清运处置，不在厂区暂存该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- （五）总量控制。根据《双鸭山市生态环境局关于黑龙江鑫德顺商品混凝土制造有限公司沥青搅拌站建设项目污染物排放总量认定的函》（双环函〔2025〕54号），该项目投产后，合计排放二氧化硫6.772吨/年、氮氧化物5.717吨/年、颗粒物1.246吨/年、挥发性有机物0.737吨/年。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

- 四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市四方台生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市四方台生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2025年7月24日

双鸭山市生态环境局 2025年7月24日印发