双政办发〔2024〕47号

双鸭山市人民政府办公室

关于印发双鸭山市中心城区

声环境功能区划分方案的通知

各县（区）人民政府，市政府直属和在双中、省直有关单位:

《双鸭山市中心城区声环境功能区划分方案》已经2024年12月6日召开的市政府第三十五次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

双鸭山市人民政府办公室

2024年12月17日

双鸭山市中心城区

声环境功能区划分方案

依据《中华人民共和国噪声污染防治法》《声环境质量标准》（GB3096—2008）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）等有关法律、标准和规范要求，结合城市发展需要，制定本方案。

# 一、适用范围

本方案覆盖双鸭山市中心城区的规划区，包括尖山区、岭东区、四方台区、宝山区及双鸭山经开区，兼顾规划区外围原区划已划分部分，总面积约230平方公里。

# 二、划分依据

（一）法律法规。《中华人民共和国噪声污染防治法》

（二）标准文件。《声环境质量标准》（GB3096—2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）、《土地利用现状分类》（GB/T21010—2017）、《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）、《双鸭山市国土空间总体规划（2021—2035年）》、《双鸭山市人民政府关于双鸭山市市区声环境功能区划的公告》。

三、划分原则

（一）以城市用地现状为主，兼顾用地规划的主导功能，确定声环境功能区划分类型。

（二）3类声环境功能区中的生活小区、乡村居民集中区、医院、学校执行2类声环境功能区标准。

（三）4类声环境功能区的划分

1.道路交通干线边界线（道路交通干线中各级市政道路与人行道的交界线，无人行道的高架道路地面投影边界，各级公路的边界线）外一定距离内的区域划为4a类声环境功能区。

2.铁路干线边界线（铁路交通用地边界线）外一定距离内的区域划为4b类声环境功能区。

3.道路交通干线与相邻声环境功能区的距离划分按《声环境功能区划分技术规范》中相关规定，确定如下：相邻区域为1类声环境功能区，距离为50米；相邻区域为2类声环境功能区，距离为35米；相邻区域为3类声环境功能区，距离为20米。若临街建筑高于三层楼房以上（含三层），将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域划为4a类声环境功能区。

4.铁路（含新建铁路及既有铁路）干线用地边界线外一定距离以内的区域划为4b类声环境功能区，其与相邻声环境功能区距离划分方法按上款“道路交通干线”规定执行。

5.对于4a类声环境功能区与4b类声环境功能区重叠的部分，划为4b类声环境功能区。

6.高速公路服务区执行4a类声环境功能区标准；铁路场站执行4b类声环境功能区标准。

7.规划建设的交通干线和交通服务区域：未建成投入使用前按当前声环境功能区类别管理，建成投入使用后参照本方案规定调整为4a类或4b类声环境功能区。

（四）如出现相邻不同类型声环境功能区之间噪声污染事件，按高级别类型声环境功能区标准执行。4类声环境功能区内发生固定设备噪声污染事件时，按相邻声环境功能区标准执行。

四、划分结果

（一）区划概况。双鸭山市中心城区声环境功能区划总面积约230平方公里，其中1类声环境功能区面积31.24平方公里，占区划总面积的13.6%；2类声环境功能区面积138.78平方公里，占区划总面积的60.4%；3类声环境功能区面积59.51平方公里，占区划总面积的25.9%；交通枢纽区划面积0.25平方公里，占区划总面积的0.1%。

（二）交通干线。按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）中交通干线的定义，对双鸭山市中心城区各类交通干线的条数、名称等信息进行确定。明确双鸭山市铁路交通干线3条，各类公路及城市道路交通干线114条，其中公路3条，道路111条。

五、相关说明

（一）本方案未明确声环境功能区类别的区域，由双鸭山市生态环境局按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）等规定，结合管理工作实际，确定适用的声环境质量要求。

（二）本方案由双鸭山市生态环境局负责解释。

（三）本方案自发布之日起施行，《双鸭山市人民政府关于双鸭山市市区声环境功能区划的公告》同时废止。

附件：1.双鸭山市中心城区1—3类及铁路场站对应的4b类

声环境功能区划分结果

2.双鸭山市中心城区公路及道路交通干线明细表

3.双鸭山市中心城区铁路干线及铁路场站明细表

4.双鸭山市中心城区声环境功能区划分示意图

附件1

双鸭山市中心城区1—3类及

铁路场站对应的4b类声环境功能区划分结果

| 编码 | 行政区/ 开发区名称 | 功能区类别 | 区域名称 | 区域边界范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JS1—01 | 尖山区 | 1类 | 尖山区北部 （安邦河以东）生活区 | 佳富线（铁路）东边界—民生大街—东环路—石材路—八马路街道东边界—市园林绿化服务中心北厂界—云峰路—九阳路—净水路—建设路—民安东大街—安邦河—承平湖公园—公立街—佳富线（铁路）东边界 |
| JS1—02 | 尖山区 | 1类 | 尖山区北部 （安邦河以西）生活区 | 安邦河—西外环—规划边界（双鸭山粮食局青年点南侧）—双鸭山人民检察院西侧道路—规划边界（双鸭山人民检察院北侧）—世纪大道—学府街—安邦河 |
| JS1—03 | 尖山区 | 1类 | 尖山周边生活区 | 马鞍山路—安邦河—铁路线东边界—惠民新城北边界—园林路西延长线—马鞍山路 |
| JS1—04 | 尖山区 | 1类 | 富安街道、长安街道生活区 | 春长路—长安路—新城路—春城路（一马路） |
| JS2—01 至JS2—04 | 尖山区 | 2类 | 尖山区混合区 | 尖山区1类、3类、4b类声环境功能区范围以外区域 |
| JS3—01 | 尖山区 | 3类 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 黑龙江龙源热电有限责任公司厂界—进厂道路—东环路—大唐双鸭山热电有限公司西侧道路—大唐双鸭山热电有限公司厂界及延长线—黑龙江龙源热电有限责任公司厂界 |
| JS3—02 | 尖山区 | 3类 | 虹焱热电厂 | 铁西路—铁路线东边界—马鞍山路—园林路西延长线—惠民新城北边界—铁路线东边界—安邦河—安平街—铁西路 |
| JS3—03 | 尖山区 | 3类 | 中心站街道工业区 （南环路北侧） | 新城路—南环路—新兴大街—一马路—新城路 |
| JS3—04 | 尖山区 | 3类 | 中心站街道工业区 （南环路南侧） | 采石场东边界—尖山区南边界—安邦河—西环路—采石场东边界 |
| JS3—05 | 尖山区 | 3类 | 安邦乡工业区 | 铁路线西边界—安邦乡边界南侧—锦绣家园东侧道路—东环路—通子沟屯村路—通子沟屯南侧企业厂界—铁路线西边界 |
| JS3—06 | 尖山区 | 3类 | 长安街道南侧工业区 | 双鸭山农商银行对面道路（隔长安路）—双矿集团北侧水渠—养老服务中心（福泽康年）东侧道路—市黎明气体有限公司北厂界、东厂界—南环路—南环路南侧选煤厂厂界—机电路—市殡仪馆边界—机电路—新城路—新城路—长安路—双鸭山农商银行对面道路（隔长安路） |
| JS4—01 | 尖山区 | 4b类 | 双鸭山市火车站 | 铁东胡同—站北路—西五百马路—龙祥花园西边界—隆安小区西边界—三马路—长虹小区东边界—时尚名都东边界—佳富线（铁路）西边界—二轻小区西侧—铁东胡同 |
| LD1—01 | 岭东区 | 1类 | 南山街道生活区 | 安民路—利民路—规划边界（东湖小区南、定国山水库南）—定国山水库西侧道路—东湖公园跨安邦河道路—定国山山脚道路—东明路—安民路 |
| LD1—02 | 岭东区 | 1类 | 北山街道生活区 | 规划边界（岭东区人民检察院、人民政府东）—东兴村—惠民2期东边界、南边界—兴东大道—博爱园南边界—滨水大道—岭东区北边界—规划边界（岭东区人民检察院、人民政府东） |
| LD2—01 | 岭东区 | 2类 | 岭东区混合区 | 岭东区1类、3类声环境功能区范围以外区域 |
| LD3—01 | 岭东区 | 3类 | 建龙钢铁厂及周边区 | 岭东采石场东边界、南边界—北冀路—铁路线东边界—建龙钒业有限公司（新兴村、岭西西南山）—双西路—通往二道沟道路—规划边界（建龙矿业南侧、建龙钢铁西侧）—建龙钢铁西厂界—马蹄河—岭东区北边界—岭东采石场东边界 |
| LD3—02 | 岭东区 | 3类 | 双鸭山市越华选煤 有限公司 | 双鸭山市越华选煤有限公司边界—中心街道南—宝石路—双鸭山市越华选煤有限公司边界 |
| LD3—03 | 岭东区 | 3类 | 永吉驾校、竖井东山 | 永吉驾校、竖井东山周边 |
| LD3—04 | 岭东区 | 3类 | 南山街道工业区 | 青山路以东、长胜乡西边界以西，安民路两侧区域 |
| LD3—05 | 岭东区 | 3类 | 天瑞煤炭、新自煤矿 | 岭东区东兴村西东兴路西侧、南侧矿区 |
| SFT1—01 | 四方台区 | 1类 | 四方台区生活区 | 501国道—惠民小区南侧道路及向东延长线—春江路—振兴中路（X132）—振兴北路—501国道 |
| SFT2—01 | 四方台区 | 2类 | 四方台区东部、南部混合区 | 规划边界（紫云岭森林公园）—501国道—四方台区南边界、西边界—四方台火车站北侧选煤厂南边界—铁路线西边界、南边界—双拥路与501国道交口南侧—501国道—规划边界（紫云岭森林公园） |
| SFT2—02 | 四方台区 | 2类 | 振兴中路混合区 | 501国道—时代新城南边界及向东延长线—四方台矿公建住宅南边界—祥和小区南边界、西边界—育红小学南边界、西边界—矿区社会保险局北边界向西延长线—南环路—铁路线东边界—501国道—振兴北路—振兴中路—春江路—惠民小区南侧道路及向东延长线—501国道 |
| SFT2—03 | 四方台区 | 2类 | 建兴村周边混合区 | 双丰村东边界—双丰村南侧道路（去往建兴村）—建兴村东边界（龙生水厂西厂界）—铁路线北边界—建兴村南边界、西边界—004乡道—新立粮库西厂界、北厂界—四方台区北边界—西风井北边界、东边界—双丰村东边界 |
| SFT3—01 | 四方台区 | 3类 | 振兴东路工业区 | 501国道—双拥路与501国道交口南侧—铁路线北边界、东边界—四方台火车站北侧选煤厂南边界、西边界—规划边界（501国道南）—铁路线西边界—南环路—矿区社会保险局北边界向西延长线—育红小学南边界、西边界—祥和小区南边界、西边界—四方台矿公建住宅南边界—时代新城南边界及向东延长线—501国道 |
| SFT3—02 | 四方台区 | 3类 | 盛安民用爆破器材 | 小屯村以南、501国道以东企业边界（盛安民用爆破器材有限责任公司） |
| SFT3—03 | 四方台区 | 3类 | 集贤街道工业区 | 集贤街道东边界附近矿区及水厂周边的区域 |
| BS1—01 | 宝山区 | 1类 | 明山广场周边生活区 | 501国道—宝一路—银河大街—宝农路—新宝大街—环卫路—501国道 |
| BS1—02 | 宝山区 | 1类 | 文南小区生活区 | 银河大街—育人小学南边界—铁路线东边界—坑塘南边界、东边界—红远社区居委会南侧道路—银河大街 |
| BS2—01 | 宝山区 | 2类 | 八一广场周边混合区 | 501国道—环卫路—新宝大街—宝农路—银河大街—农场路—规划边界（农场路北侧农地与林地交接）—坑塘南边界—粮库南厂界—铁路线西边界—育人小学南边界—银河大街—501国道 |
| BS2—02 | 宝山区 | 2类 | 501国道东侧混合区 | 501国道东侧规划区域，七星镇人民政府周边及501国道与Y022东北侧的区域 |
| BS2—03 | 宝山区 | 2类 | 磨石咀子山周边混合区 | 亚泰煤业西厂界—磨石河—亚泰煤业堆场南侧道路—通往双鸭山农场三队道路—已停产企业南侧道路—通往磨石咀子山道路—万通驾校南边界—亚泰煤业西厂界 |
| BS3—01 | 宝山区 | 3类 | 亚泰煤业生产区 | 规划边界（亚泰路东侧）—磨石河—亚泰煤业西厂界—万通驾校南边界—通往磨石咀子山道路—已停产企业南侧道路—通往双鸭山农场三队道路—亚泰煤业堆场南侧道路—亚泰煤业堆场西厂界—农场路—宝一路—规划边界（亚泰路东侧） |
| BS3—02 | 宝山区 | 3类 | 粮食储存企业 | 铁路线西边界—粮食企业厂界—坑塘南边界—规划边界（红远社区西）—铁路线西边界 |
| JK3—01 | 双鸭山经开区 | 3类 | 双鸭山经开区 | 规划边界（铁路线西边界）—中华村北边界及向西延长线（水渠等分界线）—福前线（铁路）南边界—佳富线（铁路）西边界—公立街—迎宾大道—哈同高速—规划边界（永久村东、东岗村东、太保镇北、东）—规划边界（铁路线西边界） |

说明：表中不包括公路及道路交通干线对应的4a类声环境功能区及铁路干线对应的4b类声环境功能区。

附件2

双鸭山市中心城区公路及道路交通干线明细表

| 公路名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈同高速 G501（集当公路） G221（同哈公路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 友谊东街 | 双七路 | 迎宾大道 | 学府街 | 滨水东路 | 滨水西路 | 学苑西街 | 世纪大道 |
| 民生大街 | 平安街 | 宝林路 | 双农路 | 建设路 | 净水路 | 育龙街 | 黑鱼泡路 |
| 农行路 | 电大路 | 九阳路 | 拥军路 | 向阳路 | 八马路 | 益人路 | 供电路 |
| 东平行路 | 新兴大街 | 西平行路 | 五马路 | 铁西路 | 三马路 | 安邦大道 | 西环路 |
| 安平街 | 东环路 | 马鞍山路 | 二马路 | 春城路 | 春长路 | 南海东路 | 南海路 |
| 南海西路 | 新城路 | 南山中路 | 南山路 | 南环路 | 滨水大道 | 窑地路 | 兴东大道 |
| 青山路 | 西南山街 | 长安路 | 振兴北路 | 振兴南路 | 振兴中路 | 振兴东路 | 宝一路 |
| 新宝大街 | 东宝路 | 石材路 | 云峰路 | 学苑东街 | 公立街 | 园林路 | 安民路 |
| 利民路 | 兴东大道 | 东辉路 | 东兴路 | 惠民大街 | 双西路 | 北冀路 | 双佛路 |
| 春江路 | 四马路 | 天力北路 | 挹娄路 | 平安大街 | 六马路 | 七马路 | 经六路 |
| 盛和街 | 春和街 | 祥和街 | 庆和街 | 文和街 | 银苑街 | 站南路 | 南山北路 |
| 南海西街 | 富安路 | 南海东街 | 环山北路 | 耐火路 | 益寿路 | 站北路 | 一马路 |
| 广场街 | 同心街 | 兴民路 | 康平路 | 七星街 | 光明大街 | 康宁大街 | 银河大街 |
| 新一路 | 新二路 | 新三路 | 展望山路 | 东直路 | 民安西大街 | 民安东大街 | 电大路北段 |
| 电大路北段 | 卧虹桥辅道 |  |  |  |  |  |  |

附件3

双鸭山市中心城区

铁路干线及铁路场站明细表

| 铁路干线名称 |  | 铁路场站名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 佳富线 | 福前线 | 双鸭山市火车站 | 双鸭山中心火车站 |
| 福前线 | 矿区铁路 | 双鸭山四方台火车站 | 长安站 |

附件4

双鸭山市中心城区

声环境功能区划分示意图

抄送：市委办公室，市纪委办公室，双鸭山军分区。 市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级法院，市检察院。

双鸭山市人民政府办公室 2024年12月17日印发